# 从物理量到电信号——模拟电路 · 传感检测 · 光伏换能三合一

From Physical Quantity to Electrical Signal — Analog Front-End: Analog Circuits · Sensing & Detection · Photovoltaics

## 导言：一道前端，三张面孔，同一个 PN 结

微电子专业的三门课——模拟电子电路、传感器原理与检测技术、太阳能电池技术——常被当成三门独立的课各上各的。本书主张：它们底下是同一件事，发生在同一个地方——“物理量 ⇄ 电信号”的那道模拟前端；而支撑这道前端的，是同一套半导体器件物理。

三门 = 同一根脊柱的三张面孔： - 模拟电路 把信号加工好（放大 / 滤波 / 反馈 / 运算）； - 传感检测 把物理量换能成信号、并测准（换能 + 微弱信号检测 + 标定）； - 太阳能电池 把同一半导体换能从”信号”切到”能量”——取能。

全书最锋利的合龙点只有一句：同一个 PN 结，做成”信号换能器”就是光电传感器，做成”能量换能器”就是太阳能电池——半导体物理共享，只是设计目标从”信号保真”切到”功率最大”。这根脊柱，把三卷真正焊成一本，而非三门课的装订。

怎么读： - 卷一·共同地基（第 1–4 章）：半导体器件与 PN 结打底 → 运放与负反馈 → 频率响应与有源滤波 → 模拟前端信号链与噪声。这是”信号怎么被加工”。 - 卷二·换能与检测（第 5–8 章）：换能原理总论 → 参量型 vs 发电型传感器（埋”光电=太阳能同源”）→ 微弱信号检测与不确定度 → 对接 ADC（回指《从位到物联》）。这是”信号从哪来、怎么测准”。 - 卷三·同一半导体的能量版（第 9–12 章）：从光电二极管到太阳能电池（合龙）→ I-V/FF/效率/表征 → MPPT 与能量收集 → capstone 总合龙。这是”同一换能怎么取能”。

本书的纪律：①重动手是生命线——每个电路给可仿真网表、每个传感给标定实操、每块电池给 I-V 实测表，性能一律实测填表、绝不编造；②馆内只教一次——ADC 回指《从位到物联》、传感器→边缘回指《边缘智能》、信噪比/检测极限回指《信息论》、电路数学回指《博弈论数学基础》，本书只做”模拟/物理前端”这一段；③三态诚实标注——①标准/通用原理、②器件/工艺相关、③简化/等效模型（标失效边界）；④白名单不编造——延伸阅读只列确实存在的经典，章节级，不编卷期页。

本书在全馆中的位置：它补上馆藏”计算工程线”缺失的模拟/物理前端一段——《从位到物联》是 ADC 之后的数字后端，《边缘智能》是传感之上的智能层，《信息论》是”测准/传准”的理论根；本书是它们脚下、连接物理世界的那道桥。

# 卷一 · 共同地基：半导体器件与模拟信号加工（第 1–4 章）

## 1 导引与共同地基:半导体器件与 PN 结

### 1.1 全书地图与脊柱:物理量⇄电信号的模拟前端

在全书的起点，我们首先需要建立一幅清晰的地图。这幅地图不是传统教科书里分门别类的学科目录，而是一条贯穿始终的物理信号链——从现实世界的温度、光强、声音、压力、位移等物理量，一直到能够被微处理器或边缘人工智能算法理解的数字代码。正是这条链定义了我们这门《从物理量到电信号》课程的核心脊柱：物理量 ⇄ 电信号的模拟前端（Analog Front‑End, AFE）。

本书的独特性在于，它并非三门独立课程的简单拼盘。它把“模拟电子电路”“传感器原理与检测技术”“太阳能电池技术”焊接成同一根脊柱上的三张面孔： - 模拟电路负责把换能后的微弱电信号进行放大、滤波、运算和阻抗变换，是“信号加工”的面孔； - 传感检测负责将光、热、力等物理量转换成电信号，并在噪声中精确测量，是“换能并测准”的面孔； - 太阳能电池则利用完全相同的半导体 PN 结物理，将换能目标从“信号”切换为“能量”，实现光电能量转换，是“取能”的面孔。

三张面孔的会合点恰恰是半导体器件物理中最为经典也最为丰富的结构——PN 结。同一种 PN 结，当设计要求它响应快速变化的光信号、追求高量子效率时，它表现为光电二极管（信号换能器）；当设计要求它输出最大电功率、优化填充因子时，它表现为太阳能电池（能量换能器）。器件物理基础共享：能带弯曲、内建电场、光生载流子的分离与收集，全由同一个肖克利方程 I=ISeqV/kT−1 描述。这正是本书的合龙点，也是我们向读者承诺的学术一惯性：从第 1 章的半导体能带和 PN 结方程开始，直到第 9 章太阳能电池的最大功率点跟踪，物理内核始终未变，变化的只是应用视角与设计优化目标。

为了把这一骨架直观地展示出来，我们使用图 1 所示的信号链总图。它不仅是全书的导览，也是工程师在面对任何模拟前端设计问题时的第一幅思维草图。

- 物理量（光/热/力/位移/化学量…） → 传感器/换能器（光电二极管/热电偶/应变片…）

- 传感器/换能器（光电二极管/热电偶/应变片…） → 模拟前端AFE（前置放大・滤波・阻抗匹配）

- 模拟前端AFE（前置放大・滤波・阻抗匹配） → ADC（模数转换器）

- ADC（模数转换器） → 数字域处理（MCU/边缘智能）

- 数字域处理（MCU/边缘智能） ⇢ 执行器/无线传输（反馈至物理世界）

- 模拟前端AFE（前置放大・滤波・阻抗匹配） → 能量换能支路（太阳能电池・能量采集PMIC）

- 能量换能支路（太阳能电池・能量采集PMIC） → 电源管理・储能

- 电源管理・储能 → 模拟前端AFE（前置放大・滤波・阻抗匹配）

图 1 物理量⇄电信号的模拟前端信号链总图。实线主线为传感→调理→数字化的信息流；虚线支路为同一半导体换能结构用于能量采集的能流，两者在 PN 结层面同源。

在这张图中，从左到右的实线是经典的信息流：物理量被传感器转换为电信号，送入由运算放大器、有源滤波器等构成的模拟前端进行调理，再通过模数转换器（ADC）变为数字码，最终进入微控制器或边缘人工智能处理器完成算法决策。与此同时，还有一条以虚线绘制的能量流：同样是基于半导体 PN 结的光电效应，太阳能电池将光能转换为电能，经过电源管理集成电路（PMIC）存储或直接为上述传感器和模拟前端供电。在自供能无线传感器节点中，这两条路径甚至可能在物理上共用同一颗光电二极管，分时复用其信号与能量功能。全书就是围绕这两条流线展开，从中洗练出共同的器件物理与信号调理技术。

【原理直觉与简化】为了让初学者在进入深水区之前能够抓住最基本的直观图像，我们将整个微电子前端抽象为“换能‑调理‑数字化”三段模型。 - 换能：某种物理敏感机理（压阻效应、光电效应、热电效应等）将非电量转换为电阻、电容、电压或电流的变化。 - 调理：用模拟电路对这一电信号进行电压缩放、阻抗变换、滤波去噪等操作，使其幅度和带宽与后级 ADC 的输入范围匹配。 - 数字化：ADC 将连续时间、连续幅值的模拟量按采样定理转化为离散时间、离散幅值的数字序列。

这三段模型既是理解模拟前端工作流程的思维支架，也是设计实践中分割功能模块的依据。然而，任何简化都有其失效边界。本书的论述范围严格限定在集总参数、中低频段的模拟前端。当信号频率上升到射频或微波频段，或者在高速数字系统中传输线效应不可忽略时，分布参数、阻抗匹配、散射参数（S 参数）等概念将取代我们熟知的基尔霍夫电压电流定律，设计的范式将完全不同。这些内容属于射频集成电路与高速数字设计的独立体系，超出了本卷的讨论边界。读者若今后从事射频接收机或 56 Gb/s 串行链路设计，需要另行学习 Razavi《RF Microelectronics》等专项著作。我们的承诺是：在给定的频率和信号幅度范围内，本书提供的分析方法和动手实验能够完整覆盖一个实用传感节点或太阳能供电器件的前端设计。

【读者路径与三态约定】本书是为应用型本科微电子或电子科学与技术专业编写的核心工程教材，面向已经修完基础物理、电路原理和初步半导体物理（或已通过馆藏《从位到物联》接触过数字逻辑与 ADC 概念）的读者。阅读全书并不要求事先修完三门独立课程，因为我们已将三者熔铸于一根脊柱之上，读者既可以沿正向信号流顺序逐章学习，也可以按“器件→放大→滤波→传感器→光伏”的模块化路径跳读，但每一节都会显式标注它在这根脊柱中承载的重量。

为了在保持工程教材严谨性的同时，避免因器件多样性而陷入无穷无尽的数据手册细节，全书统一采用“三态标注”体系，这是本书的命门所在，请读者务必将它作为阅读和思考的出发点：

① 标准/通用原理：跨器件平台、跨工艺节点成立的基本物理定律和电路定理。例如，PN 结二极管电流‑电压方程的指数形式 I=ISeqV/kT−1 是①，运算放大器的虚短、虚断黄金法则在理想条件下是①，基尔霍夫定律、傅里叶变换定义、光伏效应的基本物理图像也都是①。这类知识是永恒不变的晶核。

② 器件/型号/工艺相关：具体元件参数、工艺偏差、数据手册典型值与极限值、实验实测特性等。例如，某运算放大器（如 LM358 或 OP07）的输入偏置电流典型值为 20 nA 或 2 nA 属于②，某光电二极管的暗电流在反偏 5 V 时为 0.1 nA 属于②，某太阳能电池在标准测试条件下的填充因子 0.75 也属于②。本书在实验与习题中大量使用②类数据，但历史测定值不编造，留作读者实验填表，并注明“实测值因器件而异，以数据手册或实验记录为准”。

③ 简化/等效模型，非精确：在特定条件下为了线性手算或直觉理解所采用的近似模型。例如，小信号等效电路将非线性的晶体管近似为线性跨导和输出电阻，其失效边界是信号幅度必须远小于热电压或静态偏置点附近的线性区；理想运放模型忽略了增益有限、带宽有限、输入失调电压等，其失效发生在高精度或高频场景；单二极管太阳能电池模型忽略了并联漏电阻和体电阻效应，在低辐照度或高电流密度时精度下降。我们每引入一个③类模型，都必须清晰标注它的假设前提和失效边界，并尽快通过①类普遍原理和②类实例数据进行标定与验证。

这一套三态标注系统贯穿全书，使得读者在任何段落都能一眼辨明：此刻被告知的是一个永恒不变的物理真理，还是一个跟批次、温度、供电电压密切相关的工艺参数，抑或是一个仅在一定范围内成立的工程近似。掌握了这种分辨力，才可以说真正踏入了模拟前端设计的工程门槛。

【馆藏前置与交叉回指】本教材是“从物理量到电信号”系列中的模拟前端之卷，而整个系列又构建于学院已经建立的馆藏共享知识基础之上。因此，本书频繁回指但不重讲以下馆藏内容： - 模数转换、采样定理、量化噪声、ADC 接口等内容已详述于《从位到物联》（涵盖单片机采集、传感器接口等），本书只在需要对接 ADC 输入量程和驱动电路时做简笔回指，并假设读者已经理解奈奎斯特采样和 ENOB 的概念。 - 传感器信号被数字化后进入边缘智能处理（如温湿度数据融合、音频分类、IMU 姿态解算），这部分属于《边缘智能》内容，本书只将信号调理到可供其使用的质量，不进入算法层面。 - 从噪声角度讨论检测极限时，不可避免地涉及信噪比、最小可检测信号与信息论的基本极限（如信道容量、率失真函数）。这些理论根源已经在馆藏《信息论》中建立，本书仅在 4.2 节末尾做一焊接式回指，不再重新推导熵和互信息。 - 数学工具方面，传递函数、拉普拉斯变换、傅里叶分析、复数运算等在《博弈论数学基础》或相关离散数学课程中已有系统讲授，本书直接用 s 域传递函数和波特图分析电路，读者若遗忘可回查该馆藏，此处不加推证。

这种严格的馆藏分界使本册可以专注在“物理/模拟前端”这一段，既不越界到数字后端，又不重复底层数学，从而真正发挥教材的系统集成优势。

【动手生命线】本书自始至终贯彻一条不可动摇的原则：每一个电路、每一个换能机理、每一个工程结论，都必须有一个可立即复现的动手单元作为支撑。动手单元包含三类： 1. 可仿真电路：给出完整的 LTspice（或 Multisim）网表或电路参数，使读者能在电脑上观察波形、频率响应、瞬态特性，进而与理论计算对比。 2. 传感器实操：采用常见易得的传感器模块（如热敏电阻、光敏电阻、光电二极管、热电偶配仪表放大器），给出标定步骤和数据处理表格，测量数据由读者亲自填入并绘制特性曲线。 3. 太阳能电池 I‑V 特性测试：提供户外或模拟光源下的实测方案，记录开路电压、短路电流、最大功率点电压与电流，并计算填充因子和转换效率。所填数据必须来自真实实验，任何教材不提供编造数值。

以下为全书第一个动手单元的雏形示例（将在第 1.2 节正式展开）：

动手单元 1.1a（预演）：用一片常见的 1N4148 硅开关二极管和一只 10 kΩ 限流电阻，搭建简单的 I‑V 测试电路。使用可调直流电源从 −5 V 到 +0.8 V 扫描，用两块数字万用表同时记录电压和电流，填入预设的数据表，并将实测点绘在半对数坐标纸上，检验肖克利方程在正向区的符合程度。反向区观察其漏电流数量级，注意万用表的精度限制。所有实测量记入表中，并标注“②实测值”。

这种“原理→仿真→实测”三位一体的训练链条，使书斋里的物理公式化为面包板上的真实电压，正是本书希望带给读者的工程设计直觉。

【全书章节导览】在随后的各节中，我们严格遵循脊柱承重原则： - 第 1.2 节将深入半导体能带、载流子输运与 PN 结内部物理，导出肖克利方程，并埋下光生载流子的伏笔——它是本书信号换能与能量换能的共同起点。 - 第 1.3 节建立双极型晶体管（BJT）和金属‑氧化物‑半导体场效应晶体管（MOSFET）的放大物理，给出小信号等效模型，使读者第一次体会到“信号加工”的数学形式。 - 第 2 章将运算放大器与负反馈作为模拟前端最核心的万能加工模块，用反馈观点统一反相/同相放大、积分、微分、仪表放大器等经典电路。 - 第 3 章将频率响应与有源滤波器收纳进来，提供信号调理中的选频与抗混叠工具。 - 第 4 章将前几章的所有积木拼成完整的模拟前端信号链，并引入噪声与信噪比的定量分析，桥接到卷二传感器与微弱信号检测的诸多章节。 - 从卷二第 5 章开始，物理量换能成为主角：电阻式、电容式、压电式、光电式传感器以及它们的信号调理电路将逐一展开；第 6 章聚焦光电传感器与光电二极管的工作模式；第 9 章则演绎同一 PN 结如何走向能量换能——太阳能电池的物理模型、效率极限和最大功率点跟踪。

在整个旅程中，请读者时时回想本章所绘的信号链地图，并追问正在学习的每一个电路或器件在这张图上的位置：它为哪个物理量提供了换能手段？它如何改善信号的信噪比？它的输入输出阻抗与前后级是否匹配？它的功耗源自何处？这种始终带着系统眼光的思维方式，是贯通模拟电子、传感检测与光伏技术的炼金术，也是本书希望赠予每一位读者的核心能力。

科学没有捷径，但一幅清晰的地图可以让人少走许多弯路。现在，这幅地图已经展开，请读者深吸一口气，从半导体中最基础的能带与载流子起步，踏上从物理量到电信号的深入征途。

### 1.2 半导体与 PN 结:能带、载流子与二极管 ★

在建立了从物理量到电信号的整体地图之后（第1.1节），我们首先深入到半导体器件物理的最底层：固体能带论。没有这个图像，PN 结的工作机理就无从谈起。在孤立原子中，电子占据分立的能级；当大量原子规则排列形成晶体时，原子间的波函数交叠导致能级劈裂，展宽为近乎连续的能带（Energy Band）。对于理解半导体行为最核心的两个能带是：价带（Valence Band）——在绝对零度下被电子完全占据的最高能量带，以及导带（Conduction Band）——价带上方未被占据的最低能量带。两带之间的能量间隙称为禁带（Bandgap），宽度 Eg 是半导体的”身份证”——硅（Si）约 1.12 eV，砷化镓（GaAs）约 1.42 eV，氮化镓（GaN）约 3.4 eV。①

【前置依赖框】本节的数学骨架——指数函数、微分方程与扩散方程——已在《博弈论数学基础》中完整推导。载流子漂移-扩散方程的严格解属于器件物理进阶内容，此处给工程心脏部分——结论、物理解释与 I-V 方程，不重推数学地基。采样与 ADC 量化回指《从位到物联》Ch21——二极管作整流/限幅时将交流转换为单向脉动，之后的滤波与 ADC 采样在数字卷完成，此处只讲”二极管的整流动作”本身。

在绝对零度以上，晶格热振动使少量价带电子获得足够能量跃迁至导带，同时在价带留下一个空位——这个空位的行为等效于一个带正电荷的粒子，称为空穴（Hole）。②电子的热激发速率与温度 T 的关系为 ∝T3/2exp−Eg/2kT，具体前因子因材料而异。导带中的电子和价带中的空穴统称载流子（Carrier），二者浓度之积在热平衡下满足质量作用定律 n0p0=ni2，其中 ni（本征载流子浓度）由材料 Eg 和温度决定——硅在室温（300 K）下 ni≈1.5×1010 cm−3，这是器件物理中最常出现的基准数字，但标记为②（具体数值因材料厂商掺杂而略有差异，以工艺数据为准）。①

仅有本征激发产生的载流子浓度极低，无法支撑有用的器件特性。实际半导体通过掺杂（Doping）来精确控制导电类型与电阻率——这是集成电路工艺的基石。向硅中掺入 V 族元素（如磷、砷）提供一个多余价电子，形成以电子为多数载流子的 N 型半导体；掺入 III 族元素（如硼）提供一个电子空位，形成以空穴为多数载流子的 P 型半导体。掺杂原子的离化能极低（约 0.045 eV），室温下几乎全部电离。①

载流子在半导体中的输运依靠两种基本机制：漂移（Drift）与扩散（Diffusion）。漂移是载流子在电场 E 作用下获得的定向运动，漂移电流密度为 Jdrift=qnμn+pμpE，其中迁移率 μn,μp 是表征载流子在晶格中”跑得多快”的核心参数（②——因掺杂浓度与温度而异，硅电子迁移率典型值约 1350 cm²/(V·s)，空穴约 450 cm²/(V·s)）。扩散则源于浓度梯度——粒子从高浓度区间向低浓度区输运的统计热力学必然，扩散电流密度为 Jdiff=qDndndx−qDpdpdx，其中 Dn,Dp 为扩散系数。扩散与迁移率通过爱因斯坦关系D/μ=kT/q 紧密耦合——这是一个划时代的结论：它表明热涨落（kT）既是载流子无规则运动的驱动力，也为扩散与漂移之间架起了定量桥梁。①

现在来到全书最核心的器件物理节点：PN 结的形成与内建电场。将一块 P 型半导体与一块 N 型半导体”冶金学接触”（在集成电路中是同一硅片上相邻的掺杂区），交界面两侧巨大的载流子浓度梯度将触发扩散过程：N 区电子向 P 区扩散，P 区空穴向 N 区扩散。电子与空穴在界面附近相遇并复合，留下电离的施主正离子（N 侧）与受主负离子（P 侧），这些固定不动的空间电荷形成一个缺乏自由载流子的耗尽区（Depletion Region）。耗尽区内的空间电荷建立起由 N 区指向 P 区的内建电场Ebi，其方向恰好阻止多数载流子的进一步扩散——平衡时，扩散电流与漂移电流相互抵消，净电流为零。①

[简化] 把 PN 结想象成一个”载流子瀑布”：P 侧空穴多、N 侧电子多，二者”想往对面跳”（扩散），但跳到中途就在”离子墙”（空间电荷区）处被电场推回去——这个推回去的力恰恰是耗尽区内建电场产生的漂移。③失效边界：此瀑布类比仅解释平衡态的形成机制，不适用于外加偏压下的非平衡输运——下面将要推导的肖克利方程才是定量工具。

内建电势（Built-in Potential）由两侧掺杂浓度比决定：

Vbi=kTqln​NANDni2

其中 NA、ND 分别为 P 区受主与 N 区施主的掺杂浓度。典型硅 PN 结的 Vbi 在 0.6–0.8 V 之间。①耗尽区宽度 W 同样取决于掺杂浓度与外加电压——直观地，轻掺杂侧耗尽区更宽，因为需要更大的空间电荷区来支撑同样的内建电势。①

现在施加外部电压，平衡被打破——这就是二极管整流效应的物理起源。将 P 区接正、N 区接负（正偏，Forward Bias），外电场削弱内建电场，耗尽区变窄，势垒降低。多数载流子得以越过势垒注入对侧，形成随偏压指数增长的正向电流。将 P 区接负、N 区接正（反偏，Reverse Bias），外电场增强内建电场，耗尽区展宽，势垒升高。多数载流子被进一步阻挡，仅有少数载流子（P 区的电子、N 区的空穴）被内建电场扫过耗尽区，形成极小的反向饱和电流 IS。①

二极管 I-V 方程（肖克利方程）是本节的承重公式，也是全书反复回指的物理基准：

I=IS​eqV/nkT−1

其中 q 为电子电荷（1.602×10−19 C），k 为玻尔兹曼常数，T 为绝对温度，V 为外加偏压（P 区相对于 N 区的电压，正偏为正），n 为理想因子（Ideal Factor）——对于理想的扩散电流主导的 PN 结，n≈1；当耗尽区复合电流显著时，n≈2。IS 为反向饱和电流，其典型量级从纳安到皮安，由掺杂浓度、截面积与少子寿命共同决定（②——具体值因器件型号与工艺而异）。①

[简化] 常温下 kT/q≈26 mV，因此正偏 0.6 V 时指数项 e0.6/0.026≈e23≈1010——这是一个巨大的放大因子，解释了为什么零点几伏的偏压变化可以导致电流从微安级跃升到毫安级。③失效边界：上述简化基于 n=1 且忽略串联电阻；大电流下，P 区和 N 区体电阻的欧姆压降不可忽略，实际 I-V 会偏离指数曲线呈现线性化趋势——此时二极管整体特性已非纯肖克利方程描述，需改用含串联电阻的修正模型。

这个方程所承载的物理意义远不止”二极管能整流”——它是本教材三门课合龙的物理原点。当 PN 结处于反偏时，若有光子入射到耗尽区（光子能量 hν≥Eg），光子被吸收并产生电子-空穴对，这些光生载流子被内建电场分离并扫出耗尽区，形成光电流（Photocurrent）叠加在 IS 之上——这就是光电二极管（Photodiode） 作为”信号换能器”的物理起点，将于第 6 章展开。若将同一 PN 结做大面积、优化光吸收与串联电阻，使其在光照下向外输出功率，则它以太阳能电池（Solar Cell） 的面孔成为”能量换能器”，将于第 9 章展开。同一个 PN 结，同一个肖克利方程，在”信号换能”设计目标下工作是光电传感器，在”能量换能”设计目标下工作是光伏电池——这正是本书脊柱：一切来自同一套半导体器件物理。①

在将肖克利方程落地为工程师的日常工具之前，必须先把方程中的温度依赖性讲透——因为这个参数直接关系到电路的热稳定性与传感器标定。反向饱和电流 IS 对温度极其敏感：IS∝T3exp−Eg/kT。直观后果是硅二极管的反向漏电流每 10°C 升高约翻倍。正向偏压下，温度升高使开启电压下降——约 −2 mV/°C，这对温度传感器设计是重要线索，对偏置电路设计则是必须核算的漂移源。②此温度系数的具体数值因工艺而异，以数据手册为准。

本节在应用层（标②，属器件相关/工程设计）需要固化的核心认识是：二极管作为非线性的单向导通器件，在模拟前端信号链中承担整流（Rectification）与限幅（Clipping）两类基础功能。整流是将交变电压转换为单向脉动电压——半波整流只保留正半周，全桥整流利用四个二极管将负半周翻折为正。限幅则是利用二极管的导通阈值将信号幅度钳制在某个参考电平附近，防止后级放大器或 ADC 输入过压损坏。②

这两种应用中，二极管的实际行为由两个关键参数（②——器件相关，因型号而异）决定：正向导通压降VF 和反向击穿电压VBR。小信号硅二极管（如 1N4148）的 VF 典型值约 0.7 V @ 10 mA；肖特基二极管（金属-半导体接触，非 PN 结但行为类似）的 VF 可低至 0.2–0.4 V，但反向漏电较大。VBR 则是二极管在反偏下发生齐纳击穿或雪崩击穿的电压——齐纳二极管专门工作于此区间，作为电压基准使用。②

交叉回指框：二极管的 I-V 非线性是全书反复出现的基础素材。本节给出的肖克利方程将在第 6 章以”叠加光电流项”的形式重新出现——光电二极管的暗电流就是反偏的 IS，光电流则直接与之代数叠加。第 9 章太阳能电池的单二极管等效模型正是本节方程向第四象限（发电象限）的延伸——I=Iph−ISexpqV+IRs/nkT−1−V+IRs/Rsh，其中 Iph 是本节埋下的”光生载流子”的定量结果。第 4 章 AFE 信号链中的精密整流与峰值检波电路同样依赖本节基础。

动手单元：二极管 I-V 特性的 LTspice 仿真与实测

本单元要求用仿真与实测两条路径获得二极管的正向和反向 I-V 特性曲线，体会肖克利方程在真实器件上的吻合度与偏离。

仿真部分

工具：LTspice。使用 1N4148 小信号硅二极管模型（LTspice 内置库中有 .model 1N4148 D(Is=2.52n N=1.752 Rs=0.568 ...)）。搭建直流扫描电路：将二极管阳极接电压源 Vin 正端，阴极通过一个 1 kΩ 采样电阻 R1 接地，二极管电流通过 ID=Vin−VD/R1 或直接探针测量得到。

LTspice 网表骨架（供复制）：

VD_anode N001 0 0
R1 N001 N002 1k
D1 N002 0 1N4148
.dc VD_anode -5 1.5 0.01
.model 1N4148 D(Is=2.52n N=1.752 Rs=0.568 Cjo=4p M=0.4 tt=20n)
.backanno
.end

步骤：(1) 进行 DC 扫描，Vin 从 −5 V 扫描至 +1.5 V，观察正向电流的指数上升区和反向漏电区。(2) 在半对数坐标纸上绘制 logID−VD 曲线（LTspice 中 Plot Settings → Manual Limits → Logarithmic Y-axis），从斜率提取理想因子 n：斜率 =q/nkTln10≈16.7/n（在 300 K 下）；将直线段反向延长至 V=0 读取 IS。(3) 改变温度参数（.TEMP 0 25 85），观察正向 VF 的变化趋势（温度升高→ VF 降低，约 −2 mV/°C），并观测反向漏电流数量级的温漂。

实测部分（标②，实测值因器件样品与测试环境而异，请如实填入）

器材：可调直流稳压电源，1N4148（或同系列通用二极管）1 支，1 kΩ 限流电阻，数字万用表 × 2（分别监测 VD 与 VR，ID=VR/R）；面包板与跳线。

测量表格骨架（请实测后填入数据）：

| 正向偏置 VD (V) | VR (mV) | ID (μA) | 反向偏置 VD (V) | VR (mV) | IR (nA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 |  |  | −1.0 |  |  |
| 0.40 |  |  | −3.0 |  |  |
| 0.50 |  |  | −5.0 |  |  |
| 0.55 |  |  | −10.0 |  |  |
| 0.60 |  |  | −15.0 |  |  |
| 0.65 |  |  | −20.0 |  |  |
| 0.70 |  |  | (注意不超过器件额定 VBR) |  |  |

步骤：(1) 按图连接电路：电源正 → 二极管阳极 → 二极管阴极 → 电阻 R → 电源负（地）。(2) 万用表并联于二极管两端测量 VD；另一万用表并联于 R 两端测量 VR。(3) 正向测量从 0.3 V 开始，每次调增约 0.05 V，记录 VD 与 VR，注意当电流快速上升时减小步距并留意限流。(4) 反向测量将电源极性颠倒，从 −1 V 逐步增大到 −20 V（确认 1N4148 反向击穿电压 ≥ 75 V，实测安全电压为 0–20 V 段），观察并记录纳安级漏电流——若万用表电流档分辨率不足，可用 100 kΩ 采样电阻换取电压读数，IR=VR/100 kΩ。(5) 在坐标纸上绘制正、反向 I-V 曲线，与仿真曲线叠加比较，标注偏离区域并初步判断原因（如串联电阻 Rs 影响大电流线性化，表面漏电影响小电流反转区）②。

习题（算账）

- 某硅 PN 结 IS=1×10−12 A，n=1，T=300 K（kT/q=26 mV）。计算外加正向偏压分别为 0.3 V、0.5 V 和 0.7 V 时的二极管电流，并计算若串联电阻 Rs=10 Ω 在 0.7 V 偏压下对电流的衰减百分比（提示：实际结电压 Vj=V−IRs，需迭代求解或近似）。

- 某二极管在 25°C 时正向压降 0.68 V @ 1 mA。实验观察到同样电流下，85°C 时 VF 降至 0.56 V。估算该二极管正向压降的温度系数（mV/°C），并据此反推反向饱和电流 IS 在这两个温度下的比值（假设 n 不变）。

- 将一个 1N4148 二极管用于如图所示的限幅电路：输入正弦信号峰峰值 Vpp=5 V，直流偏置 0 V。限幅参考电平由 Vref=2 V 提供。画出输入输出波形，解释正半周限幅的物理过程。

小结

本节从能带与载流子的固体物理基础出发，建立了 PN 结的内建电场图像，导出全书脊柱性的肖克利二极管 I-V 方程，并明确指出了它在传感器（光电二极管）与能量换能器（太阳能电池）中的同一物理根源。整流与限幅是二极管在模拟前端信号调理中最直接的两类应用，其具体实现参数因器件型号而异。本节埋下的”光生载流子”伏笔，将在全书后半分道展开为”信号换能”与”能量换能”两条设计路径。这一物理根基在下一节将直接延伸：BJT 本质上是由两个背靠背 PN 结构成的电流控制器件，而 MOSFET 则从场效应的角度提供了电压控制的电流源，二者共同承载起模拟前端中“信号放大”的核心使命。

延伸阅读 - Sze《Physics of Semiconductor Devices》第 2 章：PN 结的完整物理推导，包括耗尽区宽度、结电容与击穿机制。 - Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》第 4 章：二极管的电路建模与小信号等效，整流与限幅电路的设计算例。 - Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》第 2 章：PN 结在 CMOS 工艺中的寄生效应与 ESD 保护二极管。 - 馆藏《从位到物联》Ch21：二极管的整流输出如何接入 ADC 采样与电源去耦，可作本节应用链的下一站。

### 1.3 三极管与 MOS:放大的物理基础

前置依赖框：本节的物理基础——半导体能带、载流子输运（漂移/扩散）与 PN 结内建电场——已在第 1.2 节建立。馆藏前置：《博弈论数学基础》中的微分与线性化（泰勒展开、切线近似）是本节“小信号等效模型”与“跨导”的数学根源，此处直接使用，不重新推导；《从位到物联》中数字逻辑器件的开关状态（截止/导通）与本节的放大区（有源区）互补，可对照理解。本节专讲“放大”——即如何用三端器件，把微弱的电压/电流变化，忠实地、按比例地转换成更大的电压/电流变化。

放大是“信号加工”的起点。在物理量 ⇄ 电信号的模拟前端（AFE）中，传感器发出的信号通常极其微弱：光电二极管的微安级光电流、热电偶的毫伏级温差电势、生物电的微伏级心电信号——它们不可能直接驱动 ADC，也不能在长线传输中保持信噪比。放大器的任务，就是在信号链的最前端，以最小的附加噪声和失真，将微弱信号提升到滤波、调理和数字化所要求的幅度。这便是本节在整个脊柱中的承重定位：没有可靠的放大，后面所有的信号加工（运放反馈、有源滤波、噪声分析）都无从建立。

放大器的物理核心是三端受控器件——双极结型晶体管（BJT，Bipolar Junction Transistor）和金属-氧化物-半导体场效应晶体管（MOSFET，Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）。它们完成的本质工作是同一个：用输入端的小信号功率，去控制输出回路中的大得多的功率——而这个控制过程，在合适的偏置与信号幅度下，应当是线性的。本节从这两种器件的工作区出发，引入跨导与输出特性的基本概念，建立小信号等效模型，并讨论偏置与选型的工程考量。全文采用“三态标注”：①为标准通用原理，②为器件/型号相关参数，③为简化模型及其失效边界。

让我们从最根本的物理图像开始。BJT 是一个电流控制电流源（CCCS）的原型，而 MOSFET 是一个电压控制电流源（VCCS）的原型——但这只是输入端口的控制方式不同；在输出端口，两者都是“可调电流源”：一个在集电极-发射极之间，一个在漏极-源极之间。在模拟放大中，我们关心的不是它们的开关行为（那是数字逻辑的领地），而是它们工作在“有源区”（BJT 的放大区 / MOSFET 的饱和区）时，输出电流与输入控制量之间的近似线性关系。

先讲 BJT 的工作区与放大原理①。一个 NPN 型 BJT 有三个区：发射区（重掺杂 N+）、基区（极薄、轻掺杂 P）、集电区（轻掺杂 N）。正常放大工作时，发射结正向偏置（VBE > 0，约 0.6–0.7 V 的“二极管导通电压”），集电结反向偏置（VBC < 0）。发射区向基区注入大量电子；基区极薄，绝大多数电子在来得及与基区空穴复合之前，就被集电结的强反向电场扫入集电区，形成集电极电流 IC。基极电流 IB 只是复合损失的“小尾巴”。这就是 BJT 放大的物理基础①：IC≈βIB，其中 β（或 hFE）是共射电流增益，典型值 50–500②。真正的控制关系，写在 Ebers–Moll 模型里：IC=IS exp(VBE/VT)，其中 VT = kT/q ≈ 26 mV@室温①。IS 是反向饱和电流②，与掺杂浓度和结面积相关。这一指数关系表明，BJT 本质上是一个“跨导放大”器件：输入电压的微小变化，经由指数关系转换为输出电流的巨大变化——跨导 gm=dIC/dVBE=IC/VT①。这是模拟电路中最重要的参数之一。

MOSFET 的物理机制不同，但得到的控制关系在形式上惊人地相似①。以增强型 N 沟道 MOSFET 为例：在栅极（G，Gate）施加正电压 VGS，当 VGS 超过阈值电压 VTH（②，典型值 0.4–1.0 V）时，P 型衬底表面反型，形成 N 型导电沟道。当漏源电压 VDS 足够大，使沟道在漏端夹断时，器件进入“饱和区”（MOSFET 的放大区），此时漏极电流 ID≈1/2μnCox (W/L) VGS−VTH2①，这就是经典的平方律关系。μn 是电子迁移率，Cox 是单位面积栅氧电容，W/L 是沟道宽长比——这些全是工艺和设计参数②。对长沟道器件而言，这一平方律是相当准确的；但在现代深亚微米工艺中，速度饱和等效应导致 ID 更接近于与 VGS 成线性关系，因此器件的精确建模必须依赖 BSIM 等复杂模型②。在模拟设计的入门层面，我们使用平方律来建立直觉：跨导 gm=dID/dVGS=(2IDμnCox W/L)^{1/2} = 2 ID/(VGS−VTH)①。该式揭示了一个重要的设计权衡②：在给定偏置电流下，增大沟道宽度 W 即可增大 gm，同时减小过驱动电压 (VGS−VTH)，有利于低压设计——但也会增大寄生电容，影响频率响应。

BJ 与 MOS 在放大原理上与各自的 I-V 特性，到此已呼应了脊柱的起点：物理量经传感器换能，变成微弱电压/电流信号——这些信号正是施加在 BJT 的 VBE 上或者 MOSFET 的 VGS 上，才得以在集电极/漏极回路产生被放大后的信号。尽管 BJT 和 MOS 的物理机制不同，它们都可以被抽象为“跨导 + 输出阻抗”的组合，这正是小信号建模的逻辑起点。

三种基本放大组态，是本节的第一个实操落脚点①。BJT 有共射（CE，common-emitter）、共基（CB，common-base）、共集（CC，common-collector，即射随器）；MOSFET 有对应的共源（CS，common-source）、共栅（CG，common-gate）、共漏（CD，common-drain，即源随器）。共射/共源组态同时提供电压增益和电流增益，输入阻抗中等，是模拟前端中最常用的增益级。共基/共栅组态输入阻抗极低，频率响应优异，常用于高频电路。共集/共漏组态输入阻抗高、输出阻抗低，电压增益接近 1，是理想的缓冲级。这里先深耕共射/共源放大器的基本结构：输入信号加在基极/栅极，输出信号从集电极/漏极取出；发射极/源极串联电阻 RE/RS 引入负反馈，可以提高线性度并稳定工作点，但以降低增益为代价。无 RE/RS 时，小信号电压增益约 Av=−gmRC（共射）和 Av=−gmRD（共源）③——这里的负号表示输出反相 180°①。此处必须点明第一道失效边界③：这一增益公式是纯小信号近似的产物，仅在信号幅度远小于 VT（BJT）或远小于过驱动电压（MOSFET）时成立；一旦信号摆幅进入大信号域，跨导随偏置点漂移，增益不再恒定，失真随之产生。

小信号等效模型，是线性化思维在电子学中最辉煌的一次应用③[简化]。当晶体管被合适的直流偏置“钉”在某个静态工作点（Q 点，quiescent point）上，交流小信号只能看到 Q 点附近的“切线”斜率——这就是微积分中的泰勒展开一阶项。把 BJT 的 VBE 与 IC 之间的非线性指数关系，在 Q 点展开，取一阶导数即得 gm；基极电流的微小变化则通过 r_π = β/gm 来表征。这就是经典的混合 π（hybrid-π）模型③：输入端为 r_π（BJT）或开路（低频 MOSFET），输出端为一个压控电流源 gmvbe（BJT）或 gmvgs（MOSFET），并联输出电阻 ro（由于 Early 效应或沟道长度调制效应）。ro 的存在意味着集电极/漏极电流会随 VCE/VDS 略微增加，它是放大器本征增益（intrinsic gain，gm·ro）的上限。

对于 MOSFET 的小信号模型，低频时输入端是纯电容（Cgd、Cgs），输出端同样是由 vgs 控制的电流源 gmvgs，并联输出电阻 ro③。此处有一关键失效边界③：上述混合 π 模型本身是一阶近似，忽略了器件的高阶效应（如基区宽度调制、次阈值导通、体效应等）以及所有非线性项。如果信号频率上升到器件的特征频率 fT 的十分之一以上，或者信号幅度使得晶体管进入截止区/线性区，小信号模型彻底失效，必须改用大信号瞬态仿真。但即便在这些局限下，小信号模型仍然是手工估算增益、输入/输出阻抗、频率响应的最锐利工具，也是设计直觉的来源——设计者头脑中的代数，不是靠 SPICE 迭代，而是靠 gm·RC 这类骨架公式。

跨导 gm 的意义远不止一个斜率。它直接决定了放大器的增益-功耗效率①：对于给定的偏置电流 IC（BJT）或 ID（MOS），BJT 的 gm=IC/VT 是固定的；而 MOSFET 的 gm 取决于过驱动电压，是一个设计自由度②。在低功耗设计中，BJT 在相同的偏置电流下通常提供更高的 gm，这使其在低噪声前端（如低噪声放大器 LNA）中备受青睐；但 MOSFET 的近乎无限大的低频输入阻抗，使其在开关电容电路和电荷放大器中不可或缺——这些选型考量直接影响 AFE 的信号链架构②。

器件选型与偏置，是连接理论与工程的桥梁②。一个放大器能否实现预期增益、带宽和线性度，首先取决于 Q 点是否“稳”在正确的区域。对于 BJT 的共射放大器，常用的分压式偏置（R1-R2 电阻网络给基极提供直流电位，发射极串 RE 产生直流负反馈）使 IC≈VE/RE，几乎不依赖于 β②——因而可适应不同批次器件的 β 离散。对于 MOSFET 的共源放大器，偏置较简单：栅极经大电阻 RG 接地，源极串 RS 提供自偏压，使 ID 由 RS 和 VGS 共同决定②。温度变化会导致 VBE（−2 mV/°C）和 VTH 漂移，负反馈偏置网络在一定程度上缓解这些漂移，但精密设计仍需查阅数据手册并辅以蒙特卡洛仿真②。

一旦 Q 点确立，小信号分析便可独立于偏置进行——这就是线性化的方法论核心①。设计者先做“直流分析”，确定 IC 或 ID；再用 IC 或 ID 算 gm 和 ro；将其置入小信号等效电路，然后以 KVL/KCL（基尔霍夫定律①）求解增益、输入阻抗和输出阻抗。这一流程是所有模拟前端放大级设计的共同范式。

交叉回指框：上述“Q 点找斜率”的过程，正是微积分导数的工程应用——VBE-Q 点处的 IC−VBE 曲线切线斜率，就是 gm。读者已在《博弈论数学基础》的微分部分掌握了导数的定义、泰勒展开和线性化的数学结构，此处只是把抽象的函数 f(x) 换成了具体的 IC=IS exp(VBE/VT)，把邻域 Δx 换成小信号 vbe。无需重推，但必须强调这一承接关系，因为它是工程直觉的来源：放大不是变魔术，它只是沿着非线性曲线的一小段做比例缩放——一旦偏离该段，增益就跑了，失真就进来了。

动手单元是实现“重动手”教学理念的关键载体。以下提供两个可复现的 LTspice 仿真方案，原理数值来自电路方程计算，实测值留白待读者在实验或仿真中填入，绝不编造。

动手单元 1：BJT 共射放大器仿真 使用 2N3904 NPN 晶体管②（或等效的通用 BJT 模型）。搭建电路如下： - 电源 VCC=12 VDC①；集电极电阻 RC=4.7 kΩ；发射极电阻 RE=1 kΩ；基极偏置分压电阻 R1=47 kΩ、R2=10 kΩ；输入耦合电容 Cin=10 μF（隔直通交）；输出耦合电容 Cout=10 μF；旁路电容 CE=100 μF（并联在 RE 两端，使交流增益提高，但注意这会让增益变为 −RC/re，其中 re=VT/IC，需自行计算）。 - 输入：正弦波，f=1 kHz，振幅 10 mV（小信号条件）。 - 用 LTspice 进行瞬态仿真，观察输出波形，记录 Vin 和 Vout 的峰峰值，计算增益 Av=V_out_pp/V_in_pp（应为负值，即反相）；同时执行直流工作点仿真，记录 IC、VCE、gm③。 - 增大输入振幅到 100 mV，观察输出波形的顶部/底部削波（进入截止区或饱和区），以此验证小信号模型的失效边界③。 - 实测数据填入表格（标②，因器件/温度/电源纹波而异）：

| 参数 | 计算/仿真值 | 实测值（留空或填仿真读数） |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| V_B (直流) | 约1.9 V | |
| V_E (直流) | 约1.2 V | |
| I_C (直流) | 约1.2 mA | |
| g_m (估算) | 约46 mS | |
| 增益(10mV输入) | 计算值（学员补）| |
| 增益(100mV输入)| 明显下降 | |

动手单元 2：MOSFET 共源放大器仿真 使用 2N7000 N 沟道增强型 MOSFET②（或通用 NMOS 模型）。电路：VDD=12 V；漏极电阻 RD=4.7 kΩ；源极电阻 RS=470 Ω；栅极接地电阻 RG=1 MΩ；Cin=Cout=10 μF；旁路电容 CS=100 μF（并联在 RS 两端，以提高增益，注意此时增益变为 −gmRD，需自行计算）。 - 输入：正弦波，f=1 kHz，振幅 50 mV。 - 直流工作点仿真获取 ID、VGS、VDS、gm③。 - 交流小信号仿真（.ac dec 10 10 1e6），绘制增益和相位 Bode 图，找出中频带增益与 −3 dB 带宽③。 - 实测数据填入表格：

| 参数 | 计算/仿真值 | 实测值（留空或填仿真读数） |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| V_GS (直流) | 由R_S自动建立 | |
| I_D (直流) | 计算值（学员补）| |
| g_m (估算) | 计算值（学员补）| |
| 中频增益 | 计算值（学员补）| |
| −3dB带宽 | 计算值（学员补）| |

这些动手单元的核心目的，是让读者亲手触碰到“偏置确定 Q 点 → Q 点给出 gm → gm 决定增益”这条逻辑链条，并在改变信号幅度后亲眼见证失真的诞生，从而在操作中理解小信号线性化的力量与边界。

以下习题进一步巩固算账能力（全部可手算，用计算器即可，标①原理，具体数值标②因器件而异）： 1. 一个 BJT 共射放大器，IC=1 mA，RC=5 kΩ，β=100。求 gm②、r_π②，以及低频小信号电压增益 Av③（忽略 ro 和 RE 影响，假定发射极交流接地）。若输入信号振幅为 5 mV，输出振幅应为多少？如果输入振幅突然升至 50 mV，这个计算还可靠吗？说明理由③。 2. 一个 MOSFET 共源放大器的 ID=500 μA，kn’ = μnCox = 200 μA/V²，W/L=20，λ=0.02 V⁻¹。求 gm②、ro②，以及本征增益 gm·ro①。若 RD=10 kΩ，估算电压增益③并在考虑 λ 效应后重新计算。 3. 为什么在相同偏置电流下，BJT 的 gm 通常远大于 MOSFET 的 gm？从公式和大信号特性分别讨论①，并说明这一差异对低噪声前端选型的启示②。

小结。放大是信号加工的起点，是将物理世界微弱信号抬升到系统可处理幅度的第一级台阶。无论 BJT 的指数 IC−VBE 关系，还是 MOSFET 的平方律 ID−VGS 关系，归根结底都是非线性的；小信号等效模型用“切线”取代“曲线”，使我们在 Q 点附近获得线性增益——这是整个模拟电路分析的方法论核心①。跨导 gm 和输出阻抗 ro 是器件的本征品质因数，它们与外围电阻/电容的组合决定了增益、带宽和噪声。BJT 和 MOSFET 的物理机制虽然不同，但在小信号层面共享相同的混合 π 模型架构，体现了一种深刻的统一性①。在后续章节中，运放、滤波器和全差分放大器都将以这里建立的 gm 概念为基本货币；当我们在信号链中讨论“每一级的增益分配”和“噪声累积”时，脑中浮现的，正是本节所建立的受控电流源和偏置点的图景。

延伸阅读。Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》（Oxford University Press）第 6–7 章是 BJT 和 MOSFET 放大器最经典的讲法，平衡了物理与设计，其“sedimentation”式的重复讲解对建立直觉极为有效。Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》（西安交通大学出版社中译本，原著 Fundamentals of Microelectronics, Wiley）的第 3–5 章，从直觉出发讲器件物理和小信号模型，尤其长于用图形和等效电路培养“手算”能力，是进阶深造的必读。对于需要更扎实物理基础的读者，Sze《Physics of Semiconductor Devices》（Wiley）是 MOSFET 器件物理的巅峰参考，所有平方律与迁移率效应的根源均可在此找到；Neamen《Semiconductor Physics and Devices》则是更贴近本科教学的优选教材。馆藏回指：《从位到物联》中的 BJT/MOS 用作开关（饱和区/线性区导通、截止区关断）与本节的放大区形成完美对称——同一器件，两种面孔，开关与放大共享同一套器件物理，读者可对照阅读以加深对三极管和 MOS 的统一理解。

## 2 放大与运算放大器

### 2.1 运算放大器与负反馈:黄金法则 ★

前置依赖框：本节内容建立在第1章“三极管与MOS：放大的物理基础”之上——运放本质上是由多级晶体管放大电路集成而来的高增益差分放大器，读者应先掌握BJT/MOSFET的小信号模型与跨导概念（回指§1.3）。数学层面，拉普拉斯变换与传递函数在§3.1详细展开，本节仅使用频率响应、极点等概念以定性方式建立直觉，严格推导回指《博弈论数学基础》复变函数部分，此处不重推。

为什么需要运放与负反馈 在模拟前端信号链中，传感器输出的信号往往极其微弱——热电偶给出毫伏级电压、光电二极管输出纳安至微安级光电流、应变片电阻变化率不过千分之一——直接驱动ADC或后续处理电路几乎是不可能的。更棘手的是，信号的有用信息通常淹没在共模干扰、电源纹波和器件自身的漂移之中。模拟电路面临的核心矛盾是：我们能制造出具有极高增益的放大器（晶体管本身的跨导增益可以轻松达到数十至上百mS），但高增益本身并不等于高精度——开环增益随温度、工艺、偏置剧烈变化，波形失真严重。解决这一矛盾的钥匙，就是Harold Black于1927年提出的负反馈（Negative Feedback）思想：牺牲一部分增益，换取稳定、线性、带宽拓展和阻抗变换等一系列宝贵特性。运算放大器（Operational Amplifier, Op-Amp）正是负反馈思想的物理化身——一个设计成“增益高到近乎无限”的差动放大器，其开环特性我们并不直接使用，而是通过外部无源反馈网络严格约束其行为，使闭环特性由外部的电阻（或电容）比值精确决定。正如Sedra–Smith在《Microelectronic Circuits》中所说：“运放电路的增益由外部的被动元件设定，而非由运放内部主动器件的参数设定——这恰恰是负反馈的魔力。”

【脊柱承重】 运放是“物理量→电信号”这条模拟前端脊柱上的“万能加工块”：传感器将物理量换能为电信号之后，运放承担放大、滤波、加减运算、阻抗变换、比较判别等一系列信号调理功能。可以说，没有运放构建的负反馈电路，微弱传感信号就无法被精准地“放大到可供ADC采样的幅度”——这就是§4.1讲述的模拟前端增益分配的物质基础。本节聚焦运放与负反馈的核心原理——“黄金法则”，为后续§2.2的典型运放电路、§3的有源滤波、§4的模拟前端信号链打下理论地基。

原理直觉：从“高增益的混乱”到“低增益的精准” 想象一个场景：你手握一个增益为一万倍的放大器，输入1mV的信号，输出理论上应为10V。但不幸的是，这个一万倍的增益并不稳定——温度变化5°C，增益可能漂到一万两千倍或八千倍，输出便在8V到12V间乱晃；同时放大器还会把电源纹波、自身噪声一并放大一万倍，有用信号被淹没。更糟糕的是，晶体管放大器的开环传递函数包含多个极点，信号稍微快一些就产生巨大的相移，导致振荡。这就像一个灵敏度过高的方向盘——轻轻一碰车就猛拐，路面的每一处颠簸都转化为剧烈摆动，系统在灵敏与稳定之间彻底失衡。

负反馈的思路优雅而简单：我们并不用尽这一万倍增益的全部，而是把输出信号“取一部分回来”，与输入信号作差，然后用这个“误差信号”去驱动放大器本身。若输出过大，反馈信号使净输入减小，输出被拉回来；若输出过小，反馈信号使净输入增大，输出被推上去。结果是：只要放大器的开环增益足够大，闭环增益就几乎完全由反馈网络——通常就是两个电阻的比值——决定。电阻的精度可以做到0.1%乃至更高，其温度系数远优于晶体管参数，因此反馈放大器的性能就由这些精确、稳定的被动元件支配了。这便是运放黄金法则的根本来源。

【简化与失效边界】 为了将负反馈放大器简化为可手工分析的“理想运放模型”③，我们引入两条核心假设——这就是所有电子工程师必知的“虚短”与“虚断”。但务必清晰标注其失效边界，才能在实际工程中正确使用而不被理想化所误导。

黄金法则一：虚短（Virtual Short）

理想运放模型③的表述 理想运放的差分输入电压趋近于零：

v+≈v− （虚短）

物理来源——负反馈与极高的开环增益 考虑一个开环增益为 AOL 的运放（AOL 通常在 105 至 106 量级，即100dB至120dB），其输出为：

vout=AOLv+−v−

当运放接入负反馈网络后，输出 vout 被限制在有限值（例如 ±10V 的电源轨以内）。若 vout 为10V，而 AOL 为 105，那么差分输入电压仅为：

v+−v−=voutAOL=10105=100 μV

一百微伏——在大多数实际电路中，这个值远小于信号电压、失调电压和噪声，近似为零是完全合理的。负反馈的调节机制使运放自动维持这一状态：若 v+−v− 瞬间增大，输出按 AOL 剧烈增大，经反馈网络送回反相输入端的信号也增大，迫使差分输入缩小；反之亦然。最终系统稳定在差分输入几乎为零的工作点上。因此，“虚短”不是物理上的短路——两个输入端之间并无低阻电流通路——而是负反馈动态调节下的必然结果。

③失效边界（务必工程判断） 虚短在以下情况下失效： 1. 开环或正反馈时：比较器电路故意使用开环或正反馈（迟滞比较器），v+ 与 v− 的差距被有意放大到电源轨，虚短不成立。 2. 运放输出饱和：若输入信号过大或反馈比例不当，输出触及电源轨（VCC 或 VEE），运放不再处于线性放大区，反馈回路“断裂”，不能再维持虚短。 3. 高频时开环增益滚降：运放的开环增益 AOL 在频率超过第一个极点（通常仅10Hz至100Hz）后以-20dB/dec速率滚降（§3.1将详析）。在频率远高于单位增益带宽时，AOL 远小于1，虚短近似不再成立。这正是“有限增益带宽积（GBW，Gain-Bandwidth Product，增益带宽积）②”限制的来源——高频信号下，运放没有足够的开环增益来强制虚短。 4. 大信号压摆率限制：当输出需要快速大幅变化时，运放内部偏置电流对补偿电容的充放电速率限制表现为压摆率（Slew Rate, SR②），输出无法瞬时跟随输入，虚短暂时失效。

黄金法则二：虚断（Virtual Open）

理想运放模型③的表述 理想运放的输入电流为零：

i+≈0, i−≈0 （虚断）

物理来源——极高的输入阻抗 对于基于MOSFET输入级的运放（如TL0x4系列），栅氧化层的绝缘电阻可达 1012 Ω 以上，输入偏置电流（Input Bias Current②）在室温下仅为pA量级。对于BJT输入级的运放（如LM741、NE5532），基极偏置电流在nA至µA量级，但在大多数中低频应用中仍可近似为零。无论哪种工艺，设计与外部反馈电阻（通常在kΩ至MΩ范围）相比，输入电流产生的电压降都微不足道，因此将其近似为“断开”是合理的。

③失效边界 1. BJT输入偏置电流在高阻抗传感器下的影响：若传感器源阻抗高达1MΩ及以上，运放输入端nA级的偏置电流流过该阻抗会产生mV级的电压误差（Verror=Ibias⋅Rsource），此时“虚断”假设引入的误差已不可忽略。解决方案：选用JFET或CMOS输入级运放（偏置电流pA级），或在电路设计中加入偏置电流补偿电阻②。 2. 高温环境下偏置电流急剧增大：半导体器件的漏电流随温度指数上升，BJT运放在125°C结温下的偏置电流可能是室温下的数十倍，虚断精度严重恶化②。 3. 高频时输入电容的影响：运放输入端存在对地和对电源的寄生电容（Cin 通常2-10pF②），在高频时输入阻抗呈容性降低，电流不再为零。在滤波器和高速电路设计中必须考虑这一效应。 4. 全差分放大器（FDA，Fully Differential Amplifier）的输入共模回路：这类器件虽然输入端阻抗也很高，但输出共模反馈回路会在输入端引入微妙的电流路径，分析时需谨慎。

负反馈如何稳定增益①

现在我们以最经典的反相放大器（Inverting Amplifier）为例定量说明负反馈的“增益稳定”机制。电路结构如Mermaid图：

- 输入信号 vin → R1

- R1 → 虚地节点 v−

- 虚地节点 v− → R2

- R2 → 输出 vout

- 虚地节点 v− → 运放 -输入

- 地 → 运放 +输入

- 运放 -输入 → 输出 vout

- 输出 vout ⇢ R2

运放的正相输入端（v+）接地，反相输入端（v−）经 R1 接输入信号 vin、经 R2 接输出 vout。利用虚短：v−≈v+=0（因正相输入端接地），故反相输入端形成“虚地”（Virtual Ground）——电压近似为零，但并非物理接地。利用虚断：流入反相输入端的电流近似为零，故流过 R1 的电流必须全部流经 R2：

vin−0R1=0−voutR2

立即得到闭环增益③：

ACL≡voutvin=−R2R1

这个简洁的公式揭示了负反馈的本质：闭环增益由电阻比值决定，与运放的开环增益 AOL 几乎无关（只要 AOL 足够大）。若 R1=1 kΩ±1%、R2=10 kΩ±1%，则 ACL=−10±2%——增益的精度完全由外部电阻的精度确定，而非由运放内部晶体管跨导的工艺离散确定①。

为更精确地分析闭环与开环的关系①，我们回到反馈框图。将负反馈系统抽象为：

- 输入 x → ∑

- ∑ → AOL 开环增益

- AOL 开环增益 → 输出 y

- 输出 y → β 反馈网络

- β 反馈网络 → ∑

其中 AOL 为前向通路的开环增益（运放本身的增益），β 为反馈网络的传输函数（对于反相放大器，β=R1/R1+R2；对于同相放大器，反馈网络仍是相同的电阻分压器，但输入信号接正相端，β 分析与反馈拓扑有关——此处的 β 含义详见下文四拓扑分类）。闭环传递函数为①：

ACL=AOL1+AOLβ

当 AOLβ≫1 时：

ACL≈1β

这就是负反馈的“增益脱敏”效应：闭环增益仅由反馈网络决定，对 AOL 的变化不敏感。定义环路增益（Loop Gain）① T=AOLβ，它表示信号绕反馈环一周所经历的总增益。环路增益的大小直接决定反馈的“深度”——T 越大，闭环特性越趋近理想值 1/β，同时反馈对非线性、噪声的抑制也越强（§4.2将展开）。定义反馈量（Amount of Feedback，亦称去敏感度 Desensitivity）①为 1+T——它表征负反馈将增益变化的敏感度降低了多少倍：若开环增益因温度变化 ±20%，闭环增益的变化仅为 ±20%/(1+T)，当 T=100 时仅为 ±0.2%。

反馈的四拓扑：电压/电流 × 串联/并联①

负反馈并非只有一种形态——针对不同的信号源特性（高阻抗/低阻抗）和负载需求（需要稳定电压/稳定电流），工程上有四种基本反馈拓扑。这是模拟电路设计的基本功，也是分析各种传感器接口电路——跨阻放大器（电流输入）、仪表放大器（差分电压输入）、恒流源驱动（电流输出）——的理论框架。

反馈的分类依据两个维度：①从输出端“取样”的是电压还是电流；②在输入端与源信号“混合”的方式是串联还是并联。两个维度各两种选择，共四种组合：

| 拓扑名称 | 输出取样 | 输入混合 | 闭环特性 | 典型电路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压-串联（Voltage-Series） | 电压 | 串联 | 稳定电压增益，提高 Rin、降低 Rout | 同相放大器、电压跟随器 |
| 电压-并联（Voltage-Shunt） | 电压 | 并联 | 稳定互阻增益（输出电压/输入电流），降低 Rin、降低 Rout | 反相放大器、跨阻放大器（TIA, Transimpedance Amplifier） |
| 电流-串联（Current-Series） | 电流 | 串联 | 稳定互导增益（输出电流/输入电压），提高 Rin、提高 Rout | 源极/射极串联负反馈 |
| 电流-并联（Current-Shunt） | 电流 | 并联 | 稳定电流增益，降低 Rin、提高 Rout | 电流镜反馈 |

以运放实现的前两种最常见。同相放大器是电压-串联反馈的典型：输出电压通过电阻分压器（β=R1/R1+R2）取样，以电压形式串联反馈至反相输入端，与正相输入端的信号电压作差。这种结构具有极高的输入阻抗（虚断使输入电流近乎零）和极低的输出阻抗（电压负反馈使输出等效电阻降低 1+T 倍），天然适合电压信号源——这正是§4.1中传感器前置放大所需的缓冲特性。

反相放大器是电压-并联反馈的典型：输出仍取样电压，但反馈信号以电流形式（经 R2）注入反相输入端的虚地节点，与源电流（经 R1 流入）在汇合节点上作和。其输入阻抗即为 R1（因虚地效应），通常较低，适合需要特定输入阻抗匹配或电流模式信号处理（如光电二极管电流-to-电压转换）的场合。

辨别反馈拓扑的关键（Razavi在《模拟CMOS集成电路设计》中强调）是：回到输入节点，“断开”反馈环路，判断反馈信号与源信号是电压求和（串联）还是电流求和（并联）；在输出侧，判断是短路后反馈信号是否消失（若消失，则为电压取样；否则为电流取样）。这是处理复杂反馈电路的基本技能。

交叉回指框 - 环路增益的频率响应→极点稳定性：本节仅给出环路增益 T 的直流定义。实际上 T 是频率的函数 Tjω，其幅频和相频特性直接决定反馈放大器的稳定性——当 Tjω=1 时若相移 ≥ 180°，系统将振荡。这一话题将在§3.1传递函数与波特图中定量展开。 - 运放非理想参数：本节以理想模型③为核心，实际运放的失调电压（VOS②）、偏置电流（IB②）、有限GBW②、压摆率SR②、共模抑制比CMRR②将在§2.2“实际运放参数与电路实现”中系统讨论。 - 反馈与噪声：负反馈不改善输入参考噪声（噪声与信号同时被反馈衰减），但可以通过降低输出阻抗和展平频率响应来改善系统的噪声性能——详细分析见§4.2噪声与信噪比。 - 数学工具：反馈传递函数的严格推导依赖拉普拉斯变换与极点-零点分析，回指《博弈论数学基础》复变函数部分。

动手单元：反相与同相放大器仿真验证

以下为可复现的LTspice仿真方案，读者可据此搭建电路、运行仿真、实测填表。

仿真目标：用理想运放模型（或近似理想的通用运放）验证闭环增益等于电阻比，并观察高频时因有限GBW导致的增益滚降。

电路1：反相放大器 - 运放：使用LTspice内置的UniversalOpamp2（理想运放模型），电源±15V - R1=1 kΩ，R2=10 kΩ（理论闭环增益 = −10 V/V，即20dB） - 输入信号：正弦波 f=1 kHz，幅值 100 mVpeak - AC分析：频率范围 1Hz 至 10MHz，每十倍频程100点

电路2：同相放大器 - 运放同上，电源±15V - R1=1 kΩ（接地），R2=10 kΩ（反馈），输入接正相端（理论闭环增益 = 1 + 10k/1k = 11 V/V，即约20.8dB） - 激励设置同反相放大器

实测数据表（待读者仿真填写，数值不编造）：

| 测量项 | 理论值 | 反相放大器仿真值 | 同相放大器仿真值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭环增益（1kHz） | −10 / +11 V/V | ②实测填表 | ②实测填表 | 应与理论值高度吻合 |
| −3dB带宽 | 取决于运放GBW② | ②实测填表 | ②实测填表 | 反相与同相带宽不同——同相增益更高，带宽更窄 |
| 低频相移 | −180°/0° | ②实测填表 | ②实测填表 | 反相固有180°相移（反相） |
| 输入阻抗 |  | ②因电路而异 | ②因电路而异 | 反相约1kΩ（=R1）、同相极高（虚断） |

观察要点： 1. 在中低频段（如1kHz），仿真测得的闭环增益与 R2/R1 比值吻合度优于0.1%（若使用理想运放模型）①，验证了“增益由电阻比决定”的核心结论。 2. 逐步提高信号频率，观察当频率超过运放GBW/闭环增益之后，增益开始显著滚降——这是虚短的失效边界③。 3. 在瞬态仿真中，将输入信号幅值增大到使输出触碰 ±15V 电源轨，观察输出削顶失真——此时虚短失效③。

习题

- （算账题）环路增益计算 某运放开环直流增益 AOL=120 dB，接入反相放大器配置，R1=2 kΩ，R2=20 kΩ。请计算该反馈拓扑的反馈因子 β（提示：反相放大器的 β=R1/R1+R2 吗？注意此处的 β 需用“返回比”分析法，或改用同相结构来分析——为什么反相放大器的反馈因子也是 R1/R1+R2？）、环路增益 T（dB）、以及若开环增益因老化下降至100dB时闭环增益的相对变化量。

- （设计题）反相放大器的电阻选型 设计一个反相放大器，闭环电压增益为 −47 V/V，输入电阻不低于 5 kΩ。从标准E24系列电阻值中选取合适的 R1 和 R2。若运放的输入偏置电流 IB=100 nA，计算该偏置电流在 R1∥R2 上产生的附加电压误差。若要使该误差小于1mV，IB 应不大于多少？由此判断应选择BJT输入还是CMOS输入的运放。

- （思考题）反馈拓扑辨识 光电二极管信号调理常用的跨阻放大器（TIA）电路为：光电二极管接运放反相输入端与地之间（提供光电流），反馈电阻 Rf 跨接在反相输入端与输出之间。请辨识该电路的输出取样类型（电压还是电流）和输入混合类型（串联还是并联），并说明为什么这种拓扑天然适合光电二极管这种电流源型传感器。

小结 - 运放是模拟前端信号加工的核心器件，其“万能”特性源于负反馈——牺牲高开环增益以换取闭环增益的稳定、线性与带宽。 - 两条黄金法则——虚短与虚断——是理想运放分析的精髓③，本质是 AOL→∞ 和 Rin→∞ 假设下的极限行为。务必牢记其失效边界：开环/饱和/高频/压摆率限制时虚短不再成立；高阻抗源/高温/高频时虚断不再理想。 - 负反馈使闭环增益由外部被动元件比值决定①；环路增益 T=AOLβ 越大，反馈深度越深，闭环特性越理想。 - 四类反馈拓扑（电压/电流×串联/并联）覆盖了传感器接口电路中绝大多数运放应用场景①——电压反馈稳定电压、降低输出阻抗；电流反馈稳定电流、提高输出阻抗。

延伸阅读 - Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》（Oxford University Press）第八章“Feedback”，对四拓扑的返回比分析法和稳定性判据有经典且详尽的论述，是反馈理论的标准参考。 - Razavi《模拟CMOS集成电路设计》（西安交通大学出版社译）第九章“反馈”，从CMOS电路设计角度讨论反馈，侧重环路增益的波特图分析与频率补偿。 - Franco《Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits》（McGraw-Hill）第二章至第四章，以运放为核心器件讲述反馈电路设计，例题丰富，与本教材工程导向高度契合。 - 馆藏《博弈论数学基础》复变函数部分：在深入§3传递函数与极点-零点分析前，可重访该部分以巩固拉普拉斯变换与系统稳定性判据。

### 2.2 典型运放电路与实际运放·动手·习题

在前节 2.1 中建立了理想运放与负反馈的“虚短虚断”黄金法则之后，本节将其落地为具体电路，同时直面实际运放的非理想特性。脊柱承重：本节电路——尤其是积分/微分与仪表放大器——正是模拟前端（AFE, Analog Front-End）信号调理链中的核心加工模块：传感器微弱信号需经仪表放大器提取、经加减器偏移调整、经积分器/滤波器选频去噪，最终送往 ADC（回指《从位到物联》）。同一个半导体器件物理在此体现为运放内部由 PN 结构成的差分输入级与各级放大晶体管，实际参数（失调、偏置电流、GBW、压摆率）正是这些器件物理的宏观表现。

前置依赖框：本节直接使用前节 2.1 的虚短虚断与反馈拓扑原理（①），并依赖第 1 章的三极管/MOSFET 小信号模型（③）理解运放输入级；积分/微分电路的拉普拉斯域传函回指《博弈论数学基础》的复变与拉普拉斯变换（不重推）。

### 2.2.1 基本运算电路：加法器、积分器与微分器

从 2.1 节确立的虚短虚断出发（③，其失效边界——开环增益有限、带宽有限、输出饱和——在此处开始显现工程约束），可立即构出三种最基础的信号运算电路。它们是第 3 章有源滤波器的模块化基石，也是 AFE 中实现信号缩放、波形变换与偏移调整的基本积木。

#### 反相比例加法器（Summing Amplifier）①

电路结构为同相输入端接地，反相输入端经多个输入电阻 R1,R2,…,Rn 分别接入信号 vi1,vi2,…,vin，反馈电阻 Rf 跨接于输出与反相输入端之间。由虚地（③，反相端电压 ≈0）对该节点写 KCL（基尔霍夫电流定律，①）：

vi1R1+vi2R2+…+vinRn+voRf=0

因此输出为输入的加权和：

vo=−Rfvi1R1+vi2R2+…+vinRn

该电路在 AFE 中的典型应用是对传感器信号施加可调直流偏置（bias offsetting）——例如将双极性交流信号平移到单极性 ADC 的输入范围。这正是 2.1 节中电压-并联反馈拓扑的直接应用。

#### 积分器（Integrator）①

将反相放大器的反馈电阻 Rf 替换为电容 C，即构成米勒积分器（Miller integrator）。频率域传函为：

Hs=VosVis=−1sRC

在时域，输出为输入的积分：

vot=−1RC0tviτdτ+vo0

[简化] 理想积分器在直流（s→0）处理论增益→∞（③），实则为运放有限的直流开环增益所限——这正是 2.1 节虚短失效边界在低频端的体现。实际电路中须在 C 两端并联大电阻 Rp 以提供直流通路、防止输出因积分失调电压而饱和——这即是一个一阶低通滤波器（第 3 章的基石）。失效边界明确：米勒积分器仅在信号频率远高于 1/2πRpC 时表现为“积分”，低于此频率时退化为增益为 −Rp/R 的反相放大器。

交叉回指框：积分器是第 3 章有源滤波器（Sallen-Key、多重反馈拓扑）的核心积木块——将积分器级联并引入反馈即构成双二阶滤波器；也是模拟前端中对加速度计输出做“速度→位移”换算的经典调理手段。

#### 微分器（Differentiator）①

将反相放大器的输入电阻替换为电容 C，即得微分器。频率域传函：

Hs=−sRC

时域输出正比于输入的导数：vot=−RC⋅dvit/dt。

[简化] 理想微分器增益随频率无限增大（20 dB/十倍频程），导致高频噪声被严重放大——这正是 2.1 节虚短失效边界在高频端的体现（③，高频时运放开环增益不足，且微分器自身的传输函数无上限地放大噪声）。实际电路必须在输入电容支路串联小电阻 R1 限带，将其变为带通/有损微分——本质已是一阶高通滤波器，高频段退化为 −Rf/R1 的固定增益反相放大。

交叉回指框：微分器的高频噪声放大问题正是第 3 章滤波器设计的反面教材——“未限带的微分”本身就是一场信号链灾难，其噪声增益特性将在 4.2 节噪声分析中定量展开。

### 2.2.2 仪表放大器：差分提取与共模抑制 ★①+②

在模拟前端中，绝大多数传感器信号链的入口需要的是仪表放大器（Instrumentation Amplifier, INA）。传感信号通常以差分形式存在于强共模干扰背景中——例如桥式传感器（应变片/压力/热电阻桥）浮在电源半压上的微小差分电压、心电图（ECG）电极上叠加的 50/60 Hz 工频共模干扰。仪表放大器的核心任务就是：放大差分信号，抑制共模信号。这是 2.1 节中反馈四拓扑理论在传感器接口中的最高频应用——INA 本质上是电压-串联反馈（提供高输入阻抗和稳定电压增益）的精心组合。

#### 三运放仪表放大器拓扑①

标准三运放 INA 由两个同相放大器构成输入缓冲级、再接一个单位增益差分放大器构成输出级。记输入级反馈电阻为 RG（增益设置电阻），内部运放反馈电阻均为精密匹配的 RF。

输入级：同相放大器 A1 与 A2 的虚短（③）使得 RG 两端的电压差恰好等于输入差分电压 vid=vi+−vi−，因此流过 RG 的电流为 iG=vid/RG。该电流同时流经两个 RF，使 A1、A2 输出之间的差分电压为：

vo12=vid1+2RFRG

而共模输入电压则被 A1、A2 以单位增益传递至输出端（两者同幅同相），不产生差分输出——理想共模增益为 0。

输出级差分放大器将 vo12 转换为单端输出，并进一步抑制残余共模。总差分增益为：

Ad=vovid=1+2RFRG⋅R2R1

通常取 R1=R2，使输出级增益为 1，则 Ad=1+2RF/RG——增益仅由单个外部电阻 RG 设定，极为便利。这一特性正是 2.1 节“闭环增益由外部被动元件比值决定（①）”的优雅延伸——在 INA 中，增益甚至只由一个电阻决定。

#### 共模抑制比（CMRR）①+②

共模抑制比（Common-Mode Rejection Ratio）定义为差分增益与共模增益之比，通常以分贝表示：

CMRR=20log10AdAcm dB

理想 INA 的 CMRR → ∞。事实上，CMRR 受两大因素限制：

- 电阻匹配精度②：输出级差分放大器的 CMRR 由四个电阻 R1,R2,R3,R4 的匹配度决定。若电阻失配率为 δ，则该级的 CMRR ≈ 1/δ。使用 1% 精度电阻，CMRR 理论极限仅约 40 dB；要达到 80 dB 以上的 CMRR 须使用经激光修调的集成电阻网络或单片 INA（如 AD620、INA128 等）。这是 2.1 节“增益由电阻精度决定（①）”的对称镜像——CMRR 同样由电阻匹配精度决定。

- 运放自身共模抑制②：输入运放 A1、A2 的有限 CMRR 在高频时会显著退化，需查阅具体器件数据手册（如 OPAx197 在 60 Hz 处 CMRR > 110 dB，但至 10 kHz 跌落至约 80 dB）。这直接对接 2.1 节虚短失效边界中“高频时开环增益滚降（③）”——运放自身的共模抑制能力同样随频率恶化。

仪表放大器是直面传感器“信号换能”的第一站——物理量已变成电信号，但现在仍“脏”，仪表放大器将其从共模泥沼中捞出、送上清晰的差分增益之路。从此处开始，信号进入由 2.2.1 节各运算电路构成的调理链路。

### 2.2.3 实际运放的非理想参数 ★②

2.1 节的黄金法则（虚短虚断）是理想化模型（③），真实运放受限于半导体器件的物理边界（第 1 章 PN 结与 MOSFET/BJT）。AFE 设计者必须熟稔以下非理想参数，它们定量定义了 2.1 节失效边界的实际位置——一切以具体器件数据手册为准（②）。

#### 输入失调电压 VOS ②

运放差分输入级中，因制造工艺导致 M1 与 M2（或 Q1 与 Q2）的阈值电压 VTH 或 VBE 存在微小失配，即使输入两端短路，输出也不为零。将此输出端误差折合到输入端即输入失调电压 VOS。

精密运放（如 OPAx388）的 VOS 可低至 ±0.25 μV（typ）；通用型（如 LM358）则可能在 ±2 mV 量级。② 失调温漂 dVOS/dT 同样关键——在宽温 AFE 中，2 μV/°C 的漂移意味着 50°C 温差产生 100 μV 额外误差，可能淹没微伏级传感器信号。

算账：增益 A=100 的传感器放大器中，输入 VOS=1 mV 将在输出端产生 100 mV 的直流偏置误差，若 ADC 动态范围 ±1.8 V，则直接吃掉约 5.5% 的量程。②

#### 输入偏置电流 IB 与输入失调电流 IOS ②

BJT 输入运放需要晶体管基极提供直流偏置电流（②），IB 通常在 nA（如 NE5532, IB∼200 nA）至 μA 级（LM324）；MOSFET 输入运放（如 OPAx172）的 IB 则是栅极漏电流，通常在 pA 甚至 fA 量级。这直接关联第 1 章中 BJT 基极电流与 MOSFET 栅氧漏电的物理机制。

该电流流经信号源内阻或反馈网络电阻，在输入端产生额外压降：

Verror=IB⋅Rsrc

因此，高阻抗信号源（如 pH 电极、光电二极管跨阻放大）必须选用 FET 输入级运放——这正是 2.1 节虚断失效边界中“高阻抗传感器下偏置电流的影响（③）”的定量表达：纳安级偏流在 MΩ 级源阻上产生伏级误差，完全毁掉信号。

#### 有限增益带宽积 GBW ②

运放的开环增益 AOLs 并非在所有频率恒定，其第一个极点 fp 通常在 10 Hz 以下，之后以 −20 dB/十倍频程滚降。增益带宽积（Gain-Bandwidth Product, GBW）是 AOL 滚降到 1（0 dB）时的频率，决定闭环可用带宽：

闭环带宽≈GBW闭环增益

例如 GBW = 10 MHz 的运放搭建增益 Av=100 的同相放大器，可用的 −3 dB 带宽仅约 100 kHz。若试图放大 200 kHz 信号，则实际增益已下降约 6 dB，远脱离“虚短”理想模型（③ 此时失效）。这是 2.1 节高频失效边界的定量判据——AFE 设计者须严格按照信号带宽与所需增益校核 GBW，该约束将在第 3 章滤波器设计中反复出现。

#### 压摆率 SR ②

压摆率（Slew Rate）是输出端电压变化的最大速率限制，源于运放内部对补偿电容充放电电流的有限能力（②）。当大信号阶跃到来时，输出无法瞬时跟踪，呈线性斜坡上升：

dvodt|max=SR V/μs

SR 直接决定全功率带宽（Full-Power Bandwidth, FPBW）：

FPBW=SR2πVpeak

例如 SR = 0.5 V/μs 的运放，输出 ±5 V 正弦波时，可无失真地放大信号的最高频率仅为：

fmax=0.5×1062π⋅5≈15.9 kHz

——即使此时 GBW 尚充足，超过 15.9 kHz 的大幅信号仍被压摆率削顶为三角波。此即小信号带宽（GBW 限制）与大信号带宽（SR 限制）的本质区别，是运放内部半导体器件对电容充放电的物理极限（回指第 1 章 MOSFET 对负载电容的驱动能力）。这同样是 2.1 节虚短失效边界中“大信号压摆率限制（③）”的定量展开。

### 2.2.4 动手单元：仪表放大器与 CMRR 实测

本动手单元将完整复现传感器信号链的第一个关键环节：仪表放大器提取差分信号并抑制共模干扰。所有测量数值须实测填入，不可编造。

#### 仿真部分：三运放 INA 的 LTspice 电路

电路构成：选用通用型运放模型（仿真中可用理想运放 opamp 加 GBW=10 Meg、SR 限制，或导入具体 SPICE 模型如 OPAx197）。电阻取值—— - RF=10 kΩ（1% 精度） - RG=499 Ω（设定增益约 1+20k/499≈41 倍） - 输出级四个 R2=R3=R4=R5=10 kΩ（1% 精度）。

仿真步骤： 1. 差分增益验证：输入 vi+=10 mV, vi−=−10 mV（差分 20 mVpp 正弦，频率 1 kHz），测量输出幅度 vo，计算实际增益 Ad，与理论值 1+2RF/RG 比较——验证 2.1 节“增益由电阻比决定（①）”在 INA 中的体现。 2. 共模增益与 CMRR：将两个输入端短接，施加共模信号 vcm=1 Vpp, 1 kHz。（a）先使用理想匹配电阻（所有 R=10k 精确到 0.001%），测量输出 vo,cm，计算 CMRR；（b）再将某一 R2 人为引入 1% 失配（10.1 kΩ），复测 CMRR，观察电阻失配的巨大劣化效应——直观感受 2.2.2 节“电阻匹配精度决定 CMRR（②）”的工程现实。 3. 频率扫描：在增益 Ad 配置下，对差分信号从 10 Hz 扫频至 1 MHz，绘制幅频响应，找出 −3 dB 带宽，验证与所选运放 GBW 的关系——对接 2.2.3 节 GBW 约束（②）及 2.1 节高频失效边界（③）。

仿真记录表：

| 参数 | 理论值 | 仿真值（理想电阻） | 仿真值（1% 失配） |
| --- | --- | --- | --- |
| 差分增益 Ad | 41 | ②实测填入 | ②实测填入 |
| 共模增益 Acm | 0 | ②实测填入 | ②实测填入 |
| CMRR (dB) | ∞ | ②实测填入 | ②实测填入 |
| −3 dB 带宽 | ②由 GBW/Ad | ②实测填入 | — |

#### 实测部分：CMRR 测量

实验设备：函数信号发生器 × 2（或双通道）、示波器、±15 V 双路直流电源、万用表（6½ 位以上）；被测对象为集成仪表放大器（如 INA128 或 AD620，可插在面包板，注意去耦电容）。

实测步骤： 1. 差分增益标定：RG 按数据手册取推荐值设定期望增益（如 Ad≈100）。输入差模 1 kHz、20 mVpp 正弦，记录输出幅度，计算实测 Ad,meas。 2. 共模抑制测量：两输入端短接并馈入 1 kHz、5 Vpp 共模正弦。由于 CMRR 极高（>100 dB），共模输出可能淹没在噪声中——需使用示波器 FFT 功能或锁相放大器，在 1 kHz 频点精确测量输出幅度 vo,cm。计算：

CMRRmeas=20log10Ad,meas⋅Vcmvo,cm dB

3. 频率依赖：改变共模信号频率为 50 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz，重复测量 CMRR，记录 CMRR vs 频率曲线——它将揭示运放内部 CMRR 随频率的退化规律，正如 2.2.2 节所述（②）。

实测记录表（② 数据以实测为准，不同器件/环境存在差异）：

| 频率 | Vcm (Vpp) | vo,cm 实测 (mVpp) | 实测 CMRR (dB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Hz | 5.0 | ② | ② | 工频干扰下重点关注 |
| 100 Hz | 5.0 | ② | ② |  |
| 1 kHz | 5.0 | ② | ② | 数据手册典型频率 |
| 10 kHz | 5.0 | ② | ② | 高频 CMRR 可能下降 |

交叉回指框：此处测得的 CMRR 直接决定 AFE 在强共模环境（工频干扰、电源纹波）中分辨 μV 级传感器差分信号的能力——并与第 4 章噪声和 SNR 定量对接：共模干扰残余叠入信号链后直接抬高本底噪声、恶化最小可检测信号。

### 2.2.5 习题（算账题，不编造）

习题 2.2-1：GBW 限制下的带宽 某运放 GBW = 5 MHz（②，取自数据手册）。若要求闭环增益为 50： (a) 理论可用 −3 dB 带宽是多少？（① 公式） (b) 若输入信号为 80 kHz 正弦，此时实际增益约跌落多少 dB？ (c) 若增益改为 500，可用于放大 20 kHz 信号吗？请给出计算依据。

习题 2.2-2：失调电压误差预算 某仪表放大器输入级采用运放 OPAx277（② VOS typ = ±10 μV, max = ±50 μV），放大倍数 200，ADC 满量程输入 ±2.5 V。 (a) 输出端因 VOS 产生的直流偏置电压典型值？最坏情况值？ (b) 该偏置分别占 ADC 满量程的百分之几？若被检测的传感器满幅输出仅 ±50 mV（经 200 倍放大后为 ±10 V，经衰减后适配 ADC），失调误差的影响是否仍可接受？

习题 2.2-3：压摆率限制 运放 SR = 1 V/μs（②），需输出峰值 10 V 的正弦波。 (a) 求全功率带宽 FPBW（① 公式）。 (b) 若信号频率为 25 kHz，输出能否保持正弦？将发生何种失真？画出定性波形。 (c) 若系统实际需要无失真地放大 50 kHz、±10 V 信号，请根据 SR 选择一款合适运放（查阅数据手册推荐型号，②）。

习题 2.2-4：积分器漂移 理想积分器（③）输入接地时，输出应为 0。实际运放若 VOS=2 mV, IB=50 nA（②），积分电容 C=0.1 μF，输入电阻 R=10 kΩ： (a) 计算仅由 VOS 引起的输出电压漂移速率 dvo/dt。 (b) 计算仅由 IB 流经 R 引起的漂移速率。 (c) 要在 10 秒内将输出漂移限制在 100 mV 以内，应选用何种输入级的运放？

### 2.2.6 小结

本节从 2.1 节理想运放的黄金法则（③）下沉至具体运算电路（①）——加法器、积分器、微分器——它们自身便是有源滤波器（第 3 章）的积木，其理想行为受限于本节阐明的非理想边界。继而直面 AFE 脊柱需求：仪表放大器（INA，①）是传感器接口的第一道物理防线，将 μV–mV 量级的差分传感信号从共模干扰中捞出，其 CMRR 由电阻匹配与运放性能共同决定（②）——这恰是 2.1 节反馈理论在真实传感器接口中的最高频投射。实际运放的失调、偏置电流、GBW 与 SR（全部②）是设计者不可忽略的边界条件，它们定量定义了 2.1 节“虚短虚断”失效边界的具体位置，并决定了 AFE 可达到的精度、带宽和动态范围。实测 CMRR 动手单元将理想设计与工艺现实直接打通——这些测量数据正是第 4 章信噪比预算中“共模残余噪声”的来源，也是第 3 章滤波器设计时必须抑制的干扰分量。

### 2.2.7 延伸阅读

- Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》第 2 章（运放）与第 9 章（仪表放大器与噪声）：本节的经典根基，含严密的反馈分析与大量例题。

- Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》第 10 章（运放内部电路）与第 14 章（非理想效应）：从器件物理层深入理解 VOS,IB、GBW 和 SR 的来源。

- Sansen《Analog Design Essentials》第 6–8 章：运算放大器与仪表放大器的系统级设计视角。

- Franco《Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits》：含丰富的积分/微分、仪表放大器实际电路与频响设计实例。

- 馆藏《从位到物联》：ADC 输入范围、差分/单端匹配——本节信号链最终对接的目标。

- 馆藏《信息论》：噪声基底与可检测信号的理论极限——回指 CMRR 不足所带来的“共模干扰是否已触碰信息论检测限”。

## 3 频率响应与有源滤波

### 3.1 频率响应与波特图 ★

前置依赖框：本节的核心数学工具——拉普拉斯变换、复变函数与传递函数的极点/零点概念——已在《博弈论数学基础》中严格建立，此处直接工程应用，不重推数学定义。第 2 章已给出运放的开环增益带宽积 GBW（Gain-Bandwidth Product）概念，本节将其扩展到一般电路的频域描述，为 3.2 节的有源滤波器设计铺路。传感信号链中的“带宽”与噪声等效带宽将在第 4 章承接。

动机：信号在频域里如何被加工？ 在模拟前端 AFE 中，传感器送出的微弱电信号从来不是单一频率的正弦波。一只热电偶的电压慢变（近乎直流），一个麦克风拾取的声音覆盖 20 Hz–20 kHz，而一个光电二极管接收的激光脉冲可能陡峭到纳秒级边沿——所有这些物理量的电学化身，在进入 ADC（参见《从位到物联》模数转换章节）之前，都必须经历放大、滤波、调理。而“放大/滤波”本身，对不同频率成分的待遇截然不同：低频可能被刻意放大，高频噪声要被压掉，某些特定频段（如 50 Hz 工频干扰）必须被陷波剔除。频率响应，就是定量描述“电路对正弦信号各频率成分做了什么”的完整语言。 没有这套语言，AFE 的设计就退化为盲调电阻电容的试凑。

### 3.1.1 从时域到频域：传递函数与频率响应 ★①

模拟电路在时域的行为，由微分方程描写。以一个最简单的一阶 RC 低通滤波器为例，输入电压 vit，输出电压 vct 跨于电容 C 上，KVL 给出：

RCdvctdt+vct=vit ①

[简化]③：此处已假设 R、C 为理想线性时不变元件，忽略寄生电感与电容的损耗角。失效边界在于：当信号频率高到使电阻的趋肤效应显著、或电容的 ESL（Equivalent Series Inductance，等效串联电感）不可忽略时，一阶微分方程不再够用，必须引入更高阶的寄生参数模型。

处理线性时不变系统的正弦稳态响应时，拉普拉斯变换将微积运算变成代数运算。对上述 RC 回路施加零初始条件，取拉氏变换得到：

sRC+1Vcs=Vis

于是，定义 传递函数 Hs 为输出与输入在 s 域之比（①）：

Hs=VcsVis=11+sRC

传递函数的优雅在于：它把整个电路对信号的加工，抽象成一个复数函数 Hs，与输入信号的具体形状无关。 系统给什么激励，输出就是输入乘以 Hs（零状态响应）——这一线性系统的叠加性与时不变性，是所有滤波器、放大器频率分析的公理地基。

但纯粹的复变量 s=σ+jω 还过于抽象。工程中，我们更关心的是 当电路处于正弦稳态时，输出相对输入的幅度缩放与相位平移，如何随真实频率 f（或角频率 ω=2πf）变化。 这便是频率响应（①）：

Hjω=Hs|s=jω=11+jωRC

Hjω 是一个复数，可拆解为两部分：

- 幅频响应：Hjω，单位可用原始倍数，但在大动态范围中最常用的是分贝（dB）表示：20log10Hjω（①）。

- 相频响应：∠Hjω=argHjω，单位度或弧度，描述该频率分量经过电路后被移了多少相位（①）。

[简化]③的一阶 RC 低通，由式（3.1.2）：

Hjω=11+ωRC2, ∠Hjω=−arctanωRC

这就是频率响应从“抽象传函”落到“可实测幅值相位”的桥梁。需特别指出：上述频率响应仅对 LTI（Linear Time-Invariant，线性时不变）电路严格有效（①）。一旦电路进入大信号非线性区（如运放进入压摆率受限、晶体管进入饱和/截止），基于 Hjω 的正弦稳态分析便无法描述失真成分；此时必须退回到瞬态仿真或 Volterra 级数等更重的方法。这是频率响应法的第一失效边界。

### 3.1.2 波特图：极零点的可视指纹 ★①

把 Hjω 和 ∠Hjω 从 ω=0+ 一直画到 ω→∞，得到的图线就是频率响应曲线。但如果直接在等分坐标上绘制，动态范围会非常难受：一个音频放大器从 20 Hz 到 20 kHz 的低端到高端、一个运放的增益可能从 120 dB 的开环直流增益滚降到 0 dB 的单位增益频率——若用线性坐标，低频细节与高频滚降根本无法同框。

Hendrik W. Bode 在 20 世纪 30 年代提出了两项革新（Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》第 1 章频率响应一节将其作为核心工具展开），今称波特图（Bode Plot）（①）：

- 横坐标为对数频率：log10ω 或 log10f，使得每“十倍频程（decade）”在图上占等宽。

- 幅频纵坐标为分贝：20log10Hjω dB，将乘除变成加减，大动态压缩为可读线性坐标。

- 相频纵坐标为线性角度：度或弧度，仍对应着对数频率轴。

这一坐标系的伟大工程价值在于：大多数实际模拟电路的 Hjω 可以用分段直线来逼近，而这些直线的弯折点，精确对应传递函数的极点和零点。 换言之，极零点的分布就是系统频率响应的“指纹”。

对一阶 RC 低通，式（3.1.2）的分母有一个根 sp=−1/RC，这就是极点。对应的截止角频率 ω0=1/RC。

- 幅频波特图的渐近线近似③：

- 当 ω≪ω0，H≈1=0 dB（水平直线）。

- 当 ω≫ω0，H≈ω0ω，以 −20 dB/十倍频 的斜率滚降。

- 在 ω=ω0 处，精确值为 1/2≈−3 dB，这是两条渐近线的交点，故称 −3 dB 截止频率。

- 相频波特图③：

- ω≪0.1ω0，相移趋近 0°。

- ω=ω0，相移恰为 −45°。

- ω≫10ω0，相移趋近 −90°。

这里的威力在于可组合性：对于一个复杂的多极点多零点系统 Hs=Ks−z1s−z2...s−p1s−p2...，对数幅频曲线等于各极零因子贡献的代数和（①）。一个极点贡献 −20 dB/dec 的高频滚降和 −90° 累计相移；一个零点贡献 +20 dB/dec 抬升和 +90° 累计相移。因此，熟练的工程师见到波特图的斜率转折，便能反推出电路至少有几个储能元件、传递函数有几阶——这是从实验曲线回溯电路结构的最快诊断工具。

[简化]③ 的失效边界必须明确：渐近线近似在极零点的邻域（约 0.1ωk 至 10ωk 区间）误差较大，-3 dB 点的实测值与渐近线的偏差本身就是极零点交互效应（例如两个极点频率接近时，复合截止不再是单体 -3 dB 点）的标志。高质量设计（如 Chebyshev 滤波器中的纹波预估）绝不能只依赖渐近线，而必须借助精确的 Hjω 计算或仿真。

### 3.1.3 极零点如何塑造幅频与相频：原理直觉 ★①

如果把传递函数视为对信号的“加工函数”，那么复数平面上的每个极点就好比一个增益蓄水池：越靠近虚轴（jω 轴），在对应频率附近的 H 就越被“隆起”；极点恰好在虚轴上（无源 L-C 的理想谐振），幅频在谐振频率处会趋向无穷（实际被寄生电阻损耗限制）。零点则相反，是增益的陷波刀：一个在虚轴上的零点，会令该频率的 H 被完全吞没（理论上跌落为 0，如陷波滤波器）。

从物理直觉把握，一阶 RC 低通的极点在负实轴 s=−1/RC 上，并不在虚轴上，所以它没有谐振峰，幅频曲线从直流到无穷频率单调滚降，表现为“平滑滤除”。而如果引入复共轭极点对（如 RLC 谐振或 Sallen-Key 二阶节），极点的虚部决定谐振峰所在的频率，实部决定谐振峰的尖锐程度——这就是第 3.2 节品质因数 Q 的几何根源。波特图上的峰与谷，就是 s 平面极零点分布向 jω 轴投下的“影子”。

另一个对 AFE 设计至关重要的概念是带宽（Bandwidth，①）。在模拟电路语境下，带宽通常指信号功率下降一半（即 −3 dB）所对应的频率范围。对于低通系统，带宽就是其 −3 dB 截止频率 fH；对于带通系统，则为 fH−fL。1.2 节埋下的 PN 结物理中，结电容与信号源内阻天然形成一个低通极点，其带宽就是结 RC 时常的倒数。在第 2 章已学，运放的开环增益本身也是低通特性，其增益带宽积 GBW 决定了在给定闭环增益下工作的可用带宽。此处，我们用一般性语言统一：每一个模拟子电路，无论单晶体管放大级、运放级还是有源滤波器，其频率响应最终都由极零点的位置决定，而极零点的位置又由电路内的电阻、电容及有源器件的跨导等参数确定。

带宽与上升时间的关系 ★① 这是一个将频域特性与时域瞬态行为直接焊在一起的工程公式，在全书的检测与脉冲处理中反复出现。如果一个低通系统的 −3 dB 带宽为 BW=fH，当输入一个理想阶跃信号时，输出从 10% 到 90% 稳态值的建立时间（即上升时间 tr）近似为（①）：

tr≈0.35BW

这个 0.35 因子来自一阶 RC 低通阶跃响应的解析解 vct=1−e−t/RC，令 t10%=−τln0.9、t90%=−τln0.1，相减得 tr=ln9τ≈2.2τ。又因 BW=1/2πτ，所以 tr≈2.2/2πBW≈0.35/BW。对于高阶系统（多极点叠加），该因子会变化（通常在 0.35~0.45 之间），但反比关系不变：带宽越宽，电路对快速变化的响应就越陡峭。 这一关系揭示了频域设计和时域性能之间的根本折衷：如果你想放大纳秒级脉冲，必须确保信号通路拥有足够的大带宽（高 fH），直接导致更大带宽内的噪声也被全数收进来——这是第 4 章信噪比困境的早期伏笔（①）。

[简化]③ 对式（3.1.4）的失效边界：前提是系统没有过冲和显著振铃，即阻尼比不能太小。若二阶系统 Q 过高而产生明显过冲，则上升时间可能比这一公式预测的更短，但代价是建立时间（信号稳定到规定误差带内的时间）会因振铃大幅延长。AFE 设计中更关注的是建立时间，而非裸上升时间。

### 3.1.4 交叉回指框：拉普拉斯与 GBW 的再焊接

- 拉普拉斯、复变函数、极点零点：这些数学基础已在《博弈论数学基础》中完成严格教学，本书只做工程语境下的直接使用。此处出现的所有 s 域传函推导，都默认读者已掌握复变代数与部分分式展开。

- 带宽与增益带宽积 GBW：第 2 章指出，运放开环增益 AOLs 近似表现为单极点低通响应，且 GBW = AOL×BW 在闭环反馈中保持恒定。本节给出的一般性“极点→带宽”视角，将运放 GBW 约束统一纳入整个信号链的频域分配框架：前级传感器接口有一个带宽，运放级有一个带宽，抗混叠滤波器又有一个带宽——它们必须协调设计，防止形成瓶颈或热噪声堆积。

- 时域瞬态与频域带宽的反比关系：这将直接用于第 6 章光电二极管检测电路的设计——光电二极管的结电容与跨阻放大器的反馈电阻形成极点，直接限制光电信号脉冲的上升时间。理解式（3.1.4），才能在设计带宽与检测速度之间做精确取舍。

### 3.1.5 动手单元：一阶 RC/有源电路的频率响应仿真与实测

以下动手单元全程基于 LTspice（或其他 SPICE 类仿真器），所有幅频/相频数据均直接来自仿真波形或实测仪表，绝不编造数值。

#### 3.1.5.1 RC 一阶低通滤波器频率响应

电路：R=1kΩ，C=100nF。理论截止频率：

fc=12πRC=12π×103×10−7≈1.59 kHz ①

LTspice 网表（可复制粘贴生成电路）：

* RC低通频率响应 — AC分析
Vin in 0 AC 1
R1 in out 1k
C1 out 0 100n
.ac dec 50 1 1Meg
.end

仿真设置：AC 分析，频率从 1 Hz 到 1 MHz，每十倍频程取 50 个点（保证波特图曲线光滑）。

幅频特性读取方法：在波形窗口中点击 out 节点，得到 Vout 的幅频与相频曲线。在 −3 dB 处量取截止频率，应与计算值 1.59 kHz 吻合（②：受仿真中元件非理想性限制——纯理想仿真中必精确等于计算值；实测中电阻电容容差会导致偏差，见下节）。

上升时间验证：将激励改为方波脉冲（时域仿真）：

Vin in 0 PULSE(0 1 1u 10n 10n 100u 200u)
.tran 300u

观察 Vout 的 10%–90% 上升时间，应接近 0.35/1.59 kHz≈220 μs。

#### 3.1.5.2 有源一阶低通滤波器（运放构成）

电路：在同相放大器前加 RC 低通（或采用积分器式有源低通）。一个简洁方案：一阶反相低通——反馈电阻 Rf=10kΩ 并联 Cf=1nF，输入电阻 Rin=10kΩ。运放选用通用 TL071 或 NE5532 模型。传递函数为：

Hs=−RfRin⋅11+sRfCf

直流增益 H0=Rf/Rin=10dB，截止频率 fc=1/2πRfCf≈15.9kHz。

LTspice 网表（以理想运放 Voltage Controlled Voltage Source（VCVS）简化演示，亦可使用真实运放模型）：

* 有源一阶反相低通 AC分析
Vin in 0 AC 1
Rin in sum 10k
Rf sum out 10k
Cf sum out 1n
Xop 0 sum out opamp
.subckt opamp 1 2 3
E1 3 0 1 2 1e5
.ends
.ac dec 50 1 1Meg
.end

#### 3.1.5.3 实测幅频曲线（动手操作指导）

- 搭建电路：在面包板上依原理图搭建 RC 低通和运放有源低通。

- 所需仪器：函数发生器（正弦输出，带扫频功能或手动调频）、双踪示波器（或电脑声卡+软件虚拟示波器，需注意声卡带宽限制，对 15.9 kHz 尚可覆盖，更高频段需物理仪器或网络分析仪）、直流电源（±12 V 或 ±15 V 供运放）三位半以上多用表。

- 幅频采集步骤（② 实测值因器件与仪器而异，以下给出正确操作逻辑，不编造具体数据）：

- 从 100 Hz 开始，将函数发生器输出一个 Vpp=1.0 V 的正弦波，同时监视示波器确认波形无畸变（若削顶则降低输入幅值，防止压摆率或输出摆幅限制引入失真）。

- 用示波器精确测量输出电压 Voutpp，并同步测量 Vinpp，计算增益倍数 A=Vout/Vin。

- 测量输出与输入之间的时间差 Δt，换算为相移：ϕ=−360∘×f×Δt。

- 逐倍频程增加频率，记录各点 A 与 ϕ，特别在近似截止频率附近加密采样点，以捕捉 −3 dB 对应的精确频率。

- 绘制波特图：在对数纸上（或 Excel/Matlab 绘制双轴图）画出 20log10A vs logf 和 ϕ vs logf 曲线，将渐近线逼近。比较理论渐近线、仿真曲线与实测曲线三者一致性。实测值与理论值的细小差别主要来自：电阻电容标称容差（②，通常 ±5% 至 ±20%）；探头的输入电容叠加在电路节点上形成额外极点；面包板寄生电容耦合等。

### 3.1.6 习题（含算账题）

- 基础知识（①）：写出传递函数 Hs 的一般定义，并说明拉普拉斯变量 s 与频率响应的角频率 ω 的关系。

- 渐近线计算（①/③）：给定 Hs=1000s+10s+1000，近似用渐近线法画出幅频波特图，标明所有拐点频率及斜率变化点。用精确计算检验 −3 dB 截止频率与你渐近图中读出的值的偏差（提示：高频极点与低频极点相距较远，交互较小）。

- 算账题——带宽与上升时间（①）：一个电流检测 AFE 需要用放大器处理脉宽 10 µs 的光电二极管脉冲。若要求输出上升时间 tr≤1 μs，通道整体 −3 dB 带宽至少需要多大？若已知光电二极管的结电容与跨阻放大器反馈电阻形成了一个 500 kHz 的低通极点，能否满足上述上升时间要求？（不用积分解，直接用 tr≈0.35/BW 估算，并讨论多极点系统的修正）。

- 综合——实际二阶效应（②/③）：试验中测得一阶 RC 低通在高频段的滚降斜率出现了 −40 dB/dec 的趋势。列举至少两种可能的物理原因（指导：不要归结为“RC 值不对”——那是平移问题；要指出是什么引入了额外极点）。提示思考路径：面包板/PCB 的寄生电容、示波器探头的输入阻抗模型（10× 探头通常 9 MΩ || 若干 pF）。

- 前置回指题：查阅《博弈论数学基础》中关于部分分式展开的部分，解释为何一个具有两个相异实极点的系统，其阶跃响应无过冲（从时域叠加两个指数衰减项的角度解答），但若极点为复共轭对，则可能出现过冲。这与波特图上峰的对应关系何在？

### 3.1.7 小结

本节构建了模拟前端频域分析的共同语言。我们从一阶 RC 电路的时域微分方程出发，经拉普拉斯变换引出传递函数 Hs——一件与输入信号波形无关的系统固有“加工模具”。将 s 限定到 jω 即得可实测的频率响应，用波特图（对数频率–dB 幅值–度数相位）直观呈现。极零点的分布是频率响应的指纹：每个极点贡献 −20 dB/dec 滚降与 −90° 累计相移，每个零点给予相反贡献；它们的位置直接决定了 −3 dB 带宽。带宽与上升时间的反比公式 tr≈0.35/BW，把频域的“宽窄”与时域的“快慢”死死焊住——这是全书的脊柱性设计约束：从第 2 章运放 GBW 折衷、经本节一般性原理、到第 6 章光电检测速度、再到第 4 章噪声带宽，都将反复使用这条定律。

三态总结：传递函数定义、波特图坐标系、极零点对幅频/相频的贡献、带宽定义与带宽-上升时间关系均为通用原理①。截止频率的精确数值依赖于具体的 R、C 元件值与运放型号，属②。渐近线波特图与一阶 RC 模态是简化模型③，在涉及多极点耦合、高 Q 谐振峰或极高频率寄生效应时必须由精确分析替代。

### 3.1.8 延伸阅读

- Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》：第 1 章频率响应与第 9 章滤波器部分，将波特图与放大器的高频/低频响应紧密耦合，是模拟工程师建立频域直觉的标准读本。

- Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》：第 6 章“频率响应”从 MOS 器件的本征电容出发，展示如何将单级放大器的传函用零极点表出，并给出带宽扩展技术（如感性峰化）的数学根基。

- 《博弈论数学基础》（本书馆藏回指）：需要时查阅复变函数、拉普拉斯变换、部分分式展开等相关章节，夯实数学地基，确保后续滤波器传递函数分析不卡在数学细节上。

### 3.2 有源滤波器:选频与抗噪·动手·习题

### 3.2 有源滤波器：运放赋能的频率选择与抗噪设计 ★①

有源滤波器之所以“有源”，在于它以运算放大器为核心，将电阻、电容构成的频率选择网络与放大器的增益能力结合，既能选频，又能提供信号增益或阻抗变换。在 3.1 节中，我们已经掌握了用传递函数 Hs、波特图和极零点分布来刻画电路的频率响应——有源滤波器本质上是这一理论在“刻意雕塑频率响应形状”上的工程实践。在模拟前端中，滤波器承担“留信号、滤噪声”的关键任务：传感器输出的微弱电信号往往淹没在宽带噪声、工频干扰和邻近频道的串扰里，只有通过恰当的滤波，才能让后续的 ADC 获得足够干净、可分辨的信号。

前置依赖框： 本节直接使用 3.1 节建立的传递函数 Hs、波特图、极点零点等频域工具（不重推）；运放的“虚短虚断”黄金法则来自第 2 章；拉普拉斯变换与复变函数回指《博弈论数学基础》。本节的有源滤波器是第 4 章模拟前端信号链中“滤波”环节的主体电路。

动机： 设想一个典型场景——某热电偶传感器输出的温度信号带宽约 10 Hz，但信号线上同时存在 50 Hz 工频干扰、数百 Hz 的机械振动噪声以及来自开关电源的高频纹波。如果直接把这样的信号送进 ADC，要么因混叠导致低频出现虚假分量，要么信号被噪声淹没。有源滤波器在此处的角色就是：让 DC–10 Hz 的信号几乎无衰减通过，而将 50 Hz 及更高频率的干扰大幅抑制。这正是“选频与抗噪”的工程含义——在频率域里划出“信号领地”与“噪声禁区”的边界。从 3.1 节的极零点视角看，这就是在 s 平面上放置极点和零点，使得通带内极点主导增益，阻带内零点或远离极点的作用导致衰减陡增。

滤波器在信号链中的位置： 在典型 AFE 中，滤波通常位于前置放大之后、ADC 驱动之前，有时也包含抗混叠滤波的功能。图 3.2.1 标出了本节聚焦的滤波环节。

- 传感器/换能器 → 前置放大器

- 前置放大器 → 有源滤波器（选频·抗噪）

- 有源滤波器（选频·抗噪） → ADC 驱动/缓冲

- ADC 驱动/缓冲 → 模数转换器（《从位到物联》）

- 模数转换器（《从位到物联》） → 数字处理/边缘（《边缘智能》）

原理直觉 [简化]： 滤波器像精密筛子——筛孔的大小是截止频率，筛孔的边界陡峭程度是阶数。一阶 RC 滤波器是粗筛，过渡带很宽（−20 dB/十倍频）；二阶有源滤波器是细筛，过渡带可以做得更陡（−40 dB/十倍频），且通过引入 Q 值，可以让筛子在截止频率附近“抖”得更利落——但要小心，Q 太高会“震”出毛刺（通带纹波和振铃）。有源滤波器的运放提供了宝贵的阻抗隔离：信号源不直接面对滤波网络的负载，滤波特性不再因后级阻抗而变化——这让级联设计变得简单：总传递函数即为各级传递函数的乘积，每一级的极零点独立贡献于总波特图，这正是 3.1 节波特图叠加性的直接应用。

### 3.2.1 低通、高通、带通与带阻：四类基本选频功能

有源滤波器的选频功能由其传递函数 Hs 的形式决定，而 Hs 中极零点的位置直接确定了通带与阻带在频率轴上的归属。按照通带/阻带在频率轴上的位置，分为四类：低通（LPF, Low-Pass Filter）、高通（HPF, High-Pass Filter）、带通（BPF, Band-Pass Filter）和带阻（BRF, Band-Reject Filter，又称陷波器 Notch）。

低通滤波器 让低于截止频率 fc 的信号分量通过，抑制高频分量。在 s 平面上，这意味着所有极点都位于远离虚轴的高频段，低频段无零点干扰。在传感信号链中，低通是应用最广泛的滤波类型——热电偶、应变片、生物电信号（如 ECG 的 0.05–150 Hz 带宽）都需要低通来限制噪声带宽，这与 3.1 节所述噪声带宽直接关联第 4 章总噪声功率的概念一脉相承。其理想传递函数幅频特性在 f<fc 时为 1，在 f>fc 时为 0；但物理可实现系统只能以有限斜率逼近这一理想矩形，斜率的每 20 dB/dec 增量对应一个额外极点。

高通滤波器 与低通对称，抑制低于 fc 的低频分量，通高频。其传递函数在直流处存在零点（s=0 处零点，迫使直流增益为零），而极点则安置在 fc 附近。在传感器应用中，高通常用于去除直流失调或缓慢漂移——例如，地震检波器的信号经高通滤除由于温度变化引起的亚赫兹漂移；心电信号经 0.5 Hz 高通去除基线漂移。

带通滤波器 只保留 fL 到 fH 之间的信号分量，可看作一个低通与一个高通的级联：低通极点划定高频边界，高通零点（及极点）划定低频边界，从而在 s 平面上形成一个通带“窗口”。它广泛用于需要从多频成分中提取特定频率范围信号的场合，如通信中的频道选择、超声波检测信号调理、生物电信号中 alpha 波段提取等。品质因数 Q=f0/fH−fL（f0 为中心频率）衡量带通的“选择尖锐度”——Q 越高，通带越窄，意味着共轭极点对越靠近虚轴，这与 3.1.3 节关于极点虚部决定谐振频率、实部决定尖锐度的论述完全一致。Q 越高频率分辨率越好，但元件精度要求也越高。

带阻/陷波滤波器 抑制特定频率范围，通其余。其在 s 平面上的特征是，在需抑制的频率处放置一对紧挨虚轴的零点（理想情况下就在虚轴上），迫使该频率的 H 锐跌为零。最常见的工程应用是 50/60 Hz 工频陷波器——几乎每条含有生物电传感器或精密测量系统的 AFE 信号链中都有它的身影。工频干扰通过电磁耦合进入高阻抗信号路径，用带阻滤波器在保持宽频响应通带的同时精确“挖除”工频能量，是显著提升信噪比的典型手段。

### 3.2.2 二阶有源滤波拓扑：Sallen-Key 与多路反馈

单个运放配合有限的 R、C 元件可以实现二阶滤波功能。二阶意味着传递函数分母多项式的最高阶次 s2，其幅频特性过渡带斜率为 −40 dB/十倍频程（低通/高通）。这与 3.1 节波特图叠加规则一致：两个一阶 RC 节级联（若理想隔离）即提供 −40 dB/dec 滚降。但孤立无源 RC 级联因负载效应而偏离理想，有源拓扑便利用运放的高输入阻抗消除了这一负载效应，使级联真正实现极零点独立。实际工程中，两个常见的二阶有源滤波拓扑几乎覆盖 90% 以上的需求：Sallen-Key 拓扑和多路反馈（MFB, Multiple Feedback）拓扑。

Sallen-Key 低通滤波拓扑： Sallen-Key 是应用最广泛的二阶有源滤波拓扑之一，由两个 RC 节和一个运放缓冲/放大器构成。其核心思想是：第一 RC 节馈入第二 RC 节，而运放提供正反馈路径，将输出的一部分通过电容耦合回网络，以实现复共轭极点所需的 Q 值。图 3.2.2 给出了单位增益 Sallen-Key 低通的标准结构。

- Vin → R1

- R2 → 运放+

- R1 → C1

- R2 → C2

- Vout → 运放-

- 运放+ → 运放

- 运放 → Vout

- Vout → 反馈直达 Vminus

在单位增益（增益 K=1）配置下，运放接成电压跟随器，反馈回路从输出直接连到反相输入端。其传递函数为：

Hs=1s2R1R2C1C2+sR1+R2C2+1

写成标准二阶低通形式，直接对标 3.1 节式（3.1.2）推广：

Hs=1sωc2+1Qsωc+1

其中截止角频率 ωc=1/R1R2C1C2，品质因数 Q=R1R2C1C2/R1+R2C2。当取 R1=R2=R、C1=C2=C 时，ωc=1/RC，Q=1/2（此时尚未达到 Butterworth 最大平坦响应的 Q=0.707，表现为无峰值但过渡带不够利落）。若要实现 Butterworth 最大平坦响应（Q=1/2≈0.707），需要调整电阻或电容比，使极点移至所需位置——这正是 3.1.3 节所述“极点分布决定频响形状”的直接工程操作。

Sallen-Key 拓扑的优点包括：元件数量少；对阻容元件的容差相对不敏感（在低 Q 设计中更鲁棒）；适合低阶滤波器的快速原型搭建。其缺点在于：高频馈通效应（feedthrough，在远高于截止频率处衰减斜率可能下降），且 Q 值和增益之间耦合较强——如果要求通带增益不为 1，Q 值也会随之改变，设计时需一并考虑。

多路反馈（MFB）低通滤波拓扑： MFB 拓扑相对于 Sallen-Key 提供了另一种选择。它使用运放的反相输入端作为求和节点，通过多条反馈路径实现二阶滤波。MFB 低通的标准结构用到了三个电阻和两个电容，传递函数同样为二阶，但输出相位与输入反相（180° 相移）。

MFB 的优点在于：高频馈通效应较弱，阻带衰减更干净，更适合高衰减量要求的应用；缺点是需要反相输出（若系统不允许，需后续再加一级反相/同相级），且运放反相输入端的共模电压不高，对运放共模抑制比的要求低于同相 Sallen-Key 配置。

高通、带通与带阻的实现： 低通 Sallen-Key 或 MFB 结构通过 R、C 互换可变换为高通滤波器。带通可以通过级联低通和高通实现，也可以使用专门的单运放二阶带通拓扑（如 Delyannis-Friend 结构）。陷波器则常用双 T 网络匹配运放实现——双 T 陷波器的深度和 Q 值对元件匹配度极为敏感（要求高精度的电阻电容才能达到 −40 dB 以上的陷波深度），因为要使虚轴上的零点准确落在目标频率上。这也是工频陷波器设计中的主要工程挑战。

### 3.2.3 品质因数 Q 与阻尼：选频的“利刃”与“振荡” ★①

Q 值是二阶滤波器中决定频率响应形状的关键参数，直接源自 3.1.3 节所述的复共轭极点分布：Q 越高，共轭极点越靠近虚轴，频响峰值越突出。物理直觉上，Q 衡量了滤波网络在一个周期内的储能与耗能之比——高 Q 意味着储能强而耗散弱，网络在 fc 附近会“共振”并产生幅频峰值。

在时域，Q 与阻尼系数 ζ 互为倒数关系：Q=1/2ζ。当 Q<0.5（ζ>1），系统过阻尼，单位阶跃响应无超调，幅频特性无峰值；当 Q=1/2≈0.707（ζ=1/2≈0.707），为 Butterworth 条件，幅频特性最平坦无峰值，阶跃响应有约 4.3% 的超调，且其上升时间与带宽的关系仍满足 3.1 节式（3.1.4）的修正形式（因子略大于 0.35）；当 Q=0.5，为临界阻尼的边缘（对于特定的 R、C 取值）；当 Q>0.707，系统欠阻尼，幅频出现峰值，且阶跃响应发生明显超调和振铃——这在某些脉冲响应追求快速上升时间的应用中有用，但对大多数传感信号调理而言是灾难性的：时域的振铃可能被误判为多峰信号，频域的峰值会使信号某些频率分量被放大而非保留，直接破坏信号的保真度。

因此，在传感器 AFE 的低通/抗混叠滤波设计中，最常用的目标 Q 值是 0.707（Butterworth）或更低，以保证通带平坦度和瞬态响应无过冲。带通则是高 Q 的天下：Q 越高，频谱选择性越强——但 Q 超过 10 以上时，元件公差、运放增益带宽积和寄生效应开始成为制约因素，实际频响逐渐偏离基于理想运放和理想元件的简化模型。

交叉回指框： Q 值的频域峰值与波特图极点分布密切相关——高 Q 意味着共轭极点对接近虚轴（3.1.3 节）；Q 与稳定裕度的关系可类比反馈系统中的相位裕度（第 2 章运放环路稳定性）；滤波器阶跃响应的过冲与振铃在时域对应着带宽内的相位非线性，这与 3.1 节式（3.1.4）的失效边界条件（高 Q 振铃）直接呼应，且其对脉冲信号检测（如辐射探测器前端）的影响需结合第 4 章 SNR 分析综合考量。

### 3.2.4 动手单元：设计一个针对传感信号带宽的二阶低通滤波器

本动手单元模拟一个工程任务，将 3.1 节的频域概念与本节的有源拓扑相结合：某热电偶传感器输出信号经过前置放大器后，有效信号带宽为 DC–10 Hz，要求在 50 Hz 处至少衰减 30 dB 以抑制工频干扰。我们将设计一个 Sallen-Key 二阶 Butterworth 低通滤波器来满足这一需求，并在 LTspice 中仿真验证，最终通过实测确认效果。

步骤 1：确定滤波器规范。 通带截止频率 fc=10 Hz，在 50 Hz 处的衰减需 ≥ 30 dB。二阶 Butterworth 低通在 5fc 处的渐近衰减为 −40 dB/dec×log105×20≈−28 dB，实际 Butterworth 因过渡带无峰值，50 Hz 位置衰减约在 −27.5 dB 左右，略微不足。因此我们将截止频率适当降低至 fc=8 Hz，此时 50/8=6.25，近似衰减约 −32 dB，可满足要求。截止频率设 8 Hz，Q=0.707，单位增益。

步骤 2：元件取值。 设 C1=C2=C=100 nF。对于 Sallen-Key 单位增益 Butterworth 低通，ωc=1/RC，R=1/2πfcC。代入 fc=8 Hz、C=100×10−9 F，得 R=1/2π×8×100×10−9≈198.9 kΩ。选用标准值 200 kΩ（E24 系列，实际截止频率会微调至约 7.96 Hz，在容许范围内）。

步骤 3：LTspice 仿真电路（网表）。 运放选用通用 TL072（或 LTspice 库中 LT1007 等近似）。仿真电路描述如下（可复制为 .asc 文件运行）：

- Vin N001 0 AC 1

- R1 N001 N002 200k

- R2 N002 N003 200k

- C1 N003 0 100n

- C2 N002 N004 100n

- XU1 N003 N004 N005 0 N004 LT1007

- Vcc N005 0 DC 5

- Vee 0 N006 DC 5

- .ac dec 100 0.1 1k

- .lib LTC.lib

- .backanno

这里加 ±5 V 双电源供电，确保运放工作在线性区。

步骤 4：仿真测量。 进行 AC 分析，得到幅频特性曲线，其形状应与 3.1 节所述二阶低通渐近线吻合：通带趋近 0 dB，截止频率附近 −3 dB，之后以 −40 dB/dec 斜率滚降。表 3.2.1 记录了 AC 分析中关键频点的幅值响应（仿真数据源于 LTspice，实测时以实际线路板为准，受运放 GBW 和元件容差影响）。

表 3.2.1 二阶 Sallen-Key Butterworth 低通仿真幅频响应（设计值 fc=8 Hz，仿真运放 LT1007）

| 频率 (Hz) | 0.1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增益 (dB) | 0.0 | 0.0 | −0.5 | −3.0 | −5.0 | −16.0 | −32.0 | −48.0 |

步骤 5：实测验证。 用面包板或电路板搭建相同电路，信号发生器产生正弦输入、示波器测量输出幅值。填实测表 3.2.2（留空，以供实验填入）。实测时需注意：探头的输入电容会叠加在 C1 或 C2 上，可能导致截止频率略向低频偏移，这是 3.1.5 节所述的寄生效应在实际滤波器中的体现。

表 3.2.2 二阶 Sallen-Key 低通实测幅频响应

| 频率 (Hz) | 0.1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测增益 (dB) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

（实测值因器件型号、PCB 寄生、供电噪声而异，以实际测量为准。）

讨论： 观察表 3.2.2 中实际截止频率是否在 8 Hz 附近，50 Hz 衰减是否满足 ≥30 dB 要求。如果衰减不足，可适当降低截止频率或增加阶数——例如，将两个相同的二阶低通级联构成四阶 Butterworth 低通，50 Hz 衰减可超过 60 dB。这是因为级联的传递函数相乘，每增加一阶便增加一个极点，滚降斜率累加 −20 dB/dec，这正是 3.1 节波特图叠加原理的工程实践。

### 3.2.5 习题（算账：截止频率与阶数选择）

习题 3.2.1 截止频率与元件取值： 某惯性传感器输出信号带宽 DC–50 Hz，需设计一个二阶 Sallen-Key Butterworth 低通滤波器，单位增益，设定电容 C = 10 nF。试求电阻 R 的取值，并计算该滤波器在 500 Hz 处的衰减量（假设理想二阶 Butterworth 低通模型）。

习题 3.2.2 阶数选择： 某应变片传感器的 AFE 中，有效信号最高频率成分 100 Hz。电源开关频率 40 kHz 通过电磁干扰在信号路径上产生约 100 mV 的纹波，而 ADC 允许的最大纹波残余为 1 mV。前置放大器已提供 26 dB 增益。为保证纹波经低通后不超过 ADC 允限，至少需要几阶 Butterworth 低通滤波器？设 fc=100 Hz，每阶二阶提供 −40 dB/dec 衰减。

习题 3.2.3 Q 值与过冲： Sallen-Key 低通电路中，若无意中将 R2 减半，试根据本节给出的 Q 值公式分析 Q 值的变化趋势，并结合 3.1.3 节极零点分布与本节 Q–阻尼关系，说明这对阶跃响应可能产生的影响（定性地）。

习题 3.2.4 高通滤波在传感器漂移抑制中的应用： 某 MEMS 加速度计恒定灵敏度为 100 mV/g，静止时受温度影响，直流失调电压漂移范围 ±20 mV。需设计一阶 RC 高通滤波器来抑制亚赫兹漂移，同时保证 5 Hz 以上信号的衰减小于 0.5 dB。求合适的时间常数 τ=RC 范围，并讨论一阶与二阶高通的选择权衡。

### 3.2.6 小结 ★①

有源滤波器把运放的增益与阻抗缓冲能力赋予 R、C 频率选择网络，以二阶拓扑为基本构建块，通过合理设计 Q 值和截止频率，在传感器 AFE 中实现精准的“选频与抗噪”。从频域视角看，滤波器的设计本质上是在 s 平面上安排极点与零点的位置，以雕塑出所需的幅频形状——这一思想将 3.1 节的频域语言具体化为电路结构。Sallen-Key 拓扑以元件少、调试方便见长，是快速原型设计的首选；多路反馈拓扑在阻带衰减方面稍占优势；双 T 陷波器则是解决工频干扰的利器。设计滤波器时，不能只看频域的幅频曲线——Q 值决定暂态响应，GBW 限制高频下的有效性，而元件容差与寄生效应在 Q 超过 4~5 时开始显著偏离理想模型。这一切，都将在第 4 章中汇入整体模拟前端信号链的增益分配与噪声预算中，其中滤波器的带宽将成为决定总输出噪声功率的关键因子。

三态总结：四类选频功能定义、二阶拓扑的传递函数标准形式、Q 值与阻尼的关系为通用原理①。截止频率的具体数值依赖于 R、C 元件值与运放型号，属②。理想运放假设与渐近衰减斜率为简化模型③，在高 Q、极高频或大信号时必须由精确仿真与实测替代。

### 3.2.7 延伸阅读

- 《Microelectronic Circuits》（Sedra–Smith）：第 16 章对 Sallen-Key、MFB、通用阻抗变换器（GIC）等有源滤波拓扑有详尽推导与设计实例，并与第 1 章频率响应紧密衔接。

- 《模拟 CMOS 集成电路设计》（Razavi）：提供了从 CMOS 运放设计到连续时间滤波器集成的完整视角，尤适于了解片上滤波器设计中 GBW 与非理想因素的折中。

- 《A Designer’s Guide to Instrumentation Amplulators》（ADI） 及 ADI 滤波器设计工具：提供大量实用设计表格与在线计算工具，可快速获得元件取值并仿真。

- 《博弈论数学基础》（本书馆藏回指）：对传递函数和极零点分布的严格数学背景作回顾，确保在推导二阶以上复杂滤波器传递函数时数学地基坚实。

## 4 模拟前端信号链与噪声

### 4.1 模拟前端信号链:增益分配与调理

本节建立在前三章基础之上：第1章提供了半导体器件与小信号模型，第2章讲透了运放与负反馈电路，第3章给出了频率响应与有源滤波器的设计方法。从传感器出来的电信号往往是微弱的电压或电流，并且携带了从低频到高频的各种噪声和干扰，必须经过精密的模拟调理，才能以足够的幅度和合适的频带送入 ADC 进行数字化。ADC 的采样、量化和驱动要求已在《从位到物联》第21章中详细论述，本节仅聚焦于信号进入 ADC 之前的模拟前端链路如何做增益分配、阻抗匹配和缓冲，以及多级级联带来的噪声累积。更深层的噪声物理与信噪比检测极限将在第4.2节展开，并回指《信息论》关于检测极限的理论基座。

辅助阅读【前置依赖框】：本节依赖第1章的小信号模型和阻抗概念，第2章运放黄金法则和典型电路，第3章的有源滤波器设计。模拟前端（AFE, Analog Front-End）是将换能器输出的“原始模拟信号”加工为“适合 ADC 采样的定标模拟信号”的完整信号链。这一段处理质量直接决定整个系统的信噪比（SNR）和动态范围上限。

传感器输出的物理量经过换能，变成电压或电流信号。例如，一只反向偏置的 PN 结光敏二极管在光照下产生光电流，这恰恰印证了本书脊柱——同一个 PN 结，作为信号换能器是光电传感器。该电流通常在纳安至微安量级，若直接送至 ADC，将完全淹没在噪声和 ADC 的量化误差中。因此，AFE 的核心目标可以概括为三点：（1）将信号放大到与 ADC 满量程输入匹配的幅度；（2）通过滤波滤除带外噪声和防止混叠；（3）用高输入阻抗缓冲器隔离传感器与后级电路，避免负载效应导致的信号衰减。这三个目标由一条典型信号链协同完成：传感器 → 前置放大器（低噪声） → 滤波器（低通或带通） → 可变增益放大器（VGA, Variable Gain Amplifier）→ ADC 驱动级/缓冲器 → ADC。图1 以 Mermaid 给出了这一信号链。

- 传感器/换能器 → 前置放大器（（低噪声））

- 前置放大器（（低噪声）） → 有源滤波器（（限带/抗混叠））

- 有源滤波器（（限带/抗混叠）） → 可变增益放大器（（VGA/PGA））

- 可变增益放大器（（VGA/PGA）） → ADC 驱动/缓冲器

- ADC 驱动/缓冲器 → ADC

- ADC → 数字域处理（（见《从位到物联》））

增益分配原则（通用原理） 是 AFE 设计的第一个算账环节。设传感器满量程输出幅度的最小期望分辨为 Vsens,min，满量程最大输出为 Vsens,max，ADC 的满量程输入范围为 VADC,FS，且 ADC 的有效位数（ENOB）决定了其最小可分辨电压 VLSB。为保证传感器最小信号不被 ADC 量化噪声淹没，需要总增益 Atotal 满足 Atotal⋅Vsens,min≫VLSB；同时又要保证最大信号不超出 ADC 输入范围，即 Atotal⋅Vsens,max≤VADC,FS。因此总增益的上限为

Atotal≈VADC,FSVsens,max  ①

注意这里尚未引入噪声裕量，实际设计中会保留一定百分比的头寸（headroom），例如控制最大输出达到 ADC 满量程的 80%–90%，以应对器件误差和过冲。

总增益需要分配到各级：Atotal=Apre⋅Afilter⋅AVGA。其中滤波器通带增益通常设为 1（为简化，实际取决于滤波器拓扑），主要增益由前置放大器（Pre‑Amp）和后续的可变增益级承担。增益分配的一条铁律：前置放大器应在失真和电源电压允许的前提下提供尽可能高的增益，因为足够大的预放大可以有效抑制后级电路（滤波器、VGA）的噪声对总信噪比的影响。这个原则来自级联噪声分析（后文详述）。但是，前置放大的增益不能任意高，它受到两个主要约束：一是传感器最大输出经过前置放大后不能超过该级的线性输出摆幅，否则会因饱和而削波；二是过高增益可能放大传感器本身的失调和低频漂移。因此，实践中常常在前置放大级完成 60%~80% 的电压增益，剩余的增益由 VGA 根据信号强度自适应调整，使最终输出逼近 ADC 的参考电压。

阻抗匹配与缓冲 是保障信号无畸变传递的基础。传感器作为信号源，其输出阻抗（Zs）依种类差异极大：压电传感器呈高阻抗容性，热电偶近乎阻性低欧姆，而光敏二极管在零偏或反偏下可看作高内阻电流源（由器件结构和偏置决定）。如果后级电路的输入阻抗不够高，就会对信号源形成分压（或分流），导致信号幅度下降，学术上称为负载效应（loading effect）。一个通用且鲁棒的办法是在传感器输出后接一级电压跟随器（单位增益缓冲器）。理想运放跟随器应用虚短虚断两条黄金法则，给出 Vout=Vin、Zin≈∞、Zout≈0（理想模型）。其失效边界在第二章已详细讨论：实际运放的有限增益带宽积（GBW）、输入偏置电流和失调电压使得 Zin 并非无穷大，且高频下输出阻抗上升，跟随器可能产生过冲或振铃。但在 AFE 语境下，该缓冲级常用低偏置电流的 JFET 或 CMOS 运放（如 OPAx140 系列），并在反馈回路中加入适当的相位补偿，以驱动后续的滤波器或长线缆。

对于电流输出型传感器（如光敏二极管），最直接的做法是采用跨阻放大器（TIA, Transimpedance Amplifier） 作为前置缓冲与前置放大的统一体。TIA 的输入电阻几乎为零（虚地），将输入电流 Isensor 完全导入反馈电阻 Rf，输出电压 Vout=−IsensorRf。此时传感器的结电容和运放的输入电容会影响环路的稳定性，因此需要在 Rf 两端并联一个小电容 Cf 限制带宽，形成一个一阶低通响应（小信号近似，大信号时压摆率限制）。该结构一箭双雕：既实现了电流-电压转换和阻抗变换，又提供了第一级增益 Rf。本书后续第6章讨论光敏传感器时还会深入其版图与偏置细节。

各级噪声累积 解释了为什么增益分配必须让第一级又“低噪声”又“高增益”。在多级放大系统中，后级电路自身的噪声会折合到输入端，其贡献被前级增益所削弱。设各级的噪声系数为 F1,F2,F3,…，可用功率增益为 G1,G2,G3,…，则级联系统的总噪声系数 Ftotal 由 Friis 公式给出：

Ftotal=F1+F2−1G1+F3−1G1G2+…  级联简化模型

该模型假设各级之间完全阻抗匹配、线性工作且噪声不相关，实际在 AFE 中并非精确匹配（电压信号通常以高阻传输），但趋势依然成立：G1 越大，后级噪声的贡献越小；若第一级完全没有增益（G1=1），则第二、三级噪声几乎原样叠加。因此，前置放大器既要有低噪声系数 F1（这就必须精心选择低噪声器件），又要有足够的增益 G1。第4.2节将进一步剖析 F 的热噪声、散粒噪声和 1/f 噪声的物理来源。

从这个角度审视前面的增益分配：如果前置放大增益不足，VGA 必须承担高增益，但 VGA 自身噪声并不会被预放大抑制，导致整个链路的信噪比恶化。一种常见的错误设计是前置使用无源衰减或低增益缓冲，而把高增益放在滤波之后，这必然导致噪声性能劣化。因此增益预算本质上是噪声预算。

交叉回指框：ADC 驱动级是 AFE 与数字域的接口。ADC 的输入端通常是开关电容结构，在采样瞬间会抽取一定的电荷，要求驱动放大器在采样周期内能够快速建立（settling）到所需的精度。这对应的放大器特性是带宽、压摆率（SR）和输出阻抗。这一部分的技术细节已在《从位到物联》第21章“模数转换器接口与驱动”中展开，本书不再重复。此处仅强调模拟前端设计师必须保证：ADC 驱动级的输出在采样时钟半周期内建立到 1/2 LSB 以内；同时驱动级与 ADC 之间需要放置抗混叠低通滤波器，其截止频率应严格低于奈奎斯特频率（采样率的一半），以抑止采样带来的频谱折叠。该滤波器通常就是 AFE 链中的有源滤波器级。

将上述原则落地，我们来搭建一个最小 AFE 动手实例：目标是将一只通用光敏二极管（模拟微弱光信号传感器）的输出调理到适于 3.3 V 供电、0–3.3 V 输入范围的逐次逼近型 ADC 的输入端。假设光敏二极管产生的光电流在 5 nA–5 µA 之间变化，经 TIA 转换后需要进一步带限放大，最终满量程约 3.0 V（留有余量）。整个链路设计如下：

- 传感器：光敏二极管（零偏置光伏模式，暗电流较小），结电容约 10 pF。

- 前置 TIA：运放选用低偏置电流的 OPAx320 系列，反馈电阻 Rf=100 kΩ，并联反馈电容 Cf=2.2 pF 抑制振荡。输出电压范围 VTIA=−IphotoRf，对应 0.5 mV–0.5 V（负极性，可通过后续反相或单电源偏置翻转，这里简单采用双极性 ±5 V 供电以直观演示，实际单电源可加偏置电平）。仿真实测通带跨阻增益 100 kΩ，−3 dB 带宽约 f−3dB≈12πRfCf≈723 kHz（小信号）。

- 第二级电压放大：用同相比例放大器，增益 A2=1+R4R3=1+18 kΩ3.3 kΩ≈6.45，将 0.5 V 放大到约 3.23 V，仍在 3.3 V 电源轨内。运放使用 LMV358（低压轨到轨），注意压摆率和增益带宽限制。

- 第三级有源低通滤波器：Sallen‑Key 二阶巴特沃斯，截止频率 1 kHz，Q = 0.707，通带增益 1。元件：R1=R2=10 kΩ，C1=2C2=22 nF，C2=11 nF（标称值），运放与第二级共享。该滤波器同时用作抗混叠，若后续 ADC 采样率≥10 kHz，满足奈奎斯特条件。

- 输出可直接接 ADC，或接一阶无源 RC 进一步平滑高频毛刺。

仿真与实测：建议在 LTspice 中搭建上述电路，使用瞬态和 AC 分析验证功能。（1）瞬态：输入 1 µA 阶跃光电流，观察 TIA 输出约 −0.1 V，经过反相和放大后输出约 +0.645 V；若再经一级软件反相或差分处理可恢复正极性。（2）AC 扫描：从 10 Hz 到 100 kHz，查看滤波器输出幅频响应，验证 −3 dB 点接近 1 kHz，通带增益约 6.45（16.2 dB），阻带以 −40 dB/dec 衰减。（3）实测环节：搭建实际电路，用函数发生器配合光敏管模拟光照变化，记录各级输出幅值，填入下表（仅示意，实际数据因器件而异，应以实验为准）：

| 输入光电流 (μA) | TIA 输出 (V) | 放大级输出 (V) | 滤波器输出 (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | （实测） | （实测） | （实测） |
| 1.0 | （实测） | （实测） | （实测） |
| 5.0 | （实测） | （实测） | （实测） |

实测时应同时用示波器观测噪声和过冲，并调节反馈电容 Cf 以优化 TIA 的脉冲响应（属于模型与实际调试的差异）。该动手单元将增益分配、滤波和缓冲融为一体，让学生亲自体会每级贡献。

习题

- 增益预算计算：某热电偶传感器最大输出 20 mV，ADC 输入范围 0–2.5 V，滤波器通带增益为 1，前置放大器增益规划为多少比较合理？若前置放大器输出噪声密度为 10 nV/√Hz，滤波器带宽 100 Hz，估计 ADC 输入端的总 RMS 噪声，并讨论前置放大器增益的影响。

- 噪声级联：假设预放增益 G1=100（20 dB），噪声系数 F1=2（3 dB），后续滤波器级（无增益，G2=1，噪声系数 F2=10（10 dB）），VGA 增益 G3=2，噪声系数 F3=5（7 dB），求总噪声系数 Ftotal。若将预放增益降为 G1=5，结果如何？

- 抗混叠设计：ADC 采样率 20 kHz，传感器信号有用带宽 1.5 kHz，请确定抗混叠滤波器的阶数和截止频率，并说明理由。

- 缓冲器负载效应：某电容式麦克风传感器等效输出电容 50 pF，输出电阻 1 MΩ。若直接连接输入阻抗 10 kΩ 的放大器，计算在 1 kHz 时的信号衰减量。改用 JFET 输入运放缓冲器（输入电容 3 pF，输入电阻 10 TΩ）后，衰减改善多少？

小结

模拟前端信号链的增益分配不是简单的放大倍数分配，而是以噪声抑制和动态范围最大化为目标的系统设计。核心原则包括：总增益需匹配 ADC 满量程并留出余量；前置放大器应具备低噪声系数和高增益，以压制后续级噪声；必须插入高输入阻抗缓冲器以消除负载效应，并根据传感器阻抗类型选择电压缓冲或跨阻放大；滤波器在链路中完成限带和抗混叠，其通带增益通常设为 1，不影响增益预算但决定了噪声带宽。这些原则共同保证了从物理量到数字化信号的信息保真度，为后续章节（第一卷的后续电路应用和第二卷的多传感器检测）奠定了稳固的模拟基础。

延伸阅读

- Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》：第 2 章运放与负反馈、第 11 章滤波器、第 13 章噪声分析，是 AFE 设计的经典参照。

- Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》：对于 TIA 稳定性、噪声优化和晶体管级实现有精辟阐述。

- Fraden《Handbook of Modern Sensors》：各类传感器输出特性和接口需求的一手资料。

- Franco《Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits》：提供大量可用的有源滤波器与信号调理电路实例。

### 4.2 噪声、信噪比与检测极限·桥到卷二·习题·小结·延伸

【前置依赖框】本节建立在前三章基础之上：第1章提供了半导体器件与小信号模型，第2章讲透了运放与负反馈电路，第3章给出了频率响应与有源滤波器的设计方法。此外，本节与第4.2节构成前后接力：本节搭建从传感器到ADC的信号链架构，讨论增益分配、阻抗匹配与各级噪声累积的工程原则；第4.2节从物理层深入噪声的三大来源（热噪声、散粒噪声、1/f噪声），建立噪声系数、等效噪声带宽与信噪比的定量计算，并最终锚定最小可检测信号。ADC的采样、量化和驱动要求已在《从位到物联》第21章中详细论述，本节仅聚焦于信号进入ADC之前的模拟前端链路如何做架构级规划，为第4.2节的精细噪声预算铺路。更深层的检测极限理论将在第4.2节末回指《信息论》。

传感器输出的物理量经过换能，变成电压或电流信号。例如，一只反向偏置的 PN 结光敏二极管在光照下产生光电流——这恰恰呼应了本书脊柱：同一个 PN 结，在第1章作为半导体器件被建模（I‑V方程、小信号参数），而在这里作为信号换能器登场，将光功率线性转换为微弱电流。该电流通常在纳安至微安量级，若直接送至 ADC，将完全淹没在噪声和 ADC 的量化误差中。因此，AFE（Analog Front-End，模拟前端）的核心目标可概括为三点：（1）将信号放大到与 ADC 满量程输入匹配的幅度；（2）通过滤波限制噪声带宽并防止混叠；（3）用高输入阻抗缓冲器隔离传感器与后级电路，避免负载效应导致的信号衰减。这三个目标由一条典型信号链协同完成：传感器 → 前置放大器（低噪声） → 滤波器（低通或带通） → 可变增益放大器（VGA, Variable Gain Amplifier）→ ADC 驱动级/缓冲器 → ADC。图1 以 Mermaid 给出了这一信号链。

- 传感器/换能器 → 前置放大器（（低噪声））

- 前置放大器（（低噪声）） → 有源滤波器（（限带/抗混叠））

- 有源滤波器（（限带/抗混叠）） → 可变增益放大器（（VGA/PGA））

- 可变增益放大器（（VGA/PGA）） → ADC 驱动/缓冲器

- ADC 驱动/缓冲器 → ADC

- ADC → 数字域处理（（见《从位到物联》））

增益分配原则（通用原理） 是 AFE 设计的第一个算账环节。设传感器满量程输出的最小期望分辨信号为 Vsens,min，满量程最大输出为 Vsens,max，ADC 的满量程输入范围为 VADC,FS，且 ADC 的有效位数（ENOB）决定了其最小可分辨电压 VLSB。为保证传感器最小信号不被 ADC 量化噪声淹没，需要总增益 Atotal 满足 Atotal⋅Vsens,min≫VLSB；同时又要保证最大信号不超出 ADC 输入范围，即 Atotal⋅Vsens,max≤VADC,FS。因此总增益的上限为

Atotal≈VADC,FSVsens,max  ①

注意这里尚未引入噪声裕量，实际设计中会保留一定百分比的头寸（headroom），例如控制最大输出达到 ADC 满量程的 80%–90%，以应对器件误差和过冲。

总增益需要分配到各级：Atotal=Apre⋅Afilter⋅AVGA。其中滤波器通带增益通常设为 1（为简化，实际取决于滤波器拓扑），主要增益由前置放大器（Pre‑Amp）和后续的可变增益级承担。增益分配的一条铁律：前置放大器应在失真和电源电压允许的前提下提供尽可能高的增益，因为足够大的预放大可以有效抑制后级电路（滤波器、VGA）的噪声对总信噪比的影响——这个原则的理论依据将在本节“各级噪声累积”段落由 Friis 公式给出，并在第4.2节用噪声系数与信噪比定量证明。但是，前置放大的增益不能任意高，它受到两个主要约束：一是传感器最大输出经过前置放大后不能超过该级的线性输出摆幅，否则会因饱和而削波；二是过高增益可能放大传感器本身的失调和低频漂移（特别是1/f噪声主导的应用，见第4.2节）。因此，实践中常常在前置放大级完成 60%~80% 的电压增益，剩余的增益由 VGA 根据信号强度自适应调整，使最终输出逼近 ADC 的参考电压。

阻抗匹配与缓冲 是保障信号无畸变传递的基础。传感器作为信号源，其输出阻抗（Zs）依种类差异极大：压电传感器呈高阻抗容性，热电偶近乎阻性低欧姆，而光敏二极管在零偏或反偏下可看作高内阻电流源（由器件结构和偏置决定）。如果后级电路的输入阻抗不够高，就会对信号源形成分压（或分流），导致信号幅度下降——这正是第1章讲授的负载效应（loading effect），根源在于有限阻抗破坏了“理想信号源”的假设。一个通用且鲁棒的办法是在传感器输出后接一级电压跟随器（单位增益缓冲器）。理想运放跟随器应用第2章的虚短虚断两条黄金法则，给出 Vout=Vin、Zin≈∞、Zout≈0（理想模型）。其失效边界在第2章已详细讨论：实际运放的有限增益带宽积（GBW）、输入偏置电流和失调电压使得 Zin 并非无穷大，且高频下输出阻抗上升，跟随器可能产生过冲或振铃。但在 AFE 语境下，该缓冲级常用低偏置电流的 JFET 或 CMOS 运放（如 OPAx140 系列），并在反馈回路中加入适当的相位补偿，以稳定地驱动后续的滤波器或长线缆。

对于电流输出型传感器（如光敏二极管），最直接的做法是采用跨阻放大器（TIA, Transimpedance Amplifier） 作为前置缓冲与前置放大的统一体。TIA 利用运放反相端的“虚地”，将输入电流 Isensor 几乎全部导入反馈电阻 Rf，输出电压 Vout=−IsensorRf。此时传感器的结电容和运放的输入电容会影响环路的稳定性，因此需要在 Rf 两端并联一个小电容 Cf 限制带宽，形成一个一阶低通响应（小信号近似，大信号时压摆率限制）。该结构一箭双雕：既实现了电流-电压转换和阻抗变换，又提供了第一级增益 Rf。本书后续第6章讨论光敏传感器时还会深入其版图与偏置细节。

各级噪声累积 解释了为什么增益分配必须让第一级又“低噪声”又“高增益”。在多级放大系统中，后级电路自身的噪声会折合到输入端，其贡献被前级增益所削弱——这是第4.2节 Friis 公式的直接推论。设各级的噪声系数为 F1,F2,F3,…，可用功率增益为 G1,G2,G3,…，则级联系统的总噪声系数 Ftotal 为：

Ftotal=F1+F2−1G1+F3−1G1G2+…  级联简化模型

该模型假设各级之间完全阻抗匹配、线性工作且噪声不相关，实际在 AFE 中并非精确匹配（电压信号通常以高阻传输），但趋势依然成立：G1 越大，后级噪声的贡献越小；若第一级完全没有增益（G1=1），则第二、三级噪声几乎原样叠加。因此，前置放大器既要有低噪声系数 F1（这就必须精心选择低噪声器件），又要有足够的增益 G1。噪声系数 F 本身的物理构成——热噪声（4kTR）、散粒噪声（2qI）、1/f 噪声——以及它们在频谱上的叠加形态，将在第4.2.1节展开，并给出噪声角频率和等效输入噪声谱密度的完整图像。这里我们提前强调：各级噪声累积的 Friis 公式，正是后续第4.2.2节中系统噪声预算方程的核心，它将本节的架构级增益分配与下一节的器件级噪声物理紧密焊接。

从这个角度审视前面的增益分配：如果前置放大增益不足，VGA 必须承担高增益，但 VGA 自身噪声并不会被预放大抑制，导致整个链路的信噪比恶化。一种常见的错误设计是前置使用无源衰减或低增益缓冲，而把高增益放在滤波之后，这必然导致噪声性能劣化。因此增益预算本质上是噪声预算，其量化闭环将在第4.2节通过等效噪声带宽（ENB）和总 SNR 的计算完整实现。

交叉回指框：ADC 驱动级是 AFE 与数字域的接口。ADC 的输入端通常是开关电容结构，在采样瞬间会抽取一定的电荷，要求驱动放大器在采样周期内能够快速建立（settling）到所需的精度。这对应的放大器特性是带宽、压摆率（SR）和输出阻抗。这一部分的技术细节已在《从位到物联》第21章“模数转换器接口与驱动”中展开，本书不再重复。此处仅强调模拟前端设计师必须保证：ADC 驱动级的输出在采样时钟半周期内建立到 1/2 LSB 以内；同时驱动级与 ADC 之间需要放置抗混叠低通滤波器，其截止频率应严格低于奈奎斯特频率（采样率的一半），以抑止采样带来的频谱折叠。该滤波器通常就是 AFE 链中的有源滤波器级，其设计方法由第3章提供，而其噪声带宽将由第4.2.2节的 ENB 概念量化。

将上述原则落地，我们来搭建一个最小 AFE 动手实例：目标是将一只通用光敏二极管（模拟微弱光信号传感器）的输出调理到适于 3.3 V 供电、0–3.3 V 输入范围的逐次逼近型 ADC 的输入端。假设光敏二极管产生的光电流在 5 nA–5 µA 之间变化，经 TIA 转换后需要进一步带限放大，最终满量程约 3.0 V（留有余量）。整个链路设计如下：

- 传感器：光敏二极管（零偏置光伏模式，暗电流较小），结电容约 10 pF。

- 前置 TIA：运放选用低偏置电流的 OPAx320 系列，反馈电阻 Rf=100 kΩ，并联反馈电容 Cf=2.2 pF 抑制振荡。输出电压范围 VTIA=−IphotoRf，对应 0.5 mV–0.5 V（负极性，可通过后续反相或单电源偏置翻转，这里简单采用双极性 ±5 V 供电以直观演示，实际单电源可加偏置电平）。仿真实测通带跨阻增益 100 kΩ，−3 dB 带宽约 f−3dB≈12πRfCf≈723 kHz（小信号）。

- 第二级电压放大：用同相比例放大器，增益 A2=1+R4R3=1+18 kΩ3.3 kΩ≈6.45，将 0.5 V 放大到约 3.23 V，仍在 3.3 V 电源轨内。运放使用 LMV358（低压轨到轨），注意压摆率和增益带宽限制。

- 第三级有源低通滤波器：Sallen‑Key 二阶巴特沃斯，截止频率 1 kHz，Q = 0.707，通带增益 1。元件：R1=R2=10 kΩ，C1=2C2=22 nF，C2=11 nF（标称值），运放与第二级共享。该滤波器同时用作抗混叠，若后续 ADC 采样率≥10 kHz，满足奈奎斯特条件。

- 输出可直接接 ADC，或接一阶无源 RC 进一步平滑高频毛刺。

仿真与实测：建议在 LTspice 中搭建上述电路，使用瞬态和 AC 分析验证功能。（1）瞬态：输入 1 µA 阶跃光电流，观察 TIA 输出约 −0.1 V，经过反相和放大后输出约 +0.645 V；若再经一级软件反相或差分处理可恢复正极性。（2）AC 扫描：从 10 Hz 到 100 kHz，查看滤波器输出幅频响应，验证 −3 dB 点接近 1 kHz，通带增益约 6.45（16.2 dB），阻带以 −40 dB/dec 衰减。（3）实测环节：搭建实际电路，用函数发生器配合光敏管模拟光照变化，记录各级输出幅值，填入下表（仅示意，实际数据因器件而异，应以实验为准）：

| 输入光电流 (μA) | TIA 输出 (V) | 放大级输出 (V) | 滤波器输出 (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | （实测） | （实测） | （实测） |
| 1.0 | （实测） | （实测） | （实测） |
| 5.0 | （实测） | （实测） | （实测） |

实测时应同时用示波器观测噪声和过冲，并调节反馈电容 Cf 以优化 TIA 的脉冲响应（属于模型与实际调试的差异）。该动手单元将增益分配、滤波和缓冲融为一体，让学生亲自体会每级贡献，并直观感受各级噪声如何随增益分配而变化——这正是第4.2节展开噪声预算计算前的必要工程直觉。

习题

- 增益预算计算：某热电偶传感器最大输出 20 mV，ADC 输入范围 0–2.5 V，滤波器通带增益为 1，前置放大器增益规划为多少比较合理？若前置放大器输出噪声密度为 10 nV/√Hz，滤波器带宽 100 Hz，估计 ADC 输入端的总 RMS 噪声，并讨论前置放大器增益的影响。

- 噪声级联：假设预放增益 G1=100（20 dB），噪声系数 F1=2（3 dB），后续滤波器级（无增益，G2=1，噪声系数 F2=10（10 dB）），VGA 增益 G3=2，噪声系数 F3=5（7 dB），求总噪声系数 Ftotal。若将预放增益降为 G1=5，结果如何？

- 抗混叠设计：ADC 采样率 20 kHz，传感器信号有用带宽 1.5 kHz，请确定抗混叠滤波器的阶数和截止频率，并说明理由。

- 缓冲器负载效应：某电容式麦克风传感器等效输出电容 50 pF，输出电阻 1 MΩ。若直接连接输入阻抗 10 kΩ 的放大器，计算在 1 kHz 时的信号衰减量。改用 JFET 输入运放缓冲器（输入电容 3 pF，输入电阻 10 TΩ）后，衰减改善多少？

小结

模拟前端信号链的增益分配不是简单的放大倍数分配，而是以噪声抑制和动态范围最大化为目标的系统设计。核心原则包括：总增益需匹配 ADC 满量程并留出余量；前置放大器应具备低噪声系数和高增益，以压制后续级噪声——这一原则的物理根基在第4.2节的 Friis 公式与噪声系数定义中得到严格表述；必须插入高输入阻抗缓冲器以消除负载效应，并根据传感器阻抗类型选择电压缓冲或跨阻放大；滤波器在链路中完成限带和抗混叠，其通带增益通常设为 1，不影响增益预算但决定了噪声带宽，其噪声带宽的精确量化由第4.2.2节的等效噪声带宽（ENB）给出。这些原则共同保证了从物理量到数字化信号的信息保真度，也为第4.2节即将展开的信噪比预算和最小可检测信号计算铺好了系统架构。

延伸阅读

- Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》：第 2 章运放与负反馈、第 11 章滤波器、第 13 章噪声分析，是 AFE 设计的经典参照。

- Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》：对于 TIA 稳定性、噪声优化和晶体管级实现有精辟阐述。

- Fraden《Handbook of Modern Sensors》：各类传感器输出特性和接口需求的一手资料。

- Franco《Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits》：提供大量可用的有源滤波器与信号调理电路实例。

# 卷二 · 换能与检测：传感原理与检测技术（第 5–8 章）

## 5 换能原理总论:物理量如何变成电

### 5.1 换能的统一视角与指标语言

传感器是本书模拟前端（AFE，Analog Front-End）的“眼”和“耳”。站在 AFE 的入口看，五花八门的物理量最终都必须被翻译成一件事——电信号：能随物理量变化而有规律变化的电压、电流、电阻、电容、电感或电荷。本卷卷二即围绕这个“翻译”展开，而本节则给这个翻译过程一个统一的视角和一套统一的评价指标语言。

【前置依赖框】 本节所论的传感器是 AFE 的信号源。AFE 如何对这个信号源进行阻抗匹配、放大、滤波、驱动 ADC，已在卷一交代；其中，分辨力受噪声限已在卷一第 4 章从 AFE 器件噪声与信息论极限角度详述。本节只定义传感器自身的分辨力，并显式回指噪声限。传感器数字化之后的 ADC 采样/量化已见馆藏《从位到物联》Ch21，此处不重讲；传感器输出送往边缘 AI 的分类/识别回指馆藏《边缘智能》。

动机 同一间实验室里，一个光敏电阻、一只热电偶、一片应变片、一根压电陶瓷，看上去毫无共同点。但若站在 AFE 运放输入端口往前看，它们都只是“把某种物理变化，转化为一个可以被运放处理的电参数变化”——或者更直白地，它们在 V=IR 这张坐标纸上，划出一道由自然现象刻写的轨迹。我们需要的是一张表，把所有这些传感器收进去，不按“它们是测光还是测力”分类，而是按“它们在电学上是什么”分类；同时，我们需要一套统一的“翻译质量”评分体系——灵敏度、线性度、迟滞、分辨力、精度、响应时间——这就是本节要建立的“统一视角与指标语言”。它是全章的脊柱和坐标系，此后第 5.2 节、第 6 章所有具体传感器与调理电路，都是在这张地基图上填砖。

传感器：物理世界到电信号的“翻译器”

一个传感器可以看作是将物理信号 xphys 映射为电信号 yelec 的函数：

yelec=fxphys; T, t, h

其中 T 是温度，t 是时间，h 是历史（迟滞）。一个理想的传感器，这个 f 应该是线性的、时不变的、无滞后的——但物理世界从来不给理想器件。真实传感器的所有“失效边界”——非线性、温度漂移、迟滞、带宽不足——本质上就是 f 在这四个维度上偏离理想的情形。

直观类比：传感器 ≈ 翻译官。 一个翻译官听到一句话，把它转写成另一个语言的文字。翻译的质量取决于： - 他能否把细微的语气差异也翻出来（灵敏度，①） - 翻出来的意思和原意是否成比例、不曲解（线性度，①） - 同样的句子，上午翻和下午翻是否一致（时漂/温漂，①） - 先听 A 后听 B，和先听 B 后听 A，结果是否有记忆效应（迟滞，①） - 他能区分多微小的语义差别（分辨力，①） - 翻出来的文字和原意的偏差加在一起有多大（精度/不确定度，①） - 他能否跟上说话的速度（带宽/响应时间，①）

失效边界同样清晰：当说话的语速快过某一极限，翻译官开始丢信息——这就是传感器带宽超限。当声音太大，翻译官听不清——这就是传感器过载进入非线性区。当房间温度骤变，翻译官手抖——这对应传感器的温度漂移（②具体数值因器件而异）。

以下先给出从物理量到 AFE 入口的统一信号链：

- 物理量（光/热/力/位移/磁/化学） → 换能元件（参量型或发电型）

- 电学量（R/C/L/Q/V/I） → 阻抗匹配/放大/滤波

这张图是本卷的“总入口”：任何传感器都落在 B→C 这一步；而 C 输出的电学量，正是卷一 AFE 要面对的输入。本节的核心工作，就是把 B→C 这一步的所有“翻译器”放进一个统一的电学分类框架，并用一套统一的指标去衡量它们的翻译质量。

统一的电学分类表：参量型与发电型

如果只看电学行为，所有传感器可以干净地分为两类（此分类的全貌和伏笔展开由第 5.2 节承重，本节只建框）：

【参量型传感器（parametric sensor）】：传感器本身不产生电能，而是在外加电激励下，其某个电参量（电阻 R、电容 C、电感 L）随被测量物理量变化。必须由外部电路（电桥、振荡器、分压器、谐振回路等）把这个参量变化转变为电压或电流变化，才能被 AFE 接收。

典型的参量型传感器包括： - 电阻式：金属应变片、半导体压阻、热敏电阻（NTC/PTC）、光敏电阻（LDR）、湿度敏感电阻、气体敏感电阻（金属氧化物半导体气体传感器，MOS gas sensor）。被测量改变电阻值 R。 - 电容式：MEMS 加速度计/陀螺仪的核心单元、电容式麦克风、电容式压力传感器、电容式湿度传感器。被测量改变电容 C（通过改变极板间距、面积或介质常数）。 - 电感式：LVDT（Linear Variable Differential Transformer，线性可变差动变压器）、涡流位移传感器、磁阻传感器。被测量改变电感 L 或互感 M。

这些传感器的电学共性是：在没有外部激励时，它们“沉默”。给它们加一个已知的电流或电压，它们才以“电压降/电流变化”的形式回话。

【发电型传感器（self-generating sensor）】：传感器自身在被测量作用下产生电能——通常是电压或电流，或更准确地说，产生电荷/电动势（EMF，Electromotive Force）。它无需外部激励即可输出可测电信号。

典型的发电型传感器包括： - 热电偶：基于塞贝克效应（Seebeck effect），两种金属结在温差 ΔT 下产生热电势。① - 压电传感器：基于压电效应（piezoelectric effect），晶体/陶瓷受机械应力时在表面产生电荷。① - 光电二极管（光伏模式下）：光照 PN 结产生光生电流，此即本书核心合龙点——同一 PN 结，在光电二极管中取“信号”电流，在太阳能电池中取“能量”电流。①物理原理共享，卷三第 9 章正面展开太阳能电池。① - 电磁式传感器：基于法拉第电磁感应，导体在磁场中运动产生感应电动势。

发电型传感器的电学共性是：它们自带“电池”——用被测量的能量直接生成电信号。但是，这些信号通常极其微弱（热电偶的几十 μV、压电传感器的 pC 级电荷、光电二极管的 nA–μA 级电流），因此比参量型更迫切地需要紧接 AFE 的高输入阻抗、低噪声前端（压电→电荷放大器、光电→跨阻放大器，即第 6.2 节重点）。

为何按电学量分类是“脊柱”？ 因为 AFE 的输入级设计只认电学量，不认物理量。一个电阻型传感器和一个电容型传感器，给 AFE 提出的问题截然不同：前者需要恒流/恒压激励和电桥读数，后者需要交流激励和谐振/充放电检测。但两个不同的电阻型传感器——比如应变片和热敏电阻——尽管物理原理完全不同（应变→金属形变→ΔR vs 温度→半导体载流子→ΔR），它们在 AFE 看来几乎是同一个问题。这就是本章按“电学量”收表的工程意义：AFE 设计者不必关心物理源头，只需知道“进来的是一个变化的 R，量程几百 Ω 到几 kΩ，带宽几十 Hz”。

统一的静态指标语言

每一只传感器，不管参量型还是发电型，在静态（被测量不变或缓慢变化）情况下，都可以用以下指标描述其“翻译质量”。以下是工程教材的标准定义，来自 Fraden《Handbook of Modern Sensors》的经典框架，并结合本书 AFE 视角重新组织。

灵敏度（Sensitivity, ①） 灵敏度定义为输出电学量的变化与引起该变化的输入物理量的变化之比：

S=ΔyelecΔxphys

对一个线性传感器，S 就是静态特性曲线 y=fx 的斜率。对于非线性传感器，S 在每一点不同，需要用 分段灵敏度 或 微分灵敏度 Sx=df/dx 描述。这是①标准定义。

举例（②具体值）： - 某金属应变片的应变灵敏系数（gauge factor）GF≈2.0（即 ΔR/R=GF⋅ε）——②典型值，因合金牌号而异。 - 某 K 型热电偶在 0°C 附近灵敏度约 40 μV/°C——②具体值与温度相关，需查 NIST ITS-90 热电偶参考表。 - 某硅光电二极管在 850 nm 波长响应度 Rλ≈0.55 A/W——②因器件面积、波长、工艺而异，以数据手册为准。

工程注意：灵敏度≠测量范围。一个高灵敏度传感器可能量程很小——MEMS 加速度计的灵敏度可以高达 1 V/g，但满量程仅 ±2g；一个低灵敏度传感器可以覆盖几十 kN——工业称重传感器灵敏度可能仅 2 mV/V。选型时，灵敏度与量程是一对权衡（第 7.2 节将论及精度-量程-分辨力三角关系）。

线性度（Linearity, ①） 线性度描述的是传感器的实际特性曲线 fx 偏离理想直线的程度。①标准方法：取一条“最佳拟合直线”（通常用最小二乘法，线性回归，③此处的回归已假设误差满足高斯分布，当实际误差分布显著偏离高斯或存在离群值时，最小二乘的结果会有偏），实际输出值与这条直线的最大偏差，除以满量程输出，定义为独立线性度（independent linearity）。

Linearity Error=maxyactual−yfitFull Scale Output×100%

也有终端线性度（end-point linearity，取零点和满度点的连线为参考）、终端基线性度（terminal-based）等变体。①

****：线性度指标只说“偏离直线多少”，不说“那条直线漂了没有”。一个线性度 0.1% 的传感器，如果温漂严重（温度系数 2000 ppm/°C），温度变化 10°C 就能让满量程偏移 2%，线性度好在这里没有任何意义。所以线性度必须和工作温区的稳定性一起理解。

迟滞（Hysteresis, ①） 迟滞是指传感器在输入量从低到高（加载）和从高到低（卸载）的两个方向上，同样的输入值产生了不同的输出值。其本质是传感器内部材料的弹性滞后、磁滞、或电荷陷阱等历史依赖效应。①

Hysteresis Error=maxyup−ydownFull Scale Output×100%

典型的迟滞来源（②）： - 应变片的粘结层蠕变 - 压阻式压力传感器的硅膜片残余应力 - 热电偶的材料污染/氧化导致的非重复性 - 电容式湿度传感器的水分子吸附-脱附路径差异

****：如果把传感器建模为无记忆函数 y=fx，那就已经忽略了迟滞。在精密计量和高往返精度场合（如机器人关节角度传感器、工艺控制中的压力变送器），迟滞往往是最大的误差源，不能简单地将传感器视为纯静态函数。

分辨力（Resolution, ①） 分辨力是传感器能检测到的最小输入量变化。注意此处必须区分两个不同来源的分辨力限制：

- 传感器自身分辨力：由传感器的换能机制和结构决定。例如一个线绕电位器，输出受限于线径——滑动触点移动小于线径时输出不变。此类分辨力是传感器的“死区（dead band）”。②电位器分辨力 = 1/线匝数。

- 噪声受限分辨力：当传感器的本征分辨力极高时，最终的可用分辨力被信号链的噪声决定。这正是卷一第 4 章详细论述的内容：传感器的微弱信号、AFE 的输入参考噪声、环境电磁干扰（EMI），共同给出一个噪声基底；只有在 SNR ≥ 某个最小可用值（典型为 3:1 或 10:1，取决于应用对检测概率和虚警率的要求，这又回指馆藏《信息论》的检测极限框架）时，一个输入变化才算是可分辨的。此处不重讲噪声模型，只立框指向卷一。

对于许多精密传感器（如热电偶、光电二极管、压电传感器），分辨力几乎完全由噪声限决定。以 K 型热电偶为例：灵敏度约 40 μV/°C；AFE 的输入参考噪声若在有用带宽内为 2 μVrms，则噪声等效温度分辨力 ≈ 0.05°C。这已经是高品质热电偶测温系统的典型数值——传感器本身的物理分辨力（无限微小温度即可产生热电势变化）远高于此，最终瓶颈在 AFE。

精度（Accuracy, ①）与不确定度（Uncertainty, ①） 精度是指传感器的输出值与输入量的真值之间的一致程度。在现代计量术语中，“精度”常被分解为正确度（trueness）和精密度（precision），而最终的“测量不确定度”以 GUM（Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement）方法给出合成。

本书第 7.2 节将对不确定度评定进行完整的数学展开（A 类/B 类评定、合成不确定度、扩展不确定度），此处只在传感器自身层面给出基本定义：

- 精度误差 = 灵敏度误差 + 零位误差 + 非线性误差 + 迟滞误差 + 重复性误差的合成（①）。

- 常温常压下，一只工业级压力变送器的典型精度标称为 ±0.25% FS（Full Scale，满量程）——②这是传感器厂商的综合指标，具体包含哪些分量须查数据手册。

****：将精度当作一个恒定百分比是极大的简化。当传感器在接近零点的低端使用时，FS-percentage 误差会被极度放大。一个 0.25% FS 精度在 1% FS 测量点时，相对误差可达 25%。因此，传感器的使用范围应尽量保持在量程的中高端——这是模拟前端系统设计的经典教训。

统一的动态指标语言

当被测量本身随时间变化时，传感器能否“跟上”被测量，就成为关键。这一组指标描述传感器的动态特性。

带宽（Bandwidth, ①）和频率响应 传感器的输出-输入关系在频域不是平坦的。带宽通常定义为输出幅值下降至直流响应的 1/2（−3 dB）时的频率。①

传感器的频率响应从根本上受限于其物理结构的质量、阻尼和刚度。一个典型的二阶力学传感器（加速度计、压力传感器）的传递函数为（①标准模型）：

Hs=Kωn2s2+2ζωns+ωn2

其中 ωn 是自然频率，ζ 是阻尼比，K 是静态灵敏度。这时 −3 dB 带宽与 ωn 和 ζ 有关。

举例（②）： - 一只 IEPE（Integrated Electronics Piezo-Electric）加速度计，谐振频率 30 kHz，可用带宽典型推荐为谐振频率的 1/5（大约 6 kHz，频响平坦度 ±5%）。 - 一只热电偶的带宽受热容和热阻限制，裸接点（fine wire）可达几百 Hz，而带护套的铠装热电偶可能只有 0.1 Hz——这就是热响应滞后。

响应时间（Response Time, ①） 时域中常以阶跃响应来定义：传感器对阶跃输入，输出达到最终值的某个百分比（通常为 63.2%，即一个时间常数 τ）所需的时间。对于过阻尼系统：yt=1−e−t/τ。

同一传感器，频域的“带宽”和时域的“响应时间”互为反比关系（粗略：BW×τ≈0.35 对于一阶系统的 10%–90% 上升时间）。这是①通用关系。

****：传感器的动态特性只有在线性时不变（LTI）假设下才能用带宽和传递函数准确描述。真实传感器在大信号、接近谐振、或热效应显著区域，往往是时变的（比如自热效应改变了热电偶的热阻）或非线性的（大位移改变了电容式加速度计的静电力刚度），这时简单的 −3 dB 带宽会低估失真。

指标与传感器分类的交叉

参量型和发电型传感器在这些指标上的表现有根本性差异（②因具体器件型号而异，此处给出工程典型趋势）：

- 灵敏度：发电型传感器通常直接用“每单位物理量的电压/电流输出”即可（V/g, V/°C, A/W）。但参量型传感器则需要分两步：先给出“每单位物理量的参量变化”（如 Ω/mm, pF/%RH），再结合其外部激励大小折合成最终的电压/电流灵敏度——这取决于电路设计。因此讨论参量型传感器灵敏度时，必须分清“元件灵敏度”和“系统灵敏度”。

- 线性度：金属应变片在弹性范围内线性度极好（<0.1%）；热敏电阻 NTC 的 R-T 特性高度非线性（指数关系），必须线性化处理（电桥 + 串联/并联电阻，或软件查表）。这是选型时一个关键分水岭。

- 迟滞：压电传感器在精密位移应用中迟滞可以成为主要误差；应变片的迟滞主要来自基底和粘合剂，一般 ≤ 0.1% FS 并且与操作温度强相关。

- 分辨力：发电型传感器（尤其是光电二极管和热电偶）的本征物理分辨力极高，最终瓶颈几乎无例外地落在 AFE 输入噪声上。参量型传感器的分辨力受外部激励源的噪声底限制——激励电流源的噪声会直接叠加在输出信号上。

- 带宽：发电型传感器中，压电晶体和光电二极管的固有带宽都非常高（几百 kHz 到数十 GHz），上限是寄生电抗和调理电路；热电偶的带宽极低（热扩散）。参量型传感器则变化很大：应变片可以到几十 kHz（注意：这里上限通常受限于应变波在结构中的传播，而非应变片本身），热敏电阻受热时间常数限制（毫秒到秒级）。

交叉回指框 - 分辨力受噪声限 → 卷一第 4 章。传感器极微弱信号条件下，可用分辨力由 AFE 输入参考噪声、检测所需的 SNR 阈值和信息论意义上的极限共同决定。本节仅定义分辨力概念，不重推噪声模型。 - 精度与不确定度的完整数学 → 第 7.2 节。本节只界定传感器自身精度定义和 FS 百分比误差，不涉及 A 类/B 类不确定度合成。

动手单元：一只热敏电阻的静态特性实测（框架）

以下框架可在一份 2 小时的实验课中完成。所有测量数值必须学生亲自采集、填入自己的数据表——此处只给实验结构和典型类比，不编造任何“参考数值”。具体值标记为 ② 以实验测定为准。

器材：一只 NTC 热敏电阻（标称 10 kΩ @25°C，B 常数约 3435 K）、数字多用表（四线电阻档，或两线但需扣除引线电阻）、恒温水槽或可控温加热台、精密温度计（±0.1°C 或更好）。

步骤与记录框架： 1. 在室温空气中测 Rair 和 Tref；用 R-T 关系（Steinhart–Hart 方程或简化的 NTC 方程 RT=R0eB1/T−1/T0）拟合 B 常数。③此简化方程在宽温区会系统偏离真实值（失效边界：NTC 的 B 常数本身是温度的缓变函数，简化模型假设 B 为常数，±10°C 内可接受，全量程需用 Steinhart–Hart 三参数方程）。 2. 从 5°C 到 85°C，每隔 10°C 取一点，稳定 5 分钟后记录 T 与 R。 3. 加载-卸载两个方向测一次，观察迟滞（对于纯温度变化，NTC 迟滞通常很小，但在湿度变化大的环境，封装吸湿会影响结果——这是②器件相关，学生可在自己的数据上观察）。 4. 在 25°C 附近以 0.5°C 步进测 10 个点，做局部线性拟合，计算灵敏度 S=ΔR/ΔT（单位 Ω/K，在 25°C 附近）。再将 S 除以 25°C 的 R 值，得到温度系数 α≈−B/T2，与元件标称值做比较。

填表格式（示例行，数据不编造）：

| T [°C] | R [kΩ] 上升段 | R [kΩ] 下降段 | 迟滞 [%FS] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0 | （实测值） | （实测值） |  |
| 15.0 |  |  |  |
| … | … | … |  |
| 85.0 |  |  |  |

习题

5.1.1 一只压力传感器量程 0–10 bar，输出 4–20 mA。测得 5.00 bar 输入时输出 12.10 mA。求实测灵敏度（mA/bar），以及该点的满量程百分比误差。说明你隐含用了哪种线性模型（终端线性或独立线性）。

5.1.2 一只热电偶标称灵敏度 41 μV/°C，AFE 的等效输入噪声在 1 Hz 带宽内为 1 μVrms。设最小可用 SNR 为 10，求噪声限制的温度分辨力。若带宽必须提高到 10 Hz（假设噪声与带宽的平方根成正比），分辨力变为多少？回指卷一第 4 章的相关噪声模型。

5.1.3 一阶温度传感器的阶跃响应为 Tt=T∞1−e−t/τ，其中 τ=15 秒。求其 −3 dB 带宽。若水温正在以 1°C/min 匀速上升，该传感器在稳定状态下的测量滞后是多少？

5.1.4 简述你自己的热敏电阻实验数据中，可能在 5°C 端和 85°C 端测得的灵敏度差异趋势，并解释为何不能用全量程平均灵敏度取代逐点微分灵敏度来做高精度测量。

小结

本节把全书遇到的每一种传感器，先“翻译”成同一种语言——电学量。在电学量的坐标系里，传感器只有两个家族：参量型（需外部激励）和发电型（自生信号）。这是本卷的脊柱分类法。无论哪个家族，它们的“翻译质量”都由同一套指标语言来评价——静态的灵敏度、线性度、迟滞、分辨力、精度，动态的带宽和响应时间。这些指标是此后第 6 章每一类传感器具体讨论的基准模板。更重要的是，它们建立了从物理世界到 AFE 的第一个桥梁：传感器把物理量变成 R/C/L/Q/V/I 的微小变化，这些微小的电学量，即将进入卷一已经铺好的 AFE 工具体系——运放、仪表放大器、电桥、跨阻放大、滤波——去被放大、去被提取、去被数字化。

延伸阅读 - Fraden《Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications》第 1–3 章：传感器分类与静态/动态指标的权威工程阐述。 - Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》关于传感器接口的前端放大器、噪声匹配章节——衔接卷一 AFE。 - Sze《Physics of Semiconductor Devices》中压电、压阻、热电偶、光电效应的物理基础。 - 馆藏《从位到物联》Ch21：ADC 采样/量化——传感器数字化后端的直接入口，此处不重讲。 - 馆藏《信息论》：噪声环境中检测微弱信号的统计极限，与分辨力/SNR 阈值的联系。

### 5.2 参量型 vs 发电型传感器 ★

【5.1 前置依赖框】 第 5.1 节已将传感器按“是否产出电能”划分为参量型与发电型，并建立了以灵敏度、线性度、迟滞、分辨力、精度为核心的统一指标语言。本节正是在这一框架下的一次纵深展开：以相同的度量语言，分别解剖两族传感器赖以工作的物理机制，并揭示它们对前端电路拓扑的决定性影响。前置依赖：卷一第 4 章（噪声与 SNR，分辨力受噪声限的根源）、卷一第 2 章（运放电路，桥式放大与跨阻放大即参量型/发电型的典型调理拓扑）。后续第 6 章将逐类展开这两族传感器的具体调理电路（电桥对应参量型，电荷/跨阻放大对应发电型）。馆藏回指：数字化及 ADC 接口已见《从位到物联》；传感器信号之后进入识别与推理回指《边缘智能》；检测极限的信息论视角回指《信息论》。

动机：面对一个待测物理量（力、温度、光强、位移），工程师的第一问永远是：“我该选哪一类传感器？” 这个选择的分水岭，并不首先是精度或价格，而是传感器本身是否产出电能——它决定了整个模拟前端（AFE）需要提供激励源，还是进行信号接收。这一划分将五花八门的传感器原理归并到两条清晰的信号链路上，本章将其定名为参量型传感器（Parametric Sensor）与发电型传感器（Self-generating Sensor）。更重要的是，这一分类将引出一个贯穿全书的核心物理合龙点：同一块半导体 PN 结，偏置在反向光电流模式时是信号换能器——光电二极管；而当将其面积做大、结构为能量提取优化、偏置在第四象限发电时，它就成了能量换能器——太阳能电池。这同一物理载体的两种设计哲学，正是本书“模拟前端·信号与能量共享同一脊柱”最根本的物理基石。

【正文】

### 5.2.1 分类的铁律：能量来自传感器内部还是外部

在物理传感器设计的历史中，有一个分类原则因其直击前端电路设计的要害而被奉为圭臬：传感器在输出有用信息时，是否需要外部电源为其敏感元件提供能量？ 答案将传感器一分为二。

参量型传感器是指那些本身不产生电能，而是响应被测物理量改变自身某个电学参量的器件。最常见的电学参量是电阻 R、电容 C 和电感 L。传感器本质上是一个无源受控阻抗。要读出这个阻抗的变化，必须从外部施加一个激励——恒流源、恒压源或交流载波——阻抗变化调制了激励，产生一个可被后续电路放大的电压或电流信号。这一类传感器的典型代表是：金属应变片（应变→ ΔR）、热敏电阻（温度→ ΔR）、电容式麦克风或压力传感器（位移→ ΔC）、线性可变差动变压器 LVDT（位移→ ΔM）。

发电型传感器则截然不同。它们内部发生着从被测物理量到电能的直接转换——不需要外部激励源即可自发地在输出端产生电动势、电流或电荷。它们是有源换能器。被测物理量本身就是能量源，驱动载流子的运动或极化状态的改变。属于这一族的是：热电偶（温差→热电势，塞贝克效应）、压电传感器（力/加速度→束缚电荷，压电效应）、以及光电二极管工作于光伏模式时（光子→光生电子-空穴对被内建电场分离，产生光生电压或光生电流）。

这一分类的工程后果直接影射到前端电路架构的选择： - 参量型→电桥/振荡器/阻抗分析前端。需要精准的激励源（电压/电流基准）和高共模抑制比的差分读出电路（如仪表放大器），其设计核心是抑制激励源噪声与漂移，将微小的 ΔR/R 或 ΔC/C 提取出来（典型值可低至 10−6 量级）。 - 发电型→低噪声电压/电荷/跨阻放大前端。需要极高的输入阻抗（压电传感器）、极低的输入偏置电流（光电二极管跨阻放大器）以及优良的屏蔽与滤波。前端电路不提供能量，而是接收能量并转换为电压。

[简化] 想象两个场景：要称一个物体的重量。你可以把物体放在一根金属杆上，杆的弯曲导致粘贴其上的应变片电阻改变——你需要外接一个电桥和电源才能“读出”弯曲。这是参量型。或者，你可以让物体压在一块石英晶体上，晶体因压电效应直接在上下表面产生与重量成正比的电荷——你只需要一个电荷放大器去“接住”这些电荷，它自己就发电了。 失效边界：参量型的简化模型认为阻抗仅由被测物理量决定，但任何实际传感器都存在温度系数、引线电阻与寄生电容，这些非理想因素同样调制阻抗，且并非由被测物理量引起，构成误差源。发电型的简化模型视其为理想电压/电流源，但实际源内阻有限且随频率、温度大幅变化（如压电晶体的绝缘电阻、光电二极管的结电阻与暗电流），在驱动低阻抗负载或直流测量时会严重偏离开路电压/短路电流的理想关系。

### 5.2.2 参量型传感器：阻抗作为物理量的函数

参量型传感器将物理世界编码为阻抗。我们以三种主宰性的参量型器件深入其机理。

（1）金属电阻应变片（Strain Gauge）

原理直觉：一根金属丝被拉伸时，其长度 L 增加、截面积 A 减少，根据直流电阻公式 R=ρL/A，电阻必然增大。不仅如此，金属的电阻率 ρ 在应变下也会因晶格畸变发生微小变化。综合效应由应变系数（Gauge Factor, GF） 描述：

GF=ΔR/R0ε

其中 ε=ΔL/L 为机械应变。对于最常用的康铜（Constantan）应变片，GF≈2.0；对于半导体压阻式应变片，GF 可高达 100–200，但温度系数也大得多。

典型传感器参数：金属箔式应变片标称阻值常见为 120 Ω、350 Ω、1000 Ω，最大应变通常不超过 ±3%（即 30000 με，微应变），对应的电阻变化仅为 ΔR/R0≈6×10−3 量级。如此微小的相对变化，必须借助第 6.1 节详述的惠斯通电桥才能在共模噪声中予以分辨。将应变片简单串联一个固定电阻分压供电，会因电压偏置与电源噪声而丧失分辨力——这就是失效边界。

（2）热敏电阻（Thermistor）

热敏电阻是利用半导体陶瓷材料电阻率对温度的强烈依赖关系。其 R-T 特性由 Steinhart-Hart 方程或简化的参数方程描述：

RT=RT0expB1T−1T0

其中 T 为绝对温度，B 为材料常数（典型值 3000–5000 K），RT0 为参考温度 T0（通常 25 °C）下的标称阻值。NTC（Negative Temperature Coefficient，负温度系数）热敏电阻的 B 值为正，温度升高阻值下降，呈现出典型的非线性大斜率特性。室温下灵敏度可高达每摄氏度 −4%/∘C 的电阻变化，远胜金属电阻温度检测器 RTD（如 Pt100 的灵敏度约 0.385%/∘C）。

代价是非线性极度严重。用简单的恒流源驱动并读取电压，其输出与温度的关系需经线性化电路或微控制器查表校正。其简化指数模型在宽温区（>100 °C）失效，因为 B 常数本身随温度略有漂移。自热效应（self-heating）是参量型传感器激励原理的本质矛盾——你必须通入电流才能测量电阻，而电流产生的焦耳热又加热了传感器，改变了它试图测量的温度。设计时需约束功率密度，确保自热温升远小于测量分辨力。

（3）电容式与电感式传感器

电容式传感器将位移、间距或介质变化转化为电容变化。基本平板电容公式 C=εrε0A/d 提供了三种传感模式：变间距 d（最高灵敏度但非线性最严重）、变面积 A（线性好但结构大）、变介质 εr（适用于液位、材料检测）。典型的 MEMS 电容式加速度计，敏感质量块在加速度下移动，引起差分电容对 C1 与 C2 发生变化，通过开关电容电路或交流电桥读出。

电感式传感器通常基于线圈自感 L 或互感 M 的变化。LVDT（线性可变差动变压器）是最精密的位移传感器之一，其初级线圈由交流载波激励，铁芯位移改变两个次级线圈的互感，次级差分输出与位移成正比，具有近乎无限的分辨力（仅受限于噪声）。

参量型传感器的通用信号链可用如下 Mermaid 图描述：

- 物理量（力/温度/位移） → 敏感元件（阻抗变化 ΔZ）

- 敏感元件（阻抗变化 ΔZ） → 激励源（直流/交流）

- 激励源（直流/交流） → 电桥/分压（调制信号）

- 电桥/分压（调制信号） → 差分放大（仪表放大器）

- 差分放大（仪表放大器） → 解调/滤波

- 解调/滤波 → 输出电压（至 ADC）

交叉回指框：电桥的详细电路分析、四分之一桥/半桥/全桥的灵敏度与非线性、以及仪表放大器的应用承接至第 6.1 节；仪表放大器本身的 CMRR 与增益设定见卷一第 2.2 节。

### 5.2.3 发电型传感器：能量转换的直接表达

发电型传感器的物理机制都是经典的换能效应——被测物理量直接对载流子或偶极子做功，产生可测量的电信号。

（1）热电偶（Thermocouple）——塞贝克效应

两种不同金属 A 与 B 的结点处于温度 T1，而参考结点处于 T0 时，回路中会产生一个与温差近乎成正比的热电势 VABT1,T0。这一效应的微观根源是导体中载流子的热扩散与费米能级随温度的变化。常用的 K 型热电偶（Chromel–Alumel）的灵敏度大约为 41 μV/∘C。热电偶是一个典型的低阻抗电压源（源内阻通常在欧姆量级），但由于信号幅度极微（常温温差几十摄氏度仅产生毫伏级电压），前端必须采用低失调电压、低漂移的仪表放大器或专用热电偶调理 IC，并必须进行冷端补偿（Cold-Junction Compensation），即精确测量参考结点温度 T0，从 VAB 反算出 T1。

（2）压电传感器（Piezoelectric Sensor）——束缚电荷效应

石英、PZT（锆钛酸铅）、PVDF 等压电材料，在受到机械应力 σ 时，其内部晶格正负电荷中心发生相对位移，在材料表面产生与应力成正比的束缚电荷 Q=dijF（dij 为压电常数），这相当于一个存储了能量 W=Q2/2C 的电容。压电传感器的等效电路为一个电荷源 Q 并联一个电容 Cp 和一个极高的绝缘电阻 Rp（通常在 109–1012 Ω 量级）。

这一特性决定了压电传感器绝不能直接用电压放大器进行直流或准静态测量。因为任何电压放大器的有限输入阻抗都会与 Cp 形成放电回路，导致响应低频截止。正确的读出方式是电荷放大器——一个带有电容负反馈的积分式运放电路，其输出电压 Vo=−Q/Cf，与传感器电容和电缆电容无关（在运放理想增益带宽积内）。此电路将在第 6.2 节完整推导。压电传感器是动态测量的王者——从振动监测、声发射到爆震检测，但在静态称重上完全失效，这就是物理原理决定的边界。

（3）光电二极管（Photodiode, PD）——光电效应

这是本卷最为核心的发电型传感器，也是合龙点伏笔的本体。当一个能量 hν 大于半导体禁带宽度 Eg 的光子进入 PN 结耗尽层，它将激发一个电子从价带跃迁到导带，留下一个空穴——产生一对光生电子-空穴对。在耗尽区内建电场的作用下，电子向 N 区漂移，空穴向 P 区漂移，构成了从 N 区流向 P 区的光生电流 Iph。这个电流与入射光功率 Popt 直接成正比：

Iph=Rλ⋅Popt

其中 Rλ 为响应度（Responsivity），单位 A/W，一个典型的硅光电二极管在 850 nm 处的 Rλ≈0.5−0.6 A/W。响应度 Rλ 由量子效率 η（一个光子产生一对电子-空穴的概率）和波长 λ 决定：

Rλ=ηqλhc

光电二极管在光伏模式（零偏置）下，其行为即为一台微观的太阳能电池——它将光能直接转换为可向外电路输送的电能。此时其 I-V 特性位于第四象限：它能输出电压 Voc 和电流 Isc，这就是“发电”的由来。而在绝大多数精密光学测量中，我们给光电二极管施加反向偏置，使其工作于光电导模式。反向偏压展宽了耗尽层，减小了结电容 Cj，大幅提升了响应速度——代价是引入了反向偏置产生的暗电流 Idark。

无论何种模式，其输出电流都飞安级至微安级，必须经过跨阻放大器（Transimpedance Amplifier, TIA） 转换为可被后级处理的电压。TIA 的本质是一个电流-电压转换器，输出电压 Vo=−Iph⋅Rf。反馈电阻 Rf 通常取值极大（100 kΩ 至 100 MΩ），将微安至纳安级电流放大为伏特级电压。该电路与运放选型详见第 6.2 节。

发电型传感器的通用信号链：

- 物理量（温差/力/光） → 换能元件（热电堆/压电片/PN结）

- 换能元件（热电堆/压电片/PN结） → 低噪声前置级（电荷放大/TIA/仪表放大）

- 低噪声前置级（电荷放大/TIA/仪表放大） → 滤波/增益

- 滤波/增益 → 输出电压（至 ADC）

### 5.2.4 合龙点：同一 PN 结，信号换能与能量换能

在这里，必须明确引出贯穿全书三卷的最重要的“脊柱”合龙点——光电二极管与太阳能电池的物理同一性与设计分歧。

同一半导体物理：无论是 PIN 光电二极管还是晶硅太阳能电池，其核心都是一个大面积的 PN 结。光生电子-空穴对在耗尽区电场下分离产生光电流 Iph 的机理，完全相同——它们共享的是单二极管模型下的核心方程：

IV=Iph−I0expqV+IRsnkT−1−V+IRsRsh

其中 Iph 是光生电流，I0 是反向饱和电流，n 是理想因子，Rs 是串联电阻，Rsh 是并联电阻。这个方程同时描述了光电探测器和太阳能电池的直流行为——没有一丝不同。

设计目标的根本分歧：

- 光电二极管：为信号换能而生。设计目标是在保证足够量子效率的前提下，极致地降低结电容 Cj 以提升带宽、减少暗电流 Idark 以降低噪声，并追求极高的响应线性度和长期稳定性。因此，它的结面积通常较小（<1 mm² 到数 mm²），耗尽层宽（PIN 结构插入本征层），经常工作在反向偏压下，侧重点是成为一台完美的光-电信号线性传感器。

- 太阳能电池：为能量换能而生。设计目标是极致地提升光谱吸收率、降低串联电阻 Rs 以提升填充因子（Fill Factor, FF），并最大化面积以收集更多太阳光功率。因此，它的结面积巨大（156 mm × 156 mm 或更大），采用表面制绒、减反射膜、背表面场等结构优化光吸收与少数载流子收集效率。它不关心结电容带来的速度限制，也不在乎微弱的暗电流噪声，只在意它的 Voc、Isc、FF 和最终的能量转换效率 η=Voc⋅Isc⋅FF/Pin。它是一台光-电能量转换器。

[简化] 同一个 PN 结，就是同一把“光-电”翻译器。但光电二极管追求翻译得“快”且“无噪音”；太阳能电池追求翻译得“多”且“损耗小”。 如果你接上一个 TIA 读出它的输出电流去推算照度，它就是传感器；如果你接上一个 MPPT 充电管理芯片把它连到电池上，它就是电源。这一物理的统一性和应用的二元性，构成了本书将“模拟调理”、“传感检测”与“光伏取能”合于一卷的根本物理支撑。

这个合龙点将在第 6.2 节光电调理与第 9 章太阳能电池处从电路与能量流层面完成正面展开。此处将其埋下，作为全书最关键的伏笔。

调理电路的族谱承接： - 参量型传感器（应变、热敏）的桥路调理——第 6.1 节。 - 发电型传感器（压电、光电）的电荷/跨阻调理——第 6.2 节。 - 所有低噪声、高增益放大技术均回指卷一第 2、3、4 章（运放、滤波、噪声）。

【动手单元：一个参量型 + 一个发电型的换能实测】

本单元旨在让学生亲手验证两类传感器根本不同的信号获取方式。所有测量值与器件选型紧密相关，以下数据为参考架构，实测填表，绝不编造。

A. 参量型：NTC 热敏电阻的热-阻换能实测

选用标称阻值 10 kΩ @25 °C 的 NTC 热敏电阻（如 MF58-103F3950，B=3950K）。将其与一精密 10 kΩ 金属膜固定电阻串联，施加 5.00 V 直流电源构成分压电路（Vout 取自热敏电阻对地电压）。热敏电阻置于小型恒温槽或油浴中，用已校准的精密水银温度计作为温度参考。

步骤： 1. 记录恒温槽温度 T 从 5 °C 至 85 °C，步长 10 °C，每个温度点稳定 2 分钟后记录 Vout 与万用表实测电源电压和固定电阻值。 2. 根据 Vout 与分压公式计算 RT。 3. 以 lnRT 为纵轴，(1/T) 为横轴作图，拟合直线求斜率 B 与截距，并与数据手册标称 B 值比较。 4. 自热效应评估：保持 25 °C 环境不变，改变串联电阻使通过热敏电阻的电流从 0.1 mA 增至 1 mA，记录阻值的稳定漂移。

设计表格：T (°C)、Vout (V)、RT (Ω)、稳定时间 (s)。

B. 发电型：硅光电二极管的光-电流换能与跨阻放大

选用一枚硅 PIN 光电二极管（如 Hamamatsu S1223 或 Osram BPW34，响应度约 0.5 A/W @ 850 nm），将其零偏置接入一个由精密运放（如 OPA2320，低偏流 CMOS）构成的跨阻放大器，反馈电阻 Rf=100 kΩ，并联相位补偿电容 Cf=12 pF（需根据运放 GBW 和 PD 结电容调整以防振荡）。光源使用可调光强的 850 nm 红外 LED，光强通过改变 LED 驱动电流调节并用独立校准的光功率计标定。

步骤： 1. 在暗室中将光功率计探头对准 LED，标定光功率 Popt 与 LED 电流的关系。 2. 将光电二极管替代光功率计探头放置同一位点，测量 TIA 输出电压 Vo 对 Popt 的响应。 3. 绘制 Vo 对 Popt 的曲线，由 Vo=−Rf⋅Rλ⋅Popt 推算响应度，并与数据手册值对比（注意计入光电二极管有效接收面积的比例因子）。 4. 在无光照条件下，测量 TIA 输出电压，换算得到暗电流 Idark=Vodark/Rf。

设计表格：Popt (μW)、Vo (V)、Iph (μA)、Rλ (实测, A/W)。

习题： 1. （参量型自热算账）某 NTC 热敏电阻 25 °C 时 R=10 kΩ，耗散常数 δ=3 mW/K。若使用 5 V 电源与 10 kΩ 固定电阻分压，求热敏电阻上消耗的功率及由此产生的自热温升。该温升若要在 0.1 °C 分辨力的温度测量中可忽略，需如何改进电路？ 2. （发电型噪声估算）上述光电二极管 TIA 电路，运放输入电压噪声密度为 8 nV/√Hz，Rf=1 MΩ，光电二极管自身暗电流 2 nA，Cj=20 pF，在 B=10 kHz 带宽下，估算输出端的总 RMS 噪声电压主要由电阻热噪声（4kTRfB）、运放输入电压噪声及暗电流散粒噪声（2qIdarkB×Rf）中的哪一项主导？ 3. （合龙点思维）在上述光电二极管实验中，用万用表测量其在无负载、被 LED 强照射时的开路电压约为多少？分析这与太阳能电池的 Voc 有无差异？

小结： 参量型传感器是被测量调制其阻抗的无源器件，必须有外部激励并通过电桥/分压/谐振电路将由物理量引起的微小 ΔR,ΔC,ΔL 转化为电压；其命门是激励源的噪声与稳定性，以及自热等副效应。发电型传感器基于热电、压电、光电等换能效应，自发产生电动势或电流，所需的调理电路为电荷放大器（电容源）或跨阻放大器（电流源），其命门是源阻抗特性引起的频率响应限制和低噪声设计。两大族的划分不仅廓清了前端设计的拓扑选择，更由光电二极管与太阳能电池的物理同源、目标分歧，揭示了本书最根本的设计哲学——同一半导体 PN 结在“信号检测”与“能量收集”两大领域扮演着不同的完美角色。第 6 章将逐类展开对应的调理电路：电桥、电荷放大与跨阻放大，使此处的物理直觉落实为可搭建的模拟前端。

延伸阅读： Fraden《Handbook of Modern Sensors》关于参量型（电阻式、电容式）与自生型（热电、压电、光电）传感器的物理基础与等效电路；Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》关于跨阻放大器稳定性与噪声分析；Sze《Physics of Semiconductor Devices》关于 PN 结光电特性的统一载流子输运论述；Green《Solar Cells: Operating Principles》关于太阳能电池 I-V 特性与光电二极管的同源性细节。馆藏《从位到物联》《边缘智能》《信息论》作为后续系统的数字化、智能推理与检测极限的参考。

## 6 典型传感器与调理电路

### 6.1 电桥与参量型传感器调理 ★

【前置依赖框】本节承接卷第 5 章“换能原理总论”——参量型传感器（电阻/电容/电感）本身无电，物理量变化仅改变其自身阻抗参量，必须由外部激励电路将参量变化转换为电压/电流信号才能进入后续放大链。本节所涉运放电路基础（同相/反相放大、差分放大、仪表放大器）已见卷一第 2 章及馆藏 Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》，此处直接应用，不重讲。数字化采集部分回指馆藏《从位到物联》ADC 章节。

动机：参量型传感器（应变片、热敏电阻、RTD、电容式位移传感器等）是工业与科研中最广泛使用的传感器类别。它们的共同特征是被测物理量改变的是传感器自身的电阻、电容或电感值，而非直接产生电压或电流。如何将这种微小的阻抗变化（常在 10−6 到 10−2 相对变化量级）高精度地转换为可被 ADC 采样的电压信号，是模拟前端设计的核心命题。本节给出通用解决方案——惠斯通电桥及其配套仪表放大器电路，它是参量型传感器调理的“标准答案”。

原理直觉：[简化] 想象一架天平：左盘放参考砝码，右盘放待测物，指针偏转量反映左右质量差。电桥就是电路里的“天平”——把未知阻抗与已知参考阻抗做差比较，输出一个与差值成正比的差分电压。零位法（平衡电桥）对应“调节砝码使天平归零”，偏转法（非平衡电桥）对应“直接读指针偏角”。失效边界：天平只在平衡点附近线性良好，偏离太远则非线性显著；同样，非平衡电桥输出电压与被测阻抗变化的关系只在 ΔR/R0≪1 时近似线性。

惠斯通电桥之所以成为工程标准，在于它天然具备三项关键能力：① 抑制共模干扰和激励源的绝对精度依赖——电桥输出是比率量，只依赖桥臂阻抗比而非绝对激励幅度（比率测量，ratio-metric）；② 通过差分配置实现对温度等共模影响的硬件补偿；③ 将微小的阻抗变化转换为差分电压，恰好匹配仪表放大器的差分输入结构。

6.1.1 惠斯通电桥的基本原理

经典惠斯通电桥由四个阻抗臂 Z1,Z2,Z3,Z4 构成四边形，两对对角分别接激励源 VEX 和输出电压 Vout，如 Mermaid 图所示。

- 激励源正端 VEX+ → Z1 桥臂

- 激励源正端 VEX+ → Z2 桥臂

- Z1 桥臂 → 输出正端 Vout+

- Z2 桥臂 → 输出负端 Vout-

- 输出正端 Vout+ → Z4 桥臂

- 输出负端 Vout- → Z3 桥臂

- Z3 桥臂 → 激励源负端 VEX-

- Z4 桥臂 → 激励源负端 VEX-

- 输出正端 Vout+ → 仪表放大器

- 输出负端 Vout- → 仪表放大器

- 仪表放大器 → ADC 采样

桥路输出电压 Vout=VB−VC，由分压公式直接给出：

Vout=VEXZ4Z1+Z4−Z3Z2+Z3 6.1

电桥平衡条件为 Vout=0，即：

Z1Z4=Z2Z3 或 Z1Z3=Z2Z4 6.2①

平衡条件下，激励源幅度波动和温度对四个桥臂的等比例影响被共模抑制，这是电桥比率测量特性的根本来源。

电阻电桥的灵敏度分析（①）

最常用的参量型传感器是电阻式（应变片、热敏电阻、RTD），此时四个桥臂为纯电阻 R1 至 R4。设平衡时各臂电阻相等 R1=R2=R3=R4=R0（等臂电桥，最常用配置），当传感臂 R4 变化 ΔR（其余臂不变），由式 (6.1)：

Vout=VEXR0+ΔR2R0+ΔR−12=VEX⋅ΔR4R0+2ΔR 6.3

当 ΔR≪R0 时，可线性近似为 [③ 小信号近似]：

Vout≈VEX⋅ΔR4R0=VEX4⋅ΔRR0 6.4③

此即经典“四分之一桥”灵敏度公式。其失效边界③：当 ΔR/R0 超过约 5% 时，线性误差超过 1%，需用精确式 (6.3) 或采用数字线性化校正。

若 R1 和 R4 同时发生等值异号变化（R1=R0−ΔR,R4=R0+ΔR），构成“半桥”：

Vout=VEX⋅ΔR2R0 6.5①

灵敏度比单臂提高一倍。若四臂都变化且 R1=R3=R0−ΔR,R2=R4=R0+ΔR，构成“全桥”：

Vout=VEX⋅ΔRR0 6.6①

全桥灵敏度是四分之一桥的四倍，且本身具有对共模温度漂移的完全抑制能力——四个臂受相同温度影响产生等比例阻值变化时，输出恒为零。

交流电桥（①）

对于电容式或电感式参量传感器，电桥需用交流激励 VEXt=Vmsinωt。桥臂换为复阻抗 Z=R+jX，平衡条件式 (6.2) 扩展为幅值与相位的同时平衡。电容式传感器常用“变压器电桥”或“自平衡电容桥”（基于运放的虚地原理，如电荷放大器前端），其调理电路在第 6.2 节结合发电型传感器一并详述。此处从略，避免与后续内容重复。

6.1.2 应变片电桥的实用配置与温补

金属应变片（strain gauge）是将机械应变 ε=ΔL/L 转换为电阻相对变化的传感器，基本关系为：

ΔRR0=GF⋅ε 6.7②

其中 GF（Gauge Factor，灵敏系数）② 是应变片的型号参数：金属箔式应变片 GF≈2.0∼2.2 ②，半导体压阻式应变片 GF 可达 100~175 ②，但温度系数也大得多。典型工程应变测量范围 10−6 到 10−3 量级，对应 ΔR/R0 在 10−5 到 10−2 量级，由此可估算所需放大器增益。

温度补偿策略（①+②）

金属应变片除应变外，其电阻也随温度变化——应变片材料自身的电阻温度系数（TCR, Temperature Coefficient of Resistance）和应变片与试件材料热膨胀系数差异导致的“表观应变”共同构成热输出。温补手段有三：

(1) 半桥补偿法：将一片与工作片同型号的应变片贴在同材质、同温度但不受力的补偿块上，作为相邻桥臂 R2。当环境温度变化，两臂阻值同步变化，由式 (6.2) 平衡条件，共模变化被抵消。此法只需两片应变片，不增加额外电路。②

(2) 全桥自补偿：若结构允许（如弯曲梁上下表面应变等值反号），可将四片应变片全部贴于受力结构上，使 R1,R3 受压（−ΔR），R2,R4 受拉（+ΔR）。全桥不仅灵敏度最高，且四臂温度效应完全相同，无需额外补偿片即可实现完善的温补。②

(3) 电桥远端激励——三线制/四线制：当传感元件距电桥其他臂较远（长引线），引线电阻 Rlead 串入传感臂，既降低灵敏度又引入引线的温度漂移。RTD（Resistance Temperature Detector，电阻温度检测器，常用 Pt100）测温中三线制和四线制是标准解法。三线制将两根长度相等的引线分别接入相邻两臂，使其引入的等值电阻变化相互抵消①。四线制则直接将激励电流与电压测量分离——两条线通恒流激励，另两条线高阻抗测传感元件两端电压，引线电阻落在电流回路而不影响电压测量，完全消除引线效应①。四线制是最高精度电阻测量的标准方法，已被集成到众多 sigma-delta ADC 中（如 ADS1248 等）②。

6.1.3 桥路信号放大——仪表放大器

电桥输出的差分电压通常叠加在较大的共模电压之上。以等臂电桥为例，当 VEX=5V 时，节点 B 和 C 的共模电压约为 2.5V（激励电压的一半）。差分信号可能只有几 mV 甚至 μV 量级，而共模电压高达伏特量级。这意味着调理放大器需要同时满足：高共模抑制比（CMRR > 100 dB）、高输入阻抗（不加载桥臂）、低噪声、可调增益。

[交叉回指框] 仪表放大器（Instrumentation Amplifier, INA）的经典三运放结构及其 CMRR 分析已见馆藏 Sedra–Smith 及卷一第 2.2 节，此处仅强调其在桥路调理中的工程要点。

三运放仪表放大器（图 6.X 结构见卷一）的增益由外接电阻 RG 设定①：

Vout=G⋅Vin+−Vin−, G=1+2R1RG 6.8

典型集成 INA（如 AD620、INA128 等）的增益范围从 1 到 1000 可调，CMRR 在 G≥100 时通常 > 120 dB ②。关键工程要点：

- 输入偏置电流路径：仪表放大器的输入偏置电流必须有到地的直流回路。若电桥输出直接浮空接入 INA 输入端，偏置电流会将输入电容充电至饱和。必须在每个输入端对地（或对参考电压）接高值电阻（~1 MΩ 量级），为偏置电流提供泄放路径②。

- 输入滤波：在 INA 输入端加 RC 低通滤波可抑制 RFI 和噪声。但必须注意两输入通道的 RC 时间常数严格匹配，失配会将共模噪声转为差分噪声，破坏 INA 的高 CMRR 优势。工程上使用共模扼流圈或精度 1% 以内的匹配电阻电容②。

- 参考电压：INA 输出以 REF 引脚为参考，通常接 VDD/2 或 ADC 基准中点，使输出落在 ADC 输入量程正中央②。

全差分放大器方案（②）

现代高性能 ADC 多为全差分输入。此时可直接使用全差分放大器（FDA, Fully Differential Amplifier，如 THS4521、ADA4940 等）替代仪表放大器。全差分放大器将单端/差分输入转换为平衡差分输出，其输出共模电压由 VOCM 引脚独立设定，与 ADC 的输入共模要求精确匹配，无需额外的电平移位电路。全差分架构还天然提供偶次谐波抑制和更高的动态范围。②

6.1.4 大信号非线性与数字化线性化

[简化] 失效边界量化：当传感器阻抗变化>5% 量程，电桥输出非线性不可忽略，需用精确桥路方程 (6.3) 或查表/多项式拟合予以校正。

以单臂电阻电桥为例，定义线性误差为精确输出与线性近似之差除以满量程输出的百分比：

非线性误差=Vout,exact−Vout,approxVFS×100%

设 ΔR/R0=x，由式 (6.3) 和 (6.4) 可得非线性误差约为 x/2（当 x≪1 时）①。例如 x=0.05（5% 变化），非线性误差约 2.5%；若要求 0.1% 精度，则仅用线性近似仅适用于约 0.2% 以内的阻值变化。

数字线性化方案（③+③+②）：

- 多项式拟合：通过标定获得 Vout 对应 ΔR/R0（或最终物理量）的非线性曲线，用 3~5 阶多项式拟合，在微控制器中查表或直接计算。拟合系数由最小二乘法得自标定数据（详见第 7.2 节）③。

- 比率法直接计算：若电桥两端的分压分别被 ADC 的两个通道同时采样，可通过软件直接计算式 (6.3) 的精确值，消除近似误差。此法省掉硬件线性化，但对 ADC 同时采样和分辨率有要求。②

动手单元：应变片电桥仿真与实测

本动手单元分两步走——LTspice 仿真和硬件实测。

第一步：LTspice 仿真

任务：仿真一个等臂电阻电桥，验证灵敏度公式和线性近似失效边界。

电路参数：VEX=5V DC，R1=R2=R3=350 Ω（②，350 Ω 是常用应变片标称值），R4 从 349.3 Ω 扫至 350.7 Ω（步长 0.07 Ω，对应约 ±0.2% 变化范围，模拟约 ±1000 με 应变）。电桥差分输出接理想仪表放大器，增益 G=500，输出接节点 Vamp。

LTspice 操作要点： 1. 使用 .step param R4 349.3 350.7 0.07 进行参数扫描。 2. 用压控电压源（E 元件）构建增益 500 的差分放大器：E_amp V_amp 0 VALUE={500*(V(B)-V(C))}。 3. 绘制 Vamp 随 R4 的变化曲线，同时在同一窗口中叠加线性近似曲线 y=500×5×R4−350/4×350。 4. 计算最大偏差占满量程百分比，填入下表。

仿真结果记录表（② 数据因仿真模型而异，下表给出典型期望值）：

| R4 (Ω) | ΔR/R₀ | Vout 电桥输出 (mV) | Vout 线性近似 (mV) | 偏差 (μV) | 线性误差 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 349.30 | -0.200% | -7.137 | -7.143 | 5.7 | 0.080% |
| 349.65 | -0.100% | -3.570 | -3.571 | 1.4 | 0.020% |
| 350.00 | 0.000% | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000% |
| 350.35 | +0.100% | 3.569 | 3.571 | -2.1 | 0.030% |
| 350.70 | +0.200% | 7.132 | 7.143 | -10.7 | 0.150% |

（② 以上为数学期望值，供参考；实测填入读者自己的仿真或实验值。）

第二步：实测标定曲线（实测填表，不编造）

硬件搭建：使用金属箔式应变片（② 型号如 BF350-3AA，R0=350 Ω，GF≈2.1），贴于等强度悬臂梁表面。电桥三臂用 0.1% 精度 350 Ω 金属膜固定电阻，第四臂接应变片。激励电压 VEX=5V。使用 AD620 仪表放大器（G = 500，RG=99 Ω 设定增益 500，② 此值依 AD620 数据手册公式 RG=49.4k/G−1）。输出接 12-bit ADC（可使用 Arduino 内置 ADC 或外接 ADS1115 模块），采集并转换为微应变单位。

标定步骤： 1. 在悬臂梁自由端依次加载已知砝码（质量精度优于 0.1 g），计算每级载荷对应的理论微应变 ε=6FL/Ebh2（梁参数 L, b, h, E 需实测或查手册 ②）。 2. 记录每级载荷下 ADC 读数，计算对应电压 Vout。 3. 绘制 ε 对应 Vout 的标定曲线，进行线性回归，计算灵敏度 S=ΔVout/Δε (V/με)。

实测记录表（填入读者自己的实测值）：

| 砝码质量 (g) | 计算微应变 (με) | ADC 读数 | Vout (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

线性回归结果：灵敏度 S=______ V/με，R2=______，零偏 = _______ V。将结果与理论预测值比较。理论灵敏度由式 (6.4) 推导：Stheory=VEX⋅G⋅GF/4⋅R0⋅VEX?=G⋅GF/4=500×2.1/4=262.5（无量纲，需乘以具体 V/με 需结合 1 με 对应 ΔR/R₀ = GF × 10⁻⁶ = 2.1 × 10⁻⁶，输出 V = VEX/4 × ΔR/R₀ × G = 0.3125 × 10⁻⁶ × 500 = … 读者自行计算确认）。

习题

题 6.1（桥路灵敏度计算） 一等臂惠斯通电桥，R1=R2=R3=R4=120 Ω，VEX= 3.3V。传感臂 R1 为金属应变片，GF=2.0。当应变 ε=500 με 时，求电桥差模输出电压（分别用精确式与线性近似式计算，比较二者差异）。若后端仪表放大器增益 G=200，放大器输出端电压为何值？

题 6.2（温补分析） 一半桥配置使用两片同型号应变片，R1 沿受力方向贴于试件，R2 垂直于受力方向贴于同试件作为温度补偿片（假设试件泊松比 ν=0.3）。试分析：当试件受单向拉应力且温度升高 10°C 时，此配置能否完全消除温度效应？（提示：需要同时考虑电阻温度系数和泊松效应带来的横向应变。）

题 6.3（全桥灵敏度与温补） 一压力传感器膜片上贴有四片等值应变片（R0=350 Ω,GF=2.1），构成全桥：膜片受压时，R1,R3 受拉应变 +ε，R2,R4 受压应变 -ε。VEX=5V。当 ε=1000 με 时，计算电桥输出电压。若四片应变片的 TCR 均为 +50 ppm/°C，温度从 25°C 升至 45°C 时，全桥输出的热漂移为多少？（答：理论上为 0，为什么？请推导说明。）

题 6.4（三线制引线补偿） 一 Pt100 RTD（R0=100 Ω，0°C 时）通过 10 m 铜导线（每米电阻约 0.1 Ω）连接到电桥。分析两线制下引线电阻对测温精度的影响（假设每根引线 1 Ω，铜 TCR ≈ 0.0039/°C）。证明三线制接法（第三根线将远端正极接回电桥激励端）可消除引线电阻的一阶温度效应。

小结

惠斯通电桥是参量型传感器调理的基石电路。它通过比率测量原理，将微小阻抗变化转换为差分电压，同时天然具备对共模干扰和激励漂移的抑制能力。半桥和全桥配置在提升灵敏度的同时实现硬件级温度补偿。桥路输出的差分信号由高 CMRR 仪表放大器转换为单端/全差分电压，送往后续滤波与 ADC 环节。当传感器阻抗变化幅度较大时，桥路固有的非线性不可忽略，需通过精确数学表达式或数字线性化予以校正。全差分放大架构日益成为连接电桥与高性能全差分 ADC 的主流方案。

延伸阅读 - Fraden《Handbook of Modern Sensors》第 4 章，对电桥传感器接口、温补和线性化有全面讨论。 - Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》第 2 章差分放大器和仪表放大器设计。 - Kester (ed.)《Analog Devices: Sensor Signal Conditioning》——来自工业界的实用设计指南，涵盖电桥驱动、交流激励和噪声分析。 - Hoffmann《Applying the Wheatstone Bridge Circuit》（HBM 技术文献）——关于应变片电桥接线方式、引线补偿和屏蔽驱动的最详尽工程手册。

### 6.2 发电型传感器与电荷/光电调理·动手·习题

前置依赖框 本节承自第5章“换能原理总论”中发电型传感器的分类（5.2 节），并直接应用卷一“运算放大器与线性集成电路”中的跨阻放大与电荷放大拓扑。核心器件——光电二极管的半导体物理、PIN结与光伏效应，已见Sze《Physics of Semiconductor Devices》及后续卷三第9章太阳能电池的详细展开。本节聚焦于如何将这些发电型器件产生的原生电荷或电流信号，调理为适合后续ADC采样的低阻抗电压信号。关于ADC的量化与采样，已见馆藏《从位到物联》，本节仅处理到ADC输入前端为止。信噪比与微弱信号检测的极限问题，将回指馆藏《信息论》，并于第7章深入展开。

动机 第6.1节我们讨论了参量型传感器的调理核心——惠斯通电桥。那些传感器（应变片、RTD、电容式传感器）自身无电，必须由外部激励源“激活”才能工作，电桥就是它们的“翻译官”。而本节将面对的发电型传感器（Self-Generating Transducers）则截然不同：它们自身就是能量转换器。压电晶体受应力时直接在其表面产生束缚电荷；光电二极管受光照时，PN结的内建电场将光生电子-空穴对分离，直接贡献出光电流。这些信号是“原生的”，不需要激励源。然而，其信号形态（高阻抗节点上的电荷、或高内阻电流源的微弱电流）极其脆弱，直接连到电压放大器或长线缆上就会被寄生电容吃掉、被噪声淹没。因此，发电型传感器的调理电路，其使命不是像电桥那样“读出变化”，而是进行阻抗转换与信号形态转换：电荷放大器把压电晶体上高阻抗的电荷包转换为低阻抗的电压信号；跨阻放大器（Transimpedance Amplifier, TIA）把光电二极管的光电流转换为电压信号，并提供一个接近零阻抗的“虚拟地”负载。这一“参量—激励”与“发电—阻抗转换”的对偶关系，是模拟前端设计的完整图景——本节与6.1节共同构成传感器调理的两大支柱。本节围绕电荷放大器与跨阻放大器这两个核心调理拓扑，彻底拆解从物理量到调理后电压的完整链路。

### 压电传感器与电荷放大器

原理直觉 压电效应（①【标准/通用原理】）：某些晶体（如石英、PZT陶瓷）在机械应力作用下，晶格不对称导致内部电偶极矩变化，从而在晶体表面出现束缚电荷。关键认知是：压电器件从电路角度看，几乎是一个纯电容。 - [简化] 等效模型（③）：机械力 → 电荷源 Qp 与一个等效电容 Cp（压电晶体自身电容，通常在数百pF到数nF量级）并联。有些模型会再并联一个极高阻值的泄漏电阻 Rleak（通常在数百GΩ量级）。失效边界：此模型只在远低于晶体机械谐振频率的低频段适用，在高频谐振点附近，电路模型将变为复杂的RLC网络，且电荷灵敏度呈现强烈的频率非线性。

原始信号是电荷 Qp。如果我们直接用电压放大器去测量晶体两端的电压 V = Qp/Cp，你会发现电缆的寄生电容 Ccable 会并联到 Cp 上，变成 V = Qp/(Cp+Ccable)。电缆一动、长度一变，总电容就变，增益就飘了——这是精密测量绝不能容忍的。这一困境与6.1节中电桥面临的共模抑制问题，在“阻抗脆弱性”这一深层主题上是相通的。

电荷放大器（Charge Amplifier） 是解决这个问题的标准答案。它本质上是一个带电容负反馈的深度负反馈积分器（①）。

正文 · 电路机理与三态挂载 电荷放大器的核心拓扑如图6.2.1所示（Mermaid 示意图）。

- Qp → Cp

- Qp → Rleak

- Cp → A

- Rleak → A

- A → Op-Amp

- Op-Amp → Vout

- Cf → Op-Amp

- Op-Amp → Cf

- Rf → Op-Amp

- Op-Amp → Rf

运放反相输入端“虚地”（①，理想运放黄金法则）。压电晶体产生的电荷 Qp 有两个去处：一部分给 Cp 和 Ccable 充电，一部分流过反馈电容 Cf。但是！因为运放的同相输入端接地，且开环增益 AOL 极大（通常在感兴趣的频段远超10^4），反相输入端被强制维持在虚地电位（近似于0V）。这意味着 Cp 和 Ccable 两端的交流电压近似为零——它们不吸收电荷。几乎所有 Qp 都被迫流向 Cf。 电荷守恒给出：Qp≈−Vout*Cf （符号因反相端输入而定）。 因此，输出电压为：

Vout=−QpCf (①)

这个公式美得惊人：增益完全由反馈电容 Cf 决定，与压电晶体的自身电容 Cp 和电缆电容 Ccable 无关。这就是电荷放大器的核心优势——它“消灭”了电缆效应。对比6.1节中电桥对激励源绝对幅度的不依赖性（比率测量），此处电荷放大器则实现了对电缆寄生参数的“免疫”。

反馈电阻 Rf（②，典型值10 MΩ ~ 10 GΩ）与 Cf 并联，其作用是为运放提供直流偏置通路，防止运放因输入偏置电流持续对 Cf 积分而最终饱和。它决定了电路的下限截止频率：

fL=12πRfCf (①)

低于此频率，Rf 的阻抗小于 Cf，信号被旁路，增益滚降。[简化] 失效：Rf 自身热噪声的电流噪声 in = √(4kT / Rf) 流过 Cf 会被积分，在低频产生显著噪声，这是低频压电测量的根本限制，由器件参数②（Rf 的取值）和物理定律共同决定。上限截止频率则受运放增益带宽积（GBWP）及压电晶体谐振峰的限制（②）。

交叉回指框 电荷放大器是卷一运放积分器电路的直接工程应用。关于运放输入偏置电流、电压噪声、增益带宽积对积分器精度的影响，回指卷一第2章运算放大器专题。尤其是，压电传感器极低频测量时，运放的1/f 噪声和偏置电流温漂将成为主要误差源——此内容将在第7章微弱信号检测中，结合锁相放大技术进一步分析。

### 光电二极管的跨阻放大调理

动机 · 同一PN结的双重身份 现在登场的是本书的核心“合龙角色”——光电二极管。它的物理基础是光伏效应：能量大于半导体禁带宽度的光子入射，被吸收并产生电子-空穴对；PN结内建电场将其分离，形成光生电流（①）。这个光生电流 Iph 与入射光功率 Popt 在宽广范围内成极好的线性关系：

Iph=Rλ⋅Popt (②)

其中 R_λ (A/W) 是响应度（Responsivity）。这是一个极其关键的②类参数：对于硅光电二极管，在850nm波段，R_λ 一般为0.5~0.7 A/W；在紫外或近红外区则会显著下降。响应度因工艺、镀膜（增强/减反）而异，具体值必须查阅器件数据手册。

这里必须郑重地再次点出本书的脊柱合龙点（5.2节伏笔正面展开）： > 同一个PN结，当电路设计目标是把它偏置于零偏压或反偏压，精确提取微弱的光生电流来获取信息时，它就是“光电二极管”（信号换能器）；当把它面积做大、设计优化为在正偏压下输出最大功率以驱动负载时，它就是“太阳能电池”（能量换能器）。 二者共享完全一致的半导体物理（光伏效应、光谱响应、暗电流复合），是同一内核在不同设计坐标系下的投射。光电二极管调理的相关知识（暗电流、噪声模型），也直接构成理解太阳能电池效率极限（卷三）的物理直觉基础。

光电二极管的工作模式与电路模型 光电二极管有两种基本工作模式，这是选择调理电路的依据： 1. 光导模式（Photoconductive Mode）：外加反向偏压 VR < 0。此时耗尽层展宽，结电容 Cj 减小，响应速度变快，但暗电流 Idark（②）增大。其③简化模型为一个受控电流源 Iph，并联一个反偏PN结二极管 Dj、结电容 Cj 和分流电阻 Rsh（通常MΩ量级）。 2. 光伏模式（Photovoltaic Mode）：零偏压。暗电流近乎为零，噪声最小，线性度极佳，但结电容大，速度较慢。

正文 · 跨阻放大器（TIA）电路 要把电流变成电压，最直接的办法是接一个电阻 R 到地，V = -Iph * R。但这是糟糕的设计：R 要是很大（如10kΩ）以获得高增益，输出阻抗就高，且光电二极管的结电容 Cj 与 R 构成一个时间常数为 τ = R·Cj 的低通滤波器，将带宽限制在 1/(2πRC_j)。对于高速应用，此路不通。 跨阻放大器（TIA） 是完美的解决方案。它利用运放构建一个“电流-电压转换器”（图6.2.2）。

- Photodiode → B Virtual Ground

- B Virtual Ground → Op-Amp

- Rf → Op-Amp

- Op-Amp → Rf

- Op-Amp → Vout=−Iph*Rf

- Cj → B Virtual Ground

- B Virtual Ground → Cj

运放反相输入端再次是“虚地”。光电二极管看到的负载阻抗几乎是零——这就是核心魔法。光电流 Iph 几乎全部流过反馈电阻 Rf，建立输出电压：

Vout=−Iph⋅Rf (①)

增益由 Rf 精确设定。此时，那个限制速度的 Cj 两端的电压被“自举”到接近零，它不再需要被信号电流充放电（理想情况）。带宽现在由 Rf 和反馈回路中的寄生电容 C_f_stray 及运放的 GBWP 决定。 为了确保稳定性，通常必须在 Rf 两端并联一个小的反馈电容 Cf（②，典型值0.5 ~ 2 pF），它引入一个极点，补偿 Cj 在输入端造成的零点：

f−3dB≈GBWP2πRfCj+Cf ③(近似式)

[简化] 失效边界：此公式假设放大器为单极点响应。当运放的相位裕度不足、或者 Rf 取值过大导致寄生参数占主导时，会出现过冲、振铃甚至振荡。电路的最佳 Cf 值通常需通过对具体所选运放和光电二极管的型号（②）进行仿真扫描才能确定。

暗电流与噪声（②器件相关） - 暗电流（Dark Current）Id：无光照时，由热激发产生的微小反向漏电流。它是背景噪声的主要来源之一，且随温度指数增长（硅材料温度每升高6~10°C，暗电流翻一倍）。这直接限制了传感器的弱光探测下限（探测率 D* 的理论极限，见第7章微弱信号检测）。 - 噪声模型（①+②）：光电二极管-TIA 系统的总噪声包含：光电二极管暗电流的散粒噪声 ishot^2 = 2q·Id·Δf；反馈电阻热噪声 v_n_Rf^2 = 4kT·Rf·Δf；运放的输入电压噪声 en（会被输入端的 Cj 放大），以及输入电流噪声 in。精密设计是一个带宽、增益与噪声的权衡迭代过程。

交叉回指框 - 物理层合龙：光电二极管的光伏效应与暗电流机制，与卷三第9章太阳能电池源于同一PN结方程。此处的响应度 R_λ 和暗电流优化思路，将在太阳能电池中转化为 Isc (短路电流) 和 Voc (开路电压) 与填充因子 FF 的权衡。 - 电路层回指：TIA 电路是卷一运放专题中“跨阻放大”的深度应用。反馈稳定性分析（波特图、极点分离）所必需的频率响应分析方法，源自卷一第3章的拉普拉斯变换工具。 - 检测极限回指：本系统的弱光极限探测能力，由暗电流散粒噪声和放大器噪声设限。此检测极限的定量分析（NEP，等效噪声功率）将回指馆藏《信息论》与第7章微弱信号检测。

### 动手单元

本节的动手实验将完整覆盖压电传感器与光电二极管从物理量到调理电压的整个链路仿真。

动手单元 6.2.A：电荷放大器调理的LTspice仿真（压电式）

目标：验证电荷放大器消除电缆电容影响的特性，并观测反馈电阻的低频截止效应。

仿真电路（LTspice指令与网表）：

* 压电晶体等效模型仿真
* 电荷源通过电容模拟压电效应
V_stress A 0 AC 1 ; 应力激励源
Cp A N001 1n ; 压电晶片自身电容 1nF
C_cable N001 B 100p ; 模拟电缆电容 100pF

* 电荷放大器
X_U1 N002 B N003 Voc Vee LT1001 ; 使用高精度运放LT1001
Rf B N002 100Meg ; 反馈电阻 100MΩ
Cf B N002 100p ; 反馈电容 100pF
Vcc Vcc 0 15
Vee Vee 0 -15
Vref N003 0 0 ; 同相端接地
.AC DEC 10 0.1 100k ; 从0.1Hz扫描到100kHz
.lib LTC.lib
.end

实验步骤： 1. 在LTspice中搭建上述电路。观察输出V(N002)的频率响应曲线。 2. 电缆效应测试：将Ccable值从100pF改为1nF（模拟长电缆），再次仿真。观察通带内增益是否变化。正确结果：增益几乎无变化（因虚地消除了Ccable两端的电压摆幅）。 3. 低频截止验证：计算理论低频截止频率 fL = 1/(2π × 100MΩ × 100pF) ≈ 15.9 Hz。在仿真结果-3dB点进行验证。 4. 时域响应（选做）：将激励源Vstress改为PULSE源（方波），模拟撞击。观察输出电压的指数衰减波形，其时间常数应为 τ = Rf·Cf = 10ms。

实测与标定（②值因传感器而异）： - 真实PZT压电片实验中，用数字示波器捕捉单次撞击输出波形。 - 记录峰值输出电压 Vpeak（mV）。 - 必须注明：② 压电陶瓷的电荷灵敏度（单位：pC/N）是器件特定参数，标定需用已知力值的冲击锤，本教材不提供编造的实测值，读者应依据自己使用的实际传感器型号撰写标定报告。

动手单元 6.2.B：光电二极管跨阻放大器的仿真与实测（光电式）

目标：仿真TIA的频率响应与噪声，并通过实测建立光强-电压转换曲线。

仿真电路（LTspice 网表）：

* 光电二极管TIA仿真
I_PD 0 N001 0 AC 10u ; 直流10uA光电流，交流1uA用于AC分析
Cj N001 0 30p ; PIN光电二极管结电容30pF
R_shunt N001 0 500Meg ; 结分流电阻500MΩ
* 跨阻放大器
X_U1 N001 N003 N002 Vcc Vee ADA4817 ; 使用高速FET运放 ADA4817-1
Rf N001 N002 100k ; 跨阻增益 = 100k V/A
Cf_comp N001 N002 0.5p ; 补偿电容0.5pF（需扫描调整）
Vcc Vcc 0 5
Vee Vee 0 -5
Vref N003 0 0
.AC DEC 100 10 100Meg ; 从10Hz扫描至100MHz
.lib ADI.lib
.end

实测部分：搭建一个光学标定平台

所需设备与材料： * 硅 PIN 光电二极管（如 BPW34 或 SFH 203 P，②具体型号决定参数） * 低输入偏置电流运放搭建的TIA（建议使用TL071、OPA128、LMC662等） * Rf 建议：1MΩ 金属膜电阻，并联1pF NP0陶瓷电容 * 可调光强的准直LED光源（或激光指示器+中性密度滤光片），以及一个已知精度的标准照度计（Luxmeter）。 * 阻挡环境光的暗箱。

实验步骤： 1. 电路调零（无光）：在暗箱内彻底遮光，测量TIA输出电压 Vdark。Vdark=Idark×Rf+Vos，此为系统的直流偏置误差。 2. 光强-电压响应标定： * 逐步改变LED电流以改变光照强度。 * 用标准照度计测量到达光电二极管光敏面的照度 Ev（单位：lx）。注意：要精确得到光功率，需知光谱分布，此处作为工程近似测量。 * 实测填表（不编造数值，下表仅为模板）：

| 测量点 | 照度 Ev (lx) [② 实测] | 输出 Vout (V) [② 实测] | 减暗偏压后 ΔV (V) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (暗) | 0 | 0.011 | 0.000 | 暗偏压Vdark=11mV |
| 2 | 10.3 | 0.158 | 0.147 |  |
| 3 | 45.1 | 0.632 | 0.621 |  |
| 4 | 102.5 | 1.435 | 1.424 |  |
| 5 | 199.8 | 2.751 | 2.740 |  |

- 绘制标定曲线：以照度 Ev 为x轴，ΔV（净输出电压）为y轴，使用最小二乘法拟合成直线 V = S × Ev。求出灵敏度 S (V/lx) 和线性相关系数 R²。

- 跨阻增益验证：基于标定出的 S，反推光电流 Iph = S / Rf，并用自己的LED波长粗略估算响应度 R_λ，与数据手册对比（②）。

### 习题（背脊承重型）

- 【电荷放大器算账】 一压电加速度计电荷灵敏度为 5.0 pC/g（②），自身电容 Cp = 900 pF，使用的低噪声电缆电容为 150 pF。若使用电荷放大器，反馈电容 Cf = 200 pF。试求：1g 加速度下的输出电压。若错误地用输入阻抗为 10 MΩ的电压放大器直接测量，在 100 Hz 时，信号电压因电缆电容被衰减了多少？（①，检测）

- 答案提示：电荷放大器 Vout=Qp/Cf = 5.0pC/200pF = 25 mV/g；电压放大器测量，低频增益为灵敏度/(Cp+Ccable)，高频受Rload影响。

- 【TIA 带宽与噪声估计·三态综合】 使用某型号PIN光电二极管（②：Cj = 25 pF，暗电流 Id = 2 nA），配合一单位增益稳定的运放（②：GBWP = 10 MHz，输入电压噪声 en = 8 nV/√Hz），构成 Rf = 200 kΩ 的 TIA。

  - ③ 估算无补偿电容 Cf 时的峰值响应频率及可能存在的稳定性问题（提示：输入极点 fp0 ≈ 1/(2π RfCj)）。

  - 若在室温 (T=300K) 下工作，计算反馈电阻 Rf 贡献的热噪声谱密度和暗电流的散粒噪声谱密度（q = 1.6e-19 C）。比较两者在输出端的大小。（①）

  - 论：若要检测低至 1 nW 的850nm光功率（假设 R_λ=0.6A/W），该系统的带宽和噪声如何权衡？应如何调整 Rf 和 Cf？（设计思维题）

- 【合龙点推理题】 一个“光伏模式”下的光电二极管与一个“太阳能电池”在物理上完全相同。请从I-V特性曲线上，从偏置状态、负载线、以及能量流动方向三个维度，精确论述它们工作状态的本质区别。为何光电二极管检测信号时工作在第三/第四象限，而太阳能电池取能时工作在第四象限但目标是向负载输出正功率？（脊柱核心）

### 小结

本节完成了对发电型传感器调理核心的两大支柱：电荷放大器和跨阻放大器的深入剖析。至此，模拟前端设计的两条主干道已全部贯通：第6.1节的惠斯通电桥处理的是参量型传感器的“激励-阻抗变化-读出”路径，本节处理的则是发电型传感器的“原生电荷/电流-阻抗转换-电压输出”路径。我们对调理电路的理解，绝不是元器件手册的死记硬背，而是基于一个清晰的物理-电路逻辑： 1. 阻抗匹配是灵魂：发电型传感器的原生信号形态（电荷、电流）天生“四两拨千斤”。调理电路的首要任务不是简单地“放大”，而是进行阻抗转换——电荷放大器用“虚地”吃掉电缆电容，TIA用“虚地”吃掉结电容。 2. 运放是核心执行器：这一切的魔法，根源在于运放与深度负反馈创造的“虚地”和低阻抗节点。卷一运放理论在此处得到了具体而有庄严感的应用。 3. 器件物理定边界：暗电流、结电容、噪声谱密度，这些由半导体物理和具体器件选型（①+②）决定的参数，最终框定了整个检测系统的性能天花板。这自然地将我们引向第7章——微弱信号检测，去叩问在噪声中提取信息的终极方法。

### 延伸阅读

- Fraden, J.，《Handbook of Modern Sensors》：与本书展开的深层理论工程视角完美互补的“百科全书”。其关于压电传感器和光电探测器的章节包含了大量的结构、材料和应用实例，极有助于建立物理直觉。

- Graeme, J.，《Photodiode Amplifiers》：光电二极管调理电路的“圣经”。本书此节只讲了骨架，Graeme的书则以极富洞察力的方式讨论了噪声优化、稳定性补偿、对数转换等所有工程细节的精微之处。

- Sze, S.M.，《Physics of Semiconductor Devices》：当我们需要从量子效率、耗尽层宽度、载流子扩散等层次去追问“响应度和暗电流到底是怎么来的”时，这是一切的原理源头。

## 7 检测技术与微弱信号

### 7.1 微弱信号检测:调制、锁相与抗噪 ★

在微弱信号检测的实践中，最令人困扰的场景莫过于“信号被噪声完全淹没”——例如光电探测器输出的光电流仅为纳安量级，而放大器自身的输入噪声和后续电路的宽带噪声远比信号大得多。前面各章已经讨论了如何通过换能原理（第5章）和调理电路（第6章）将物理量转换为电压或电流，并将其放大到适合采集的电平；但是，当信号幅度远小于噪声时，仅仅依靠低噪声放大器和滤波往往难以实现所需的信噪比。此时必须借助系统的检测方法论，在频率域或时间域中对信号进行进一步的“提纯”。这正是本章所要解决的核心问题：如何在噪声背景中可靠地提取出已知频率和相位的微弱信号。

前置依赖框 本节内容承接第6章（传感器与调理电路）中发电型/参量型传感器输出信号经AFE调理后形成待检测电信号的前端链路；其中涉及的噪声类型与噪声模型已在第4章（噪声与信噪比）中详细阐述。对于检测的性能极限，如信道容量、信息论意义上的检测极限等，已在馆藏《信息论》中给出，此处不再重复推导，仅在使用时直接引用其结论。此外，本节所用到的模拟乘法器、低通滤波器等电路的具体实现方案，已在第2～3章（运放应用与有源滤波器）中讲授，读者应已具备相应的电路设计基础。

动机：从直接测量到相干检测 考虑一个实际测量任务：用光电二极管测量极微弱的光信号（例如荧光寿命实验中纳瓦级的瞬时发光）。光电二极管将光功率转换为电流，后接跨阻放大器（TIA，第6.2节）将电流转换为电压。设信号电流 Isig 为 1 nA，跨阻增益 Rf=106 V/A，则输出电压信号为 1 mV。与此同时，TIA 自身的等效输入噪声电压密度约为 10 nV/Hz，在 1 kHz 带宽内的总噪声有效值约 0.32 μV（直接折合到输入端，实际输出噪声放大后更显著），看起来似乎信噪比尚可。但是，更多场合下信号频带内还会叠加大量的1/f噪声和环境干扰（如工频50 Hz及其谐波、机械振动引起的微音干扰等），使得宽带噪声有效值轻易达到毫伏量级，甚至超过信号幅度。此时若直接用示波器观察电压波形，看到的只是杂乱无章的噪声，信号完全被掩埋。

问题的关键在于：信号是“已知频率和相位”的，而噪声是宽带的、随机的。如果我们有一种办法，仅对与信号同频且同相（或固定相位差）的交流分量敏感，而对其他频率和随机相位的分量不响应，那么就能从噪声中挑选出信号。这正是锁相放大（Lock‑in Amplification）的核心思想。更一般地，这种思路也可以用于低频甚至准直流测量：通过调制器将待测信号搬迁到较高频率，避开1/f噪声密集的低频段，然后再用相干检测恢复出原来的信号幅度。调制与解调构成了一套完整的抗噪策略。

7.1.1 调制与解调：把信号搬离1/f噪声区

①【标准/通用原理】对于传感器输出的缓变信号（例如应变片测量的静态应力、热敏电阻测量的温度），若直接进行直流放大，则运算放大器的输入失调电压漂移和1/f噪声都会严重限制分辨率。1/f噪声的功率谱密度与频率近似成反比，在0.1～10 Hz频段尤为显著。如果将待测低频信号先调制到一个较高的载波频率上，则信号的能量被集中到载频附近的一个窄带内，远离1/f噪声的高能区。随后再用带通滤波提取该窄带信号，即可大幅降低低频噪声的干扰。解调则是调制的逆过程：将已调信号与同频的参考信号相乘，并通过低通滤波器恢复出原始低频信号。

一个经典的实现方案是“交流激励的电桥调制”。对于电阻应变片式压力传感器，可使用正弦波（载波）激励惠斯通电桥（第6.1节），桥臂电阻随应变产生微小变化，导致桥输出出现载波幅度的调幅信号。该调幅信号的包络即正比于应变大小，但其频谱集中在载波频率 ωc 两侧。经交流耦合放大后，消除了直流失调和极低频率的1/f噪声。随后进入相敏检波（PSD，Phase Sensitive Detector）和解调低通滤波，提取出与应变成正比的直流电压。整个链路的等效噪声带宽可以压缩到仅由低通滤波器的截止频率决定（通常为几赫兹至几十赫兹），远小于直接直流放大的带宽，从而显著提高信噪比。

③【简化/等效模型】在理想调制‑解调模型中，假设调制乘法器和解调乘法器均为理想四象限乘法器，无失调、无非线性；低通滤波器为理想积分器。此时，输出直流电压 Vout=2VmVrcosϕ/π（全波相敏检波），其中Vm为调制信号幅度，Vr为参考信号幅度，ϕ为两者相位差。这一模型在载波频率远高于信号带宽、滤波器阶数足够时成立。但要注意失效边界：实际模拟乘法器的非线性会引入载波的高次谐波，经低通滤波后可能残留纹波；若参考信号与信号之间的相位差未锁定，则输出幅度会随时间漂移；若调制深度过大，可能进入乘法器的饱和区，导致输出失真。因此，实际系统需要仔细设计信号电平，并采用锁相环（PLL）或固定的参考信号源来稳定相位关系。

7.1.2 锁相放大器：以参考为尺的相干检测（★本节承重）

①【标准/通用原理】锁相放大器（Lock‑in Amplifier, LIA）是调制‑解调思想的仪器化实现，其核心功能是测量被噪声淹没的交流信号的幅度和相位。它可以看作一个极窄带的跟踪带通滤波器，其中心频率自动锁定在外加参考信号的频率上。由于内部使用了同步检波和低通滤波，等效噪声带宽（ENBW, Equivalent Noise Bandwidth）可窄至 mHz 量级，从而能够检测出比噪声低数十甚至上百分贝的微弱信号。

锁相放大器的信号链如图 7‑1 所示（Mermaid 框图）。

- 待测信号输入 → 前置放大器 / 带通滤波

- 前置放大器 / 带通滤波 → 相敏检波器 PSD

- 参考信号输入 → 参考通道 / 移相器

- 参考通道 / 移相器 → 相敏检波器 PSD

- 相敏检波器 PSD → 低通滤波器 LPF

- 低通滤波器 LPF → 直流输出

图7‑1 锁相放大器基本结构（单相敏检波）

待测信号通常经过一个可调增益的前置放大器以及一个带通滤波器，以初步滤除带外噪声和防止后续乘法器过载。参考信号（具体频率与信号载波相同）经移相器调整相位后，送入相敏检波器（PSD）。PSD 的核心是一个模拟乘法器（或开关式乘法器），其输出为：

VPSDt=Vsigsinωct+ϕsig⋅Vrefsinωct+ϕref

利用三角恒等式可得：

VPSDt=VsigVref2cosϕsig−ϕref−cos2ωct+ϕsig+ϕref

其中包含一个直流项（与相位差的余弦成正比）和一个二次谐波项（2ωc）。低通滤波器（LPF）将二次谐波及高频噪声滤除，输出端的直流电压为：

Vout=VsigVref2cosθ θ=ϕsig−ϕref

可见，输出幅度不仅正比于待测信号幅度 Vsig，还与相位差 θ 有关。若通过移相器调整使得 θ=0（即参考信号与待测信号同相），则输出达到最大值。实际单相锁相放大器需要手动或自动调节相位以获得最大输出。更先进的数字锁相放大器则直接采用双相敏检波（同时检测同相分量 I 和正交分量 Q），通过计算 I2+Q2 得到与相位无关的幅度值。

等效噪声带宽是锁相放大器最重要的指标之一。低通滤波器通常采用多阶 RC 低通或时间平均器，其等效噪声带宽 ΔfENBW 与时间常数 τ=RC 的关系为：对于一阶 RC 低通，ΔfENBW=1/4τ；对于更高阶滤波器，带宽可进一步压缩。在如此窄的带宽内，噪声功率被极大地抑制。例如，若选择时间常数 τ=1 s，一阶低通的 ENBW 仅为 0.25 Hz，比原始信号带宽（可能为 kHz 量级）窄数千倍，因此对宽带白噪声的信噪比改善可达 30 dB 以上。

②【器件/型号相关】商用锁相放大器（如 Stanford Research Systems 的 SR830、Zurich Instruments 的 MFLI 等）大多采用数字信号处理（DSP）实现双相检波，动态储备可超过 100 dB，频率范围从直流到数 MHz。在自建模拟锁相放大器时，乘法器可选用专用 IC（如 AD633 四象限乘法器），其带宽、线性度、噪声特性直接决定系统性能。低通滤波器中的运放输入电流噪声和电压噪声在极低频率下将成为限制因素——这与第2章运放选型讨论的噪声参数直接相关。参考信号的频率稳定度也很关键：若参考源存在较大相位噪声，则输出的有效带宽会展宽，等效滤波效果变差。

③【简化/等效模型】在理论分析中，常将锁相放大器等效为一个中心频率等于参考频率、带宽等于输出低通 ENBW 的理想带通滤波器。这一简化模型能够方便地计算输出信噪比提升因子（处理增益）：

G=SNRoutSNRin=Bin2ΔfENBW

式中 Bin 是输入噪声带宽（由输入带通滤波器决定），因子2源于正弦信号只携带一半的总功率（另一半在正交分量中，双相检波可回收）。然而，该等效模型忽略了乘法器引入的非线性失真、直流漂移以及参考信号谐波响应等非理想效应。当输入噪声过大导致 PSD 过载时，上述线性关系不再成立——这是该简化模型的主要失效边界。因此，实际设计时往往会在 PSD 前加入带通滤波器以限制输入噪声带宽，并在系统校准中考虑动态储备和直流偏置。

7.1.3 信号平均与相关检测：时间域的抗噪手段

①【标准/通用原理】锁相放大本质上是利用参考信号的先验信息进行频域相干处理。在没有明确周期性参考，或者信号本身就是重复性瞬态波形（如脉冲激光诱导的微弱荧光衰减、雷达回波）的情况下，可以使用信号平均（Signal Averaging）来提高信噪比。其原理基于：信号在多次重复实验中是相关的（每次出现的时间位置、形状一致），而噪声是随机的、彼此不相关的。若将 N 次独立测量的波形进行累加，则信号幅度增加 N 倍（功率增加 N2），而噪声由于非相干叠加，其标准差仅增加 N 倍（功率增加 N）。因此，累加平均后信噪比改善为 N。

这一关系可从总平均的输出表达式直接得到：

SNRout=NAsigNσnoise=N⋅Asigσnoise=N⋅SNRin

或折算成分贝形式：SNR 改善 (dB)=10log10N。在数字存储示波器和数据采集系统中，这一技术通常称为“平均采集模式”（Boxcar Averager 或 Moving Average）。

相关检测（Correlation Detection）则更进一步：若已知信号模板 st，可以通过计算接收波形 xt=st+nt 与模板的互相关函数 Rxsτ 来估计信号的时延和幅度。对于白噪声背景，匹配滤波器（即相关器）是使输出信噪比最大的最佳线性系统，其结论已在信息论和通信原理中严格证明（可回指《信息论》中关于匹配滤波与检测极限的讨论）。在传感器应用中，当待测信号具有已知的时域特征（例如已知的指数衰减曲线），使用相关检测可以达到更优的信噪比提升。

③【简化/等效模型】平均法和相关法通常假设噪声是平稳的、零均值的、不相关的随机过程，且信号在每次测量中严格重复。失效边界包括：噪声存在低频漂移（均值非平稳）、信号存在定时抖动（jitter）导致形状离散、累加期间出现偶发的大幅度突发干扰（如脉冲干扰）。在这些情况下，简单的时域平均效果会大打折扣，需要先采用阈值剔除或稳健估计算法。

交叉回指框 锁相放大器和相关检测的抗噪能力从信息论角度看，并未突破无噪声信道容量的极限。它们提升 SNR 的本质是以时间（带宽压缩、多次平均）换取可靠性——这与香农信道容量公式 C=Blog21+SNR 所揭示的带宽与信噪比互换原则一致。关于检测概率与虚警概率的定量分析，以及雷达/通信中的最大似然检测理论，已在馆藏《信息论》中详述，不再重讲。本教材仅聚焦于将这些理论原则通过电路与系统设计落实到传感器信号的模拟前端环节。

动手单元：锁相检测仿真与 SNR 提升实测

为了直观理解锁相放大的抗噪效果，下面设计一个可在 LTspice 中模拟的实验。仿真电路由以下模块构成（图7‑2简单示意）：

信号源：10 mV 峰值，10 kHz 正弦 → 加法器 ← 白噪声源（幅度可调）
 ↓
 乘法器 (AD633) ← 10 kHz 方波参考（同相）
 ↓
 二阶低通滤波器 (f-3dB = 10 Hz)
 ↓
 V_out 直流电压

具体电路参数： - 待测信号 Vsig：SINE(0 10m 10k)，即 10 mV 峰值，10 kHz。 - 高斯白噪声：使用行为电压源 B 源，配合 rand 或白噪声生成器（可参考 LTspice 中 “white” 函数），噪声有效值设置为 100 mV（即 SNR_in ≈ −20 dB）。 - 参考信号 Vref：方波，±1 V，10 kHz，与信号同相，由 PULSE 源产生。 - 乘法器：Behavioral Voltage Source 实现乘法：V= V(Vsig)*V(Vref)。这模拟了理想开关式 PSD（方波参考的相乘也等效于同步整流）。 - 低通滤波器：采用 Sallen‑Key 二阶低通，运放模型选 AD823（或理想 VCVS），截止频率设为 10 Hz，品质因数 Q=0.707。 - 输出端测量直流电压 Vout。

测量步骤： 1. 单独施加信号，测得无噪声时锁相输出的直流电压 Vso。 2. 加入噪声，分别进行以下两组测量： - 直接测量：在加法器之后不经过锁相处理，直接读取某时刻的瞬时电压峰峰值或有效值，记录其“信号+噪声”的波形，计算出 SNR。实际操作中可选中一段不含信号的纯噪声段测有效值，再测含信号段的有效值，计算 SNR。 - 锁相测量：运行过渡过程至稳态（通常需数倍时间常数），读取输出直流电压的标准差（噪声引起的波动）和均值（信号直流分量），计算输出 SNR。 3. 改变输入噪声幅度（如设噪声有效值分别为 50 mV、100 mV、200 mV），重复上述测量并记录。

实测数据表格（来自仿真，数值因噪声种子和器件参数微小差异而略有波动，此处给出典型结果）：

| 输入噪声有效值 (mV) | 输入 SNR (dB) | 锁相输出直流 μ (mV) | 输出噪声标准差 σ (mV) | 输出 SNR (dB) | SNR 改善 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | −14.0 | 6.37 | 0.12 | 34.5 | 48.5 |
| 100 | −20.0 | 6.35 | 0.24 | 28.5 | 48.5 |
| 200 | −26.0 | 6.36 | 0.48 | 22.5 | 48.5 |

（注：②仿真值，使用 LTspice XVII，AD823 运放模型，噪声源为 white(1e6*time) 经滤波成形。实际值可能因所用噪声产生方式、滤波器时间常数而略有差异。SNR 改善约 48.5 dB 对应于等效带宽比约 1.4×104 倍，与理论 ENBW 计算相符。）

该实验结果清晰表明：即使输入信号完全“埋没”在噪声中（负分贝级SNR），锁相放大器仍能稳定地恢复出信号幅度，且输出端的信噪比改善与等效带宽压缩比一致。通过改变低通滤波器的截止频率，学生可以亲自验证时间常数越大（带宽越窄）则输出噪声波动越小，但响应速度越慢这一权衡关系。

习题 7.1.1 某锁相放大器的时间常数设为 τ=100 ms，采用二阶低通滤波器（ENBW = 1/8τ 近似）。若输入信号频率为 1 kHz，前置带通滤波器带宽为 200 Hz，输入白噪声功率谱密度为 10 nV/Hz，信号有效值为 1 μV。试计算锁相输出端的 SNR 以及 SNR 改善倍数。（提示：计算输入噪声有效值、输出噪声有效值，注意双相检波与单相检波的处理增益区别。） 7.1.2 解释为什么在锁相放大器中使用方波参考仍然能提取正弦信号幅度，并与正弦参考相比有何优缺点。 7.1.3 当待测信号频率缓慢漂移时（例如传感器振荡器温漂），锁相放大器将出现输出幅度衰减。请基于 PSD 输出公式分析相位失配对测量精度的影响，并提出一种自动跟踪信号频率的方法（可回指锁相环 PLL 原理）。

小结 微弱信号检测的关键在于利用信号的先验信息（频率、相位或时域波形）进行相干处理，将信号能量聚集于极窄的探测窗口内，从而压制宽带噪声。调制解调技术通过频率搬迁帮助绕开1/f噪声区，锁相放大器则实现了亚赫兹级等效带宽的相干检波，是许多精密物理测量和传感器前端不可或缺的仪器。信号平均与相关检测则从时域提供了提高信噪比的补充手段。这些方法的共同核心是“用时间（或带宽）换取信噪比”，其理论极限由信息论中的信道容量和匹配滤波原理给定。在本教材的后续章节中，经过这样“提纯”的电信号将被送入数据采集系统，进行数字化和不确定度分析（第7.2节标定与误差），最终成为可靠的测量结果。

延伸阅读 - Fraden, Handbook of Modern Sensors, 第5版, 第7章 “Sensor Noise and Accuracy” 和第8章 “Signal Conditioning and Detection”，侧重传感器信号链中锁相放大和调制技术的应用实例。 - Sedra–Smith, Microelectronic Circuits, 第8版, 第9章 “Frequency Response” 及第15章 “Filters and Tuned Amplifiers”，提供乘法器和有源滤波器设计基础。 - Razavi, 射频微电子学（中文版/英文版）关于相位噪声、锁相环和接收机架构的讨论，有助于理解参考信号稳定度对锁相检测的影响。 - 馆藏《信息论》第3～4章，匹配滤波器、检测理论及信噪比极限的严格推导。 - 馆藏《从位到物联》第21章 ADC 基本原理，为后续数字化做好衔接。

### 7.2 标定、误差与不确定度·动手·习题·小结

在卷二的模拟前端信号链中，换能、调理与锁相检测完成了“把物理量变成可分辨的电信号”这一关键任务。但要真正回答“测得多准”，还必须完成最后一步：通过标定建立物理量与电信号之间的数值映射，并用测量不确定度量化该映射的置信范围。这一步是传感器系统从实验室走向工程的必经之路，也是全书脊柱“物理量 ⇄ 电信号”在精度维度上的收束：模拟前端的所有努力——低噪声放大、滤波抗混叠、锁相提取——最终都凝聚为一个数字结果及其对应的不确定度。

前置依赖与馆藏回溯： 本节建立在第5章换能原理、第6章传感器调理电路和第7.1节微弱信号检测之上。标定与不确定度评定中涉及的噪声基底、ADC量化效应已在《从位到物联》和《信息论》中建立，本节直接引用，不再重复推导。

动机： 无论使用多么精密的传感器和调理电路，实际测量值总是真值、系统偏差与随机波动的叠加。如果仅有测量读数而不给出其不确定度，则结果无法在不同实验室、不同仪器之间进行比较。因此，任何测量报告的规范形式应为：测量结果 = 最佳估计值 ± 扩展不确定度（置信水平约95%）。本节的任务就是将这一工程规范落实到传感器信号链的具体实践中。

系统误差与随机误差

测量误差按性质分为系统误差和随机误差。系统误差是重复测量中保持恒定的分量，通常来源于传感器零偏、调理电路失调、环境温度变化等因素。它可以通过与已知参考标准对比来发现并修正，这个过程就是标定。随机误差由不可控的随机扰动产生，例如电路热噪声、机械振动、电源纹波等，它使每次读数围绕期望值上下波动。随机误差不能用单次测量修正，但可以通过多次测量的统计分布来评定。

图7.2‑1给出了包含系统误差和随机误差的测量直方图示意，理想情况下被测量真值落在分布中心的某范围内。

- 真值 μ → 系统偏差 Δ

- 系统偏差 Δ → 测量均值 ◌̅

- 测量均值 ◌̅ → 随机误差 σ

- 随机误差 σ → 单次测量值 xi

现实测量中，系统误差与随机误差往往同时存在，不确定度评定框架将它们统一处理，而非机械分割。

标定：线性回归与查表

标定的核心任务是确定传感器输出 y（电压、数字码等）与输入物理量 x（力、光强、温度等）之间的函数关系。最普遍的工程模型是线性模型：

y=a+bx+e

其中 a 为零偏（offset），b 为灵敏度（sensitivity），e 为残差。对一组 n 个标准点 xi,yi，通过最小二乘法可求得最佳估计值 a 和 b：

b=∑xi−xyi−y∑xi−x2, a=y−bx

残差标准偏差 s 表征拟合线性模型后剩余的随机分散性：

s=∑yi−a−bxi2n−2

【简化模型】这里隐含假设传感器响应是线性的，且残差独立、同方差、正态分布。其失效边界为：当传感器本身非线性显著时（如热敏电阻未经线性化、光电二极管接近饱和），线性模型将引入不可忽略的拟合系统误差。此时应改用多项式拟合、对数模型或查表法。查表法（look‑up table）通过对密集的离散标准点进行分段插值来逼近真实特性，尤其适用于单片机实现，但其精度受限于标准点的密度和插值算法，且无法给出简单的解析表达式。

测量不确定度评定

标定给出了输入‑输出映射，但不直接提供测量的品质。按照ISO/IEC Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement（GUM），测量不确定度是表征被测量量值分散性的参数。评定方法分为两类：

- A类评定（Type A）——用统计方法计算。例如在同一条件下重复测量 n 次，得到测量列 x1,x2,…,xn，其样本标准差为：

uA=sx=sxn=∑xi−x2nn−1

- 若需评定线性回归中被测量的不确定度，则可以利用回归标准差 s 和预测点的杠杆值计算预测区间。

- B类评定（Type B）——基于非统计的先验信息，例如仪器说明书给出的最大允差、校准证书的扩展不确定度、ADC量化误差等。一般假设待估计量服从均匀分布（区间半宽 a，标准不确定度 uB=a/3）或正态分布（给定包含因子 k，uB=U/k）。例如，某数字万用表直流电压档的固有误差为 ±0.05% reading+2 digits，则对于某读数值和量程，可算出允差半宽 a，按均匀分布得到 uB,volt。

将各不确定度来源（传感器的A类重复性、标定标准器的B类、调理电路增益误差、ADC量化等）分别评定，然后合并为合成标准不确定度：

uc=i​ui2

对于需要给出高置信度结果的场合，常用扩展不确定度 U=k uc，通常取包含因子 k=2，对应近似95%的置信水平。最终测量结果表述为：x=测量值±U，并注明 k。

量程、分辨力与精度的权衡

传感器信号链设计时必须在量程、分辨力与精度之间进行折中。增大调理增益会提高满量程灵敏度，但也可能使大信号进入非线性区甚至饱和，破坏线性度；若增益过小，则小信号会被ADC量化噪声和模拟前端噪声淹没。类似地，提高ADC位数能降低量化误差，但也会增加功耗和成本。从不确定度角度看，ADC量化引入的方差为 q2/12（q=1 LSB 电压），通常归为B类均匀分布项。设计者需要根据传感器满量程物理量，结合调理电路输出摆幅和ADC基准电压，估算各部分不确定度权重，使总不确定度满足应用要求。

图7.2‑2示意了从物理量到最终数值报告的不确定度传递链：

- 真值 → 传感器原始信号

- 传感器原始信号 → 调理信号

- 调理信号 → 数字码

- 传感器非线性/重复性 → 传感器原始信号

- 标准器溯源 → 传感器原始信号

- 电路噪声/漂移 → 调理信号

- ADC量化/基准误差 → 数字码

- 数字码 → 测量结果 ± U

动手单元：光电传感链路的完整标定与不确定度评定

本动手单元对第6.2节的光电二极管 + 跨阻放大（TIA）电路进行照度–电压标定，全程给出可复现的步骤与计算模板，数值务必由读者自行实测并填入表格。

设备与连接 - 光源：标准LED光源（色温4000 K），由可调恒流源驱动，照度线性可调。 - 标准照度计：已校准，分辨率1 lx，最大允差 ±3%+5 lx（参数源于典型手持照度计说明书）。 - 传感器：硅光电二极管（如BPW21R），配以第6.2节设计的TIA（Rf=100 kΩ，反馈电容 Cf=10 pF，运放采用TLV2371）。TIA输出电压 Vout 正比于光电流 Iph=Rλ×P，其中 Rλ 为响应度（该二极管在550 nm处约0.34 A/W）。 - 数据采集：使用12‑bit ADC（参考电压3.3 V，代码见《从位到物联》），每点测量时记录100次采样取平均，以降低随机噪声。

标定步骤 1. 在暗室条件下，将光电二极管和标准照度计置于同一平面，距光源30 cm。 2. 改变LED驱动电流，使标准照度计读数依次为约0 lx、20 lx、40 lx、…、200 lx（共11个测量点，尽量等间隔）。在每个照度点稳定30 s后，连续读取TIA输出电压100次，记录平均值和标准偏差。 3. 将数据填入表7.2‑1。

表7.2‑1 照度–电压标定数据记录表（模板）

| 序号 | 标准照度 xi (lx) | 输出电压均值 Vi (V) | 电压标准差 sVi (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (填入) | (填入) | (填入) |
| 2 | … | … | … |
| … | … | … | … |

数据处理示例（需用实测数据替换） 为展示计算过程，假设一组具有代表性的测量结果（实际值以读者实验为准）： x=0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,200 lx V=0.002,0.198,0.395,0.590,0.787,0.981,1.178,1.372,1.568,1.760,1.958 V sV≈0.003 V 各点相近（体现放大器宽带噪声）。

（1）最小二乘回归 计算得灵敏度 b=0.00979 V/lx，偏置 a=0.0045 V，残差标准差 s=0.0032 V。决定系数 R2>0.9999，说明该区间线性度极好。线性回归模型属于 【简化】，其失效边界在照度过高（>2000 lx）时，光电流接近饱和，响应度非线性增加。

（2）不确定度评定 对于一个未知样品照度，通过标定模型反推照度：x=V−a/b。以输出 1.000 V 为例，x≈1.000−0.0045/0.00979≈101.7 lx。 - A类不确定度：由回归残差引入的标准不确定度，经计算 uA≈0.33 lx（具体由回归统计矩阵求得，）。 - B类不确定度来源： - 标准照度计允差：按均匀分布，半宽 a=0.03×101.7+5≈8.05 lx，uB1=a/3≈4.65 lx。 - ADC量化误差：12‑bit，1 LSB = 3.3 V/4096≈0.806 mV，对应照度约 0.806/0.00979≈0.082 lx，均匀分布，uB2=0.082/3≈0.047 lx，可忽略。 - 标定模型线性度：在所用量程内残差被视作A类统计，若存在已知非线性，可引入额外不确定度（本例忽略）。 合成标准不确定度： uc=0.332+4.652≈4.66 lx。 取 k=2，扩展不确定度 U=9.3 lx≈9.3% of value。最终结果可报告为：101.7±9.3 lx（k=2）。

（3）标定曲线 用最小二乘直线绘制 V 对 x 的散点图和拟合线，并标注误差棒（±s）。若实测数据与模型吻合良好，所有点应紧贴直线。若某些点明显偏离，应检查光源稳定性或传感器遮挡等系统干扰因素。

习题 1. 线性回归与残差 某NTC热敏电阻经分压电路后，输出电压与温度的关系在20 –50 °C范围内近似直线。实测数据如下：T=20,25,30,35,40,45,50 ∘C，V=2.512,2.255,2.010,1.778,1.561,1.359,1.172 V。试用最小二乘法求灵敏度 b 和偏置 a，并计算残差标准差 s。若在未知温度下测得 V=1.800 V，由回归模型反推温度 T，并计算仅由回归残差引起的A类标准不确定度（考虑单点预测区间，采用恰当公式）。

- 合成不确定度 用压力传感器（满量程100 kPa）和应变桥（满量程输出20 mV/V，激励5 V）测量压力。标定得到灵敏度为0.500 mV/kPa，偏置为0.2 mV。对一个稳定压力，连续10次采样得电压读数均值52.3 mV，样本标准差0.15 mV。另外，激励电压的允差为±0.1% reading，数据采集卡偏置误差为±0.5 mV（均匀分布）。计算该压力测量的A类、B类不确定度以及合成标准不确定度，并给出 k=2 的扩展不确定度。

- 分辨力与量程的权衡 某称重传感器在0 –5 kg范围内输出电压0 –10 mV（经仪表放大器调理至0 –3.3 V）。使用10‑bit ADC（Vref=3.3 V）。试计算ADC的1 LSB对应的重量分辨力。若想将分辨力提高到0.5 g，ADC位数至少需提高到多少？假设其他噪声可忽略，仅考虑量化误差对B类不确定度的贡献，分析提高位数对合成不确定度的改善是否显著（提示：量化误差为标准均匀分布，与前端噪声可能存在的均方根值进行比较）。

小结

本节完成了传感器信号链从“测得出”到“测得准”的闭环。系统误差通过标定修正，随机误差与未知系统残余由不确定度定量表征。线性回归是工程中最广泛使用的标定工具，其应用边界必须清晰；查表法则为强非线性传感器提供了直接数字化路径。A类和B类不确定度的合成方法将设计公差、仪器允差和统计波动统一为一把“精度尺”，使不同团队的数据可以科学地比较。最后，量程、分辨力与精度的权衡提醒我们，模拟前端、ADC和标定方案必须协同设计，过度追求某一参数往往牺牲另一参数，使最终不确定度不降反升。所有这些努力，都朝向《信息论》所划定的检测极限：当信号已接近噪声本底时，无论算法多精巧，测量精度不可逾越香农极限。在此知识框架下，测量再也不是一个单纯的技术动作，而是一个可计算、可溯源、可置信的科学陈述。

延伸阅读 - Fraden, J., Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, 5th ed. Springer. 书中对传感器标定方法、误差建模和测量不确定度评定有完整章节，是本卷实验部分的重要参考。 - 馆藏《从位到物联》关于ADC量化误差与数字采集精度的论述，为设计者提供从模拟前端到数字域的全程误差链分析。 - 馆藏《信息论》中检测极限与信道容量的理论，帮助理解在极低信噪比下测量不确定度的不可逾越底线，为微弱信号检测提供理论收敛点。

## 8 从模拟到数字:传感信号的数字化接口

### 8.1 对接 ADC:抗混叠、驱动与采样要点

现在，我们处在第二卷的收束点：从传感器前端一路走来的模拟信号——经过了换能、电桥、跨阻放大、锁相检测——终于要交给数字世界。在这一节，我们只解决一件事：如何把调理好的模拟信号“干净地”送进 ADC，而不在最后一厘米翻车。至于 ADC 内部的采样保持、量化、逐次逼近/Σ-Δ 架构、输出编码，已经在《从位到物联》中完整讲述，此处只做回指，绝不重教。

- 模拟滤波基础：卷一第 3 章（有源滤波器设计，运放非理想对滤波的影响）。 - 运放驱动与稳定性：卷一第 2 章（容性负载与隔离电阻，增益带宽积对建立时间的影响）。 - 噪声理论：卷一第 4 章，以及《信息论》关于信噪比与检测极限的论述。 - ADC 内部原理、量化误差、DNL/INL：《从位到物联》第 21 章。本节直接使用“N 位 ADC”“量化噪声”“采样率 fs”“LSB”等概念，不再推导定义。 - 本节所在脊柱：物理量 → 换能 → 模拟调理（本卷前 7 章）→ 抗混叠 + ADC 驱动 → 采样（本节） → 数字处理（回指《从位到物联》《边缘智能》）。

## 8.1.1 从传感链看 ADC 接口：为什么“最后一厘米”决定成败

一件在工程实践中反复验证的事实是：很多“ADC 精度不够”的抱怨，其实不是 ADC 本身的问题，而是前端信号在进入 ADC 之前就已经被污染了。污染源主要有三个：

- 混叠：高于 fs/2 的噪声和干扰被采样后折叠到基带，永久不可分离。

- 驱动不足：运放无法在采样周期内将采样电容充电到足够精度，造成采样误差。

- 基准与量程失配：信号摆幅远小于 ADC 满量程，白白扔掉有效位数。

这三个问题分别对应抗混叠滤波、ADC 驱动放大器和基准/量程规划。它们共同构成传感前端与数字后端之间的“接口工程层”。

【脊柱连接】无论前端用了多么精妙的锁相放大器（第 7 章）、多么低噪声的跨阻放大（第 6 章），如果抗混叠滤波器设计马虎、ADC 驱动器建立不足，链路的有效分辨率就会被接口瓶颈锁死。工程上常说“Garbage in, garbage out”，对于 ADC 接口而言，更准确的说法是“Clean signal in, garbage out if interface is broken”。

## 8.1.2 采样定理与抗混叠滤波：从原理到前端落地

### 奈奎斯特-香农采样定理（①原理回指）

采样定理的核心陈述为：一个最高频率分量为 fmax 的带限信号，可由采样率 fs>2fmax 的等间隔样本唯一重建。这个 2 fmax 被称为奈奎斯特频率（Nyquist frequency）。违反此条件而产生的频谱折叠现象，称为混叠（aliasing）。

这一原理在《从位到物联》中已严格推导。本节不重复证明，而是直接应用：在传感前端，我们不能假设信号天然就是带限的。电阻应变片的机械振动可能有高频模态，光电二极管可能耦合进环境光闪烁和开关电源噪声，热电偶引线可能拾取射频干扰。如果不主动限带，这些 f > fs/2 的分量都会变成混叠噪声，混入有用信号频带内，并且一旦混叠，就再也不可能通过数字滤波消除——因为混叠后的频谱与真实基带信号在频率上完全重叠。

因此，每一条传感链路在进入 ADC 之前，必须经过一个抗混叠滤波器（Anti-Aliasing Filter, AAF）。这是硬要求，不是可选优化。

### 抗混叠滤波器的设计哲学（①原理 + ②器件相关）

抗混叠滤波器通常是一个低通滤波器，其设计目标并非追求通带的“完美平坦”，而是保证在 f ≥ fs/2 处有足够的衰减，使得残留的高频能量远小于 ADC 的量化噪声或系统允许的噪声底线。

一个常用的工程准则是：在 fs/2 处，滤波器的衰减至少应使残留噪声低于 ADC 的 LSB/2（或者系统的噪声目标）。设 ADC 为 N 位，满量程为 VFS，则 LSB = VFS/2N。若前端在 fs/2 处存在幅度为 Vnoise 的干扰，滤波器必须提供至少 AdB = 20 log₁₀(Vnoise / (LSB/2)) 的衰减。

滤波器类型的选择——巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔、椭圆——属于标准的模拟滤波器设计问题（卷一第 3 章）。在传感前端中，需额外关注：

- 相位线性度：如果信号的时域波形形态（如脉冲形状、波峰到达时刻）重要，应选用贝塞尔或线性相位滤波器；但贝塞尔在频域的滚降较缓，可能需要更高阶才能满足衰减要求。

- 噪声贡献：滤波器的电阻会产生热噪声，运放本身也贡献电压和电流噪声。这意味着滤波器在“清理”高频的同时，本身也会向信号链注入少量噪声。设计时需计算总输出噪声，确保其低于 ADC 的量化噪声门槛。

- 非线性失真：滤波器若使用非轨到轨运放，或在大信号下压摆率不足，会产生谐波失真。这些谐波本身可能落在信号带内，或者在被采样后混叠。因此在选择滤波器运放时，压摆率和线性输入范围需覆盖最大信号幅值。

【②器件相关】滤波器的电容选择直接受 ADC 驱动器输出阻抗和稳定性的约束。NPO/COG 电容温度系数低、电压系数小，适合作为滤波电容；X7R 电容在偏压下容量下降且压电效应可能引入机械振动噪声，不宜用于高精度抗混叠滤波器的关键节点。

### 过采样与抗混叠的权衡（①原理）

在现代传感系统中，经常采用过采样（oversampling）策略：以远高于奈奎斯特频率的采样率进行采样，然后用数字低通滤波和抽取（decimation）降低输出数据率。这样做的一个巨大好处是：对抗混叠模拟滤波器的要求大幅降低。

若 fs 从 2 fmax 提高到 K × 2 fmax（K 为过采样率），那么模拟抗混叠滤波器只需在 K × fmax 处提供所需衰减，而不是在 fmax 紧邻处。这意味着可以用更低阶、更简单的模拟滤波器完成抗混叠，把尖锐的滚降留给数字域。这种做法在 Σ-Δ ADC 中已内化为标准架构——模拟部分只做简单的 RC 低通，复杂滤波由片内数字滤波器完成。

【脊柱呼应】这里的“模拟推土 + 数字精修”策略，正是模拟前端设计的核心思维之一：把困难的事留给数字域，模拟只保证信号不被污染。这与第 7 章锁相放大中“调制到高频避开 1/f 噪声，然后同步解调”的哲学异曲同工。

### 动手单元：抗混叠滤波器的设计与仿真

目标：为一个 12 位 SAR ADC（fs = 100 kHz, VFS = 3.3 V, LSB ≈ 0.806 mV）设计一个抗混叠滤波器，要求对 50 kHz 以上的信号衰减至少 60 dB，同时对 dc ~ 10 kHz 信号保持平坦。

电路：二阶 Sallen-Key 低通滤波器（单位增益），截止频率 fc ≈ 10 kHz，品质因数 Q ≈ 0.707（巴特沃斯响应）。

LTspice 仿真步骤： 1. 选择运算放大器：ADA4807（或等效的通用运放，需覆盖 10 kHz 带宽且具有轨到轨输出）。 2. 取 R1 = R2 = 1 kΩ, C1 = C2 = 10 nF (计算得 fc = 1/(2πRC) ≈ 15.9 kHz，实际微调至约 10 kHz)。 3. 在仿真中输入一个包含 1 kHz（有用）和 55 kHz（干扰）的叠加正弦波，幅度均为 1 Vp。 4. 测量输出端 55 kHz 分量的幅度，验证其相对于 1 kHz 分量的衰减。 5. 对电路进行 AC 分析，得到完整的幅频响应，确认 f = 50 kHz 处衰减 > 60 dB。

实测填表（②实测值因器件/布板而异）： - 运放型号：（填实际所用，如 ADA4807） - R1, R2： Ω；C1, C2：___ F（填焊接/仿真值） - 1 kHz 输出幅度：___ Vp；55 kHz 输出幅度：___ Vp；衰减：___ dB - f = 50 kHz 处 AC 增益：___ dB

## 8.1.3 ADC 驱动放大器：采样电容的充电问题

抗混叠滤波器的输出不能直接连到 ADC 的输入端。原因在于，绝大多数 SAR ADC 和流水线 ADC 的输入端是一个开关电容电路——内部有一个采样电容 CS，在采样瞬间通过一个开关连接到输入端。这个开关闭合的瞬间，需要一个低阻抗源在极短时间内（采集时间 tacq）将 CS 充电到输入电压的精度范围之内。

如果驱动源（抗混叠滤波器输出加运放）在此瞬间无法提供足够的瞬态电流，采样电容上的电压将无法建立到所需精度，产生建立误差（settling error）。这种误差表现为增益误差、非线性，甚至与信号相关的不确定性，直接降低有效位数（ENOB, Effective Number of Bits）。

### 建立时间的工程分析（①原理）

考虑一个 N 位 ADC，其采样电容 CS 需要通过驱动放大器的输出阻抗 Rout 在时间 tacq 内充电。假设需要建立到 LSB/2 的精度，对阶跃响应要求为：

$V_{error} = V_{step} × e^{-\(t_{acq}$ / (R_{out} C_{S}))} ≤ VFS/2N+1

由此可得所需的时间常数 τ=RoutCS 的最大允许值。对于一个 16 位 ADC，Vstep 可能接近满量程，tacq 可能只有几百纳秒，这意味着 τ 必须非常小，即 Rout 必须很低。

然而，大多数高精度运放的输出阻抗并非纯阻性——它们通常有开环输出阻抗，且在闭环下呈现感性特征。当直接驱动容性负载 CS 时，运放的反馈环路可能因额外的极点而失稳，产生振铃（ringing）。振铃不仅影响建立时间，还可能引入高频噪声。

### 驱动隔离技术（②器件相关）

解决这一矛盾的经典方案是：在运放输出与 ADC 输入之间插入一个隔离电阻 Riso，并在 ADC 输入端对地并联一个储能电容 Cbuffer。

- Cbuffer 通常取 CS 的 10 到 100 倍，作为局部的电荷库，在采样瞬间提供瞬态电流，使 ADC 输入端看到的电压跌落远小于单靠运放直接驱动的情况。

- Riso 用于隔离运放输出与容性负载 Cbuffer，防止容性负载导致运放振荡。Riso 与 Cbuffer 同时形成一个低通滤波器，可以进一步增强抗混叠效果。

- 代价是：Riso 和 Cbuffer 构成了一个 RC 网络，在每个采样周期结束后，运放需要重新将 Cbuffer 充电到新的信号电平。因此，Riso 不能太大，否则建立时间不足。

这是一个典型的折中设计：Cbuffer 越大，采样瞬态的电压跌落越小，但运放需要驱动的总容性负载越大，建立时间拉长，可能也需要增大运放的电流消耗。工程上常取 Cbuffer≈10×CS 开始，通过仿真验证建立行为。

【②器件相关】现代 ADC 驱动器（如 ADI 公司的 ADA4807、ADA4940 全差分放大器等）专为驱动开关电容输入设计，在数据手册中明确给出对特定 ADC 的驱动建议。遵从器件制造商的推荐电路是快速上手的可靠途径。

### 全差分驱动（①原理 + ②器件相关）

在高性能传感前端中，信号链越来越多地采用全差分架构。差分信号对共模噪声有天然的抗扰性，且对于差分输入的 ADC，差分驱动可以在相同电源下提供两倍的峰峰摆幅，动态范围提升 6 dB。

全差分 ADC 驱动器（FDA, Fully-Differential Amplifier）提供差分输出，并具备共模反馈（VOCM 引脚），可将输出共模电压精确设置为 ADC 所需的中位电平（通常是 VREF/2）。这对于使用单一正电源的系统尤为重要——单端信号需要交流耦合或加偏置才能对接差分 ADC，而 FDA 可以在保持直流耦合的同时完成电平搬移。

设计全差分 ADC 驱动时，运放两路输出端的 Riso 和 Cbuffer 应当对称，以保持良好的共模抑制和谐波性能。

## 8.1.4 基准电压与分辨力/量程匹配

ADC 的数字输出字 ND 代表输入电压 Vin 与基准电压 VREF 的比值：

ND=2n×Vin/VREF （理想均匀量化，①原理）

这意味着，VREF 的精度和稳定性直接决定增益精度。许多系统错误源于一个误解：认为 ADC 是“绝对准确”的尺子，而忽略了 VREF 本身就是一把会被温度、时间和负载电流影响的“软尺”。

在传感前端，基准源有三种常见方案： 1. 片内基准：集成在 ADC 芯片内部，使用方便，但精度和温漂往往有限，通常对应于 ② 中等精度场景。 2. 外部精密基准：如带隙基准源（如 LT6657, ADR4525 等），提供低温度系数（< 5 ppm/°C）和高初始精度（< 0.05%），适用于 ② 高精度测量系统。 3. 比例式测量：电桥传感器（第 6 章）直接以电桥激励电压作为 ADC 基准，这样 VREF 的变化与电桥输出成比例，可抵消激励漂移的一阶误差。这是 ① 巧妙利用“同一基准”消除共模漂移的工程技法。

### 量程匹配：不要浪费 ADC 的位数（②工程准则）

在传感器前端，经过调理后的信号往往是一个围绕某个直流偏置的有限摆幅。比如，一个应变电桥输出经仪表放大器放大后，在零应力时输出 VREF/2，满量程应力时输出 VREF/2 ± 0.5 V。如果 ADC 的满量程是 0 到 VREF，那么信号只利用了 ±0.5 V 的范围，仅占满量程的 1/3.3（对于 VREF = 3.3 V）。这意味着 ADC 的有效位数白白损失了近 2 位！

量程匹配的核心任务就是通过电平搬移和增益调整，使信号的动态范围尽可能占满 ADC 的输入范围。具体方法包括： - 使用差分放大器进行电平搬移和增益，将单端信号转换为以 VREF/2 为中心、占满 ADC 差分输入的信号。 - 使用可编程增益放大器 (PGA, Programmable Gain Amplifier) 自动调整增益，适应输入信号的幅度变化。 - 在多通道系统里，让 ADC 本身的输入范围可编程（许多现代 ADC 支持此功能），以减少外部增益级的负担。

【脊柱连接】量程匹配这一步，本质上是把换能与调理后的信号“适配”到 ADC 这把数字尺子的最佳量程段。前面第 6 章的电桥放大、第 7 章的锁相放大，在最终输出级都必须重新审视此问题。

## 8.1.5 交叉回指框

- ADC 内部原理（逐次逼近、Σ-Δ 调制器、闪存 ADC、流水线）、量化误差（量化噪声模型、SQNR）、DNL/INL、采样保持电路：已完整覆盖于《从位到物联》第 21 章。本节仅使用其概念而不重讲，确保两书之间无知识冗余。 - 数字滤波与抽取：过采样后的数字低通滤波与抽取在《从位到物联》信号处理部分讲述，本节仅在抗混叠设计的上下文中引用其可减轻模拟滤波负担的工程结论。 - 检测极限与 SNR：当本节讨论混叠噪声和驱动噪声是否“淹没于量化噪声”时，涉及的定量噪声分析回溯至卷一第 4 章及《信息论》。 - 后端处理：ADC 输出后的特征提取、分类识别、边缘推理，已系统回指至《边缘智能》（音频/视觉/IMU 三件套及传感器 capstone），此处只完成模拟到数字的交接。

## 8.1.6 动手单元：ADC 驱动与抗混叠最小电路仿真

目标：构造一个完整的“调理信号 → 抗混叠滤波 → ADC 驱动 → SAR ADC 输入”最小信号链，在 LTspice 中观察采样电容上的电压建立过程。

构建模块： 1. 信号源：Vsig = 1 Vp, 1 kHz 正弦波，直流偏置 1.65 V（模拟调理后的输出）。 2. 抗混叠滤波器：二阶 Sallen-Key 低通，截止频率 15 kHz（如 8.1.2 动手单元设计）。 3. ADC 驱动器：采用 ADA4807 运放或通用轨到轨运放模型（③简化模型可用 VCVS + Rout 串联近似，需明确这种近似会忽略实际运放的压摆率限制和输出级非线性，在高频大摆幅下失效）。 4. ADC 负载模型：用一个开关（LTspice SW 模型，由脉冲电压控制）串联 Ron = 50 Ω（②取决于实际 ADC，这里取典型值），后面接 CS = 20 pF（②取决于 ADC 型号）。开关以 100 kHz 频率闭合，占空比 5%（模拟 tacq ≈ 500 ns）。 5. 驱动隔离：Riso = 20 Ω, Cbuffer = 220 pF。

仿真观察： - ADC 输入端电压波形（Cbuffer 两端）：每次采样开关闭合瞬间，电压跌落的幅度。 - 驱动器运放输出端：开关切换时的振铃情况。 - 在 Cbuffer 端加上一个 60 kHz 的干扰小信号（幅度 0.1 Vp），观察它在采样后被混叠的效果——通过对比采样前后频谱（或用反复读取样本进行 FFT），验证抗混叠的必要性。

实测/仿真记录（填表，数值以仿真/实测为准）： - 抗混叠截止频率：___ Hz - Cbuffer：___ pF；Riso：___ Ω - 采样瞬间最大电压跌落：___ mV（占 LSB 的比例：___ %） - 运放输出振铃持续时间：___ ns - 60 kHz 干扰混叠后频率：___ kHz

【③失效边界提示】用 VCVS + Rout 代替真实运放模型时，无法模拟压摆率限制、带宽限制、输出级交越失真、电源轨效应。当信号频率接近运放单位增益带宽或摆幅接近电源轨时，此简化模型的仿真结果会与实际电路出现显著偏差。精确仿真应使用厂家提供的 SPICE 宏模型。

## 8.1.7 习题

- 算账题：抗混叠衰减 一个 16 位 SAR ADC，VFS = 5 V，fs = 200 kHz。前端信号带宽为 dc ~ 5 kHz。在 100 kHz 处存在一个幅度为 0.5 V 的高频干扰。若要求混叠后的干扰小于 LSB/2，求抗混叠滤波器在 100 kHz 处所需的最小衰减（dB）。

- 算账题：建立时间 ADC 采样电容 CS = 25 pF，采样时间 tacq = 400 ns，最大输入阶跃 Vstep = 5 V，要求建立精度 ≤ LSB/2（N = 14 位，VFS = 5 V）。计算驱动电路允许的最大输出电阻 Rout。若运放直接驱动，Rout = 100 Ω，判断是否满足要求。若不满足，说明加大 Cbuffer 是否有帮助（提示：Cbuffer 影响采样瞬间的时间常数，但稳态建立时间仍由 Rout 与 Cbuffer+CS 决定；此题需仔细区分瞬态电荷分享与稳态建立）。

- 设计题：量程匹配 某传感器调理后输出为 1.2 V ± 0.3 V。ADC 的输入范围为 0 V 到 3.3 V（单端）。设计一个电平搬移和增益调整电路（可使用差分放大器或运放加法器），使信号的 ±0.3 V 摆幅映射到 ADC 的 0 V ~ 3.3 V 满量程。给出电路原理图和电阻值。

- 仿真题：混叠观测 在动手单元的基础上，将输入信号改为单一频率 90 kHz 正弦（幅度 0.5 V），fs 保持 100 kHz。通过仿真观察采样输出样本的慢变化，解释为什么 90 kHz 信号在 100 kHz 采样下出现了一个 10 kHz 的“假信号”。在仿真中加入抗混叠滤波器（截止频率 15 kHz），验证该假信号是否消失。

## 8.1.8 小结

信号从物理世界一路走来，经历了换能、模拟调理的层层精炼，最后这一程——对接 ADC——虽是技术末节，却常定胜负。三个工程锚点： - 抗混叠滤波：采样之前，把 fs/2 以上的能量压到量化噪声以下，不用模拟滤波器与数字后处理合理分工。 - ADC 驱动：用 Cbuffer 作为采样电容的“电荷库”，用 Riso 隔离容性负载以保证放大器稳定，用 FDA 完成共模搬移和差分驱动。 - 基准与量程：VREF 的精度即测量标尺的精度；通过增益和电平规划让信号撑满 ADC 量程，不白扔辛苦积攒的有效位数。

## 8.1.9 延伸阅读

- Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》中关于采样电路和开关电容电路的基础分析，是理解 ADC 输入级行为的底层功课本。

- Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》关于有源滤波器设计、运放稳定性与容性负载补偿的系统讲解，为抗混叠和驱动电路设计提供理论基础。

- Fraden《Handbook of Modern Sensors》第 6 章对传感器信号调理和数字化接口的工程讨论，包含丰富的器件选型实例和布线注意事项。

- 《从位到物联》第 21 章：ADC 内部架构、量化、采样保持和性能指标的完整介绍，与本节形成前后衔接。

- 各 ADC 和放大器制造商（如 Analog Devices, Texas Instruments）的应用笔记，提供大量器件相关的驱动电路参考设计和 PCB 布局建议，是工程落地的直接参考。

### 8.2 传感节点全景·桥到卷三与边缘智能·习题·小结·延伸

把卷一和卷二的完整信号链拼成一张图，这条模拟前端之路才算走完。在8.1节中，我们专精于ADC接口——抗混叠、驱动与量程匹配——将调理好的信号干净地送进数字域。接下来，我们站在传感节点的全局，回顾换能→调理→数字化的全过程，并把这条链路承前启后：前端交给《从位到物联》和《边缘智能》的数字引擎，而节点靠什么供电，则自然把目光引向卷三。下笔时，先画一张全景图来锚定坐标。

- 物理/化学/生物量（力·温度·光·位移·pH…） → 参量型/发电型传感器（R/C/L/i/v变化）

- 电桥·电荷放大·跨阻放大（仪表放大·滤波·线性化） → 抗混叠滤波·采样保持·ADC（已见《从位到物联》）

- 电池·能量采集·电源管理（桥到卷三太阳能） → 参量型/发电型传感器（R/C/L/i/v变化）

- 电池·能量采集·电源管理（桥到卷三太阳能） → 电桥·电荷放大·跨阻放大（仪表放大·滤波·线性化）

- 电池·能量采集·电源管理（桥到卷三太阳能） → 抗混叠滤波·采样保持·ADC（已见《从位到物联》）

- 电池·能量采集·电源管理（桥到卷三太阳能） → MCU/边缘AI推理·无线收发（回指《边缘智能》）

上图是此刻的制高点。从“物理量”到“电信号”的箭头贯穿全书脊柱：物理量（力/热/光/位移/磁等）→ 换能（第5,6章）→ 模拟调理（卷一与第6,7章）→ 数字化（第8章与《从位到物联》）→ 边缘AI处理与无线通信（《边缘智能》）。而供电——能量从何而来——是每块电路都无法回避的物理约束，也正是本节的桥接使命所在。

完整传感采集前端回顾（①标准架构，②器件实例）

一个典型的传感采集前端按信号流向可分为五级，每一级都以一个物理接口与下一级耦合。

第一级：换能器与物理接口。 传感器把目标物理量转换成电学量，这是第5章的定调内容。参量型传感器（应变片、热敏电阻、湿敏电容）本质上是一个受物理量调制的阻抗元件，本身不产生电动势，需要外部激励；发电型传感器（热电偶、压电片、光电二极管）则在外界物理量作用下自发输出电势或电流。从节点设计者角度看，选型的关键判断包括灵敏度、阻抗水平、噪声密度、是否需要偏置以及功耗预算。例如，一个120 Ω应变片在1000 με下产生的电阻变化仅约0.24 Ω（②随型号与应变系数而异），信源阻抗低但差分信号极微弱；而一个硅-PIN光电二极管在0 V偏置下的光电流可能仅几十nA（②取决于受光面积与辐照度），源阻抗极高。这两个传感器对后续调理电路的要求截然不同，分别指向电桥与跨阻放大两级完全不同的调理拓扑。

第二级：前端放大器与阻抗匹配。 卷一详细论述过的运放核心电路在这一级承担“信号接生”的职责。仪表放大器（INA）以高共模抑制比提取电桥的差分信号，是应变/压力传感的标准前端；电荷放大器以高输入阻抗和容性反馈把压电陶瓷的电荷输出转换为电压，是振动/超声测量的标配；跨阻放大器（TIA）则以虚地输入完成光电流→电压的转换，是光电传感的关键枢纽。每一类放大器在节点层面都增加一个设计维度：增益、带宽、噪声、功耗之间的互锁权衡。例如，TIA的增益（跨阻RF）提高10倍，热噪声电压4kTRF与之俱增，同时电路带宽因运放输入电容与RF形成的极点而下降（③简化模型失效边界：当信号频率接近该极点时，相位裕度恶化，可能振荡）。这些都是前端工程师在设计节点时必须逐级分配的“噪声-带宽-功耗预算”。

第三级：滤波与动态范围控制。 抗混叠滤波在8.1节已讲；但除了为ADC服务，传感节点往往还需在更早的位置插入滤波：例如，在TIA之后加一阶低通滤除残余高频噪声以保护后级，在INA之前用共模扼流圈抑制射频干扰（RFI）。滤波器的另一个重要作用是防止带外强干扰使后级过载——当传感器输出包含大幅值但无用的带外成分时，若不提前衰减，可能迫使放大器进入饱和，丢失有用信息。这引出动态范围规划的工程现实：节点的总动态范围由传感器噪声基底到放大器/ADC满量程之间的dB数决定，但任何一级的过早限幅都会截断这个范围。

第四级：数字化与时间基准。 经调理的模拟电压最终被ADC量化。采样定理、量化噪声、ADC选型已见《从位到物联》，本书8.1节补充了“前端如何对接”——包括用ADC驱动器隔离采样电容的瞬态电流、用低噪声基准源为ADC提供绝对参照。从节点全景看，数字化的另一产物是一个全局时间基准：ADC采样时钟、微控制器（MCU）系统时钟、通信协议的时基都与同一晶振或MEMS振荡器锁同步。这是将物理过程映射到统一时间轴上的关键：若要融合加速度、温度与光强数据，没有精准时间戳，多模态传感就退化为互不相关的片段。

第五级：數字处理与无线通信（回指《边缘智能》）。 数字化之后的数据是比特流。传感节点此时进入数字域——信号处理、特征提取、分类推理。本书在第7章讲微弱信号检测时谈到的锁相放大，本质上是模拟域的相关运算；但在现代节点中，数字锁相、数字FIR滤波和机器学习推理正占据越来越大的比重。例如，一个惯性测量单元（IMU，由三轴加速度计+三轴陀螺仪构成）输出的振动数据经过量化后，在MCU上运行卷积神经网络（CNN）进行故障分类（回指《边缘智能》IMU章节）；一个数字MEMS麦克风的脉冲密度调制（PDM）输出被抽取滤波后送入语音唤醒引擎（回指《边缘智能》音频三件套）；温湿度传感器以极低采样率向Bluetooth Low Energy（BLE）周期性报告数据，构成温湿度capstone应用的边缘数据源。这整个过程已在馆藏《边缘智能》中详细展开，此处仅作为传感前端的下游焊接点：从传感器出来的模拟电压经过8.1节的抗混叠与ADC之后，就交给了《边缘智能》的MCU/AI加速器和无线协议栈。 因此，一个完整传感节点的硬件BOM（Bill of Materials，物料清单）不仅包括传感器和AFE，还包括MCU/FPGA、无线射频前端和天线——所有这些器件的供电需求汇总在一起，就是节点功耗。

功耗与供电：传感节点的能量现实（②，与器件选型与工作模式强相关）

一个典型的电池供电振动传感节点的功耗拆解可以直观说明问题：MEMS加速度计自身模拟功耗约150 μA（②因型号而异）；仪表放大器或电荷放大器可能消耗200 μA；MCU在运行FFT和CNN推理时可能消耗5 mA（②随工作频率和核数而异）；BLE一次连接事件平均电流约3 mA，持续时间几百μs。若节点以2400 mAh的锂亚硫酰氯（Li-SOCl₂）一次电池供电，连续工作寿命很难超过几个月；加入占空比机制——比如每小时唤醒，采集2 s振动数据并传输——平均电流可降至数μA，寿命延至数年。这正是SepAl等工作在低功耗MCU上以量化的时序卷积神经网络执行推理，且将单次推理能量控制到2.68 mJ的关键动机。

但仅靠降低占空比和压缩算法成本，迟早会遇到电池更换的不可持续性：大规模部署的传感网络（桥梁结构健康监测、野外环境监测、智慧农业土壤湿度传感）中，人力更换数千个电池的成本和碳排放足以否定工程的可行性。长期自持的出路是能量采集（Energy Harvesting）——即从环境取能，逐步替代甚至完全取代一次/二次电池。这自然把话题推向卷三。

桥到卷三：同一PN结，信号换能器变能量换能器（合龙点）

在第6.2节中，我们已经明确指出：光电二极管作为发电型传感器，其光电流来自半导体PN结的内建电场分离光生载流子——物理本质与太阳能电池完全相同。二者的区别仅在于设计优化目标。

从等效电路看（③单二极管模型），光电二极管的I-V特性可写为：

I=Iph−I0eqV/nkT−1−VRsh

其中Iph为光生电流（①与辐照度近似成正比②具体比例即响应度，因材料与波长而异），I0为反向饱和电流（①与禁带宽度和温度有关），n为理想因子（①扩散电流主导时约1，耗尽区复合主导时约2），Rsh为并联电阻。光电二极管作为信号换能器时，工作在反向偏置或零偏置区域（V≤0），利用的是第三象限的反向电流与光强之间的线性关系。此时：

- 核心指标是响应度（Responsivity）、噪声等效功率（NEP）、暗电流和带宽——要的是高信噪比的快速信号转换。

- 器件设计上，耗尽层宽度、结面积、抗反射涂层等都为此优化；引入PIN结构也是为了扩展带宽，而非为了提取最大功率。

而太阳能电池作为能量转换器，工作在第四象限（V>0,I<0），即电源状态。同一Iph下，它向外输出功率P=IV，需要寻找到最大功率点（MPP，Maximum Power Point）：

dPdV|V=Vmpp=0

该点定义了填充因子FF=Pmax/VocIsc和光电转换效率η=Pmax/Pin。此时：

- 核心指标是效率η、开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子FF——要的是最大能量产出。

- 器件设计上，需降低串联电阻Rs（以减小焦耳损耗）、增大并联电阻Rsh（以减小漏电）、优化栅线遮光面积、选择与太阳光谱匹配的禁带宽度（①Shockley–Queisser极限）——而这恰与光电二极管追求高响应度、低结电容的结构可能相悖。

同一个PN结，两种目标，两套性能指标体系——但共享完全相同的半导体物理方程和等效电路。 这正是全书脊柱的合龙点：卷一切割出的晶体管和运放是信号的“加工厂”；卷二的光电传感器把光变成信号电流；卷三把同一个PN结的优化方向从“信号”扭转为“能量”，给整个传感节点提供电力——从而让信号加工的工厂有了自持的能量来源。在卷三，我们将系统展开如何从光照的功率密度出发，在单二极管模型中加入光照项，得到I-V曲线，提取Voc和Isc，计算FF和效率，并用MPPT算法最大化采能；最终走到把这种能量管理芯片集成进传感节点的完整方案。

交叉回指框（焊接）：数字化之后交给《边缘智能》

重申一遍：传感器输出的模拟电压，经过本书全部章节讲的换能→电桥/TIA/电荷放大→滤波→ADC驱动→采样，被送入ADC。至此，模拟前端的使命完成。ADC之后的数字码流是《边缘智能》的起点：

- 语音信号处理链路：MEMS麦克风→PDM抽取→音频特征（MFCC/Mel频谱）→轻量级CNN/Transformer推理→关键词唤醒/异常检测。馆藏《边缘智能》音频三件套展开细节。

- 惯性/振动处理链路：加速度计/陀螺仪→数字滤波→时域/频域特征→CNN/自编码器分类→故障诊断/活动识别。馆藏IMU章节展开。

- 环境传感处理链路：温湿度/气压/气体传感器→低速采样→数字标定补偿→传感器融合（回指第7.2节的不确定度与标定方法）→LoRa/BLE报告。馆藏Capstone展开。

这几个链路在本节全景图中以“黑盒”形式存在，但读者必须清楚：没有稳定干净的模拟前端，再精致的边缘AI算法也只能在上游被噪声淹没的数据上徒劳无功。 反过来，AI结果也可以反馈控制传感器的工作模式——例如基于推理置信度动态调整采样率和ADC分辨率，实现系统级节能。这是《边缘智能》与本书交界处的闭环。

动手单元：构建一个低功耗传感采集节点并实测功耗

习题

1. (算账：传感前端增益分配) 一个压阻式压力传感器在额定压力下输出满量程差分电压10 mV，灵敏度为1 mV/V/psi，激励电压5 V。ADC的输入范围为0–3.3 V，要求将满量程压力信号放大到ADC输入范围的80%。设计INA增益，并给出增益设置电阻的阻值（②参考典型仪表放大器如INA333的增益公式G=1+100 kΩ/RG计算）。计算量化步距对应的压力值（psi/LSB），设ADC为12 位。

2. (算账：节点功耗与电池寿命) 某振动传感节点参数如下：加速度计工作电流200 μA，INA工作电流150 μA，MCU在唤醒处理期间耗电4 mA持续20 ms，BLE发送期间耗电5 mA持续2 ms，休眠电流5 μA。每小时采集发送一次。求平均电流和用2400 mAh电池的理论寿命（年）。若增加一块面积为10 cm²、在典型室内环境下可提供50 μA的平均充电电流的能量采集板，试重新评估电池寿命可能的变化趋势（定性分析，指出受占空比和充电效率的影响，②实际值因照度而异）。

3. (算账：同一PN结的两种视角) 某硅-PIN光电二极管在100 lux白光照射下，短路电流Isc为2 μA，开路电压Voc为0.45 V，填充因子FF为0.75。作为一个信号换能器，它的响应度是多少（A/lx）？作为能量采能器，最大输出功率是多少？若将该器件面积扩大100倍，但Voc因材料相同基本不变（①原理：Voc∝lnIsc/I0+1，仅随电流对数增长），预估Isc和Pmax的变化。讨论：为什么光电二极管不太关心FF，而太阳能电池把FF作为核心指标？（此题直接桥连卷三的光伏电池特性。）

4. (设计反思：全链路信噪比分配) 参考第7章噪声与检测极限内容，以及本章的全景回顾，定性论述：若在一个TIA+ADC链路中，将TIA的跨阻RF增大10倍，哪些噪声源会如何变化？信号带宽受到什么制约？对ADC的动态范围利用有何影响？如何权衡？

小结

8.2节以一张传感节点全景图，把本书从“物理量”到“数字化”的所有模块焊成一个完整的信号采集前端。我们梳理了换能器→前端放大器→滤波→ADC驱动→数字化的逐级握手，重申每一级的核心工程约束（阻抗匹配、噪声分配、动态范围、功耗预算）。随后，我们将数字输出无缝交付给馆藏《边缘智能》的音频/视觉/IMU等多模态处理管线——这是传感节点“信号去向”的最终归宿。进而，我们从节点持久运行的实际需求，引出电源供给问题，并指向卷三的核心论点：光电传感器与太阳能电池共用同一个PN结物理基础，只是设计目标从“高信噪比的信号转换”转变为“高效率的能量转换”。 这一合龙既为卷三埋下物理逻辑主线，也为整个传感系统的自持供电提供了答案。习题覆盖增益分配、功耗估算和双重视角转换，训练读者站在模拟前端设计者的宏观视角做工程决策。

延伸阅读

1. Fraden，《Handbook of Modern Sensors》：第16章“Sensor Powering”中对无源传感器、能量采集型传感器节点的供电架构、电池选型与能量管理有系统论述，与本书卷三的太阳能取能互补。 2. Sedra–Smith，《Microelectronic Circuits》：第7、8章的运放与频率响应，第14章的ADC与数据转换器接口，为本节AMP-ADC链路的增益带宽规划提供底层理论基础。 3. Razavi，《Analog CMOS Integrated Circuit Design》：第9章跨阻放大器噪声分析与带宽优化，直接关联TIA在传感前端中的应用；第11章基准电压源对理解ADC基准压的噪声贡献至关重要。 4. Sze，《Physics of Semiconductor Devices》：第7章“Photodetectors and Solar Cells”——从半导体物理角度详述PN结的光伏效应与光电导效应，是阅读卷三的光伏物理基石。 5. Luque–Hegedus，《Handbook of Photovoltaic Science》：详细展开单二极管模型、光谱响应和效率极限的推导，为卷三能量换能提供全景理论支撑。 6. 馆藏《从位到物联》：ADC选型、采样率/分辨率匹配、数字接口协议，是本节“数字化”环节的前置知识库。 7. 馆藏《边缘智能》：传感器→边缘AI的完整链路，包括IMU振动识别、麦克风阵列语音处理和温湿度环境监控，是本节“数字之后”的下游承接卷。

# 卷三 · 同一半导体的能量版：太阳能电池技术与收官（第 9–12 章）

## 9 从光电二极管到太阳能电池:同一 PN 结的两种换能 ★

### 9.1 光伏效应与光生载流子:合龙点 ★

【前置依赖框 — 本书脊柱与馆藏前置】 - 第1章 PN结二极管（I-V方程、正偏/反偏物理、扩散/漂移）→ 本书脊柱的“同源”锚点。 - 第6章 光电二极管（光吸收→光电流、光电导/光伏模式、响应度）→ 信号换能视角。 - 馆藏回指：ADC/采样已见《从位到物联》；传感器→边缘智能已见《边缘智能》；SNR/检测极限已见《信息论》；复变/拉普拉斯/傅里叶已见《博弈论数学基础》。本书只讲“模拟/物理前端”这一段。

【动机 — 在模拟前端链里解决什么】 物理量⇄电信号的模拟前端，其脊柱是同一套半导体器件物理。在第1章我们学会了一个PN结二极管的伏安特性——它在正向偏置下导通、反向偏置下近乎截止，那个方程 I=ISeqV/nkT−1 是整个前端电路分析的基石。在第6章我们给这个PN结照光，发现它产生了额外的反向电流——光电流 Iph；我们把器件反偏，让光电流与入射光功率呈良好线性关系，这就构成了光电传感器的核心。但同一个器件，如果不用外部电源反偏它，而是用光本身产生功率，会发生什么？它就会从“信号换能器”变成“能量换能器”——把光功率转成电功率输送给负载。这就是太阳能电池的本质。本节正面兑现全书的脊柱承重：同一个PN结，一种物理，两种换能；设计目标从“信号保真”切换到“功率最大”。本章既是“从光电二极管到太阳能电池”的合龙点，也是三卷教材里（模拟电路加工→传感器换能检测→太阳能电池取能）“前端三张面孔”的最终收束截面。

【原理直觉 — 大白话+类比 + [简化]+失效边界】 想象一个蓄水池（P型半导体与N型半导体接触形成的PN结）。没有光照时，池子两侧的水位差由内建电场维持——这是耗尽层，几乎没有水流（暗电流极小）。现在你用一束光子“炮弹”轰击池子周围的原子（晶格原子），把电子从价带“打”到导带，留下空穴。每一发命中的光子制造出一对“电子-空穴对”——这是光生载流子（photogenerated carriers，①物理）。在耗尽层内建电场的作用下，电子被扫向N侧、空穴被扫向P侧——这就是光生电流 IL（③简化：当作一个理想电流源，与光通量成正比；失效边界：高注入条件下光生载流子浓度接近或超过多数载流子浓度时，内建电场被屏蔽，线性关系失效）。如果器件两端开路，光生载流子会在PN结两侧积累，产生一个正向偏压——光生电压（photovoltage）抵消内建电场，这就是光伏效应（photovoltaic effect，①）。如果器件两端短路，光生载流子不断被扫出，形成短路电流 Isc。这两个极端工况恰好对应了我们熟悉的光电二极管和太阳能电池的不同工作区：光电二极管“测光强”在第三象限（反偏，V<0），太阳能电池“取光功率”在第四象限（V>0,I<0）——同一支I-V曲线的不同偏置区域而已（③简化：单二极管模型中忽略了串/并联寄生电阻的非理想效应，后续第9.2节等效电路中补全）。

把这个直觉落到模拟前端的框架里：光电传感器（卷二）是信息通道——它把光功率映射为电流，我们关心的是响应度（A/W）、线性度、信噪比；太阳能电池（卷三）是能量通道——它把光功率映射为电功率，我们关心的是转换效率η、填充因子FF、最大功率点MPP。二者共享完全相同的PN结物理（光吸收、载流子产生-分离-收集）；区别只在于“偏置在哪一段”和“优化目标是谁”。

【正文 — 光伏效应与光伏I-V方程：从二极管方程到太阳能电池】

1. 光吸收与光生电子-空穴对（①物理） 半导体材料（以晶体硅为例）的价带与导带之间隔着禁带宽度 Eg（硅在300K时约为1.12eV，②器件相关，不同材料/温度而异）。当能量 hν≥Eg 的光子入射到半导体中，光子被吸收并把一个电子从价带激发到导带，同时在价带留下一个空穴——这就是本征光吸收（intrinsic absorption，①通用物理）产生电子-空穴对的过程。对于硅，对应于 Eg=1.12 eV 的波长阈值约为 λg≈1107 nm ——也就是说，近红外及可见光波段的相当一部分光子都能被硅吸收并产生载流子。吸收系数α随波长变化关系密切：短波长（蓝/紫外）吸收系数极高，光生载流子在表面极浅处产生；长波长（红光/近红外）吸收系数低，光子可穿透数微米乃至数十微米深度才被吸收。这一物理事实直接决定了太阳能电池的光谱响应和结构设计：要收集短波长光生载流子，PN结必须尽量靠近表面（浅结）；要收集长波长光生载流子，基区厚度必须足够厚以免光子穿透而没有贡献（①通用原理）。详细的量子效率与光谱响应分析放在第10.2节展开；本节只需确认光生载流子是光电流的物理源头。

2. 光生电流的方向与光伏效应（①+③） 光生电子-空穴对在PN结耗尽层内建电场的驱动下分离：电子被扫向N区、空穴被扫向P区——这形成一个从N区指向P区的漂移电流（与PN结反偏暗电流同向）。因此，对于通常的P-on-N结构（P区在上/光照面、N型衬底在下的常见太阳能电池结构），光照产生的光生电流方向是 从N区流向P区，即从器件的N端子流出、P端子流入——在I-V坐标系中（定义电流I以P→N为正方向），光生电流 IL 是一个正向电流源（③单二极管模型的电流源符号约定，取决于参考方向定义；本书统一取电流 I 从P端流入为正，则光照产生的电流为负值，写为 −IL，使得方程统一为 I=IL−ISeqV/nkT−1）。读者在动手测量时务必先弄清测试仪表的电流采样方向，否则符号会反。

当器件处于开路状态（负载阻抗 RL=∞，I=0），光生载流子在PN结两侧持续积累：N区积累多余电子、P区积累多余空穴，于是PN结两端出现正向电压——这个电压称为开路电压 Voc（Open-Circuit Voltage）。Voc 驱使PN结产生正向注入电流，与光生电流方向相反；达到平衡时光生电流恰好被正向注入电流抵消，净电流为零。因此 Voc 永远小于PN结的内建电势（对于硅PN结，内建电势约0.7-0.8V，典型硅太阳能电池 Voc 在0.5-0.7V区间②）。

当器件处于短路状态（外电路直接短接两端，V=0，RL=0），PN结两端的正向压降为零，所以没有正向注入电流来抵消光生电流；此时外电路中的电流几乎全部由光生载流子贡献——称为短路电流 Isc（Short-Circuit Current）。理想情况下 Isc≈IL，即短路电流直接给出了光生电流的大小。这是光伏测量中最直观的一个量：在不同光照下测 Isc，它近乎线性地正比于入射光功率（①通用物理；线性失效边界见于极高光强下串联电阻压降影响或高注入条件）。

3. ★从二极管方程到光伏I-V方程（①承重 — 全书合龙点） 现在回到第1章反复使用的那条PN结二极管I-V方程。在无光照条件下，二极管的I-V关系为：

ID=ISeqV/nkT−1

其中 ID 为流过PN结的电流（取正向为P→N），V 为P端相对N端的电压，IS 为反向饱和电流（①），n 为理想因子（①，对于扩散电流主导的PN结 n≈1；耗尽层复合主导时 n≈2 ②），kT/q≈26 mV 在室温下。

当光照产生的光生电流 IL 叠加到此器件的载流子输运过程上时，净外部电流 I 由两部分构成：光生电流 IL（与光照功率成正比，方向为从N→P，以P→N为正方向时取负值）与PN结的正向注入电流 ID（方向为P→N）之和。通常我们将 IL 取作正值（其产生方向与PN结反偏方向一致），则可写出光伏I-V方程：

I=IL−ISeqV/nkT−1

式（9.2）是全书从二极管的“信号加工”走向太阳能电池“能量变换”的核心承重方程。它显式表明： - 第一项 IL 是光生项——入射光子通量的函数；没有光照时 IL=0，方程退化为第1章的二极管暗I-V方程。 - 第二项 −ISeqV/nkT−1 就是那个熟悉的二极管方程取负号——因为按照式（9.2）的符号约定，从外部端子流入的电流I为正值时对应电池对外输出功率；光生电流 IL 在方程中为正向贡献（③简化；后续等效电路中它是并联电流源，射向节点）。 - 当 V 从0向正方向增加时，第二项（二极管电流）以指数律增大，迅速抵消 IL，使净I下降，直到 I=0 时 V=Voc。

由式（9.2）可立即导出两个极限工况： - 短路（V=0）：Isc=IL−ISe0−1=IL （近似成立，因为 IS 远小于 IL）。 - 开路（I=0）：0=IL−ISeqVoc/nkT−1 ⇒ Voc=nkTqlnILIS+1。对于 IL≫IS，Voc≈nkTqlnILIS。可见 Voc 随光强对数增长——这是光伏器件的基本特征（①通用物理）。

这组方程与第6章光电二极管的方程同源，只多了一步推演：光电二极管工作在反偏（V<0），式（9.2）的第二项 −ISeqV/nkT−1 因 V 为负而趋于常数 +IS，因此总电流 I≈IL+IS ——一个暗电流底数之上与光功率成正比的电流输出，适合精密测量光强。太阳能电池则工作在 V>0（第四象限），净电流I为负（以功耗惯例为正方向时，太阳能电池在输出功率）。同一方程，同一半导体物理——只是工作偏置从第三象限切换到了第四象限。图9.1用Mermaid描绘此能量转换流。

- “入射光（光子能量 hν ≥ Eg”） → “光吸收（产生电子-空穴对”）

- “光吸收（产生电子-空穴对”） → “耗尽层内建电场分离（电子→N侧,空穴→P侧”）

- “耗尽层内建电场分离（电子→N侧,空穴→P侧”） → IL

- IL → “流过PN结（部分正向注入复合”）

- “流过PN结（部分正向注入复合”） → OUT

- “流过PN结（部分正向注入复合”） → “复合/串联电阻损耗”

- OUT → PD

- OUT → “太阳能电池模式（第四象限 V>0·能量换能: 效率η, FF目标:MPP最大功率”）

【交叉回指框 — 同一PN结两种换能的工程语义】 - 光电二极管（卷二第6章）：外加反偏电压让耗尽层展宽，减小结电容、提高响应速度，同时在第三象限工作使输出线性。此时使用者是信号处理思维：关心带宽、信噪比、暗电流温漂——这些指标回指卷一运放电路的低噪声设计（1/f噪声、跨阻放大器TIA带宽补偿）、回指《信息论》的检测极限。标准做法是让光电二极管输出光电流→TIA转换为电压→抗混叠滤波→送入ADC（见《从位到物联》）。 - 太阳能电池（本章开始）：不外加偏压，让器件自己产生正向光生电压，并在第四象限向外输出功率。使用者切换到功率系统思维：关心I-V曲线与P-V曲线的最大功率点、填充因子FF、转换效率η——这些指标引出DC-DC变换器与MPPT（第11章），最终目标是给传感节点供电（将本节收获的IL、Voc、Isc等参数代入第11.2节的能量预算计算中）。

由此可得一条简明的工程划分：传感前端光电二极管的偏置电路设计，要求电源稳定、噪声低，使光电流测量精准；能量前端太阳能电池的偏置设计，要求负载阻抗动态匹配，使功率提取最大。同一份器件物理，两种前端架构，分属同一本模拟前端教材的“信号电压”与“能量电压”两条技术路线。

【动手单元 — 测量一块小太阳能电池在不同光照下的I-V特性（实测填表不编造）】

目的：亲手证实式（9.2）的基本形状，观察I-V曲线如何从第三象限的“光电传感器区”过渡到第四象限的“太阳能电池区”，实测 Isc、Voc，初步体会光照强度如何影响光生电流 IL。

器材准备（②器件相关，以实验室实际配置为准） - 小型晶体硅太阳能电池片一片（标称开路电压约0.55-0.65V，短路电流在室内照明下约几个mA，在直射阳光下约数十至上百mA。具体数值强烈依赖于面积、材料和光照条件②）。 - 可变电阻箱（0Ω–10kΩ，1%精度）或数字电位器。 - 数字万用表（DMM）两台：一台作电流表（串联在回路中）、一台作电压表（并联在电池两端）。 - 稳定光源：建议使用白炽台灯或可调光LED阵列（若使用LED光源务必注意其光谱与硅的光谱响应匹配关系；实测时会因光源光谱不同于AM1.5而影响绝对数值②）。至少准备两档明显不同的光照强度（如“强光”——台灯靠近电池表面；“弱光”——台灯拉远或在光路中插入毛玻璃衰减片）。 - 照度计（lux计）可选，用于记录相对光照水平。（若无照度计，固定光源-电池几何位置，以便重复。）

测量步骤（③简化模型：忽略电池温度变化；实测时手接触电池会引起温度漂移，应避免长时间手持） 1. 暗条件验证（可选但推荐）：在完全遮光条件下（用黑布遮盖电池），用万用表电阻档测量电池正反向电阻，感受它确是一个PN结——正向有一定导通电压，反向电阻极大。再用电压表直接触碰电池两端，应在0附近。 2. 短路电流 Isc 测量：将电流表直接连接电池正负极两端（此时外电阻≈0），放在不同光照档位下，记录 Isc 值。每档重复测3次取平均值。注意电流表内阻——大部分DMM的电流档内阻约1-10Ω，比太阳能电池在短路点附近的等效内阻（~几Ω到几十Ω）不可忽略②；如果资源允许，用源表（SMU/Source Measure Unit）的四线法更准确；但本次动手只需获取合理趋势即可。 3. 开路电压 Voc 测量：将电压表直接接在电池两端（此时外电阻接近无穷大），放在相同光照档位下，记录 Voc 值。 4. 扫描I-V曲线：搭建 RL 串联回路——电池正极→电流表（mA档）→可变电阻箱 RL →电池负极；电压表并联在电池两端。从 RL=0 Ω（短路）开始记录一组(V, I)点，然后逐步增大 RL（例如0Ω, 1Ω, 2.2Ω, 4.7Ω, 10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470Ω, 1kΩ, 开路），在每个点待读数稳定（约3-5秒）后记录V与I，得到该光照档位下的一条I-V曲线。每档强度下重复此过程。 5. （推荐加深实验）反向偏置测量：若手头有可调直流稳压电源，可将电池反偏——电源正极接电池N端、负极接电池P端，串联电流表，从0V逐步增加反偏电压至约-1V或-2V（不超过电池的反向击穿电压，一般小硅电池反向击穿在5-30V之间②），记录反偏下的I-V点——这就是光电二极管工作区（第三象限）。同一光照下观察第三、四象限曲线的连贯衔接。

实测记录表（模板） 表9.1 太阳能电池I-V实测数据（示例条目，实测值务必逐项填报，绝不编造）

| 光照条件 | RL (Ω) | V (mV) | I (mA) | 计算功率 P=V×I (mW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强光1 | 0(短路) | 0 | ②实测值 | 0 | Isc=② |
| 强光1 | 10 | ② | ② | ② |  |
| 强光1 | 47 | ② | ② | ② |  |
| 强光1 | … | … | … | … |  |
| 强光1 | 开路 | ② | 0 | 0 | Voc=② |
| 弱光1 | 0(短路) | 0 | ② | 0 | Isc=② |
| … | … | … | … | … |  |

数据处理（课内任务） - 在同一坐标纸上画出两条光照强度下的I-V曲线（轴I为纵坐标，V为横坐标），并标注 Voc、Isc。 - 计算各点的功率P=V×I，在同一图上画出P-V曲线（使用第二个纵轴）。观察最大功率点MPP大概出现在什么V值附近。 - 对比强光/弱光下 Isc 的变化趋势——是否近似与光照强度成正比？Voc 随光照的变化是否符合对数增长规律？（提示：对于硅电池，光照每增加10倍，Voc 大约增加60mV，n=1条件下。）

失效边界的动手观察（③简化暴露） - 用DMM的电流档内阻造成的电压降看：当 RL=0 （表面短路）时，DMM电流档约有数Ω内阻，因此实际V并不严格为0，请记录此时的V微小读数——这就是串联电阻对短路点造成的误差。 - 在高 RL 接近开路时，电压表的内阻（典型10MΩ）成为实际负载；在低光照下 IL 极小时，电压表内阻可能已显著分流，导致 Voc 读数偏低——这给出了测量仪器对高阻点的干扰实例。 - 若光照极不均匀（仅用手电筒照电池一小部分），将看到I-V曲线形状畸变，这对应多结或局部遮挡的复杂效应，单二极管模型已失效（此处勿深究，留到第9.2节等效电路中完善）。

安全提示：即使小型电池，在直射太阳光下也可能输出数瓦功率（若面积数平方厘米、强光约1000W/m²，转换效率~15-20%，输出可达100-200mW），电流可能超DMM保险丝量程（常见200mA/500mA保险丝）。长期太阳直晒下电池温升明显（效率会漂移）；建议初学者从室内台灯光源开始，得到完整的第四象限曲线之后再尝试室外太阳光测量（务必串联适当限流电阻或使用高位电流档和大功率电阻箱）。

【习题（算账题）】

题9.1 — 从二极管方程估算 Voc 与光强的关系 已知某硅太阳能电池在标准测试条件（STC，AM1.5、1000W/m²、25°C）下的短路电流密度 Jsc=35 mA/cm2，反向饱和电流密度 JS=1×10−12 A/cm2，理想因子 n=1。 （1）计算STC下的开路电压 Voc（kT/q=0.0259 V）。 （2）假设光生电流与光照强度成正比，在光照强度降为STC的1/10（即100W/m²）时，Voc 变为多少？ （3）若要获得至少0.5V的开路电压，Jsc/JS 至少应为多少？这对应多大的最低光照强度（以相对STC的比例表示）？

题9.2 — 从实测数据反推光生电流与串联效应初估 利用动手单元表9.1任意一组强光I-V数据，取I-V曲线在I从零（开路）到约1/2·Isc 之间的直线段，算该段的斜率——这个斜率大于零，说明存在串联电阻 Rs 的效应。请根据该斜率粗估 Rs 的大小（提示：在I接近零处，二极管项指数尚小，I-V局部斜率主要由 Rs 贡献；详见第9.2节等效电路。此处先动手感受）。

【小结】 - 光伏效应的物理过程清晰而统一：光子被半导体吸收产生电子-空穴对（①），PN结内建电场分离载流子（①），形成光生电流 IL（③理想电流源模型），并在开路时建立光生电压。 - 太阳能电池的I-V方程 I=IL−ISeqV/nkT−1（①）与第1章二极管I-V方程同源，仅增加了光生项 IL；它同时描述了光电二极管工作区（第三象限，反偏）和太阳能电池工作区（第四象限，正偏）——光电二极管与太阳能电池是同一PN结在I-V平面上不同偏置区间的两种工程应用。 - 短路电流 Isc 近似等于 IL，线性正比于光照强度（在正常光照范围内①）；开路电压 Voc 随光照强度对数增长（①），室温下由 Voc≈nkTqlnIL/IS 给出。 - [简化]单二极管模型（③）给出了简洁直观的I-V关系，但在高注入、大电流下串联电阻 Rs、低偏压下并联电阻 Rsh 的效应不可忽略——这些非理想因素将在下一节等效电路中完整建模。

【延伸阅读 — 白名单】 - Sze《Physics of Semiconductor Devices》第13章 Photodetectors and Solar Cells：PN结光伏效应的权威物理展开，从载流子连续性方程到I-V方程的严格推导。 - Green《Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications》第2-3章：硅太阳能电池的光吸收、载流子收集与I-V特性的工程解析，包含光谱响应与复合机制的详细讨论。 - 馆藏《从位到物联》：ADC与传感器采集接口，本书光伏输出经MPPT后的数字化路径回指此卷。 - 馆藏《信息论》：光电流中散粒噪声与检测极限的理论基础——光照越弱，IL越小，散粒噪声的相对影响越大，检测越难。此处只提回指关系，不做重讲。 - Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》第1章：光伏物理与I-V方程的工程综述，可作为本章9.1-9.2的背景阅读。

### 9.2 太阳能电池的等效电路与物理参数

【前置依赖框】 本节内容承接第 1 章 PN 结二极管的瞬态与直流模型、第 6 章光电二极管的工作模式，并将第 9.1 节光生电流 IL 的物理来源落实为可分析的电路拓扑。读者应先掌握：理想二极管方程 ID=ISeqV/nkT−1（第 1 章）；光电二极管的光导模式与光伏模式（第 6 章）；光生载流子从光吸收到内建电场分离的全过程（第 9.1 节）。以下将把太阳能电池建成一个由光流源、结二极管、寄生电阻构成的集总参数等效电路，并给出从实测 I-V 曲线提取参数的方法。 【前置依赖框结束】

把太阳能电池建成电路，是连接“光伏物理”与“能量收集系统”最核心的一步。从第 9.1 节我们已经获得了一个关键结论：在光照下，PN 结内部产生光生电流 IL，方向由 N 区指向 P 区（与二极管正向导通电流方向相反）。当电池外接负载时，端电压 V 在结上施加正向偏压，引起与 IL 方向相反的正向注入电流 ID=ISeqV/nkT−1。因此，太阳能电池输出到负载的净电流为

I=IL−ID=IL−IS​eqVnkT−1  1

式 (1) 就是第 9.1 节推导的光伏 I-V 方程，它将第 1 章的二极管方程直接推演到了有光照的情形。这一定量关系使全书的脊柱得以显形：同一个 PN 结，在不同的偏置与外电路条件下，既可以作为能量的“消耗者”（光电二极管反偏测光），也可以作为能量的“提供者”（太阳能电池正偏输出功率）——正是“同一 PN 结两种换能”的定量核心。

然而，式 (1) 是一个基于理想 PN 结物理的简化描述，在工程实践中它不足以精确拟合实测数据。真实的太阳能电池存在串联电阻 Rs 和并联电阻 Rsh 带来的损耗——这些寄生参数在第 9.1 节末尾已被点出，它们会显著影响填充因子 FF 和转换效率 η。因此，工程师和物理学家需要为太阳能电池建立等效电路模型——用有源和无源电路元件的组合，在电路仿真器中复现电池的 I-V 特性。这一思路与第 1 章中用小信号模型描述放大器的做法完全一致：把半导体物理“翻译”成电路语言，从而让系统级设计（MPPT、DC-DC 变换、储能策略）有一个精确、可分析、可仿真的电源端口。

### 9.2.1 单二极管等效电路：一个光流源与一个结二极管的协作

①【标准/通用原理】跨器件与平台成立

太阳能电池最基本的等效电路模型是单二极管模型（Single-Diode Model），它是从式 (1) 的理想描述迈向工程实用的第一步。其电路拓扑直截了当：一个受控电流源代表光生电流 IL，与一个 PN 结二极管并联，再串联一个电阻 Rs 后引出正负端子，而一组并联电阻 Rsh 跨接在二极管两端，构成对漏电流的描述。用电路术语说，它由五个参数决定：IL、IS（二极管反向饱和电流）、n（理想因子）、Rs（串联电阻）和 Rsh（分流电阻）。其中前三个参数直接来自 PN 结物理（第 1 章），后两个表征非理想损耗。其数学表达为隐式方程：

I=IL−IS​exp​qV+RsInkT−1−V+RsIRsh  2

注意式 (2) 与式 (1) 的关键差别：二极管两端的实际结电压不再是端电压 V，而是 V+RsI——因为输出电流 I 流经串联电阻 Rs 产生压降，使得结上承受的偏压比端电压高 RsI；同时 Rsh 引入一条与二极管并联的漏电路径，一部分光生电流直接通过 Rsh 流失，不再贡献给负载。这解释了为什么实测 I-V 曲线总与理想方程 (1) 存在偏差——这些偏差恰恰是 Rs 和 Rsh 在电路中留下的“指纹”。

现在逐一分析每个参数的物理意义：

①光生电流 IL 按第 9.1 节，IL 正比于入射光功率 Pin。在等效电路中，IL 用一个电流控制电流源表示，其控制量是光照度 G（单位 W/m²）。③【简化模型】常用一阶近似 IL≈Isc⋅G/G0，其中 Isc 是标准测试条件 STC（AM1.5, 1000 W/m², 25 °C）下的短路电流。该近似的失效边界为：在极低光照下，Rsh 的分流效应使 Isc 偏离线性；在高聚光条件下，串联电阻损耗和非线性复合效应变得显著——这正是第 9.1 节提及的“高注入条件下线性关系失效”在电路层面的对应。

①二极管参数 IS、n IS 是二极管反向饱和电流，取决于半导体禁带宽度、掺杂浓度和温度。n 为理想因子，反映了结中复合机制的主导类型：当体内扩散电流占主导时 n≈1，当空间电荷区复合占主导时 n≈2。这两个参数直接回指到第 1 章 PN 结的 Shockley 方程——是同一套物理，同一个方程。在太阳能电池中，IS 的典型值极小（硅电池通常 10−12 至 10−8 A 量级），这正是为什么在室温下即使很小的正向偏压也能引起显著的正向电流，与 IL 对抗而限制开路电压 Voc——这与第 9.1 节 Voc 对数表达式中 IS 处于分母位置完全一致。

①串联电阻 Rs（Series Resistance） Rs 综合了多种物理来源的体电阻与接触电阻：P 区和 N 区的体电阻、金属-半导体接触电阻、金属栅线电阻、发射极横向电阻。Rs 的工程单位是 Ω⋅cm2（面积归一化），这使不同尺寸电池的 Rs 可比。Rs 对 I-V 曲线的影响集中在高电压区（接近 Voc 的区域），该区域电流相对较大，RsI 压降使曲线从理想指数形态向内倾斜。Rs 越大，填充因子 FF 越低，极端情况下会使短路电流也开始下降。读者可回顾第 9.1 节动手单元中，即便在“短路”条件下 DMM 电流档内阻造成的微小电压读数——那正是串联电阻效应的直观体验。

①并联电阻 Rsh（Shunt Resistance） Rsh 代表结的漏电流路径，其物理来源包括：PN 结边缘的表面漏电、晶体缺陷引起的局部低阻通道、以及钝化不良导致的导电沟道。也称为分流电阻，典型的良好硅电池 Rsh 在数百至数千 Ω⋅cm2 量级。Rsh 的影响集中在低电压区（接近 Isc 的区域），该区域结偏压小，二极管尚未严重导通，漏电流 V/Rsh 与 IL 可比拟，使 I-V 曲线在短路点附近斜率非零。Rsh 过小会导致 Voc 轻微下降、FF 显著恶化。

③【简化/等效模型，非精确】失效边界声明 单二极管模型（式 2）本身是一个集总参数等效电路，属于③类简化模型。其核心假设包括：（1）载流子的产生与复合可以用单一理想因子 n 和单一饱和电流 IS 描述，忽略了实际电池中不同区域的复合电流具有不同 n 值的事实；（2）Rs 和 Rsh 被视作线性集总电阻，而实际它们是分布式的，且可能随偏压和温度变化；（3）在低注入条件下模型准确度高，在高注入（聚光或大注入电流）条件下需要修正。这些失效边界将在下文双二极管模型中得到部分补偿。

交叉回指框 单二极管模型的电路拓扑与前文形成明确呼应：将第 1 章 PN 结二极管模型（一个理想二极管与 Rs 串联、再与扩散电容和势垒电容并联）中的电容省略（或归入交流小信号模型暂不讨论），并在二极管两端并联一个光流源 IL 和一个漏电阻 Rsh，就是太阳能电池的直流等效电路。这即是说：太阳能电池等效电路 = 第 1 章二极管模型 + 光流源 + 泄漏路径。“同一半导体物理撑起前端三面”在此再次显形——光电传感器（第 6 章光电二极管）使用该 PN 结的反偏光电流作为信号；太阳能电池（本章能量换能器）使用同一 PN 结的正偏光伏特性输出功率。模型是同源的，设计目标不同。 【交叉回指框结束】

### 9.2.2 双二极管模型：当单一的 n 不再够用

③【简化/等效模型改进，非精确】

在实际太阳能电池中，PN 结的正向电流包含了至少两种具有不同理想因子的复合机制：准中性区的扩散-复合电流（n=1）和空间电荷区的 Shockley–Read–Hall（SRH）复合电流（n=2）。单二极管模型用一个等效的 n（常介于 1 与 2 之间）去近似这两种机制的叠加，这在较宽的偏压范围内会导致系统性的拟合偏差，尤其在低偏压区（SRH 复合主导）和高偏压区（扩散电流主导）之间的过渡段。第 1 章中已建立的基本概念在此深化：当单一理想因子不足以描述结的特性时，需要更精细的模型来区分不同物理过程。

双二极管模型（Double-Diode Model）正是为解决这一限制而提出。其电路结构在单二极管模型基础上增加一只与第一只二极管并联的第二只二极管，两只二极管各自拥有独立的饱和电流 IS1、IS2 和固定理想因子 n1=1、n2=2，其余元件 IL、Rs、Rsh 保持不变。由此得到七参数隐式方程：

I=IL−IS1​exp​qV+RsIkT−1−IS2​exp​qV+RsI2kT−1−V+RsIRsh  3

③【简化模型判别】 双二极管模型仍然是集总参数等效电路，属于③类简化，但它比单二极管模型更精确地描述了两种主要复合电流的并存。其适用边界：在宽偏压范围（从 0 到 Voc）以及低光照到中等聚光条件下，双二极管模型通常能给出优于单二极管的拟合精度。其失效边界包括：（1）非常高注入水平下，串联电阻效应变得非线性，欧姆压降的线性近似 RsI 不再充分；（2）边缘复合电流的机理不同于体 SRH 复合，在特定电池中 n 可能大于 2，需要三二极管或更复杂模型；（3）参数提取难度显著上升——七个参数的非线性最小二乘拟合存在多解性和初值敏感性问题。正如 Green 在《Solar Cells: Operating Principles》中所指出的：参数的物理可解释性比单纯提高拟合优度更重要，增加模型复杂度必须谨慎权衡。

参数提取方法的机理直觉 无论采用单二极管还是双二极管模型，从实测 I-V 数据中提取 Rs 和 Rsh 的基本思路相同——它们分别“掌管”I-V 曲线的不同区段，这使得分区域提取成为可能。

Rsh 最容易从 V=0（短路点）附近的斜率 近似获得：

Rsh≈dVdIV=0−1  4

因为短路点附近，二极管尚未充分导通，电流主要流经 IL 和 Rsh 两条路径，I-V 曲线的斜率直接反映 1/Rsh。良好电池的 dV/dI 在 V=0 处几乎垂直（Rsh 极大），而劣化或损坏的电池则会显出明显倾斜——这一现象在第 9.1 节动手单元的短路电流测量中已能初步观察到。

Rs 的提取更微妙。一种常用方法是利用 I=0（开路点）附近的斜率：

Rs≈dVdII=0−1−nkT/qIsc  5

因为在开路点，所有光生电流都流经二极管和 Rsh，I=0；该点处 I-V 曲线的斜率主要受 Rs 支配，并附带一个由二极管动态电阻带来的修正项。另一种更精确的方法是使用两组不同光照下的 I-V 曲线，通过比较相同电流下电压的差值来消除 Rsh 和二极管效应的影响，直接分离出 Rs——这恰是第 9.1 节动手单元中“强光/弱光对比”实验的自然延伸。

在实际工程中，参数提取通常采用 Lambert W 函数法 或 非线性最小二乘拟合（如 Levenberg–Marquardt 算法） 对整个 I-V 曲线做全局拟合。Sze 在《Physics of Semiconductor Devices》中为这套参数化方法论提供了详尽的半导体物理支撑。

### 9.2.3 从等效电路看懂 FF 和效率下降

①【标准/通用原理】

等效电路模型的最大工程价值，是可以定量回答一个关键问题：串联电阻和并联电阻究竟让电池损失了多少本该输出的功率？ 第 9.1 节给出的 FF 和 η 是结果量，而等效电路让它们变得可分解、可溯源。

理想电池（Rs=0，Rsh→∞）的 I-V 方程退化为式 (1)，其填充因子 FF0 是理想因子 n 和 voc=qVoc/nkT 的单变量函数，有著名的经验近似公式（Green）：

FF0=voc−lnvoc+0.72voc+1  6

当 Rs 和 Rsh 存在时，FF 会从 FF0 向下衰减。归一化串联电阻 rs=Rs/Voc/Isc 和归一化并联电阻 rsh=Rsh/Voc/Isc 是决定衰减量的无量纲参数。物理直觉是： - rs 增大意味着输出电流在内部电阻上产生可观的欧姆损耗 I2Rs，这直接减少外电路能抽取的功率； - rsh 减小意味着光生电流有一部分绕过负载直接从漏电路径返回自身，等于“还没出门就溜走了”。

这两个参数对 I-V 曲线的影响各有侧重，符合电路直觉：Rsh 主导 低压区斜率（漏电流呈欧姆特性），Rs 主导 高压区斜率（大注入下欧姆压降突出）。在工作点从短路扫描到开路的过程中，输出功率 P=VI 先增大后减小，最大功率点 Pmax 对应着二极管导通与串联电阻损耗之间的博弈平衡。寄生电阻越大，Pmax 相应位置的“膝点”越圆滑，填充的矩形面积越小，FF 越低。这一分析将第 9.1 节中“在图上画出 P-V 曲线并观察 MPP 大致位置”的动手经验，上升到了定量的参数化理解。

### 【动手单元】用等效电路参数拟合实测 I-V 曲线

本单元将第 9.1 节动手单元的 I-V 扫描实验向前推进一步：从单纯描绘曲线，走向参数提取与模型拟合。要求使用一块小型多晶硅太阳能电池（标称 5 V / 100 mA 级别），在标准测试条件（STC：1000 W/m² 光照、AM 1.5 光谱、25 °C）或尽可能接近的条件下，测量其完整的 I-V 曲线，然后通过拟合提取 Rs 和 Rsh，并通过习题计算 Rs 对填充因子的影响。

实验设备清单： - 一块小型太阳能电池（②型号因实验室而异，建议标称 Voc≈4–6 V、Isc≈50–200 mA） - 可调电子负载或可变电阻箱（建议 0–1 kΩ，可连续调节） - 数字万用表 × 2（分别测电压和电流）或四线法测量以避免引线电阻影响 - 光源（卤素灯或太阳模拟器，②实测光照度以所用光源为准；若条件有限可用晴空直射阳光近似，记录时间和天气条件） - 辐照度计（用于记录光照度，②若无可标为“未实测照度”） - 红外测温仪或热电偶（监测电池温度）

测量步骤：

- 测量前的稳定 将太阳能电池置于光源下稳定照射至少 5 分钟，使电池温度达到稳态。记录环境温度 Tamb 和电池背板温度 Tcell。若无可调太阳模拟器，在晴空正午进行测量，并声明光照条件属于近似 AM 1.5。这一步延续第 9.1 节动手单元中“避免手持引起温度漂移”的经验教训。

- 短路电流 Isc 的测量 将电子负载电阻调至最小（接近 0 Ω），用电流表直接串联读取短路电流。注意：万用表电流档的内阻并非严格为零，对 Rs 较大的电池会引入系统误差——这正是第 9.1 节动手单元中已经观察到的现象。若条件允许，使用四线法（Kelvin 接法）或跨阻放大器作为虚拟地测量，可获更准确的 Isc。

- 逐点测量 I-V 曲线 从小到大调节负载电阻，在每个阻值下同时记录电压 V 和电流 I。在第 9.1 节动手单元测量方案的基础上，重点加密以下区间的测量点：

- V 接近 0（短路点附近），以精确确定 dI/dV 从而提取 Rsh；

- I 接近 0（开路点附近），以精确确定 dV/dI 从而提取 Rs；

- 最大功率点附近（约 0.7Voc 至 0.85Voc），为准确的 Pmax 计算提供足够分辨率。

共取 20–30 个数据点，确保整个电压范围从 0 到 Voc 均有覆盖。将数据填入下表：

| 测量序号 | 负载电阻 RL (Ω) | 端电压 V (V) | 输出电流 I (mA) | 输出功率 P=V×I (mW) | 备注（温度/光照变化等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |
| n |  |  |  |  |  |

② 所有电压、电流、功率数据均为实测值，因器件、光源条件而异，本表仅供格式参考，不得编造。

- 参数提取方法

提取 Rsh 在 V=0 附近取 3–5 个点，计算 ΔI/ΔV 的斜率，取其倒数即为 Rsh 的近似值（见式 4）。更精确的做法可使用全范围线性拟合中低电压段的斜率。

提取 Rs 方法一：在 I=0（开路点）附近取 3–5 个点，计算 ΔV/ΔI 的斜率，减去由二极管动态电阻带来的修正项（需已知 n 和温度，式 5），得到 Rs。 方法二（推荐）：测量两条不同光照下的 I-V 曲线（如 1000 W/m² 和 500 W/m²）——这正是第 9.1 节动手单元中“强光/弱光对比”实验的深化应用。在两条曲线上找到同一电流 I 对应的电压 V1、V2，则 Rs≈V1−V2/ΔIL，其中 ΔIL 为光生电流之差（可用 Isc1−Isc2 近似）。此方法可有效消除 Rsh 和二极管非线性的影响。

提取 n 和 IS 将式 (2) 改写，去除 Rs、Rsh 的影响后，在半对数坐标上对 lnIL−I∼V 做线性拟合，斜率给出 n，截距给出 IS。这一方法直接源自第 1 章中建立的二极管经典参数提取技术，但需先粗略扣除寄生电阻的影响，再用迭代法精化。

- 拟合验证 将提取的五个参数（或七个参数，若采用双二极管模型）代回式 (2) 或式 (3)，在 MATLAB、Python（SciPy）或 LTspice 中生成理论 I-V 曲线，与实测数据点绘图对比。计算均方根误差（RMSE）作为拟合品质的量化指标。典型的单二极管模型在标准硅电池上的 RMSE 可控制在 1% 量级以内（②具体值因电池品质和测量精度而异）。

②警告与说明 该实验中提取的 Rs、Rsh、n 等参数高度依赖于被测电池的型号、制造工艺、温度以及光照条件。不同实验室、不同季节、不同电池样品的数值无可比性——这正是②类“器件/型号/工艺相关”事实的典型体现。严禁从文献中抄袭参数数值填入本实验表格；必须以自己实测数据为准。

### 【习题】串联电阻对填充因子的影响（算账）

题目： 某硅太阳能电池在 STC 条件下的理想参数为 Voc=0.650 V、Isc=3.000 A、理想因子 n=1.2、温度 T=300 K。假设并联电阻极大（Rsh→∞），计算：

- 根据 Green 近似公式 (6) 计算理想填充因子 FF0。

- 若串联电阻 Rs=0.050 Ω，计算归一化串联电阻 rs，并估算实际填充因子 FF（使用近似公式 FF≈FF01−1.1rs+rs2/5.4，该经验式来自 Green 教材，适用于 rs<0.5 的情形）。

- 若 Rs 因接触退化增大到 0.150 Ω，重复 (2) 的计算，并分析 FF 的相对下降幅度。

- 假设电池工作在最大功率点，电流 IMPP≈0.95Isc，计算两种 Rs 下 IMPP2Rs 的欧姆损耗功率，以及相对于 Pmax 的损耗百分比。讨论：仅从欧姆损耗角度解释 FF 下降是否充分？为什么 Rs 对 FF 的影响比单纯功率损耗更大？

解题指导： - 第 (1) 问需先计算 voc=qVoc/nkT，代入式 (6)。注意使用 kT/q=0.02585 V (T=300 K)。 - 第 (2)–(3) 问直接运用给出公式，rs=Rs/Voc/Isc。 - 第 (4) 问的关键在于理解：Rs 不仅消耗功率，还改变了二极管两端的有效偏压——式 (2) 中 V+RsI 这一项表明，Rs 上的压降使得结上承受的实际偏压增大，从而改变了 I–V 之间的内在关系，使得最大功率点位置向低压方向移动。这种“工作点偏移”带来的 FF 损失往往超出单一欧姆损耗的数值。应从 I-V 方程 (2) 出发解释这一非线性效应，并联系 9.2.3 节中“膝点圆滑”的物理图像。

### 小结

太阳能电池的等效电路是全书“同一 PN 结两种换能”理念在电路层的精确落地——它将第 9.1 节的光伏 I-V 方程从理想物理描述推进为工程可用的电源端口模型。单二极管模型用五个物理意义明确的参数——光生电流 IL、二极管饱和电流 IS 与理想因子 n、串联电阻 Rs、并联电阻 Rsh——把第 9.1 节的光伏效应和第 1 章的 PN 结理论装进一个标准电路拓扑。双二极管模型则通过区分 n=1 和 n=2 两种复合路径，进一步逼近真实物理。Rs 和 Rsh 分别解释 I-V 曲线在高压区和低压区的非理想形状，其值直接决定填充因子 FF 的折损程度——这些在 9.1 节只能定性观察的现象，现在获得了定量的参数化表达。从等效电路提取参数的动手过程，让学习者亲手完成从“光→电流→I-V 曲线→电路参数”的全链条定量贯通——这正是“物理量 → 电信号 → 工程分析”前端链路的缩影。后续章节将在这一等效电路的基础上，引出最大功率点跟踪（MPPT）和 DC-DC 阻抗变换：因为有了电路模型，我们才能计算电池的输出阻抗、分析负载匹配、设计使电池始终游走在最大功率点的功率电子接口。从 PN 结物理到等效电路，从等效电路到功率管理系统——全书的“翻译”逻辑在此刻完整闭合。

### 延伸阅读

- Green, M. A. 《Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications》。该书从器件物理出发，详尽推导了单二极管和双二极管模型，给出了 FF0 的经验公式以及寄生电阻对效率影响的解析分析。本节等效电路相关内容的物理根基多出自此著。

- Sze, S. M. and Ng, K. K. 《Physics of Semiconductor Devices》。该书在 PN 结二极管理论与太阳能电池物理之间建立了严谨的桥梁，对 Rs、Rsh 的物理起源有深入的半导体层面解释。

- Luque, A. and Hegedus, S. 《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》。该手册涵盖了等效电路参数提取的多种数值方法（包括 Lambert W 函数法和迭代拟合法），并详细讨论了多晶硅、薄膜和 III-V 族电池的模型差异。

- Sedra, A. S. and Smith, K. C. 《Microelectronic Circuits》。该书对二极管模型、小信号参数提取、非线性电路求解的论述，为理解和仿真太阳能电池等效电路提供了电路分析的系统方法。

- 馆藏回指：《从位到物联》——负责本电路输出之后的 ADC 采样与数字电源管理部分；《边缘智能》——传感器网络节点如何利用这些取能电路实现自供能感知；《信息论》——能量收集系统中的功率-速率权衡与检测极限。

## 10 太阳能电池特性、效率与表征

### 10.1 I-V/P-V 曲线与关键指标 ★

从第 9 章承接过来的太阳能电池单二极管模型告诉我们，同一片 PN 结在光照下既可以是精密的光电探测器，也可以是一台把光功率转换为电功率的能量换能器。模型给出的 I‑V 关系

I=IL−IS​eqV/nkT−1

包含了两个换能方向的信息：光生电流 IL 对应“收集了多少光生载流子”，而暗电流项 ISeqV/nkT−1 则与第 1 章的 PN 结二极管方程同源。将式 (10.1) 画在电流‑电压坐标上，就得到太阳能电池的 I‑V 特性曲线，它是解读电池“成绩单”的起点。从这条曲线可以导出功率‑电压（P‑V）曲线，并进一步提取出四个关键指标：开路电压 Voc、短路电流 Isc、填充因子 FF 和转换效率 η。这些指标统一定义了太阳能电池作为“取能器件”的品质，也是后续最大功率点跟踪（MPPT）和能量收集系统设计的根本依据。

前置依赖：读者需已掌握 PN 结二极管 I‑V 方程（回指第 1 章）、光电二极管的工作原理及光生电流的产生机制（回指第 6 章），以及太阳能电池的单二极管等效电路与物理参数（第 9.2 节）。本章的电力电子接口（Buck/Boost 变换器）将在 11.1 节专门展开，本节仅聚焦于 IV/P‑V 曲线及其衍生指标。

### I‑V 曲线上的三个特征点

太阳能电池的输出电流 I 和端电压 V 满足式 (10.1)。典型曲线如图 10.1 所示（此处用文字描述）。电压轴的正方向定义为电池的阳极相对于阴极的电位，因此正常工作在第四象限（V>0,I<0），但工程上习惯将电流方向定义为流出电池的方向，故常将 I‑V 曲线上下翻转，展示在第一象限。本书统一使用这种“发电象限”的表示：横轴为电压 V（从 0 到 Voc），纵轴为电流 I（从 0 到 Isc），这样曲线完全位于第一象限，更符合直觉。

- 短路电流 Isc（Short‑Circuit Current） 令式 (10.1) 中 V=0，得到

Isc=IL−ISe0−1≈IL.

- 对于典型硅太阳能电池，在 AM1.5 光照下，短路电流密度约为 30–45 mA/cm²（② 具体值因材料、工艺而异，以器件 datasheet 或实测为准）。短路电流与光生载流子产生率几乎成正比，因而直接跟随光照强度变化。这是光电二极管“测光强”模式和太阳能电池“取光功率”模式共享的同一物理过程。

- 开路电压 Voc（Open‑Circuit Voltage） 令 I=0，由式 (10.1) 解出

Voc=nkTqln​ILIS+1≈nkTqln​ILIS.

- 开路电压由暗饱和电流 IS 和光生电流的比值决定，它体现了 PN 结内建电场能够维持的最大光生电动势。硅电池在 STC 下 Voc 典型值约 0.6–0.7 V（②），与半导体带隙、掺杂浓度和复合机制密切相关。值得注意的是，Voc 随光照强度呈对数增长，因此追求更高光强带来的收益远不如追求更低暗电流（即更高材料质量）来得明显。

- 最大功率点 MPP（Maximum Power Point） 在 V=0 和 I=0 的两个端点，电池输出的电功率 P=V⋅I 均为零。在两个端点之间必然存在一个工作点 Vmp,Imp，使得 P 达到最大值 Pmax。该点即 最大功率点。数学上，它满足

dPdV=I+VdIdV=0.

- 将式 (10.1) 代入 (10.2) 不能得到显式解析解，但可以通过数值迭代或图解求得。最大功率点在 I‑V 曲线上的位置代表了电池在给定光照和温度下“最佳负载匹配”时的输出电压和电流。这一思想直接导向后续 DC‑DC 变换器中的 MPPT 算法（11.1 节）。

### 从 I‑V 到 P‑V 曲线与填充因子

将功率 P=V⋅I 对电压 V 作图，得到 P‑V 曲线。典型形状如图 10.2 所示（此处文字描述）：功率从零起步，随电压升高先增加，在 MPP 处达到峰值 Pmax，然后迅速下降到零（对应 Voc 处）。P‑V 曲线的“山峰”高度和宽度共同决定了电池的能量提取能力。

填充因子 FF 定义为

FF=PmaxVocIsc.

它表征 I‑V 曲线“有多方”：理想情况下，若曲线为一个矩形（即从 V=0 到 Voc 始终保持 I=Isc），则 FF = 1；实际曲线因二极管指数特性和寄生电阻的存在，总会在膝点附近发生弯曲，导致 FF < 1。填充因子亦可由以下经验近似估算（③ 简化模型，忽略高注入效应）：

FF0=voc−lnvoc+0.72voc+1, voc=qVocnkT.

该近似在 voc>10 时具有工程精度，但未计入串联电阻 Rs 和并联电阻 Rsh 的影响。实际器件中，串联电阻增大将使 FF 下降，这在第 9.2 节的等效电路中已经显式建模。

在原理直觉上，可以将太阳能电池想象成一个“光控水流阀”：短路电流 Isc 是管子全开时的最大流量，开路电压 Voc 是堵住出口能建立的最大水压，但只有在某个中间阀门开度下，水流的机械功率（压力 × 流量）才最大。填充因子就是实际最大水力功率与“理想矩形”（恒压恒流同时存在）的比值，衡量了阀门调节的灵活性。串联电阻相当于管道内壁的摩擦，并联电阻则是管壁的漏缝，两者都会让实际能取用的功率小于理想值。

### 转换效率与标准测试条件

太阳能电池的终极性能指标是 光电转换效率 η：

η=PmaxPin=FF⋅Voc⋅IscPin.

其中 Pin 是入射到电池表面的光功率。为保证不同电池之间可比，国际电工委员会（IEC）等组织定义了 标准测试条件 STC（Standard Test Conditions）：光谱分布 AM1.5（对应太阳光以 48.2° 天顶角穿过 1.5 倍大气质量后的光谱）；入射辐照度 1000 W/m²；电池温度 25 °C。AM1.5 光谱已被标准化（IEC 60904‑3），室内的太阳模拟器经过校准后可以复现该光谱。STC 既是② 器件性能测试的标尺，也属于③ 一种理想化的单一工作点——真实户外环境中辐照度和温度瞬息变化，电池的实际效率会偏离 STC 标称值，第 10.2 节将详细讨论温度系数与光谱响应的影响。

效率的物理含义非常直观：η 就是“把多少光功率变成了电功率”。对于单结硅电池，非聚光下的理论极限效率约为 29.4%（① 标准热力学详细平衡极限，见 Shockley–Queisser 极限；Sze《Physics of Semiconductor Devices》中给出详细推导），而目前量产晶体硅电池的效率在 20%–25% 之间（② 具体数值因厂商型号而异）。钙钛矿、III‑V 族多结等新材料的效率记录可在 Green《Solar Cells: Operating Principles》及后续文献中查阅，但本书只提供事实，不编造具体数字。

交叉回指：这里定义的 Voc 和 Isc 直接来自第 9 章的单二极管方程；第 9.1 节已强调了光伏效应与二极管方程的同源性；第 9.2 节的等效电路中 Rs 和 Rsh 如何劣化 FF 也在本章中得到定量体现。而光谱响应和温度系数则留待下一节（10.2）深入讨论，因为它们是连接“器件的物理参数”与“户外真实性能”的桥梁。最后，本节的 Pmax 是 MPPT 算法的目标函数，11.1 节将打开扰动观察法与阻抗变换的完整逻辑链。

### 动手单元：实测太阳能电池 IV/P‑V 并提取关键指标

本单元是全书“重动手”生命线的重要一环。你需要对一块小面积硅太阳能电池（例如 52 mm × 38 mm 的多晶硅电池片）在不同光照条件下测量完整的 I‑V 特性，并从实测数据计算 Voc、Isc、FF 和 η。所有性能数值必须通过实测获得，绝不编造；表中给出的参考范围仅用于检查量级是否合理，最终以你的实验记录为准。

实验器材 - 太阳能电池样品一块（② 型号随意，如 5 V / 100 mA 级别） - 数字万用表（电压档、电流档）或源测量单元（SMU） - 可变电阻箱或电子负载（也可用可调电源的电子负载模式） - 钨丝灯或太阳模拟器（若条件有限，可用晴天正午自然光，但必须记录辐照度） - 光照强度计（用于记录实际辐照度，单位 W/m²） - 温度计（测量电池背板温度）

步骤 1. 构建测量电路：将太阳能电池与可变电阻/电子负载串联，电流表和电压表分别接入电路测量电池输出电流和端电压。请确保电流表内阻不会显著影响测量，必要时改用四线开尔文接法。 2. 固定光照条件：将灯具固定在距电池一定高度，使得电池平面上的辐照度接近 1000 W/m²（用光照计确认并记录实际值 G）。同时记录环境温度和电池背板温度。 3. 扫描 I‑V 曲线：从短路状态开始（电阻 ≈ 0 Ω），记录 V≈0 时的电流，即为 Isc。然后逐步增大负载电阻，记录至少 20 组 V,I 数据点，直到开路电压 Voc（电流 ≈ 0）。在功率最大点附近应加密测量点。 4. 重复不同光强：改变灯具距离或在电池前加中性密度滤光片，获得约 0.8 sun、0.6 sun、0.4 sun 的辐照度，重复步骤 3。 5. 计算并绘图： - 在坐标纸上画出各光强下的 I‑V 曲线（可用 MATLAB、Python 或 Excel）。 - 计算每点的功率 P=V×I，绘制 P‑V 曲线。 - 从 I‑V 曲线读取 Voc 和 Isc。 - 从 P‑V 曲线找出 Pmax，并记下对应的 Vmp 和 Imp。 - 利用式 (10.3) 计算 FF。 - 利用 Pin=G×A（A 为电池有效受光面积，需自行测量），按式 (10.4) 计算 η。 6. 数据填入实测表（见下文模板）。表格中的“参考范围”仅用于提示，切勿直接抄录；请填入你的实测值。

实测记录表模板

| 光照条件 | 辐照度 G (W/m²) | 电池温度 (°C) | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | FF¦η (%) | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 sun (参考) | 约 1000 | 25–30 | 0.55–0.65 | 50–150 | — | 0.70–0.80 | — | ② 实测值 |
| 0.8 sun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 sun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 sun |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：A = _______ cm²（自行填入）。以上参考范围基于典型小面积多晶硅电池，你的结果可能因电池型号、温度、光谱差异而不同，属于正常现象。

在实验报告中，必须附上原始的 I‑V 和 P‑V 曲线图，并讨论串联电阻和并联电阻对 FF 的可能影响（对照第 9.2 节的等效电路参数）。如果你使用了自然光，还需分析光谱与 AM1.5 的偏差如何影响 Isc 和 η，这正好为下一节光谱响应（10.2）做铺垫。

### 习题（算账）

10.1 某硅太阳能电池在 STC 下测得 Voc=0.62 V，Isc=3.8 A，填充因子 FF=0.78。求该电池的最大输出功率 Pmax 和转换效率 η（电池有效面积 A=156 cm2）。 10.2 利用式 (10.1) 的单二极管模型，设 n=1.3，T=300 K，IS=10−9 A，IL=0.1 A。请通过数值计算（例如 Python 的 fsolve）求出 Voc、Isc 和 MPP 对应的 Vmp,Imp，并计算 FF。提示：先写出 PV=VIL−ISeV/nVT−1，对 V 求导解方程，其中 VT=kT/q≈25.85 mV。 10.3 串联电阻的影响：在习题 10.2 的模型基础上，假设存在 Rs=0.5 Ω 的串联电阻（等效电路见第 9.2 节图 9.5），则电池端电压变为 Vext=V−IRs（V 为内部结电压）。请写出修正后的 I‑V 方程，并数值求解新的 Voc（外部）和 FF。观察 FF 的退化情况。 10.4 如果在习题 10.2 中，光照强度减半（即 IL=0.05 A），其他参数不变，新的 Isc 和 Voc 分别变为多少？FF 和 η（假设入射光功率同比例减小）是增大还是减小？解释原因。

### 小结

本节从太阳能电池的单二极管 I‑V 关系出发，系统导出了表征电池能量转换性能的核心指标：Voc 体现光生电动势上限，Isc 反映光生电流收集能力，FF 评判 I‑V 曲线的“方正度”即寄生损耗程度，而 η 则是将三者与入射光功率整合后的综合成绩。所有这些指标皆源于同一 PN 结的物理，只是当该 PN 结被用作“取能器”时，我们关心的是功率最大化而非信号保真度——这正是本书“同一 PN 结两种换能”脊柱的量化落脚点。STC 为不同电池的横向比较提供了标准化平台，但实际应用中的效率总会因温度、光谱和辐照度而漂移，为下一节的光谱响应与温度效应埋下伏笔。动手单元要求学生亲手测量 I‑V/P‑V 曲线，提取效率等指标，全程贯彻“数值不编造”的工程教育原则，使读者在数据噪声和器件分散性中真正理解这些关键参数的物理意义。

### 延伸阅读

- Green, M. A. Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications. University of New South Wales, 1998. 该书对 I‑V 方程、填充因子和效率极限的推导极为透彻，并提供了单二极管模型的数值拟合细节。

- Luque, A. and Hegedus, S. Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. John Wiley & Sons, 2011. 第 3 章“理想与真实太阳能电池特性”和第 4 章“标准测试条件与效率”可作为补充。

- Sze, S. M. and Ng, K. K. Physics of Semiconductor Devices. 3rd ed. Wiley, 2006. 第 13 章详细讨论了 PN 结的光伏响应以及肖克利‑奎伊瑟极限的推导。

- 本书第 9 章等效电路与参数提取方法是定量分析 FF 的必备基础，建议配合阅读。

- 馆藏《从位到物联》中 ADC 与传感器接口知识可帮助理解太阳能电池输出电压如何被采样并输入数字后端；《信息论》中关于信噪比与检测极限的讨论，为理解低光照下光伏电流的微弱信号检测提供了理论工具。

### 10.2 光谱响应、温度效应与表征·动手·习题·小结

任何脱离光谱和温度谈太阳能电池效率的做法，都会把一项本来真实可复现的工程指标变成一张无法验证的“标签”。第10.1节在AM1.5、1000 W/m²、25°C标准测试条件（STC，Standard Test Conditions）下定义了电池的四个关键指标——开路电压Voc、短路电流Isc、填充因子FF和转换效率η——它们共同构成电池在标准阳光下的“成绩单”。但真实的能量收集场景从来不是标准化的：光谱随太阳高度角、云层和气溶胶动态变化，结温在户外几乎不可能长时间停驻在25°C。同一块电池，朝向不同、天气不同、季节不同，其实际可取功率可能大幅偏离铭牌值。本节的任务就是把成绩单从STC这张“标准照”拉回到真实环境——用①量子效率与光谱响应解释“不同颜色的光子为何不等价”，用②温度系数解释“发热如何吃掉你的功率”，并在此基础上给出②不同材料效率梯队的工程事实，为第11章系统级MPPT和能量预算提供完整的物理依据。

前置依赖框（与本书脊柱及馆藏的接口） - 本章9.1—9.2：光伏效应、光生电流IL、单/双二极管I–V方程、等效电路 - 本章10.1：I–V/P–V曲线、Voc/Isc/FF/η定义、STC（AM1.5/25°C/1000 W/m²） - 卷二第6.1—6.2章：光电二极管光谱响应度（A/W）、量子效率定义——本节是其“能量版”的直接升级 - 卷一第1章：PN结I–V方程与温度对Is的影响 - 已见馆藏：《信息论》信噪比/检测极限；《从位到物联》ADC与传感器接口；《边缘智能》传感器→边缘AI

脊柱承重声明：本节承接“同一PN结两种换能”——当PN结用作能量换能器（太阳能电池）时，光谱响应和温度效应直接决定“取能”取到多少；同时回应卷二的信号换能器（光电探测器）——量子效率的物理一致，设计目标从“信号保真”切到“功率最大”。

### 量子效率与光谱响应：从光电探测器的响应度到太阳能电池的能量版

同一个光子入射到半导体中，它究竟贡献了多少光生电流，这是光伏物理与光电探测共享的核心问题。差别仅在于，光电探测器关心的是“这个光子产生的信号电流多大”（响应度，A/W），而太阳能电池关心的是“整个太阳光谱的总功率中有多少变成了光生电流”——本质都是量子效率，只是积分域从单波长扩展到了全光谱。

#### 外量子效率EQE与内量子效率IQE

外量子效率（EQE，External Quantum Efficiency）定义为收集到外电路的光生电子数与入射光子数之比，③忽略反射和透射损失时的近似常常误导设计。EQE的严格①定义为

EQEλ=ISCλ/qPinλ/hν

其中Isc(λ)是波长为λ的单色光照射下电池的短路电流，Pin(λ)是入射单色光功率，q为电子电荷，hν为单光子能量。EQE是一个可直接测量的量——你不需要知道电池内部发生了什么，只需要测入射光功率和外电路短路电流。

内量子效率（IQE，Internal Quantum Efficiency）则进一步剔除了反射损失，只考虑进入半导体内部的那些光子有多少产生了可收集的载流子：

IQEλ=EQEλ1−Rλ−Tλ

其中R(λ)为反射率，T(λ)为透射率（对不透明电池，T≈0）。IQE才能真实反映材料的本征光生载流子能力，②其曲线形状因材料、厚度、钝化工艺、表面织构而异，不能用一个固定数字代替。

在教材级直觉上，可以把EQE想象成“你付了100个光子，收到多少个电子（的电荷）”；IQE则是“真正进到半导体内部的100个光子，产生了多少个电子”。两者之间的差额就是光学损失——对于硅太阳能电池，裸硅表面反射率可以超过30%，经过陷光织构和减反射膜（ARC，Anti-Reflection Coating）处理后可在宽波段压低到几个百分点，这是②工艺敏感的部分。

#### 从量子效率到光谱响应与短路电流

有了EQE(λ)曲线，就可以直接计算给定入射光谱下的光生电流IL（或短路电流Isc），这正是10.1节I-V曲线中那个“向下平移”的物理来源：

ISC≈IL=qA0∞EQEλ⋅Φλλ dλ

式中Φλ(λ)为入射光谱光子通量密度（单位时间单位面积单位波长间隔内的光子数），A为电池有效面积，积分覆盖所有使得hν≥Eg（带隙）的波长。这就是光谱响应从“响应度”到“能量版”的显式转换：光电探测器的响应度（A/W）是EQE乘以q/hν；而在太阳能电池中，响应度同样成立，只是我们更习惯用EQE表达材料对全光谱的利用能力，因为效率η最终是对AM1.5全谱加权积分的结果。

交叉回指框（光谱响应=卷二“响应度”的能量版） 上卷（卷二第6章）中，光电二极管的响应度定义为ℜ(λ) = Iph/Pin = ηqλ/hc（单位A/W），此处的η正是量子效率。本节EQE的测量装置、校准方法和物理限制，与卷二中光电探测器标定共享同一套物理框架。差异仅在于设计目标：光电探测器追求线性度、低噪声、高响应带宽，以便忠实地“测光强”；太阳能电池追求在全太阳谱内最大化EQE积分乘以FF乘以Voc，以便最大化电功率输出。两个方向共享PN结物理，偏置点不同——一个是反偏或零偏，一个是正偏在MPP附近。

#### EQE的典型曲线与光谱失配

图10.2.1给出了一个典型的①硅太阳能电池EQE曲线的简化示意图（此处以文字描述代替实际可绘制图形——工程教材中应给出实测曲线或参考数据）。晶体硅的带隙约为1.12 eV，对应截止波长约1100 nm。EQE在短波端（蓝光/紫外，<450 nm）常因前表面复合而下降——短波光子在表面极浅处被吸收，光生载流子容易被表面缺陷复合，未能被结区收集。在长波端靠近1100 nm处，EQE逐渐衰减到零——长波光子的吸收深度超过少数载流子扩散长度，光生载流子在抵达结区前已复合。中段（绿光至近红外，约500—900 nm）EQE通常最高，可达90%以上，这是硅电池设计优化的重点区间。

这一曲线形态直接指向第10.1节STC概念的一个必要补充：即便总辐照度同为1000 W/m²，不同光谱分布也会给出不同的短路电流。这就是光谱失配（spectral mismatch）问题。AM1.5标准谱是地面直射与散射在特定大气质量下的加权平均，它代表了中纬度地区年均可预期太阳光谱。但实际光谱随太阳高度角、云层、大气浑浊度甚至周围建筑物反射颜色而变化：早晚富含红光和红外，晴空正午富含蓝光，阴天散射光中蓝绿成分增多。②同一块电池，在这些不同光谱下测得的Isc可以偏离STC值几个百分点，这是第11章MPPT设计中需要留意的误差来源。

#### 串联电阻与并联电阻对EQE测量及I-V曲线的干扰

在实验中测量EQE时，通常使用单色仪输出低强度单色光，此时Isc极小（μA至mA级），串联电阻Rs的压降几乎为零，因此EQE测量天然规避了Rs的影响。但Rs和Rsh会以另一种方式影响电池在实际阳光下的I-V行为——这在第10.1节已建模，此处强调它们与光谱响应的交叉效应：如果电池Rs偏大，即便EQE正常，在大电流下I-V曲线的填充因子FF也会被显著压低，导致功率损失。这并非“光谱响应差”，而是“串联电阻吃掉了你的光生功率”。在动手测量中必须区分这两类损失，否则会将电学损失错误归因于材料光学性质。

### 温度效应：发热如何侵蚀Voc和效率

如果光谱响应决定了“有多少光生电流可用”，那么温度就决定了“这些电流在多大电压下被取出”——而电压恰恰是功率的核心乘法因子。一句话概括太阳能电池的温度行为：开路电压Voc随温度升高而显著下降，短路电流Isc则随温度微升，FF因Voc降低和二极管特性变化而整体恶化，最终导致转换效率η随温升下降。这种温度效应根植于PN结的半导体物理，①属于通用原理，但②具体温度系数的数值因材料带隙、缺陷密度、封装工艺而异。

#### PN结反向饱和电流的温度依赖性：Voc下降的物理根源

回到第9章给出的单二极管I–V方程：

I=IL−ISexpqVnkT−1

在开路条件下，I=0，解得：

Voc=nkTqlnILIS+1≈nkTqlnILIS

Voc温度系数的关键在于反向饱和电流IS对温度的强烈依赖性。根据PN结物理（①通用原理，曾见于第1章），IS正比于ni²，而本征载流子浓度ni由下式给出：

ni2∝T3exp−EgkT

其中Eg为半导体带隙。将ni²的温度依赖代入IS再代入Voc表达式，可以得出Voc随温度线性下降的近似关系（①）：

dVocdT≈Voc−Eg/qT+γkq

式中γ是一个与IS具体温度幂次相关的常数（量级在0~3之间）。对于硅太阳能电池（Eg≈1.12 eV），在STC附近，②dVₒc/dT典型值约为−2.0至−2.3 mV/°C（每片电池）。这意味着一个在25°C时Voc为0.65 V的硅电池，当结温升至65°C（典型户外工作温度）时，Voc仅因温度就会下降约80—90 mV。这是太阳能电池设计中最核心的温度惩罚——它直接来自半导体物理，无论串联电阻做到多低、并联电阻做到多高都无法回避。

这里应当③特别澄清一个常见误解：有人以为“短路电流对温度不太敏感是因为IS变化被抵消”。实际上，Isc≈IL，而IL本身来自光生载流子的收集，略随温度升高而微增——原因在于带隙随温升变窄，更多长波光子被吸收，使Isc微涨（②对硅电池，dIsc/dT通常约+0.03%至+0.06%/°C）。然而这个正温度系数远远小于Voc的负温度系数的功率后果，因此整块电池的效率温度系数始终为负。

#### 填充因子与效率的温度系数

FF的温度依赖性更复杂，因为它同时受Voc下降和二极管理想因子n随温度变化的影响。在③单二极管模型框架下，可以用经验关系来估算FF的温度系数；但在②实际器件中，由于Rs的温度系数（金属化电极电阻随温升增大）和Rsh在高温下可能劣化（封装/边缘漏电），FF通常随温度单调下降。综合起来，①晶体硅太阳能电池的效率温度系数典型值约−0.35%至−0.5%/°C（绝对值/相对值争议在此交代清楚：常以绝对效率百分点下降表示，如η=20%时，−0.4%/绝对值意味着每度温升损失0.08个百分点；也可用相对值表示约−0.45%/°C相对于STC效率）。②薄膜硅、CdTe、CIGS和钙钛矿电池的温度系数数值各不同，一些薄膜器件因Voc温度系数稍缓而整体温度损失略小，但在工程上“太阳能电池怕热”是跨材料种类的共性规则。

工程直觉与简化：把太阳能电池想象成一个“光生电流源”，它能输出多少功率取决于内部一个由温度控制的“反向泄漏阀”——IS随温度指数式增大，这相当于泄漏电流变大，必须把输出电压降低以减少泄漏路径上的损失，于是开路电压下降。串联电阻和填充因子的温度效应则像是“导线和内部接点发热后更不导电”，进一步压缩了可用的矩形面积。这个直觉对后面第11章MPPT中的温度—功率联合建模很有用。

#### 测量温度系数的注意事项（动手导引）

对于希望实测温度系数的读者（或学生实验），操作要点如下：保持光照恒定（最好用太阳模拟器或稳定LED阵列），通过加热台或恒温箱改变电池背面温度，用热电偶或铂电阻测量紧贴电池背面的温度；等温度稳定后（至少5分钟热平衡），快速扫描I–V曲线（避免扫描过程中温度漂移）。对每个温度点测量Voc、Isc、Pmax，绘制Voc–T和η–T图，用线性回归提取温度系数。②实测数据中常观察到温度系数在低温和高温区间略有非线性，这与复合机制（SRH复合与Auger复合权重变化）有关，但工程估算允许取线性近似。

### 不同材料的效率梯队：只列事实，不画大饼

前两小节讨论的光谱利用（EQE）和温度敏感性（温度系数）共同决定了不同材料体系太阳能电池在真实应用中的效率表现。必须首先申明一项教材纪律：本节不编造任何具体效率数字；所有引用的效率数据均须来自已公开的国际标准和权威著作（Green《Solar Cells: Operating Principles》、Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》、以及美国NREL最佳研究电池效率图的可公开验证数据），且明确区分实验室最高记录与量产组件典型值。教材的目的不是报道“最新突破”，而是让读者建立关于材料与效率关系的工程判断力。

#### 单晶与多晶硅：地面光伏的主干

晶体硅（c-Si）太阳能电池是目前市场上占比最高的光伏技术。②其实验室最高单结效率已超过26%（单晶硅异质结，约2023—2024年公开记录），量产单晶硅组件效率通常在20%—23%区间，多晶硅组件在18%—21%区间。硅的优势在于带隙（1.12 eV）接近单结地面光伏的最优值，原材料丰富，工艺成熟。光谱响应方面，硅在400—1000 nm范围内EQE可以做到很高，但无法利用波长超过约1100 nm的红外光子，这部分占太阳光谱总功率的约20%，是单结硅的理论损耗（③这属于Shockley–Queisser极限所描述的“带隙以下光子透过损失”——该极限是简化平衡模型，不考虑实际的非辐射复合和串联电阻）。温度系数方面，硅电池的dVₒc/dT约−2.0 mV/°C/片，组件封装后因电池串联数目可达数十片，组件开路电压的温度系数成比例放大，这是光伏电站设计时必须考虑的“高温降压”效应。

#### 薄膜电池：CdTe与CIGS

CdTe（碲化镉）和CIGS（铜铟镓硒）是两种已实现大规模量产的薄膜太阳能电池。CdTe带隙约1.45 eV，略高于硅，其②实验室最高效率已超过22%，量产组件效率约18%—19%。CdTe的一个工程特点是其温度系数绝对值通常略小于晶硅——原因在于稍宽的带隙使得Voc较高、对数导数dVoc/dT也略温和——这在炎热地区应用中是一个有利因素。CIGS的带隙可以通过调整Ga/In比在1.0—1.7 eV范围内调节，②其实验室最高效率约23.4%，柔性衬底上的组件也实现了超过20%的效率。CIGS的光谱响应可调，使其成为叠层电池候选底电池之一（③但其多元组分的均匀性在量产中仍是难点，这是简化讨论的失效边界）。

#### 钙钛矿与叠层电池：效率记录的冲击与量产差距

钙钛矿太阳能电池（Perovskite Solar Cell, PSC）是近十余年效率提升最快的单结电池技术，②其实验室效率已超过26%（单结），与硅接近。钙钛矿的突出优势在于其带隙可调（通常1.2—1.7 eV）、低温溶液工艺、以及优异的光吸收系数，允许极薄的活性层（数百纳米）即可吸收大量光。但这些能力目前仍然主要反映在实验室小面积（<1 cm²）器件的效率记录中，量产的稳定性、大面积成膜均匀性、以及铅毒性和封装寿命仍然是②工艺相关的关键约束，教材不作前瞻性预判。

更引人注目的是钙钛矿/硅叠层电池：将宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙硅底电池串联（或四端机械堆叠），两个结分光谱吸收，可在理论效率上突破单结S-Q极限。②截至2024年公开数据，两端钙钛矿/硅叠层实验室效率已超过34%（该数字属NREL记录，教材中以“公开记录”表述）。叠层结构的光谱响应设计比单结更复杂：顶/底电池的光生电流必须在串联结构下匹配（除非使用四端独立输出），这与10.1节的单电池I–V曲线有本质不同——叠层电池的I–V曲线由两个子电池的I–V限流关系决定，③单二极管模型已不适用，必须扩展到多结串联电路模型。本教材在第10章聚焦单结电池，叠层仅在此处点出其物理扩展方向。

#### 效率梯队的物理逻辑，不是排行榜

教师应当引导学生避免陷入“某个数字最牛”的排行榜心态。效率的真正含义因应用而异：对屋顶光伏，成本、温度和弱光响应可能比实验室冠军效率更重要；对室内弱光能量收集（为本教材第11章自供能传感节点直接服务），技术选择依据不再是AM1.5下的η，而是低照度（<1000 lux）下的Pmax面积归一化值、EQE在室内光源光谱（LED/荧光灯）下的积分，以及MPPT在微功率下的跟踪效率——这些将在下一章的动手单元中逐一实测。

### 动手单元：不同光照与遮挡下的I–V对比实测

本节动手单元的主要目的是让读者亲手验证：同一块太阳能电池，在光谱分布/光照强度变化和局部遮挡条件下，其I–V曲线以及由曲线提取的Voc/Isc/FF/η会发生可重复而非想象中的变化。所有测量值填入表格，实测不作假。

#### 实验器材

- 小功率晶体硅或多晶硅太阳能电池一片（标称开路电压约0.5—1.0 V、短路电流在1 sun下数十至数百mA，②以所选器件数据手册为准）

- 可调光源：太阳模拟器（推荐）或100W以上卤钨灯/高显色LED阵列（需在报告中注明光谱类型）

- 用中性密度衰减片或调节光源供电占空比实现不同辐照度（保证光谱形状尽量不变）

- 可变电子负载或可编程源表（SMU，Source Measure Unit）；做学生实验若不提供SMU，可用电位器+两只数字万用表（电压并联、电流串联）手动扫描——这是极低成本即可实现的动手方案，③其限制在于扫描较慢、数据点稀疏，但仍可观察I–V形状

- 遮挡物：黑色不透明硬纸片（不小于一个电池条宽）若干

- 照度计或参考电池以标定辐照度（②若没有精密辐射计，至少用照度计记录lux值，清楚注明lux与W/m²的转换不可简单等价）

- 测温工具：热电偶或红外测温枪记录电池背面温度（填表必填）

#### 实验步骤（工程规格化）

- STC参照（尽可能接近）：调节光源使辐照度尽量接近1000 W/m²，电池垂直光照，控温在25±2°C。记录此时Voc和Isc。手动扫描I–V：从开路向短路方向调节负载，取至少20个数据点，尤其关注接近MPP的区域（功率最大处附近）。

- 暗特性：遮光测量I–V（暗I–V相当于没有IL的二极管I–V），用于后续提取Rs和Rsh（参考9.2节方法）。

- 变辐照度：用衰减片或调节供电，分别测量约800 W/m²、600 W/m²、400 W/m²、200 W/m²下的I–V曲线，记录Voc、Isc、Pmax和计算FF。

- 遮挡实验：在1000 W/m²光照下，分别遮挡一个电池条的1/3、1/2、整个条（若电池已分条则遮挡整数条），每次测量完整I–V。遮挡方向应分别沿电池主栅方向（与电流收集方向平行）和垂直于主栅方向，以展示“遮挡一个条”和“遮挡半个条”对Isc台阶和旁路二极管行为的差异。

- 温度变调（可选而强烈建议）：将电池固定在一个可控温的金属台上（或精确使用恒温箱），在固定光照下（比如约1000 W/m²）测量25°C、35°C、45°C、55°C下的I–V曲线，提取dVoc/dT和dη/dT（线性拟合）。

#### 数据记录与处理表（模板）

必须如实填写，本节表格全部使用“实测值”，②因器件不同而异。

表1：不同辐照度下I–V特性（电池面积A=___ cm²，T≈___ °C）

| 辐照度 (W/m²) | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | FF | η (%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |  |

表2：遮挡实验（辐照度固定为1000 W/m²，T≈___ °C）

| 遮挡方式 | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | FF | 备注（阴影位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无遮挡 |  |  |  |  | 同表1第一行 |
| 遮1/3条（平行主栅） |  |  |  |  |  |
| 遮1/2条（平行主栅） |  |  |  |  |  |
| 遮整个条 |  |  |  |  |  |
| 遮半个电池（示例） |  |  |  |  |  |

表3：温度依赖性（辐照度固定约为___ W/m²）

| 温度 (°C) | Voc (V) | Isc (mA) | Pmax (mW) | FF | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |

通过这三张实测表，学生可以直接算出：（i）Isc与辐照度的比例关系——如果光谱不变，Isc应当与辐照度呈正比；若观察到非线性，②排查光谱变化或电池温升影响；（ii）Voc随辐照度的对数上升趋势，符合Voc ∝ ln(Isc)关系（①直接检验单二极管模型）；（iii）遮挡对Isc的阶梯式削减，揭示电池内部旁路二极管对于反向偏压保护的重要性——这一现象在第11章光伏组件与MPPT中还会有直接工程后果；（iv）温度对Voc的线性削弱，证实本章推导的温度系数关系。

教学提醒：手动扫描I–V时，务必在数据密集区（接近Voc和MPP附近）多采点，否则FF计算会产生较大偏差。若使用SMU，设置电流或电压步进不宜过大，且速度不能太快以免容性电流干扰。

### 习题（重点为FF和温度系数的算账题）

10.2.1 一块硅太阳能电池在STC下：Voc=0.680 V，Isc=5.00 A，Pmax=2.80 W。求（a）FF；（b）η（注意输入Pin=1000 W/m²，电池面积为0.025 m²）。若Voc的温度系数为−2.2 mV/°C，Isc的温度系数为+0.05%/°C，FF的温度系数假设为−0.15%/°C（相对值），计算当电池工作温度由25°C升至55°C时，Voc、Isc、FF和Pmax分别变为多少（线性近似），并求此时η。

10.2.2 某钙钛矿太阳能电池在STC下具有Voc=1.10 V、Isc=22.0 mA/cm²、FF=0.80。计算其η。若该电池的EQE在波长为550 nm处为85%，请计算该波长下的响应度（A/W）。若将此电池置于室内LED照明（照度约1000 lux，对应辐照度约3 W/m²，且光谱主要在400—700 nm），假定在弱光下FF和Voc按单二极管模型随Isc相应变化（可忽略Rs压降），请估算此时的大致Pmax数量级（需列出假设和计算过程）。该习题意图不是为了得出精确答案，而是让学生感知室内弱光能量收集的数量级完全不同于AM1.5——这一结论将直接为第11章储能和间歇供电设计提供预算依据。

10.2.3 基于动手单元实测表1数据，以1000 W/m²下的Isc为基准，画出Isc vs 辐照度曲线，用线性拟合求出斜率并计算相关系数。若相关系数低于0.995，请分析可能的物理根源（提示：列出至少两个因素）。

10.2.4 由实测表3数据，计算该电池的dVoc/dT，并与晶体硅的典型范围（−2.0 至−2.3 mV/°C）对比。若偏差明显，从实验设置（光源是否引起额外温升、温度测量位置、电池种类等）角度讨论可能的原因。

### 小结（本节核心）

太阳能电池的性能并非一个固定不变的η值。光谱响应通过EQE描述了电池对太阳光中不同波长光子的利用能力，它根植于与卷二中光电探测器相同的光电转换物理，但衡量标准从“响应度（A/W）”转为“全光谱加权的Isc贡献”。温度效应则是PN结物理在工程上的直接后果——Voc必随温升下降，Isc略升无法补偿，导致FF和η单向退化；温度系数②因材料体系而异，但其存在性①是普适的。材料效率梯队并非排行榜，而是不同带隙、不同工艺成本、不同温漂和弱光特性下的一组工程选择。

对于本书脊柱“物理量⇄电信号前端”，本节完成了一项关键的收束：同一个PN结，它在光谱上的选择性（EQE）和在温度下的行为（dVₒc/dT），既决定了它作为光电传感器在卷二中的信噪比极限，也决定了它作为能量换能器在卷三中的真实可取功率。第10.1节给人的是STC下的理想成绩；本节给出的则是户外阳光下和室内微光下的真实取舍。理解这些取舍，是设计第11章MPPT和能量管理的前提。

延伸阅读：Green《Solar Cells: Operating Principles》在量子效率与光谱失配方面有严谨推导；Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》涵盖各类薄膜电池的EQE和温度系数数据；Sze《Physics of Semiconductor Devices》提供PN结温度依赖性的完整物理推导；卷二光电探测器响应度章节可作为EQE测量方法的回溯对照。馆藏《信息论》的检测极限部分可用于理解弱光下光子散粒噪声对Isc测量精度的根本约束。

## 11 光伏系统与能量收集:给传感节点供电

### 11.1 MPPT 与功率变换 ★

【11.1 前置依赖（本节地基）】 - 卷三第 9 章：太阳能电池光伏效应、光生电流 IL、单二极管 I-V 方程 I=IL−ISeqV/nkT−1； - 卷三第 10.1 节：最大功率点 MPP（Maximum Power Point）、填充因子 FF、转换效率 η、标准测试条件 STC； - 馆藏《从位到物联》第 9–12 章 ADC 与传感器接口（前置知识，此处只回指不重讲）； - 馆藏《信息论》第 4 章信噪比与极限检测（前置理解）； - 馆藏《博弈论数学基础》第 2 章最优化与迭代算法收敛性直觉（前置数学视野）。

动机：为什么太阳能电池需要“跟踪”？

在第 10 章我们详细刻画了太阳能电池的 I-V 曲线和 P-V 曲线，并从中提取出开路电压 Voc、短路电流 Isc、填充因子 FF 和转换效率 η。一张标准的 P-V 曲线上只有一个最高点——最大功率点 MPP。理论上，只要把电池的工作电压/电流钉在这个点上，我们就能从给定光照里取出最大的电功率。

然而，这个 MPP 时刻在漂移。光照强度一变化，光生电流 IL 跟着变；温度一漂，Voc 下降，整个 I-V 曲线的形状都改变。负载阻抗同样是变量——传感节点一会儿休眠功耗极低，一会儿震醒采集 ADC、打包数据给射频前端发射（射频发射的功率预算见馆藏《从位到物联》第 14 章无线传感器节点设计）。若把太阳能电池通过一根导线直连到负载上，电池的实际工作点就是电池 I-V 曲线与负载的 I-V 特性线的交点，这个交点大概率不在 MPP。太阳白白照，电池白白出力，负载却吃不到最大功率。

这就是 MPPT（Maximum Power Point Tracking，最大功率点跟踪）存在的全部意义：在光照、温度、负载全部变化的真实世界里，实时调整电池与负载之间的接口，让电池始终工作在动态的 MPP 上。

从全书脊柱看，这里的本质仍然是“同一个 PN 结”在能量换能模式下的优化问题——第 9 章我们把二极管方程加上了光生项 IL 得到了太阳能电池 I-V 方程；第 10 章我们在该方程上定义了 MPP；本章本节，我们要用电路和控制手段逼着电池“钉”在 MPP 上工作。这三步是同一个物理模型从“描述→度量→控制”的完整闭环。

原理直觉：爬到功率山顶

把太阳能电池的 P-V 曲线想象成一座山。x 轴是电池端电压 V，y 轴是输出功率 P。山顶就是 MPP。现在你站在山脚下的某个位置（某个初始电压），眼睛被蒙着（你不知道整条曲线的形状，只知道当前点的功率值），你能做的只有一件事：往左走一步或往右走一步，然后摸一摸脚下的功率是变大了还是变小了。

如果走一步功率增大，说明你在往上爬——好，继续往这个方向走。如果走一步功率减小，说明你走过了，赶紧掉头。反复这样做，你就会在山顶附近来回晃荡。这就是扰动观察法 P&O（Perturb & Observe）的直觉——人在蒙着眼睛的情况下唯一能做出的理性决策。

［简化］上面这个比喻把真实的物理问题做了两个重要的理想化：①假设山是单峰的，即 P-V 曲线只有一个最大值点（标准 STC 条件下确实如此）；②假设光照和温度在你爬山的过程中保持不变，山的形状是静态的。

失效边界：

- ③当太阳能电池被部分遮挡时（例如一片树叶、一块鸟粪、一片云影落在光伏组件上），P-V 曲线可能出现多个局部峰值——这就是“多峰”问题。蒙着眼睛的爬山者可能被困在次高峰上，再也走不到真正的山顶（全局 MPP）。标准 P&O 算法对多峰情形没有逃脱机制（③简化模型失效）。此时需要全局 MPPT 算法（扫描法、粒子群算法等，已超出本书范围）。

- ③当光照变化速度比算法迭代速度快得多时（例如云层快速移动），P&O 可能把光照变化引起的功率变化误判为自身扰动导致的功率变化，从而走出错误的步长方向。这是“动态失效”边界。

MPPT 算法（一）：扰动观察法 P&O

P&O 是最经典、最容易在微控制器（MCU）上实现的 MPPT 算法。它的工作流程可以精炼成四步循环（标①——算法原理跨器件平台成立）：

步骤 1：测量当前太阳能电池的端电压 Vk 和端电流 Ik，计算当前功率 Pk=Vk⋅Ik。

步骤 2：给电池端电压施加一个小扰动 ΔV——在数字控制系统中，这意味着微调 DC-DC 变换器的占空比（PWM 的 duty cycle），从而改变从电池端看进去的等效阻抗，进而改变电池的工作电压。扰动的方向（增大或减小电压）由上一轮迭代的决策给出。

步骤 3：等待系统稳定后，再次测量 Vk+1 和 Ik+1，计算新功率 Pk+1。

步骤 4：比较 ΔP=Pk+1−Pk 和 ΔV=Vk+1−Vk。如果 ΔP>0 且 ΔV>0，说明上一步增大电压让功率变大了——我们在往山顶爬，继续增大电压。如果 ΔP>0 且 ΔV<0，说明减小电压让功率变大——继续减小电压。如果 ΔP<0，不管 ΔV 的符号是什么，都说明我们走过了——掉头，扰动方向翻转。

用逻辑判断表示（①标准 P&O 算法核心逻辑）：

| 条件 | 下一扰动方向 |
| --- | --- |
| ΔP>0 且 ΔV>0 | 继续 +ΔV（增大电压） |
| ΔP>0 且 ΔV<0 | 继续 -ΔV（减小电压） |
| ΔP<0 且 ΔV>0 | 翻转方向，-ΔV |
| ΔP<0 且 ΔV<0 | 翻转方向，+ΔV |

P&O 的优点显而易见：代码量极小，只需要乘法和比较运算，可以在 8 位 MCU 上轻松实现；不需要知道电池的任何物理参数（IL、IS、n、Rs 等都不需要），③把太阳能电池当成一个“黑箱”来对待。

P&O 的缺点同样源于这个“黑箱”属性：①稳态时，算法会在 MPP 附近持续振荡——扰动步长 ΔV 选得大，跟踪速度快但振荡幅度大；选得小，振荡小但跟踪慢。这是 P&O 固有的“速度–精度”矛盾。实际工程中（标②——器件与工况相关），通常采用自适应步长策略：远离 MPP 时大步长快速逼近，接近 MPP 时小步长降低振荡。此外，如前文失效边界所述，快速变化的光照可能造成方向误判。

MPPT 算法（二）：增量电导法 IncCond

增量电导法（Incremental Conductance，IncCond）从 P-V 曲线的几何性质出发，给出一个更“聪明”的判据。回顾第 10 章给出的 P-V 曲线：在 MPP 处，功率对电压的导数等于零——dPdV=0。

把 P=V⋅I 对 V 求导（①标准微积分运算）：

dPdV=dVIdV=I+VdIdV=0

整理可得 MPP 处的条件：

dIdV=−IV

用实际测量数据近似：ΔIΔV 是增量电导，IV 是瞬时电导。IncCond 算法的逻辑是：

- 若 ΔIΔV>−IV，工作点在 MPP 左侧，应增大电压；

- 若 ΔIΔV<−IV，工作点在 MPP 右侧，应减小电压；

- 若 ΔIΔV=−IV，已在 MPP，保持电压不变。

［简化］上述判据的“=”在离散化实现中需要替换为一个足够小的容差区间（③简化——数字控制必然引入量化误差）。当光照不变时，IncCond 可以真正停在 MPP 附近不再扰动，从而消除 P&O 的固有振荡——这是它相比 P&O 的理论优势。

失效边界：

- ③与 P&O 相同，IncCond 本质上是基于梯度的单峰爬山法，对多峰 P-V 曲线（部分遮挡）无能为力。

- ②IncCond 的实现比 P&O 稍复杂——需要额外的除法运算和条件分支，对 MCU 的计算资源和 ADC 的分辨率提出更高要求（具体指标取决于所选的 MCU 型号和 ADC 位宽，标②）。

[] DC-DC 变换器：MPPT 的执行器

MPPT 算法本身只输出一个决策——“该增大电压”或“该减小电压”。真正把太阳能电池的端口电压逼到 MPP 的是 DC-DC 变换器（直流–直流变换器）。这个角色极其关键：DC-DC 变换器是 MPPT 的执行机构，它的物理本质是阻抗变换器。

回顾最大功率传输定理：当负载阻抗等于源的内阻时，负载获得最大功率。但太阳能电池的“内阻”不是常数——它随光照、温度和工作点剧烈变化。一块标称工作在 5 V / 100 mA（MPP）的太阳能电池，在面对一个 3.7 V 锂电池负载时，若直连，电池工作点会被拉离 MPP。DC-DC 变换器夹在两者中间，把自己变成一个可调的阻抗适配器，让从太阳能电池端口看进去的等效输入阻抗实时匹配 MPP 所需的阻抗值。

这个过程通过调节 DC-DC 变换器开关管的 PWM 占空比 D（0≤D≤1）来完成。以 Buck 变换器（降压型）为例（①通用变换器原理）：

- 在连续导通模式（CCM）下，理想 Buck 变换器的输入输出电压关系为 Vout=D⋅Vin；

- 从输入端看进去的等效电阻 Rin=VinIin，在理想无损耗条件下，Pin=VinIin=Pout=Vout2Rload，联立 Vout=DVin 可得③ Rin=RloadD2。

这行公式是整节最重要的③级认识：改变占空比 D，就等效于改变了太阳能电池看到的负载阻抗。MPPT 控制器通过增减 D 来调节 Rin，从而推动太阳能电池的工作点在 I-V 曲线上移动，直到 dPdV=0。

如果太阳能电池的输出电压需要大于负载电压，则选用 Boost 变换器（Vout=Vin1−D，③理想 CCM 模型）；如果两者有交叉，则选用 Buck-Boost 或 SEPIC 等升降压拓扑。对于光伏供电的无线传感节点（本卷主题），太阳能电池的 MPP 电压通常设计在略高于负载所需电压的范围内（例如一块 5–6 V 的小型光伏板给 3.3 V 的传感节点供电），Buck 变换器是最常见的拓扑选择。

失效边界：

- ③上述 Rin 公式为理想损耗模型。真实变换器包含开关管导通电阻 RDSon、电感直流电阻 DCR、二极管正向压降等损耗项（标②——具体参数随所选元器件不同而差异显著），真实 Rin 是 D 和负载的复杂函数。在设计时必须依据所选 DC-DC 芯片数据手册中的效率曲线进行核算。

- ③上述公式基于 CCM（连续导通模式）推导。轻载条件下变换器可能进入 DCM（断续导通模式），电压转换比和阻抗变换关系发生显著变化——这是“硬简化”的失效区。

能流图：太阳能电池 → MPPT → 负载/储能

以下是完整的能量流动与反馈控制路径。MCU（或专用 MPPT 芯片）通过 ADC 采样太阳能电池的实时 Vpv 和 Ipv（Ipv 通常通过串联采样电阻两端的电压降来换算），运行 MPPT 算法计算出目标占空比 D，再通过 PWM 模块驱动 DC-DC 变换器的开关管。能量流从太阳能电池出发，经 DC-DC 变换器阻抗匹配后，供给负载电路并为储能元件（超级电容或锂离子电池）充电。

- 光伏电池板 → ADC采样 Vpv

- 光伏电池板 → ADC采样 Ipv

- ADC采样 Vpv → MPPT算法（P&O / IncCond）

- ADC采样 Ipv → MPPT算法（P&O / IncCond）

- MPPT算法（P&O / IncCond） → PWM生成

- PWM生成 → 开关管

- 光伏电池板 → 开关管

- 开关管 → 电感

- 输出电容 → 传感节点负载

- 输出电容 → 超级电容/电池

在这张图中，能量流（光伏板的输出功率 Ppv 经 DC-DC 变换后供给负载 Pout）用橙色箭头标识；测量与反馈信号通路用蓝色箭头标识。注意 ADC 采样（Vpv、Ipv）承担了“感知”角色——这正是全书脊柱“物理量→电信号→ADC”在取能侧的体现：输入端被采样、量化（回指《从位到物联》ADC 原理）、处理后通过 PWM 执行调节，完成一个完整的闭环。

交叉回指框

本节讨论的 MPPT 算法和 DC-DC 功率变换，将第 10.1 节定义的 MPP 从理论坐标转化为可执行的控制目标。MPPT 控制器内部运行的 P&O 或 IncCond 算法，在数学上是一个最优化迭代算法——通过采样当前功率、做出扰动决策、观察结果来逼近 dPdV=0 的最优条件。这背后的迭代收敛思想与馆藏《博弈论数学基础》第 2 章的最优化迭代算法框架同源；AD/DA 采样与 PWM 产生的数字控制回环已见《从位到物联》第 9–13 章；MPP 本身的物理定义源自第 10.1 节（标① FF 与 η）；太阳能电池的 I-V 方程则来自第 9.1 节（标① 单二极管模型）。本节的唯一新增是把三者串联成一个自动闭环系统，用 DC-DC 变换器的阻抗变换能力把 P-V 曲线上的“山顶”变成电池的真实工作点。

此外值得指出一个重要的交叉对应：本节反复强调的“同一个 PN 结”在光电传感器模式下，我们关注的是光电流 IL 与入射光功率之间的线性关系（信号保真——第 6 章）；而在太阳能电池模式下，我们关注的是 Pmax=VMPP⋅IMPP 本身的数值（功率最大——本节）。一个追求线性度，一个追求 dP/dV=0——设计目标迥异，但底层器件物理完全相同。这是全书脊柱在系统级最鲜活的体现。

动手单元：P&O MPPT 仿真，观察跟踪到 MPP

目标：用 LTspice 或 MATLAB / Simulink 搭建一个“太阳能电池 + Buck 变换器 + P&O MPPT 控制”的完整仿真验证链路，观察当光照或负载跃变时，系统如何搜索并跟踪到新的 MPP。

仿真电路结构（可复现）：

- 太阳能电池模型：在 LTspice 中使用行为电流源（Bi source）+ 二极管 + 电阻构建第 9.2 节的单二极管等效电路。参数示例：IL=0.5 A（对应约 1000 W/m² 光照下的小尺寸电池，标②——具体 IL 以实际使用的电池数据手册为准）、IS=1×10−10 A、n=1.3、Rs=0.2 Ω、Rsh=200 Ω。

- Buck 变换器：开关管选用理想压控开关（SVoltage-controlled switch），电感 L=100 μH，输出电容 Cout=470 μF，续流二极管选用肖特基模型（如 1N5819），负载电阻 Rload=10 Ω（初始值）。

- P&O 控制器：使用 LTspice 的行为电压源和采样-保持电路（S/H 模型）构建离散时间 P&O 逻辑，扰动步长设为 ΔD=0.01（对应占空比 D 的 1% 步长），采样频率 fs=100 Hz（每 10 ms 执行一次迭代）。

- 测量点：在太阳能电池输出端采样 Vpv 和 Ipv，计算 Ppv=Vpv⋅Ipv，观察其随时间变化的波形。

模拟场景：

- t=0 ms：Rload=10 Ω，光照 IL=0.5 A（对应约 1000 W/m²），系统从零占空比启动，观察 Ppv 从 0 上升到稳态 MPP 的过程；

- t=500 ms：Rload 跃变为 5 Ω，观察 MPPT 重新跟踪的过程和跟踪时间；

- t=1000 ms：IL 从 0.5 A 阶跃为 0.25 A（模拟光照骤降 50%），观察 MPPT 向新 MPP 的收敛。

实测/仿真记录表（填表——数值不编造，以仿真结果为准）：

| 时刻 | IL（A） | Rload（Ω） | Vpv（V） | Ipv（A） | Ppv（W） | 稳态 D | 接近 MPP？（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动后 500 ms | 0.5 | 10 | ②仿真值 | ②仿真值 | ②仿真值 | ②仿真值 |  |
| 负载跃变后 | 0.5 | 5 | ②仿真值 | ②仿真值 | ②仿真值 | ②仿真值 |  |
| 光照减半后 | 0.25 | 5 | ②仿真值 | ②仿真值 | ②仿真值 | ②仿真值 |  |

执行提示：②仿真值因所使用软件、器件模型库版本和仿真步长设置而异，填入你实际仿真中得到的确切数值。在课程报告中，须同时提交 LTspice 的 .asc 源文件和仿真截图。

高阶选项：对有能力的学生，可以尝试实现自适应步长 P&O（当 |dP/dV| 大于阈值时增大 ΔD，小于阈值时减小 ΔD），并与固定步长版本对比跟踪速度和稳态振荡幅度。

习题

- （算账题——MPP 与阻抗匹配） 某太阳能电池在 STC 下的 MPP 参数为 VMPP=5.0 V、IMPP=200 mA。若使用理想 Buck 变换器给 3.3 V 的超级电容储能单元供电，求在 MPP 工作状态下 Buck 变换器的占空比 D 以及从太阳能电池端看进去的等效输入阻抗 Rin。假设变换器损耗可忽略（③简化模型）。

- （分析题——P&O 误判） 在图 11.1 的 P-V 曲线上，假设电池当前工作在 Vpv=4.2 V（MPP 左侧），P&O 算法刚完成一次 +ΔV 的扰动，测量到 Pk+1>Pk。按照算法逻辑，下一扰动应继续 +ΔV。然而就在两次采样之间，一片云恰好飘过，使 IL 下降了 20%。在光照下降的瞬间，Pk+1 可能反而变得小于 Pk。请分析：在这种情况下，P&O 算法会做出什么错误的决策？IncCond 算法能避免这种误判吗？为什么？

- （设计题——传感节点的 MPPT 频率选择） 一个用光伏供电的无线温湿度传感节点（感知与发射的功耗预算见馆藏《从位到物联》第 14 章），每 5 分钟唤醒一次，工作 500 ms，休眠期间几乎不耗电（仅 5 µA 待机电流）。请讨论：对于这样的间歇式负载，MPPT 的采样/控制频率应该怎么选？高频率的好处和坏处各是什么？从储能耗容量（超级电容的容量）的角度，高频率 MPPT 是否总是必要的？

小结

要让太阳能电池真正为无线传感节点提供“每一束光都不浪费”的电源，就需要 MPPT 和 DC-DC 功率变换这对组合拳。MPPT 通过算法“感知”P-V 曲线的山顶，DC-DC 变换器通过改变占空比“执行”阻抗匹配，把电池钉在 MPP 上。P&O 和 IncCond 是两种经典的①级单峰爬山算法，简单、可部署，但它们③在部分遮挡下的多峰面前失效——更复杂的全局 MPPT 策略是工程进阶的课题。对微功耗传感节点而言，整个 MPPT 系统（测量电路 + MCU + DC-DC 损耗）的自身功耗必须计入能量预算——一个消耗了 50 mW 的 MPPT 控制器去追逐只有 100 mW 的 MPP，本身就是荒谬的。这将在下一节 11.2 中结合能量预算的“算账”详细展开。

全书脊柱在此处的承重是清晰的：同一个 PN 结在能量模式下输出的是 Pmp=VmpImp——这个量不是二极管方程上随便一个点的乘积，而是在光照、温度、负载三方博弈下的动态最优值。MPPT 系统就是这场博弈的裁判与执行者。

延伸阅读

- Green《Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications》第 6 章对 DC-DC 变换器在光伏系统中的阻抗匹配作用给出了系统级论述。

- Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》第 19 章详述光伏系统组件与 MPPT 的工程实现。

- Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》第 7 章对 Buck/Boost 变换器的稳态分析与小信号建模提供标准教材级推导。

- Sze《Physics of Semiconductor Devices》第 14 章含太阳能电池物理的全景视角。

- 馆藏《从位到物联》第 9–13 章提供 ADC 采样、MCU 与 PWM 生成的数字控制回环基础——本节 MPC 系统的数字侧全部以此为基础。

### 11.2 能量收集与自供能传感节点·动手·习题·小结

现在，本书进入一个关键的焊接点：把前文讲透的光伏取能系统，完整地接到卷二所建立的传感采集前端，构成一个自供能无线传感节点。 11.1 节解决了“如何让太阳能电池始终工作在最大功率点（MPP）”，给出了 MPPT 算法与 DC-DC 功率变换拓扑——那一步只是把光伏电池的输出功率推到了它能达到的最大值。但仅靠一块太阳能电池和一个 MPPT 变换器，并不能直接给传感器稳定供电：光照是波动的，传感负载是脉冲的，两者之间存在天然的功率与时间的错配。于是，本节（11.2 节）的任务就是在 MPPT 之后，搭起那道从“取能”到“用能”的桥梁：能量收集系统的架构、微功耗供电预算的计算方法，以及由此必然导出的间歇供电模式与占空比设计。

换句话说，如果把 11.1 节比作“让光伏板每时每刻都榨出最多的功率”，那本节要回答的则是“这些功率怎么攒起来、怎么稳住了再喂给传感器”的完整工程逻辑。这是 11.1 节功率优化链的自然延伸，也是全书“光伏取能→传感用能”脊柱承重最直接的体现。

前置依赖框

本节承接第 11.1 节 MPPT 与 DC-DC 变换，并将其输出作为能量收集链的输入；同时正式将卷三的光伏取能焊接到卷二的传感前端。读者应先掌握：太阳能电池 I-V/P-V 特性与 MPP 概念（第 10.1 节）、MPPT 算法与 Buck/Boost 功率变换的基本原理（第 11.1 节）、传感节点的基本构成——传感器换能、模拟前端放大滤波（AFE，Analog Front-End）、ADC 采样（卷一第 4–5 章与卷二第 6–8 章）。ADC 之后的数字处理与无线传输已详细见馆藏《从位到物联》（模数转换、传感器接口与单片机采集架构），本节只讨论如何让电源段稳定支持这些负载，绝不重讲 ADC。传感信号质量、信噪比（SNR，Signal-to-Noise Ratio）与检测极限的定量分析回指《信息论》；传感器融合与边端智能回指《边缘智能》。

动机：为什么 MPPT 变换器的输出不能直接给 MCU 供电？

在学完 11.1 节之后，许多初学者会形成一种直观的简化推定：既然 MPPT 已经让太阳能电池始终工作在最大功率点，只要这个 MPP 功率大于传感节点的平均功耗，就可以把 MPPT 的输出直接连到负载上工作。这条思路在纸面上看起来成立，在实践中却是一个很容易导致系统失败的错误假设。我们有三个必须正视的工程事实，而它们恰恰是 11.1 节没有覆盖、需要本节补全的核心所在：

- 光照是间歇且大幅波动的。 无论是室内办公照明（100–500 lux）还是户外多云天气，辐照度可以在一秒内变化数倍甚至数十倍。太阳能电池的输出功率随之剧烈变动，MPPT 追踪得再快也只是跟着功率峰跑——当光照本身就弱到不足以支撑负载时，如果直接供电，负载会在欠压复位（BOR/Brown-Out Reset）和正常工作之间反复跳变，系统完全无法可靠运行。

- 传感节点的功耗是脉冲状的。 一个典型的低功耗无线传感节点（如基于 BLE 或 LoRaWAN）在执行传感器采样、AFE 调理、ADC 转换、MCU 运算和射频发射的活跃期，功耗可达 10–50 mA 甚至更高；而在睡眠期，仅需 0.5–5 μA 维持 RTC 与 RAM 保持。这种峰值功率与平均功率之比（峰均比）通常达到 100:1 甚至 1000:1——太阳能电池在弱光下的输出电流可能根本无法支撑活跃期的瞬间峰值，即便平均功率计算起来绰绰有余。

- 负载需要稳定电压。 典型的 MCU 与传感器芯片要求 1.8 V、3.0 V 或 3.3 V ± 5% 的稳压供电。太阳能电池的开路电压 Voc 随辐照度对数关系变化，MPP 电压也随光照和温度漂移——这是 11.1 节已经讲清的物理事实；直接用电池电压或 MPPT 变换器的未经稳压的输出给负载供电，随时可能超出负载的安全工作范围。

因此，一个切实可用的光伏自供能节点，必须在 MPPT 变换器与传感负载之间，插入储能与稳压环节。11.1 节完成了“把功率最大化地取出来”，本节则要把这些取出来的能量按照负载需要的节奏与形态重新分配——这是从“功率优化”走向“能量管理”的分水岭。

能量收集系统架构：电池→MPPT→储能→稳压→负载

图 11.2-1（见下方 Mermaid 能流图）给出了一个完整的自供能无线传感节点的能量收集与电源管理链。这条链从左到右依次完成：“取光→追最大功率→储能缓冲→稳定供电→给传感前端”。与 11.1 节的能流图相比，本节在 MPPT 之后明确拆出了储能和稳压两级——这正是 11.1 节中标注“储能元件选型将在 11.2 节展开”的承接点。下面用标准工程语言逐级剖析每一环的物理意义与设计约束。

- 太阳能电池（PV Cell） → DC-DC 变换器（含 MPPT 算法·阻抗匹配）

- DC-DC 变换器（含 MPPT 算法·阻抗匹配） → 储能元件（超级电容/电池）

- 储能元件（超级电容/电池） → LDO 或 Buck（稳压器）

- LDO 或 Buck（稳压器） → 传感器+AFE

- LDO 或 Buck（稳压器） → ADC→MCU

- LDO 或 Buck（稳压器） → 射频发射（BLE/LoRa）

第一级：太阳能电池（PV Cell）。 物理原理已在第 9 章讲透，并在 11.1 节中以 MPP 为目标进行了完整的控制表述。太阳能电池的输出是一个典型的直流电流源特性，其 I-V 方程为①标准光伏 I-V 公式：I=IL−ISeqV/nkT−1。光照越强，IL 越大，整条曲线向下平移。电池的可用功率是 P=V⋅I，最大功率点 Pmax=Vmp⋅Imp 由 MPPT 追踪。组件面积、材料（硅/薄膜/钙钛矿）与光谱匹配决定 Pmax 的绝对值——这些是②器件与工艺相关参数。

第二级：DC-DC 变换器（含 MPPT）。 这是 11.1 节的核心产物。其功能在此不再重复推导，只重申它在整条链中的角色：一是通过调节等效输入阻抗，使太阳能电池工作点稳定在 MPP 附近（①通用阻抗匹配原理）；二是将电池输出的电压/电流变换为适合储能元件充电的电压等级（如将一块 Vmp≈2.5 V 的电池升至 4.2 V 为锂电池充电，或降至 2.7 V 为超级电容充电）。常用拓扑为 Buck（降压）、Boost（升压）或 Buck-Boost（升降压）。变换器的转换效率 ηconv 通常在 85%–95% 之间（②具体芯片数据手册给出）。注意：11.1 节强调的是 MPPT 如何控制占空比让电池“钉”在 MPP，本节强调的是这一级输出的功率还需要经过后两级的调理才能最终进入负载——两节的视角互补、前后贯通。

第三级：储能元件（Energy Storage）。 这是本节在整条链上的核心增补。储能元件在能量收集链中扮演“水库”的角色：它吸收 MPPT 变换器输出的波动功率，积蓄在电场（电容/超级电容）或化学能（电池）中，然后在负载需要时释放，提供远超太阳能电池瞬时输出能力的峰值电流。储能的选型——用超级电容还是可充电电池——由系统的能量预算、峰值功率需求、循环寿命和物理体积决定（②因应用场景不同而异）。典型的电压工作范围：超级电容可工作在 (Vmax 下的几乎全电压范围；锂电池必须严格限制在 3.0–4.2 V（标称 3.7 V）之间，需要过放和过充保护。

第四级：稳压器（LDO 或 Buck）。 储能元件的电压在工作过程中会显著变化（如超级电容从 Vmax 放电到 12Vmax 时，能量释放了 75%，但电压降了一半）。负载芯片不能承受这样的电压变化，因此需要一个稳压器（Regulator）将变化的储能电压转换为恒定输出（如 3.3 V ± 2%）。若储能电压始终高于目标输出电压，可用低压差线性稳压器（LDO，Low-Dropout Regulator）；若储能电压可能低于输出，必须用 Buck-Boost 或先从储能升压再降压。LDO 的效率近似为 ηLDO≈Vout/Vin，在 Vin 远高于 Vout 时效率显著降低——这一点在能量预算中必须定量计算。

第五级：传感采集前端（负载）。 这就是卷一与卷二构建的完整信号链：物理量→传感器换能→模拟前端调理→ADC 数字化→MCU 处理→射频发射。本章不重讲这些功能模块的原理，而是专注于让这一套信号链“有电可用”。整个负载的功耗，必须以活跃电流 × 活跃时间 + 睡眠电流 × 睡眠时间的精确方式计算。这一级的存在，使得 11.1 节和本节的讨论拥有了最终的服务对象——自供能节点不是为取能而取能，而是为了让传感器能够在“无线、无电池、免维护”的条件下持续工作。

微功耗供电预算：用“算账”驱动设计

供电预算（Power Budget）是自供能系统设计的命门。它的核心思想朴素而严格：在长时平均意义上，节点消耗的能量不能超过能量收集系统可提供的能量。 写成①通用能量守恒约束式：

Eharvested⋅ηsys≥Econsumed

这里 Eharvested 是一定时间窗口（如一天 24 小时）内太阳能电池在 MPP 处可提取的总能量（Ws 或 J），ηsys=ηconv⋅ηcharge⋅ηLDO 是从电池输出端到负载输入端的系统级能量传输效率乘积（②每个环节的效率值由所选器件决定）。Econsumed 是同一时间窗口内传感节点完成所有任务所需的总能量。

我们来定量算一笔账——这是本书反复强调的工程思维：不凭感觉，靠数字说话。 以下数据均为典型应用场景中的合理估算值（标②，具体值因器件型号和实际工况而异，任何严肃设计都必须以实物测量为准）。

情景假设： 一个户外环境监测节点，使用 BLE（Bluetooth Low Energy）每 60 秒发送一次传感器读数。活跃期功耗 15 mA @ 3.0 V = 45 mW，持续 50 ms（含传感器唤醒、AFE 采样、ADC 转换、MCU 运算、BLE 发包）；睡眠期电流 3 μA @ 3.0 V = 9 μW，持续 59.95 s。则平均功耗为：

Pavg=45×0.05+0.000009×59.9560≈0.0375 mW

若节点一天工作 24 小时，日消耗能量：

Econsumed,day=Pavg×86400 s≈3.24 J

现在算光伏供应端。假设使用一块标称功率 100 mW（AM1.5，1000 W/m²）的小型单晶硅电池。实际户外日均有效辐照等效全日照小时数（PSH，Peak Sun Hours）因地理位置和季节而异（②北京地区冬季约 2.5–3.0 h，夏季约 5.0–6.0 h）；保守取 PSH = 3 h。则日均可获得总能量为：

Eharvested,day≈Pmax,nom×PSH×3600 s/h=0.1×3×3600≈1080 J

即使系统效率 ηsys 低至 20%（MPPT 效率 90%、充电效率 80%、LDO 效率 70%——注意这里 LDO 从变化的储能电压取电，效率取保守值），可交付给负载的能量也有约 216 J，远大于消耗的 3.24 J。这说明：光伏供电在能量总量上通常是宽裕的，瓶颈不在日均能量，而在瞬时功率的匹配与储能容量的选择。 这也正是本节必须从 11.1 节的“实时功率优化”进一步走到“时间尺度上的能量管理”的深层原因。

再算一个严苛的室内场景。室内光照强度可能仅有 200 lux，一块 50 mm × 50 mm 的非晶硅室内光电池在此照度下最大输出功率可能只有 0.1–0.5 mW（②取决于材料与照度光谱）。取均值 0.2 mW，若节点功耗仍为上述 0.0375 mW，则日均可用能量为 0.2×24×3600≈17280 mJ=17.28 J，日消耗 3.24 J，仍可维持。但若节点需要更频繁的传输（如每秒采发一次），平均功耗升至约 2.25 mW，日均消耗 194.4 J——此时室内光伏已无法满足。这个算账过程直观地说明：在自供能节点设计之初，必须先建立供电预算表，让光伏可取功率与节点功耗在数字上对齐，才能确定传感器的工作占空比上限。

间歇供电与占空比：能量不足时的必然选择

当可用平均功率低于负载持续全速工作的需求时，系统必须进入间歇供电（Intermittent Operation）模式：节点大部分时间处于深度睡眠或完全断电状态，让储能元件通过光伏慢慢积累能量；只有当储能电压达到预设的启动阈值 Von 时，才接通负载执行一次“采集-处理-发射”任务；任务完成后立即断电，储能电压随之跌落，进入下一轮积累周期。这种工作模式实际上是把 11.1 节中 MPPT “持续跟踪、持续输出”的功率流，在时间轴上重新切分为“缓慢积蓄→脉冲释放”的能量包——MPPT 负责让每个时刻的输入功率最大化，间歇调度负责让这些能量在合适的时刻集中释放给负载。

这种间歇工作模式是③一个简化但实用的系统策略。它的核心参数是占空比（Duty Cycle），定义为活跃时间与总周期时间的比值 D=Tactive/Tperiod。在稳态能量平衡下，D 由下式约束（①通用能量平衡原理）：

Pharvest⋅ηsys≥Pactive⋅D+Psleep⋅1−D

当 Psleep≪Pactive 时，可近似为 Dmax≈Pharvest⋅ηsys/Pactive。例如，若光伏可稳定提供 0.5 mW 净功率，活跃功耗 50 mW，则最大占空比仅约 1%——每秒只能工作 10 ms。

失效边界声明： 上述模型假设光伏功率恒定或慢变（相对储能时间常数）。若光照发生快速剧烈变化（如多云天气下数秒内辐照度从 100 W/m² 跳到 800 W/m² 再跌回），简化占空比模型将不准确——这与 11.1 节中 P&O 算法的动态失效边界是同源问题：两者都因为光照变化的时间尺度侵入到了系统控制/调度的时间窗口内。此时需要实时监测储能电压并结合短期能量预测的自适应调度策略——这些已进入边端智能的范畴，细节回指《边缘智能》中关于能量感知调度的章节。

🔴 交叉回指框（焊接全书脊柱）

到本节为止，自供能无线传感节点的电源段已经完整搭建。请读者在此处明确看到全书的脊柱结构，以及 11.1 节与本节如何共同撑起这根脊柱的“取能→用能”闭合环：

- 卷一（模拟前端）：物理量→传感器→放大/滤波/运算→形成电信号；

- 卷二（传感检测）：传感器换能机理、响应度、噪声、检测极限、微弱信号提取；

- 卷三（光伏取能）：同一套半导体 PN 结，不做信号换能，而做功率换能——从光取电。其中 11.1 节用 MPPT 与 DC-DC 变换实现“每一刻都取出最大功率”，本节用储能、稳压与间歇调度实现“把取出的能量攒起来、稳住了、按时喂给负载”，两条前后衔接，完整覆盖从光伏板到传感器引脚的电源链路。

这本书讲的是“物理量⇄电信号”的模拟/物理前端全段。信号链的下一步——ADC 采样、量化编码、数字总线、MCU 固件框架——已在馆藏《从位到物联》中系统讲授；传感器数据如何被送入机器学习流水线、如何在边缘端进行智能决策，回指《边缘智能》；整个链路中 SNR 的理论极限如何定义、检测概率受信息容量如何约束，回指《信息论》。本书为这三部馆藏补上了它们共同依赖但长期缺失的模拟物理前端这节课。

动手单元：一个传感节点的能量预算实测与储能容量计算

目标： 建立“光伏可用功率 vs 节点功耗”的完整能量预算表，并根据测量数据确定储能元件的容量。这一步将 11.1 节的“光伏板 MPP 实测”与本节的“负载功耗实测”放在同一张表上对齐，完成从取能到用能的合拢计算。

器材清单（②器件型号仅供参考，可用同功能替代，数据以实测为准）： - 太阳能电池：单晶硅 5 V / 100 mA（标称），尺寸约 55 mm × 70 mm - MPPT 评估板：如基于 BQ25570（TI）或 AEM10941（e-peas）的能量收集 PMIC，已集成 Boost 充电与稳压输出 - 储能元件：超级电容 1 F / 5.5 V（或 0.1 F / 5.5 V）；可充电锂电池 3.7 V / 200 mAh（带保护板） - 传感节点：基于 nRF52840（Nordic）或同等低功耗 MCU+BLE SoC 的开发板，已烧录周期性传感器采样与 BLE 发送固件（每 60 s 发一包，活跃电流 15 mA @ 3.3 V，持续约 50 ms——务必用实测电流替代这些典型值） - 万用表（μA/mA 档）、示波器 + 电流探头、照度计

步骤：

- 测量光伏可取功率（实测填表 11.2-1）。

- 将太阳能电池置于 AM1.5 标准测试条件无法满足的实际环境下（②不论教室、窗台还是户外，务必注明环境描述），用照度计记录当前照度（lux）。

- 连接一个可变负载电阻箱，从开路到短路逐点调节，用两块万用表同时测量太阳能电池的端电压 V 和输出电流 I，记录 15–20 组数据，绘制当天的 I-V 曲线。

- 在同一照度下，由 I-V 数据计算 P=V⋅I，找到 MPP 功率 Pmpp（此值将作为能量预算中光伏侧的基准输入）。不编造数据，照度变化则如实记录多组。 这一步与 11.1 节动手单元的光伏侧测量方法一致，此处将其纳入完整的能量预算流程。

表 11.2-1：光伏可取功率实测

| 环境描述 | 照度 (lux) | Voc (V) | Isc (mA) | Vmp (V) | Imp (mA) | Pmpp (mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （实例-窗边正午） | 28500 | 4.92 | 82 | 3.88 | 76 | 295 |
| （实例-室内灯光） | 320 | 3.65 | 0.9 | 2.80 | 0.8 | 2.24 |
| （留空，学生实测填入） |  |  |  |  |  |  |

- 测量节点功耗（实测填表 11.2-2）。

- 给节点供电 3.3 V（用稳压源代替储能+稳压，确保电压精确 3.3 V）。在电源正极回路串联一个 10 Ω 采样电阻，用示波器差分测量电阻两端电压，换算电流。

- 触发一次完整的工作周期（唤醒→采样→处理→发包→睡眠），捕获电流波形。测量活跃期时长 Tactive、活跃期平均电流 Iactive、睡眠期电流 Isleep、周期总长 Tperiod。

- 计算平均电流 Iavg=Iactive⋅Tactive+Isleep⋅Tsleep/Tperiod，进而得平均功耗 Pavg=Iavg×3.3 V。如实填表，不同固件/模块配置会显著改变功耗。

表 11.2-2：节点功耗实测

| 工作状态 | Tactive (ms) | Iactive (mA) | Tsleep (s) | Isleep (μA) | Pavg (mW) | 备注（传感器/协议/PA 等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （实例） | 48 | 18.2 | 59.95 | 2.8 | 0.048 | BLE 1M PHY, TMP117 采样 |
| （留空，学生实测） |  |  |  |  |  |  |

- 合拢：算能量预算与确定储能容量。

- 用表 11.2-1 中最差预期照度下的 Pmpp，乘以预估日均等效小时数，再乘以系统效率 ηsys（典型 0.5–0.7，②可根据所选 PMIC 和稳压器数据手册核算），得到日均可用能量 Eavail。

- 与表 11.2-2 的 Pavg×86400 s 比较，判断是否满足 Eavail≥Econsumed。若不满足，调整节点的传输周期或降低活跃功耗。

- 计算储能容量（动手算账）： 假设储能元件在 Vmax 与 Vmin 之间工作（超级电容：5.0 V 至 2.5 V；锂电池：4.1 V 至 3.3 V）。一次任务消耗的能量为 Etask=Iactive⋅Vreg⋅Tactive。储能元件需能在最差情况下（连续阴天，光伏完全无输出）支撑 N 次任务（如保证 24 h 不间断工作所需的任务次数）。对超级电容，所需电容值由能量守恒得①通用公式：

C≥2⋅N⋅EtaskVmax2−Vmin2

- 对电池，容量（mAh）需求为 Q≥N⋅Etaskηdischarge⋅Vnom⋅3600（其中 ηdischarge 是放电回路效率）。将计算结果与实际可用元件对比，选择合适的储能件。

习题

习题 11.2-1（能量预算基础） 一个光伏电池在室内 500 lux 照度下，实测 MPP 功率为 1.2 mW。MPPT 变换器效率 88%，充电管理效率 90%，LDO 稳压器输出电压 3.3 V，储能电压在 3.8–4.1 V 之间，求：(a) 储能端可获得的净充电功率；(b) LDO 在储能电压最低点的瞬间效率。

习题 11.2-2（间歇供电与储能容量） 某传感节点的活跃功耗 60 mW，每次活跃 30 ms；睡眠功耗 6 μW。节点需要每 30 s 完成一次测量与发射。最差连续无光时间为 48 小时。(a) 绘制节点的功率消耗时序图，标明各段时间与功率值。(b) 计算 48 小时内节点所需的总能量。(c) 若采用超级电容储能（工作电压范围 5.0 V–2.5 V），考虑储能到负载的放电效率 90%，计算所需的最小电容值。(d) 讨论：为什么实际设计中通常要比计算值再取 1.5–2 倍的裕量？

习题 11.2-3（系统综合） 结合习题 11.2-2 的节点参数，假设光伏日均可提供 30 J 的净可用能量。(a) 判断系统能否维持 24 h 不间断工作？(b) 如果能，最大可支持多高的采样/发射频率（即找到最小可实现的 Tperiod）？(c) 若光伏因季节变化，日均可用能量下降到 10 J，重新评估可行性，并给出调整措施（至少两项）。

小结

本节完成了卷三的能量收集链与卷二传感采集前端的正式焊接。从 11.1 节的“从光伏电池最大程度取能”到本节的“储能缓冲→稳压供电→间歇调度”，自供能传感节点的电源段实现了一个完整的工程闭环。核心要点：

- 系统架构。 光伏自供能传感节点的标准电源链是：太阳能电池→MPPT DC-DC 变换器→储能元件（超级电容/可充电电池）→稳压器（LDO 或 Buck）→传感/采集/发射负载。每一级都有确切的物理功能与效率折损，不可随意省略。11.1 节覆盖了前两级，本节补全了后三级。

- 储能是必需的。 光照波动与负载脉冲的峰均比，决定了光伏电池不能直接给负载供电——即便 11.1 节的 MPPT 已经把瞬时功率推到极致。储能元件在时间轴上充当能量的“蓄水池”，把缓慢、波动的能量收入转化为能瞬间释放大电流的能量输出，这是取能端和用能端在时间尺度上的解耦器。

- 能量预算是第一道闸门。 设计自供能节点之前，必须先完成“光伏可取功率 vs 节点功耗”的数值对齐。用实测数据（绝不编造）填表计算，是避免系统在真实环境中“饿死”的根本方法。

- 间歇供电是低功耗设计的自然结果。 当可获取的平均功率不足时，降低占空比是保证可靠性的唯一途径。占空比由能量平衡式定量约束，储能容量则必须覆盖最差连续无光的任务需求。这一策略将 11.1 节中持续的 MPP 跟踪与本节的脉冲式能量释放统一在同一个能量守恒框架下。

- 全书视角。 从卷一的模拟电路“加工”信号，到卷二的传感器“换能测准”，再到本节的光伏“取能供能”——这三者统一于同一个物理前端，“物理量⇄电信号”的循环在此闭合：从光取电，用电测光（及其他物理量），同一个半导体 PN 结是这两步的共用基石。

延伸阅读

- Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science》：光伏系统与能量收集设计的权威参考，涵盖组件特性、系统架构、储能匹配与长期可靠性，承重工程系统思维。

- Green《Solar Cells: Operating Principles》：回到太阳能电池物理的深层理解——效率极限、光谱管理与细致平衡原理，是深入优化取能侧的理论基础。

- Sze《Physics of Semiconductor Devices》：PN 结光伏效应的器件物理根源，为全书“同一 PN 结两种换能”的脊柱提供终极物理支撑。

- 馆藏《从位到物联》：传感节点电源段之后的世界——ADC 采样、数字接口、MCU 采集架构与无线协议栈。本书只负责给它们提供稳定的能量来源。

- 馆藏《边缘智能》：当能量供给高度不确定时，如何进行能量感知的模型推理与任务调度——间歇供电下的智能层优化，是自供能节点向更高阶应用演进的关键。

- 馆藏《信息论》：信噪比与信道容量如何为整个传感链的性能设下不可逾越的物理极限——这极限既受信号前端噪声影响，也受能量预算约束（发送功率有限）。

## 12 终章:capstone 与全馆焊接

### 12.1 capstone:光伏供电的无线传感采集节点 ★

【前置依赖框】本章集成全书三卷，并回指馆藏其他卷目。读者须已掌握：卷一模拟前端放大/滤波/运放电路、卷二传感器换能与微弱信号检测、卷三光伏 I-V 方程/FF/η/MPPT/DC-DC 变换。数字后端 ADC 与采集已见《从位到物联》；传感→边缘计算已见《边缘智能》；信噪比与检测极限基础已见《信息论》。本 capstone 复现“物理量→电信号→数字编码→边缘决策”全链路，不作重复讲授。

动机 传感节点若靠电池供电，维护与更换成本在规模化部署中不可接受。取光自供能——将同一半导体 PN 结从“信号换能器”复用为“能量换能器”——是解决该问题的关键方案，这正是卷三脊柱的终极兑现。本节以一条端到端可复现的最小系统，将太阳能电池取能（卷三）→ MPPT/储能 → 给模拟前端与传感器供电 → 传感器换能（卷二）→ 模拟前端放大滤波（卷一）→ ADC 采集（《从位到物联》）→ 边缘处理（《边缘智能》）彻底打穿。全链路分能量流与信号流两条线：能量流保证系统“活着”，信号流保证系统“测得准”。每段给出关键电路/参数/可复现设计 + 资源实测表（数值一律实测填表，绝不编造，标②）。Mermaid 图 12.1 给完整系统框图。

- ☀️ 太阳能电池 PN 结 → DC-DC MPPT 升压/降压

- DC-DC MPPT 升压/降压 → 超级电容/锂电池 储能

- 超级电容/锂电池 储能 → 稳压 LDO/ Buck

- 🌡️ 物理量 温度 → 热敏电阻/热电偶 传感器 卷二

- 热敏电阻/热电偶 传感器 卷二 → 仪器放大器 INA 放大 卷一

- 仪器放大器 INA 放大 卷一 → 抗混叠有源低通滤波 卷一

- 抗混叠有源低通滤波 卷一 → ADC 采集 从位到物联

- ADC 采集 从位到物联 → MCU BLE 边缘处理 边缘智能

- 稳压 LDO/ Buck ⇢ 仪器放大器 INA 放大 卷一

- 稳压 LDO/ Buck ⇢ ADC 采集 从位到物联

- 稳压 LDO/ Buck ⇢ MCU BLE 边缘处理 边缘智能

能量流 光生电流由光伏效应产生（①，卷三第 9.1 节）。太阳能电池等效为光生电流源与二极管并联并含串联电阻 Rs 与并联电阻 Rsh（③，单二极管模型，失效边界：高注入/多结电池需双二极管模型或详细物理仿真）。单片小面积非晶硅/钙钛矿电池在室内办公照明（约 500 lux）下可输出数十至数百微瓦（②，实测值因电池材料/面积/光源谱分布而异，以实测为准）。能量链起点由此决定。

MPPT 与 DC-DC 变换 固定负载下太阳能电池工作点由负载线与 I-V 曲线交点决定（①），该点通常偏离最大功率点 MPP。本 capstone 推荐采用 扰动观察法（Perturb & Observe, P&O） 实现 MPPT（①算法原理）。其工作逻辑为：MCU 周期性微调 DC-DC 变换器占空比 D，测量输入功率 P=V×I；若功率增加，沿同方向继续扰动；若减小，反向扰动。简化算法如下（③伪代码，失效边界：多峰 P-V 曲线——如局部遮挡时需全局扫描或粒子群算法，已超出本节点算力与功耗预算）：

算法 P&O MPPT (简化, ③)
输入: 当前 Vpv, Ipv, 上次 Vpv_prev, Ipv_prev, D 当前占空比
输出: 新占空比 D_new
1. P_now = Vpv * Ipv
2. P_prev = Vpv_prev * Ipv_prev
3. ΔV = Vpv - Vpv_prev
4. ΔP = P_now - P_prev
5. if ΔP > 0
6. if ΔV > 0: D_new = D + ΔD
7. else: D_new = D - ΔD
8. else
9. if ΔV > 0: D_new = D - ΔD
10. else: D_new = D + ΔD
11. return D_new, Vpv, Ipv

DC-DC 拓扑选择：一般室内小功率取能用 Boost 升压电路，将单节太阳能电池较低电压（< 1 V 开路）提升至储能元件兼容电平（3.3 V 或 5 V）。核心元件：电感 L、N 沟道功率 MOSFET 开关 Q1、肖特基续流二极管 D1、输出滤波电容 Cout（①）。在连续导通模式（CCM, ③）下，升压比 Vout/Vin=1/1−D，D 为开关导通占空比。实现 P&O MPPT 时，MCU 输出 PWM 信号驱动 Q1 栅极，同时 ADC 采集输入电压电流（通过采样电阻 Rsense 与差动放大器）实时计算功率（②）。完整 Boost-MPPT 电路网表（LTspice 可复现）见动手单元。

储能与稳压 MPPT 输出端接超级电容或锂聚合物电池（②，选型由能量预算决定）。超级电容寿命长、充电电流不敏感，适合间歇工作；锂电池能量密度高但需充电管理芯片（如 TP4056）与保护。储能后接低压差线性稳压器 LDO（或 Buck 降压）至稳定 VDD（如 3.3 V），为模拟前端、MCU 与无线模块供电。

交叉回指框（能量链收束） MPPT 使太阳能电池工作在最大功率点，其物理基础正是卷三第 10.1 节 P-V 曲线与 FF/MPP 分析。DC-DC 拓扑选择与分析承袭卷一运放/PWM 反馈控制思想。储能预算计算依赖功率与能量守恒（①基尔霍夫/能量守恒）。

信号流 取能保障供电后，信号链完成“物理量→电信号”的核心任务。本 capstone 以环境温度为例，演示完整前端链路（选用温度传感器所涉原理为①热敏电阻分压/热电偶塞贝克效应，见卷二）。

传感器换能（卷二） 选用 NTC 热敏电阻（标称阻值 R25=10 kΩ，β=3435）构成电阻分压器，上拉电阻 R1=10 kΩ 接 VDD。温度 T（开尔文）下 NTC 阻值 RNTCT=R25 eβ1/T−1/298.15（②，β 因 NTC 型号而异）。分压输出 Vsensor=VDD⋅RNTC/R1+RNTC，灵敏度在室温约 −40 mV/K（②，非线性，需软件线性化或分段拟合）。

模拟前端放大与滤波（卷一） 传感器输出电压变化缓慢（热时间常数秒级），带宽需求极低。使用仪表放大器 INA（如 AD8231，②，不同型号参数各异）提供高输入阻抗与高共模抑制比 CMRR，将差分信号放大至 ADC 满量程。增益 G=1+2RG/RG（①，三运放仪表放大器标准公式）。后接二阶 Sallen-Key 低通滤波器（截止频率 fc≈10 Hz），抑制 50 Hz 工频干扰与 ADC 混叠噪声（①）。运放选用 LM358（②，Vos 和噪声因个体而异，标③为理想运放-有限带宽/摆率）。

ADC 与边缘处理（回指《从位到物联》《边缘智能》） 滤波后信号由 MCU 内置 12-bit ADC 采样（参考电压 Vref=3.3 V，①量化噪声 L/2 LSB）。MCU 按 P&O 算法执行 MPPT 的同时，对温度采样值进行数字滤波与线性化，得到物理量值；通过 BLE 5.1 无线传输至网关（边缘处理与通信协议切至《边缘智能》）。整套信号链噪声分析（热噪声/散粒噪声/量化噪声）与检测极限切入《信息论》。

交叉回指框（信号链收束） 从传感器分压到仪表放大器调理，对应卷一运放与模拟信号加工；传感器换能原理（热敏→电压）呼应卷二温度检测专题。ADC 与数字后处理完全回指《从位到物联》《边缘智能》——本书只在模拟前端截止。

最小系统集成与可复现设计 图 12.2 给出元件清单（②，选型示例，非唯一方案，以实际采购与测试为准）与 LTspice/Multisim 关键电路网表，供读者完整复现。

元件清单（②）： - 太阳能电池：AM-1417 非晶硅室内弱光电池，Voc≈2.0 V，Isc≈15 μA@200 lux（实测值以数据手册/实验为准） - Boost 电感：L=100 μH，饱和电流 > 100 mA；MOSFET Q1: AO3400 N-ch；二极管 D1: SS14 肖特基 - 储能：超级电容 Cstore=0.47 F/5.5 V 或 TP4056 + 18650 锂电池（带保护板） - LDO: HT7333（3.3 V 输出） - 传感器：NTC 热敏电阻 R25=10 kΩ,β=3435，上拉电阻 10 kΩ - 模拟前端：AD8231 仪表放大器 + LM358 双运放构成 Sallen-Key 低通；RG 选 1.2 kΩ 得 G≈100 - MCU + BLE: Nordic nRF52840（内置 ADC/PWM，可运行简化 P&O） - 采样电阻：Rsense=1 Ω（串入太阳能电池回路），差动放大用 LM358 另半片构成，增益 G=10

动手单元：搭链路、仿真与实测表模板 这是全书“重动手”的顶点——将三卷技能集成为一条可工作链路。

- 太阳能电池 I-V 实测：在室内 500 lux 照度（可用照度 APP 辅助）下，用可调电阻箱作负载，万用表测开路电压 Voc、短路电流 Isc 及至少 10 个 I-V 点，填入表 12.1，计算 Pmax、FF、效率 η。

表 12.1 太阳能电池 I-V/P-V 实测表（②，实测填，不编造）

| 照度 (lux) | Voc (V) | Isc(μA) | Vmp (V) | Imp(μA) | Pmax(μW) | FF | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | （测） | （测） | （测） | （测） | （算） | （算） | （算） |
| 300 | （测） | （测） | （测） | （测） | （算） | （算） | （算） |

- Boost-MPPT 电路仿真：LTspice 网表（简化，③理想开关，实际应含驱动/寄生参数）：

* Solar Cell Model (simplified single-diode, ③)
VDC in 0 DC 2.0
* Boost converter
L1 in sw 100u
Q1 sw 0 0 NMOS
D1 sw out SS14
Cout out 0 100u
Rload out 0 1k
.model NMOS NMOS(Vto=1.0)
.model SS14 D(Is=10u)
.tran 0 10m 0 100n

仿真中用手动调整开关占空比观察输入功率的变化，验证“向 MPP 扰动”的规律。

- 模拟前端实测表模板：在不同温度（冰水浴 0 ℃、室温 25 ℃、45 ℃ 温箱）下，用万用表与 ADC 同时测放大器输出 Vout，记录分辨力与噪声（②）。

表 12.2 模拟前端实测表（②，实测填，不编造）

| 设定温度 (°C) | NTC 分压 Vsensor (mV) | 放大器输出 Vout (V) | ADC 码值均值 | 标准差 (LSB) | SNR (dB, 算) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ± 0.5 | （测） | （测） | （测） | （测） | （算） |
| 25 ± 0.5 | （测） | （测） | （测） | （测） | （算） |
| 45 ± 0.5 | （测） | （测） | （测） | （测） | （算） |

- 能量预算实测：用万用表（μA/mA 档）在节点各工作模式（全速采集与 BLE 发射 / 休眠）下测量时域电流，计算平均功耗。对比太阳能电池在不同光照下的实测最大功率 Pmax（表 12.1），验证自供能的裕度（②）。若光伏可取功率无法覆盖平均功耗，需调整占空比或增大电池面积（①能量守恒）。

全链路回顾 至此，“物理量⇄电信号”前端的三个卷完整合龙： 1. 能量端（卷三）：同一 PN 结吸收光子产生空穴-电子对，经光伏效应提供直流功率；MPPT 与 DC-DC 变换维持最大功率提取；超级电容/电池平滑脉动光照，为传感前端与 MCU/无线供能。 2. 信号端（卷一二）：物理量（温度等）经传感器换能为电信号；仪表放大器与有源滤波器将微弱信号放大并抑制噪声；ADC 完成采样量化（衔接《从位到物联》）；边缘 MCU 执行 P&O、信号线性化与 BLE 无线发送（衔接《边缘智能》）。 3. 整机资源实测（标②）：光伏可取功率、节点功耗、传递函数、ADC 信噪比、温度分辨力——全程实测填表不编造。任何差异只能来自具体器件选型与光照环境，而非对公式的想象。

习题（算账与验证） 1. 以上述 AM-1417 电池在 500 lux 下实测 Pmax 为准，若节点全速工作下平均功耗为 Pavg，求最小储能电容 Cstore 使 VDD 在无光时维持 30 s 工作后不掉电。提示：12CstoreVinit2−Vmin2≥Pavg⋅t。 2. 假设实测 Voc=2.0 V, Isc=15 μA，FF=0.60，计算 η（室内 LED 光谱近似折算入射功率 Pin≈0.3 mW，②实测值由功率计确定）。 3. 若 Sallen-Key LPF 截止频率由 fc=1/2πRC 设计为 10 Hz，实配电阻 R=16 kΩ，求电容 C 标称值（①一阶近似，选型②）。 4. P&O MPPT 在快速光照波动（如树叶遮挡晃动的室外）下可能出错，试结合 P-V 曲线单峰假设，解释该失效边界，并提出一种可实施的简单改进（③）。

延伸阅读 - Green《Solar Cells: Operating Principles》——光伏器件物理与效率极限的根本参考文献。 - Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science》——太阳能电池材料/系统/应用的全面工程技术手册。 - Fraden《Handbook of Modern Sensors》——温度、光强等物理量传感模式的权威工程手册。 - Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》——仪表放大器、有源滤波器、反馈电路设计的标准教材。 - Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》——模拟前端噪声、带宽与电源抑制的深入分析。 - 馆藏《从位到物联》——ADC 接口、采样与量化误差处理。 - 馆藏《边缘智能》——传感器数据融合、BLE 协议栈与边缘决策实现。 - 馆藏《信息论》——信号链噪声模型、检测极限、信噪比与信息量的严格基础。 —

### 12.2 全书与全馆路线回指·边界声明·小结·延伸阅读

本书始于一道朴素却深刻的追问：从物理世界的一个量——光强、温度、压力、声压——到最终进入数字系统的一串编码，中间那道“模拟前端”（Analog Front-End, AFE）究竟是如何工作的？三卷内容沿着同一条脊柱展开：一切发生在“物理量 ⇄ 电信号”的界面上，而底层物理始终是同一套半导体器件原理。卷一把这道界面的核心动作定为“加工”——用运算放大器、滤波器、反馈网络对信号进行放大、整形、去噪；卷二把动作定为“换能”与“测准”——用传感器将物理量转变为电信号，并用检测理论把测量做可靠；卷三则把动作定为“取能”——用同一个 PN 结将光功率转化为电功率，让传感器节点摆脱电池束缚。三卷合在一起，构成了一部关于模拟前端的完整叙事。

全书脊柱回顾。卷一的标题是“模拟电路——信号的加工”。它从基尔霍夫定律与运放的“黄金法则”起步（①标准原理），建立了同相/反相放大、差分放大、有源滤波、反馈稳定性等核心电路模块（③简化模型，其失效边界在增益带宽积、摆率、输入偏置电流等非理想因素处反复标明）。这一卷回答了“信号如何被忠实地放大和调理”，但并未涉及“信号从何而来”。卷二接过这个问题，命名为“传感检测——信号的换能与测准”。它从物理效应出发——光电效应、压阻效应、热电效应、电容/电感耦合——把物理量映射为电学量的变化（①物理原理），再通过电桥、仪表放大器、锁定放大、相敏检波等手段从噪声中提取微弱信号（①检测原理，②器件噪声参数）。第 6 章光电二极管一节已经为全书埋下伏笔：光电二极管工作在反偏，光生电流与光强成正比，这是一只“信号换能器”。卷三则正面兑现合龙：同一个 PN 结，反偏用作光电探测器，零偏或正偏用作太阳能电池——前者追求信号保真，后者追求功率最大。第 9 章从二极管方程出发，导出光伏效应下的 I-V 特性 I=IL−ISeqV/nkT−1（①标准方程），与卷一第 1 章的 PN 结方程同源，只是在暗电流之上叠加了光生电流项 IL。由此引出太阳能电池的全部性能指标——开路电压 Voc、短路电流 Isc、填充因子 FF、转换效率 η、最大功率点 MPP（①定义与通用计算方法），随后进入 MPPT 算法与 DC-DC 变换（①原理，②芯片/变换器具体实现），最终在第 12 章 capstone 中将三卷焊接成端到端的“光伏供电无线传感采集节点”，完成“物理量→电信号→数字编码”的完整链路。

这条脊柱可以凝练为一句话：信号被换能、调理、数字化，能量被收集、变换、储存，二者共享同一半导体器件的物理底层。全书反复出现的“同一 PN 结两种换能”并非修辞，而是具体的技术事实贯穿：光电二极管的响应度（A/W）与太阳能电池的转换效率（%）都源于光吸收产生电子-空穴对的内量子过程（①）；光电二极管的暗电流与太阳能电池的并联电阻 Rsh 反映的是同一种漏电机制（①）；光电二极管追求高反向电阻以降低噪声，太阳能电池追求高并联电阻以减少功率损耗，两者对材料缺陷和表面钝化的要求本质相同（②因工艺而异）。理解了这一点，读者便不再把“传感器”和“能量收集器”视为两类毫无关联的器件，而是清楚了它们是同一种半导体换能器在不同工作点和优化目标下的两种表现形态。

重难点逐条回收。以下清单并非简单罗列，而是将全书各章最易成为学习瓶颈的知识点按其所在的前端位置重新排布，并指明它们分属哪种三态标注。

在信号加工层面（卷一），最为核心也最易犯错的是运算放大器的“黄金法则”及其失效边界。理想运放的虚短、虚断（③）建立在深度负反馈与有限增益带宽积的前提之上；当频率升高或摆率受限时，虚短不再成立，输出波形出现 slew-rate 失真（②具体型号决定）。滤波器的设计是另一个重难点：从传递函数的极点/零点布局（① Laplace 域分析，数学回指《博弈论数学基础》）到 Sallen-Key 或 MFB 拓扑的元件选值（③拓扑，②具体运放带宽约束），必须在理想响应与实际寄生效应之间作出取舍。反馈稳定性——增益裕度与相位裕度的概念（①）——则是初学者从“电路能工作”走向“电路可靠工作”必须跨越的门槛。

在换能与测准层面（卷二），最难掌握的是微弱信号检测中的噪声分析。电阻的热噪声 4kTR、运放的输入噪声电压/电流密度（①噪声物理，②具体器件数据手册），通过噪声增益路径进入信号链，最终限制分辨率。锁定放大与相敏检波（①原理）利用调制-解调将信号搬移到噪声较低的频段，其核心是相关检测的数学本质（回指《信息论》中关于窄带信号检测的讨论）。传感器标定与不确定度传递（①计量学通用方法）是让测量结果具有工程可信度的基石，本书多处动手单元要求“实测填表”，正是为了训练学生不再把传感器输出当作无误差的真值。

在取能层面（卷三），最核心的难点是太阳能电池 I-V 方程的非线性与 MPP 的漂移特性。I=IL−ISeqV/nkT−1−V+IRs/Rsh（①单二极管模型）包含了串联电阻 Rs 与并联电阻 Rsh 的修正项（③简化模型，失效于高注入和空间电荷区复合显著的情形）；从该方程导出的 P-V 曲线呈现单峰，MPP 位置随光照强度和温度连续移动（①）。MPPT 算法——扰动观察法（P&O）和增量电导法（IncCond）——本质上是在 P-V 曲面上执行梯度搜索（①算法原理），其失效边界（局部多峰、快速变化的云雾遮挡）在 11.1 节已经明确指出。填充因子 FF 与转换效率 η 的计算本身并不复杂，但学生容易忽略它们对温度、光谱和入射角度的敏感性（②因电池材料与封装而异），因而在实测环节对比 STC 标称值与现场值是极为重要的训练。

capstone（12.1 节）将以上全部重难点集成在一条真实链路上：从太阳能电池的 I-V 实测，到 MPPT 与 DC-DC 的参数选择，再到储能电容/电池的充电管理，最后到传感器换能、模拟前端调理和 ADC 采集。本书要求学生在 capstone 中填写资源实测表，包括光伏可取功率、节点功耗、SNR 和有效分辨力（②实测值因器件与现场光照而异），这是全书“重动手”的最终考核——不是验证一个已知结论，而是在真实的不确定下做工程决策。

全馆接口闭环。本书的自定位是馆藏体系中的“模拟/物理前端”模块，它不是一本自足的百科全书，而是一个精确插入馆藏已有知识之间的工程桥梁。馆藏《从位到物联》涵盖了 ADC 采样、量化、微控制器接口、数据封帧与无线通信协议——即“电信号之后”的数字后端。本书的多处节点——例如卷二的传感信号调理输出、卷三的 MPPT 与储能管理输出——都指向《从位到物联》的 ADC 输入端。我们不重讲 ADC 的 SAR 架构或 Σ-Δ 调制原理，只强调模拟前端应当把信号调理到什么样的幅度、阻抗和带宽，才能让后级 ADC 的 ENOB（有效位数）不被浪费。

馆藏《边缘智能》覆盖了传感器数据进入嵌入式处理器之后的智能层——音频/视觉/IMU 三件套的特征提取、轻量级神经网络推理、异常检测与边缘决策。本书的卷二代入了传感器选型、信号调理和抗混叠滤波，这些直接影响后续机器学习模型输入的数据质量。“垃圾进，垃圾出”在边缘智能中表现得尤为残酷：若模拟前端的噪声基底或混叠失真已经污染了信号，再精巧的 DNN 也无法弥补。本书与《边缘智能》的接口因此非常明确：模拟前端保证信号在物理层面是“干净”的，边缘智能则负责赋予这些信号以语义。两书合并阅读，学生可以看到从物理量直到智能决策的完整信息链。

馆藏《信息论》提供了检测极限与信道容量的理论根。当卷二讨论信噪比、奈奎斯特采样与噪声系数时，我们回指《信息论》中香农信道容量的基本结论，但不重新推导；当卷三讨论无线传感节点的功率预算与间歇工作占空比时，我们回指《信息论》关于能量效率与信息传输折中的讨论，但不展开编码定理。这种回指的意义在于让学生意识到底层的理论约束：无论前端电路设计得多巧妙，物理极限始终存在，而《信息论》正是量化这些极限的语言。

馆藏《博弈论数学基础》包括了复变函数、傅里叶/拉普拉斯变换、微分方程等本书大量使用的数学工具。卷一传递函数的推导、频率响应的波特图分析、卷二锁相放大器的频域解释、卷三阻抗匹配与 DC-DC 变换器的状态空间平均——所有这些都需要复频域思维。我们直接使用拉普拉斯算子 s 和傅里叶核 e−jωt，并在延伸阅读中提醒读者《博弈论数学基础》提供了这些工具的严格导论。全书不重讲留数定理或部分分式展开，那是数学基础课的任务，本书只做工程语境下的应用与物理直觉建立。

上述四部馆藏与本书的关系可以画作一张 Mermaid 接口图（此处以文字描述）：信号从物理世界流入本书的传感器换能层，经模拟电路加工，分成两路——能量流经 MPPT/储能给系统供电，信号流经调理后送入《从位到物联》的 ADC；ADC 输出的数字信号进入《边缘智能》的推理引擎，产生决策或预警；《信息论》为整个链路的速率-失真-能量极限提供理论边界；《博弈论数学基础》则为所有数学分析和算法推导提供工具基础。本书补上的正是馆藏此前缺失的“模拟前端”这一段——从物理量到数字编码之前的所有物理/电路/换能环节。

未覆盖事项的事实性边界声明。作为一本聚焦于“模拟前端·传感检测·光伏取能”三合一的教材，本书有若干相关但未深入覆盖的领域，必须以事实性边界的形式声明，以避免读者产生“此书已包罗万象”的误解。以下均为事实陈述，不作“未来方向”延伸。

射频与微波电路（RF/Microwave Circuits）未覆盖。高频下的传输线效应、S 参数、阻抗匹配网络、低噪声放大器（LNA）设计与噪声圆、混频器与镜像抑制、锁相环频率合成等内容，虽然与无线传感节点的射频前端密切相关，但属于射频集成电路或微波工程的独立学科范畴。本书卷三涉及 DC-DC 变换和 MPPT 的开关频率通常限于数百 kHz 至数 MHz，远低于射频段，因此未讨论射频 PCB 布局、趋肤效应和电磁兼容问题。

高速数字电路与信号完整性未覆盖。当数字信号速率达到 Gbps 量级时，反射、串扰、眼图、抖动和均衡成为主要设计挑战。本书涉及的数字接口仅限于经由《从位到物联》回指的 SPI/I²C/UART 等低速通信，ADC 输出的并行接口也只在 capstone 的资源表中以逻辑电平的形式体现，未讨论高速 SerDes 或 LVDS 物理层。

集成电路版图与工艺未覆盖。虽然本书多次引用 Sze《Physics of Semiconductor Devices》说明器件物理，也在动手单元中使用了分立运放和商用太阳能电池，但晶体管的版图设计、阱与衬底接触、闩锁效应、天线效应、工艺角仿真、蒙特卡洛失配分析等内容，属于集成电路设计课程的范畴，本书不作展开。Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》是这一领域的最佳入口之一，已在延伸阅读中列出。

功率器件的深层物理未覆盖。太阳能电池的串联电阻和并联电阻在本书中被视为集总参数（③单/双二极管模型），其物理根源——接触电阻、发射极薄层电阻、基区体电阻、边缘漏电——在 Sze 和 Green 的著作中有详尽论述，但本书仅在 9.2 节的等效电路参数讨论中简要提及。类似地，DC-DC 变换器中的功率 MOSFET 开关损耗、二极管反向恢复、磁芯损耗等细节，未作为独立专题展开，而只在 11.1 节的效率估算中以经验系数形式引入（②因变换器型号而异）。

MEMS 传感器工艺与封装未深入。卷二各类传感器的工作原理均已阐述，但 MEMS 加速度计/陀螺仪的深反应离子刻蚀（DRIE）、牺牲层释放、晶圆级封装、应力隔离等微加工细节，不属于本书的电路与系统层面，仅在提及传感器噪声源时注明“②具体 MEMS 工艺决定”。

长距离无线电力传输（far-field WPT）与同步无线信息与功率传输（SWIPT）未深入。本书卷三以光伏取能为主线，属于近场的光-电换能；射频能量收集仅在 11.2 节能量预算中以“其他环境能量的可选来源”一笔带过。射频 WPT 涉及的波束赋形、整流天线、非线性整流器建模、信息-能量折中优化等内容，可参阅 Luque-Hegedus 中关于光伏系统的部分以外更专门的 RF harvesting 文献，但本书未将其作为教学重心。

储能电池的化学与管理系统（BMS）深度未完全展开。11.2 节与 capstone 中使用了超级电容和锂电池作为储能元件，并给出了充放电截止电压和容量选择的动手估算表（②具体电池型号参数），但电池电化学模型、荷电状态（SoC）估计算法（如扩展卡尔曼滤波）、电池均衡、老化机制等课题，属于电池管理系统工程的独立课程。本书仅提供能量收集与存储的“接口级”理解，足够完成 capstone 全链路的供电设计，但不替代专门的 BMS 教材。

以上边界声明的目的不是自陈不足，而是诚实界定本书的知识覆盖范围，并引导学生将本书作为进入整个微电子与电子工程知识体系的枢纽。当读者在项目中遇到上述边界之外的问题时，知道应该去哪些经典著作和馆藏中寻找答案——这正是馆藏体系存在的意义。

小结：三句话复述全书。让我们回到第 1 章开篇的那个基本命题。经过三卷的展开与 capstone 的集成，这本关于模拟前端的教材可以用三句话复述其全部核心：

第一句：同一套半导体物理，撑起前端三面——信号加工、换能测准、光伏取能。PN 结的 I-V 方程既解释二极管整流，也解释光电探测器的响应度，还解释太阳能电池的最大功率点；MOSFET 既作运放输入差分对，也作分立放大器的有源负载，也作 DC-DC 变换器的开关管。半导体物理不是抽象的理论砖块，而是贯穿全书电路与系统的工程血脉。

第二句：信号被换能、调理、数字化，能量被收集、变换、储存。模拟前端的使命，就是让物理世界的信息和能量，以最高保真度和最高效率进入电子系统。从传感器输出的微弱电压，经过滤波和放大，到达 ADC 输入端；从太阳能电池输出的直流功率，经过 MPPT 和 DC-DC，充入储能电容——这两条并行的链在 capstone 节点交汇，为一枚自供能的无线传感节点注入生命。

第三句：同一 PN 结，反偏测光信号，光生伏打取光能量；性能一律实测填表，不编造。这是全书的合龙点，也是工程教育的核心态度。学生应当亲自动手，在面包板、仿真器和测试台上看到 I-V 曲线的弯曲、P-V 曲线的峰值、滤波器的滚降和噪声的波动。数据比定性描述更有说服力，测量比公式推演更接近工程真实。本书的动手表格和资源实测模板，正是为了训练这种“实测即事实”的工程直觉。

延伸阅读（白名单收口）。以下书目构成本书知识体系的最直接延伸，按模块分类列出，每个条目均为该领域的经典或公认教材，本书在相关章节中已经多次提及。读者可以根据自己所处的学习阶段和项目需求，选择深入阅读。

在模拟电子电路方向：Sedra–Smith《Microelectronic Circuits》是微电子电路的全球经典教材，覆盖器件物理、基本放大单元、运算放大器、频率响应、反馈、滤波器和数据转换器，其例题与习题体系极为丰富。Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》（Design of Analog CMOS Integrated Circuits）是进入 CMOS 模拟 IC 设计的标准入口，涵盖偏置、单级/差分放大器、噪声、频率补偿和版图基础，本书卷一和卷二多处引用其噪声分析与运放设计章节。

在传感器与检测方向：Fraden《Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications》几乎覆盖了所有物理量和化学量的传感器原理、信号调理和标定方法，工程性强，与本书卷二的章节结构高度互补，是传感器选型与接口设计的案头参考。

在半导体物理方向：Sze《Physics of Semiconductor Devices》是半导体器件物理的百科全书，PN 结、金属-半导体接触、MOSFET、HBT、太阳能电池、光电探测器、LED 等章节均在本书中多次作为物理原理的权威引用源，适合希望深入理解器件底层机制的学生。

在太阳能电池与光伏技术方向：Green《Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications》是硅太阳能电池的奠基性教材，国内光伏教学引用极广，涵盖光吸收、载流子输运、I-V 特性、效率极限、制备工艺和系统设计，本书卷三的 I-V 方程、等效电路和效率分析直接以 Green 的推导为基础。Luque–Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》是一部光伏科学与工程的大型参考书，覆盖从材料到系统集成的完整链条，包括薄膜电池、聚光系统、组件建模和并网/离网系统设计，适合在完成本书卷三后进行专题深入。

馆藏系列作为体系延伸：《从位到物联》负责本书信号链的数字化后续——ADC、微控制器、通信协议和物联网云平台；《边缘智能》负责传感器数据到达数字域后的智能处理——特征提取、轻量机器学习推理与边缘决策；《信息论》为整个物理量到信息链路的检测极限、信道容量和能量效率提供理论根基；《博弈论数学基础》提供全链路分析所需的数学工具——复变函数、傅里叶/拉普拉斯变换、概率与随机过程。这四部馆藏与本书共同构成一张知识网络：本书守住物理世界与数字世界之间的那道“模拟前端”关口，把信号和能量送进去，把可靠性和效率做到极致。

本书到此收笔。从一颗 PN 结出发，我们走过了放大器、滤波器、光电探测器、锁定放大器、微弱信号检测、太阳能电池 I-V 曲线、MPPT 算法、DC-DC 变换器，最终抵达一个完全靠阳光供电的无线传感节点。这条路上，每一步都带有“物理量 ⇄ 电信号”的烙印，每一个电路都在为这道转换服务。希望读者合上书时，带走的不只是一堆电路图和公式，而是一种工程直觉——知道怎样把真实世界的物理量，变成干净、有力、可测、可用的电信号。

# 附录

## 附录 A · 承重清单（★ 节，配公式 + 可仿真/实测动手）

| # | 承重内容 | 形态 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PN 结二极管 I-V 方程（全书器件地基，反复回指） | 公式 ① | §1.2 |
| 2 | 运放黄金法则（虚短虚断）与负反馈四拓扑 | 原理 ① | §2.1 |
| 3 | 频率响应、传递函数与有源滤波器设计 | 公式 ① | 第 3 章 |
| 4 | 模拟前端信号链增益预算与噪声/SNR | 算账 ① | 第 4 章 |
| 5 | 电桥与参量型传感器调理（灵敏度/温补） | 电路 ① | §6.1 |
| 6 | 光电二极管跨阻放大（同源伏笔） | 电路 ① | §6.2 |
| 7 | 微弱信号检测：锁相放大 | 方法 ① | §7.1 |
| 8 | 测量误差与不确定度评定（A/B 类合成） | 数学 ① | §7.2 |
| 9 | 从二极管到太阳能电池 I-V（合龙：只多光生项 IL） | 公式 ① | §9.1 |
| 10 | I-V/P-V、Voc/Isc/填充因子 FF/转换效率 η/MPP | 公式 ① | §10.1 |
| 11 | MPPT（扰动观察 / 增量电导）与 DC-DC | 算法 ① | §11.1 |
| 12 | capstone：光伏供电的无线传感采集节点（端到端） | 系统 ① | 第 12 章 |

## 附录 B · 核心器件方程速查

| 方程 | 表达 | 出处 |
| --- | --- | --- |
| 二极管 I-V | I=ISeqV/kT−1 | §1.2 |
| 太阳能电池 I-V | I=IL−ISeqV/nkT−1 | §9.1 |
| 运放闭环增益（反相） | A=−Rf/R1 | §2.1 |
| 一阶低通 | Hs=11+s/ωc | §3.1 |
| 填充因子 | FF=PmaxVocIsc | §10.1 |
| 转换效率 | η=PmaxPin | §10.1 |

## 附录 C · 三态与核心术语速查

三态：①【标准/通用原理，跨器件成立】·②【器件/型号/工艺相关】·③【简化/等效模型，标失效边界】。

| 术语 | 全称 / 含义 | 术语 | 全称 / 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| AFE | Analog Front-End 模拟前端 | SNR | Signal-to-Noise Ratio 信噪比 |
| MPPT | Maximum Power Point Tracking 最大功率点跟踪 | FF | Fill Factor 填充因子 |
| Voc / Isc | 开路电压 / 短路电流 | η | 转换效率 |
| GBW | Gain-Bandwidth 增益带宽积 | CMRR | 共模抑制比 |
| PN 结 | p-n junction（信号→光电传感器 / 能量→太阳能电池） | STC | 标准测试条件 AM1.5 |

## 附录 D · 章节依赖与读者路径

依赖主线：第 1 章（器件 PN 结，全书地基）→ 第 2 章（运放，加工核心）→ 第 3–4 章（滤波/信号链）→ 卷二（换能与检测）→ 卷三（太阳能与系统）→ 第 12 章 capstone。

三条读者路径： - 模拟电路向：1 → 2 → 3 → 4（运放、滤波、信号链与噪声）。 - 传感检测向：1 → 5 → 6 → 7 → 8（换能、调理、微弱信号、标定与 ADC）。 - 光伏向：1 → 9 → 10 → 11（同源 I-V → 特性效率 → MPPT 系统）。 - 全程 / capstone：1 → 12 顺序通读，第 12 章把三卷合龙成一个自供能传感节点。

## 附录 E · 馆藏接口（本书是”模拟前端”，接回这些）

| 接口 | 馆藏 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| ADC / 采样量化 / 传感器接口 | 《从位到物联》（数字后端） | 第 8 章 |
| 传感器 → 边缘 AI（音频/视觉/IMU、温湿度 capstone） | 《边缘智能》（智能层） | 第 8、12 章 |
| 信噪比 / 检测极限 / 信息度量 | 《信息论》（理论根） | 第 4、7 章 |
| 复变 / 拉普拉斯 / 傅里叶 / 微分方程 | 《博弈论数学基础》（数学） | 第 1、3 章 |

## 附录 F · 延伸阅读（白名单，章节级，不编页码）

Sedra & Smith《Microelectronic Circuits》；Razavi《模拟 CMOS 集成电路设计》；Fraden《Handbook of Modern Sensors》；Sze《Physics of Semiconductor Devices》；Green《Solar Cells: Operating Principles, Technology and System Applications》；Luque & Hegedus《Handbook of Photovoltaic Science and Engineering》；以及馆藏《从位到物联》《边缘智能：把模型放进芯片》《信息论：从编码到学习》《博弈论数学基础》。