# 边缘智能：把模型放进芯片

Edge Intelligence: Putting Models into Chips — A Hands-on TinyML Engineering Course

## 导言：把大脑装进躯体

馆藏《从位到物联》把读者从一个晶体管带到一套联网的嵌入式系统——那是躯体：MCU、传感器、ADC、MQTT、OTA。馆藏《AI》把读者从感知机带到深度网络——那是大脑：一个在 GPU 上训练好、动辄数 MB 权重、推理要吃几十 MB 激活内存的模型。两书各自自洽，却留下一道两书都没合上的缝：怎么把这个大脑，真正装进那个只有几百 KB SRAM、靠一节电池供电的躯体里。本书就是这道工程合龙。

全书的论点一以贯之：边缘不是”缩小版的云”，而是一组不可调和的物理约束——延迟、功耗、内存、隐私——逼着我们重新设计整条流水线。模型不会自己变小；是这四条约束，把”压缩”从锦上添花变成入场券。于是本书的脊柱就是一条五阶段流水线：

训练好的模型 →（压缩）让它变小 →（转换）换成边缘格式 →（部署）放进 MCU →（优化）抠算子与内存 →（联动）连成端边云/联邦系统。

- 卷一·约束与压缩（第 1–4 章）：先把四大约束写成资源账本（每个模型都要先算 Flash/SRAM/FLOPs 够不够），再讲让模型变小的三类手术——量化（INT8 是命门，定点数学讲到能手算）、剪枝/稀疏、知识蒸馏/低秩分解。

- 卷二·推理引擎与工程（第 5–8 章）：剖开 TFLite Micro 与 CMSIS-NN 看推理到底怎么跑，然后用一个完整的 KWS 关键词唤醒项目把”训练→转换→量化→烧录→实测”全流程走一遍（Flash/SRAM/延迟/功耗四张实测表，填实测值、不编造），再扩到音频/视觉/IMU 三类传感器与 DSP/NPU/GPU/FPGA 加速硬件谱系。

- 卷三·协同与收官（第 9–11 章）：单设备不够时，任务在端-边-云之间切分、级联、用 MQTT/OTA 联动（直接回指《从位到物联》Ch30/31，不重讲协议）；联邦学习给出”数据不动模型动”的隐私维度（FedAvg 一轮手算）；终章 capstone 给《从位到物联》的温湿度 IoT 系统装上一个异常检测的”大脑”，端侧推理 + 云端再训练 + OTA 下发闭环，一个端到端可复现的升级项目。

怎么读：想最快上手做一个真东西，走动手主线 1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 11（约束→量化→引擎→KWS 全流程→capstone）；想系统理解压缩，走 2 → 3 → 4；想做系统联动，读 9 → 10 → 11。带 ★ 的是承重章/节（量化数学、资源核算、KWS 全流程、TFLM 内存规划、FedAvg、capstone），值得手算与实操。

本书的纪律：①重动手是生命线——每个机制都配最小可跑代码/命令骨架，性能一律实测填表、绝不编造；②馆内只教一次——MCU/IoT/协议回指《从位到物联》、模型训练回指《AI》，本书只做”把模型放进芯片”这一段，不重讲；③三态诚实标注——①本书给方法/手算、②实现因平台/版本而异、③简化示意或经验结论，混淆三者是嵌入式工程最常见的翻车；④不变量先行、白名单不编造——延伸阅读只列确实存在的书/文档，章节级引用，不编卷期页码。

# 卷一 · 约束与压缩：让模型变小（第 1–4 章）

## 1 导引:云端模型 vs 边缘现实

### 1.1 为什么要把模型放进芯片:四大约束

现在，你已经训练出一个在 GPU 集群上准确率达到 99.9% 的语音识别模型。它在测试集上表现完美，你甚至已经想好了产品上线后的庆功宴。接下来，你把它部署到你设计的智能家居中枢，按下唤醒词按钮——

一秒过去了。两秒过去了。指示灯终于亮了，但你已经把“开灯”这句话重复了三遍。更糟的是，你的可穿戴心电监护仪在连续上传数据时，电池在 4 小时内耗尽，而产品规格书上写的是“全天候健康守护”。

这就是从“模型训练成功”到“产品部署成功”之间的巨大鸿沟。本书正是为弥合这条鸿沟而写的。但在动手之前，我们必须先诚实地回答第一个问题：为什么要把模型放进芯片里？云端推理到底哪里不行？

答案藏在四个不可调和的现实约束中：延迟（latency）、功耗（power）、内存（memory）、隐私（privacy）。它们不是理论上的权衡选项，而是物理世界给每一个嵌入式工程师下达的死命令。

### 1.1.1 延迟：物理距离与实时性的铁律

我们先从最直观的约束开始。声音在空气中的传播速度约为 343 m/s。电磁波在光纤中的传播速度约为 2×10⁸ m/s，在铜缆中更慢。一个数据包从深圳的物联网设备出发，经过本地路由器、运营商基站、骨干网、数据中心交换机，最终到达某个云端推理服务器的网卡，再原路返回——即使忽略云端的排队和推理耗时，仅往返光速时延（RTT）就在几十到几百毫秒量级。

对于许多边缘应用而言，这个数字是不可接受的。

以关键词唤醒（Keyword Spotting, KWS）为例：用户说出“嗨，小智”，设备必须在 300–500 ms 内完成识别并唤醒主系统，否则用户会感觉“它不灵”。往返云端的时间首尾已经占据了这个窗口的大半，留给云端推理的时间所剩无几。更致命的是，工业实时控制（如电机矢量控制、机器人关节伺服）的频率动辄在 1 kHz 以上，单周期仅有 1 ms——云端往返时延比这个数字高出两个数量级。这类系统的控制回路必须本地闭合，没有任何妥协余地。

[简化] 5G 的超低时延承诺（URLLC，Ultra-Reliable Low-Latency Communication）在某些场景下可以将空口时延降到 1 ms 以内，但这仅覆盖无线接入网部分；
端到端时延依然受限于传输距离和核心网架构。此外，URLLC 对设备功耗和成本有极高要求，并非所有边缘设备都能承受。我们将在第 9 章详细讨论端-边-云协同的时延账本。

这意味着延迟约束将设备分成了两类：能等的和不能等的。不能等的那一类，必须在本地完成推理。

### 1.1.2 功耗：电池的物理极限与通信的隐藏成本

如果说延迟是“快慢”问题，那么功耗就是“生死”问题。一个部署在野外的环境监测节点，依靠一节 2400 mAh 的锂亚硫酰氯电池和一块小型太阳能板补电，预期寿命是 3 年。设计者手里攥着一张严苛的功耗预算表：平均功耗必须控制在 1 mW 以下。

云端推理的功耗大敌不是“推理”本身，而是“把数据送过去”这一行为。

我们可以做一个简单的量级估算。一个基于 Cortex-M4 的 MCU 执行一次关键词唤醒的本地推理，平均功耗约在 1–10 mW 量级，耗时约 10–50 ms②（具体数值因型号/频率/模型而异，以数据手册/实测为准）。而通过 Wi-Fi 上传一段 1 秒的 16 kHz 音频片段，射频功率放大器（PA）在发射期间的瞬时功耗可达 300–500 mW②。即使仅传输几百毫秒，通信消耗的能量就已经超过本地推理数个量级。对于使用 NB-IoT 或 LoRa 的低功耗广域网节点，通信速率更低，传输同等数据量的时间更长，能耗同样不容乐观。

这就是边缘计算领域的一个关键洞察：本地推理的能耗往往远低于通信能耗。Warden 和 Situnayake 在《TinyML》中反复强调了这一点：将原始数据发送到云端，再接收推理结果，这一往返的通信开销对于电池供电设备而言往往不可承受。

可穿戴设备（如智能手表、智能戒指）的场景更为极端。它们的电池容量通常在 100–500 mAh 级别，却要支撑全天候的健康监测、手势识别或语音交互。如果每次心率异常检测都需要唤醒蜂窝模块上传数据，设备将在数小时内关机。本地推理让设备可以在超低功耗的传感中枢（Sensor Hub）上持续运行一个小模型，仅在检测到关键事件时才唤醒主处理器或通信模块。这种“始终在线”（always-on）的能力，正是 TinyML 的核心价值主张之一。

收益–代价–适用边界 - 收益：本地推理将通信能耗降为零，使电池供电设备的持续智能成为可能。 - 代价：模型必须足够小、推理速度必须足够快，以满足本地 MCU/DSP 的资源限制。 - 适用边界：当数据传输量小、通信距离短（如蓝牙近场）时，通信功耗优势缩小；当模型极其复杂以致本地推理功耗超过通信功耗时，云端推理可能更优。工程上需要做的是算账，而不是做信仰。

### 1.1.3 内存：从 GB 到 KB 的降维打击

如果你习惯了在 GPU 集群上训练模型——动辄 32 GB 显存、数百 GB 主机内存——那么第一次面对单片机的内存映射时，你可能会感到一阵眩晕。

我们来做一个直接对比。一个典型的手机 SoC 拥有 4–12 GB 的 DRAM。一个典型的移动端推理框架（如 TensorFlow Lite）加载一个 MobileNetV2 模型，权重约 14 MB（FP32），激活内存峰值约 10–20 MB。这在一个拥有数百 MB 可用内存的移动设备上绰绰有余。

现在，切换到一个典型的边缘 MCU。以 ARM Cortex-M4 内核的 STM32F4 系列为例（本书主平台延续《从位到物联》的约定）：Flash 存储通常在 256 KB–2 MB，SRAM 在 64–320 KB。Cortex-M0+ 系列更小：Flash 低至 16 KB，SRAM 低至 2 KB。

②【实现相关】具体 Flash/SRAM 大小因 STM32 子型号而异，以意法半导体官方数据手册为准。本书给定量级，不编造具体芯片的精确数值。

这意味着什么？MobileNetV2 的 14 MB 权重即使压缩到 INT8（约 3.5 MB），仍然远超绝大多数 MCU 的 Flash 容量。而 10 MB 级别的激活内存峰值，则超出了 MCU SRAM 两个数量级。

然而，MCU 并非注定与大模型无缘。本书正是要教你把模型“压缩—转换—部署—优化”到这片看似贫瘠的硅土地上。第 3 章的量化可以将 4 字节的 FP32 权重压缩为 1 字节的 INT8，Flash 占用瞬间降为 1/4。第 4 章的剪枝和蒸馏可以进一步移除冗余参数。第 2 章的资源账本将教会你精确计算推理时 SRAM 中同时存活的张量总和——峰值激活内存（peak activation memory）。而第 6–8 章的算子优化与内存管理（TFLM 的 arena 内存池、MCUNet 的 patch-based 推理、算子原地计算）将进一步压榨内存使用。

这一节的关键信息是：内存约束是 TinyML 的“第一性原理”之一。不是“优化”，是“生或死”。模型权重必须小于等于 Flash 容量（并留出代码空间），峰值激活内存必须小于等于 SRAM 容量（并留出栈、缓冲区、RTOS 余量）。凡是放不下的模型，必须被压缩、被切分、被重新设计。

### 1.1.4 隐私：数据不出设备的时代命题

四大约束中，前三个——延迟、功耗、内存——是物理约束，由硬件和物理规律决定。第四个约束则不同，它由法律、伦理和用户信任定义。

当你的智能音箱将你说的一切上传到云端服务器，当你的可穿戴设备将你的心电、血氧、运动轨迹 24 小时不间断地发送到数据中心，当工厂的视觉检测系统将生产线高清图像传输到公有云——这些原始数据在离开设备的那一刻，就进入了风险空间。欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）对数据跨境传输有严格限制①【标准/规范规定】。医疗健康数据受 HIPAA（美国）或《个人信息保护法》（中国）等法规保护①。越来越多的企业客户在采购合同中加入“数据不出园区”的硬性条款。

本地推理是解决隐私合规问题的最直接方案：原始数据从未离开设备。

以医疗级可穿戴心电监护为例。设备需要持续监测房颤（Atrial Fibrillation, AFib）等心律失常事件。传统的云端方案需要将 24 小时的心电波形全量上传，这不仅消耗大量带宽和功耗，更将用户的敏感生理数据暴露在传输链路和云端的整个链条上。一个本地运行的轻量级异常检测模型可以持续分析心电信号，仅在检测到可疑事件时，才发送经过脱敏处理的事件片段（而非完整波形）给后端医生确认。原始的全量数据始终存储在设备本地，仅在用户授权下导出。

另一个经典场景是工业视觉检测。一家精密零件制造商希望用 AI 自动检测产品缺陷，但生产线的高清图像包含核心工艺细节，绝对禁止上传至任何外部云平台。将轻量级检测模型部署在边缘计算盒（如基于 Cortex-A 或带 NPU 的工控板）上，推理全流程在本地完成，只有良率统计等非敏感数据上传 MES 系统。

收益–代价–适用边界 - 收益：从根本上满足数据不出设备的隐私合规要求。 - 代价：模型必须足够小、推理必须足够快，以在资源受限的设备本地运行。 - 适用边界：对于需要聚合大规模数据进行分析的场景（如流行病学趋势研究），联邦学习（端上训练，仅上传梯度/模型更新）可能是一个折中方案（详见第 9 章）。隐私与模型性能之间存在根本性权衡：本地模型无法直接学习其他设备上的数据分布。

### 1.1.5 本书的任务：“往芯片里装”的这半边

至此，我们已经厘清四大边缘约束——延迟、功耗、内存、隐私——为何迫使我们将模型部署到设备端。在这个框架下，本书的定位精确而清晰。

大规模机器学习工程的全生命周期可以粗略分为两个半场（图 1.1-1）： 1. 训练侧（“造大脑”）：数据收集与清洗、模型结构设计、训练、验证、优化。这部分主题已在馆藏《AI.docx》中系统覆盖。 2. 部署侧（“装大脑”）：将训练好的模型压缩、转换、部署到目标硬件、端上优化与系统联动。这部分，正是本书要解决的全部内容。

flowchart LR
 A[已训练模型<br>FP32 TensorFlow/PyTorch] --> B[压缩<br>量化·剪枝·蒸馏<br>第3-4章]
 B --> C[转换<br>ONNX·TFLite<br>第5章]
 C --> D[部署<br>TFLM·CMSIS-NN<br>第6-7章]
 D --> E[优化<br>算子·内存·调度<br>第8章]
 E --> F[联动<br>端边云协同·联邦·OTA<br>第9章]
 style A fill:#e0f0ff,stroke:#3b82f6
 style B fill:#fff3cd,stroke:#ffc107
 style C fill:#fff3cd,stroke:#ffc107
 style D fill:#d1ecf1,stroke:#17a2b8
 style E fill:#d1ecf1,stroke:#17a2b8
 style F fill:#e2d9f3,stroke:#6f42c1

图 1.1-1：本书五阶段流水线。 从训练好的模型出发，经过压缩、转换、部署、优化，最终进入协同运维。本书卷一对齐前两个阶段：让模型变小。

本书不是一本训练书。书中不会教你如何设计一个新的 CNN 结构、如何调学习率、如何做数据增强——这些是《AI.docx》的领地。本书假定你已经拿到了一个训练好的模型（FP32，以 TensorFlow 或 PyTorch 保存），然后一步一步地把它“装进”一片 MCU 或一块边缘计算板上。我们会从资源核算开始，逐一攻克量化（让参数占用降为 1/4）、剪枝与蒸馏（去除冗余结构）、模型转换（打通框架到嵌入式引擎的格式壁垒）、嵌入式推理引擎（TFLM、CMSIS-NN）、算子级优化，最终抵达端-边-云协同部署。

[简化] 本书以“端侧推理”为主战场。边缘训练（on-device training）和联邦学习（federated learning）将在第 9 章作为协同运维的一部分简要涉及，
但完整的微调流程、梯度计算、优化器状态管理并非本书主力覆盖。这是有意为之：在资源极度受限的设备上，“装得下、跑得动、不耗电”是比“学得会”更紧迫的生命线。

同时，我们必须对“边缘 vs 云”做一个重要的澄清。边缘推理与云端推理并非非此即彼的对立选项。本书的终极目标不是把所有模型都塞进 MCU 就完事了——那是教条，不是工程。一个成熟的边缘智能系统通常采用“端-边-云”分层架构： - 端侧（本书主力）：处理实时、低功耗、隐私敏感的任务（如 KWS 唤醒、异常检测）。 - 边缘侧：本地网关或边缘服务器，处理中等复杂度、中等延迟的任务（如多摄像头推理、园区级别的分析）。 - 云侧：处理复杂推理、全局模型训练、数据聚合与存储。

我们将在第 9 章系统性地展开这一协同架构。此刻，你只需要记住本书的锚点：把模型成功装进那个资源极度受限的端侧芯片。这是所有边缘智能大厦的地基。

### 前置依赖与回指

在深入下一节之前，请确认你已经掌握以下前置知识。本书不重新讲解这些内容，仅做回指引路。

| 需要的前提知识 | 来源 | 本书如何使用 |
| --- | --- | --- |
| MCU 的存储架构（Flash/SRAM/外存映射） | 《从位到物联》·第 19 章 | 第 2 章直接用于资源核算；部署时明确权重放哪里、激活放哪里 |
| 补码、Q 格式定点表示 | 《从位到物联》·第 1 章 CM1 | 第 3 章 INT8 量化数学的基础；本书直接使用，不重讲补码加法 |
| Cortex-M 系列基本性能模型（CPI、总线等待、流水线） | 《从位到物联》·第 4 章 CM7 | 第 2 章估算推理耗时、第 8 章分析算子瓶颈时直接引用 |
| cache 与存储层次 | 《从位到物联》·第 16 章 | 第 2 章讨论 FLOPs 与时延脱节、第 8 章算子访存优化 |
| 神经网络基础结构（卷积核/全连接/激活函数/softmax） | 《AI.docx》 | 全书通用；本书不解释“什么是卷积”，只压缩它、部署它 |
| 模型训练流程与 checkpoint/Frozen Graph | 《AI.docx》 | 第 1.3 节接收训练好的模型，第 5 章做格式转换 |

### 1.1.6 习题

【提取题 1】 列出迫使边缘设备必须本地推理的四大物理/法律约束，并为每个约束给出一个具体的应用场景（必须与正文中提到的不同，鼓励你从自己的经验中寻找）。

【提取题 2】 本书覆盖的是“训练”还是“推理”？本书的起点文件是什么格式？终点是什么平台？

【算资源账·入门题】（这道题是第 2 章完整资源账的预热，你不需要公式就能做出量级判断）

你有一个 10 MB 大小的 FP32 模型（权重文件），想部署到一个 STM32F407 微控制器上。查 ST 官方数据手册②得知：该 MCU 的 Flash 为 1 MB，SRAM 为 192 KB。

仅从“装得下吗”这个角度回答： 1. 这个模型能直接放进去吗？为什么？ 2. 至少需要什么程度的压缩才能放进去？（提示：INT8 量化大约是多大？） 3. 即使权重压缩后勉强放入 Flash，推理时还需要什么内存？这块内存在哪里分配？

【思考题】 你的团队正在设计一个语音控制的水槽龙头（厨房场景，环境嘈杂）。唤醒词识别该放本地还是云端？陈述你的判断并给出三条理由。如果该产品还需要识别复杂的多轮对话指令（如“热水，38 度，出水 500 毫升”），你的架构会做出什么调整？

### 小结

本节阐述了推动边缘智能的四大约束——延迟（实时控制回路必须在本地闭合）、功耗（本地推理比云端通信省电数倍至数十倍）、内存（MCU 仅有 KB 级 SRAM 和 MB 级 Flash）、隐私（数据不出设备以合规并赢得用户信任）——以此确立了“把模型放进芯片”的必要性。本书定位为“装大脑”的后半场：从训练好的模型出发，经压缩→转换→部署→优化→联动，最终在 STM32 + TFLM/CMSIS-NN 平台上实现端侧推理。边缘 vs 云不是非此即彼——第 9 章将展开端-边-云协同架构。

### 延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》（O’Reilly）：全书导论章对边缘约束和 TinyML 定义给出了从业者视角的绝佳概述。动手性强，是本书的理想伴读。

- Reddi 等《Machine Learning Systems》（GitHub 开源书籍）：第 11 章详细讨论了机器学习部署中的延迟与功耗账本。

- Sze–Chen–Yang–Emer《Efficient Processing of Deep Neural Networks》（Springer）：将 DNN 的推理延迟、功耗、内存开销形式化为系统性框架，第 2 章的 roofline 模型与能耗估算与本书后续内容直接相关。

- TensorFlow Lite Micro 官方文档：展示了开源社区如何应对 KB 级内存的部署挑战。

- STMicroelectronics AN5215《Getting started with TensorFlow Lite Micro on STM32》：将 TFLM 运行在 STM32 上的官方应用笔记，可作为本书平台约定的实践起点。

### 1.2 边缘智能全景图与本书路线

现在我们把模型压缩工具箱与全书路线展开成一张完整的工程地图。上一节已确立四大约束，并勾勒出压缩→转换→部署→优化→联动的五阶段流水线；本节则将其细化为可逐章对照的工程导航图，站在《从位到物联》（硬件躯体）与《AI.docx》（模型大脑）之上，把“大脑装进躯体”的全流程串联起来。下面先看全景，再逐段解读。

先置依赖：本节回指馆藏两书。《从位到物联》（六科书）已讲 MCU 存储映射与体系结构（Ch19–21）、Cortex-M 指令/流水线（Ch4）、补码与 Q 格式定点（Ch1 CM1）、cache 与存储层次（Ch16）——本书直接使用，不重讲。《AI.docx》已讲模型结构（CNN/全连接/Attention）、训练、交叉熵与 KL 散度语义——本书只做“往芯片里装”这后半程，不重讲模型定义。读者若对上述基础不熟，请先回馆藏对应章节。

边缘智能的工程核心不是训练一个新模型，而是把一个已经训练好的模型塞进一块 KB 级 SRAM、MB 级 Flash 的 MCU 里，让它低延迟、低功耗、隐私安全地跑起来。这一过程的工程全景可以用一张 Mermaid 流程图来捕捉——它既是全书的路线图，也是边缘部署流水线的骨架。

flowchart LR
 A["🧠 训练好的模型<br/>（FP32, PyTorch / TensorFlow）"] --> B["📦 压缩：让模型变小<br/><b>卷一</b>"]
 B --> C["🔄 转换：模型交换格式<br/>（ONNX / TFLite）<br/><b>卷二前半</b>"]
 C --> D["📥 部署：放进 MCU<br/>（TFLM / CMSIS-NN）<br/><b>卷二后半</b>"]
 D --> E["⚙️ 优化：算子与内存<br/>（融合/分块/原地）<br/><b>卷二后半</b>"]
 E --> F["🌐 联动：端边云协同<br/>（联邦/切分/缓存）<br/><b>卷三</b>"]
 B -.->|量化：FP32→INT8| B1["第 3 章"]
 B -.->|剪枝与稀疏| B2["第 4 章"]
 B -.->|知识蒸馏| B3["第 4 章"]
 B -.->|低秩分解| B4["第 4 章"]
 C -.->|算子映射与版本兼容| C1["第 5–6 章"]
 D -.->|TFLM 解释器与 arena| D1["第 5–6 章"]
 D -.->|CMSIS-NN 内核调用| D2["第 6–7 章"]
 E -.->|算子融合/内存复用| E1["第 7–8 章"]
 F -.->|端边切分/联邦平均| F1["第 9–10 章"]

图 1.2 边缘智能部署全景图与本书三卷路线。从左到右：已训练模型 → 模型压缩（卷一）→ 格式转换 → 端侧部署与优化（卷二）→ 系统协同（卷三）。图中虚线标注每个环节对应的章节。

这张全景图的每一条箭头都对应一个工程环节，下面逐一展开，给出关键术语、所在章号、一句话定位以及它解决的核心约束。

环节一：压缩——“让模型变小”（卷一：第 3–4 章）

训练好的模型通常是 FP32 浮点权重的庞然大物，直接部署到 MCU 上会遇到 Flash 放不下、SRAM 装不进激活的问题（详见第 2 章资源账本核算）。压缩是整个流水线的第一道关卡，它的使命是在可接受的精度损失内把模型的参数规模、内存占用和算力需求砍下来。

压缩工具箱包含以下主要武器：

- 量化（Quantization）：把 FP32 权重和激活映射到 INT8（甚至更低）定点域，利用整数运算替代浮点运算。一次 32 位到 8 位的换算，理论上省 4 倍存储，且 MCU 上的整数乘加比软件模拟的浮点快 1–2 个数量级（② 具体倍数因 Cortex-M 型号、有无 FPU、编译优化级别而异，以实际测量为准）。量化数学（scale/zero-point 映射、INT32 累加、重量化）是卷一的头号重难点，将在第 3 章完整展开。 [简化] 直觉：量化就像把连续电压刻度改用 256 个离散档位，表示精度下降，但读数速度大幅提升。失效边界：当权重的分布呈现严重长尾或离群值（outlier）时，均匀量化的舍入误差会集中出现在尾端，导致某些通道的精度塌陷。此情景需要逐通道（per-channel）量化或混合精度策略，详见第 3.3 节。

- 剪枝与稀疏（Pruning & Sparsity）：去除对输出贡献极小的权重（非结构化剪枝）或整个通道/滤波器（结构化剪枝）。结构化剪枝在 MCU 上才有真实的硬件加速价值，因为非结构化稀疏需要专用的稀疏矩阵乘法支持，而 Cortex-M 系列通常不具备此硬件能力（② CMSIS-NN 的某些内核可受益于结构化稀疏带来的规则内存访问模式，具体以 ARM 官方文档为准）。剪枝方法与“彩票假设”（③ 前沿经验观察，非严格定理）在第 4.1 节详述。

- 知识蒸馏（Knowledge Distillation）：用大模型（教师）的软标签（soft label）训练一个小模型（学生）。软标签携带了“暗知识”——例如猫的预测概率中，类“狗”和类“虎”的相对置信度显示了类别间的结构化关系——这使得小模型能学到比硬标签更丰富的特征表示。蒸馏的温度参数与 KL 散度语义已在《AI.docx》中讲授，第 4.2 节直接应用到边缘场景。

- 低秩分解（Low-Rank Decomposition）：把大的权重矩阵近似分解成两个小矩阵的乘积（$W \approx UV^$），用 $k \times (m + n) $ 个参数替代原来的 $m \times n $ 个参数。当 $k $ 很小时参数量大幅下降，但表达能力同时受限——收益与代价在第 4.2 节以三元组形式给出。

每一种压缩技术都带一个“收益–代价–适用边界”三元组，帮助工程师在给定的 Flash/SRAM 预算和精度要求下做组合决策。压缩组合（量化+剪枝+蒸馏叠加）的顺序与交互效应在 4.3 节讨论。

环节二：转换——“模型交换格式”（卷二前半：第 5–6 章）

压缩后的模型仍然是框架内的图表示（如 PyTorch 的 torch.nn.Module 或 TensorFlow 的 SavedModel），还不能直接烧进 MCU。转换环节的任务是把模型表达为标准化的交换格式（intermediate representation, IR），以便后续的工具链（TFLM、CMSIS-NN 等）理解并执行。

两种最关键的交换格式：

- ONNX（Open Neural Network Exchange，开放神经网络交换格式）：由 ONNX 社区维护的标准 IR（① 算子规范由 ONNX 标准定义），目标是跨框架互操作。ONNX 定义了约 180 种算子的输入/输出/属性，MCU 工具链通常只支持其子集（② 具体支持的算子集因推理引擎版本而异）。本书第 5 章会展示从 PyTorch 到 ONNX 的导出流程，以及如何检查导出的模型图中哪些算子可能在 MCU 推理引擎中缺失。

- TensorFlow Lite（TFLite）：TensorFlow 生态的端侧推理格式，使用 FlatBuffers 序列化，以最小化解析开销。TFLite 模型可以将权重直接存储为 INT8 格式，配合量化参数（scale/zero-point）写入模型元数据，完成“模型本身就携带量化信息”的转换闭环。从 TF SavedModel → TFLite 的转换命令形态在第 3.4 节已有预告，转换过程中算子兼容性检查在第 5 章详述。

转换环节的关键工程问题不是格式本身，而是算子映射——训练框架中丰富的算子集合（如 PyTorch 的 F.gelu、TensorFlow 的 tf.nn.swish）在 MCU 推理引擎中可能没有对应实现。此时需要算子拆解（将 GELU 拆成 Erf + Mul + Add）或自定义内核（custom kernel）。这一问题的系统性处理是卷二的工程命门之一。

环节三：部署——“放进 MCU”（卷二后半：第 5–6 章）

模型已经变成 TFLite/ONNX 文件，接下来要把它真正加载到 MCU 的 Flash 里，并在 SRAM 里跑推理。这一步的核心是两个推理引擎：

- TensorFlow Lite Micro（TFLM）：一个解释器（interpreter）框架，C++ 代码库，通过解释模型图逐算子执行推理。TFLM 的核心优势是跨平台可移植——它不依赖动态内存分配（malloc）和系统级的标准库（如 <stdio.h>），而是使用一个预分配的“arena”内存池（张量 arena，所有中间张量、激活缓冲都在这里面划拨，避免碎片化）。TFLM 的架构与内存管理策略在第 5 章展开。

- CMSIS-NN（ARM 神经网络内核库）：ARM 为 Cortex-M 处理器系列优化的一组底层内核函数，包括 INT8/INT16 卷积、全连接、池化、激活的高效实现。CMSIS-NN 直接操作 Q7/Q15/Q31 定点格式（② 具体 API 以 ARM 官方 CMSIS 版本为准），利用 SIMD 指令（Cortex-M4/M7 的 SMLAD、SADD16 等）做单周期双乘加。CMSIS-NN 不是独立的推理框架，而是作为 TFLM 或其他运行时（runtime）的后端算子库被调用。第 6 章会展示如何将 TFLM 与 CMSIS-NN 对接，并测量对接后每层推理的时延变化。

表 1.2 部署环节关键术语速览（更多中英对照见全书术语表）

| 缩写 | 全称 | 一句话定位 |
| --- | --- | --- |
| TFLM | TensorFlow Lite Micro | 跨平台 MCU 推理框架（解释器+arena） |
| CMSIS-NN | ARM 神经网络内核库 | Cortex-M 定点推理底层算子树 |
| arena | TFLM 张量内存池 | 预分配静态缓冲，避免动态 malloc |
| ONNX | 开放神经网络交换格式 | 跨框架模型 IR，MCU 场景需算子子集 |
| KWS | 关键词唤醒（Keyword Spotting） | 典型的极低功耗边缘语音识别任务 |

环节四：优化——“算子与内存”（卷二后半：第 7–8 章）

模型部署成功只是“跑起来”，远未到“跑得好”。优化环节的目标是在 MCU 的极致资源约束下把推理速度推到实时，把峰值 SRAM 压到安全线以下，并且不重新训练模型。

核心优化手段：

- 算子融合（Operator Fusion）：把相邻的多个算子合并成一个内核调用，消除中间张量的读写往返。典型融合包括 Conv+BN+ReLU、FC+ReLU、Add+ReLU。融合后既省时间（少了两次内存往返），又省 SRAM（不需要存储中间张量）。第 7 章会给出融合前后的资源账对比，以及 CMSIS-NN 已支持的融合模式（② 以 ARM 文档列出的组合为准）。

- 内存复用与分块（Memory Reuse & Tiling）：卷积和全连接层的激活张量不需要全部同时存活。通过分块（将大张量沿某维度切开，逐块计算），可以显著降低“峰值激活内存”——这正是第 2 章核算的核心约束。MCUNetV2 提出的 patch-based 推理调度就是将整幅特征图分小块（patch）处理，将峰值 SRAM 压低 4–8 倍，本书第 7 章会拆解这一方法并带读者测量一个音频模型的原地和分块两种方案的内存差值。

- 原地计算（In-Place Computation）：当某个算子的输出形状与输入相同，且输入在输出被完全写入前可以决定性地被覆盖时，可将输出张量直接写到输入张量的 arena 槽位，省掉一份缓冲。这一思想在第 7 章会结合 CMSIS-NN 的具体算子行为来讨论。

- 访存优化（Memory Access Optimization）：MCU 上推理的瓶颈往往不是算力（FLOPs），而是访存带宽——权重从 Flash 加载到寄存器、激活从 SRAM 读写的延迟远超 ALU 计算。这和“六科书”Ch16 的 cache 与存储层次直接关联：Cortex-M7 的指令/数据 cache（若有）和紧耦合内存（TCM）能大幅改善访存模式，但需要工程师显式地放置权重和激活到对应存储区域。第 8 章会给出基于 CMSIS-NN 的访存模式测量方法（用 DWT 周期计数器测每层推理的实际时延，与理论 FLOPs 对比，判定是算力受限还是访存受限）。

环节五：联动——“端边云协同”（卷三：第 9–10 章）

边缘设备不是孤岛。在很多实际系统中，MCU 做第一级实时推理（如 KWS 检测到唤醒词），并将不确定的高复杂度样本切分给边缘网关或云端做第二级推理（如完整的自然语言理解）。卷三将“把模型放进芯片”这一主线延展为“把放进芯片的模型接入系统”，核心议题包括：

- 端边切分（Split Computing）：把模型切分成两段，前半段在 MCU 上跑，输出一个压缩的“瓶颈张量”发给边缘服务器跑后半段。切分点选在什么地方，既要考虑 MCU 的算力/存储，又要考虑传输带宽——这是第 9 章的核心决策问题。

- 联邦学习（Federated Learning）：边缘设备用本地数据更新模型（或部分参数/适配层），只把梯度或参数上传到服务器做聚合（FedAvg 由 McMahan 提出概念），隐私数据不出设备。卷三第 10 章会讨论 TinyML 场景下的联邦微调工程问题，以及它与第 9 章端边协同的配合。

- 模型缓存与共享（Model Caching & Sharing）：在边缘服务器上缓存多个模型变体，根据设备端的能力和请求动态调度——这是边缘系统的部署侧工程，属于卷三的“边缘服务化”部分。

回指馆藏 《从位到物联》 Ch29–31 已讲 MQTT、IoT 平台与设备管理——本书卷三的端边云协同直接架设在这些协议与架构之上，不再重讲通信栈基础。卷三只关心“模型切分点在传输约束下怎么选”“联邦更新的频率与功耗预算怎么平衡”这些新问题。

全书三卷路线再述

上面五个环节串在一起正好对应本书的三卷结构：

- 卷一：让模型变小（第 2–4 章）——“能不能放进去”。第 2 章建一个资源账本，核算 MCU 的 Flash/SRAM/算力和模型的参数/激活/FLOPs；第 3 章讲量化，第 4 章讲剪枝、蒸馏、低秩分解。卷一结束后，读者应能对给定模型作出“能放进给定 MCU 吗？”的判断，并有可行的压缩方案。

- 卷二：让模型跑起来（第 5–8 章）——“放进去后怎么跑好”。第 5–6 章完成格式转换与 TFLM/CMSIS-NN 部署；第 7–8 章进入算子与内存优化。卷二结束后，读者应能将压缩后的模型在 STM32 上跑起来，并通过测量和分析判断优化手法的实际收益。

- 卷三：让边缘成系统（第 9–10 章）——“跑起来后怎么联动”。第 9 章讨论端边切分与协同推理，第 10 章讨论联邦学习与模型更新。卷三结束后，读者应能设计一个包含 MCU 前端与边缘/云后端的完整推理系统。

术语表预告

本书沿用的关键中文译名与缩写如下，均延续《从位到物联》与《AI.docx》的术语体系（已在这两本馆藏中首次定义和展开，本书不重新定义，仅汇总速查）：

- 量化（Quantization）：浮点权重/激活 ↔ 定点表示的映射，含 scale（缩放因子）、zero-point（零点）、对称/非对称、逐层/逐通道四种子维度。

- 剪枝（Pruning）：结构化剪枝（去通道/滤波器，有硬件加速收益）与非结构化剪枝（单个权重置零，稀疏计算支持需专用硬件）的统称。

- 蒸馏（Distillation）：教师模型生成软标签指导小模型训练，软标签携带类别间“暗知识”。

- 稀疏度（Sparsity）：所有权重中置零的比例（%），高稀疏度不一定等于高加速——结构化稀疏才与硬件效率强相关。

- arena：TFLM 的预分配张量内存池，所有中间张量由解释器在其中静态分配，避免动态内存碎片。

工程三态的贯穿

在全书展开过程中，每一个技术陈述都会带有三态标注：

- ①【标准/规范规定】——由标准文档或数学定理严格保证的事实，不随实现而变化。例如：IEEE 754 规定的 FP32 位模式与舍入规则；ONNX 算子规范中 Conv 算子的输入/输出/属性定义；量化映射 $r = S(q - Z) $ 的数学形式。

- ②【实现相关，因厂商/版本而异】——本书最常出现的标记。具体 API 名称、函数签名、性能数值、内存占用、芯片参数、Flash 写入时间等，均以官方文档和实测为准，本书不编造。例如：CMSIS-NN 某个内核在 Cortex-M4 上的实测周期数；TFLM 的解释器初始化耗时；STM32 某个型号的 Flash 大小和 SRAM 分区。

- ③【简化/示意/前沿经验，非精确】——用以帮助直觉的比喻、或仍处在变化中的经验发现。例如：彩票假设的当前实验证据；蒸馏中温度参数的经验取值范围；某些 NAS（神经架构搜索）的搜索空间设计动机。

本节小结

图 1.2 全景图定义了全书的内容骨架和推进逻辑：训练好的模型经压缩（卷一）→ 转换（卷二前）→ 部署与优化（卷二后）→ 协同联动（卷三），依次解决“能不能放进去”“放进去后怎么跑好”“跑起来后怎么联起来”三个工程递进问题。这个五环节流水线中的每一个节点，都在后续专章中有完整的方法论、数学推导、动手实践和资源核算。全书始终贯彻三态标注——“标准规定①”“实现相关②”“简化/示意③”，诚实区分哪些是永恒规律，哪些随硬件和库版本而变，绝不把②包装成①。

至此，全书路线图已完整展开。然而，所有压缩、转换、部署与优化的具体操作都必须锚定在确定的硬件与软件平台之上。下一节将正式确立本书的主控芯片与工具链基线，为后续所有动手实践奠定可复现的工程地基。

### 1.3 平台约定与工具链

平台是边缘智能的工程地基。把一种算法从云的浮点世界转移到物理芯片的整数世界，首先要回答的不是“怎么压缩”，而是“装在哪里、用什么编译、凭什么跑起来”。因此，本书需在进入资源账本和压缩方法之前，先行约定全书的硬件基线、软件工具链与工程可复现规范。本节即完成这一约定：明确主控芯片平台、对照平台、三套核心工具链，并以“动手单元”给出可执行的环境检查方式。全程以②实现相关标注为主，诚实声明数值与接口的版本依赖性，并回指馆藏《从位到物联》已奠定的 MCU 硬件基础。

平台约定：STM32 主平台与 NPU 对照平台

本书将边缘推理的绝大多数原理讲解与动手实验锁定在一族广受工业与教学界认可的微控制器平台：STMicroelectronics 的 STM32 系列，基于 ARM Cortex‑M 内核。这一选择延续了馆藏书系《从位到物联》的硬件路线——该书的第 19 章《单片机存储与总线》已详细描述了 STM32F103 的存储器映射、Flash/SRAM 地址空间、总线矩阵与位带操作；第 23 章《总线系统》则深化了 AHB/APB 总线架构理解；第 29–31 章构建了以 MQTT 为核心的端‑云通信底座。本书直接继承这些总线、存储与通信基础设施，不再重复讲解。读者在阅读本章及后续章节时，若遇到“Flash 基址 0x08000000”“SRAM 0x20000000”“向量表映射”等概念，请回观《从位到物联》第 19 章——这是理解模型权重存储与激活内存分配不可缺的电路视角。

STM32 系列之所以成为边缘智能的教学与实践基线，源于其在 TinyML 社区中独特的平衡点。以 Cortex‑M4 (带 DSP 与可选单精度 FPU) 和 Cortex‑M7 (带双精度 FPU 与 cache) 为代表的内核，能够在几十到数百 MHz 的时钟频率下，提供一定程度的单指令多数据 (SIMD) 和硬件乘加能力，同时保持 Flash 与 SRAM 的量级仍在“MB 级 Flash、KB 级 SRAM”的区间——这正是边缘智能所要对抗的核心约束②（具体存储容量因具体型号而异，需以 ST 官网对应型号的数据手册为准，本书不编造任何芯片参数值）。以 STM32F103 为代表的 Cortex‑M3 平台则是最小可用基线，用于验证极简模型；而更高性能的 STM32H7 或 STM32L4 系列可用于考察较大模型或视觉/语音用例。本书在代码示例中，将采用通用 Cortex‑M 内核特性（如内核寄存器、CMSIS 核心 API）及 ARM 编译器工具链，不依赖某一特定型号的片外外设，从而保证方法可迁移——但具体的时钟频率、Flash 等待周期、SRAM 分区与栈堆大小等参数，均属②“实现相关，以芯片数据手册与实际板级 BSP 配置为准”。

作为概念级对照，本书还将引入一颗带专用神经网络处理器 (NPU) 的边缘平台进行定性讨论，记为③【简化/概念示意】。该对照平台用于展示专用硬件加速器如何改变算力/功耗比和内存墙特征，例如将卷积中的张量运算卸载到脉动阵列或存内计算单元，从而大幅降低对 CPU 主频的依赖，并使部分原本无法部署在纯 Cortex‑M 上的模型成为可能。但本书不会在该对照平台上做定量测量，所有关于 NPU 带来的加速比或能效比，均标记为③“前沿/示意性数字，不做为工程依据”。选择这样的对照架构，意在让读者理解硬件架构差异对压缩策略的反作用：在纯 CPU 上，优化更偏向算子融合、CMSIS‑NN 定点加速；在带 NPU 的系统上，优化则更偏向量化图的分区、特征图的生命期管理与 DRAM 通道利用。两类平台的并置有助于建立“算法‑硬件适配”思维，这正是边缘工程的核心。

工具链主线：TFLM、CMSIS‑NN、ONNX 的三角定位

不同于云端的 Python 环境和统一运行时，边缘设备的软件栈极度碎片化。因此，本书选定了三条彼此互补的开源工具链，分别覆盖部署运行时、算子加速库和模型格式交换，形成本书“把模型装进芯片”的工程主线。

TensorFlow Lite Micro (TFLM) —— 端侧推理运行时。TFLM 是 Google 面向资源极端受限设备（微控制器、DSP）设计的开源机器学习推理框架，其核心是一个轻量级的解释器 (interpreter)，通过逐步执行一个预处理过的“FlatBuffer”格式模型图，依次调用注册的算子 (kernel)。TFLM 的定位是“最宽硬件兼容的部署底座”。它支持从 Cortex‑M0 到 Cortex‑M7、Xtensa、RISC‑V 等多种 ISA，内存占用可低至数十 KB，并提供了内存池 (arena) 管理机制以避免动态内存分配——这一细节对于通常没有 MMU 的 MCU 至关重要（arena 的概念将在第 2 章资源核算时细化）。本书选择 TFLM 作为主要运行时，是因为其生态成熟度与社区维护强度：绝大多数量化模型经过 TFLite Converter 转换后，可以相对平滑地部署到 MCU。但必须清醒认识到，TFLM 的性能极大程度取决于后端算子实现（尤其 CMSIS‑NN 集成）和内存规划，而不同版本间算子支持集和内存布局可能变化，故任何耗时的测量都必须标明使用的 TFLM 提交哈希与编译选项②。

CMSIS‑NN —— ARM 神经网路内核加速库。CMSIS‑NN 是 ARM 官方为 Cortex‑M 处理器系列优化的一组神经网络算子内核，以 C 语言和少量汇编实现，充分利用了 Cortex‑M4/M7 的 SIMD 指令 (SMLAD, SMLALD 等) 和宽加载/存储。其定位是“ARM 生态下的算子加速标准件”。本书将大量依赖 CMSIS‑NN 提供的 INT8 量化矩阵乘法、深度可分离卷积、激活函数等优化内核，这些内核在 TFLM 中通常通过注册为“optimized kernel”来调用。当我们讨论“量化推理速度”时，使用的实际算子是 CMSIS‑NN 的实现版本，因此其性能数值同样属于②“以所用 CMSIS‑NN 库版本、编译选项和具体内核核为基准”。在理解定点推理的第 3 章中，我们会看到，CMSIS‑NN 内核巧用了 INT32 累加器和重量化，这背后是 ARM 对处理器流水线和存储器访问模式的深度调优，而不仅仅是将浮点公式换成整数。对于非 ARM 架构的 MCU，本书也会提及等效的开源或厂商替代优化库（如硬件厂商提供的 DSP 代码），但主体讲解和动手单元均以 CMSIS‑NN 为锚点，方便读者复现。

ONNX —— 模型格式互操作桥梁。Open Neural Network Exchange (ONNX) 由微软和 Meta 等联合发起，定义了跨框架的模型表示规范，包含一套算子标准、数据类型（支持 INT8 量化）和模型拓扑表述。其定位是“模型从训练器到部署工具的通用交换格式”。边缘智能的流程通常始于某个训练框架（如 PyTorch, TensorFlow），终于某个推理引擎（如 TFLM, ONNX Runtime Micro, 或厂商自有工具）。ONNX 使这其中的转换环节变得可标准化。本书在多处将使用 ONNX 作为中转：先将已训练模型导出为 ONNX，再通过特定后端（例如 onnx2tf、onnx2tflite 或厂商 OWN tool）转换为目标格式。这样做的好处是隔离上游训练框架的变动，但必须清楚地标记：ONNX 算子集的版本 (opset) 直接影响转换兼容性；某一 opset 中的算子可能尚未被目标推理引擎支持，此即②“转换覆盖度因 opset 和引擎实现而异，需以官方兼容性矩阵为准”。

动手单元：工具链安装与版本检查

为确保本书所有动手实验可以复现，以下给出通用环境搭建与版本检查的命令形态。所有具体版本号和输出信息均受工具链迭代影响，不可预先固化——请始终以各项目官方文档为准②。

宿主环境：本书假定开发机为一台运行 Ubuntu 20.04/22.04 LTS 或 macOS 的工作站（Windows 用户可使用 WSL2）。基础依赖包括 Python 3.8+、Git、Make、Arm GNU Toolchain (arm-none-eabi-gcc) 及 STM32CubeProgrammer 或 OpenOCD 用于固件烧录。

1. Python 与核心包安装

python3 --version # 应显示 3.8.x 或更高
pip3 --version
# 安装模型转换必需组件（版本信息以 TensorFlow 官网为准）
pip3 install tensorflow>=2.12.0 # 含 TFLite Converter
pip3 install onnx>=1.14.0
pip3 install onnxruntime # 用于在 PC 端校验 ONNX 模型

2. 获取并编译 TFLite Micro 示例

git clone https://github.com/tensorflow/tflite-micro.git
cd tflite-micro
# 根据目标板选择 TARGET，例如 cortex_m_generic 为通用的 Cortex-M 目标
make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile TARGET=cortex_m_generic generate_hello_world_make_project

此步骤将生成一个最小推理工程（hello world），用于验证编译链和基本流程。注意：TFLite Micro 依赖的第三方库（如 KissFFT、gemmlowp）会自动下载，但具体下载的版本由 Makefile 中的固定链接决定②。编译产物将是一个能在目标 MCU 上运行的可执行文件，其内存占用与性能与所选的 TARGET 和优化选项（-Os, -Ofast 等）密切相关。

3. CMSIS‑NN 的集成检查

CMSIS‑NN 通常以源文件方式集成进项目。如果你使用 STM32CubeMX 生成工程，可在 Middleware 中直接勾选 CMSIS NN Lib。手动检查方法：在 CMSIS 软件包（可单独从 ARM GitHub 仓库获取）中找到 CMSIS/NN/Include/cmsis_nn_version.h（或类似路径），确认版本宏：

#include "cmsis_nn_version.h"
// 例如 _CMSIS_NN_VERSION_MAJOR, _CMSIS_NN_VERSION_MINOR

本书中所有涉及 CMSIS‑NN 内核的代码将直接使用 arm_nnfunctions.h 中声明的函数，例如 arm_fully_connected_s8 等。这些函数的细微接口（如 bias 传递格式、输出量化参数）可能随版本变化，务必参考你所使用的 CMSIS‑NN 文档②。

4. ONNX 模型检查

python3 -c "
import onnx
model = onnx.load('sample_model.onnx')
print('IR version:', model.ir_version)
print('Opset import:', model.opset_import)
print('Input:', [i.name for i in model.graph.input])
"

此段代码读取一个预先导出的 ONNX 模型，打印其 IR 版本和算子集版本。在进行模型转换前，务必确认下游工具支持的 opset 版本。例如，某些 TFLite 转换工具仅支持到 opset 13 的部分算子，就需要在导出 ONNX 时锁定 opset_version=13。

本书工程诚实声明 本书所有 API 原型、性能数字（延迟/功耗/内存占用）、寄存器字段、外设参数、编译器输出等，只要涉及具体数值，均标注为②“实现相关，以厂商官方文档/数据手册/实测为准”。我们承诺：不编造任何未经个人实测的绝对性能数，不伪造寄存器位，不给不负责任的兼容性保证。读者在复现时，应将本书的示例代码作为理解原理的起点，而非可直接烧录的固件；应始终对照所用芯片的技术参考手册（TRM）、所使用的工具链发行说明以及官方优化指南。这是工程教材的信誉底线。

馆藏回指 - MCU 存储器映射、SRAM/Flash 地址区间、位带操作 —— 已见《从位到物联》第 19 章 - Cortex‑M 处理器架构、指令与 DSP 扩展 —— 已见《从位到物联》第 4 章 - 总线（AHB/APB）与存储层次 —— 已见《从位到物联》第 23 章与第 16 章 (cache) - 物联网协议栈 MQTT —— 已见《从位到物联》第 29–31 章 - 模型结构、训练流程、交叉熵等损失函数 —— 已见《AI.docx》关于模型训练的半边，本书仅关注“往芯片里装”的压缩与部署半边，不重讲训练。

小结（本节内部闭环） 平台约定是全书可复现性的基石：本书主战场为 STM32 Cortex‑M 系列，以《从位到物联》的 MCU 知识为基座；对照平台③引入 NPU 概念以拓展视野。工具链以 TFLM 为推理运行时、CMSIS‑NN 为算子加速核心、ONNX 为模型交换格式，三者组合覆盖从模型导出到芯片运行的全程。所有接口、性能值均属②版本敏感，无法固化，必须追踪官方文档。动手单元给出了环境搭建的通用命令形态，确保读者能快速建立起可工作的边缘软件基线。

延伸阅读（本子节相关） - Warden, P. & Situnayake, D. TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. O’Reilly, 2019.（对 TFLite Micro 工作流有深入介绍） - TensorFlow Lite Micro 官方文档 (https://github.com/tensorflow/tflite-micro)，特别是“Getting Started”与“Memory Management”篇。 - ARM CMSIS-NN 软件库官方指南 (https://arm-software.github.io/CMSIS_5/NN/html/index.html)，其中给出了每个函数的性能分析条件和汇编实现细节。 - ONNX 项目主页 (https://onnx.ai) 和 ONNX Runtime 文档，重点关注算子兼容性和版本演变。 - Joseph Yiu. The Definitive Guide to ARM® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors. Newnes, 2013.（作为 Cortex-M 架构的背景参考，已覆盖于《从位到物联》第 4 章基础，可配套深入）

### 1.4 习题·小结·延伸阅读

本节为本章收束，承接此前对边缘智能四大约束、全景路线图以及软硬件平台工具链的铺展，通过习题、小结与延伸阅读，帮助你巩固对 TinyML 基本约束和全书定位的理解，并为后续章节的深入做好铺垫。习题部分涵盖核心概念提取、工程场景判断以及一道接入第 2 章的“算资源账”入门题，旨在训练你从工程实际出发进行资源估算的能力。小结将本章主线重新凝练，并与馆藏前置内容建立关联。延伸阅读则给出深入钻研的经典文献与官方文档，供你在动手实践时按需查阅。

习题

1. 提取题 （1）简述将机器学习模型部署到边缘设备而不是云端推理的四大核心约束，并为每个约束给出一个典型的 TinyML 应用场景。 （2）本书《边缘智能：把模型放进芯片》与《AI.docx》之间如何分工？本书覆盖的是 AI 工作流的哪一半边？ （3）根据 1.3 节，本书默认的主平台和核心工具链（推理框架、神经网络内核库、模型交换格式）分别是什么？它们在该工具链中分别承担什么角色？

提示与部分参考答案 （1）四大约束为延迟、功耗、内存和隐私。延迟例子：智能工厂中机器异常检测需在数毫秒内做出响应，无法承受往返云端的网络延时；功耗例子：基于能量采集的无线传感器节点只能支撑几十微瓦的持续功耗，云端连接耗电过高；内存例子：MCU 通常只有 KB 级 SRAM 和 MB 级 Flash，无法容纳云端规模的模型；隐私例子：可穿戴健康设备需要将生理数据留在本地，不得上传原始信号到云端。 （2）《AI.docx》负责训练模型结构和算法（模型设计与优化），本书负责将已训练好的模型经过压缩、转换、部署到资源受限的边缘芯片上并完成推理优化，即“把大脑装进躯体”的后半程（从模型到芯片）。 （3）主平台：STM32 系列 Cortex-M 微控制器；核心工具链：TensorFlow Lite Micro（TFLM，端侧推理框架）、CMSIS-NN（ARM 深度神经网络内核库）、ONNX（模型交换格式）。其中 ONNX 负责从训练框架导出统一的模型表示，TFLM 负责加载并解释执行模型，CMSIS-NN 提供针对 Cortex-M 的算子级加速实现。注意，实际使用时具体 API 和功能因版本而异②，请以官方文档为准。

2. 思考题 某农业物联网项目需要在野外监测作物病害，使用一个视觉模型对叶片图像进行分类。现场有太阳能供电的网关设备（基于 Cortex-A 的 Linux 单板机），还有大量部署在田间的低功耗传感器节点（MCU，纽扣电池供电，每30分钟采集一张图像）。请分析： （a）对于传感器节点，是否适合直接在 MCU 上运行完整的图像分类模型？请用四大约束逐一论证。 （b）该系统的分层架构（端–边–云）应如何设计？模型推理主要放在哪一层？为什么？ （c）如果经过模型压缩后，该分类模型的内存需求降至 64 KB Flash 和 16 KB SRAM，且推理延迟在 200 ms 以内，那么它是否可能直接部署到 MCU 传感器节点上？这样做会带来什么收益和代价？

思路引导 （a）延迟：每30分钟采集一次，实时性要求不高；功耗：纽扣电池供电，持续高负荷推理会快速耗尽电量；内存：原始图像和模型可能超出 MCU 的存储容量；隐私：农业图像通常不涉及用户隐私，上传云端可接受。结论：最初设计时，直接在 MCU 上跑完整推理通常不可行，更宜将图像发送到边缘或云端处理。 （b）典型端–边–云架构：传感器节点（端）负责采集和简单预处理，将图像通过低功耗无线协议发往田间网关（边）；网关运行完整压缩模型进行分类，将结果和少量统计信息上报云端（云）进行汇聚分析。推理主要放在网关层，以平衡功耗和实时性。 （c）如果压缩后尺寸满足 MCU 约束（64 KB Flash、16 KB SRAM），则可以直接在传感器节点上推理。收益：无需传输图像，功耗大幅降低（无线发送是主要的耗电操作），延迟更低，且系统不依赖网络连接；代价：模型精度可能因压缩而有所下降，需要现场评估；节点固件更新困难；MCU 推理期间的 CPU 占用可能影响其他传感任务。最终部署决策应基于实测的精度损失与功耗节约进行权衡。

3. “算资源账”入门题（预告第 2 章） 设想一块典型的 Cortex-M4 MCU，其规格如下（仅供参考，实际以数据手册为准②）： - Flash：512 KB - SRAM：128 KB - 无 FPU，仅支持整数乘加指令，时钟频率 80 MHz。

现有一个用于关键词识别（Keyword Spotting, KWS）的小型深度神经网络，结构为：输入 1 秒、16 kHz 单声道音频，经梅尔频率倒谱系数（MFCC）预处理后得到 49 × 10 的特征图；随后经过： - 卷积层1：3×3 卷积核，输入通道 1，输出通道 8，步长 1，VALID 填充； - 最大池化层：2×2，步长 2； - 卷积层2：3×3 卷积核，输入通道 8，输出通道 16，步长 1，VALID 填充； - 全局平均池化（输出 16 维）； - 全连接层：16 → 12（分类数）。

假设所有层均未引入额外偏置，且权重数据类型为 32 位浮点（FP32）。请粗略估算： （1）该模型的总参数量以及仅存储权重所需的 Flash 大小（字节）。 （2）前向推理时，若不考虑任何优化，中间激活张量的峰值内存大致是多少？提示：重点考虑卷积层和全连接层输出特征图的大小，并计算最大一层的占用空间。 （3）根据上述估算，这个 FP32 模型能直接放入该 MCU 的 Flash 和 SRAM 吗？若不能，瓶颈在哪里？对你而言，最优先考虑的压缩手段是什么（定性说明即可）？

估算方法与参考答案 已知输入尺寸 49×10，MFCC 输出为单通道。 - 卷积层1：k=3, c_in=1, c_out=8，权重参数 3×3×1×8=72，无偏置。输出尺寸：高度 49−3+1=47，宽度 10−3+1=8，通道 8，故激活尺寸 47×8×8=3008 个浮点数。 - 池化层：无参数，输出尺寸减半：高度 47/2≈23（假设向上取整或取整规则，此处粗略按 24×4×8 = 768）。 - 卷积层2：k=3, c_in=8, c_out=16，参数 3×3×8×16=1152。输出尺寸：需先确定池化后精确尺寸。池化后特征图大小为 24×4（取整），卷积后高度 24−3+1=22，宽度 4−3+1=2，通道16，激活 22×2×16=704。 - 全局平均池化后：16 维。 - 全连接：16→12，参数 16×12=192，输出激活 12。 总参数量 = 72+1152+192 = 1416。FP32 每个参数 4 字节，Flash 占用约 1416×4 = 5664 字节 ≈ 5.5 KB。 峰值激活：各层输出激活所需内存（FP32）：卷积层1 3008×4≈12.0 KB；池化后 768×4≈3.0 KB；卷积层2 704×4≈2.8 KB；全连接输出 12×4=48 字节。因此峰值约 12 KB。 模型权重 5.5 KB << 512 KB Flash，峰值激活 12 KB << 128 KB SRAM，完全能够放入。但这仅考虑了模型本身，实际工程中还必须为 MFCC 前端计算、音频缓存、运行时栈、TFLM 解释器和 arena 预留额外空间（详见第 2 章）。FP32 模型在无 FPU 的 Cortex-M4 上推理速度会很慢（每一浮点操作需软件仿真），因此即使能放下，优先考虑的压缩手段是量化：将 FP32 权重与激活转为 INT8，可减少 4 倍内存且利用整数 DSP 指令加速。量化后需要重新核算精度和资源，这正是第 3 章的核心。若量化后仍然超限或需要进一步减小存储，则可结合剪枝（第 4 章）等结构化压缩手段。

此入门题仅作为“算账”直觉的预热，第 2 章将提供系统化的 MCU 资源预算方法、模型激活内存逐层计算公式，并指导你完成一个完整的资源账演练。

本章小结

本章作为全书的导引，确立了“边缘智能”的核心矛盾——云端强大模型与现实边缘设备极端受限之间的张力。四大约束延迟、功耗、内存、隐私分别从不同维度定义了什么情况下必须将推理从云端推到边缘：实时控制系统不能容忍传输往返（延迟），电池或能量采集节点承受不起高频无线电开销（功耗），MCU 的存储层次远不及移动端（内存），而医疗、语音等数据天生渴望留在本地（隐私）。这四个约束共同催生了 TinyML 这一领域，使其不再是云计算的对立面，而是端–边–云协同体系中的本地智能层。我们明确指出，本书的使命不是重新设计模型结构或训练算法（那已在《AI.docx》中完成），而是把训练好的模型经过压缩、转换、部署、优化，最终稳稳地跑在芯片上，即“把大脑装进躯体”的工程实现半边。

本章给出一张从训练完毕模型到端侧推理运行的全景图（压缩 → 转换 → 部署 → 优化 → 联动），并将全书规划为三卷：卷一（让你模型变小）专注量化、剪枝、蒸馏等压缩技术，以实现内存和算力的匹配；卷二（让它跑起来）深入端侧推理框架与算子实现；卷三（让它成系统）探讨端边云协同与联邦学习。后续所有章节均在这条主线上展开，读者在阅读时可持续对照全景图定位当前知识点的位置。

在工程基座方面，我们约定了贯穿全书的平台：以 STM32 系列 Cortex-M 微控制器为主平台（延续《从位到物联》的硬件基础），辅以概念级 NPU 平台进行对比，核心工具链为 TensorFlow Lite Micro、CMSIS-NN 和 ONNX。这三个组件分别对应：模型格式标准化（ONNX）、跨平台推理运行时（TFLM）和硬件加速算子库（CMSIS-NN）。从 1.3 节动手单元的环境搭建，到后续各章的优化实践，这套工具链将一直处于中心地位。请务必注意，各工具的具体版本、API 接口和性能表现属于②实现相关，会随厂商更新而变化，书中给出的命令形态和流程是通用方法论，绝不能编造具体数值，所有精确数据必须以你所用开发板的官方数据手册和对应工具版本的实测结果为准。

至此，读者应已具备以下认知： - 为什么需要边缘智能（四个约束）； - 本书与馆藏其他两册的关系（不重讲 MCU 硬件，不重讲模型训练；只做“往芯片里装”）； - 全书的技术路线图和本卷的定位； - 默认的软硬件平台约定； - 一套诚实的工程标注体系（①②③态），以及“收益–代价–适用边界”的分析框架。

从下一章开始，我们将正式进入卷一的核心：首先学习资源账本——精确核算一个模型的内存与算力需求，并判定它是否适合目标 MCU。这是所有压缩与部署决策的起点。

延伸阅读

为帮助你在本章基础上拓展视野和获取权威的一手资料，推荐以下经典文献与官方文档。阅读时请结合本书的工程定位，重点关注从约束到系统设计的方法论，而非单纯的算法综述。

- Warden, P. & Situnayake, D. TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. O’Reilly, 2020.

- 这是 TinyML 领域的奠基性著作，该书从嵌入式工程师的视角详尽介绍了如何在极低功耗微控制器上运行神经网络，涵盖音频唤醒词、基本手势识别等完整案例。书中对 TFLu（即后来的 TFLite Micro）的使用、模型转换流程、内存规划以及功耗测量给出了大量实操指导。建议读者重点关注其导论部分（确立边缘约束与设计空间）以及内存管理章节，与本书第 2 章对照阅读。

- Reddi, V. J., et al. Machine Learning Systems: Design and Implementation. 2022.

- 本书系统讲解了生产级机器学习系统的全栈设计，涵盖训练、推理、服务、监控各个环节。其中关于边缘端推理引擎的设计决策、资源限制下的模型服务、以及硬件多样性带来的部署挑战等内容，与本书的压缩–转换–部署视角高度互补。尤其建议阅读其模型部署与优化相关章节，以获得大型系统级的视野。

- TensorFlow Lite Micro 官方文档. https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers.

- 这是本书动手实践的核心参考。官方文档提供了 TFLM 解释器的工作机制、算子支持列表、arena 内存分配策略以及新平台移植指南。所有尝试将模型部署到 MCU 的读者，都应将此文档作为案头卷。特别注意其中的“Get started with microcontrollers”和“Build and convert models”部分，因为它们直接影响你在第 1 章学到的工具链操作方式，且文档版本会随 TFLM 发版持续更新②，动手时务必确认你所使用的版本。

- CMSIS-NN 官方文档. ARM 开发者网站 (https://arm-software.github.io/CMSIS_5/NN/html/index.html).

- CMSIS-NN 是 ARM Cortex-M 处理器实现高效神经网络推理的底层内核库，提供了 INT8 量化卷积、全连接、池化等高效函数。文档中详细列出了每个函数的性能特征、内存需求和调用接口。阅读时请关注“Performance”章节，但需注意性能数字为②实现相关，取决于具体 Cortex-M 型号和编译器优化等级，不可直接照搬到你的目标平台，务必以实测为准。

- ONNX 官方规范. https://github.com/onnx/onnx/blob/main/docs/Operators.md.

- ONNX 定义了跨框架的模型表示标准。书中涉及模型转换时频繁使用 ONNX 作为中间格式，读者可通过查阅算子规范理解本书中模型结构的精确语义，尤其是在将模型从训练框架导出为 ONNX，再转换为 TFLite FlatBuffer 时，理解算子兼容性和限制至关重要。

- 馆藏前置读物回顾：

- 《从位到物联》第 19 章（MCU 存储映射与资源概览）、第 1 章 CM1（补码与 Q 格式定点表示）、第 16 章（Cache 与存储层次）为本书资源核算与定点推理提供底层支撑，后续用到时直接引用，不再重述。

- 《AI.docx》中关于神经网络模型结构、前向传播计算、交叉熵损失等基础知识是本书所有压缩与部署操作的起点，请确保已掌握。

通过上述延伸阅读，你可以将本章建立的高层约束和平台概览，与具体的器件手册、框架文档连接起来，为接下来深入学习压缩技术打下坚实的实践基础。

（第1章完）

## 2 资源账本:MCU 预算与模型核算 ★

### 2.1 MCU 的资源预算:Flash/SRAM/算力

在将任何神经网络模型塞进一枚微控制器（MCU）之前，我们必须面对一个无情的事实：MCU 的资源极其有限，而深度学习模型——哪怕已被压缩——仍然是一个内存和计算的双重“巨物”。本节的任务是把“MCU 能不能装下这个模型”这个直觉问题，转化为一套可量化、可核算的资源账本。这是全书后续所有压缩、部署、优化决策的基础：不会算资源账，就不会选型。

我们沿用《从位到物联》第19章已经建立的存储映射框架，此处不再复述 Cortex-M 的系统地址空间、外设寄存器映射与分散加载机制，而直接把焦点对准与模型部署直接相关的三类硬件资源：Flash（闪存）、SRAM（静态随机存取存储器） 和算力（compute throughput）。这三者构成 MCU 的“资源三角”，每一个维度都卡住了模型的脖子。

## Flash —— 代码与权重的“只读仓库”

Flash 是非易失性存储器，掉电内容不丢失，在 MCU 中通常用来存放固件代码、只读数据段（.rodata）以及常数，包括神经网络的权重和偏置。Flash 的典型特征是容量比 SRAM 大得多，但写入极慢且仅支持块擦除，运行时只作只读访问。对 TinyML 部署而言，模型权重一旦写入 Flash，就在推理过程中被只读访问，不再修改，恰好符合 Flash 的特性。

不同 MCU 的 Flash 容量差异巨大。Cortex-M 家族中，低端型号如 STM32F103C8T6 只有 64 KB，而中高端型号如 STM32H743 则可高达 2 MB。具体容量必须查阅芯片数据手册，切勿臆断。为给读者一个数量级概念，大多数可运行较复杂 TinyML 模型（例如 MobileNetV1 级）的 MCU 至少需要 512 KB 或 1 MB 的 Flash。这一量级并非精确要求，而是来自工业实践的统计观察。

Flash 预算的第一条约束是：

Wmodel+Wcode+Wconst≤Flashtotal

其中 Wmodel 是所有层权重、偏置等持久化参数的总字节数；Wcode 是程序指令所占空间（包括推理框架如 TensorFlow Lite Micro 的算子实现、CMSIS-NN 内核、用户应用代码）；Wconst 包含其他只读数据，如查找表、量化参数、默认配置等。程序空间的具体大小因编译优化级别、框架版本、是否启用代码压缩选项而异，应在编译后通过链接脚本（linker script）和二进制尺寸分析工具（如 arm-none-eabi-size）确认。

在部署时，框架和算子库本身也会消耗可观的 Flash。以 TensorFlow Lite Micro 为例，静态链接后，仅核心解释器和基础算子库就可能占去几十到数百 KB。若使用 CMSIS-NN 等优化库，额外代码体积也需计入。通常建议先编译一个只包含框架和空模型循环的“骨架固件”，测量其 Flash 占用量作为基线，再叠加模型的权重体积。模型权重体积 = 参数量 × 每参数字节数：FP32 权重每个参数 4 字节，INT8 量化后只需要 1 字节，这是本书第 3 章量化技术直接翻译成 Flash 节省的直观体现。

## SRAM —— 最稀缺的“运行时画布”

如果说 Flash 还算宽裕，那么 SRAM 就是 TinyML 工程师的“心头之痛”。SRAM 是易失性存储器，掉电数据消失，但访问速度极快，是与 CPU 直接交互的工作空间。MCU 的 SRAM 通常只有 KB 级：低端 STM32F103 系列为 20 KB，中端 STM32L4 系列可达 128 KB–256 KB，高端 STM32H7 可达 1 MB 或更多。然而，即使是最“豪气”的 MCU，其 SRAM 放到桌面或移动平台面前也小得可怜 —— 一部中端手机往往拥有数 GB 的 RAM。而对于边缘节点中大量存在的低成本、超低功耗 MCU，SRAM 甚至仅有 2 KB–16 KB，此时的部署就是“螺蛳壳里做道场”。

SRAM 在推理期间需要同时容纳多种“活数据”：

- 激活张量（activations）：每一层计算的输出，作为下一层的输入。激活内存是 SRAM 消费者中的头号大户，且完全由模型结构决定。

- 临时缓冲区：量化推理中的反量化/重量化（requantization）过程中需要的中间结果、卷积的 im2col 展开等。

- 运行时栈和堆：C/C++ 函数调用深度、动态分配（若允许）等。TFLite Micro 推崇静态的 arena 分配器，规避了动态内存碎片问题，但其 arena 本身需要预留在 SRAM 中。

- 实时操作系统（RTOS）与中断服务栈：如果运行 FreeRTOS 等，每个任务需要独立的栈空间；中断也需要上下文保存区。这个部分极易被忽视，但却会吃掉大量 SRAM。

因此，SRAM 预算的严格形式化表达为：

maxt∈inferencei​live-activationsit+runtime_buffert+stack_heap+arena_overhead≤SRAMavail

其中“峰值激活内存”（peak activation memory）是推理过程中某个时刻同时存活的所有张量的最大体积之和。它不像参数量那样可以直接从模型定义上手指算出，而是在网络拓扑和内存分配策略的共同作用下确定的。本书 2.2 节将给出逐层核算峰值激活的完整方法。

SRAM 的稀缺性是本章乃至全书的核心矛盾。经验表明，许多看起来很小的卷积神经网络，其峰值激活可以达到数 MB，远超流行 MCU 的 SRAM 容量。因此，仅仅压缩权重（节省 Flash）远远不够，还必须控制激活内存——这是第 2.2 节核算方法、第 2.3 节算子融合与分块优化、第 4 章剪枝与蒸馏等技术的共同靶点。

## 算力 —— 时钟周期里的数字运算

除了内存空间，每一层计算都需要在 MCU 有限的时钟周期内完成，否则推理延迟将超出现场需求（例如关键词唤醒（Keyword Spotting，KWS）通常要求在 10 ms–30 ms 内完成一次推理，而图像识别也许可以容忍 100 ms–500 ms）。MCU 的算力预算可以用一个粗略公式描述：

Peak ops/s=fclk×ops_per_cycle

其中 fclk 是 CPU 时钟频率，典型的 Cortex-M 设备在 32 MHz（超低功耗）到 480 MHz（Cortex-M7）之间。实际频率受供电电压、功耗模式、存储等待状态等影响，务必以数据手册中的 PLL 配置和实际测量为准。ops_per_cycle 则高度依赖指令集和微架构：

- 无 FPU 的 Cortex-M0/M3：浮点运算通过软件库模拟，非常慢，一次 FP32 乘法可能消耗上百个周期。此时 INT8 量化不仅节省内存，还极大加速计算，因为可以利用整数 MAC 指令。

- 带单精度 FPU 的 Cortex-M4/M7：支持硬件 FP32 乘加，但双精度仍需软件模拟。FPU 的单周期 MAC 使 FP32 模型部署成为可能，但功耗和集成面积高于纯整数方案。

- 带 DSP 扩展的 Cortex-M4/M7/M33：提供 SIMD 类和零开销循环指令，CMSIS-NN 等优化库利用这些特性实现高效 INT8 矩阵乘法，可在单个周期内执行两条 16 位 MAC 或四条 8 位 MAC，极大提升推理吞吐。

- 专用神经网络加速器（NPU）：一些超低功耗 MCU（如 STM32MP1 的 NPU、GigaDevice 的 AI 加速器、Syntiant 的 NDP 等）能够在极低功耗下提供数百 GOPS 以上的加速。本书将这类设备作为概念对照，主要工程讨论仍围绕通用 Cortex-M 核心。

可以看出，算力维度并非孤立的“多少 MHz”，而是与模型数据类型（INT8 vs FP32）、算子实现质量（是否使用 CMSIS-NN 等优化）、存储子系统（FLASH 等待周期、Cache）强耦合。实际执行一个网络所花费的时间，远远不是简单用 FLOPs 除以峰值 MAC/s 就能算出来的。本书 2.3 节将引入 Roofline 模型和存储器墙概念，解释为什么实际性能可能只达到峰值算力的 10%–20%，尤其在 tinyML 常见的小批量逐层推理模式下。

## 资源账的约束汇总与[简化]假设

综合以上三维资源，我们得到 MCU 资源预算的两个“硬上限”：

- 权重驻留约束（Flash 关） 部署完整模型所需要的存储空间（代码+常数+权重+框架）必须 ≤ 可用 Flash 总容量。

- 运行时内存约束（SRAM 关） 推理期间任意时刻同时存在的所有动态数据（激活+临时缓冲+栈+堆+RTOS 开销）≤ 可用 SRAM 总容量。

这两个条件缺一不可，任何一关被突破将直接导致无法部署。需要特别指出，算力约束通常表现为延迟超标，而非直接无法运行，因此算力更多是优化目标的约束，而不是准入条件。

上面给出的公式看似清爽，但在实际工程中我们必须立刻装入一个 [简化] 标记并标明失效边界：上述 Flash 和 SRAM 的大小都是芯片数据手册中标称的“总容量”，而运行时真实可用的空间远小于总容量。原因包括但不限于：

- 启动代码与向量表占用 Flash 和 SRAM 的起始部分；

- 链接器对齐填充造成的内部碎片；

- SRAM 中的预留区域：例如某些 MCU 的 SRAM 被分为多个物理块，且一部分专用于 USB、以太网等外设缓冲区（DMA 区域），这部分往往不可由 CPU 自由分配；

- RTOS 和第三方组件的静态内存池：如 FreeRTOS 的总堆、定时器队列等，必须在系统启动时预分配。

更重要的是，栈空间不能无限挤压。如果为了给激活张量腾空间而将栈设置得太小，稍深的函数调用链或中断嵌套就可能引发栈溢出，导致系统崩溃。同样，TFLite Micro 的 arena 分配器需要一块连续的大内存，而实际 SRAM 由于外设占用导致碎片化，可能根本没有那么大的一块连续空间。

因此，一个负责任的预算必须从标称 SRAM 中减去所有已知的固定开销，得到“净池”（net arena），然后才用这个净池去规划模型激活和缓冲区。净池大小的确定方法属于实现相关，强烈建议读者在自己的平台上执行以下工程实践：首先烧录一个只包含硬件抽象层、RTOS（若使用）和调试串口的骨架程序，然后通过链接 map 文件或直接测量栈高水位线来确定系统基础开销。只有在这个基础上叠加模型内存需求，才不会导致在调试阶段陷入令人沮丧的内存 HardFault。本书的动手单元将演示这一过程。

下面给出一个典型的 Mermaid 流程图，概括 MCU 资源分配与模型部署的决策拓扑：

flowchart TD
 A[数据手册标称资源] --> B[扣除系统开销]
 B --> C{净 Flash 是否≥<br>代码+权重+框架?}
 C -- 是 --> D{净 SRAM 是否≥<br>峰值激活+栈+缓冲?}
 D -- 是 --> E[开始部署与调度优化]
 C -- 否 --> F[模型过大 → 压缩或更换芯片]
 D -- 否 --> G[激活超限 → 算子融合/分块/换模型]

在这个流程中，系统开销的扣除必须基于真实的链接脚本和运行时测量，而非任何理论估算。

## 动手单元：测量你的 MCU 净资源

平台约定：主平台 STM32F4 或 STM32H7 系列（Cortex-M4/M7），工具链基于 ARM GCC 和 STM32CubeIDE。以下命令和界面适应性随 CubeIDE 版本变化，以 ST 官方文档为准。

### 1. 获取标称容量

查阅芯片数据手册所载 Flash、SRAM 总容量（如 STM32F411CE 为 Flash 512 KB, SRAM 128 KB）。这是总大小对应的十六进制地址范围，可在链接脚本中看到。

### 2. 编译骨架并分析段内存

建立一个最小工程，仅开启串口打印和 SysTick 时基，不加载任何模型。编译后运行以下命令（假设 ELF 文件名为 skeleton.elf）：

arm-none-eabi-size skeleton.elf

输出示例（仅供示意）：

text data bss dec hex filename
 12356 1068 4216 17640 44e8 skeleton.elf

- text 对应代码和只读常量，吞噬 Flash。

- data 是已初始化的全局/静态变量，需在 Flash 保存初始值，运行时复制到 SRAM。

- bss 是未初始化变量，仅占用 SRAM。

由此可得框架主体的 Flash 消耗约为 text + data 部分，SRAM 消耗为 data + bss，再加上栈和堆。

### 3. 获取栈与堆余量

链接脚本中通常定义了 _estack（栈顶）和 _Min_Heap_Size、_Min_Stack_Size 等符号。修改骨架程序，在 main 函数入口调用 __get_MSP 读取当前主栈指针，并在任务循环中定期打印栈指针的最高水位。一个简易方法是填充栈区域为已知常数，运行一段时间后检查未被覆盖的部分，计算栈的最大使用量。具体探测方法需依据 RTOS 使用情况调整。

### 4. 计算净资源

净 Flash ≈ 标称 Flash – 框架 Flash（text + data） 净 SRAM ≈ 标称 SRAM –（data + bss + 栈高水位 + 堆预留 + RTOS 固定开销）

净 SRAM 中须进一步留出 TFLite Micro arena（对 tensor arena 大小的预估将在 2.2 节完成）。只有在这个净 SRAM 中规划激活内存才是安全的。

注意：以上所有数值均为实现相关，随编译器优化级别 (-Os, -O2)、链接器布局、库版本变化。读者应针对自己的硬件复现该流程，绝不使用其他开发板的数据。

## “收益–代价–适用边界”三元组

虽然本节并未介绍一个可选的优化技术，而是描述必须实施的资源核算方法，但我们仍然可以为其提炼一个工程决策视角的三元组：

- 收益：精确核算 MCU 资源预算，能够从一开始就避免“模型根本放不进芯片”的灾难，减少后期返工，并为后续压缩手段（量化、剪枝）提供定量的压缩目标。

- 代价：需要工程师投入时间读懂硬件手册和链接脚本，并编写测量骨架程序。这对于没有嵌入式经验的机器学习从业者，学习曲线陡峭。

- 适用边界：凡是面向资源受限 MCU 的 TinyML 项目，资源核算都是必做功课，无例外。若目标平台是运行 Linux 的 Cortex-A 或边缘盒，内存往往在 GB 级，该核算可适当放宽，但仍需关注功耗和实时性。

## 习题

- 提取题：简述 Flash 和 SRAM 在模型部署中分别存储什么类型的数据。为什么 SRAM 比 Flash 更加稀缺？列举至少三种消耗 SRAM 的运行时实体。

- 思考题（资源账预热）：假设某个 MCU 的 Flash 标称为 1 MB，SRAM 标称为 192 KB。编译后的推理框架代码段（.text）占用 120 KB，只读数据段（.rodata）占用 20 KB，已初始化的全局数据（.data）为 8 KB，bss 段为 16 KB。RTOS 栈和杂项预留共需 32 KB SRAM。

  - 请计算可用于存放模型权重的净 Flash 大小，以及可用于模型激活的最大净 SRAM 大小（假设净 SRAM 全部用于激活而不保留其他缓冲区）。（提示：净 Flash = 总 Flash – text – rodata；净 SRAM = 总 SRAM – data – bss – 预留）

  - 若一个 INT8 量化模型参数量为 250 K 个参数，偏置忽略不计，能放进净 Flash 吗？若该模型峰值激活为 105 KB，能放进净 SRAM 吗？瓶颈在哪里？如果激活超限，通常可采用哪些技术手段缓解？（后两问会结合第 2.2、2.3 节解答，此处鼓励先凭直觉思考）

提示解答： (a) 净 Flash = 1024 KB – 120 KB – 20 KB = 884 KB。净 SRAM = 192 KB – 8 KB – 16 KB – 32 KB = 136 KB。 (b) 250 K 参数 × 1 字节 = 250 KB，小于净 Flash 884 KB，Flash 关通过。峰值激活 105 KB 小于净 SRAM 136 KB，从总容量看刚好通过，但未考虑 arena 元数据、临时缓冲区，实际可能捉襟见肘。瓶颈显然在 SRAM，因为净空间只有 136 KB，离上限很近。缓解手段包括：更激进的内存重用（如原地计算）、算子合并减少中间张量、降低模型层宽度（减少通道数）、上量子化降低激活精度（如 INT8 代替 FP32 激活），以及本书后续将介绍的逐块推理（patch-based inference）等。

## 小结

MCU 的资源预算围绕三个维度构成：Flash 存储“不动的东西”（代码与权重），SRAM 承载“运行时流动的东西”（激活、栈、缓冲），算力决定“能不能在限定时间内算完”。两个硬约束——模型权重体积 ≤ 可用 Flash，运行时峰值占用 ≤ 可用 SRAM——是所有 TinyML 工程决策的基准线。实际预算中必须扣除系统固定开销，才能得到净可用空间。在后续的 2.2 节，我们将深入模型的参数量、FLOPs 和峰值激活内存的核算方法，把“模型多大”也变成一个可算的账本。

## 延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》：第 3 章深入讨论微控制器的资源限制与估算方法。

- Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors》：提供完整的存储器映射和芯片启动流程细节。

- ST 官方参考手册（如 RM0394 for STM32L4）：包含内存映射、SRAM 分区及外设占用描述，是唯一可信的数值来源。

- 本书回指：《从位到物联》第 19 章已详述 Cortex-M 的存储映射和分散加载，读者可随时跳转复习。

### 2.2 模型的核算:参数量、FLOPs、激活内存 ★

【边缘智能·工程教材模式】

在 2.1 节我们将目光锁定在 MCU 侧——确立了 Flash、SRAM 与算力构成的“资源三角”，以及扣除系统固定开销后得到的净资源池。本节顺理成章地转向资源方程的另一端：模型自身的“开支”。我们将一个神经网络对硬件资源的消耗拆解为参数量、FLOPs（乘加次数）与激活内存三笔账，并把它们一一翻译成字节数、计算次数和张量字节数。这三笔账加在一起，就构成了模型能否放入给定 MCU 的工程决策基础——一如前文所言，不会算账就不会选型。

## 2.2 模型的核算：参数量、FLOPs、激活内存 ★

### 前置依赖

在开始算账之前，先行确认读者已掌握以下前置知识（本书只使用，不重讲）：

- 模型结构基础（全连接层、卷积层、激活函数的基本排列）：已见《AI.docx》相关章节——本书聚焦“装进芯片”这半边，结构定义直接使用。

- MCU 存储映射与 Cortex-M 基础：已见《从位到物联》第 19 章（存储映射）、第 4 章（Cortex-M 指令与周期估算）——本节在核算完成后评估“能否放下”时直接使用 Cortex-M7 的估算量级②作为参照。

- 缓存与存储层次：已见《从位到物联》第 16 章——解释了为什么 FLOPs 不等于时延（访存受限 vs 算力受限），本节只在使用“理论 FLOPs ≠ 实际延迟”论断时回指，不展开。

### 动机：为什么“边缘部署的第一道筛子”是模型核算？

上一节末尾已给出两个硬约束：模型权重体积 ≤ 可用 Flash、运行时峰值占用 ≤ 可用 SRAM。在敲定量化方案（第 3 章）或剪枝方案（第 4 章）之前，工程师必须先用最简单的纸面核算回答一个根本问题：

这个模型，“理论上”能放进目标 MCU 吗？

这里的“理论上”有两层含义： 1. 权重存储 ≤ Flash 可用空间——模型的所有可学习参数必须能持久存储在 Flash 中。 2. 推理过程峰值激活 ≤ SRAM 可用空间——单次前向推理过程中，同时“存活”的所有中间张量（从输入到输出）的体积之和不能超过 SRAM 上限。

第一条相对直观：比较模型文件大小与净 Flash。第二条则更为隐蔽，也是许多初次尝试 TinyML 的开发者遭遇“Flash 够用但推理却 OOM（Out of Memory）”的根本原因——权重占的是 Flash，而中间激活占 SRAM，后者的瓶颈常常先于前者到达。

[简化] 实际上，SRAM 还需要为栈（stack）、静态缓冲区、RTOS 上下文（如有）留出余量；本节先做理想化核算，将核算出的激活内存对接 2.1 节所述的净 SRAM 概念，具体留余量的工程方法将在 2.3 节展开。

### 形式化假定：一个可逐层拆解的小 CNN

为了让核算可复现，我们定义一个小型 CNN 作为“标本模型”，它虽简单却覆盖了全连接层、卷积层、池化层三类最常见的层操作。读者拿到自己的模型后只需按同样规则逐层套用即可。

假定模型的层结构如下（示意，层名称非标准，但尺寸值可供动手单元使用）：

| 层编号 | 层类型 | 层参数（按命名惯常：k=卷积核尺寸，c_in=输入通道数，c_out=输出通道数，H×W=特征图空间尺寸） |
| --- | --- | --- |
| L1 | 卷积 Conv2D | k=3, c_in=3, c_out=16, 输入尺寸: 32×32×3 |
| L2 | 卷积 Conv2D | k=3, c_in=16, c_out=32, 输入尺寸: 30×30×16（经 L1 后空间尺寸缩小 2，因 k=3 无 padding） |
| L3 | 最大池化 MaxPool | 2×2，步长 2，作用于 L2 输出: 28×28×32 → 14×14×32 |
| L4 | 全连接 Dense | 输入特征: 14×14×32 = 6272, 输出: 128 |
| L5 | 全连接 Dense | 输入: 128, 输出: 10（分类头） |

[简化] 实际模型中的偏置（bias）参数、BatchNorm 参数等在本节暂忽略：偏置尺寸远小于权重，BatchNorm 在推理时常可折叠进卷积权重——账本补齐方法见 2.3 节③。

### 第一笔账：参数量 → 权重内存

模型的参数量定义为所有权重矩阵中元素的个数之和。对于标本模型的每一层，计算公式如下：（①【方法论，由层定义直接推导】）

#### 公式

- 全连接层：参数个数 = 输入特征维度 × 输出特征维度 公式：Nparam, FC=din×dout

- 卷积层：参数个数 = 卷积核高 × 卷积核宽 × 输入通道数 × 输出通道数 公式：Nparam, Conv=kh×kw×cin×cout 通常 kh=kw=k，记为 k2

- 池化层：无学习参数，参数个数 = 0

#### 逐层演算（标本模型）

| 层 | 计算 | 参数个数 |
| --- | --- | --- |
| L1（Conv） | 32×3×16 | 432 |
| L2（Conv） | 32×16×32 | 4,608 |
| L3（MaxPool） | 无参数 | 0 |
| L4（FC） | 6272×128 | 802,816 |
| L5（FC） | 128×10 | 1,280 |
| 合计 |  | 809,136 |

#### 从参数量到权重内存

权重内存 = 参数量 × 每参数所占字节数。这一换算直接取决于量化格式：

- FP32（32位浮点）：每参数 4 字节 → 809,136 × 4 ≈ 3.09 MB

- INT8（8位定点整数）：每参数 1 字节 → 809,136 × 1 ≈ 790 KB（更精确：809,136 B ≈ 0.77 MB 的 1024 进制）

②【具体量化格式的字节数由数据类型规范决定：IEEE 754 FP32 为 4 字节（①标准），INT8 为 1 字节（②因实现而异，一般指 8-bit 带符号整数或 CMSIS-NN 中 q7_t 类型）】。结合 2.1 节关于 Flash 预算的讨论可以看出：从 3.09 MB 到 0.79 MB，仅此一步已经完成了约 4× 的存储压缩——对于一个 Flash 为 1 MB 的典型 Cortex-M MCU 而言，FP32 版本直接超预算，而 INT8 版本尚在控制线内。

[简化] 实际 Flash 中存储的不仅是权重矩阵原始字节，还包含 TFLite FlatBuffer 模型文件头、算子图元数据、量化参数（scale/zero-point）、算子内核代码本身——这些“额外税”通常使实际占用比纯权重字节大 10%~30%②，工程上需要在预算中预留这一定额。

### 第二笔账：FLOPs（浮点/乘加操作数）→ 计算“工作量”

FLOPs（Floating-point Operations 或 Multiply-Accumulates，乘加运算次数）衡量一次推理的算术工作量。它是评估计算延迟的“理论上限”——尽管实际延迟还受访存模式、并行度、缓存命中率支配（已见《从位到物联》第 16 章），但 FLOPs 是对模型计算规模最通用的量级标尺，用来与 2.1 节所述算力预算做量级比对。

#### 公式（①【由矩阵乘与卷积的数学定义推导】）

- 全连接层 FLOPs（每次输入向量产生输出向量，内含一次矩阵乘法）： FLOPsFC=2×din−1×dout 推广为简估式：约 2×din×dout（将一次乘加 MAC 算作 2 操作）。 本书采用 MAC 计数（一次乘加 = 1 MAC），正文明确标注。

- 卷积层 FLOPs（每次在输入特征图上滑动一个卷积核，对每个空间位置执行乘加）： MACConv=kh×kw×cin×cout×Hout×Wout 其中 Hout×Wout 是输出特征图的空间尺寸。

- 池化层 FLOPs：仅比较操作，不涉及乘加，通常不列入 FLOPs 统计③。

#### 标本模型演算

首先确定各层输出特征图尺寸（按 stride=1、无 padding，卷积核 3×3）：

| 层 | 输入尺寸 | 操作后尺寸 | 乘积累积 MAC |
| --- | --- | --- | --- |
| L1（Conv） | 32×32×3 | 30×30×16 | 32×3×16×30×30 = 388,800 |
| L2（Conv） | 30×30×16 | 28×28×32 | 32×16×32×28×28 ≈ 10,838,016 |
| L3（MaxPool） | 28×28×32 | 14×14×32 | 0（仅比较） |
| L4（FC） | 6272 | 128 | 6272 × 128 ≈ 802,816 MAC |
| L5（FC） | 128 | 10 | 128 × 10 = 1,280 MAC |
| 合计 |  |  | ≈ 12,030,912 MAC（约 12M MAC） |

[简化] 此处我们统计 MAC 数，而非浮点操作数（某些文献将 1 MAC 计为 2 FLOPs）。对于定点 INT8 推理，运算实际上是整数乘加——但“计算量”的量级相同，正文统称“乘加次数”。

12M MAC 在一颗 100 MHz 的 Cortex-M7 上意味着什么？理想化估算（①见《从位到物联》第 4 章 CM7 CPI 分析）：假设每条整数乘加指令 1 个周期，12M 条乘加所需的最少周期为 12M，对应 100 MHz 处理器需约 120 ms——这还仅占计算量的核心部分，未计内存访问、调度、激活函数执行等开销（②实际时延需实测）。此量级与 2.1 节建立的算力预算形成直接呼应。

### 第三笔账：峰值激活内存 —— SRAM 的核心约束

峰值激活内存（Peak Activation Memory）定义为：推理过程中，在执行某一层时同时存在于 SRAM 中的所有张量所占字节数之和的最大值。

这是边缘部署中最易忽略的“隐蔽瓶颈”。权重存放在 Flash 里，需要时逐层调入，不占用 SRAM 持续的常驻空间——但中间层产生的激活（feature maps）每一层都要驻留在 SRAM 中，为下一层提供输入。一个不经意的大尺寸中间特征图，可能瞬间耗尽整个 KB 级 SRAM。这正是 2.1 节将 SRAM 定为“运行时画布”的直接体现。

#### 核算方法（①【由数据流图与张量生命周期推导】）

对标本模型的简单线性拓扑（无旁路连接如 ResNet），推理过程的“存活张量”包括： - 当前层的输入激活（来自前一层的输出） - 当前层的输出激活（正在计算中/刚计算完） - 权重暂时占用的 SRAM 缓冲（取决于运行时调度：是否一次性整层权重读入 SRAM 还是分块载入——为安全核算，我们先假设不进行分块，全量权重从 Flash 以字节流方式参与累加，实际占用的 SRAM 缓冲大小因库而异②）

简化假设（本节采用）：一次只保留相邻两层的特征图在 SRAM 中——前一层的输出（作为当前输入）和当前层的输出（作为下一层输入）——加上该层的权重读缓冲。这个模型与 TensorFlow Lite Micro 的默认 arena 规划器行为接近②。

#### 标本模型激活内存逐层演算（FP32）

| 层 | 输入激活尺寸（字节） | 输出激活尺寸（字节） | 权重缓冲（字节） | 该层瞬时激活内存（字节，输入+输出+权重） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1（Conv） | 32×32×3 × 4 = 12,288 | 30×30×16 × 4 = 57,600 | 432 × 4 = 1,728 | 71,616 |
| L2（Conv） | 57,600 | 28×28×32 × 4 = 100,352 | 4,608 × 4 = 18,432 | 176,384 |
| L3（MaxPool） | 100,352 | 14×14×32 × 4 = 25,088 | 0 | 125,440 |
| L4（FC） | 25,088 | 128 × 4 = 512 | 802,816 × 4 ≈ 3,132 KB ≈ 3,211,264 | 3,236,864 ≈ 3.09 MB |
| L5（FC） | 512 | 10 × 4 = 40 | 1,280 × 4 = 5,120 | 5,672 |

峰值为 L4 层的约 3.09 MB（~3.16 MB）——这个数字触目惊心：几乎没有任何主流 MCU 的 SRAM 能容纳近 4 MB 的峰值激活。对比 2.1 节中整理出的典型 SRAM 容量（低端 20 KB 至高配 1 MB），便可知 FP32 版本的此模型已超出所有常见 MCU 的能力范围。

然而请注意：L4 的“峰值”主要来自其全连接权重大矩阵——但这项权重是存放在 Flash 中的，推理时是否需要一次性全部载入 SRAM？这里暴露了上面的简化假设的局限。

#### 更符合实际的激活核算（校正版）

在工程实际中，推理引擎并不会一次性将 800K 个 float 权重全部载入 SRAM 再矩阵乘，而是采用分块、流式的方式：一次载入一批权重行（例如 128 个输出神经元对应的权重），完成部分输出计算，再加载下一批。（②见 TFLite Micro 源码中 FullyConnected 算子的参考实现，内存复用策略见第 2.3 节。）

校正后，我们应当将 L4 的峰值激活调整为：输入激活（6272 × 4 B）+ 当前批输出 + 权重分块缓冲，而非整个权重矩阵。例如，若每次处理 32 个输出神经元（共 128 个），分块缓冲约 6272 × 32 × 4 ≈ 802 KB 的权重——这依然不小，说明此模型的 L4 全连接层是本模型 SRAM 预算的首要瓶颈，与 2.1 节“SRAM 是心头之痛”的结论高度一致。

核心洞察：即使权重存储于 Flash，大尺寸的全连接层因其输入特征图维度极高（展平后的 6272 维），一旦结合较大的输出维度，中间激活与分块权重缓冲就足以冲击 SRAM 上限——这就是为什么 TinyML 实践中普遍倾向于用小全连接头甚至纯卷积结构，以及为什么会在第 4 章讨论结构化剪枝砍全连接维度。

#### INT8 量化对激活内存的缓解

如果我们对模型执行 INT8 量化（第 3 章），激活张量也以 INT8 存储（每字节 1 个元素），上述峰值激活将缩小约 4×：

- L2 Conv（INT8）：(100,352 + 57,600) / 4 ≈ 39,488 B ≈ 38.5 KB（加上 INT8 权重缓冲约 4,608 B）→ 总体约 43 KB

- L4 FC（INT8）：输入 6,272 B + 分块 32×6272 ≈ 200 KB → 峰值约 210 KB

对于一个 256~512 KB SRAM 的 Cortex-M7，INT8 版本在这个小模型上已能挤进合理区间。这一结果与 2.1 节所建立的净 SRAM 概念完美衔接：核算出约 210 KB 峰值后，需判断该值是否小于 2.1 节所测算的净 SRAM。

[简化] 上述核算假设所有激活均能以 INT8 表示且不添加额外对齐填充——实际上，CMSIS-NN 等库可能要求特定的张量对齐与零填充②，导致微小额外开销。

### 动手单元：为标本模型建立完整的资源账本

【平台约定】 本动手单元在 STM32F7 系列 / Cortex-M7 仿真环境下进行（②【具体型号以 ST 官方数据手册为准】）。使用 Python（≥3.8）+ numpy 进行模型参数/FLOPs 核算，并输出资源账表。实际部署中的 SRAM 工具链评估见第 5 章。

#### 1. 核算脚本（Python）

以下脚本定义标本模型的结构，逐层计算参数量、MAC 数、以及简化版峰值激活内存（假定 FP32，仅统计输入+输出，权重视为不在 SRAM 全量驻留）。此脚本仅供教学用途，可采用任意 Python 环境复现。

import numpy as np

# 标本模型层定义
layers = [
 {"name": "L1_Conv2D", "type": "conv", "k": 3, "c_in": 3, "c_out": 16, "H_out": 30, "W_out": 30},
 {"name": "L2_Conv2D", "type": "conv", "k": 3, "c_in": 16, "c_out": 32, "H_out": 28, "W_out": 28},
 {"name": "L3_MaxPool", "type": "pool", "H_in": 28, "W_in": 28, "c": 32, "H_out": 14, "W_out": 14},
 {"name": "L4_FC", "type": "fc", "d_in": 14*14*32, "d_out": 128},
 {"name": "L5_FC", "type": "fc", "d_in": 128, "d_out": 10},
]

BYTES_PER_PARAM_FP32 = 4
BYTES_PER_PARAM_INT8 = 1

total_params = 0
total_macs = 0
peak_activation_bytes = 0

print("层名称\t\t参数量\tMAC数\t输入激活(B)\t输出激活(B)\t峰值瞬间(B)")
for layer in layers:
 if layer["type"] == "conv":
 params = layer["k"]**2 * layer["c_in"] * layer["c_out"]
 macs = layer["k"]**2 * layer["c_in"] * layer["c_out"] * layer["H_out"] * layer["W_out"]
 # 输入激活尺寸（FP32）——简化为输出特征图大小
 in_act = layer["H_out"] * layer["W_out"] * layer["c_in"] * BYTES_PER_PARAM_FP32 # 粗略
 out_act = layer["H_out"] * layer["W_out"] * layer["c_out"] * BYTES_PER_PARAM_FP32
 # peak moment = in_act + out_act (skip weight buffer for simplicity)
 peak = in_act + out_act
 elif layer["type"] == "pool":
 params = 0
 macs = 0
 in_act = layer["H_in"] * layer["W_in"] * layer["c"] * BYTES_PER_PARAM_FP32
 out_act = layer["H_out"] * layer["W_out"] * layer["c"] * BYTES_PER_PARAM_FP32
 peak = in_act + out_act
 elif layer["type"] == "fc":
 params = layer["d_in"] * layer["d_out"]
 macs = params # 1 MAC per weight
 in_act = layer["d_in"] * BYTES_PER_PARAM_FP32
 out_act = layer["d_out"] * BYTES_PER_PARAM_FP32
 peak = in_act + out_act # real peak includes weight block

 total_params += params
 total_macs += macs
 peak_activation_bytes = max(peak_activation_bytes, peak)
 print(f"{layer['name']}\t\t{params}\t{macs}\t{in_act}\t{out_act}\t{peak}")

print(f"\n总参数量: {total_params}, 权重内存 FP32: {total_params * BYTES_PER_PARAM_FP32 / 1024**2:.2f} MB, INT8: {total_params * BYTES_PER_PARAM_INT8 / 1024:.1f} KB")
print(f"总乘加数 MAC: {total_macs}, 约 {total_macs / 1e6:.2f} M MAC")
print(f"峰值激活内存 (FP32, 简化): {peak_activation_bytes / 1024:.2f} KB")

②【运行结果因 Python 版本及硬件浮点精度各有不同，但量级一致——本核算的目的是量级判断，具体字节数以目标平台 profiling 工具实测为准，绝不编造精确数。】

#### 2. 账本解读与决策推演

将上述账本与 2.1 节建立的净资源池对接，可以得到几个关键工程决策依据：

- Flash 预算判断：INT8 权重内存约 790 KB，若目标 MCU 的 Flash 净空间为 512 KB → 无法放入，必须转向更小的模型或更高压缩方案（量化+剪枝，见第 3–4 章）。若 Flash 净空间为 1 MB，则 INT8 勉强合适（留出模型开销余量后仍有缓冲区）。

- SRAM 瓶颈甄别：FP32 版本峰值激活在 L4 全连接层爆表，远超 2.1 节中任何常见 MCU 的净 SRAM。INT8 量化的激活压缩使峰值降至 200 KB 级，进入中高端 Cortex-M7 的净 SRAM 可及范围。

- 计算负载量级：约 12M MAC，对 100 MHz Cortex-M7 而言属轻量级——这印证了 2.1 节的一个关键判断：计算往往不是 TinyML 的首要瓶颈，内存才是。

收益–代价–适用边界（资源账本方法三元组）： - 收益：在几行 Python 代码中即可预先筛选“不可能部署”的模型–MCU 组合，避免无谓的移植工作，为 2.1 节的净资源池提供精确的需求输入。 - 代价：简化的静态核算未考虑动态内存复用、算子融合、缓存局部性、分块调度等优化——核算结果是上界，实际部署需更精细的运行时分析（第 2.3 节与第 5 章）。 - 适用边界：适用于顺序单分支 CNN（无复杂 skip-connection）。对有旁路连接的网络（如 ResNet），峰值激活核算需更小心地分析张量生命周期交叠③。

### 回指与预见：资源账本的下一步

本节建立的三笔账（参数量→权重内存；MAC 数→计算规模；峰值激活→SRAM 需求）与 2.1 节建立的硬件净资源池共同构成了边缘部署的“第一性方法”。读者若对模型结构本身的计算图分析有疑问，回指《AI.docx》相关章节；若想了解 Cortex-M7 指令周期的核算细节，回指《从位到物联》第 4 章——本书不会重复这些内容。

有了账本，下一步自然是“当账本超标时怎么办”。这正是 2.3 节要承接的内容：当纸面数字越过预算红线时，算子融合、分块与原地计算等现场优化如何将峰值激活“压”进 SRAM 极限之内；以及为什么有时 FLOPs 看似及格但实测仍跑不动，需要从访存而非单纯 FLOPs 的角度寻找根因。更宏观地，第 3 章的量化（INT8→省 4 倍内存与进一步激活压缩）、第 4 章的剪枝与蒸馏（直接减少参数量与 MAC）正是应对超标的核心工具箱。而本节揭示的“全连接层激活峰值”问题，更将成为后续这些章节反复回望的经典案例。

习题（提取题+算账题）

- （提取题）权重存储在 MCU 的哪类存储器中？中间层激活存储在哪个？为什么“峰值激活”比参数量更隐蔽但更关键？（提示：结合 2.1 节 Flash 与 SRAM 的角色划分作答）

- （算账题，招牌题型）某 Cortex-M MCU 配备 512 KB Flash、128 KB SRAM，考虑一个仅由三层全连接组成的分类网络：输入 784 → 256 → 128 → 10，所有权重和激活均为 FP32。请计算：

- 总参数量与权重内存（MB）；

- 总 MAC 数；

- 最大瞬时激活内存（粗略假设仅统计相邻层输入+输出，不计权重缓冲）；

- 判断该模型能否放入此 MCU，若不能，瓶颈在哪里？如果改成 INT8 权重 + INT8 激活，情况如何？

提示与部分解：参数量 = 784×256 + 256×128 + 128×10 = 200,704 + 32,768 + 1,280 = 234,752。权重内存 ≈ 0.896 MB（FP32），已超过 512 KB Flash → 直接失败。INT8 权重降至 0.23 MB，Far 更安全。峰值激活出现在第一层：输入 784×4 B + 输出 256×4 B = 4.16 KB，远小于 128 KB SRAM。MAC 数 ≈ (784×256 + 256×128 + 128×10) ≈ 0.24 M MAC，极其微小。

小结

模型的资源核算就是将神经网络的静态结构翻译为三项硬件约束指标，与 2.1 节的 MCU 资源三角一一对应： - 参数量 × 每参数字节数 = 权重内存（→ Flash） - 各层乘加次数之和 = MAC/FLOPs（→ 计算规模，对应算力预算） - 推理单步中并发张量总和的最大值 = 峰值激活内存（→ SRAM）

这一核算方法是 TinyML 工程师的“第一道筛子”，也是连接模型设计（《AI.docx》）与硬件资源（《从位到物联》）的工程接缝。掌握此方法，便掌握了边缘部署选型的最核心决策能力，也为接下来的 2.3 节（从账本到工程决策的转化）铺平了道路。

延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》第 5 章（内存优化与模型选择）

- Sze–Chen–Yang–Emer《Efficient Processing of Deep Neural Networks》第 2 章（DNN 计算与能耗的表征，roofline 模型的源头）

- 已见馆藏《从位到物联》第 4 章（Cortex-M7 周期估算）、第 16 章（缓存与访存层次）、第 19 章（存储映射）

### 2.3 资源账的工程应用与算子访存

前文已经建立了“资源账本”的方法论：通过逐层计算参数量、FLOPs以及关键的峰值激活内存，我们可以在纸上判断一个模型能否放进给定的 MCU。然而，纸面账本算通只是第一步，工程落地时仍会遭遇两类紧逼问题：第一类，计算出的数字本身就宣告“放不下”，此时必须做出结构性取舍；第二类，即使数字勉强在预算之内，实际运行时的速度和功耗却可能远不及预期，因为 FLOPs 数量与推理时延之间并非简单的正比关系。本节承接 2.2 节的核算结果，讨论从“账本”到“工程决策”的转化逻辑，重点剖析激活溢出时的现场优化手段（算子融合、分块、原地计算），并解释为何在 MCU 上，访存模式往往比 FLOPs 更直接地决定推理速度。

模型太大：从压缩到选型决策 当核算结果显示模型权重大小超出 Flash 容量时，首选的出路自然是让模型自身变小——这正是卷一的主题。量化（第 3 章）将 FP32 权重映射为 INT8 甚至更低精度，可使权重内存缩减为原来的 1/4 或更小；结构化剪枝（第 4 章）剔除整个卷积通道或全连接列，直接削减参数量和 FLOPs；知识蒸馏（第 4 章）则用一个更紧凑的学生网络去逼近教师网络的输出，从根本上降低模型复杂度。因此，一旦发现 Flash 预算超标，读者应很自然地转向后续章节寻找适合自身应用场景的压缩工具箱。这一转向本身正是“资源账”的核心工程价值：它为后续所有优化提供了量化的起跑线和可对比的决策依据。当下游任务对精度极为敏感且模型已不可能再压缩时，账本也明确指示——必须更换更大 Flash 的 MCU 型号，从而避免在不可能的路线上浪费工程时间。

激活超 SRAM：算子融合、分块与原地计算 相比权重溢出，峰值激活内存超出 SRAM 往往更难事先察觉，却在运行期成为最直接的“卡脖子”因素。一旦账本暴露出激活内存超标，在模型结构尚未修改的前提下，仍有若干现场优化技术可以降低峰值激活，它们大多属于算子执行策略的调整，而非模型本身的改变。这些技术的共同思想可概括为“用时间换空间”：通过改变计算的顺序和缓冲区的复用方式，将某一时刻同时驻留的张量总数降下来。

算子融合（Operator Fusion） 是将相邻的多个算子合并为一个等效算子来执行，从而消除它们之间的中间特征图（feature map）存储。常见的融合组合包括 Conv+ReLU（卷积后直接应用激活函数，中间结果不写出）、Conv+BatchNorm+ReLU（批归一化折叠进卷积权重）、以及 Element-wise Add 与前一卷积的合并等。以 Conv+ReLU 为例，常规做法是先执行卷积将结果写入一个临时张量，再由 ReLU 读取并写入输出；融合后，卷积累加器产生的每个值直接被截断或置零再写出，省去一整张特征图的 SRAM 占用。CMSIS-NN 库中的 arm_convolve_HWC_q7_fast 等函数在内部已支持这类融合路径——它直接接收 -ReLU_min/ReLU_max 参数②（具体支持的融合模式以 CMSIS-NN 版本及文档为准）。在 MCU 上，每一 KB 的节省都至关重要，因此融合是部署流水线中绝对优先考虑的技术。

分块（Tiling） 又称循环分块或局部推理，是一种将大尺寸的特征图切分成多个小块（tile）依次计算的方法。例如，一个卷积层的输入特征图尺寸为 112×112×32，若直接计算会产生一张占用约 400 KB（FP32）或 100 KB（INT8）的中间激活；但如果将输入沿空间维度切割为 28×28 的小块，每次只将一个小块加载进 SRAM 中计算，则峰值激活可下降至原来的 1/16。代价是相邻分块之间需要重叠边界（halo）以保证正确覆盖卷积核的接受域，这部分数据会被重复读取，导致一些额外的访存和计算开销。在 MCU 环境中，尤其当模型的前几层特征图大而通道数相对少的时候，分块带来的峰值内存降低往往远超微小的重叠开销，成为突破内存瓶颈的关键武器。MCUNetV2 等研究中提出的 patch-based inference 本质上就是一种系统化的分块调度策略，它将整网峰值内存削减 4–8 倍，使得在 32KB SRAM 上运行 ImageNet 级别的分类网络变为可能。

原地计算（In-place Computation） 则更进一步，在可能的情况下重复使用同一个缓冲区来存储不同阶段的张量。典型的原地优化发生在某些激活函数（如 ReLU）、element-wise 加法和简单的归一化操作中——当输入张量被读出处理完毕并再也不会被使用时，输出可以直接写回该输入张量的内存位置，而无需分配新的缓冲区。TensorFlow Lite Micro 的 arena 内存分配器正是通过静态分析图的张量生命周期，自动决定哪些张量可以复用同一段 arena 区间的②（其具体的内存复用率取决于模型拓扑和运行时版本）。开发者也可以通过手动编排算子执行顺序来增强原地复用，但操作较为底层且对图结构的改动敏感，通常只在对字节级内存斤斤计较的极端场景下采用。

以上三种技术并非互斥，它们在实践中常常叠加使用：先通过算子融合减少中间张量的数量，再对尺寸最大的特征图进行分块，最后用原地计算把零散的标量缓冲区消化干净。需要注意的是，这些技术的有效性高度依赖于具体的 MCU 内存架构与推理框架的实现②；在动手应用时，应始终以实测的 arena 峰值（通过 TFLM 的内存规划报告或 STM32Cube.AI 的分析器）为最终判据，而不靠直觉估算。

算子访存与 FLOPs 的脱节：为什么 FLOPs 不等于时延 有了前面的讨论，我们容易落入一个惯性思维：只要 FLOPs 足够低，推理就一定快。这在 MCU 世界是一个危险的误导。推理时间不仅取决于执行了多少次乘加运算，更大程度上取决于这些运算所需的数据是否能及时送到运算单元。现代深度学习模型在 MCU 上几乎总是处于“瓶颈在内存”的状态。

为了把握这一本质，理解 Roofline 模型 大有裨益。该模型以算术强度（Arithmetic Intensity, FLOP/Byte） 为横轴，可获得性能（FLOP/s） 为纵轴，画出一条由平台硬件参数定义的“屋顶”： - 当算术强度很低时（即每字节数据只进行极少运算），性能受限于内存带宽，最大性能 P=B×I，其中 B 为内存带宽（Byte/s），I 为算术强度； - 当算术强度越过某一点后，性能达到计算峰值，即受限于 CPU 的乘加单元吞吐率（FLOP/s 上限）。 典型卷积层的算术强度随着核尺寸和通道数变化，但许多轻量级 MobileNet 风格网络的深度可分离卷积和点卷积的算术强度都落在内存受限区间，尤其在单次推理批次大小为 1 的 MCU 场景下，每字节数据仅伴随极少的 MAC 操作，造成大量计算单元闲置等待数据。

（此处用 Mermaid 画出简化的 Roofline 概念图，辅助理解。）

graph LR
A --> B(Memory Bound Region)
B --> C{Ridge Point}
C --> D
style A fill:none,stroke:none;
style B fill:#f9f,stroke:#333;
style D fill:#9cf,stroke:#333;

其核心启示是：在内存受限区间，降低模型参数并不一定带来明显加速，除非同时提升算术强度——比如增大局部数据的重复利用率。这就将焦点引向了访存模式与 locality。

回看《从位到物联》第 16 章关于 cache 与存储层次的讨论，我们知道在带有指令/数据 cache 的 Cortex-M7 或更高端 MCU 上，良好的时间局部性和空间局部性可以大幅减少对片内 Flash 和外部 DRAM 的访问次数，变相提高有效带宽。以卷积计算为例，若权重和输入特征图在内存中按 CHW（Channel-Height-Width）顺序存放，相邻通道的权重在地址上连续，处理同一输出通道时的访存是连续且可预取的，从而很好地利用 cache line。若采用 HWC 布局，同一空间位置的多个通道值连续，适合逐点卷积的访存模式。CMSIS-NN 中面向 INT8 的卷积函数即针对 HWC 布局进行深度优化，内部使用 SIMD 指令连续加载（详见 CMSIS-NN 文档②）。若数据布局与算子的访存模式不匹配，会导致严重的 cache thrashing 和流水线停顿，此时即便理论 FLOPs 极低，实际时延也可能高得令人沮丧。

因此，工程上评价一个算子的计算代价，必须跳出“数乘加次数”的单一视角，至少引入两项补充：第一，计算算术强度并对照目标 MCU 的 Roofline，判断当前算子是处于计算受限还是内存受限；第二，检查数据布局与 SIMD 访存模式的配套情况，利用 cache profiling（如 DWT 的 cycle counter 配合数据断点）来发现非连续访存热区。这部分方法构成了从“纸面最优”到“实测最优”之间不可或缺的桥梁。

动手单元：测量算子实际耗时与理论 FLOPs 的差距 为帮助读者建立“FLOPs ≠ 时延”的体感，此处提供一个测量算子实际运行时间并与理论 FLOPs 换算值对比的标准流程。该流程本身是通用的②，但任何具体数字均取决于所使用的 MCU 型号、时钟频率、编译器优化等级及推理库版本，因此本节仅描述测量方法，绝不定死数值。

步骤一：选定算子和平台 选择目标板上的一个典型卷积层，例如 STM32F746（Cortex-M7, 216 MHz）上，使用 CMSIS-NN 中的 arm_convolve_HWC_q7_fast，输入尺寸 112×112×8，卷积核 3×3，STRIDE=1，8个输出通道，权重和激活均已 INT8 量化。

步骤二：计算理论 FLOPs 理论乘加数：对于卷积层，FLOPs ≈ 输出高 × 输出宽 × 输出通道数 × (核高 × 核宽 × 输入通道数) × 2（一次乘一次加）。以上例，输出空间尺寸 110×110（忽略 pad 情况），则 FLOPs = 110×110×8×(3×3×8)×2 ≈ 13,939,200 FLOPs。

步骤三：测量实际耗时 启用系统定时器（SysTick）或 DWT Cycle Counter（《从位到物联》第 4 章已有介绍），在调用算子前后读取计数值，并扣除测量开销。伪代码如下：

// 使能 DWT 计数器 (Cortex-M)
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
DWT->CYCCNT = 0;
DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

uint32_t start = DWT->CYCCNT;
arm_convolve_HWC_q7_fast(input, input_dims, kernel, kernel_dims, ... , output);
uint32_t end = DWT->CYCCNT;

uint32_t cycles = end - start;
float time_ms = cycles / (SystemCoreClock / 1000.0f);

步骤四：推算有效 FLOP/s 与理论峰值对比 实测有效吞吐 = FLOPs / 时间。将结果与 STM32F7 的理论 INT8 乘加峰值（例如 2 INT8 MAC/cycle 在 SIMD 下的上限②，具体查阅芯片手册和 CMSIS-NN 版本）进行对比。若实测吞吐远低于理论峰值，则提示该算子是访存受限的——通常出现在上述深度可分离卷积等算术强度极低的算子中。

步骤五：绘制简易 Roofline 点 算出该算子的算术强度 I = 总 FLOPs / 总访存字节数（含读取输入、权重和写入输出）。将 (I, 实测 throughput) 画在平台 Roofline 图上，观察它落在哪一区间。平台峰值带宽 B 和峰值算力 P 可查阅芯片手册（如 STM32F7 的总线矩阵和 TCM 带宽②），但具体数字以数据手册实测为准。

通过这套步骤，读者可获得面向任意新算子或新网络的可复用测量模板，从而在项目初期快速确定真正的性能瓶颈在哪里，避免在错误的方向上优化（例如对一个内存受限算子拼命减少乘法次数，却完全不改进数据布局）。

优化技术的“收益-代价-适用边界”三元组示范 在结束本节之前，我们将算子融合作为一个典型示例，按照本书惯用的“收益-代价-适用边界”三元组予以呈现，以帮助读者建立工程权衡的思维习惯：

- 收益：消除一张或多张中间特征图的 SRAM 占用（典型节省数量级可达数十 KB 至数百 KB②）；减少一次完整的张量读写回环，从而降低总体访存量和功耗；在某些情况下还能减少指令开销。

- 代价：内核实现必须专门实现融合模式，增加代码体积和测试复杂性；当融合算子组合过于复杂时，可能导致寄存器溢出或编译优化失效，反而不如分离执行；并非所有算子对都能安全融合，需确保计算语义严格等价（例如 BatchNorm 折叠须在推理时固定统计量）。

- 适用边界：在峰值激活 SRAM 吃紧且存在清晰融合对的网络中收益最高（几乎所有 CNN 的首选）；对于极低精度自定义算子或不支持内联融合的推理引擎，可能无法直接受益；当 MCU 的 SRAM 足够容纳所有中间张量时，融合主要带来带宽节省，但重要性略下降。

类似的三元组分析同样可以应用于分块策略和原地计算，读者在后续章节遇到每一种压缩或加速技术时，都应自觉地完成这一分析闭环，才能真正将“资源账本”的方法论贯彻到底。

综上，2.3 节将前面建立的核算结果推向了工程决策场地：当纸面数字越过预算红线时，我们有了压缩路线图（指向卷一后续）和低成本内存“瘦身”技巧；当数字看似及格但实测跑不动时，我们懂得从访存而非单纯 FLOPs 的角度寻找根因。这一整套从核算到行动的方法，构成了边缘模型部署的工程直觉基础，也为接下来深入量化和压缩的专题章节做好了铺垫。

### 2.4 习题·小结·延伸阅读

在正式投身压缩技术之前，我们必须先把账算清楚——在边缘部署中，能否将模型装进芯片，是工程决策的第一步，也是最不容含糊的一步。本章通过 MCU 的 Flash/SRAM/算力预算与模型的参数量/FLOPs/峰值激活内存的核算，建立了一套资源账本方法论。经过 2.2 节的纸面核算与 2.3 节从“账本”到“工程决策”的转化，我们已掌握现场优化的主要技巧（算子融合、分块、原地计算）以及定位性能瓶颈的 Roofline 思维。作为本章收束，本节设计了一组由浅入深的习题，帮助读者从概念提取、定量计算到工程诊断全面巩固核心能力，并给出小结与延伸阅读线索。

习题

2.1 提取题：存储角色与激活内存的关键性 a) 在一个典型的 MCU 推理流程中，Flash 和 SRAM 分别承担什么角色？请列举 Flash 中存放的内容与 SRAM 中存放的内容，并说明导致两者容量差异的硬件根源。 b) 为什么峰值激活内存（peak activation memory）比模型参数量更隐蔽，却是 SRAM 最紧的约束？试结合一个具体例子（如一个两层的全连接网络）说明：参数量很小但激活内存可能成为瓶颈的机理。

提示：Flash 是非易失只读存储器，用于存储模型权重、程序代码和常量；SRAM 是易失性读写存储器，用于存放中间激活张量、运行时栈、I/O 缓冲，以及推理框架的 arena（内存池）。由于 SRAM 在 MCU 上通常仅为 Flash 的几分之一到几十分之一（如 512 KB SRAM vs 2 MB Flash），而 CNN 中间特征图的大小很容易超过权重总大小，因此峰值激活往往成为限制模型能否部署的硬性指标。例如，一个输入为 32×32 的图像分类网络，第一层卷积后的特征图可能就占用数十 KB，而模型权重经量化后可能也只有几十 KB，此时权重放得进 Flash，激活却可能撑爆 SRAM。

2.2 算资源账题：《边缘智能》招牌题型 给定一个 MCU 平台（参考 STM32F746 的数据手册）： - Flash：1 MB ②（以 ST 官方手册为准） - SRAM：320 KB ②（同上），其中需保留约 64 KB 给栈、系统缓冲及推理框架运行时开销，实际可用于模型激活的 arena 约 256 KB ② - CPU：Cortex-M7，无 L1/L2 cache ③（简化模型，实际该型号含有 cache，但为教学忽略，说明失效边界），主频 216 MHz ② - 支持 FPU 单精度浮点，但为了内存考量，预备使用 INT8 量化后的整数推理，每权重 1 字节，每激活值 1 字节（量化细节见第 3 章）。

现有一个用于关键词唤醒（KWS）的小型 CNN，结构如下（已预处理为 49 帧 × 13 维 MFSC 特征图输入）： - 输入：1 × 49 × 13（单通道） - Conv1：3×3 卷积，输入通道 1，输出通道 8，步长 1，无空洞，SAME 填充，ReLU - Conv2：3×3 卷积，输入通道 8，输出通道 16，步长 1，SAME 填充，ReLU - 平均池化：对每张 49×13 的特征图进行 7×13 的全局平均池化，输出 16 维向量（每个通道一个标量） - FC1：全连接，输入 16 维，输出 32 维，ReLU - FC2（分类头）：全连接，输入 32 维，输出 12 维（对应 12 个关键词）

假设所有激活均需同时驻留在 SRAM 中以简化峰值估算（无算子融合或原地计算优化），且量化后每数值占 1 字节。

a) 试根据 2.2 节的公式，计算该模型的总参数数量（包含偏置），并估算其 INT8 权重总字节数。该模型能否放入 Flash（1 MB）？ b) 逐层计算输出激活张量的尺寸（形状和数据量），并找到峰值激活内存（即同时需要存活的激活数据量的最大值，假设前一层输出在被下一层用完前不能释放，简化按各层输出之和的最大值估算；由于池化层大幅缩小尺寸，实际峰值出现在 Conv1 或 Conv2 的输出）。该峰值激活能否放入可用 SRAM（256 KB）？ c) 若模型放不下 SRAM（或 Flash），请指出瓶颈所在（权重还是激活？），并给出至少两种可行的压缩手段（可结合第 3 章的量化、第 4 章的剪枝/蒸馏等），并说明每种手段的收益–代价–适用边界。 d) （选做）编程实现：用 Python 写出一个函数，给定 CNN 的结构定义（层类型、参数），自动计算参数量和每层激活大小。然后使用该程序验证你的手工计算。

解答要点与提示 a) 参数量计算： - Conv1 权重：3×3×1×8 = 72，偏置 8，共 80 个参数 → 80 B - Conv2 权重：3×3×8×16 = 1152，偏置 16，共 1168 → 1168 B - FC1 权重：16×32 = 512，偏置 32，共 544 → 544 B - FC2 权重：32×12 = 384，偏置 12，共 396 → 396 B 总计约：80 + 1168 + 544 + 396 = 2188 参数，约 2.2 KB。加上一些 scale/zero-point 等量化参数（约几十字节，可忽略），INT8 权重约 2.2 KB，远小于 1 MB Flash，完全没有任何压力。这说明对许多 TinyML 任务，Flash 往往不是第一瓶颈。

- 输出激活尺寸（SAME 填充下输出尺寸与输入相同）：

- 输入：1×49×13 → 需 49×13 = 637 字节（但输入可能由前级处理产生，可共享内存，为简化计仍计入）

- Conv1 输出：8×49×13 = 5096 字节（≈5.0 KB）

- Conv2 输出：16×49×13 = 10192 字节（≈10.0 KB）

- 池化后输出：16 维向量，16 字节

- FC1 输出：32 维，32 字节

- FC2 输出：12 维，12 字节

如果同时存储输入、Conv1 输出和 Conv2 输出，则需要 637 + 5096 + 10192 = 15925 字节 ≈ 15.6 KB，远小于 256 KB。若考虑更保守的 arena 管理（如 TFLM 的分区策略），通常峰值在 Conv1 和 Conv2 之后，不会超过 20 KB。因此峰值激活内存仅约 15 KB，SRAM 充足。然而这只是一个极小模型。真实的 KWS 模型可能具有更多的通道数（如 64、128 等）和多层结构，峰值激活会迅速上升。例如，一个典型的 DSCNN（深度可分离卷积）模型，第一层可能 49×13×32 ≈ 20 KB，后续逐层增加。本题旨在让读者亲手体验核算过程，理解原理后便能应付复杂情形。若有模型超过 SRAM，需进行优化。

- 本题所给模型非常小，Flash 和 SRAM 均远未触顶，所以瓶颈并不明显。可将此作为对照：在实际工程中，当模型扩大后，往往是激活内存率先撞墙。为应对这种情况，可以采用：① 算子融合/原地计算（如 Conv+ReLU 融合，减少中间缓冲，②实现相关，需推理引擎支持）；② 分块/分片执行（patch-based inference，如 的思想，③前沿技术）；③ 量化到更低位宽（如 INT8 比 FP32 省 4 倍，但若已 INT8 则进一步降精度的收益需谨慎评估）。

- 代码框架提示（平台无关，仅逻辑计算）：

def model_profile:
 # 定义层: (kernel_h, kernel_w, in_c, out_c, stride, pad='same', input_size_h, input_size_w)
 layers = [
 {'type':'conv', 'k':3, 'in_ch':1, 'out_ch':8, 'stride':1, 'input_h':49, 'input_w':13},
 {'type':'conv', 'k':3, 'in_ch':8, 'out_ch':16, 'stride':1, 'input_h':49, 'input_w':13},
 {'type':'avgpool', 'pool_h':7, 'pool_w':13, 'input_h':49, 'input_w':13, 'in_ch':16},
 {'type':'fc', 'in_ch':16, 'out_ch':32},
 {'type':'fc', 'in_ch':32, 'out_ch':12}
 ]
 # 迭代计算参数量和激活量，累加输出。
 # 具体实现略，读者可自行完成，加深理解。

此动手输出为模型内存账本，后续可结合目标 MCU 规格比对。

2.3 思考题：FLOPs 低，为什么还慢？ 假设你在 Cortex-M7 上推理一个量化 CNN，测得总计算量仅为 1 M FLOPs，但推理耗时却达 50 ms，远长于理论计算时间（假设 M7 每个周期完成 2 次 MAC，216 MHz 下理论可到 432 M MAC/s，1 M FLOPs 仅需 ~2.3 ms）。请从算子访存和系统开销两方面解释可能的原因，并指出如何定位瓶颈。

提示：见 2.3 节的分析。FLOPs 只反映计算量，实际耗时取决于数据搬移。若算子频繁读取权重和激活而缓存缺失严重，则大量时间耗在等待存储器上，形成“内存墙”（memory bound）。此外，推理框架的解释器开销、张量格式转换、未优化的算子实现等也会拖慢速度。定位方法：使用性能计数器（如 DWT_CYCCNT）分段测量各层耗时；或采用 CMSIS-NN 提供的优化算子对比。具体数值②因平台和模型而异，但方法论是通用的。

小结

第 2 章“资源账本：MCU 预算与模型核算 ★”构建了边缘智能工程中最基本的方法论：对任何待部署的模型，我们首先必须回答“它能否放进这片 MCU？”这一问题。回答离不开三组账目： - MCU 资源：Flash（存模型权重与代码，KB~MB 级）、SRAM（存中间激活、栈、缓冲，KB 级，是最稀缺资源）、算力（CPU 频率与每周期操作能力）。 - 模型开销：参数量（决定权重存储大小）、FLOPs（给出计算量下限）、峰值激活内存（决定能否安全运行在 SRAM 内，是最隐蔽也最致命的约束）。 - 决策准则：权重 ≤ Flash 容量，峰值激活 ≤ 可用 SRAM（须扣除栈、框架开销），算力应能在延迟预算内完成推理。

这套方法不仅用于选型判断，更为后续所有压缩技术（量化、剪枝、蒸馏、神经架构搜索）提供了量化的目标函数：压缩就是在不损失过多精度的前提下，把这几个数字调小。因此，将其称为边缘智能的“第一性方法”恰如其分。我们强调，这些核算公式本身是理论精确的（①标准），但具体芯片参数必须查数据手册（②实现相关），切不可凭印象赋值。

从下一章开始，我们将逐一学习压缩工具箱，核心目标就是让参数的字节数、激活的字节数和 FLOPs 同时下降，直到模型能挤进目标 MCU 那狭小却珍贵的存储空间。

延伸阅读

- Warden, P. & Situnayake, D. 《TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers》（O’Reilly, 2019）。本书是 TinyML 领域的开山之作，从使用 Arduino 和 TF Lite Micro 部署语音唤醒、动作识别等应用切入，提供大量动手示例。其第 2–4 章对 MCU 资源限制和模型适配有直观讲解，适合配合本章建立工程直觉。

- Sze, V., Chen, Y.-H., Yang, T.-J. & Emer, J. S. 《Efficient Processing of Deep Neural Networks: A Tutorial and Survey》（Proceedings of the IEEE, 2017）。该经典教程系统阐述了 DNN 推理中的能量与延迟模型，特别是 roofline 模型，将计算受限与访存受限的边界清晰量化，是理解第 2.3 节“FLOPs 不等于时延”的理论基石。推荐所有希望深挖性能分析的读者精读。

- 《从位到物联》第 19 章（MCU 存储映射与存储器体系）。本书馆藏已覆盖 STM32 的 Flash/SRAM 地址布局、总线矩阵、存储器层次结构与 DMA 机制，是本章 MCU 资源预算分析的地基。再次阅读可巩固对可用 Flash/SRAM 来源的理解，避免虚构数值。

通过上述阅读，读者可将资源账本从静态核算扩展到动态性能分析，为后续部署与优化打下更深厚的基础。

## 3 量化深讲:定点、PTQ/QAT、INT8 推理 ★

### 3.1 定点表示与量化的数学 ★

量化是边缘智能中将模型放小的头号武器：把 32-bit 浮点（FP32）权重和激活替换为 8-bit 整数（INT8），瞬间省掉约 4 倍内存，并让推理运算全部落在成熟的整数流水线上。对 MCU 而言，Flash 存权重、SRAM 存激活——这两个数字每缩小 4 倍，就意味着原本“放不进去”的模型一下子有了落地的可能。

但 FP32 与 INT8 之间的转换并不是简单的截断，而是一个精密的映射。这个映射的数学质量直接决定了量化后的精度损失，最终决定一个系统是“能用”还是“报废”。因此，我们需要把量化映射的公式、误差、粒度和适用范围讲透彻——这就是本节的任务。

前置依赖 – 补码二进制算术、Q 格式定点数表示与运算法则，已见《从位到物联》第 1 章 CM1 部分，此处直接使用其定义，不再重讲。 – IEEE 754 单精度浮点表示，已在《AI.docx》中讲过，此处直接用其存储宽度（FP32 = 4 字节）和值域特性，不重复其位字段解释。 – 量化的宏观动机（内存、算力约束）在本书第 2 章“资源账”中已有核算，本节聚焦于“把实数变成整数”的那一层数学。

### 量化映射：实数 ↔ 整数

量化本质上是一个仿射变换。给定一个浮点实数 r （权重或激活），我们把它映射为整数 q （通常为 8 位有符号或无符号整数），而后在需要实数意义时再反量化回来。通用的量化函数是：

r=Sq−Z

其中： - S 为缩放因子（scale），是一个正实数，决定了相邻整数值之间的步长。 - Z 为零点（zero‑point），是一个整数（通常与 q 同类型），使得实数 r=0 正好对应整数 Z。

反量化就是给定整数 q，用公式 (3.1) 恢复实数 r。而量化则是反向过程：给定实数 r，求最接近的整数 q：

q=round​rS+Z

其中 round⋅ 表示舍入到最近整数。为把整数 q 钳制在目标类型的表示范围内（如 INT8 范围 −128,127），通常会再做 clip 操作。

为什么要引入 Z ？因为实数分布并不总以零为中心。例如，ReLU 激活输出非负，均值远大于零。如果强制 Z=0，则量化后的整数只能表示正实数区间，浪费一半表达范围。通过可学习的零点，我们可以把整数值域更好地对准实数分布，从而减小量化误差。这就是非对称量化的由来。若 Z=0，公式退化为 r=Sq，称为对称量化。

### 对称量化与非对称量化

对称量化（symmetric quantization） 令 Z=0，映射简化为：

r=Sq,  q=round​rS

通常取 S=maxr/qmax，使得实数最大绝对值恰好映射到整数表示范围的边界。例如，倘若我们要把一组 FP32 权重量化到有符号 INT8（范围 −128,127），且假设权重最大绝对值为 0.8，则 S=0.8/127≈0.0063。对称量化的优点是： - 零实数对应零整数，无零点偏移； - 矩阵乘累加时无须处理零点补偿项，整数计算路径更简单（见 3.2 节 INT8 推理数学）。

在边缘推理中，卷积层和全连接层的权重通常采用对称量化，因为训练后的权重分布往往近似对称，且对称量化能够让 INT8 内核的整数计算保持高效。CMSIS‑NN 等库中的 INT8 卷积内核便默认假设权重为对称量化（实现相关，②，具体算子行为以 CMSIS‑NN 官方文档为准）。

非对称量化（asymmetric quantization） 允许 Z≠0。对于给定的实数 r，我们需要事先确定 rmin,rmax，然后求解：

S=rmax−rminqmax−qmin,  Z=round​qmax−rmaxS

其中 qmin,qmax 为量化后整数的范围（如无符号 INT8 的 0,255）。此时零点 Z 不再是 0，当实数 r=0 时，对应的整数为 Z。

激活值经过 ReLU、ReLU6、Sigmoid 等非线性后，分布常常偏斜（例如 ReLU 输出 ≥0），此时非对称量化能充分利用整数值域，避免大范围空置。因此，激活通常采用非对称量化（Edge TPU 等硬件甚至强制激活为非对称，实现相关②）。非对称量化的代价是矩阵乘推理时需要展开 Swqw−Zw⋅Sinqin−Zin，出现含零点补偿的交叉项，增加了累加和重量化步骤的复杂度——但这部分代价在 3.2 节会完整推导并证明其可行性。

对于某些同时包含正负值的激活函数（如 Swish、Mish），可能出现负激活而不对称，此时若仍坚持对称量化会损失精度。LSQ+ 等工作提出引入可训练的偏移量（offset）代替固定零点，本质上是一种广义的非对称量化，该思路在 4‑bit 以下量化尤为关键，落入③前沿经验范畴，本节不再展开。

### 量化误差分析

量化引入的误差本质上是将连续值映射到离散阶梯的舍入误差。假设实数 r 被量化为整数 q，再由 (3.1) 反量化回 r，误差可记为 ε=r−r。对于均匀量化，当使用最近舍入时，舍入误差的绝对值至多为半个步长：

ε≤S2

这是由量化台阶宽度 S 决定的确定性上界。只有当实数分布完美对齐区间中点且舍入最近时才有该上界，实际误差还与分布和 clip 策略相关。

更精细的误差分析常采用均方误差（MSE）。若实数在某区间内近似均匀分布，量化为 n 位整数（2n 个级别），则 MSE 约为 S2/12（①可根据均匀分布的量化噪声模型导出，属标准数字信号处理结论）。这个结论告诉我们：量化误差随 scale 线性增长，因此 scale 越小（即量化越精细）越好——但小 scale 意味着整数表示范围必须覆盖的最大实数值更小，进而增加 clip 误差。

clip 误差常是精度的头号杀手。若实数的真实范围超过 rmin,rmax，那些超出范围的数值将被钳制在边界上，产生远大于 S/2 的误差。激活的范围估计尤其棘手，因为不同输入样本导致激活统计变化。PTQ 中用校准数据集估计激活范围（见 3.3 节），QAT 则让网络在训练中就学会适应 clip 参数（如 PACT 中的可学习 clipping 参数 α）。

误差分析的简化与失效边界 我们通常假设量化对每一维造成的误差独立且近似均匀，从而用 MSE 累加。[简化] 该假设在长尾分布、强相关张量上严重失效：少数大幅值（“离群点”）将迫使 scale 增大，导致大部分值的量化颗粒变粗，整体信噪比恶化。这就是为什么单纯均匀量化在更低比特（4‑bit 以下）时经常崩溃——离群通道决定了整个张量的 scale。为此，出现了逐通道量化来缓解此问题。

### 逐层（per‑tensor）与逐通道（per‑channel）量化

一个张量（如一层卷积的权重，形状 Cout,Cin,K,K）可以采用单个 scale 和零点，这就是逐层量化（per‑tensor quantization）。其优点是参数少（一个张量仅需两个量化参数），实现简单，对通用矩阵乘加速友好。但代价是：若张量内不同通道的数值范围差异极大（如某一卷积核的权重波动远大于其他核），单 scale 必须迁就最大范围，导致其他通道量化精度浪费。

逐通道量化（per‑channel quantization） 则对每个输出通道（或更细粒度）分配独立的 scale（有时也含零点）。典型做法是权重按输出通道维度分片，每个分片有各自的 S。这显著减少由跨通道范围不一致带来的量化误差，在 MobileNet 等深度可分离卷积中尤为重要，因为 depthwise 卷积每个通道独立工作，范围差异往往很大。实验观测（以 TensorFlow Lite 官方文档为准，②）表明，per‑channel 权重量化可将 INT8 MobileNet 精度提升至接近 FP32 水平的程度，而 per‑tensor 则会有较大损失。

激活的逐通道量化也会带来类似收益，但代价更高：推理时每生成一个通道的激活，就需要按通道反量化，增加线上计算量和参数存储。因此 典型的工程折中是：权重采用 per‑channel 量化，激活采用 per‑tensor 量化（②，常见于 TFLite INT8 模型格式，具体行为受运行时版本影响）。更细粒度的如组量化（group‑wise）混合精度量化等属于扩展手段，会在第 3.3 节 PTQ/QAT 中提及。

### 算例：从 FP32 权重到 INT8 的对称量化

下面我们通过一个具体算例，把公式变成可以手算的数字。设一个全连接层的某权重向量为：

r=0.32,−0.78,0.15,−0.44,0.91

目标：对称量化到有符号 INT8（范围 qmin=−128, qmax=127）。不使用零点，即 Z=0。

步骤 1 – 确定 scale。取所有绝对值中的最大值： maxr=0.91。 为使绝对值映射到 127，令 S=0.91/127≈0.007165354（实际浮点）。

步骤 2 – 量化。对每个 r 计算 q=roundr/S：

r1=0.32→0.32/S≈44.66→q1=45r2=−0.78→−0.78/S≈−108.86→q2=−109r3=0.15→20.93→q3=21r4=−0.44→−61.40→q4=−61r5=0.91→127.00→q5=127

注意所有 q 均在 −128,127 范围内，无需 clip。

步骤 3 – 反量化与误差。反量化 r=S⋅q，计算误差 ε=r−r：

r1=45×0.007165354≈0.32244,ε1≈−0.00244r2=−109×S≈−0.78102,ε2≈0.00102r3=21×S≈0.15047,ε3≈−0.00047r4=−61×S≈−0.43709,ε4≈−0.00291r5=127×S=0.91,ε5=0

所有误差绝对值均 ≤ S/2≈0.00358，满足 (3.5) 的界限。这个例子展示了对称量化的简明性：没有零点，计算路径短，误差可控。

### 动手单元：用 NumPy 实现对称量化/反量化

目标：在 Python 环境中复现上述量化计算，并观察量化误差的统计分布。 平台：Python 3.8+，NumPy 1.20+（②，其他版本应兼容但未测试）。 步骤：

- 安装依赖（如已装则跳过）：

pip install numpy

- 编写 quantize_symmetric.py：

import numpy as np

def symmetric_quantize(weight, n_bits=8):
 """
 对称量化到有符号 INT-n：
 返回 (quantized_int, scale)
 """
 qmax = 2**(n_bits - 1) - 1 # 127 for int8
 qmin = -2**(n_bits - 1) # -128 for int8
 scale = np.max(np.abs(weight)) / qmax
 q = np.round(weight / scale)
 q = np.clip(q, qmin, qmax)
 return q.astype(np.int8), scale

def symmetric_dequantize(q, scale):
 """反量化"""
 return q.astype(np.float32) * scale

# ---- 测试用例（与算例一致）----
weight_fp32 = np.array([0.32, -0.78, 0.15, -0.44, 0.91], dtype=np.float32)
q, s = symmetric_quantize(weight_fp32, n_bits=8)
recon = symmetric_dequantize(q, s)
error = weight_fp32 - recon

print("Scale:", s)
print("Quantized values:", q)
print("Reconstructed:", recon)
print("Elementwise error:", error)
print("Max absolute error:", np.max(np.abs(error)), "| Expected <= s/2 =", s/2)

- 运行并观察输出。预期最大误差 ≤ S/2。

动手延伸：向权重中故意加入一个异常大的离群值（如 5.0），观察 scale 如何恶化其余权重的量化误差，体会离群点对 per‑tensor 量化的破坏性。由此引出 per‑channel 量化的必要性。

收益–代价–适用边界（对称 per‑tensor 量化）： - 收益：FP32（4 字节）→ INT8（1 字节），模型存储减少 4 倍；整数运算可显著加速，见 CMSIS‑NN 支持；无零点简化 INT8 矩阵乘累加逻辑。 - 代价：引入舍入误差，精度可能下降；对分布不对称的激活不友好（需改用非对称）；per‑tensor 不能照顾跨通道范围差异。 - 适用边界：权重分布近似对称且跨通道范围不太离散时，per‑tensor 对称量化即可在几乎无精度损失下获得收益；若分布严重偏斜或通道间差异大，必须考虑 per‑channel 或非对称策略，否则精度将急剧退化。

### 习题

- 提取题：写出量化映射的一般公式，解释 S 和 Z 的物理意义。对称量化与非对称量化的区别是什么？为什么激活常使用非对称量化而权重常用对称量化？

- 计算题：给定 FP32 向量 −0.63,0.81,−0.12,0.54，对称量化到 INT8，试计算 scale、量化后整数、反量化值及每个元素误差，并验证误差是否 ≤ S/2。

- 思考题：为什么均匀量化的舍入误差在理论上可限制在 S/2 以内？什么情况下实际的量化误差会远大于这个值？请结合 clip 和离群点解释。

- 算账题预告：假如图像识别模型的某个卷积层权重形状为 32×32×3×3，原来用 FP32，现改为 INT8 per‑tensor 对称量化。计算该层权重节省了多少字节的 Flash 空间？如果该层激活峰值按形状 1×32×32×32 计算，激活内存是否也同等缩减？（提示：激活大小取决于 batch 和特征图尺寸，节省比例同权重，但需区分 Flash 与 SRAM；完整核算见第 2 章。）

### 小结

- 量化的数学核心是仿射变换 r=Sq−Z，其中 S 控制步长，Z 控制零点。

- 对称量化 (Z=0) 实现简单，适合分布对称的权重；非对称量化 (Z≠0) 能更好匹配偏斜的激活。

- 均匀量化的舍入误差理论上不超过 S/2，但离群点引起的大 scale 会整体抬高误差，clip 误差则可能更大。

- 逐通道量化通过为每个通道分配独立 scale，有效缓解跨通道分布差异带来的精度损失，已成为 INT8 推理的主流实践（权重 per‑channel 尤为关键）。

- 工程选择必须权衡精度、实现复杂度和硬件支持，三元组给出决策依据。

### 延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》 – 实践派讲解量化在 MCU 上的落地，含 TFLite 量化工作流。

- Sze–Chen–Yang–Emer《Efficient Processing of Deep Neural Networks》 – 从硬件视角阐述量化、roofline模型与数据流，帮助理解为什么 per‑channel 量化有硬件代价。

- ARM CMSIS‑NN 官方文档 – 明确 INT8 内核支持的量化模式与API要求（对称/非对称、per‑tensor/per‑channel），是实现MCU量化的必读。

- TensorFlow Lite 0.5/0.6 量化规范 – 详细说明 TFLite 的 INT8 量化格式（对称权重、非对称激活、per‑channel 选项），实现可与之对齐。

- 《从位到物联》第 1 章 CM1 – 复习补码与 Q 格式，为理解累加器位数和溢出处理打下基础。

### 3.2 INT8 推理:定点矩阵乘与累加 ★

前置依赖 在进入本节之前，读者应已掌握： - 《从位到物联》Ch1 CM1 中补码（two’s complement）与 Q 格式定点数的表示与基本运算——本节直接使用 Q 格式约定，不再重讲。 - 《AI.docx》中全连接层/卷积层的前向传播定义（矩阵乘与累加）——本节直接写算式，不再重讲层的结构。 - 本节 §3.1 中量化映射 r=Sq−Z 的 scale/zero-point 定义，以及对称/非对称量化的区别（直接使用，不重定义）。

动机：边缘约束逼出的整数运算

§3.1 已把 FP32 权重和激活映射到了 INT8 整数，迈出了压缩的第一步。但推理时真正的计算核心是矩阵乘和累加——如果让 CPU 先把 INT8 反量化回 FP32、做完浮点乘加再量化回去，那么量化省下的内存会被浮点运算开销吞噬殆尽。边缘设备的算力预算本就紧张（几十到几百 MHz 的 Cortex‑M 核心，可能还没有 FPU），必须让整数一直待在整数域里完成所有繁重计算，只在层间传递时做一次必要的反量化/重量化。

这就是 INT8 推理的数学使命：用纯整数运算等价地完成原本的浮点矩阵乘，确保累加过程不溢出，最后将结果“重量化”回 INT8 送入下一层。本节将这一推导完整展开，给出每一步的数学依据，并提供一个用 numpy 实现的动手单元，让读者在 PC 上亲手验证整个流程。本节数学推导全部依据 （标准/规范规定——由量化映射定义和整数算术性质推出，与平台无关）。具体算子的实现（如 CMSIS‑NN 的 arm_fully_connected_s8）属于实现相关，以 ARM 官方文档为准。

直觉：从“先乘再加”到“整数乘加”

[简化] 一个线性层的前向计算（忽略 bias 以简化讨论）可以写为：

rout=∑rw⋅rin

其中 rw 是权重，rin 是输入激活。在 FP32 推理中，这就是普通的浮点乘加。现在把每个 r 替换为它的量化表示 r=Sq−Z：

rout=∑Swqw−Zw⋅Sinqin−Zin

这个式子看起来复杂，但 Sw 和 Sin 是逐层（或逐通道）固定的浮点常数，与求和下标无关，可以提取到求和符号之外。提取之后，求和内部就全是整数了——这正是 INT8 推理的核心思想：整数承担最繁重的乘加运算，浮点缩放因子只在最外层做一次乘法。

失效边界：如果 scale 在不同通道上不同（per‑channel 量化），则 Sw 不能完全提取到求和之外，需要做逐通道的整数乘加后再各自乘以对应的 Sw,ch。这一点在 §3.1 中 per‑channel vs per‑tensor 的权衡中已讨论。本节以下推导以 per‑tensor 非对称量化为例，这也与 TFLite 的默认规约一致。

完整推导：从浮点矩阵乘到整数累加与重量化 ★

第一步：展开量化映射

设： - W 为权重矩阵，其元素 rw 的量化参数为 Sw（scale）、Zw（zero‑point，q 格式整数） - X 为输入向量/张量，其元素 rin 的量化参数为 Sin、Zin - Y 为输出向量/张量，其元素 rout 的量化参数为 Sout、Zout

对矩阵乘 rout=∑rw⋅rin，代入量化映射 r=Sq−Z：

rout=i​Sw⋅qwi−Zw⋅Sin⋅qini−Zin

第二步：提取浮点缩放因子

Sw 和 Sin 与求和下标 i 无关，可提取：

rout=SwSin⋅i​qwi−Zwqini−Zin

定义整数累加值 A（32 位有符号整数，后文解释为何用 INT32）：

A≡i​qwi−Zwqini−Zin

则有：

rout=SwSin⋅A

第三步：展开整数乘加以便实现

将 A 的求和展开：

qw−Zwqin−Zin=qwqin−Zwqin−Zinqw+ZwZin

因此：

A=∑qwqin−Zw∑qin−Zin∑qw+∑ZwZin

其中 ∑qwqin 是 INT8×INT8 乘后 INT32 累加的核心操作；−Zw∑qin 和 −Zin∑qw 是分别用 zero‑point 修正的项；∑ZwZin 是常数修正项。所有这些运算都在整数域内完成。③ [简化]：实际推理引擎（如 TFLite）可能将 Zw 和 Zin 预先融合到偏置项或做其他等价变换以减少运行时计算，上面给出的是数学等价形式，具体实现顺序因框架而异。

第四步：INT32 累加器与溢出防护

关键工程决策：INT8×INT8 的乘积最大可以是 −128×−128=16384，对一个全连接层而言，累加项数可以是几百甚至几千。如果累加器也是 INT16（范围 −32768,32767），累加不到三个最大值就会溢出。因此，所有主流 INT8 推理引擎规定累加器为 INT32（范围 −231,231−1，约 ±21 亿）。INT32 足以容纳大多数层的内积累加（若通道数达数百万才需考虑溢出，这在 TinyML 模型量级下几乎不可能）。

CMSIS‑NN 中对 arm_fully_connected_s8 和 arm_convolve_s8 的实现即采用 INT32 累加器（具体 API 签名以 CMSIS‑NN 官方文档为准）。这是“硬件整数指令 + 软件约定”的典型做法：ARMv7E‑M 架构提供 SMLAD 等 SIMD 指令，一次完成两个 16 位×16 位的乘加并累加到 32 位，CMSIS‑NN 在此基础上构建 INT8 矩阵乘。

第五步：重量化（Requantization）——把 INT32 累加结果变回 INT8

累加器 A 是 INT32 整数，但输出也必须是一个 INT8 的 qout（否则层层传递会使位宽爆炸）。我们需要从 A 得到 qout：

已知 rout=SwSin⋅A，同时 rout 也应满足量化映射 rout=Soutqout−Zout。因此：

Soutqout−Zout=SwSin⋅A

解得：

qout=SwSinSout⋅A+Zout

记 重量化乘因子 M≡SwSinSout，这是一个正的浮点数（通常 M∈(0,1]，因为 scale 的选择倾向于让小整数覆盖浮点范围，且输出 scale 设计为使 qout 在 INT8 范围内）。于是：

qout=roundM⋅A+Zout

这里出现了浮点乘法——但请注意，M 是一个编译期或校准期确定的常数，且对所有输出元素相同（per‑tensor 量化）。因此，可以在部署前将 M 转换为定点乘数 + 移位的形式：

M≈2−n⋅M0

其中 M0 是一个 32 位整数乘数，n 是右移位数。这样一来，运行时只需做一次整数乘法和一次算术右移：

qout=saturateroundA⋅M0≫n+Zout

saturate 表示把结果钳位到 INT8 范围 −128,127。CMSIS‑NN 中的 arm_nn_requantize 即实现这一逻辑（具体函数签名以 CMSIS‑NN 版本为准）。整个重量化过程在整数域完成，仅依赖一个预计算的 32 位乘数和一个移位量——这正是 §3.1 中量化映射在推理中的最终落地形式。

完整的 INT8 全连接层前向流程图（Mermaid）：

flowchart LR
 subgraph 输入
 q_in["q_in (INT8)"]
 q_w["q_w (INT8)"]
 end
 subgraph 参数
 Z_in["Z_in (INT32)"]
 Z_w["Z_w (INT32)"]
 M0["M0 (INT32 乘数)"]
 shift["n (右移位数)"]
 Z_out["Z_out (INT8)"]
 end
 subgraph 整数矩阵乘
 mul["INT8×INT8 乘法<br>_______
 result: INT16 积"]
 acc["INT32 累加<br>_______
 经 zero-point 修正后<br>得到 A (INT32)"]
 end
 subgraph 重量化
 req["定点重量化<br>_______
 A × M0 ≫ n<br>+ Z_out<br>钳位到 INT8"]
 end
 subgraph 输出
 q_out["q_out (INT8)"]
 end

 q_in --> mul
 q_w --> mul
 Z_in --> acc
 Z_w --> acc
 mul --> acc
 acc --> req
 M0 --> req
 shift --> req
 Z_out --> req
 req --> q_out

IEEE 754 与定点的对比 ★

在推理中，为什么不直接使用 IEEE 754 单精度浮点（FP32）做所有运算？下表从几个关键维度对比定点（Q 格式）与 IEEE 754 浮点：

| 对比维度 | 定点 INT8/Q 格式 | IEEE 754 FP32 |
| --- | --- | --- |
| 数值表示 | 整数 q + 外部 scale S + zero‑point Z | 符号 1 位 + 指数 8 位 + 尾数 23 位 |
| 有效精度 | 8 位（约 2.4 个十进制有效数字） | 约 7.2 个十进制有效数字（23 位尾数） |
| 动态范围 | 由 S⋅q 决定，q∈−128,127，范围固定但可调 S | 约 1.2×10−38 到 3.4×1038，指数自动缩放 |
| 乘法实现 | 整数乘（1 周期），+ 外部的 scale 调整 | 浮点乘（1 周期但延迟更高，部分 MCU 需软浮点模拟） |
| 加法实现 | 整数加（1 周期），同 scale 下直接加，不同 scale 需对齐 | 浮点加（需对齐指数、移位、舍入，延迟较高） |
| 硬件支持 | 所有 MCU 都原生支持整数乘法，无 FPU 也可高效运行 | 需要硬件 FPU 或软浮点库（soft‑float，慢 10∼100 倍） |
| 内存占用 | 1 字节/元素 | 4 字节/元素 |
| 确定性 | 完全确定（舍入行为由右移/加半调整明确指定） | 舍入模式可配（IEEE 754 规定 5 种），但不同平台可能有微小差异 |

[简化]“整数乘加更快”是近似说法——在 Cortex‑M4/M7 带 FPU 的处理器上，FP32 乘加可以单周期完成，但加载/存储带宽仍是 INT8 的四分之一（内存瓶颈见 §2.2）。在无 FPU 的 Cortex‑M0/M3 上，浮点通过软浮点库模拟，一次乘法可能消耗数十到上百个指令周期。这就是为什么 TinyML 场景下，即使“算力不算弱”的 MCU 也首选 INT8 推理。

动手单元：用 numpy 实现一个 INT8 全连接层的前向 ★

本动手单元的目标是：在 PC 上用 numpy（纯 Python）完成“FP32 权重/输入 → INT8 量化 → 整数矩阵乘 → 重量化 → 与 FP32 参考输出对比误差”的完整流程，从而深刻理解本节每一个数学步骤。这个流程正是 §3.3 中 PTQ/QAT 量化部署的微观实现基础。

平台与版本： - Python 3.8+，numpy 1.21+（更高版本兼容即可，具体行为以 numpy 官方文档为准） - 本代码在标准 x86 笔记本上运行，仅用于验证数学正确性，不代表任何 MCU 上的实际性能或位精度

完整代码（可运行，注释即讲解）：

import numpy as np

# ========== 1. 伪造数据 ==========
np.random.seed(42)
# 模拟一个 128 输入 → 64 输出的全连接层
IN_DIM, OUT_DIM = 128, 64
# FP32 权重和输入（假设已训练好，分布为正态）
W_fp32 = np.random.randn(OUT_DIM, IN_DIM).astype(np.float32) * 0.5
X_fp32 = np.random.randn(IN_DIM).astype(np.float32) * 0.5

# FP32 参考输出（真值）
Y_fp32_ref = W_fp32 @ X_fp32


# ========== 2. 对称量化到 INT8 ==========
def symmetric_quantize_1d(tensor_fp32):
 """将 FP32 张量对称量化到 INT8。
 scale = max(abs(tensor)) / 127.0
 q = round(tensor / scale)，钳位到 [-128, 127]
 返回 q (int), scale (float32)
 """
 max_abs = np.max(np.abs(tensor_fp32))
 # 避免 scale=0 导致除零
 scale = max_abs / 127.0 if max_abs > 1e-8 else 1e-8
 q = np.round(tensor_fp32 / scale)
 q = np.clip(q, -128, 127).astype(np.int8)
 return q, scale

# 权重通常逐通道量化（§3.1），这里简化为整个 W 对称量化
q_w, S_w = symmetric_quantize_1d(W_fp32)
# 输入激活对称量化
q_in, S_in = symmetric_quantize_1d(X_fp32)

print(f"W scale = {S_w:.6f}, W q range = [{q_w.min}, {q_w.max}]")
print(f"X scale = {S_in:.6f}, X q range = [{q_in.min}, {q_in.max}]")


# ========== 3. 整数矩阵乘与累加（INT32 累加器）==========
# 注意：numpy 的 int8 乘法会自动提升为 int16 防止溢出，
# 但累加时必须显式转为 int32！
A = np.zeros(OUT_DIM, dtype=np.int32)
for o in range(OUT_DIM):
 # 逐元素 INT8 × INT8 → 自动提升 → 累加到 INT32
 acc = np.int32(0)
 for i in range(IN_DIM):
 acc += np.int32(q_w[o, i]) * np.int32(q_in[i])
 A[o] = acc


# ========== 4. 重量化：INT32 → INT8 输出 ==========
# 输出 scale 的确定：通常由校准或训练确定（§3.3 PTQ/QAT）。
# 这里我们直接取 FP32 参考输出的 max_abs 来确定 S_out（模拟校准）。
S_out = np.max(np.abs(Y_fp32_ref)) / 127.0
M = (S_w * S_in) / S_out # 浮点乘因子，通常在 (0, 1] 内

# 将 M 转换为 定点乘数 M0 与右移位数 n
# M ≈ M0 * 2^{-n}，其中 M0 是正整数（通常 31 位宽）
if M > 0:
 n = 0
 # 把 M 放大到 [0.5, 1) 再到 [2^30, 2^31) 范围
 while M < 0.5:
 M *= 2.0
 n += 1
 M0 = int(np.round(M * (1 << 31))) # 31-bit 定点乘数
else:
 M0, n = 0, 0

# 整数重量化：q_out = clip(round((A * M0) >> n) + Z_out)
# 对称量化下 Z_out = 0
Z_out = 0
# 乘-加-移位（模拟 arm_nn_requantize 的核心逻辑）
q_out = np.zeros(OUT_DIM, dtype=np.int8)
for o in range(OUT_DIM):
 # A[o] 是 INT32，M0 是约 31 位的正整数
 temp = np.int64(A[o]) * np.int64(M0) # INT64 防止中间溢出
 # 舍入：加 2^{n-1} 实现 round half-up
 temp += (1 << (n - 1)) if n > 0 else 0
 temp >>= n
 temp += Z_out
 # 钳位到 INT8
 if temp > 127:
 temp = 127
 elif temp < -128:
 temp = -128
 q_out[o] = np.int8(temp)

# 反量化回 FP32，用于与参考输出对比
Y_int8_fp32 = (q_out.astype(np.float32) - Z_out) * S_out

# ========== 5. 误差对比 ==========
abs_err = np.abs(Y_int8_fp32 - Y_fp32_ref)
rel_err = abs_err / (np.abs(Y_fp32_ref) + 1e-8)
print("\n===== 误差报告 =====")
print(f"输出 scale S_out = {S_out:.6f}")
print(f"重量化乘数 M = {S_w*S_in/S_out:.6f}, M0 = {M0}, n = {n}")
print(f"最大绝对误差 = {np.max(abs_err):.6e}")
print(f"平均绝对误差 = {np.mean(abs_err):.6e}")
print(f"最大相对误差 = {np.max(rel_err):.6%}")
print(f"平均相对误差 = {np.mean(rel_err):.6%}")

运行结果（量级参考，数值因数据/scale 而异）： - Sw、Sin 通常在 10−3∼10−2 量级 - M∈0.1,1.0 常见，M0 约在 108∼2×109 之间 - 最大绝对误差通常在 10−3∼10−2 量级（取决于 Sout），这是量化舍入 + 重量化舍入的共同结果 - 如果用随机正态分布权重和输入，平均相对误差通常 < 1%

CMSIS‑NN 对应算子： CMSIS‑NN 中的 arm_fully_connected_s8 实现了上述全部逻辑（INT8 矩阵乘 → INT32 累加 → 定点重量化），但其内部使用高度优化的 SIMD 内联汇编。具体函数签名和 buffer 大小要求请以(https://arm-software.github.io/CMSIS-NN/) 当前版本为准。本动手单元中的纯 numpy 实现是其数学等价简化版，用于理解原理，不可直接用于性能测量。

收益–代价–适用边界三元组

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 收益 | 模型大小降为 FP32 的 1/4（INT8 权重）；推理可在无 FPU 的 MCU 上高效运行；整数运算能耗远低于浮点（见 CPU/DSP 上 2×∼3× 加速的量级报告）。 |
| 代价 | 引入量化误差（量化映射误差 + 重量化舍入误差）；需要在校准/训练阶段确定 scale 与 zero‑point（§3.3）；累加器需要 INT32，增加了寄存器压力；重量化的乘加‑移位逻辑增加了少量指令开销。 |
| 适用边界 | 适用于绝大多数 TinyML 场景（KWS、VWW、简单图像分类等），INT8 精度损失通常 < 2%（§3.3）。对于极深/极宽的大型模型或对精度极其敏感的应用（如医学图像分割），需要 QAT（量化感知训练）或更高精度（INT16/FP16）。在带 NPU 的平台上，可能直接支持 INT8 矩阵乘硬件加速，但数学原理不变。 |

延伸阅读 - TensorFlow Lite 的 INT8 推理规约：(https://www.tensorflow.org/lite/performance/quantization_spec) 详细规定了 per‑axis 和 per‑tensor 的量化的 scale/zero‑point 约定及重量化公式。 - CMSIS‑NN 中 arm_fully_connected_s8 和 arm_convolve_s8 的源码与文档：(https://github.com/ARM-software/CMSIS-NN)（以当前发布版本为准）。 - Jacob et al., “Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference”（CVPR 2018）：这篇论文首次完整提出了 INT8 整数推理的数学框架（含重量化公式），TFLite 的量化方案即基于此工作。 - 《从位到物联》Ch1 CM1：补码与 Q 格式定点数的位级表示与运算，用于理解 INT8 和 INT32 的底层行为。

### 3.3 PTQ vs QAT:训练后量化与量化感知训练

在进入 PTQ 与 QAT 的具体工程方法之前，必须先明确二者共同的数学底座与依赖关系。量化映射 r=Sq−Z、逐通道量化的粒度概念、以及 INT8 矩阵乘与重量化的推导，已在第 3.1 与 3.2 节完整建立。本节直接站在这一底座之上，讨论两种将全精度模型转化为量化模型的策略——训练后量化（Post-Training Quantization, PTQ） 与量化感知训练（Quantization-Aware Training, QAT），焦点是它们的工程代价与精度恢复能力。

动机：边缘约束需要正确的量化策略

对于一个已经训练好的 FP32 模型，要将其部署到仅有 KB 级 SRAM、MB 级 Flash 的 Cortex-M MCU 上（资源约束见第 2 章），量化是必经之路。然而，“如何量化”直接影响最终推理精度。边缘工程师面对两个现实：

- 时间与数据成本：我们可能没有完整训练集、没有 8×A100 集群，甚至因隐私限制无法接触原始训练数据。这时若要求重训，工程上不可行。

- 精度门禁：关键词唤醒（KWS）的误识率、电机故障检测的漏报率，对量化精度损失极度敏感。若量化把尾类概率从 92% 拉到 85%，产品可能报废。

这两种力量恰好对应 PTQ 与 QAT 的设计哲学——PTQ 用极少校准数据直接量化，零重训；QAT 用完整训练管线模拟量化，最大化恢复精度。本节的任务就是给出两者的工程流程、数学机理与选型决策框架。

### 3.3.1 校准的本质：激活范围估计是 PTQ 的生命线

无论 PTQ 还是 QAT，都需要为每一层确定量化参数 S（scale）和 Z（zero-point）（参见 3.1 节）。权重是静态参数，训练完成后可以直接计算：

Sw=maxw2b−1−1 对称量化, Zw=0

激活则完全不同：它们是推理时动态产生的中间张量，范围取决于输入数据分布。若激活范围估计不准，量化误差将成倍放大——这就是校准（calibration）的核心使命。

校准的过程是：从训练集或代理数据集中抽出一小批样本（通常 100–1000 张图或几秒音频），在 FP32 模型上跑一次前向，只统计每一层激活张量的统计量（min/max、滑动平均、直方图分位点等），然后据此确定 Sin 和 Zin。

工程上的“激活范围估计方法”至少三种：

- min-max 校准：取校准数据上激活的最小值和最大值，S=max−min/2b−1。简单，但对离群点（outlier）极度敏感。一个异常高响应的通道可以让整个 tensor 的 scale 变得极大，导致大部分量化值缩在低位，有效精度骤降。

- 滑动平均校准：用指数移动平均（EMA）跟踪 min/max，对离群点有一定鲁棒性。TFLite Converter 早期默认行为即类此。

- 直方图/分位点校准（如 KL 散度、MSE）：对激活值建直方图，搜索截断阈值使得量化后分布与原始分布间的 KL 散度最小或 MSE 最小。这是 NVIDIA TensorRT 中 INT8 校准的主流方法之一，能有效压制 top-1% 的离群值带来的破坏。

[简化] 上述方法假设激活分布是单峰且可被均匀量化良好逼近。当激活出现严重的长尾或双峰时，均匀量化无论怎样校准都会留下较大误差。失效边界：极低比特（INT4 及以下）、或模型中大量使用 Swish / H-swish 激活（出现显著负值，见）时，需要非对称量化或对 offset 的显式学习，这通常接近 QAT 范畴。

馆藏回指：激活的统计行为（前向过程中哪些张量同时存活、峰值激活内存如何估计）已在 2.2 节资源核算中给出。校准阶段的激活内存峰值与推理时一致，因此校准本身虽在 PC / 服务器端进行，也需按 2.2 节方法确认校准 batch 不超出 GPU 显存。

### 3.3.2 PTQ 的完整工程流程

PTQ 的目标是：用最小量的校准数据，在一次直通过程中把 FP32 权重与激活的量化参数确定下来，无需任何反向传播。其标准流程（以 TensorFlow Lite Converter 的 INT8 量化路径为例）如下：

flowchart TD
 A[训练好的 FP32 模型] --> B[插入量化注入节点或调用 Converter API]
 B --> C[准备校准数据集 100-1000 样本]
 C --> D[FP32 前向推理 仅统计激活范围]
 D --> E[计算每层 S, Z 权重+激活]
 E --> F[将 FP32 权重替换为 INT8 生成 INT8 推理图]
 F --> G[评估精度 与 FP32 基线对比]

步骤 1：插入量化注入节点 在模型图中，为待量化的卷积/全连接层之后插入“伪量化节点（fake quant node）”。在校准阶段，这些节点只记录流入张量的数值范围，不执行实际的 discretization（离散化）。TFLite 的 tf.lite.TFLiteConverter 在 optimizations= 配合代表性数据集时，会自动完成该流程。

步骤 2：运行校准数据 取 100–1000 个代表性样本送入模型执行前向。关键原则：校准数据必须与部署场景的输入分布一致。若部署是室内语音指令，拿街道噪声校准将导致激活范围严重失配，精度跌崖。校准数据量通常不需巨大，因其只用于统计 min/max 等粗粒度参数，而不更新权重；但过少（10–20 样本）同样可能漏掉重要激活模式。

步骤 3：计算量化参数并替换权重 对每层权重直接按公式计算 Sw 与整数权重 qw。对每层激活，根据校准期统计的 min/max 或最优截断值得出 Sin,Zin。随后将 FP32 权重张量替换为其 INT8 表示，并在图中插入反量化/重量化操作以适配下一层（数学推导见 3.2 节 ①）。

步骤 4：精度评估与容限 量化后的精度损失没有统一的“安全值”，其取决于模型结构、数据集与任务。作为量级直觉：多数标准 CNN（ResNet/MobileNet 家族）在 ImageNet 上使用 100–500 张图的典型 PTQ（8-bit 权重与激活），top-1 精度损失在 1–3% 之内。对于关键词唤醒等对尾部精度敏感的任务，2% 的下降可能已不可接受。

PTQ 的收益–代价–适用边界： - 收益：零重训时间 + 极小校准数据（100–1000 样本）；可在数分钟到数十分钟内得到可部署的 INT8 模型。 - 代价：精度损失相对 QAT 较大，尤其在极低比特（INT4 以下）或带硬激活（Swish 等）的模型中迅速恶化。 - 适用边界：当可用校准数据与部署分布匹配，且精度损失在可接受范围之内时，PTQ 是成本最低、工程上最简洁的路径。若精度损失超限或需要 INT4 / INT2 的极端压缩，则必须转向 QAT。

### 3.3.3 QAT：把量化模拟写进训练图

量化感知训练（QAT）的核心思想是：在训练/微调阶段就在前向图中模拟量化效应，使模型权重自适应于量化误差。QAT 的前向过程与 INT8 推理完全同构（见 3.2 节）：在权重与激活进入矩阵乘之前插入 Fake Quant 操作——即 q=roundr/S+Z 再 rquant=Sq−Z——使得下游看到的已是有限精度的值。差异在于：QAT 的反向传播必须越过这个不可微的 round 函数。

直通估计器（Straight-Through Estimator, STE） 是 QAT 工程中的标准解决方案。前向时实实在在执行了 round，从而引入量化误差；反向时则“假装”round 的那一步导数是 1，梯度径直穿过：

∂L∂r≈∂L∂rquant⋅1r≤clip

也就是说，梯度在可量化的范围内原封不动地传回，超出截断阈值的区域梯度置零（因为 round 后已饱和）。这是 Bengio 等早期工作中提出、经 LSQ、EWGS 等方法不断完善的工程标准。

QAT 的训练流程通常是“全精度微调的延续”： 1. 从预训练的 FP32 权重开始（不建议随机初始化做 QAT，收敛极慢且精度低下）。 2. 在前向图中为每个被量化层插入 Fake Quant 操作。注意：BN（Batch Normalization）层在 QAT 中通常折叠进权重（fold BN），因为部署时 BN 被简化为乘加常数；QAT 训练图应当模拟部署后的折叠形态，减少 BN 统计对 INT8 推理的偏离。 3. 用原始训练数据（或可获取的最大子集）进行微调。初始阶段可使用较高的学习率快速适应量化误差，后期衰减以精调。QAT 所需 epoch 通常显著少于从头训练——1 至 5 epoch 的微调即可恢复大部分精度，但也有工作在低比特时使用 20+ epoch。 4. 训练完毕后，将 Fake Quant 节点中的 scale / zero-point 固化为常量，权重转换为 INT8，生成纯整数推理图。

[简化] STE 忽略了 round 函数的阶梯状梯度贡献，这个近似在比特数极低（比如 1-bit 二值网络）时导致严重的有偏梯度。失效边界：INT2 及以下时，梯度方差急剧增大，需引入 EWGS 或 DSQ 等技术，以误差信号修正梯度尺度。

QAT 的收益–代价–适用边界： - 收益：量化精度损失极小，尤其在 4–8 bit 范围，常可恢复至 FP32 基线 99% 以上的性能。它允许使用通道级量化（per-channel）、非对称量化、以及学习 scale/offset 的方法，进一步榨取表示能力。 - 代价：需要完整（或至少大规模）训练集 + 额外的 GPU 训练时间，存储与算力开销大于 PTQ。如果原始训练管线已不可复现（代码丢失、依赖环境遭破坏），QAT 的门槛极高。 - 适用边界：精度敏感型任务（医疗、工业缺陷检测）、极低比特压缩（INT4 以下）、或 PTQ 精度不达标的任何场景。

### 3.3.4 校准与 QAT 的交叉：先进工程实践

在真实的工程管线中，PTQ 与 QAT 并非总是泾渭分明。有一组先进的实践值得边缘工程师了解：

- 基于量化的微调（Quantization Fine-Tuning）：先用 PTQ 得到初始 INT8 模型，再用少量标注数据执行几轮带 STE 的微调。这介于纯 PTQ 与全面 QAT 之间，适合有少量数据但不够全量 QAT 的处境。

- 数据自由的 PTQ 优化：当无法访问原始训练数据时，一些方法（如 中的权重均衡、 的蒸馏数据集、 的数学等价变换）尝试通过调整权重或合成代用数据来改善量化效果。这在 LLM 的 W8A8 量化中已证明有效，但对 TinyML 小模型（< 1M 参数）的收益需逐案例验证。

- 学习参数的 PTQ：如 OmniQuant、BRECQ 所示，即使不进行端到端重训，也可以逐块（block-wise）对量化参数或权重进行极小规模的反向优化，在保持 PTQ 级数据需求（仅几十到一百多样本）的同时逼近 QAT 的精度。在 MCU 侧推理部署中，此类方法的重建开销发生在 PC 端，不影响端侧推理速度，是值得关注的工程折衷。

### 3.3.5 动手单元：PTQ 量化一个小模型并评估精度损失

目标：使用 TensorFlow / TFLite 对一个预训练的 MobileNetV1（128×128 输入，用于自定义 10 分类数据集的迁移学习模型）执行 PTQ INT8 量化，测量 FP32 与 INT8 模型的精度差异。

平台与依赖： - 环境：Linux x86-64，Python 3.9+，TensorFlow 2.12+（以 pip install tensorflow==2.12.0 安装；注意 TF 2.x 版本 API 持续变化，以官方文档为准）。 - 模型：从 Keras 预训练 MobileNetV1，顶部替换为 GlobalAveragePooling2D + Dense(10)，已在自定义数据集上用 FP32 微调 10 个 epoch，保存为 fp32_model.h5。 - 校准数据：从同一数据集的训练集中随机抽取 200 张图像（不包含数据增强），存储为 numpy 数组或 tf.data.Dataset。

步骤 1：准备校准数据生成器

import tensorflow as tf
import numpy as np

# 假设 calibration_data 是 shape (200, 128, 128, 3)，像素值 [0, 1] 的 numpy 数组
def representative_dataset_gen:
 for i in range(len(calibration_data)):
 # 每次 yield 一个 batch=1 的输入；TFLite 需要列表包裹
 yield [calibration_data[i:i+1].astype(np.float32)]

步骤 2：配置 PTQ 量化转换

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(fp32_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] # 启用量化
converter.representative_dataset = representative_dataset_gen # 校准数据
# 以下两行强制 INT8 权重 + INT8 激活（包括全模型）；若仅指定 optimize 默认可能是权重 INT8、激活混合
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
converter.inference_input_type = tf.uint8 # 或 tf.int8，TFLite 微控制器要求 uint8 输入
converter.inference_output_type = tf.uint8

tflite_quant_model = converter.convert
with open('model_ptq_int8.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_quant_model)

步骤 3：精度评估 在测试集（10 分类，每类 100 张，共 1000 张）上运行 FP32 模型和 INT8 模型，比较 top-1 准确率。

# FP32 评估
test_loss, test_acc = fp32_model.evaluate(test_images, test_labels, verbose=0)

# TFLite INT8 评估（需通过 interpreter）
interpreter = tf.lite.Interpreter(model_path='model_ptq_int8.tflite')
interpreter.allocate_tensors
input_details = interpreter.get_input_details
output_details = interpreter.get_output_details

correct = 0
for i in range(len(test_images)):
 # 量化：须将浮点输入映射到 uint8 range [0,255]；此处 scale/zero_point 从 input_details 中获取
 scale, zero_point = input_details[0]['quantization']
 input_uint8 = (test_images[i] / scale) + zero_point
 input_uint8 = np.clip(input_uint8, 0, 255).astype(np.uint8)
 interpreter.set_tensor(input_details[0]['index'], np.expand_dims(input_uint8, 0))
 interpreter.invoke
 output = interpreter.get_tensor(output_details[0]['index'])
 pred = np.argmax(output[0])
 if pred == np.argmax(test_labels[i]):
 correct += 1
ptq_acc = correct / len(test_images)
print(f"FP32 accuracy: {test_acc:.4f}, PTQ INT8 accuracy: {ptq_acc:.4f}")

预期与注意事项： - 精度损失通常在 0.5%–3% 之间，若大于 5% 应检查校准数据分布是否与测试数据匹配，或是否误将激活大量饱和到边界值。 - 若使用 TFLITE_BUILTINS_INT8 而某层不被支持，converter 会汇报错误；此时可改为混合精度（TFLITE_BUILTINS 不限定全 INT8），由 TFLite 自动决定哪一层保留 FP32。 - 推理速度与内存节省：INT8 模型将权重内存缩减至 FP32 的 1/4；在 Cortex-M4/M7 上（如 STM32F746），借助 CMSIS-NN 的 INT8 内核可获得 2–4× 的加速。

习题（3.3 部分） 1. 提取题：说明 PTQ 中校准数据的主要作用，以及若校准数据与部署数据分布不一致会发生的现象。 2. 计算题：在 QAT 的反向传播中，STE 如何处理 round 函数的梯度？请写出 STE 的梯度公式并解释其物理意义。 3. 算账题：一个 MobileNetV2 模型的 FP32 权重占用 3.2 MB Flash。对其进行 INT8 PTQ 量化后，权重占用将缩减多少？假设激活峰值内存为 512 KB（FP32），若激活也量化为 INT8，理论峰值内存缩减为多少？结合第 2 章的核算方法，判断该模型能否放入一款 512 KB Flash、256 KB SRAM 的 MCU（忽略运行时栈/缓冲余量）。[提示] INT8 每元素 1 字节，FP32 每元素 4 字节；激活峰值内存包括各层同时存活的张量之和，此处直接给数值，无需重算峰值。 4. 思考题：某边缘团队在一款 Cortex-M4 MCU 上部署关键词唤醒模型，PTQ 的精度损失使误唤醒率从 2% 升至 5%，超出产品规范。试分析应该优先尝试哪些优化手段（提示：校准数据质量、逐通道量化、转向 QAT 的分界线），并给出一条合理的工程决策路径。

### 3.3.6 小结与延伸

PTQ 与 QAT 构成了边缘量化部署的两个工程台阶：PTQ 门槛低、速度最快，是首轮尝试的标准选择；QAT 需要重训资源，却能在保真度上做到“接近无损”。无论哪种路径，校准数据质量与统计的科学性是共同支柱——激活范围估计的偏差会直接转化为推理精度的系统性误差。在实践中，边缘工程师应从 PTQ 出发，根据实测精度损失决定是否升级到 QAT，而分界线的精确位置永远依赖于在目标设备上的实测评估。

延伸阅读：Warden & Situnayake《TinyML》第 7 章给出 TensorFlow Lite 量化的工程示例。TFLite Micro 和 CMSIS-NN 官方文档对 INT8 内核的调用规范有最权威的说明。LSQ（Learned Step Size Quantization） 和 LSQ+ 论文深入讨论了可学习 scale/offset 的 QAT 方法。BRECQ 和 OmniQuant 代表了利用二阶信息与块重建的最新一代 PTQ 优化思想。数据自由的权重均衡化方法（DFQ） 可视为 PTQ 的轻量预处理。

### 3.4 工程落地·习题·小结·延伸阅读

在从 PTQ 与 QAT 的工程流程细节中抽身后，我们需要一个更宽视角的比较：不同位宽量化方案（FP32、INT8、INT4）在边缘设备上到底意味着什么，以及如何在实际硬件约束下选择合适方案。本节给出 FP32/INT8/INT4 的三维工程对比框架，并辅以动手操作示例与综合习题，帮助读者建立从理论到部署的整体判断力。

前序依赖 在阅读本节之前，请确认已掌握以下前置内容： • 《从位到物联》第 1 章补码与 Q 格式定点表示——量化映射的数学起点 • 《AI.docx》中关于模型结构与训练过程的章节——本书只做“往芯片里装”的那半边，不重讲模型本身 • 本章第 3.1 节定点量化映射 r=Sq−Z、对称/非对称量化 • 本章第 3.2 节 INT8 矩阵乘与重量化推导 • 本章第 3.3 节 PTQ 与 QAT 的流程与适用边界

量化方案 FP32 vs INT8 vs INT4：工程对比框架 在工程实践中，将模型从浮点推进到低比特整数推理，是一项典型的“精度–内存–速度”多目标折中。下表给出 FP32（单精度浮点）、INT8（8 位整数）和 INT4（4 位整数）在边缘设备上的三维对比。需要强调的是，表中每一组数值都来自不同厂商、不同硬件特征下的综合量级经验，绝不编造具体芯片实测值——具体以目标 MCU 或 NPU 的数据手册/实际剖面为准。

| 维度 | FP32 | INT8 | INT4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储开销（权重） | 1x（4 字节/参数） | ~4× 压缩（1 字节/参数） | ~8× 压缩（0.5 字节/参数） |
| 典型精度损失 | 基线（浮点参考） | 可控制在 <1% 以内（恰当校准与 QAT 强化下） | 通常 1–5%，极低比特时可能更高② |
| 典型推理延迟（CPU） | 无 SIMD 加速时最慢 | 借助 CMSIS-NN SIMD 指令可获得 2–4× 加速② | 硬件原生支持较少，Cortex‑M 上需解包，加速不直接，见下说明 |
| 算子复杂度 | FMA 浮点单元 | 整数 MAC + 重量化 | 解包 + 整数 MAC，逻辑开销增加 |
| 硬件依赖 | FPU（有/无） | 全整数管道可用 | 对权重压缩友好，但 unpack 操作依赖软件或专用指令 |
| 工程可用性 | TFLM / CMSIS‑NN / 任意框架 | TFLM + CMSIS‑NN 原生支持② | 尚处于框架适配期，TFLM 当前对 INT4 算子支持有限② |

上表中的压缩倍数来自每参数位宽的几何倍数：4 字节 → 1 字节 → 半字节。[简化]：此处假定权重在内存中对齐存储，并且没有计入 scale/zero‑point 等量化参数的额外开销；实际部署时，这些元数据会略微稀释压缩收益，失效边界出现在极小的张量（如逐通道量化的 scale 数组占比变大时）。

需要特别强调 INT4 在通用 MCU 上的地位。INT4 可以进一步将模型体积压缩到接近极限，但在 Cortex‑M 系列上，真正的整数运算指令多以 8 位为最小粒度，4 位数据必须经过解包（unpack）才能参与 INT8 乘加②，这使得纯 INT4 算子的理论带宽优势被解包逻辑和额外的位移/掩码操作部分抵消。权衡之下，当前工程主流基线仍是 INT8（全整数管道、CMSIS‑NN 深度支持），INT4 更多作为体积极致压缩的选项，在带 NPU 或硬件支持 4 位乘加的平台上收益更大③。

动手单元：TFLite 转换器 INT8 量化通用命令形态 作为上一节 PTQ 流程在 TensorFlow Lite 上的具体落地，下面给出以 TFLite 转换器为核心的 INT8 训练后量化通用命令形态。这些命令是方法的骨架——参数名称、枚举值、量化类型字符串、输入输出格式为概念稳定层，但具体版本间的 API 差异、默认值变化和依赖的 Python/TF 版本为强实现相关部分②，必须以官方文档为准，不可照搬下列模板不经验证直接用。

平台与版本约定：Python 3.x + TensorFlow 2.x（含 tf.lite 模块），主机端（x86‑64/Linux 或 macOS，用于转换，非 MCU 端）②。

步骤 1：准备一个 SavedModel 或 tf.Module 格式的浮点模型

import tensorflow as tf

# model 是已训练好的 Keras 模型或 tf.Module 实例
model = tf.keras.applications.MobileNetV2(weights='imagenet')
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)

此步骤与浮点模型绑定，模型结构已见《AI.docx》相关章节——此处直接使用。

步骤 2：配置 INT8 量化（权重 + 激活）

import numpy as np

def representative_dataset:
 """校准数据生成器：每次产出一批与输入形状一致的样本。
 这里用随机噪声仅做语法示范，实际必须使用
 真实校准集（哪怕几百张/几千条）②。"""
 for _ in range(100): # 校准批次数，典型 100–500②
 # 替换 input_shape 为模型真实输入大小
 yield [np.random.rand(1, 224, 224, 3).astype(np.float32)]

converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.representative_dataset = representative_dataset

上面的 tf.lite.Optimize.DEFAULT 会触发全整数量化管道：将权重静态量化到 INT8，并利用校准数据估算激活的动态范围，插入相应的量化/重量化节点。校准数据生成器的每一批次形状必须与模型输入严格匹配②，数据类型为 FP32。

步骤 3：（可选）锁定输入输出类型为 INT8

converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
converter.inference_input_type = tf.int8 # 或 tf.uint8，取决于模型②
converter.inference_output_type = tf.int8

如果不设置这些选项，转换器可能会插入一些浮点回退（fallback）算子，导致最终的 TFLite 模型仍需部分浮点支持。在真正的 MCU 部署中，通常希望完全脱离浮点，因此这一步是工程中的关键开关②。

步骤 4：转换并保存量化模型

quantized_model = converter.convert
with open('model_int8.tflite', 'wb') as f:
 f.write(quantized_model)

得到的 .tflite 文件即可加载到 TFLM（TensorFlow Lite Micro）解释器在 MCU 上运行。需要注意的是，TFLM 支持的算子集合是 TFLite 的一个子集，且并非所有 INT8 算子都在所有平台上有后端实现②——部署前务必用 TFLM 的算子兼容性检查工具（概念级）或对照 CMSIS‑NN 支持矩阵确认②。

步骤 5：精度验证（主机端）

interpreter = tf.lite.Interpreter(model_content=quantized_model)
interpreter.allocate_tensors

input_details = interpreter.get_input_details
output_details = interpreter.get_output_details

# 使用步骤 2 校准数据中若干 batch，比较浮点与量化输出
# 精度损失超出阈值则需要增加校准数据量或改用 QAT②

精度损失量级完全取决于模型结构、校准数据质量和任务类型，绝不编造具体数值②。一般工程经验是，对于 CNN 类视觉模型，INT8 PTQ 在充足校准数据下精度损失常可控制在 <1%，而 Transformer、细粒度分类等更难量化的模型可能需要 QAT 强化。

[简化]：上述流程假设均匀对称/非对称量化，不考虑复杂的长尾分布优化或混合精度分配。若模型某些层精度剧烈退化（见第 3.3 节关于校准重要性的讨论），可能需要逐通道或自适应量化策略③，这些都是 TFLite 当前转换器选项无法全自动处理的，失效边界在于模型内部存在极大量化的异常值通道。

习题 以下的习题设计分层递进：提取题巩固核心概念，计算题检验数学推导能力，算账题（本书招牌题型之一）将本章的量化知识同第 2 章的资源核算相结合，构成一项完整的工程判断练习。

提取题 （1）给定一个量化映射 r=Sq−Z，请说明参数 S 与 Z 的物理含义，并解释对称量化与非对称量化在 Z 的取值上的区别，以及各适用于什么类型的张量（权重/激活）。（提示：回顾第 3.1 节，注意对称量化 Z=0 对应中心对称数据分布，非对称可以覆盖偏置分布。） （2）PTQ（训练后量化）与 QAT（量化感知训练）的核心区别是什么？在什么场景下 PTQ 足够，在什么场景下必须考虑 QAT？请用“收益–代价–适用边界”三元组的框架组织答案。

计算题 （3）手算 INT8 矩阵乘与重量化。考虑输入向量 x=0.5,−0.3 和权重矩阵 W=0.8−0.2−0.50.6，设 Sw=0.01, Zw=0, Sx=0.02, Zx=0, Sout=0.03, Zout=0。 （a）将 W 和 x 量化为 INT8 值 qw 和 qx（截断到 −128,127）。 （b）用整数矩阵乘计算 qout=qw⋅qx，累积在 INT32 累加器中。 （c）执行重量化，将 INT32 结果映射回 INT8：qout,reduced=round​SwSxSoutqout，并比较与浮点参考结果的误差。（偏差来源提示：舍入误差与截断效应，参考第 3.1 节量化误差分析。）

算账题（本书招牌题型） （4）给定一个 MCU 型号（概念级，不代表任何具体芯片，所有数字为②“以数据手册实测为准”的量级举例），Flash = 512 KB， SRAM = 128 KB。一个 4 层的小型 CNN 浮点模型参数量为 200K（全 INT8 量化后权重占用 200 KB），峰值激活内存（FP32 时）为 300 KB。问题： （a）FP32 下该模型能否直接部署？瓶颈在哪里？ （b）对所有权重和激活做 INT8 量化后，权重占 Flash 200 KB，激活降至 75 KB。模型能否部署到此 MCU？需要额外考虑哪些因素？（提示：栈、解释器开销、TFLM arena 对齐等，见第 2 章）。 （c）假设借助 QAT 在 INT8 基础上精度仍不满足需求，必须保持部分层的激活为 FP32（混合精度）。若有两层激活保持 FP32，峰值激活从 75 KB 升至 120 KB，而 FP32 部分的权重仍需存放在 Flash 中，此时是否还能部署？请给出分析。 （d）针对以上分析，指出在“精度–内存–部署可行性”三角中，该做何选择，并简述可能的优化组合（如算子融合+量化，参见第 4 章压缩组合）。

小结 量化是边缘智能模型压缩的头号技术：它将 FP32 的权重与激活通过映射 r=Sq−Z 转换到 INT8 整数域，在推理时用整数矩阵乘和 INT32 累加器完成核心运算，再通过重量化将结果映射回定点或送到下一层。这个过程在理想条件下将模型存储和带宽需求压缩约 4 倍，同时在支持 SIMD 的 Cortex‑M 处理器上借助 CMSIS‑NN 获得显著加速②。

从工程落地角度，两条主路径各有所长：PTQ 仅需少量校准数据，部署速度快、改造成本极低，适合快速迭代和对精度要求相对宽松的场景；QAT 在训练阶段模拟量化噪声，通过直通估计（STE）让模型“适应”量化后的数值环境，精度更高，但需要完整的训练流程和相应的计算资源②。当位宽进一步下探至 INT4，内存压缩收益增加，但硬件生态与解包开销可能拖累实际加速，因此目前工程基线仍以 INT8 最为稳健。选择哪条路径，取决于精度预算、训练数据可得性以及目标硬件的整数算力支持。

最后，量化技术不独立存在——它与第 2 章的资源预算表、第 4 章的剪枝与蒸馏等工具共同构成压缩工具箱。每项优化的决策都必须回到同一个核心问题上：在给定的 Flash/SRAM/延迟预算内，模型能否跑起来、精度是否够用？这正是本书“算资源账”方法论的灵魂——不会算账，就没法做边缘智能的工程决策。

延伸阅读 • Warden & Situnayake，《TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra‑Low‑Power Microcontrollers》。本书是 TinyML 领域的奠基性工程读物，覆盖了量化的端到端流程与在 Arduino/MCU 上的实际部署，与本章的 INT8 数学和 PTQ 流程高度互补。 • TensorFlow Lite Micro 官方文档（tensorflow.org/lite/microcontrollers）。重点关注“Get started with TFLM”和“Tensor and Model Optimization”部分，其中对 INT8 算子的平台支持矩阵、arena 内存规划以及量化的最新 API 变更有权威参考②——所有动手代码均应以文档最新版为准。 • ARM CMSIS‑NN 官方文档（ARM‑software/CMSIS‑NN）。内含各类 INT8 卷积、全连接、激活函数的参考实现和内存使用说明，是理解 Cortex‑M 上整数推理实际性能的根本材料②。 • Sze、Chen、Yang、Emer，《Efficient Processing of Deep Neural Networks》（可检索该书作者名）。该书深入讨论了 DNN 推理中的 roofline 模型、能耗与量化对硬件的映射（第 3、第 5 章），为理解“INT8 为什么快”提供了从计算到访存的完整框架——与第 2 章资源核算中的 FLOPs vs 带宽问题一脉相承。 • 在需要深入理解 QAT 和 STE 的数学动机时，读者可回溯《AI.docx》中关于直通梯度与量化感知训练的小节，以及本章 3.3 节中“收益–代价–适用边界”三元组的更详细展开。

## 4 剪枝与稀疏、知识蒸馏、低秩分解

### 4.1 剪枝:结构化 vs 非结构化

前置依赖 - 模型结构（卷积/全连接/通道/滤波器等基本概念）已见《AI.docx》相关章节，此处直接使用。 - 本章处于卷一“让模型变小”的压缩工具箱序列中。量化（第 3 章）是边缘压缩的头号武器，通过降低每参数/每激活的比特宽度直接削减内存占用与计算带宽需求；剪枝则是第二号武器，通过减少非零参数或计算单元的总数量来降低存储与算力需求。两者正交互补，可以叠加使用（详见 4.3 节）。读者在阅读本节时，应将剪枝与量化对照理解：量化解决“每单元占多少位”，剪枝解决“有多少单元参与计算”。 - 本节承重较轻，以方法分类与工程判断为主，大部分技术细节标②/③。

动机：为什么模型“大”到需要剪枝

边缘设备的 Flash 和 SRAM 预算极度紧张——MCU 的 Flash 通常在几 MB 量级，SRAM 更是只有几十到几百 KB（详见第 2 章）②。一个中等规模的卷积神经网络（CNN）的 FP32 权重轻松超过 10 MB，远远超出典型 Cortex-M 芯片的 Flash 容量。第 3 章的 INT8 量化可以把权重缩小为原来的 1/4，但对某些模型而言仍不够。这时我们需要进一步减少参与存储和计算的参数总数——这就是剪枝的使命。

剪枝的直觉来源于一个工程观察：深度神经网络中存在大量冗余参数，它们对最终输出几乎不产生可感知的影响。把这些“无用”权重去掉，理论上不会显著损害模型精度。[简化] + 失效边界：这种“冗余直觉”假设模型是过参数化的（即在足够多参数下训练，许多参数本质上不贡献判别力），但当模型本身已经高度紧凑时（如 MobileNetV2），可安全剪除的比例会大幅下降，过度剪枝会直接摧毁精度。

剪枝回答的核心工程问题是：给定一个资源预算，哪些权重/通道/滤波器可以去掉，使得精度损失最小、硬件加速最大？

4.1.1 剪枝的基本概念与分类标准

剪枝（Pruning） 是指按照某种重要性评估标准，将模型中某些权重或结构单元移除的过程。

剪枝的核心操作可以形式化为对整个网络的权重张量 W 施加一个二值掩码 M∈{0,1}，使得剪枝后的有效权重为：

Wpruned=W⊙M

其中 ⊙ 表示逐元素乘积（Hadamard 积）。当 Mi=0 时，对应的权重 Wi 被“移除”；当 Mi=1 时，权重保留。最终存储的只是非零权重及其索引。

根据被移除单元的形状，剪枝分为两大类：

- 非结构化剪枝（Unstructured Pruning）：M 中 0 的位置是任意、无规律的——每个权重独立判断去留。结果是权重矩阵中散落大量零值，形成不规则稀疏。

- 结构化剪枝（Structured Pruning）：M 中 0 以整块、整组的形式出现——比如去掉一整行、一整列、一个通道（channel）或一个滤波器（filter）。结果是权重矩阵呈现规则稀疏，操作后模型结构仍然规整。

下图直观对比了两种方式：

flowchart LR
 subgraph A [原始权重矩阵]
 direction TB
 A1[■ ■ ■ ■<br>■ ■ ■ ■<br>■ ■ ■ ■<br>■ ■ ■ ■]
 end
 subgraph B [非结构化剪枝]
 direction TB
 B1[■ □ ■ □<br>□ ■ □ ■<br>■ □ □ ■<br>□ ■ ■ □]
 end
 subgraph C [结构化剪枝-通道]
 direction TB
 C1[□ ■ ■ □<br>□ ■ ■ □<br>□ ■ ■ □<br>□ ■ ■ □]
 end
 A -->|逐权重置零| B
 A -->|整列整通道移除| C
 B1 --- B1note[不规则稀疏<br>需要稀疏计算库/硬件支持]
 C1 --- C1note[规则稀疏<br>可直接缩小矩阵尺寸]

剪枝标准（Pruning Criterion）——即根据什么判定一个权重或结构单元是否“重要”——是剪枝算法设计的核心。常见的标准包括：

- 幅度（Magnitude）：Wi 越小的权重越不重要。这是最直观、计算成本最低的标准。对于结构化剪枝，可以扩展到通道/滤波器的 ℓ1 或 ℓ2 范数③。

- 梯度（Gradient）：权重的梯度（或其绝对值）反映其对损失函数的影响程度，梯度越小越可剪③。

- 泰勒展开近似（Taylor Expansion）：用一阶或二阶泰勒展开估计移除某权重/通道后损失函数的变化量，在精度评估上比幅度更准确，但计算开销也更大③。

在实际边缘部署中，幅度剪枝因其极低的开销和可观的效果，成为最常见的剪枝策略②/③。本节后续的动手单元将以幅度剪枝为例展开。

4.1.2 非结构化剪枝：稀疏度极高，但硬件不友好

非结构化剪枝以单个权重为粒度。典型流程为：训练好的大模型 → 按幅度/梯度等标准将不重要的权重置零 → 微调恢复精度 → 存储时只保留非零权重及其索引（稀疏格式）。这是 Han 等人在开创性工作中提出的经典范式③。

收益： - 可以做到极高的稀疏度（90%甚至99%以上），模型的实际非零参数量大幅减少，存储空间成倍压缩③。

代价与适用边界： - 稀疏后的权重矩阵形态不规则——非零权重随机散落，导致难以在通用处理器上实现实际加速。CPU/GPU 依赖规则的矩阵乘法（GEMM，通用矩阵乘）来利用并行单元和向量化指令（SIMD），不规则的稀疏模式会打乱连续访存，导致大量 cache miss 和低效的内存访问②。即使在支持稀疏计算的 DSP 或 NPU 上也需要专门的稀疏引擎（如 CSR/CSC 格式加速器）③。 - 在 Cortex-M 类 MCU 上，CMSIS-NN 的矩阵乘实现针对密集（dense）INT8 矩阵做了深度优化，对不规则的稀疏权重几乎没有加速甚至可能更慢②——因为索引开销和随机地址访问抵消了减少乘法次数的收益。 - MCU 上非结构化剪枝的真正收益主要在存储端：可以将权重按稀疏格式打包存入 Flash，使用时解压到密集格式再运算②。但这增加了运行时反量化开销，不是“纯加速”。

[简化] + 失效边界：通常说“非结构化剪枝加速推理”在现代 CPU/GPU 上部分成立（要求稀疏度极高且使用稀疏 BLAS），但在 MCU 上几乎不成立。如果目标是实际壁钟时延下降，应优先选择结构化剪枝。

4.1.3 结构化剪枝：通道/滤波器级别，硬件可真正加速

结构化剪枝以整通道（channel）或整滤波器（filter）为粒度进行剪裁。例如在卷积层，剪去一个滤波器意味着： - 输出特征图直接减少一个通道； - 对应的权重张量整块可以被移除； - 下一层的相应输入通道也一并被剪去（需要层间协调一致）③。

这在数学上等价于直接缩小了权重矩阵的维度（cout 减 1），而不是把某些元素置零。模型在剪枝后仍然是一个完整的、密集的结构。

收益： - 剪枝后的模型仍然是一个“小一号”的稠密模型，可以直接运行在现有的密集矩阵乘底层算子（如 CMSIS-NN 的 arm_fully_connected_s8、arm_convolve_s8）上，无需任何稀疏硬件支持②。加速效果直接体现为 GEMM 维度下降带来的 FLOPs 减少——每次卷积的乘加次数少了，且连续访存模式不受影响。 - 在 Cortex-M 系列 MCU 上，结构化剪枝是目前唯一可以可靠获得推理加速的剪枝范式②。

代价： - 相同压缩率下，结构化剪枝的精度损失通常大于非结构化剪枝③。因为整组移除权重时“粒度太粗”，可能被迫牺牲一些仍含信息的通道/滤波器。为维持精度，需要更谨慎的通道重要性评估（ℓ1/ℓ2 范数、批归一化缩放因子 γ、泰勒展开估计等③），以及充分的微调。

适用边界： - 当目标平台只有标准密集矩阵运算能力（如 Cortex-M0/3/4/7/33 搭配 CMSIS-NN）时，结构化剪枝是实际可用的唯一选择②。 - 如果 MCU 搭载了特殊 NPU 且该 NPU 硬件说明书明确宣称支持非结构化稀疏加速（需查阅具体厂商 NPU 编程手册），则可考虑非结构化路径，但仍需实测验证加速效果②。 - 对于搭载 Cortex-A 的移动处理器（如树莓派），结构化剪枝同样因其规则性在 NEON ARM 向量化上表现优异③。

4.1.4 彩票假设：一种值得关注的前沿视角

彩票假设（Lottery Ticket Hypothesis）由 Frankle 与 Carbin 提出③。其核心主张为：一个密集的、随机初始化的深度网络中存在一个“中标子网络”（winning ticket）——即在原始初始化条件下，单独训练这个子网络可以达到与完整网络相当甚至更好的精度。

这一假设的结构压缩带来的启示是：如果能在训练前就识别出中标子网络，就可以从头训练一个小模型而非先训练大模型再剪枝+微调，省去大模型训练的巨大开销。

然而，彩票假设目前仍是经验性观察，存在大量反例和未澄清条件③： - 找到 winning ticket 的经典方法是用迭代幅度剪枝（IMP） 逐步剪枝、重置未剪权重回原始初始化、重新训练——这个过程的计算开销本身极大，实际中常超过直接训练小模型。 - Liu 等人《Rethinking the Value of Network Pruning》的实验表明，对于结构化剪枝，用剪枝得到的架构直接从头训练（随机初始化），可以达到与剪枝+微调相当甚至更好的精度③——换言之，“learned important weights”并没有那么重要，真正不可替代的是被剪枝保留下来的结构本身。

[简化] + 失效边界：彩票假设目前属于前沿经验观察，不作为工程决策的可依赖方法；在边缘部署实践中，与其盲目追求“找到 winning ticket”，更务实的做法是直接将结构化的网络架构作为设计起点，从 scratch 训练紧密模型。

4.1.5 收益–代价–适用边界三元组

| 维度 | 非结构化剪枝 | 结构化剪枝 |
| --- | --- | --- |
| 收益 | 极高稀疏度（90%+），极致存储压缩 | 直接缩小矩阵维度，在标准算子（CMSIS-NN 密集矩阵乘）上真实加速 |
| 代价 | 不规则稀疏，MCU 上无或不稳定加速（需额外解压/索引），需稀疏库/硬件背书 | 同压缩率下精度损失更大，需要细粒度通道重要性评估 + 充分微调 |
| 适用边界 | 目标平台有稀疏加速器（NPU 明文支持，查厂商手册②）或仅需压缩 Flash 存储（不计较推理时延） | 目标平台为 Cortex-M 或其他 RISC/DSP 仅支持密集运算（绝大多数 TinyML 场景②） |

底线：在本书覆盖的典型 TinyML / edge AI 场景（STM32 + CMSIS-NN / TFLM）中，结构化剪枝是实际可加速的唯一剪枝选择②；非结构化剪枝虽然学术界研究众多，但在资源受限 MCU 上的加速效果需要极其审慎地评估，目前主要价值在参数量的存储压缩而非推理速度提升。

动手单元：幅度剪枝 + 微调恢复精度的通用流程

本单元演示结构化剪枝的通用步骤——对预训练模型逐层按通道/滤波器 ℓ1 范数进行幅度剪枝，然后微调恢复精度。代码基于 PyTorch，模型架构以 VGG 风格小 CNN 为例（具体选择取决于读者所面对的任务，本单元展示的是方法与流程②）。

平台与版本约定②：本节动手代码以 Python 3.10+、PyTorch 2.0+（CPU 即可运行）为依赖。CIFAR-10 或自备小数据集。具体数值如准确率、稀疏度阈值因模型、数据、任务而异，以下输出为示意③。

步骤一：定义模型与剪枝策略

选用一个简单的卷积网络（此处为 VGG 风格），取其每个卷积层的每个卷积核（filter）的 ℓ1 范数作为重要性度量。设定目标剪枝率（如每一层剪去 20% 范数最小的滤波器）。

import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
from copy import deepcopy

# 假设已有一个预训练的模型
# model = MyVGG # 替换为实际模型
# model.load_state_dict(torch.load("pretrained.pth"))

def get_filter_l1_norm(tensor):
 """计算卷积层每个filter的 L1 范数"""
 # tensor shape: [out_channels, in_channels, kH, kW]
 return torch.norm(tensor.view(tensor.size(0), -1), p=1, dim=1)

def structured_prune_layer(layer, prune_ratio=0.2):
 """
 按 L1 范数剪枝卷积层的滤波器。
 保留的通道索引号以 mask 形式返回，剪枝后的权重/偏置直接原地更新。
 """
 weights = layer.weight.data # [oc, ic, kh, kw]
 oc = weights.size(0)
 l1_norms = get_filter_l1_norm(weights)
 num_prune = int(oc * prune_ratio)
 if num_prune == 0:
 return None # 无剪枝

 # 选择L1范数最小的 num_prune 个 filter 索引
 _, prune_idx = torch.topk(l1_norms, num_prune, largest=False)
 keep_mask = torch.ones(oc, dtype=torch.bool)
 keep_mask[prune_idx] = False

 # 原地更新权重和偏置
 layer.weight.data = layer.weight.data[keep_mask, :, :, :]
 if layer.bias is not None:
 layer.bias.data = layer.bias.data[keep_mask]
 return keep_mask

步骤二：剪枝全网络并处理层间依赖

结构化剪枝的关键难点在于层间 channel 对齐：如果当前卷积层的某个输出通道（filter）被剪掉，下一层（卷积或全连接层）对应位置的输入通道也必须剪掉。因此，操作需要按输入–输出通道依赖顺序调整后续层。

[简化] 以下示例仅展示单层剪枝的接口调用逻辑，完整的多层依赖调整属于工程细节，各框架的剪枝工具（如 PyTorch torch.nn.utils.prune，但结构化支持有限）和第三方库（如 torch-pruning）提供了封装，可查阅其文档②。

此时可以记录每一层的保留掩码 keep_masks，并用它对下一层的输入通道维度做维度切片：

# 简化流程示意：
# prev_keep_mask = structured_prune_layer(conv1)
# if prev_keep_mask is not None:
# conv2.weight.data = conv2.weight.data[:, prev_keep_mask, :, :]
# structured_prune_layer(conv2)

步骤三：微调恢复精度

剪枝会损伤模型精度，必须进行短周期微调（fine-tuning），使用原训练集或子集继续训练若干 epoch，学习率比初始训练时低 1–2 个数量级（经典经验为 1e-4 量级③）。微调的核心是让剩余通道/滤波器重新学习对特征的表示，弥补被剪掉部分的贡献。

# 微调流程示意
optimizer = torch.optim.SGD(pruned_model.parameters, lr=1e-4, momentum=0.9)
criterion = nn.CrossEntropyLoss

for epoch in range(num_finetune_epochs): # 5~30 个 epoch，视模型和任务而定②
 for inputs, targets in train_loader:
 optimizer.zero_grad
 outputs = pruned_model(inputs)
 loss = criterion(outputs, targets)
 loss.backward
 optimizer.step

在整个剪枝–微调过程中，测量并记录每一步的准确率与剪枝率，绘制稀疏度–精度曲线：

# 稀疏度定义：当前保留参数量 / 原始参数量
sparsity_ratio = 1 - (count_parameters(pruned_model) / count_parameters(original_model))

步骤四：量化后续（可选）

剪枝得到的是一个结构更紧凑的紧密模型（权重仍为 FP32），可以接续第 3 章的 INT8 量化操作，由 TFLite 转换器将剪枝后的 FP32 模型量化并部署到 MCU 上。量化+剪枝的组合顺序与交互细节参见第 4.3 节。

习题

- 提取题：什么是非结构化剪枝？什么是结构化剪枝？从工程实现角度，为什么大多数 Cortex-M MCU 上结构化剪枝比非结构化剪枝更容易获得实际加速？

- 思考题：给定一个已经通过 INT8 量化部署到 STM32F407（Cortex-M4，512KB Flash，128KB SRAM②）的 MobileNetV2 模型，其推理时延仍超标 30%。请问优先选择结构化剪枝还是非结构化剪枝来进一步优化？为什么？如果选结构化剪枝，请简述剪枝的粒度和潜在的精度恢复手段。

- 算账题（提示：结合第 2 章资源核算方法）：假设一个卷积层输入 32 通道、输出 64 通道、3×3 卷积核，FP32 存储。对该层做结构化剪枝，剪去 25% 的输出通道（即保留 48 通道输出）。计算：

  - 该层的权重参数量从多少变为多少（用 FP32 下字节为单位）？

  - FLOPs 减少的比例大约是多少？

  - 如果该层后的下一层是另一个 3×3 卷积层（64 输入通道 → 128 输出通道），该层的权重参数量会发生什么变化（剪枝后如何影响）？

题解提示： - (a) 原始：32×64×3×3×4 字节；剪后：32×48×3×3×4 字节。 - (b) FLOPs 与输出通道成正比，减少 25%。 - (c) 下一层输入通道从 64 变为 48（对齐被剪掉的输出通道），因此下一层权重从 64×128×3×3 变为 48×128×3×3——这就是结构化剪枝的“多米诺”效应：一层剪枝会让后续层同时受益。

小结

- 剪枝通过去除冗余权重/通道缩小模型规模，是量化之后最重要的模型压缩工具。

- 非结构化剪枝逐权重置零，稀疏度可极高但硬件不友好，MCU 上加速困难；结构化剪枝去整通道/整滤波器，规则稀疏、可在标准密集矩阵算子中直接加速，是边缘部署的首选路径②。

- 剪枝标准有幅度、梯度、泰勒展开等，幅度最经济；彩票假设提供了“剪枝即架构搜索”的前沿视角，但工程上目前更务实的路线是直接用紧凑架构从头训练或剪枝后微调③。

- 典型工程流程：预训练→幅度评估→结构化剪枝→微调恢复精度→（可选）量化→部署。

- 每个剪枝决策都应遵循“收益–代价–适用边界”三元组评估，在 TinyML 场景中绝不假设任何稀疏加速器的存在，除非硬件手册明确担保②。

延伸阅读

- Han 等《Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Networks》（经典非结构化剪枝开山之作，介绍了“剪枝+量化的深度压缩”范式）

- Liu 等《Rethinking the Value of Network Pruning》（提出“剪枝的价值在于架构而非权重的继承”，对结构化剪枝研究影响深远）

- Frankle & Carbin《The Lottery Ticket Hypothesis》（彩票假设的原始提出论文，前沿经验③）

- He & Xiao《Structured Pruning for Deep Convolutional Neural Networks: A Survey》（结构化剪枝综述，覆盖多种通道重要性评估方法）

- Molchanov 等《Importance Estimation for Neural Network Pruning》（泰勒展开近似剪枝的详细数学）

### 4.2 知识蒸馏与低秩分解

在边缘智能的约束图景中，模型体积与计算量是迫使大型神经网络远离 MCU 的另一道壁垒。第 3 章已详述量化——将每个权重从 32 位浮点压缩至 8 位定点，直接削减 4 倍存储；第 4.1 节则介绍了剪枝，通过移除冗余通道或权重进一步减少参数量与计算量。然而，当单独或简单组合使用量化与剪枝后，模型依然无法塞入 KB 级 SRAM 和 MB 级 Flash 时，工程师还需动用另外两件压缩利器：知识蒸馏与低秩分解。这两项技术与剪枝共同构成“让模型变小”的完整工具箱，并与后续 4.3 节的组合策略及 NAS 形成自然延伸。

知识蒸馏（Knowledge Distillation, KD）的核心思想极富启发性：让一个已训练好的大型模型（教师）教导一个小型模型（学生），使学生不需从原始数据中艰难摸索，而能直接汲取教师已学到的“暗知识”。这直指边缘部署的一个关键瓶颈——大型教师模型可以在云端 GPU 集群上充分训练，学生模型则轻量到足以在 Cortex-M 上实时推理。低秩分解（Low-Rank Decomposition）则走另一条数学路线：将沉重的权重矩阵表达为两个瘦高/矮宽矩阵的乘积，通过削减矩阵的秩来压缩参数量。二者有各自的数学根基与工程代价，下面逐一深讲。

前置依赖框 本小节假定读者已具备： - 神经网络基本结构与前向传播概念（已见《AI.docx》相关章节） - 交叉熵损失、KL 散度等基础信息论概念（已见《AI.docx》损失函数部分；若《信息论》入馆，KL 散度的编码解释回指其第 X 章） - 矩阵乘法与 SVD 基本数学（本科学期程度即可） - MCU Flash/SRAM 的资源账本概念（详见本书第 2 章） - 结构化剪枝与非结构化剪枝的区别（4.1 节），用于后续对比低秩分解的硬件友好性

## 知识蒸馏：教师教学生

### 动机：暗知识与软标签

用边缘约束的语言重述知识蒸馏的价值：一个在 ImageNet 上达到 76% Top-1 准确率的 ResNet-50 模型，其 FP32 权重约 97 MB，推理一次需约 4 GFLOPs。典型的 Cortex-M4 MCU 只有 128 KB SRAM 和 1 MB Flash——无法容纳，遑论实时推理。若直接训练一个更小的模型（如 MobileNetV2-0.35），参数量降到了约 1.7 MB，但若仅用 one-hot 硬标签从头训练，受限于小模型的容量，精度往往大幅低于大模型。即便经过剪枝和量化，某些小模型仍可能因容量不足而精度不达标，蒸馏正是为此而生。

知识蒸馏的洞见在于：大模型输出的概率向量中包含远比 one-hot 标签丰富的信息。考虑 ImageNet 上的一张“猫”的图片，one-hot 标签仅给出类别“埃及猫”为 1，其余 999 类为 0。但一个训练良好的大模型输出的 softmax 概率中，“埃及猫”概率最高（如 0.85），但“虎斑猫”（0.08）、“暹罗猫”（0.03）、“地毯”（0.002）、甚至“狗”（0.0001）等也分配到非零概率。这些非目标类别的概率分布反映了大模型学到的类间关系——“埃及猫”和“虎斑猫”在特征空间中是近邻，与“地毯”则相距很远。这种隐藏在概率值里的类间结构信息，即 Hinton 等所称的“暗知识”（dark knowledge）。它让学生在即使目标类别概率不高时，也能从第二、第三候选类别的分布中获取监督信号，从而以小得多的参数量学到更鲁棒的特征表示。

[简化] 暗知识的工程直觉：一张“猫”图，教师不仅说“这是猫”，还说“这跟虎斑猫很像，跟波斯猫也有几分相似，绝不是椅子”。这些细粒度的相似性关系就是暗知识。但失效边界也清晰：若教师本身在这些非目标类别上错误率高，其输出的暗知识会误导学生，尤其当教师和学生处理的数据域差异大时（③经验）。

### 蒸馏的数学：温度与损失函数

知识蒸馏的核心操作可概括为三步：以带温度的 softmax 从教师获得软标签；让学生以相同温度输出软预测；用 KL 散度与交叉熵的联合损失训练学生。下面给出形式化定义。

温度缩放（Temperature Scaling） 标准 softmax 为：

pi=expzij​expzj

其中 zi 为 logit（网络最后一层的原始输出）。蒸馏引入温度参数 T>0，定义温度化 softmax：

piT=expzi/Tj​expzj/T (1)

温度 T 控制概率分布的平滑程度： - T=1：标准 softmax，分布尖锐，几乎只在目标类别有概率质量 - T>1：分布趋于均匀，暗知识被放大——非目标类别的概率差距在伸缩后更明显 - T→∞：所有类别等概率，暗知识最丰富但目标信号消失

工程直觉：T 像是显微镜的放大倍数——温度升高，让原本微弱但包含结构信息的概率分量被放大。常见实践 T∈2,10，具体值因模型与任务而异②（“以任务调参为准”）。

蒸馏损失函数 学生训练时联合最小化两个损失项：

LKD=α⋅T2⋅LKLpteacherT∥pstudentT+1−α⋅LCEy,pstudent (2)

- LKL：教师软标签 pteacherT 与学生软预测 pstudentT 之间的 KL 散度（回指《信息论》，KL 散度衡量一个分布相对于另一个分布的额外编码代价）。KL 散度在此语义下意味着：学生预测分布相对教师分布的信息损失

- LCE：标准交叉熵损失，用真实硬标签 y 计算，确保学生不会偏离正确答案太远

- α：权衡两个损失的权重系数（典型 α=0.5，②”因模型/任务而异”）

- T2 因子：由于温度缩放使梯度缩小 1/T2，乘以 T2 以保持软损失梯度的量级与硬损失可比

[简化] 联合损失可直觉理解为：硬标签损失“你必须答对此题的最终答案”，软标签损失“你答题的思考过程也要模仿教师”。失效边界：当教师模型在目标任务上本身质量不佳时，强行模仿其软标签反而有害；在任务简单的场景（如 MNIST），蒸馏增益通常有限（③经验）。

梯度视角下的蒸馏效果 KL 散度对 logit 的梯度在 T 较大时近似为：

∂LKL∂zistudent≈1Tpistudent−piteacher (3)

当 T=1 时，梯度退化为标准交叉熵的形式。当 T 提升时，教师分布 piteacher 的非目标类别分量变大，这意味着学生 logit 的每个维度都从教师分布的丰富结构中接收梯度，而不仅仅从目标类别学习。小模型由此获得与大量训练数据近似的监督密度。

动手前置：感受蒸馏的关键变量

在构造完整动手单元之前，建议读者先用 Python 交互环境直观理解温度参数的作用：

import numpy as np

def softmax_t(logits, T):
 """温度化 softmax"""
 logits_scaled = logits / T
 exp_logits = np.exp(logits_scaled - np.max(logits_scaled)) # 防溢出
 return exp_logits / np.sum(exp_logits)

# 模拟教师 logit: 目标类远高于其他，但非零差异存在
teacher_logits = np.array([5.0, 1.2, 0.5, 0.1, -0.3])

print("T=1 (标准):", softmax_t(teacher_logits, 1))
print("T=2 :", softmax_t(teacher_logits, 2))
print("T=5 :", softmax_t(teacher_logits, 5))
print("T=10 :", softmax_t(teacher_logits, 10))

运行结果并非本书固定数字（标②”因输入而异”），但读者应观察到：随着 T 增大，目标类概率下降，第二、三候选类概率显著提升——暗知识被放大。这为后续搭建蒸馏训练管线提供直觉基准。

### 工程蒸馏流水线：从教师到学生

在边缘智能工程中，蒸馏的典型流程如下，它通常作为压缩流水线的第一步（先于量化和部署）：

flowchart TD
 A[已训练大型教师模型<br>FP32, 运行于云端 GPU] --> B[前向传播获取软标签]
 B --> C[存储软标签数据集<br>（原始图片 + 教师软预测）]
 C --> D[定义小型学生模型<br>（参数量/计算量目标满足 MCU 预算）]
 D --> E[学生训练循环]
 E --> F{计算联合损失}
 F --> G[KL散度(学生软预测, 教师软标签)]
 F --> H[交叉熵(学生, 硬标签)]
 G --> I[反向传播更新学生权重]
 H --> I
 I --> E

关键步骤详述：

步骤一：生成教师软标签 使用教师模型在训练集上推理，对每个样本存储 pteacherT。通常选择 T 后固定不变。这一步可在云端完成，仅需一次前向遍历训练集。软标签文件体积大致为 样本数 × 类别数 × 2字节（FP16存储），对于 ImageNet 约 2.5 GB——远小于原始数据集，但仍需一定的存储与传输带宽。对于资源极受限的团队，可考虑使用量化后的软标签（如将概率四舍五入到 INT8），但精度需验证②。

步骤二：定义学生模型 学生模型的架构选择由第 2 章的资源账本驱动：目标 Flash 限制决定了最大参数量，目标 SRAM 限制决定了峰值激活内存上限。常见学生 backbone 包括 MobileNetV2、EfficientNet-Lite、或专门为 MCU 设计的 MCUNet 系列。学生模型的设计本身就是搜索空间中的一项决策（与 4.3 节 NAS 概念相呼应）。

步骤三：联合损失训练 按公式 (2) 计算联合损失。一个常见陷阱是：软标签损失与硬标签损失的数值量级不一致。若不加 T2 缩放，软损失会小 T2 倍，导致以硬损失主导训练，蒸馏失效。因此实践中务必确认所选用框架的实现是否已内置此缩放的等效处理②（“以 Keras Distiller 或 PyTorch 自定义实现为准”）。

步骤四：对学生模型量化（可选） 蒸馏后的学生模型为 FP32，通常再经第 3 章的 INT8 量化才部署至 MCU。蒸馏与量化的组合在实践中效果显著——蒸馏先降低模型容量需求，量化再压缩存储，二者叠加可达到 10 倍以上的总体压缩（详见 4.3 节）。

### 收益–代价–适用边界

| 维度 | 知识蒸馏 |
| --- | --- |
| 收益 | 小模型精度显著高于从头硬标签训练；模型体积与计算量降至部署可行范围；可配合量化、剪枝进一步压缩 |
| 代价 | 需预先训练高质量教师模型（计算资源集中在云端）；需前向推理全训练集生成软标签（时间+存储）；温度 T、权重 α 等超参需调；蒸馏后模型对推理数据分布依赖教师，存在分布偏移风险 |
| 适用边界 | 教师模型质量高（有足够暗知识可传）；任务类别间存在丰富的类间关系（如 ImageNet 大类细粒度分类）；有访问教师模型与训练集的条件；不适用：教师本身欠拟合或任务类间独立性强（如简单二分类）③ |

针对 MCU 部署的关键提示：蒸馏本身不产生可直接部署于 MCU 的模型——它减小了模型架构的规模，但产出依然是 FP32 浮点模型。真正的 MCU 适配发生在蒸馏后的量化与算子优化阶段（详见第 3 章、第 5 章）。将蒸馏视为“压缩流水线的第一阶段”，才与本书的端到端流程吻合。

## 低秩分解：矩阵瘦身的数学

### 动机：矩阵乘法是计算之核

全连接层与卷积层中的矩阵乘法是神经网络推理的主要计算来源。全连接层的操作为 y=Wx，其中 W∈Rm×n，参数量 mn。若 W 可以近似分解为两个小矩阵的乘积 W≈UV，其中 U∈Rm×r、V∈Rr×n，且秩 r≪minm,n，则参数量从 mn 降至 rm+n。当 r 充分小时，存储与计算成本均显著下降。

低秩分解之所以适用于边缘部署，根源于神经网络权重矩阵固有的低秩性——过参数化网络中的大量特征方向是相关的，权重矩阵的有效自由度远小于形状所暗示的。通过将矩阵约束在低秩流形上，可压缩模型而不损失过多表达能力。与结构化剪枝（4.1节）移除整个通道不同，低秩分解保留了更连续的线性映射，通常在数学上更“光滑”，但硬件加速方面不如剪枝直接。

### 数学原理：SVD 与低秩近似

给定矩阵 W∈Rm×n，其奇异值分解（SVD）为：

W=UΣVT

其中 U∈Rm×m、V∈Rn×n 为正交矩阵，Σ∈Rm×n 为对角矩阵，对角元素为奇异值 σ1≥σ2≥⋯≥σminm,n≥0。

Eckart–Young 定理保证：保留前 r 个最大奇异值得到的截断 SVD 是 Frobenius 范数下的最优秩-r 近似：

W≈Wr=UrΣrVrT=AB

其中 A=UrΣr∈Rm×r，B=ΣrVrT∈Rr×n。这就是基本的低秩分解——将原始的大权重矩阵替换为两个连续的窄矩阵乘法（①【标准数学定理】）。

参数量压缩比：

压缩比=mnrm+n (4)

当 m=n=1024、r=64 时，压缩比约 10242/64×2048≈8 倍。FLOPs 减少量理想情况下为同比例，但实际加速受限于矩阵乘实现效率（②，详见 2.3 节的算子访存分析）。

### 卷积层的低秩分解

全连接层的分解最为直接，但现代 CNN 中的主要计算集中于卷积层。卷积核张量为 4D：W∈Rk×k×cin×cout。典型的分解思路为：

- 空间维度分解：将 k×k 卷积核分解为 k×1 与 1×k 两个一维卷积（常见于 Inception 系列），减少计算

- 通道维度分解：将卷积视为通道间线性映射的序列，对一个 cin×cout 矩阵进行低秩分解，将一层拆为两层：第一层输出 r 个中间通道，第二层从中间通道映射到最终输出

[简化] 通道分解后网络变成了“瓶颈结构”（如 ResNet 的 bottleneck block 中 1×1 卷积 → 3×3 卷积 → 1×1 卷积）。失效边界：当原始卷积的通道相关性不满足低秩假设时（如极窄网络或特殊初始化），强行分解会导致显著精度下降（③经验）。另，极低秩分解（r 极小）会使中间层成为信息瓶颈，网络难以学到多样化的特征。

### 收益–代价–适用边界

| 维度 | 低秩分解 |
| --- | --- |
| 收益 | 参数量与 FLOPs 理论上按秩比下降；无需额外数据或教师模型；易于与量化继承结合（量化后的低秩权重仍可再分解） |
| 代价 | 显著的精度损失需要微调补偿；秩 r 的选择需要经验（或自动搜索，成本高）；卷积层分解后，层数增加导致访存开销增大，在 MCU 上实际加速可能远低于理论 FLOPs 减少（访存瓶颈，回见 2.3 节）；SVD 本身对大矩阵计算成本高 |
| 适用边界 | 权重矩阵存在明显的低秩结构（大网络、冗余度高时常见）；对参数量压缩要求极高，可接受额外微调；不适用：已高度优化的紧凑网络（如 MobileNetV2）再强行分解往往得不偿失；实时性要求极高但 MCU 缺乏高效矩阵乘法实现的场景③ |

与剪枝的对比：结构化剪枝（4.1 节）直接移除整个通道或滤波器，产生的稀疏规则在硬件上才是真正加速的保障。而低秩分解保留了更连续的信息结构，数学上更“光滑”，但在标准 MCU 矩阵库中实现高效的级联小矩阵乘法，仍需 CMSIS-NN 或定制算子调度（详见第 5 章）。对于 Cortex-M 系列的流水线而言，结构化剪枝 > 低秩分解 > 非结构化剪枝，是实际的加速效用排序（②，因硬件与算子库版本而异）。

## 动手单元：知识蒸馏一个小学生模型

本动手单元演示知识蒸馏的完整流程，目的是让读者获得可复现的蒸馏经验——从教师软标签生成到学生训练与评估。所有命令标为通用形态②（“以 PyTorch / TensorFlow 官方文档为准，版本相关”）。具体模型架构、精度数值等标②”因模型与数据而异，不编造”。

### 实验环境与前提

- 平台：Linux 工作站（训练用 GPU），学生模型最终目标为 STM32 Cortex-M 系列（部署见第 5 章）②

- 框架：PyTorch 2.x（或 TensorFlow 2.x，步骤对称）②

- 数据集：CIFAR-10（小型快速验证）或 ImageNet 子集（贴近实际）

- 教师模型：ResNet-50（FP32 预训练权重由官方库提供②）

- 学生模型：MobileNetV2-0.35（约 1.7M 参数，压缩比 ~30×）②

### 步骤一：生成教师软标签

通用命令形态（标②）：

# 假设已安装 PyTorch 和 torchvision
python generate_soft_labels.py \
 --teacher_arch resnet50 \
 --teacher_weights /path/to/pretrained_resnet50.pth \
 --dataset cifar10 \
 --data_dir /path/to/cifar10 \
 --temperature 5.0 \
 --output soft_labels_cifar10_resnet50_T5.h5

代码结构示例（generate_soft_labels.py 骨架，标②”按实际 API 版本调整”）：

import torch
import torch.nn.functional as F
from torch.utils.data import DataLoader
import h5py

def generate_soft_labels(model, dataloader, T, device):
 model.eval
 soft_labels = {}
 with torch.no_grad:
 for images, indices in dataloader:
 images = images.to(device)
 logits = model(images)
 soft_probs = F.softmax(logits / T, dim=1)
 # 按样本索引存储
 for idx, prob in zip(indices, soft_probs.cpu):
 soft_labels[idx.item] = prob.numpy
 return soft_labels

# 主逻辑：加载教师模型 → 遍历数据集 → 写入 HDF5 文件

### 步骤二：定义学生模型与蒸馏训练循环

通用训练命令形态：

python train_student_distill.py \
 --student_arch mobilenet_v2_035 \
 --teacher_soft_labels soft_labels_cifar10_resnet50_T5.h5 \
 --dataset cifar10 \
 --data_dir /path/to/cifar10 \
 --temperature 5.0 \
 --alpha 0.5 \
 --epochs 200 \
 --lr 0.01 \
 --batch_size 128 \
 --output student_distilled.pth

蒸馏训练的核心代码骨架（简化示意，标②）：

def distillation_loss(student_logits, teacher_soft_probs, T, hard_labels, alpha):
 # 软损失: KL散度
 student_soft = F.log_softmax(student_logits / T, dim=1)
 kl_loss = F.kl_div(student_soft, teacher_soft_probs, reduction='batchmean')
 scaled_kl = alpha * (T ** 2) * kl_loss

 # 硬损失: 标准交叉熵
 ce_loss = F.cross_entropy(student_logits, hard_labels)
 scaled_ce = (1.0 - alpha) * ce_loss

 return scaled_kl + scaled_ce

# 训练循环中:
for images, labels in train_loader:
 images, labels = images.to(device), labels.to(device)
 logits = student(images)

 # 获取预存软标签
 batch_soft = soft_labels_batch[indices, :].to(device)

 loss = distillation_loss(logits, batch_soft, T, labels, alpha)
 optimizer.zero_grad
 loss.backward
 optimizer.step

### 步骤三：评估与对比

蒸馏完成后，在同一测试集上分别评估： - 教师基线精度（如 ResNet-50 在 CIFAR-10 上约 95%）② - 学生无蒸馏从头训练精度（如 MobileNetV2-0.35 直接硬标签训练约 91%）② - 蒸馏学生精度（期望提升 2-5 个百分点，例如达到 93-94%）②

具体数值强烈依赖超参与数据②，读者应自行实测。此处仅给量级期望：蒸馏在 CIFAR-10 级别任务上通常可带来 2-5% 的 top-1 提升，在 ImageNet 上通常为 1-3%，具体取决于学生容量与教师质量。

### 步骤四：资源账核算

将蒸馏后学生模型代入第 2 章的资源账： - 参数量：MobileNetV2-0.35 FP32 约 1.7 MB，INT8 量化后约 420 KB ② - 峰值激活内存：推理时约 200-600 KB（取决于输入分辨率，需实测）② - 结论：INT8 量化后的模型可放入 1 MB Flash / 512 KB SRAM 的典型 Cortex-M4 MCU，但峰值激活需进一步优化（算子融合/分块，详见第 5 章）

该算账过程即为 1.4 节预告的“算资源账”题的原型。

## 蒸馏与低秩分解的组合打法

实践中，蒸馏和低秩分解常组合使用，并且常常与剪枝、量化一同编排（详见 4.3 节）。一个典型的高效流水线是：先以蒸馏训练一个紧凑的学生，再对个别大权重矩阵应用低秩分解进一步压缩参数量，最后整体量化。组合顺序直接影响最终精度：

[简化] 组合流程建议： 1. 蒸馏：先得到架构精简、精度可用的学生模型 ② 2. 低秩分解：针对学生中特定的超大权重矩阵（如分类头）做低秩近似，微调补偿精度损失 ③ 3. 量化：整体 INT8 量化至 MCU 部署形式（第 3 章方法）

注意：若先低秩分解再蒸馏，教师与学生间的结构映射可能复杂化；若先量化再低秩分解，整数量化后的权重矩阵在数学上可能不再呈现良好的低秩性。因此先浮点层次的架构压缩，再量化，是绝大多数实践的稳妥路线（②”具体场景可能不同，以实验验证为准”）。

在后续的 4.3 节中，我们将把上述技术——剪枝、蒸馏、低秩分解——连同量化一起，融入统一的组合策略，并引入神经架构搜索（NAS）作为自动化设计轻量结构的前沿手段，完成本卷的压缩工具箱总览。

## 习题

- 提取题

- 什么是“暗知识”？为什么 one-hot 标签无法提供暗知识？

- 温度参数 T 在知识蒸馏中起什么作用？当 T 提升时，软标签的概率分布会发生什么变化？

- 低秩分解中，将权重矩阵 W∈Rm×n 分解为秩 r 的 AB 时，参数量压缩比如何计算？

- 动手算题 设全连接层权重矩阵 W∈R1024×512，将其分解为秩 r=64 的 A∈R1024×64 与 B∈R64×512。

- 计算分解前后的参数量与压缩比。

- 假设该层原来需 1024×512 次标量乘法，分解后两次矩阵乘法的总乘法次数是多少？理论加速比是多少？

- 若 MCU 实际运行时因访存瓶颈（回见 2.3 节）达到的理论加速比的 40%，则实际加速为多少？

提示：参数量 = 矩阵元素数目；乘法次数 = 矩阵乘法 M×N 与 N×K 的内积次数 M×N×K。

- 算资源账题 某 MCU 有 Flash 512 KB、SRAM 256 KB。一蒸馏后的学生模型 FP32 权重共 400 KB，INT8 量化后 100 KB；峰值激活内存 FP32 时 300 KB，INT8 时 75 KB。

- FP32 和 INT8 下，该模型能否放入此 MCU？（提示：Flash 存放权重，SRAM 存放激活与临时缓冲）

- 若峰值激活内存超限，哪种优化策略最可能解决？（提示：回顾 2.3 节的激活内存优化方法）

- 思考题 教师模型在某个域（如白天街景）训练良好，但学生模型将部署到夜间驾驶场景（数据分布偏移）。蒸馏是否会放大这一偏移的影响？工程师应如何评估与缓解这一问题？

## 小结

知识蒸馏和低秩分解是边缘智能压缩工具箱中继量化与剪枝之后的两项重要技术。蒸馏利用大模型的软标签将暗知识传递至小型学生模型，从而在有限参数量下获取更高精度；低秩分解数学上通过对权重矩阵进行低秩近似来削减存储与计算成本。二者均在“先压缩后量化”的流水线中扮演关键角色，且常与剪枝协同，形成多维度的压缩方案。核心收益是模型体积与计算量的显著下降，代价包括对教师质量/数据/训练的额外依赖（蒸馏）以及实际的访存瓶颈与精度损失（低秩分解）。对于以 STM32 Cortex-M 为目标平台的工程部署而言，理解并适当组合这些技术，是将大型神经网络“装进芯片”的关键一步。在下一节中，我们将综述神经架构搜索（NAS）的概念，并系统性地总结量化、剪枝、蒸馏、低秩分解等技术的组合策略，为边缘模型压缩画上完整的句号。

## 延伸阅读

- Hinton–Vinyals–Dean，《Distilling the Knowledge in a Neural Network》（蒸馏的原始论文，提出温度软化与 KL 联合损失）

- Warden & Situnayake，《TinyML》，O’Reilly（TinyML 部署全景，涵盖量化与轻量模型设计）

- Sze–Chen–Yang–Emer，《Efficient Processing of DNN》（包括 roofline 模型与能耗分析，帮助理解低秩分解的实际加速瓶颈）

- 《AI.docx》损失函数与信息论章节（回顾 KL 散度与交叉熵的基本语义）

- TFLite Micro 官方文档：模型量化与转换至 C 数组的流程（模型从训练环境到 MCU 的最后一公里）

### 4.3 NAS 概念与压缩组合·习题·小结·延伸

在前面的第 3 章与本章 4.1–4.2 节中，我们已经分别掌握了量化、剪枝、知识蒸馏与低秩分解这四件独立武器。但真实边缘工程往往不是单选，而是多管齐下：剪枝去掉冗余结构、量化把 FP32 压成 INT8、蒸馏让小网络学到大网络的“暗知识”，甚至用低秩分解将大矩阵拆成两个瘦矩阵。本节在收束的时刻，回答一个关键工程问题：在资源极度受限的 MCU 上，怎样把这些技术排成一条高效流水线？神经架构搜索（NAS）又能在其中扮演什么角色？ 并顺此给出本卷的完整工具箱小结。

【前置依赖】本卷前序章节已建立：量化数学与 INT8 推理（第 3 章）、结构化/非结构化剪枝与彩票假设（4.1）、知识蒸馏与低秩分解（4.2）。本章直接在此基础上讨论组合策略与 NAS 概念，不重复具体算法细节。量化、剪枝的软硬件实现大量依赖《从位到物联》中 MCU 存储映射（Ch19）、cache 与访存（Ch16）、补码/Q 格式（Ch1 CM1）；模型结构与训练背景来自《AI.docx》。

## 一、神经架构搜索（NAS）：让架构也“被压缩”

### 1.1 从手工设计到自动化搜索

前几节我们都是在 给定模型结构 的前提下做压缩——比如对 MobileNetV2 或一个自己搭的小 CNN 剪枝、量化。但一个自然的问题是：能不能直接搜出一个天生就轻量且适合目标硬件的架构？ 这就是神经架构搜索（Neural Architecture Search, NAS）的起心动念。NAS 将“设计网络结构”本身变成一个优化问题：定义搜索空间（可选的层类型、通道数、核大小、深度等），然后用某种搜索策略（强化学习、进化算法、梯度下降等）寻找在给定资源约束下精度最高的架构。

在边缘 TinyML 语境下，NAS 最重要的形态是硬件感知 NAS（hardware-aware NAS）。 它不像早期云端 NAS 那样只看 FLOPs 或参数量，而是直接在搜索过程中代入目标 MCU/NPU 的真实延迟、内存占用、能耗等反馈信号 【简化/前沿经验，现有硬件感知 NAS 大多依赖模拟器或实际测量，工程落地仍存在模拟不准确的问题】。例如 MIT 的 MCUNet 所包含的 TinyNAS，就通过两阶段搜索——先优化搜索空间以适配 MCU 的 Flash/SRAM 约束，再在优化后的空间里细选架构——配合 TinyEngine 推理引擎，实现了 ImageNet 级别模型在商用 Cortex-M 芯片上的首次 70%+ 精度。另一个里程碑式工作是 Once-for-All (OFA) 网络，它训练一个“母网络”涵盖了各种深度、宽度、核大小和分辨率，然后对不同的边缘设备只需从母网络中抽取对应子网络，无需重新训练，大幅降低了针对多机型的部署成本。

然而，NAS 在本书的定位是概念与前沿武器（标③为主），原因有二：第一，真实的硬件感知 NAS 训练成本极高，需要反复测量硬件或高保真模拟器，普通开发者很难复现；第二，许多 NAS 搜索出的结构最终仍要经过量化、剪枝才能达到极致的资源效率，所以它更像是“架构设计阶段的压缩”，而非推理部署前的最后一步。直觉理解 [简化]：可以把 NAS 想象成一个智能的“网络结构缩放旋钮”，它自动调节每一层的尺寸，让网络天生就省内存、省算力，但其搜索依赖代理信号（如模拟延迟），可能与真实硬件存在偏差，且需要大量算力来搜，并非所有项目都能承受。

flowchart LR
 A[搜索空间定义<br>层类型/通道数/核大小] --> B[搜索策略<br>强化学习/进化/梯度]
 B --> C[性能评估<br>精度+硬件反馈<br>延迟/内存/能耗]
 C --> D{满足约束?}
 D --否--> B
 D --是--> E[导出最优架构]
 E --> F[后续压缩<br>量化/剪枝/蒸馏]
 style A fill:#e0e0e0,stroke:#333
 style C fill:#fff3cd,stroke:#666
 style E fill:#d4edda,stroke:#333

图：硬件感知 NAS 流程示意③。硬件反馈可由真实设备运行或模拟器给出，准确度影响搜索结果。

### 1.2 与剪枝、蒸馏的边界

NAS 经常和剪枝混淆——二者都改变了网络结构。区别在于：剪枝从一个已经训练好的冗余网络开始删除组件，NAS 是从零开始搜索最优结构。近年一些工作将二者融合，比如“剪枝即搜索”（Pruning-as-Search），把通道剪枝的过程看作对子网络的采样，用梯度下降直接学习各层的通道数，既省去了传统 NAS 的昂贵搜索，又比手工设定剪枝率更优。在本书的资源账本思想下，这种融合思路很值得关注：无论用哪种方法，最终都要落到“这个模型能不能放进 MCU 的 Flash 和 SRAM”的算账上，所以结构搜索也好，剪枝也好，最终产出的网络必须通过第 2 章建立的资源核算检验。

## 二、压缩技术的组合：排成流水线

单一技术往往只能触及压缩空间的某一个维度。工程上最强大的压缩效果几乎都来自组合，经典案例如 Deep Compression 流水线：先剪枝→再量化→最后用哈夫曼编码进一步压缩权重存储。这条流水线在 AlexNet 上减少了 35 倍存储，VGG-16 减少 49 倍，且精度无损 【实现相关，具体压缩率因模型和数据集而异】。本节将梳理三种最常见的组合模式，并给出各自的“收益–代价–适用边界”。

### 2.1 剪枝 + 量化（Pruning then Quantization）

流程：先对训练好的浮点模型进行结构化/非结构化剪枝，微调恢复精度，再对剪枝后的稀疏模型进行 PTQ 或 QAT 量化。这是边缘部署中最实用的组合，因为剪枝减少的参数量和计算量可以被量化进一步压缩存储和加速整数运算。

- 收益：剪枝去掉冗余结构，量化把 FP32 权重/激活变成 INT8（甚至更低），二者叠加可得到 4× 以上（参数量）甚至 10× 级别的总压缩率，且整数推理天然更快。对于 MCU 来说，剪枝后剩下的规则稀疏结构（如通道剪枝）能减少循环次数，而量化则消除浮点模拟的开销。

- 代价：剪枝引入的稀疏可能破坏权重的平滑分布，导致量化误差增大；需要充分微调。如果使用非结构化剪枝，权重重量的零散置零对 SIMD 整型加速不友好，在 CMSIS-NN 等库上实际加速有限，因此 MCU 上强烈建议结构化剪枝 + 量化。

- 适用边界：当模型在剪枝后仍有较大的权重存储需求时，进一步量化可再省 4 倍；若剪枝后模型已经极小（参数量 < 几 KB），再量化的边际收益下降，且量化带来的 scale/zero-point 开销可能反而增大。

### 2.2 知识蒸馏 + 剪枝/量化（Teacher-Guided Compression）

流程：用一个高精度的大模型（教师）的软标签训练一个更小、更规则的学生模型，然后对学生模型进行剪枝或量化。或者在剪枝微调阶段用蒸馏损失替代传统的交叉熵损失，保持剪枝后模型的泛化能力。

- 收益：蒸馏可以为剪枝后学生提供额外的监督信号，尤其当剪枝率很高、常规微调难以恢复精度时，蒸馏能有效“抬一手”。此外，蒸馏与小模型天生搭配，可以直接训练出适合量化的轻量结构。

- 代价：需要额外运行教师模型的前向推理来获取软标签，增加训练时间和存储（教师模型较大）。若教师与学生结构差异过大，蒸馏效果会打折。

- 适用边界：当已有现成的强力教师模型（例如云端部署的 ResNet-50 或用大量数据训练的模型），且目标边缘设备可以承受学生模型训练时的蒸馏开销时效果最佳。对于从零开始的无教师场景，则纯剪枝+微调更直接。

### 2.3 剪枝 + 低秩分解 + 量化（Multi-Dimensional Compression）

流程：先对权重矩阵进行低秩分解，将大权重矩阵 W≈UV，其中 U 和 V 的维度远小于原始 W；然后对分解后的层进行剪枝和量化。或者先剪枝，再对剩余权重大的层施加低秩逼近。这种组合能同时降低参数冗余（分解）和结构冗余（剪枝），再辅以量化降低比特宽。

- 收益：对全连接层和某些卷积层可以大幅压缩，且分解后的矩阵乘可能更容易被 BLAS 库加速。例如在关键词唤醒等超小模型上，低秩分解可以将一个大全连接变成两个瘦的全连接，减少参数数量。

- 代价：分解引入额外的矩阵乘法（子层），可能增加一些内存访问和推理延迟，尤其在校小批量推理时，新增的“瘦层”可能不如一个胖层高效。另外，同时施加剪枝和分解需要精细的联合优化，否则精度较难恢复。

- 适用边界：对于瓶颈在参数存储而非计算量的场景（如 Flash 紧张），以及拥有较多全连接层的网络效果好；对于已经高度优化的深度可分离卷积（MobileNet 类型），低秩分解带来的额外收益不大。

工程建议（组合策略排序，②实现相关）：在典型的 STM32 Cortex-M 平台上，推荐优先级为 结构化剪枝 → PTQ 量化 → （可选）蒸馏微调。该顺序与第 2 章资源账结合：①剪枝先将模型参数量和 FLOPs 压到接近 Flash/SRAM 预算的上限，②量化统一将权重从 FP32 降到 INT8 以达到最终存储要求，③若剪枝后精度不达标，引入蒸馏微调提升性能。注意每一步完成后都需重新核算激活内存和权重内存，确保压缩后的模型确实满足峰值 SRAM 约束。

动手单元：组合压缩流水线实操

本单元延续第 3 章的 INT8 量化与第 4 章的幅度剪枝，展示如何对一个简单的 CNN（基于 CIFAR-10 分类）执行“剪枝 → 微调 → PTQ 量化 → TFLite 转换”，并评估最终尺寸变化。

平台与环境② - 操作系统：Ubuntu 20.04 / Windows 10（通用 Python） - 深度学习框架：TensorFlow 2.x（具体版本以 tensorflow 包版本为准，本示例基于 2.12），Python 3.8+ - 辅助库：numpy, tensorflow_model_optimization（TFMOT） - 目标硬件概念验证：生成的 TFLite 模型随后可在 STM32F7（Cortex-M7）上用 TFLite Micro 运行，内存核算方法见第 2 章。

步骤

- 准备基础模型：搭建或加载一个类似 LeNet-5 的小 CNN（两个卷积层 + 两个全连接层），输入尺寸 32×32×3，10 类输出。用 CIFAR-10 训练至基线精度约 70%（量级，具体值②）。

- 结构化剪枝：使用 TFMOT 的 prune_low_magnitude 或自定义通道剪枝，对卷积层施加 50% 的通道稀疏度（去除一半滤波器）。编译剪枝模型并训练数个 epoch 恢复精度。

- 去除剪枝包装并保存：调用 strip_pruning 得到实际的剪枝后模型，保存为 Keras H5 格式。

- PTQ INT8 量化：按照第 3 章动手单元方法，编写一个量化校准数据生成器（使用训练集的一小部分，比如 1000 张），运行 TFLiteConverter 将剪枝后的浮点模型转换为 INT8 量化的 TFLite 模型。

- 尺寸对比：打印原始浮点 .h5 大小、剪枝后浮点 .h5 大小、最终 INT8 .tflite 大小；对比参数量和 FLOPs 的变化（方法见第 2 章）。

- 精度检测：用 Python 简短评估三个模型（原始、剪枝浮点、剪枝量化）在测试集上的精度，粗略观察损失（②具体数值因模型和校准数据而异，此处只给出量级：剪枝后精度可能下降 1–2%，量化后可能再损失 0.5–1%，整体可控）。

示例代码片段（示意，非完整可运行）：

import tensorflow as tf
import tensorflow_model_optimization as tfmot
import numpy as np

# 1. 结构化剪枝配置 (示例为全连接层幅度剪枝)
pruning_params = {
 'pruning_schedule': tfmot.sparsity.keras.ConstantSparsity(0.5, begin_step=2000, frequency=100)
}
model_for_pruning = tfmot.sparsity.keras.prune_low_magnitude(base_model, **pruning_params)

# 2. 微调
model_for_pruning.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
model_for_pruning.fit(train_data, epochs=5, callbacks=[tfmot.sparsity.keras.UpdatePruningStep])

# 3. 剥离并保存
pruned_model = tfmot.sparsity.keras.strip_pruning(model_for_pruning)
pruned_model.save('pruned_model.h5')

# 4. PTQ 量化转换
def representative_dataset:
 for data in calibration_images: # calibration_images 为少量校准数据
 yield [data]

converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(pruned_model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.representative_dataset = representative_dataset
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
converter.inference_input_type = tf.uint8
converter.inference_output_type = tf.uint8
tflite_quant_model = converter.convert
with open('pruned_quant_model.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_quant_model)

（以上 API 形态②以 TensorFlow 官方文档为准，版本差异可能导致参数名变化。）

这个动手单元把本卷前几章的独立技术串联成一条流水线，读者可以直观感受“先剪后量化”带来的叠加收益，并学会利用资源账方法检查模型是否满足目标 MCU 的内存冷硬约束。

## 三、本卷小结：让模型变小的工具箱

至此，卷一“约束与压缩”部分完整呈现了面对边缘设备四大约束时，开发者可以动用的全套压缩手段。我们将它们总结为一张工具箱对比表，每个技术标注其收益（省什么）、代价（付出什么）、适用边界（什么时候用）。

| 压缩技术 | 主要收益 | 主要代价 | 适用边界（尤其 MCU） |
| --- | --- | --- | --- |
| INT8 量化（第 3 章） | 权重/激活存储降为 1/4；整数加速；头号武器 | 校准数据需求；QAT 需重训；INT4 以下精度跌崖 | 几乎所有边缘模型必选；长尾分布时精度损失需评估 |
| 结构化剪枝（4.1） | 减少通道数，直接降 FLOPs 和参数量，硬件友好 | 剪枝率难定；需微调；过度剪枝伤精度 | 模型冗余大、内存/算力双紧时首选 |
| 非结构化剪枝（4.1） | 极高理论稀疏度 | 随机稀疏难以在 MCU 加速；需要特殊稀疏库② | 仅当存储是唯一瓶颈且推理引擎支持稀疏时考虑 |
| 知识蒸馏（4.2） | 小模型获得暗知识，泛化强 | 需要教师模型；训练开销 | 有现成大模型，小模型精度不足时用于“抬一手” |
| 低秩分解（4.2） | 大矩阵变成两小矩阵乘积，省参数 | 增加层数，可能增加访存；非所有层适用 | 全连接层占主导的老网络；Flash 紧张而算力尚可 |
| 硬件感知 NAS（4.3） | 自动搜出适配硬件的天生轻量结构 | 搜索昂贵；结果与硬件绑定 | 产品级多设备部署时值得尝试；研究/前沿为主 |
| 组合压缩（4.3） | 叠加效果 10× 以上 | 顺序与微调技巧复杂；交互影响 | 追求极致压缩时必须组合，尤其剪枝+量化 |

本卷核心方法论始终未变：先算账（第 2 章），再选工具（第 3–4 章），最后验证。一张资源账表决定了剪枝率该设多少、量化后能否塞进 SRAM、是否需要蒸馏来补精度。这就是边缘智能工程师的“第一性原理”。

## 四、习题

### 提取题

- 结构化 vs 非结构化剪枝：为什么在 Cortex-M MCU 上，我们几乎总是选择结构化剪枝（通道/滤波器剪枝）而非非结构化权重剪枝？结合第 2 章中的算子访存与 SIMD 加速原理说明。

- 蒸馏暗知识：知识蒸馏中教师网络的“软标签”所携带的“暗知识”具体指什么？为何它能帮助学生网络比直接拟合硬标签获得更好性能？回想 AI.docx 中交叉熵与 KL 散度的定义。

- MCU 偏好结构化剪枝的另类理由：除了加速，结构化剪枝对 Flash 占用和 SRAM 激活内存的节省方式与非结构化有何不同？提示：思考权重存储是否为连续数组。

### 思考题

你正在设计一个关键词唤醒模型，目标 MCU 为 STM32F103（Cortex-M3，20KB SRAM， 64KB Flash②）。模型原始为一个小型 CNN，参数量 50K（FP32），峰值激活 18KB。当前精度 92%，但要求精度不低于 90%。请设计一套压缩组合方案，并说明每一步的预期效果和可能的风险。你可以选择从第 3–4 章中的任意技术组合，但必须基于资源账说明可行性。

### 算账题（核心题，提供提示）

某模型经结构化剪枝后，卷积层配置变为：Conv1(3×3×3→16), Conv2(3×3×16→32)， 全连接 FC(32×8×8→10)。权重采用 INT8 量化（每参数 1 字节，忽略 bias 和 scale 存储）。试计算： (a) 量化后模型的总权重大小（单位：字节）； (b) 假设峰值激活内存等于所有层输出 feature map 之和（不释放），求峰值激活字节数（输入尺寸 32×32×3，Conv1 输出 16×16×16（步长 2），Conv2 输出 8×8×32（步长 2），FC 输入展平后 2048→10）。 (c) 目标 MCU 有 256KB Flash 和 32KB SRAM，该模型能否放下？瓶颈在哪？（②参考值：通常还要为 TFLM arena 预留约 4–8KB，请自行判断余量。）

提示解答思路： (a) 权重 = (3×3×3×16) + (3×3×16×32) + (2048×10) = 432 + 4608 + 20480 = 25520 字节 ≈ 25KB。 (b) 激活内存：输入 32×32×3 = 3072；Conv1 输出 16×16×16 = 4096；Conv2 输出 8×8×32 = 2048；FC 输入展平也是 2048；全连接输出 10。累加最大值（同时存在）可以根据数据流判断，保守按不释放算，总峰值 3072+4096+2048+2048+10 = 11274 字节 ≈ 11KB。 (c) 权重大小 25KB < 256KB Flash，峰值激活 11KB < 32KB SRAM，放下有余。但注意实际运行时 TFLite Micro 的 arena 需包括输入/输出缓冲和中间张量，可能会要求 SRAM 大于 11KB；加上栈、RTOS 等，32KB 可能较紧张，但仍属可行（需实测②）。如果考虑权重大于 Flash 的一半，未来可能还需加入推理引擎代码约 20–50KB，总体仍在 Flash 范围内。

## 五、延伸阅读

- Warden & Situnayake 《TinyML》（O’Reilly, 2019）：本书奠基之作，涵盖完整的 TinyML 工程流程，从唤醒词到部署，第 7–9 章详述模型压缩与量化，是本书不可或缺的参考。

- Sze, Chen, Yang, Emer 《Efficient Processing of Deep Neural Networks》（Morgan & Claypool, 2020）：从硬件架构、数据流、roofline 模型到压缩技术，系统剖析 DNN 高效处理。第 5 章对量化与剪枝的硬件效率分析尤为深刻，推荐将此书与第 2.3 节“算子访存优化”对照阅读。

- 馆藏《AI.docx》（本馆 AI 卷）：已涵盖神经网络基础结构、训练、交叉熵、量化概念与经典模型。本书的模型结构与损失函数等知识均来自该卷，若读者对教师网络、蒸馏损失中的 KL 散度感到陌生，可回溯该卷相关章节。

- TensorFlow Lite Micro 官方文档（https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers）：提供 TFLM 的 API、arena 内存管理、算子支持列表及 NXP/Cortex-M 参考示例，是工程落地的一手资料②。

- CMSIS-NN 库文档（ARM 开发者网站）：描述面向 Cortex-M 的神经网络内核函数，包含 INT8 矩阵乘与卷积的高效实现，配合第 3 章 INT8 推理原理阅读更佳②。

- ST 官方手册（STM32 参考手册与数据手册）：所有具体 MCU 的 SRAM/Flash 容量、时钟频率、外设等参数均以最新数据手册为准②。本书的任何内存预算讨论都假定读者已查阅对应芯片手册。

# 卷二 · 端侧推理：让模型跑起来（第 5–8 章）

## 5 推理引擎剖析:TFLite Micro 与 CMSIS-NN

### 5.1 TFLite Micro 架构与算子注册

我们从这里正式开始编写教材第 5.1 节。

前置章节与知识依赖

- 《AI.docx》第 3 章（模型结构与算子）：已介绍卷积、全连接、激活函数等常见算子概念，TFLM 中的算子即为这些概念的具体实现。

- 《AI.docx》第 5 章（训练与量化概念）：已建立训练、推理、量化的基本概念，TFLM 是执行量化后 INT8 模型推理的引擎。

- 《从位到物联》第 1 章（CM1 补码与 Q 格式）：已详述 2 的补码与定点数 Q 格式表示法，INT8 量化推理的数值表示即基于此。

- 《从位到物联》第 19–21 章（MCU/中断/ADC）：已建立传感器数据如何进入 MCU 的认知，TFLM 推理所需的输入数据正是来源于此。

动机：为何需要一个新的推理引擎

当我们试图将训练好的神经网络部署到一颗仅有 256 KB Flash 和 64 KB SRAM 的 Cortex-M4 芯片上时，我们立刻面临与服务器/移动端完全不同的世界。常规的 TensorFlow Lite 或 PyTorch Mobile 推理框架依赖以下两个在 MCU 世界被视为”奢侈品”的基础设施：1）动态内存分配（malloc/free），它允许图构建和算子执行时根据需要申请和释放内存，但内存碎片和分配失败对长时间稳定运行的 MCU 是不可接受的；2）操作系统服务（如文件系统、多线程），它负责模型加载、任务调度和资源管理，但许多 MCU 仅运行裸机程序或简单的 RTOS。TFLM 正是为了应对这种”一无所有”的环境而重新设计的推理引擎。它的核心设计哲学是：牺牲灵活性以换取确定性的资源消耗和极低的操作系统耦合。其口号可以概括为”在无动态内存、无 OS 的环境下，以最小 Flash/RAM 开销解释执行 FlatBuffer 模型”。这直接回应了 TinyML 的”小”字：引擎本身代码要小（几十 KB Flash），运行时内存占用要极度可控且可预测。

5.1.1 核心架构：解释器、解析器与张量的三权分立

TFLM 的架构可以抽象为三个核心组件的协作，其本质是“图结构与运行机制的解耦”：

- 解释器 (Interpreter)

- 算子解析器 (Op Resolver)

- 张量 (Tensor) 与内存规划器 (Memory Planner)

下面的 Mermaid 框图描绘了三者在一次推理调用中的静态关系和动态交互流程。

graph TD
 subgraph “编译期/初始化阶段”
 A[“.tflite 模型文件 (FlatBuffer)”] --> B[“Model::Get 读取”]；
 B --> C[“Schema 解析: 子图(SubGraph)， 算子， 张量”]；
 D[“算子解析器 (Op Resolver)”] -- “用户注册的算子集” --> E[“Interpreter 初始化”]；
 C -- “图结构与预定义张量” --> E；
 E -- “请求” --> F[“内存规划器 (Memory Planner)”]；
 G[“预分配的内存池 (Arena)”] -- “提供整块内存” --> F；
 F -- “规划结果: 为每个张量分配地址偏移” --> E；
 end

 subgraph “推理运行时”
 H[“输入数据 (传感器采样)”] --> E；
 E -- “按拓扑顺序遍历算子” --> I{“获取当前算子”}；
 I --> J[“Op Resolver: 查找并实例化 Kernel”]；
 J --> K[“Kernel: Eval 执行计算”]；
 K -- “读取输入张量” --> E；
 K -- “写入输出张量” --> E；
 K --> L{“还有算子?”}；
 L -- “是” --> I；
 L -- “否” --> M[“推理结束，输出张量就绪”]；
 end

核心组件深度解析

- 解释器 (Interpreter): 大脑

- 职责：负责整个推理流程的编排。它不执行具体的卷积或激活函数，而是根据模型图 (由 FlatBuffer 模型文件定义) 的拓扑顺序，逐个”调度”算子去执行。

- 实现：tflite::MicroInterpreter 是其核心类。构造函数接收模型指针、算子解析器、张量内存池 (arena) 指针和可选的错误报告器。其主要方法是 Invoke。②【实现相关，API 因版本而异】在较新版本中，Interpreter 的构造函数签名可能调整，例如引入 MicroAllocator 对象，但整体职责不变，以官方文档为准。

- 内存所有权：解释器自身不拥有任何模型或张量所占据的内存，它们全部来自外部预分配的 arena。

- 算子解析器 (Op Resolver): 钥匙串

- 动机：这是 TFLM 区别于常规 TFLite 的关键设计。一个完整的 TFLite 运行时可能支持上百种算子（OP），每个算子的实现都需要占用 Flash。对于 MCU，我们通常只使用其中一小部分，例如一个简单的 CNN 可能只需要 Conv2D, DepthwiseConv2D, Softmax, Reshape。TFLM 通过算子解析器强制用户显式注册模型需要用到的每一个算子的实现，从而只链接这些代码到最终固件中。这被称为”精确化 (Targeted) 链接”。

- 实现：tflite::MicroMutableOpResolver 是一个模板类，允许用户在代码中用链式调用的方式注册算子。例如，MicroMutableOpResolver<4> resolver; resolver.AddConv2D; resolver.AddDepthwiseConv2D;。②【实现相关，“魔术数”参数和注册 API 随 TFLM 版本有细微变化】注册代码必须与模型文件中出现的算子集合严格匹配，否则初始化会失败并报错，提示“找不到某某算子的实现”。

- 收益–代价–适用边界：

- 收益：极致地压缩 Flash 占用，通常能比链接所有算子减少 40%–70% 的代码体积②【实现相关，因编译器优化和模型复杂度而异，以实测为准】。

- 代价：开发者必须清晰知道模型的算子构成，增加了部署的步骤。若模型升级须重新审视注册列表。

- 适用边界：所有基于 TFLM 的裸机/RTOS 场景。不适合动态加载多种异构模型的场景。

- 张量 (Tensor) 与内存池 (Arena): 棋盘与棋子

- 类型：TfLiteTensor 结构体，包含了指向实际数据的指针、维度（Shape）、数据类型（如 kTfLiteInt8）、量化参数（Scale, ZeroPoint）等元信息。

- 内存来源：所有张量的数据缓冲区 (data buffer) 都存在于那一大块预分配的、静态的字节数组 arena 内。解释器初始化时，它调用内部的内存规划器，根据模型图，以确定性的方式为每个张量在 arena 上”规划”出一块生命周期唯一的区域。

- 数据与元数据分离：张量的元数据（如维度大小）存储在解释器内部，而庞大的数据（输入/输出/中间激活值）全部在 arena 内。这种设计使得数据指针可以在无需动态分配的情况下被反复”重用”（详见 5.2 节内存规划）。

模型加载与推理流程全景

现在，我们将上述组件串联起来，完成从一个 .tflite 文件到一次 Invoke 调用的全过程。

- 模型表示：FlatBuffer

- .tflite 文件是一个基于 FlatBuffer 的二进制文件。FlatBuffer 是一种高效的跨平台序列化库，其最大优势在于零拷贝反序列化。TFLM 不需要像 XML 或 JSON 那样将整个模型文件解析到一堆动态创建的对象中，而是直接将模型文件的内容映射为一个只读的、平台中立的 C 结构体定义 (tflite::Model) ②【实现相关，结构体具体字段以 FlatBuffer Schema 定义为准】。

- 这个 tflite::Model 结构体包含了它拥有的子图 (SubGraph) 列表、算子码 (OperatorCode) 表以及缓冲区 (Buffer) 数据（例如权重）。单个模型的推理通常从第一个子图开始。

- 模型加载与图构建

- 开发者通过一个 C 字节数组（如 const unsigned char g_model[] = {...}）将 .tflite 文件嵌入固件。这个操作通常使用 xxd -i 等工具完成。

- tflite::GetModel(g_model) 是该字节数组的一个轻量级转型/验证，返回一个指向 tflite::Model 的指针。

- interpreter 在初始化时，遍历模型这个 “描述文件”，构建起内部的算子执行序列，但并不执行任何计算。它仅是根据模型中每个算子的输入/输出张量索引、选项等元数据，准备好执行计划。

- 逐算子解释执行

- 当 interpreter->Invoke 被调用时，解释器开始遍历其执行计划。对计划中的每一个节点（Node）：

- 查找：解释器根据节点的算子码，到用户提供的 OpResolver 中去查找并获取一个对应该算子的注册实例 (TfLiteRegistration)。

- 准备：调用该实例的 prepare 函数。这个函数通常根据输入张量的形状，推断输出张量的形状，并做必要的初始化。在 TFLM 中，由于一切内存都是预分配的，prepare 更多地是做形状广播和参数检查。

- 执行：调用该实例的 invoke 函数。这是核心计算发生的地方。内核实现 (kernel) 从输入张量指针读取数据，执行数学运算（如卷积乘加），将结果写入输出张量指针。

- 遍历：重复此过程，直到最后一个算子执行完毕。

- 整个过程是同步的、单线程的，没有任何调度开销，完美匹配 MCU 的裸机循环。

[馆藏回指]

- 算子实现：本节描述的算子注册与解释执行机制，是理解 5.3 节 CMSIS-NN 如何通过替换内核实现来加速的关键。

- 内存规划：本节提及的 arena 和张量生命周期，将在 5.2 节展开为一阶原理和工程方法。

- 数据流向：解释器 Invoke 的触发和执行是第 6 章 KWS 完整项目中推理主循环的核心一步，届时输入的音频特征（已见《从位到物联》第 21 章 ADC 采样）将被送入此处的输入张量。

动手单元：一个 TFLM “Hello World” 推理骨架

本动手单元展示一个 TFLM 下最小可运行推理（如正弦波预测 sine 模型）的代码骨架。该代码描述的是通用流程与核心 API 的调用形态，任何具体的函数签名、参数宏可能因 TFLite Micro 和 MCU 软件包的版本而异②，届时务必以 TensorFlow Lite Micro 官方文档和您使用的 SDK（如 STM32Cube.AI）的 Sample App 为准，不可盲目复制。

平台与版本约定：以下代码形态基于 STM32F746G-Discovery (Cortex-M7) 和 TFLite Micro 官方仓库 main 分支于 2024 年左右的 API 形态②。编译环境为 STM32CubeIDE，工具链为 ARM GNU Toolchain。

1. 嵌入模型与头文件

// 模型文件以 C 数组形式嵌入，由 xxd -i 或类似工具生成
#include "sine_model_data.h" // 此处内含 const unsigned char g_sine_model_data[] = {...};
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_mutable_op_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h" // 可选的“全家桶”解析器，Flash 开销大
#include "tensorflow/lite/micro/micro_error_reporter.h"
#include "tensorflow/lite/schema/schema_generated.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_profiler.h" // 可选，用于测量延迟

2. 全局变量与内存池 (Arena) 定义

// 错误报告器，通常将调试信息通过串口 (USART) 打印，相关 UART 初始化已见《从位到物联》第 19 章
static tflite::MicroErrorReporter micro_error_reporter;

// ★ 核心: 静态分配的 Arena 内存池 ★
// 大小需根据模型实际需求估算和调优（详见第 5.2 节）
// 此处的 2048 字节仅为示例，完全不保证能运行您的模型！②
constexpr int kTensorArenaSize = 2048;
// 必须对齐到 16 字节，以满足某些平台上的 SIMD 指令要求②
alignas(16) static uint8_t tensor_arena[kTensorArenaSize];

3. 模型图解析与算子注册

static tflite::MicroInterpreter* interpreter = nullptr;
static TfLiteTensor* input = nullptr;
static TfLiteTensor* output = nullptr;

void setup {
 // 1. 映射模型
 const tflite::Model* model = tflite::GetModel(g_sine_model_data);
 if (model->version != TFLITE_SCHEMA_VERSION) {
 TF_LITE_REPORT_ERROR(&micro_error_reporter,
 "Model version mismatch! Schema version: %d, provided: %d.",
 TFLITE_SCHEMA_VERSION, model->version);
 while(1); // 致命错误，停止
 }

 // 2. ★ 实例化一个可变的算子解析器并注册所需算子 ★
 // 数字 '2' 是您将要注册的算子总数，此处必须与 .AddXxx 调用次数一致②
 static tflite::MicroMutableOpResolver<2> resolver;
 // 注册全连接算子 (FullyConnected)
 if (resolver.AddFullyConnected != kTfLiteOk) {
 TF_LITE_REPORT_ERROR(&micro_error_reporter, "Failed to add FULLY_CONNECTED op.");
 while(1);
 }
 // 注册 Softmax 算子
 if (resolver.AddSoftmax != kTfLiteOk) {
 TF_LITE_REPORT_ERROR(&micro_error_reporter, "Failed to add SOFTMAX op.");
 while(1);
 }

 // 3. 构建解释器
 static tflite::MicroInterpreter static_interpreter(
 model, // FlatBuffer 模型
 resolver, // 算子注册表
 tensor_arena, // Arena 首地址
 kTensorArenaSize, // Arena 大小
 &micro_error_reporter // 错误报告器
 );
 interpreter = &static_interpreter;

 // 4. ★ 分配张量内存 ★
 // 这一步是确定性内存规划的关键，它在 Arena 上为所有中间张量规划好地址空间。
 TfLiteStatus allocate_status = interpreter->AllocateTensors;
 if (allocate_status != kTfLiteOk) {
 TF_LITE_REPORT_ERROR(&micro_error_reporter, "AllocateTensors failed! Arena size too small?");
 while(1);
 }

 // 5. 获取输入/输出张量指针 (后续推理中直接操作此指针)
 input = interpreter->input(0);
 output = interpreter->output(0);
}

4. 推理循环

void loop {
 // 1. 准备输入数据
 // 输入张量的量化参数（Scale, ZeroPoint）已由模型决定，我们需将 '实数值' 量化为 '整数值'
 // 假设输入是一个单精度浮点数，我们需将其量化到 INT8 并填入 input tensor
 float x_val = 3.14159f; // 示例：将 pi 送入网络
 // 量化: 实数值 -> 整数 = round(real_value / scale) + zero_point
 int8_t x_quantized = static_cast<int8_t>(x_val / input->params.scale) + input->params.zero_point;
 input->data.int8[0] = x_quantized;

 // 2. ★ 触发推理 ★
 TfLiteStatus invoke_status = interpreter->Invoke;
 if (invoke_status != kTfLiteOk) {
 TF_LITE_REPORT_ERROR(&micro_error_reporter, "Invoke failed!");
 while(1);
 }

 // 3. 读取输出
 // 输出张量也是一个量化 INT8 值，需反量化回实数值
 int8_t y_quantized = output->data.int8[0];
 float y_val = (y_quantized - output->params.zero_point) * output->params.scale;

 // 4. 使用推理结果...
 // 例如通过 UART 打印 y_val，或根据其值控制一个 GPIO/LED
}

关键点解释与常见坑 * Arena 大小：kTensorArenaSize 是整个示例中最关键的参数。如果太小，AllocateTensors 将返回错误。我们将在 5.2 节专门学习如何估算它。 * 算子注册的“魔术数”：MicroMutableOpResolver<N> 中的 N 必须与 .AddXxx 的调用次数精确匹配，否则运行时可能崩溃②。 * 量化转换：上述代码手动进行了量化/反量化计算。在更复杂的应用中，可能由 TFLM 内置的量化工具或类似 Quantize 和 Dequantize 算子处理，但理解其底层计算（q = r/S + Z）是必要的。其数学基础已见《从位到物联》第 1 章的 Q 格式。 * 错误处理：所有 TFLM API 都应检查其返回值 TfLiteStatus。在资源极度受限的 MCU 上，一个 kTfLiteError 往往意味着内存或算子配置的致命问题，需在开发阶段暴露并解决。

本节习题

- 提取题：TFLite Micro 相比标准的 TensorFlow Lite，在设计上做出了哪两个关键取舍以适应 MCU 环境？算子解析器 (Op Resolver) 的主要作用是什么？

- 算资源账题：假设我们有一个简单的模型，它使用了一个 Conv2D 算子和一个 ReLU 算子。我们在代码中使用 MicroMutableOpResolver<...> 进行注册。请写出注册这两个算子的代码片段。同时，如果我们错误地将魔术数设置为 1 但注册了两个算子，最可能发生什么后果？

- 思考题：解释器在 Invoke 中执行的是“解释执行”，这为何天然地比“编译执行”(如生成独立的 C 代码) 更具灵活性？又牺牲了什么？

- （提示）：模型更新。

参考答案与提示

- 取舍：1) 无动态内存分配，所有内存从预分配的 arena 中规划，以保证确定性和避免碎片；2) 无操作系统依赖，设计为可在裸机或 RTOS 上同步执行。算子解析器作用：通过显式注册，只将模型实际使用的算子实现链接到最终固件中，从而最大程度地减小 Flash 占用。

- 代码片段：

static tflite::MicroMutableOpResolver<2> resolver; // 魔术数为2
resolver.AddConv2D;
resolver.AddRelu;

后果：运行时行为将变得不确定，极大概率导致 AddRelu 时寄存器越界或内存损坏，引发 HardFault，而不是返回一个友好的错误码②。这是一个典型的“内存不安全”实践，必须严格避免。 3. 灵活性 vs. 性能：解释执行读取并解析一个数据文件（.tflite）来决定计算流程，因此更换模型无需重新编译固件，只需替换 C 数组，极大地方便了 OTA 更新模型。而“编译执行”将模型直接编译为针对特定硬件的优化指令序列，性能更高但灵活性差，模型结构一旦改变必须重新编译并烧录整个固件。TFLM 选择了灵活性。

小结

5.1 节解构了 TensorFlow Lite Micro 推理引擎的核心骨架。我们认识到，为了在“一无所有”的 MCU 上运行，TFLM 做出了用确定性置换灵活性的根本设计：MicroInterpreter 在静态 arena 上按照 FlatBuffer 模型的描述，通过显式注册的算子集，以解释器模式逐节点地驱动计算。整个流程无需 malloc，无需 OS，将内存和代码开销的主动权完全交到了开发者手中。这套解释-解析-内存池的架构是接下来所有上层应用（如 KWS）和底层加速（如 CMSIS-NN）的坚实基础。下一节，我们将深入 arena 内部，剖析 TFLM 如何用一个低内存开销的算法，规划出张量们的生命周期。

延伸阅读

- TensorFlow Lite Micro 官方文档：尤其是 MicroInterpreter 和 MicroMutableOpResolver 的 API 说明，是动手实践的权威参考②。

- Warden & Situnayake，《TinyML》：本书关于 TFLM 架构的章节，提供了许多设计哲学的一手资料。

- FlatBuffers 官方文档：了解其“零拷贝”的原理，有助于理解为何它适合资源受限环境。

### 5.2 内存规划:arena 与张量生命周期

### 5.2 内存规划：arena 与张量生命周期

#### 一、动机：内存，端侧推理的第一约束

在第 2 章中，我们从算力与内存两个维度给出了模型部署的“资源账”框架。在 MCU 上，算力不足可以通过延长时间来“凑”——推理 10 ms 不行就 100 ms，只要满足应用延迟需求即可。但内存是刚性的：SRAM 只有那么多，超出 1 字节都无法运行。因此，内存规划在 TFLM（TensorFlow Lite Micro）设计中占据核心地位，其目标是在一个预分配的连续内存块内部，通过细致的生命周期分析与复用，将所有张量安置妥当，且使峰值占用最小化。

从第 5.1 节我们已经看到：MicroInterpreter 自身不拥有任何模型或张量内存，而是从外部预分配的 arena 中获取全部资源——这正是 TFLM “以确定性置换灵活性” 哲学的最直接体现。TFLM 的设计原则之一正是”零动态内存分配，无操作系统依赖”，这意味着我们不能使用 malloc/new 在运行时动态申请、释放内存——这些操作本身就不确定，既可能失败，也可能引入碎片，在资源受限的嵌入式环境中是禁止的。因此，TFLM 采用 arena 分配器：用户在推理启动前一次性传入一块足够大的连续内存，框架在此区域内静态规划所有张量的存储空间。这块内存区域即称为 arena（张量内存池）。

这背后是 TinyML 领域的基本矛盾：模型需要可变大小的中间激活张量，而 MCU 要求确定性的静态内存布局。arena 正是这一矛盾的工程解决手段。其思路来自编译原理中的寄存器分配——但此处我们分配的不是寄存器，而是 SRAM 中的张量缓冲区。这也为 5.3 节埋下伏笔：arena 规划决定了数据”放在哪里”，而 CMSIS-NN 解决的是将这些数据”算得有多快”——二者共同构成”装得下且跑得快”的双轮驱动。

#### 二、直觉：张量有”生”有”死”

[简化] 直觉上，一个神经网络的前向传播就像一条流水线：输入数据（张量 x0）产生第一个卷积层的输出（张量 x1），接着进入第二层（张量 x2），……，最后得到输出。当第 2 层计算完毕，第 1 层的输出张量 x1 可能就再也不会被使用了——它的”生命周期”已经结束。如果我们能在 x1 “死去”之后，将其占用的内存空间立即分配给后面的张量 x5 使用，那么总内存占用就是各时段所需内存的最大值（峰值），而不是所有张量总和的累加值。

这与操作系统中的内存分页置换有相似之处，但目标不同：我们追求的不是缺页率最小，而是已确定全序执行流下的最优复用决策，其复杂度远低于动态调度，也因此可以在部署前离线完成。这正是第 5.1 节解释器”按拓扑顺序遍历算子”所提供的确定性保证——执行顺序固定，生命周期边界清晰，规划才成为可能。

失效边界：上述直觉成立的前提是网络结构为静态计算图——即没有动态控制流，没有运行时可变形状的张量。TFLM 所支持的模型恰好满足这一条件：TensorFlow Lite 的 FlatBuffer 模型是预先定型、完全确定拓扑与形状的，因此可以在推理前完成全部的规划。含有动态循环或可变形状模型的网络（如某些 RNN 变体、Transformer 解码器自回归生成时的 KV-cache 动态增长）需要额外的动态内存管理机制，不在 TFLM 的静态 arena 规划能力范围内。本书第 8 章将涉及更复杂的端侧加速硬件，但这些硬件的推理运行时同样优先支持静态图。

#### 三、张量生命周期与内存复用

##### 3.1 模型作为张量生命周期图

在模型加载阶段，TFLM 的 MicroInterpreter 解析 FlatBuffer 模型文件（第 5.1 节已详述此过程），构建出一个由算子（Operator）和它们所消费/产出的张量组成的有向无环图（DAG）。每个张量都有如下关键属性：

- 形状与数据类型：决定其所需字节数。

- 使用者列表：哪些算子以该张量为输入。

- 产生者：哪个算子产出该张量。

- 是否持久张量：模型权重与偏置这类张量在推理全过程中都需要保留；输入和输出张量也因生命期跨越整个推理过程而不得复用。

基于这些信息，TFLM 为每个张量计算出一个”生命周期区间” tbirth,tdeath，其中 tbirth 为产生该张量的算子执行步骤序号，tdeath 为最后一个消费该张量的算子执行步骤序号。非持久张量的区间一旦闭合，其内存便可被安全回收。第 5.1 节的 Mermaid 框图中，内存规划器正是依据这些区间信息，在 AllocateTensors 阶段一次性完成所有偏移分配。

回指馆藏：这一”张量→算子→依赖”的有向边关系，本质上是编译器中经典的数据流图表示。《从位到物联》第 23 章（总线与 DMA 数据流）已讨论了数据在系统中的流动模式，此处模型图中的张量流动可视为同一思想在”程序内”层面的延伸——数据在计算核内部沿算子链顺序移动，复用空间而最小化片上 SRAM 压力。

##### 3.2 贪心区间分配算法（Greedy Interval Allocation）

给定一个张量列表，每个张量有其字节数 si 和生命周期区间 li,ri，目标是在一个线性地址空间内布置它们，使得任意时刻所有活跃区间所需空间之和的峰值最小。这个经典问题可以用贪心区间图着色的思想来近似求解。

算法思想（标①方法）简述如下：

- 将所有张量的生命周期区间按左端点 li（出生时间）排序。

- 维护一个当前活跃区间集合，以及一个可用地址空间池（空闲块的链表）。

- 按时间顺序扫描事件点（某个区间开始或结束）：

- 当区间开始时，为该张量在可用空间池中找一块大小足够的连续地址区间分配；若找不到连续块，则需要从空闲块中满足分配（可能需要将后续张量向高地址推移），或报错（arena 不足）。

- 当区间结束时，将该张量占用的地址块回收进池，可供后续区间使用。

- 所有分配完成后，峰值占用就是扫描过程中活跃张量大小之和的瞬时最大值。

[简化] 在实践中，TFLM 的规划器可能在内部维护一张”偏移量表”（offset table）：为每个张量预先计算其在 arena 内的起始偏移。规划结束后，所有张量的相对位置都是固定不变的——这意味着推理时没有动态地址计算开销，只需一次基址加偏移即可访问张量，兼顾了速度与确定性。这也呼应了第 5.1 节动手单元中 AllocateTensors 的关键作用：那一步内部运行的正是此规划算法。

这个规划过程的复杂度约为 Onlogn（n 为张量数量），完全在 MCU 可承受的离线阶段（模型加载时）完成。推理阶段完全受惠于此——内存占用得到了理论上的极小化（在给定顺序的执行拓扑约束下）。

#### 四、Arena 大小估算与调优

arena 规划的挑战在于：其规模是运行时由应用传入的，若预设过小，则规划器在初始化阶段直接失败并返回错误码（如第 5.1 节动手单元中 AllocateTensors 返回 kTfLiteError）；若预设过大，则浪费宝贵的 SRAM——而 MCU 可能仅有 16~256 KB SRAM 供全局使用。因此，arena 大小需要精确测算。

方法一：编译期/工具辅助估算

TFLM 工具链本身无法在离线阶段给出精确的 arena 峰值，因为内存规划依赖于运行时算子注册、FlatBuffer 解析和规划算法的内部交互。但通过 TensorFlow Lite 的模型转换工具（tflite_convert 或 TFLiteConverter），可以获得模型权重的大小、张量形状信息。再依据经验公式进行估算：

Aarena≈Aweights+Aactivations_peak+Aoverhead

其中 Aweights 来自 FlatBuffer 中权重的字节数（model->buffer 段）；Aactivations_peak 需根据算子类型估计（例如 Conv2D 的输入/输出激活图、中间缓冲区等），经验上一般取为输入输出张量较大者之和的若干倍，保守估算可取 1.5×∼3×；Aoverhead 为解释器元数据、规划器的簿记开销，通常数 KB 级别。

一个更为精确的方法是直接调用 TFLM 提供的 Arena 需求查询接口（编译到目标平台或 PC 模拟运行），让框架遍历初始化过程并报告所需的内存。以下是通用的动手流程：

方法二：编译期静态查询与运行期反馈

TFLM 提供了获取模型所需 arena 大小估算值的接口：tflite::MicroInterpreter::arena_used_bytes 或 GetModelSize 辅助入口。更为可靠的办法是利用 TFLM 的 RecordingMicroAllocator 或 MicroMemoryPlanner 的内置机制，在初始化后打印实际分配的峰值。

更通用的调试方法是在 PC 上重现目标平台的推理初始化：交叉编译 TFLM 库并在 Linux 上用静态分配仿真运行（此时主要区别在于指针大小和字节序，但 SRAM 量级相同），用 printf 输出规划器统计量，比在 MCU 上迭代快得多。

动手单元：估算并设定 arena 大小（通用流程）

该动手单元旨在给出跨平台的通用步骤——不编造具体字节数，重点在于方法。平台：STM32F4（Cortex-M4, 128 KB SRAM），TFLM 版本参考为 v2.14 附近的 API 形式。

- 编译期查询 在你的 main.cc 或 setup 函数中，加入 TFLM 提供的 RecordingMicroAllocator（若版本支持）：

#include "tensorflow/lite/micro/recording_micro_allocator.h"

const tflite::Model* model = tflite::GetModel(g_model);
static tflite::RecordingMicroAllocator* allocator = ...; // 按示例初始化
tflite::MicroInterpreter interpreter(model, op_resolver, allocator);
interpreter.AllocateTensors;
tflite::RecordingMicroAllocator::Info info = allocator->GetInfo;
printf("Used bytes in arena: %d\n", info.used_bytes); // 查询实际使用量

- Arena 不足时的报错与调大 TFLM 在 AllocateTensors 时会验证传入的 arena 空间是否足够。若不够，函数会返回 kTfLiteError，此时可通过 MicroInterpreter 的错误报告函数（如果注册了 ErrorReporter）得到类似 “Arena size is too small for all buffers” 的提示。 调试流程：

- 初始给定一个保守（偏大）的 arena 大小（例如 100 KB，需确保不超过可用 SRAM）。

- 调用 AllocateTensors 成功后，通过上述 used_bytes 查询实际占用峰值。

- 将 arena 数组大小调整为略大于 used_bytes（留出少许安全边界，例如 512~1 KB，以容纳未来可能的分配对齐和对规划器内部结构的差异）。

- 若初始 100 KB 仍报错，说明模型超过 SRAM 能力，必须考虑模型压缩（回第 4 章量化/剪枝）或更换更大 SRAM 的平台。

- 编译宏辅助 在构建脚本中定义一个宏 ARENA_SIZE，在代码中使用：

#define ARENA_SIZE 70*1024 // 70 KB，经上述方法实测确定
__attribute__((aligned(16))) uint8_t tensor_arena[ARENA_SIZE];

重要说明：arena 过大浪费 SRAM、过小推理失败——这个度只能通过”在目标平台实测+留安全余量”来平衡。余量过小可能导致某次固件更新（算子库升级）后忽然分配失败；余量过大则挤占其他任务（如传感器缓冲区、通信栈）的 SRAM 配额。这也正是第 5.1 节动手单元中 kTensorArenaSize 被标注为”最关键参数”的根本原因。

#### 五、回指《从位到物联》第 16 章：访存局部性

Arena 规划除了决定”能否装得下”之外，还间接影响了推理速度——这要从内存层次与局部性说起。已见《从位到物联》第 16 章讲解 cache 原理：时间局部性（刚访问的数据可能再次访问）和空间局部性（连续地址的数据趋向于被连续使用）。在 TFLM 的 arena 中，张量被分配为连续偏移量，且规划器显然优先将同时活跃的小张量填塞到相近的地址区间。这意味着，在一个算子执行时，其输入张量和输出张量大概率位于 arena 内相近的偏移，从而在 Cortex-M4/M7 的 cache（若存在）或系统总线上获得更好的空间局部性，减少 cache miss 和总线竞争。

然而，CMSIS-NN 的 SIMD 加速（见 5.3 节）要求数据对齐到 4 或 8 字节边界。Arena 规划器在分配偏移时，会自然满足对齐约束（通常以 16 字节对齐来满足更宽的 SIMD 加载需求）。因此，内存规划不仅是空间优化，也隐含了访存性能的保障——这正是 5.3 节 NHWC 布局优化得以生效的物理基础：arena 的连续分配为空间局部性提供了天然优势，而 CMSIS-NN 的数据布局选择将这一优势放大到算子执行层面。

#### 六、收益–代价–适用边界

- 收益：以近乎最小的 SRAM 容纳模型的中间激活，使原本无法部署的模型成功适配；提供一个完全静态的内存布局，零运行时开销，零碎片。

- 代价：需要开发者在项目初期投入精力测量 arena 大小，并在后续模型迭代中重新核准。如果模型包含动态形状算子（TFLM 尚不支持），此方法失效；规划算法的贪心近似可能不是理论最优解，但差距通常极其有限。

- 适用边界：适用于静态计算图、半静态形状（shape 在加载时已知）的推理任务，覆盖 TFLM 设计的初衷——音频关键词唤醒、简单视觉分类、IMU 手势识别等常见 TinyML 场景。对于需要动态内存管理的序列生成模型（如自回归解码器 KV-cache 动态扩容），arena 机制无法直接支持，需要引入分页或动态张量机制（超出本书范围，属于前沿工程实践）。

#### 七、习题

【习题 5.2.1 · 提取题】 为什么 TFLite Micro 不使用 malloc/free 进行动态内存分配？请结合 MCU 的内存约束与确定性要求，简述静态 arena 的必要性。并指出这与第 5.1 节所述 TFLM “无动态内存、无 OS” 的设计哲学有何直接关联。

【习题 5.2.2 · 算资源账题】 考虑一个微型 CNN 推理图，有 5 个算子 Sequential 执行。张量列表及其生命周期区间（单位为算子执行步骤，假设算子 1 输入张量在步骤 0 出生，4 为输出）如下：

| 张量 | 大小（字节） | 出生步骤 | 死亡步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1000 | 0 | 1 |
| B | 2000 | 1 | 3 |
| C | 500 | 2 | 2 |
| D | 1500 | 3 | 4 |
| E | 800 | 3 | 4 |
| F | 200 | 4 | 5 |

请用贪心区间分配方法，画出每一时刻活跃张量集合以及它们所占空间之和，并确定峰值内存占用是多少字节（不考虑对齐开销）。若可用 SRAM 仅 3200 字节，这个规划方案能否容下所有张量？

提示：按时间步骤 0→1→2→3→4→5 扫描，记录每个步骤开始时的活跃集合与大小。

#### 八、小结

Arena 内存规划是 TFLM 实现在 MCU 上无动态分配推理的关键技术。它承接第 5.1 节的解释器架构——MicroInterpreter 在初始化时调用内存规划器，以离线方式解析模型图，为每个张量建立生命周期区间，再以贪心区间分配进行静态地址复用，使 SRAM 占用降至峰值而非累加值。Arena 大小需要在实际硬件上通过测量工具给出，并留安全余量——这正是第 5.1 节动手单元中 AllocateTensors 成败的分水岭。这一设计使得极低内存预算的 Cortex-M 芯片上也能承载复杂的 DNN 模型，为后续第 5.3 节的算子级 SIMD 加速和第 6 章的完整 KWS 项目铺平了存储基础：先解决”装得下”，再追求”跑得快”。

#### 九、延伸阅读

- TensorFlow Lite Micro 官方文档：Memory Management 章节，详细描述了 MicroMemoryPlanner 与 RecordingMicroAllocator 的 API 和用法；GitHub 仓库中的 memory_planner 子目录提供了规划器的实现细节和测试用例。

- Warden & Situnayake《TinyML》：第 7 章深入讨论了 TFLite Micro 的内存管理策略，以及在实际 TinyML 项目中进行内存剖析与调试的方法。

- Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors》：第 9 章 SRAM 与内存系统，理解 MCU 片上存储器的物理组织与对齐约束。

- 《从位到物联》第 16 章：Cache 与局部性原理，理解为什么内存布局会间接影响推理速度。

### 5.3 CMSIS-NN 与 SIMD 加速原理

前置依赖框 本小节需先修知识： - 《从位到物联》第13章：Cortex-M ISA，特别是 SIMD 扩展指令集概览；算术指令的流水线行为 - 《从位到物联》第15章：流水线（Pipeline）基本概念，指令级并行（ILP）的直觉，数据冒险与控制冒险 - 《从位到物联》第16章：存储层次与 Cache 原理，空间局部性与时间局部性，不同数据布局（行优先/列优先）对缓存命中率的影响 - 《AI.docx》第3章：INT8 量化基础，定点数（Q格式）表示，乘加运算中的尺度重定标——此处直接承接，不再重讲 [简化] 与失效边界 - 本章第5.1–5.2节：TFLite Micro 解释器执行循环、算子注册机制、arena 内存规划逻辑——本子节调用 CMSIS-NN 的算子是解释器执行循环中的第一步

读者对象：希望理解 MCU 上神经网络算子“凭什么快”的嵌入式开发者，使用 STM32（Cortex-M4/M7）平台，已能在平台上编译烧录 TFLite Micro 的最简示例。

### 5.3 CMSIS-NN 与 SIMD 加速原理

（一）动机：一张 Int8 卷积的算账单

让我们从一张典型的卷积算账单开始。假设一个 DS-CNN（深度可分离卷积网络，详见第6章KWS）中的逐点卷积层，其权重张量为 1×1×64×64（HWCO 格式），输入特征图为 1×12×12×64（NHWC 格式），步长=1，padding=VALID。如果用最朴素的 C 循环实现——四重循环遍历输出通道、输出高度、输出宽度和输入通道，每次计算一个输出点——每产生一个输出像素，需要执行：

c // 朴素的逐点卷积（伪代码，非优化实现） for (oc = 0; oc < 64; oc++) { for (oh = 0; oh < 12; oh++) { for (ow = 0; ow < 12; ow++) { int32_t accum = bias[oc]; for (ic = 0; ic < 64; ic++) { accum += (int32_t)input[oh][ow][ic] * (int32_t)weight[oc][ic]; } output[oh][ow][oc] = activation(accum, quant_params); } } }

对于上述尺寸，最内层循环执行 64 次乘加，加上外层三重循环，总乘加次数为 64×12×12×64 = 589,824 次 MAC（Multiply-Accumulate，乘累加）。在 STM32F746（Cortex-M7 @ 216 MHz）上，若每条 MUL/MLA 指令需要 1 个周期（理论最优，忽略访存停顿），纯计算时间约为 589,824 / 216e6 ≈ 2.73 ms，再加上载入/存储指令、地址计算、循环开销，实测往往在 8–15 ms——单层即如此，整个网络的推理延迟将远超 KWS 的实时要求（通常 < 30 ms 完成一次推理）。

边缘约束的逼迫：MCU 没有 GPU 的大规模并行计算单元，也没有 NPU 的脉动阵列（详见第8章），靠的是基于 RISC 的 CPU 核心，单周期只能做有限的操作。提高运算效率的路径有两条： 1. 指令级并行（ILP）：用一条指令同时处理多个数据——这正是 SIMD 的用武之地。 2. 数据局部性优化：让数据尽可能留在寄存器/缓存中，减少对 SRAM/Flash 的反复访问——这是内存布局（NHWC vs NCHW）优化的核心。

CMSIS-NN（CMSIS Neural Network，ARM 神经网络内核库）正是围绕这两条路径，专为 Cortex-M 系列 MCU 设计的一套手工优化内核库，由 ARM 官方维护并以开源形式发布。它在不改变模型语义的前提下，将原本朴素的多重循环转换为高度优化的定点矩阵乘/卷积实现。

（二）CMSIS-NN 总览：对 TFLM 的加速适配层

在 TFLite Micro 的架构中（已见本章第5.1节的解释器循环与算子注册），当一个卷积算子被调用时，解释器并不直接执行裸的 C 循环，而是根据注册的算子实现（Op Kernel）分派到具体的优化版本。CMSIS-NN 充当的就是这个算子内核加速层——它提供了对卷积（arm_convolve_*）、全连接（arm_fully_connected_*）、池化（arm_avgpool_*/arm_max_pool_*）、激活函数（arm_nn_activations_direct_q7）等一系列算子的定点优化实现。

其加速的基石是 ARMv7E-M 架构（Cortex-M4/M7）引入的 SIMD（Single Instruction Multiple Data，单指令多数据）扩展指令集，该指令集在寄存器宽度内打包多个低位宽数据，一条指令完成多个操作，从而实现数倍的吞吐量提升。CMSIS-NN 将这些指令封装在精心设计的内核中，向上对 TFLM 提供标准的张量接口。

（三）SIMD 加速原理：SMLAD 与 INT8 乘加

（3.1）为什么 SIMD 适合神经网络推理？

神经网络算子的核心是矩阵乘法，而矩阵乘法的本质是对两个向量的内积（点积）做重复计算。对于 INT8 量化的推理（如权重 q7_t、激活 q7_t，偏置/累加器为 q31_t），内积运算可以表示为：

accumk=i=0N−1weightki×inputi

其中 N 为输入通道数。这样的内积计算呈现出天然的数据级并行性（Data-Level Parallelism）：在一个内积的累加过程中，每一个乘积项都是独立运算的，只是最后要归约为一个和。如果硬件可以同时计算两个（或四个）乘加，理想情况下可获 2×（或 4×）速度提升——这正是 SIMD 指令发挥作用的场景。

Cortex-M4/M7 的 SIMD 寄存器宽度为 32-bit，但可在其中打包 2 个 16-bit 半字或 4 个 8-bit 字节。对于 INT8（q7_t）数据，一个 32-bit 通用寄存器可装载 4 个 8-bit 操作数，一条 SIMD 指令同时对这 4 个操作数执行相同运算。

（3.2）SMLAD 指令的工作原理

CMSIS-NN 中最关键的加速指令之一是 SMLAD（ Signed Multiply Accumulate Long, Dual），其完整格式为：

SMLAD Rd, Rn, Rm, Ra

其中 Rn 和 Rm 各存放两个打包的 16-bit 有符号半字（共 32-bit），执行的操作是：

Rd=Ra+Rn31:16×Rm31:16+Rn15:0×Rm15:0

这条指令在一个周期内完成了两次 16-bit 有符号乘法与两次累加——两个乘积同时计算并加到累加器上。对于 INT8 数据，由于操作数是 8-bit，CMSIS-NN 通常先用 SXTAB16（符号扩展并加）或 UXTB/SXTB 类指令将 8-bit 数据打包并扩展到 16-bit，再送入 SMLAD。这样，每次 SMLAD 可处理 2 个 INT8 乘加——相比每次只做 1 个乘加的标量 MLA 指令，吞吐量理论翻倍。

更重要的是 Cortex-M4/M7 的双发射流水线（Dual-Issue Pipeline）允许在特定条件下同时发射一条整数/乘加指令和一条加载/存储指令。CMSIS-NN 的内部循环通过精心排布的指令序列——将加载指令与 SMLAD 指令交错排列，使乘加单元和加载单元同时工作——最大限度地隐藏访存延迟（回指《从位到物联》第15章流水线中的数据转发和旁路技术）。这种软流水（Software Pipelining）实现指令级并行，对开发者透明。

图5.3.1：SMLAD 指令的 INT8 打包与并行乘加过程（Mermaid）

flowchart LR
 subgraph "寄存器 Rn (32-bit)"
 A_H["输入激活_hi<br/>8-bit→16-bit 扩展"]:::box
 A_L["输入激活_lo<br/>8-bit→16-bit 扩展"]:::box
 end
 subgraph "寄存器 Rm (32-bit)"
 W_H["权重值_hi<br/>8-bit→16-bit 扩展"]:::box
 W_L["权重值_lo<br/>8-bit→16-bit 扩展"]:::box
 end
 subgraph "乘加单元"
 MUL1["乘法器1<br/>A_H × W_H"]:::mul
 MUL2["乘法器2<br/>A_L × W_L"]:::mul
 ADD["累加<br/>(Ra + 乘积1 + 乘积2) → Rd"]:::add
 end

 A_H --> MUL1
 A_L --> MUL2
 W_H --> MUL1
 W_L --> MUL2
 MUL1 --> ADD
 MUL2 --> ADD

 classDef box fill:#e6f3ff,stroke:#333;
 classDef mul fill:#ffe6cc,stroke:#333;
 classDef add fill:#ccffcc,stroke:#333;

图释：Rn 和 Rm 各有两个16-bit半字，对应两对INT8激活与权重（经零扩展或符号扩展到16-bit）。两个乘法器并行计算，乘积在同一个周期被累加到Rd。这就是SIMD“一条指令多个数据”在乘法层面的体现。

与 SMLAD 配合使用的还有 SMLALD（双精度累加版，累加器 64-bit 以避免溢出）、SMLSLD（有符号×无符号版本）等变体，CMSIS-NN 根据数据的有符号/无符号特性选择最优指令组合。

（四）数据布局（NHWC vs NCHW）对访存性能的影响

CMSIS-NN 的优化不仅停留在指令层面，更深入到了数据布局（Data Layout）的选择。数据布局决定了张量的维度在内存中的排列顺序，直接影响 CPU 访问内存时的空间局部性，进而影响缓存（Cache）命中率——这是《从位到物联》第16章 Cache 原理的直接应用。

（4.1）NHWC 与 NCHW 的存储差异

两种常见布局： - NHWC（Batch-Height-Width-Channel，TensorFlow 默认）：[N][H][W][C] 连续存放，即同一像素的不同通道值在内存中相邻。 - NCHW（Batch-Channel-Height-Width，PyTorch/Caffe 默认）：[N][C][H][W] 连续存放，即空间维度上相邻像素的同一通道值在内存中相邻。

对于逐点卷积（1×1 卷积），本质是对每个空间位置的 C_in 维向量与权重矩阵做矩阵乘法。当使用 NHWC 布局时，每个像素点的全部输入通道在内存中是连续的一段，这天然有利于 CPU 的连续访存模式——每次加载可把相邻通道的激活值一并拉入数据总线，利用率高。而在 NCHW 布局下，同一像素的不同通道值间隔为 H×W 个元素，访存呈现较大跨步（Stride），缓存行利用率低，性能下降。

CMSIS-NN 的卷积内核针对 NHWC 布局做了深度优化。对于输入和输出张量，它预期 NHWC 格式；对于权重张量，为了匹配 NHWC 下的计算模式，将权重重排为 HWCO（Height-Width-Channel-Output）或 RSCI（Row-Scale-Channel-Input）——具体重排策略因卷积类型（标准卷积/深度卷积/逐点卷积）而异。

（4.2）一个直观的访存对比示例 [简化]

考虑一个 C=64 的逐点卷积核，在 NHWC 布局下，一个输出通道的权重向量（64 个 INT8 值）连续存放，可在一次突发读或连续加载中完全装入寄存器。在 NCHW 布局下，这 64 个值分散在内存中，可能需要 64 次独立的加载指令，浪费大量周期在地址计算和等待数据上。

[简化] 的失效边界：以上分析假定 MCU 有数据 Cache 且足够大。Cortex-M4 通常只有简单的预取缓冲区或无 Cache，此时访存模式的影响更为剧烈——跨步访存直接导致 SRAM 每次随机访问的等待周期（Wait State）无法被流水线隐藏。Cortex-M7 虽有 L1 Cache，但其容量极有限（4–16 KB），若工作集超出 Cache，NCHW 的跨步访问会导致频繁的 Cache Miss。在极端情况下，访存模式可能是瓶颈而非计算本身。

馆藏回指框 《从位到物联》已讲内容，此处直接使用： - 第13章：Cortex-M4/M7 ISA 的 SIMD 指令分类与格式——SMLAD、SMLALD 等已在其指令表中有对应条目，本节直接解释它们在神经网络计算中的具体应用模式，不重述指令编码细节。 - 第15章：流水线、数据冒险、指令调度、软流水——本节“SMLAD 与 Load 指令交错”应用的就是第15章的指令调度思想，目的是填满流水线、避免数据停顿。 - 第16章：Cache 行、空间/时间局部性、跨步访存对命中率的影响——在 NHWC vs NCHW 分析中直接引用，不重教 Cache 结构本身。

（五）CMSIS-NN 的代价与适用边界

CMSIS-NN 虽能显著加速推理，但它并非“免费午餐”。给出收益–代价–适用边界三元组：

【收益】 - 相较于朴素 C 实现，在 Cortex-M4/M7 上实际可获得 2–5× 的延时降低和 3–5× 的能效提升。 - 与 TFLite Micro 的内置参考内核（Reference Kernels）无缝兼容——只需在编译时链接 CMSIS-NN 库、在算子解析中注册 CMSIS-NN 内核，即可自动替换，无需修改模型或上层代码。

【代价】 - 代码量增加：CMSIS-NN 的手工汇编/Intrinsics 内核体积远大于朴素的 C 循环，会占用更多 Flash（通常几十 KB），对于 Flash < 256 KB 的 MCU 需斟酌。 - 灵活性下降：优化内核面向特定数据布局（NHWC）和特定精度（INT8），若模型需要 FP32 推理或不规则 Stride/Dilation，CMSIS-NN 可能回退到标量参考实现，实际加速效果大打折扣。 - 移植/调试复杂度上升：手工优化代码可读性差，若需在非 ARM 平台（如 RISC-V）上运行，需要另寻等价的优化库（如 PULP-NN），加大了平台锁定的风险。

【适用边界】 - 最适合：INT8 量化 CNN/DS-CNN（标准卷积、深度卷积、逐点卷积）在 Cortex-M4/M7/M33/M55 上的推理加速。 - 不太适合：FP32 模型（需另用 CMSIS-DSP 的浮点内核）、非规则卷积（如 Dilated Conv 的大 Stride）、LSTM/RNN（CMSIS-NN 有有限支持，但不如 CNN 优化充分）、超低 Flash MCU（如 Cortex-M0+，无 SIMD 扩展，CMSIS-NN 内核无法发挥 SIMD 优势）。 - 边界判据：在编译阶段，通过 __ARM_FEATURE_SIMD32 等宏可以检测目标平台的 SIMD 能力，从而决定是否启用 CMSIS-NN 内核。

（六）动手单元：对比使用/不使用 CMSIS-NN 的推理延迟

本动手单元的目标是在同一平台上运行同一模型，对比 CMSIS-NN 优化内核与 TFLite Micro 参考内核（Reference Kernels）的性能差异，从而直观感受 SIMD 加速的实际效果。不编造具体数值——一切以你在自己板子上的实测为准。

平台与版本约定： - 硬件：STM32F746G-DISCO（Cortex-M7 @ 216 MHz，512 KB SRAM，1 MB Flash）——该开发板已见《从位到物联》第19章。 - 软件：STM32CubeIDE 1.16.x、TFLite Micro 源码（main 或 v2.16.x）、CMSIS-NN（包含在 CMSIS_5 或单独的 CMSIS-NN 仓库中） - 模型：使用 TFLite Micro 官方示例中的 conv_model.tflite（或自行训练的最小卷积模型，如单层 3×3 卷积 + ReLU，INT8 量化）

（6.1）在 TFLite Micro 中禁用/启用 CMSIS-NN

TFLite Micro 的参考内核总是包含在构建中，而 CMSIS-NN 内核的启用由编译宏控制。在 STM32CubeIDE 的项目属性中：

- 禁用 CMSIS-NN：确保未定义 CMSIS_NN 宏（或显式设置为 #undef CMSIS_NN）。此时，TFLM 退回到 tensorflow/lite/micro/kernels/conv.cc 中的参考实现。

- 启用 CMSIS-NN：在预处理器符号中添加 CMSIS_NN，并将 CMSIS-NN 源文件路径加入编译。典型的 TFLM 构建配置（如 make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile）通过 TARGET=cortex_m_generic OPTIMIZED_KERNEL_DIR=cmsis_nn 来启用。

（6.2）测量延迟的方法

使用 DWT（Data Watchpoint and Trace，数据观察点与跟踪单元）周期计数器测量单次推理的精确周期数。方法详见第6.3节（内存与延迟实测方法），此处给出最小代码骨架：

// 最小 DWT 测量代码框架
#include "stm32f7xx.h"

#define DWT_INIT do { \
 CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; \
 DWT->CYCCNT = 0; \
 DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; \
} while(0)

#define DWT_GET_CYCLE (DWT->CYCCNT)

int main(void) {
 // ... 初始化系统时钟、外设、UART ...
 tflite::MicroInterpreter* interpreter = /* 已初始化 */;
 TfLiteTensor* input = interpreter->input(0);
 TfLiteTensor* output = interpreter->output(0);

 // 准备输入数据（用固定值或采样的真实数据）
 memset(input->data.int8, 0, input->bytes);
 // 或填入归一化的音频/图像样本

 // 暖身推理一次（排除首次运行的 Cache 冷启动影响）
 interpreter->Invoke;

 // 测量 10 次推理，取平均值
 const int kRuns = 10;
 uint32_t total_cycles = 0;
 for (int i = 0; i < kRuns; i++) {
 DWT->CYCCNT = 0; // 清零周期计数器
 interpreter->Invoke; // 执行推理
 uint32_t cycles = DWT_GET_CYCLE;
 total_cycles += cycles;
 }

 uint32_t avg_cycles = total_cycles / kRuns;
 float avg_time_us = avg_cycles / (SystemCoreClock / 1000000.0f);

 // 通过 UART/SWO 打印结果
 printf("Average Invoke: %lu cycles, %.2f us @ %lu Hz\r\n",
 avg_cycles, avg_time_us, SystemCoreClock);

 while(1);
}

（6.3）对比实验流程与结果记录模板

- 分别在禁用 CMSIS-NN 和启用 CMSIS-NN 的固件上编译烧录。

- 对每种配置，记录 avg_cycles 和 avg_time_us。

- 使用如下模板记录（填入你的实测值）：

| 配置 | 平均周期数 (cycles) | 平均时间 (µs @216MHz) | Flash 占用 (KB) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TFLM Reference Kernel | ____ | ____ | ____ | 禁用 CMSIS-NN |
| CMSIS-NN Optimized | ____ | ____ | ____ | 启用 CMSIS_NN |
| 加速比 | reference / optimized | reference / optimized | -- | 值 > 1 表示加速 |

不编造提醒：上述表格中的数值必须填入你自己在 STM32F746G-DISCO 上的实测结果。不同版本的 TFLite Micro（v2.12 vs v2.16）和 CMSIS-NN（v4.x vs v5.x）给出不同绝对值。加速比通常在 1.5× 到 4.5× 之间，具体取决于模型结构与编译优化等级（-O2 / -Os）。

- 进阶实验：尝试修改模型结构（如增加/减少通道数、改用深度卷积），观察加速比的变化。通道数越大、计算越密集的层，SIMD 加速效果通常越显著（因为计算/访存比高，SIMD 的并行能力得到充分释放）。

（6.4）如何确定当前推理是否使用了 CMSIS-NN 内核

在开发中，可以通过以下方法确认内核的实际选择： - 在 interpreter.Invoke 之前设置断点，单步进入具体的卷积/全连接算子调用，观察调用的函数名是否以 arm_convolve_ / arm_fully_connected_ 开头（CMSIS-NN 内核）还是 tflite::ops::micro::Conv 内的参考实现。 - 或者，在 CMSIS-NN 内核源码中插入 printf（注意这会引入额外延迟，只用于调试确认），若输出了字符串，则证明该内核被调用。

（七）习题

习题 5.3.1（提取题） Cortex-M4/M7 的 SIMD 扩展主要面向什么类型的数据并行？解释 SMLAD 指令为何可以在 INT8 卷积中实现近似 2× 的理论加速，并说明为什么实际加速比通常低于理论值。

习题 5.3.2（算资源账题） 某 MCU 的 Flash 为 512 KB，SRAM 为 128 KB。TFLite Micro 的参考内核占用 80 KB Flash，模型权重与偏置占 150 KB Flash。若引入 CMSIS-NN 后，内核体积增加 45 KB，但推理时间从 35 ms 降至 14 ms。请计算： - (a) 引入 CMSIS-NN 后 Flash 使用率的变化（原使用率 vs 新使用率）。 - (b) 如果目标应用要求推理周期 < 20 ms 且 Flash 使用率 < 70%，是否应该启用 CMSIS-NN？给出计算过程。

提示：Flash 使用率 =（内核代码体积 + 模型体积）/ Flash 总容量。

习题 5.3.3（思考题） 为什么 CMSIS-NN 选择 NHWC 而非 NCHW 作为默认数据布局？结合 Cortex-M7 的 Cache 行为（回指《从位到物联》第16章）分析两种布局在逐点卷积中的访存差异。如果模型原始为 NCHW，在部署时有哪些转换选择？

习题 5.3.4（动手延展） 在 STM32F746G-DISCO 上跑通上述动手单元，记录实测加速比，并回答：如果模型的最后一层是全连接层（Input=1024, Output=12），你觉得 CMSIS-NN 在这一层的加速效果比卷积层更好还是更差？为什么？（提示：思考计算/访存比）

（八）小结

CMSIS-NN 是 ARM 为 Cortex-M 系列定制的神经网络推理加速库，其加速的核心在于两条腿走路：（1）指令级——利用 Cortex-M4/M7 SIMD 指令（SMLAD 等）在单周期内处理多个 INT8 乘加，结合软流水技术隐藏访存延迟，实现指令级并行；（2）数据布局级——采用 NHWC 布局匹配连续访存模式，提高空间局部性和缓存效率。它通过更换 TFLite Micro 的算子内核实现加速，对上层模型和解释器透明。但它的收益以代码体积增加和平台绑定为代价，最适合在拥有 SIMD 单元的 MCU 上运行 INT8 量化 CNN。动手单元的核心是实测对比启用/禁用 CMSIS-NN 的推理周期，一切以开发板上的实测值为准——不编造性能数字。

（九）延伸阅读

- ARM CMSIS-NN 官方文档：包含完整的 API 说明、支持的算子和数据类型矩阵、平台兼容性列表。入手 CMSIS-NN 的第一参考。

- Lai–Suda–Chandra《CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs》：CMSIS-NN 的原始设计论文，详细阐述了各算子的优化策略、基准测试方法和实验数据。

- Warden & Situnayake《TinyML》第7–8章：从应用角度讨论了 CMSIS-NN 在 TFLite Micro 中的集成方式和工程权衡。

- Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors》第7–8章：Cortex-M4 SIMD 与 DSP 扩展的硬件细节，包括寄存器组织、指令时序和流水线交互，是对《从位到物联》第13/15章的补充。

- 《从位到物联》第13、15、16章：关于 ISA、流水线、Cache 的基础——本节多处回指，若阅读本节时对 SIMD 工作原理或缓存局部性有疑问，请返回复习这些章节。

- TensorFlow Lite Micro 官方文档中的“Porting to a new platform”：说明如何为新平台适配 CMSIS-NN，涵盖构建系统集成和宏定义约定。

### 5.4 习题·小结·延伸阅读

习题

本章习题旨在帮助读者将 TFLite Micro 的架构设计、arena 内存规划以及 CMSIS-NN 的 SIMD 加速原理转化为可复现的分析能力。在系统学习了 5.1 节解释器循环与算子注册、5.2 节张量生命周期与贪心复用、5.3 节 SIMD 指令加速与数据布局选择之后，请结合这三个子主题完成以下题目。其中，算资源账题要求给出清晰的计算步骤，思考题鼓励结合《从位到物联》中已建立的存储层次与指令集概念进行跨章节推演。

1. 提取题 (1) 为何 TFLite Micro 必须采用全静态内存分配（即禁止任何形式的 malloc/free），转而通过一块预分配的 continuous arena 来存放所有中间张量？请从典型 Arm Cortex-M MCU 的软硬件约束（无 MMU、无虚拟内存、SRAM 仅为数十到数百 KB、实时性要求）出发，指明动态分配在 TinyML 场景下可能导致的致命问题，并说明 arena 机制如何通过“一次分配、全生命周期复用”来满足嵌入式部署的确定性需求。同时，联系 5.1 节中解释器的一次 Invoke 全图调度模型，解释为何静态 arena 与解释器的不依赖 OS、无动态内存的设计哲学是一致的。 (2) CMSIS-NN 中针对 Cortex-M4/M7 优化的定点卷积内核大量使用了 SIMD 指令。请以 SMLAD（Signed Multiply Accumulate Long Dual）为例，结合 5.3 节中图 5.3.1 展示的寄存器打包过程，解释该指令如何在一个周期内完成两次 16 位乘加运算，并进一步说明将 INT8 权值与激活值通过 SXTAB16 等指令打包为 16 位字对后，一条 SMLAD 如何同时对两个通道进行计算。由此归纳 SIMD 指令提升 INT8 卷积吞吐率的核心思想，并说明为何这种加速在计算/访存比高的深层卷积中效果更为显著——这正与 5.3 节“一张 INT8 卷积的算账单”中 MCU 缺乏大规模并行单元的背景相呼应。

2. 算资源账题 某语音关键词唤醒（KWS）模型的子图在 TFLite Micro 上以解释器顺序执行，各算子编号为 t = 0,1,2,3,4,5。权重与偏置均存储在 Flash 中，不占用 SRAM arena；需在 arena 中进行规划的是中间特征图张量。每个张量的产生时刻 gen（即作为算子输出被分配的时机）、最后被作为输入使用的时刻 last 以及所需大小如下表所示。在某一时刻 t，存活的张量集合定义为满足 gen ≤ t ≤ last 的所有张量。Arena 的分配策略采用 5.2 节所述的贪心区间分配思想：当一个新张量需要分配时，优先在已释放的空闲区域中寻找大小足够的最小块进行复用；若所有空闲块均不满足要求，则从 arena 的当前高水位连续向上分配。

| 张量 | 大小 (KB) | gen | last |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2 | 0 | 1 |
| B | 4 | 1 | 3 |
| C | 3 | 2 | 4 |
| D | 1 | 3 | 5 |
| E | 2 | 4 | 5 |

请回答以下问题： (a) 不考虑复用，仅计算每个时刻 t (0–5) 所有存活张量的总内存占用量，并标出峰值所在时刻与数值。 (b) 在贪心复用机制下，依次模拟每个时刻的分配行为（允许在 t 时刻开始时释放 last < t 的张量空间），给出每个时刻 arena 中实际已分配的总量，并确定所需的 arena 最小容量。比较该结果与 (a) 的峰值，解释为何贪心复用并不能保证与理论峰值相同，但在嵌入式部署中已足够实用。这与 5.2 节末尾“Arena 大小若过小则直接挂死或产生不可预测的输出，应通过增大 arena 并重编译解决”的工程警告是何关系？ (c) 若张量 C 的大小由 3 KB 变为 5 KB，其他不变，请重新计算 (a) 与 (b) 并说明这一变化对峰值 arena 容量的影响。由此引申，在实测 tuning arena 大小时（需反复编译、烧录并观察内存错误，以数据手册和 linker map 为准②），工程师通常需要预留多少安全裕量？这反映了 arena 规划的何种工程特性？进一步，联系 5.1 节 MicroOpResolver 按需注册算子的设计，思考这二者——arena 的静态规划与算子的按需注册——是如何共同实现“用编译期确定性换取运行时零动态开销”这一 TinyML 核心哲学的。

提示与部分解答见本节末尾。

3. 思考题 在 Cortex-M 类处理器上运行 INT8 卷积时，输入张量的数据排布方式直接决定了访存效率，进而影响 CMSIS-NN 内核的实际加速比。目前 CMSIS-NN 的卷积内核普遍要求输入为 NHWC（）格式，而许多桌面端框架则习惯使用 NCHW（）。请结合《从位到物联》第 16 章所讨论的局部性原理以及第 13 章展示的 Cortex-M4 SIMD 指令模型，完成以下分析： (1) 当采用 NHWC 排布时，同一输出像素位置所需的所有输入通道值在内存中是连续存放的。若 Cortex-M4 使用 SMLAD 指令一次对两个 INT16 打包值进行乘加，这种连续排布如何降低加载指令的数目并提高流水线效率？请结合 5.3 节“软流水”技术——将 Load 指令与 SMLAD 指令交错排列——说明 NHWC 布局为何能使这种指令级优化成为可能。 (2) 若强制使用 NCHW 排布，为计算一个输出通道的一个像素，必须跨越步长（等于空间维度大小）去读取相邻输入通道的值，这会导致何种具体的 cache/scratchpad 效率损失？为什么在仅有 TCM 或弱缓存的小型 MCU（如 Cortex-M4）上这一损失会被放大？联系 5.3 节关于 Cortex-M4 “通常只有简单的预取缓冲区或无 Cache”的失效边界讨论，分析 NCHW 在无 Cache MCU 上的灾难性访存后果。 (3) 是否存在某些场景下 NCHW 反而优于 NHWC？请就深度可分离卷积的逐通道卷积阶段进行讨论——该阶段中每个卷积核只处理单个输入通道，此时两种布局的访存模式有何差异？并预告该结论将在第 7 章的视觉项目中再次出现。

提示与部分解答 对于提取题 (1)，根本原因在于 MCU 固件运行在 bare‑metal 或极简 RTOS 上，动态内存分配器（如 dlmalloc）不仅存在执行时间不可确定的问题，而且长期运行后极易产生外部碎片，使得一个仅有几十 KB SRAM 的系统在看似空闲内存足够的情况下仍无法分配出连续块，导致推理失败。TFLite Micro 通过 tensor_arena 将所有权重之外的张量归入一个编译期或初始化时便划定好的连续缓冲区，配合 5.2 节描述的张量生命周期分析，以贪心算法复用内存，从而用确定性的静态规划取代动态分配。这一设计牺牲了灵活性，却换来了极致的确定性，是 MCU 端推理的基石。它与 5.1 节解释器不依赖 OS、一次 Invoke 完成全图调度的设计一脉相承：二者共同确保整个推理过程的时间与空间行为在编译期即可精确预测。

对于算账题 (a)，若定义 t 时刻的张量存活条件为 gen ≤ t ≤ last，则各时刻占用为：t=0：A (2 KB)；t=1：A + B = 2+4 = 6 KB；t=2：B + C = 4+3 = 7 KB；t=3：B + C + D = 4+3+1 = 8 KB；t=4：C + D + E = 3+1+2 = 6 KB；t=5：D + E = 1+2 = 3 KB。峰值在 t=3，为 8 KB。(b) 在贪心复用下，t=0 分配 A (2 KB，占用 2 KB)。t=1 时 A 仍被使用（last=1 意味着整个 t=1 的执行期间均需 A），因此不能释放，B 需 4 KB，无合适空闲块，从高水位分配，累计占用 6 KB。t=2 开始前释放 A（因 A.last=1 < 2），空闲 2 KB；C 需 3 KB，空闲 2 KB 不够，无法复用，继续向上分配，累计占用 4 (B) + 3 (C) = 7 KB。t=3 开始前未释放（B.last=3, C.last=4），D 需 1 KB，空闲 0，累计 8 KB。t=4 开始前释放 B（last=3<4），释放 4 KB 空闲；需分配 E (2 KB)，此时有 4 KB 空闲，且 2 KB 可以在此块中满足，因此复用该块，累计占用变为 3 (C) + 1 (D) + 2 (E) = 6 KB。t=5 开始前释放 C，分配无。整个过程中 arena 高水位曾达到 8 KB，因此最小容量至少为 8 KB。该结果等于 (a) 的峰值，但与贪心算法的具体实现细节有关。在某些布局下，贪心算法可能产生比理论区间图最小着色更大的需求，这一点在 5.2 节已用 [简化] 标注，但实测表明 TFLite Micro 的贪心实现已经在绝大多数模型中逼近最优。当 C 变为 5 KB 时，t=3 峰值将增至 4+5+1 = 10 KB，同时注意 t=2 占用为 4+5=9 KB，因此 arena 至少需 10 KB。预留安全裕量通常取 10%~20%，因为栈、其他全局变量以及可能存在的 Planck 级对齐均会消耗 SRAM，实际部署时以 linker map 和运行时观测为准②。

对于思考题，建议读者动手设计一个小实验：在允许的情况下，分别用 NHWC 和 NCHW 跑一次卷积（例如用 CMSIS-NN 的 arm_convolve_HWC_q7_fast 对比手工转置后的 NCHW 实现②），通过 DWT 周期计数器测量周期数——这正是 5.3 节动手单元中已建立的测量方法——直接体会连续内存布局对 SIMD 的意义。该实验同时印证了 5.3 节的结论：CMSIS-NN 的加速不仅来自 SIMD 指令本身，更来自指令集优化与数据布局优化的协同作用。

小结

第 5 章将我们带到了端侧推理引擎的内部——模型在 MCU 上执行不再是一个黑盒，而是由 TFLite Micro 解释器、arena 内存规划器和 CMSIS-NN 内核库三者紧密协作的确定过程。

- TFLite Micro 架构与算子注册（5.1 节）：以 FlatBuffer 序列化的模型被解释器逐层解析，通过算子解析器 MicroOpResolver 只注册应用中实际使用的算子，最大限度节省了 Flash 占用②。解释器不依赖操作系统，不使用动态内存，一次 Invoke 即完成从输入到输出的全图调度。这一设计的哲学是：用编译期的注册与内存规划换取运行时的零动态开销，是 TinyML 可以在千字节级系统中存活的根本前提。

- Arena 与张量生命周期（5.2 节）：一块事先划定的 tensor_arena 承担了所有权重以外张量的生命周期管理。通过分析每个张量的产生时刻与最后使用时刻，TFLite Micro 的贪心分配器使不同时间区间的张量共享同一块物理内存，从而将峰值内存降到所有可能复用组合中的较低水平。这正是第 2 章“峰值激活”会计核算的工程落地：先算账，再规划，最后实测确认（arena 容量若过小则直接挂死或产生不可预测的输出，应通过增大 arena 并重编译解决②）。Arena 思想把内存不确定性转化为了一个可量化的静态规划问题，是 MCU 端推理最具标识性的设计模式。

- CMSIS-NN 与 SIMD 加速（5.3 节）：ARM 为 Cortex-M 处理器量身定制的定点内核库将理论上的 SIMD 并行度转换成了实实在在的吞吐率提升。通过 SMLAD 等指令，一条指令即可处理多个通道的乘加，把原本只能串行执行的矩阵运算转化为指令级并行流水线。5.3 节同时揭示了收益的另一面：SIMD 加速严重依赖数据布局（NHWC）与对齐，而且当模型中含有大量非标准算子或奇怪步长时，加速比会显著回落，甚至可能因大量标量降级代码而产生额外开销②。因此，实践中能否获得接近 4× 的吞吐提升，必须针对具体模型在目标 MCU 上实测，绝不可简单外推③。

三者合起来，构成了我们在资源受限设备上部署神经网络的基础引擎：TFLite Micro 定义了“怎么跑”，arena 解决了“内存从哪来”，CMSIS-NN 回答了“怎么跑得快”。理解这三者的内部机理，就等于掌握了将任何训好的模型安全送入 MCU 的第一性原理。诚如全书的三态标注反复强调的：架构概念和 SIMD 指令集是标准或接近标准的①，但具体的 API、性能指标、内存占用以及最佳参数组合都强烈依赖于工具链版本与芯片型号②，一切工程决策最终必须建立在真实的板级测量之上。

延伸阅读

- TensorFlow Lite Micro 官方文档（https://github.com/tensorflow/tflite-micro）。包含解释器工作流、自定义算子注册以及 arena 规划的详细说明，是追踪 API 变化和最新支持平台的权威入口②。

- ARM CMSIS-NN 官方文档与源码（https://github.com/ARM-software/CMSIS-NN）。内核函数的接口定义、数据布局要求以及各处理器变体的优化实现均记录其中，进行底层加速开发时应以该仓库的版本标签为准②。

- Warden & Situnayake《TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra‑Low‑Power Microcontrollers》（O’Reilly, 2019）。本书是 TinyML 工程的奠基性著作，其中第 5–7 章详细讨论了 TFLite Micro 的用法和内存调试方法，与本章内容互为补充。

- 《从位到物联》第 13 章（指令集与汇编）、第 15 章（流水线原理）、第 16 章（Cache 与存储层次）。在理解 CMSIS-NN 为何能通过 SIMD 实现指令级并行，以及 NHWC 数据布局为何对局部性至关重要时，请回指这三章已建立的计算体系基础。第 16 章所讲述的空间局部性和阵列访问模式，直接解释了一次加载多个通道值所带来的 cache‑line 级别的收益。

- Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex‑M3 and Cortex‑M4 Processors》（Newnes, 2013）。该书对 Cortex‑M4 的 DSP 指令集和单周期 MAC 单元进行了深入剖析，是想透彻理解 SIMD 加速硬件原理的读者的必读参考。

通过对这些资料的交叉阅读，读者将能在标准文档、动手教程与硬件体系之间建立起稳固的知识三角，为第 6 章动手完成完整的 KWS 部署项目，以及后续在传感器 ML 和硬件加速器上继续深入打下坚实基础。

## 6 MCU 上的 ML 工程全流程:KWS 项目 ★

### 6.1 KWS 问题与数据/特征流水线

在资源极度受限的 MCU 上实现关键词唤醒（Keyword Spotting, KWS），是 TinyML 从理论走向实战的第一道分水岭。KWS 要求设备“常开”监听，一旦捕捉到预定义唤醒词（如“Hey X”）则唤醒主系统，其它时间则静默休眠。这种工作模式对功耗、实时性与隐私提出了严苛约束：推理延迟必须在数十毫秒以内，平均功耗须控制在毫瓦甚至微瓦级别，且全部计算在本地完成，不得上传原始音频。这就逼出了一个端到端的信号处理与推理流水线，而本章 6.1 节正是这条流水线的“前端”——从空气振动到可供神经网络分类的特征向量。

前置依赖（本节直接依赖的馆藏书章，不再重讲） - 《从位到物联》第 21 章（ADC 采集）：音频信号如何从模拟电压转换为数字 PCM 码流，ADC 参数（分辨率、采样率）的选择，DMA 传送机制——本节直接使用。 - 《AI.docx》第 2 章（MFCC/log-mel 特征概念）：MFCC 与 log-mel 频谱作为音频分类标准特征的基本思想，此处只将其在 MCU 上定点实现。 - 《从位到物联》第 16 章（cache 与存储层次）：理解特征提取过程中数据移动的代价，指导内存布局优化。

## KWS 问题的形式化与流水线概览

关键词唤醒可以形式化为：连续音频流 xn 以采样率 fs 输入系统，系统需检测是否存在预定义唤醒词 w。每一时刻 t，基于一段历史音频帧序列，输出一个唤醒概率 pw∣xt−L:t（或直接给出二值分类）。该问题本质是一个流式时间序列分类任务，且要求在线、低延迟处理。

一个完整的 KWS 数据流水线包含以下阶段，如图 6.1-1 所示：

graph LR
 A[模拟麦克风] -->|模拟电信号| B[调理电路/ADC]
 B -->|PCM数字流, 采样率fs| C[音频预处理<br/>（直流偏置/增益）]
 C --> D[分帧与加窗]
 D --> E[短时傅里叶变换<br/>（STFT）]
 E --> F[Mel滤波器组<br/>（三角滤波器）]
 F --> G[对数能量压缩<br/>Log(·)]
 G --> H[离散余弦变换<br/>（DCT, 可选）]
 H --> I[特征向量<br/>MFCC或log-mel]
 I --> J[轻量级CNN/DS-CNN]
 J --> K[唤醒词概率]

图 6.1-1 KWS 数据流水线：从模拟波形到分类结果

整个流水线可划分为两大环节：信号处理前端（特征提取） 与 神经网络后端（分类器）。当前工业界与学界的主流方案中，分类器多采用深度可分离卷积神经网络（DS-CNN）或小型全卷积网络，模型大小往往在数十 KB 以内；而特征提取部分虽然模型大小不计入参数，但所需的计算量（尤其是 FFT）常常占据系统总延迟的 30%–50%，绝不能轻视。这也是本节将重点拆分特征提取定点实现的原因。

## 音频采集：从模拟世界到数字码流

KWS 的起点是麦克风。常见的 MEMS 麦克风输出模拟信号或 PDM（脉冲密度调制）数字信号。若使用模拟麦克风，则必须经过 ADC（模数转换器） 转换为离散时间、离散幅值的 PCM（脉冲编码调制）样本。关于 ADC 的采样率、分辨率、抗混叠滤波等基本原理已见于《从位到物联》第 21 章，此处直接运用。

KWS 通常采用 16 kHz 采样率。分辨率常为 16-bit 有符号整数。数据以 DMA 方式送入内存环形缓冲区，避免中断风暴。在 STM32 平台上，可借助 CubeMX 配置 I2S 外设（连接数字麦克风）或 ADC+定时器触发，实现连续的音频流输入。

一个典型的音频缓冲区设计是：双缓冲（ping-pong buffer），每个缓冲区包含一帧音频时长（如 30 ms）的样本数。当一块缓冲区填满时，触发特征提取流程，而 ADC/DMA 继续往另一块填充。这样既保证了实时性，又允许特征提取与采样并行。

## 特征提取：MFCC 与 log-mel 频谱的定点实现

将原始 PCM 直接送入神经网络效果往往不佳，因为模型需要学习频率成分、时频模式等，增加了不必要的难度。经典的语音识别实践是提取梅尔频率倒谱系数（MFCC） 或 对数梅尔频谱（log-mel 频谱） 作为特征。二者共享大部分处理步骤，核心思想是模仿人耳对频率的非线性感知。

### 分帧与加窗

音频流是连续的，但语音特征在短时（20–40 ms）内近似平稳。因此，每隔 帧移（通常 10 ms）截取一段 帧长（通常 25–30 ms）的音频段，每一段称为一帧。这等效于用一个滑动窗提取时域片段。为了避免频谱泄漏，每一帧乘以一个平滑窗函数，常用 Hann 窗（汉宁窗）。

在 MCU 定点实现中，窗函数系数需预先计算并以 16-bit 或 32-bit 定点小数存储于 Flash（通常只有数百字节）。加窗运算即为元素乘累加：windowed[i] = (frame[i] * window_coeff[i]) >> Q_FORMAT，注意定点乘法后截位，防止溢出。

### 短时傅里叶变换（STFT）

对每帧加窗后的实数序列计算 FFT，获得频域幅度谱。FFT 长度通常取 256 点或 512 点（补零到 2 的幂次）。例如 16 kHz 采样率，256 点 FFT 对应的频率分辨率为 16000/256 = 62.5 Hz。

ARM CMSIS-DSP 库提供了高效的定点 FFT 函数，例如 arm_rfft_q15 或 arm_rfft_fast_q15（Q15 格式）。定点 FFT 要求输入数据是 1.15 格式（即 Q15），对于 16-bit PCM 样本，可直接将 int16 数组解释为 Q15（数值范围 [-32768, 32767] 映射到 [-1.0, 1.0) 内）。FFT 完成后，输出频谱的实部与虚部均为 Q15 格式，需进一步计算能量谱：mag_sq = real^2 + imag^2，注意平方可能溢出，通常右移部分位后再相加，或使用 CMSIS 的 arm_cmplx_mag_squared_q15。最后获得 M 点的功率谱（M = N/2 + 1，对于实序列 FFT 只有前一半频率分量是独立的）。

### Mel 滤波器组

人耳对低频的变化比高频更敏感，梅尔刻度将线性频率映射到心理声学感知频率。标准 Mel 滤波器组由一系列三角形状的带通滤波器组成，覆盖 0 到奈奎斯特频率。在 Mel 域均匀分布，对应回线性频率后即变为低频密集、高频稀疏的滤波器组。通常使用 20 至 40 个滤波器。

在 MCU 上，Mel 滤波器组系数可预先生成（例如用 Python 的 librosa.filters.mel 计算），然后以 int16 或 int32 定点格式存入 Flash 常量数组。滤波操作是对每个滤波器，将该频带内各 FFT 频点的功率谱乘以该滤波器在该频点的增益（权重），然后全部求和。公式为：

Smelm=k=0M−1Xk2⋅Hmk, m=0,1,…,Nmel−1

其中 Hmk 是第 m 个三角滤波器的频率响应，已归一化（使每个滤波器的总权重为 1）。

定点实现时，|X[k]|^2 为 Q15 格式的功率值，H_m[k] 可量化为 Q15 或 Q31 权重。为避免累加溢出，累加结果常用 64-bit 寄存器（如 int64_t）暂存，最后缩放到合适表示范围（例如 Q31），再压缩对数。

### 对数压缩

功率谱的动态范围很大，且人耳对响度的感知近似对数关系。因此对每个 Mel 滤波器的能量取对数：log_mel[m] = log10(S_mel[m] + epsilon)，其中 epsilon 为小常数防零。对数运算在 MCU 上若直接调用浮点库（如 log10f）会消耗大量周期，且可能引入软浮点异常。工业级 KWS 部署往往采用查找表（LUT） 或快速近似算法来实现定点对数。

例如，可使用基于多项式逼近的 arm_log_q15 （若 CMSIS-DSP 提供）或自己实现分段线性逼近。一个常见做法是：将 32-bit 的 Mel 能量值规格化为 [1, 2) 范围的尾数和指数，然后查表取对数近似值，最后组合指数部分。此部分实现细节高度依赖于平台和精度要求。

### 离散余弦变换（DCT）与 MFCC

log-mel 频谱已经是较紧凑的特征，可直接送入 CNN（称为 log-mel 特征）。若进一步施加 DCT，可得到梅尔频率倒谱系数（MFCC）。DCT 的物理意义是去相关，将能量集中在少数低频系数上，对于传统 GMM-HMM 系统效果显著；对于神经网络，log-mel 特征可能保留更多频率局部结构，有时反而更优。在 KWS 应用中，常保留前 10–13 个 MFCC 系数，并可能加上一阶/二阶差分以引入时序上下文。

DCT-II 的数学公式为：

Cn=m=0Nmel−1log_melm⋅cosπnm+0.5Nmel

这本质是一个矩阵乘法。DCT 矩阵亦可提前计算并定点化，推理时执行矩阵乘加。CMSIS-DSP 提供 arm_dct4_q15 等函数，不过注意 DCT 类型差异（DCT-II 与 DCT-IV 可通过变换转换），需仔细参照文档。

### 特征提取的定点实现总结

整个特征提取链可用下图概括定点数据流：

flowchart TD
 A[PCM Q15[-32768,32767]] --> B[加窗<br/> window_q15 × pcm_q15 >> Q15]
 B --> C[256-point RFFT<br/> arm_rfft_q15]
 C --> D[功率谱 Q31<br/> arm_cmplx_mag_squared_q15]
 D --> E[Mel滤波累加<br/> int64 累加 → Q31]
 E --> F[对数压扩<br/> LUT+线性插值 Q31]
 F --> G[可选: DCT<br/> arm_dct4_q15, Q31]
 G --> H[特征向量 Q7/Q15<br/> 送入CNN]

图 6.1-2 特征提取链的定点数据流

[简化] 上述流程假设定点数值完全不会溢出或精度缺失，但实际情况中必须通过实验确定每一阶段的缩放因子，例如在 Mel 累加后右移若干位再取对数。失效边界：信号幅度过大时，平方、累加可能溢出；幅度过小时，对数逼近的误差增大。工程上可通过 AGC（自动增益控制）配合增益因子保持信号在合理范围。

## 特征提取的计算与内存开销分析

[简化] 忽略控制开销，仅考虑主要运算：2048 点 FFT 的复数乘法是 KWS 特征提取的主要算力消耗。以 16 kHz 采样率、256 点 FFT、帧移 10 ms 为例，每 10 ms 需完成一次 256 点 FFT，CMSIS-DSP 定点 rfft 通常需要几千个周期（例如 Cortex-M4 上 256 点 RFFT Q15 约需 4000–8000 周期）。加上 Mel 滤波和 DCT，每帧特征提取可能消耗 1–2 万个 CPU 周期。若 M4 核心运行在 80 MHz，每 10 ms 的帧移意味着有 800k 周期预算，特征提取仅占极少部分，但若时钟降至 16 MHz 以省电，则占比显著升高。内存方面，需存储一帧的 PCM 样本（512 bytes for 256 16-bit samples），FFT 的实部/虚部数组（约 1 KB），Mel 滤波器组权重等，总 SRAM 占用通常可控制在 4–8 KB 以内。

## 动手单元：音频采集与 MFCC/log-mel 特征提取骨架

本节提供基于 STM32F767ZI（ARM Cortex-M7）平台的音频采集与特征提取代码骨架，工具链为 STM32CubeIDE，使用 HAL 库和 CMSIS-DSP V1.10.0。该示例展示如何配置 I2S 数字麦克风采集音频、双缓冲 DMA 以及 MFCC 提取的核心调用。完整可运行项目请参考本书源码仓库（见前言）。此处仅给出关键代码片段。

### 硬件与配置

- MEMS 数字麦克风：SPH0645LM4H（I2S 输出）

- I2S 接口：SPI2 配置为 I2S 主接收模式，采样率 16 kHz，数据宽度 16-bit

- DMA：启用 DMA1 流 3，循环模式，半传输和传输完成中断

### 音频数据双缓冲定义

#define FRAME_LEN 480 // 30ms @ 16kHz
#define FRAME_SHIFT 160 // 10ms @ 16kHz (帧移)
#define FFT_SIZE 512 // 补零到 512，可获得 N/2+1 = 257 个频点

int16_t audio_buf[2][FRAME_LEN]; // 双缓冲
volatile uint8_t buf_idx = 0;
volatile uint8_t buf_ready = 0; // 标记当前缓冲区已满

// HAL I2S 相关回调示例（需在中断中调用）
void HAL_I2S_RxHalfCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s) {
 // 前半缓冲区满，可处理 buf_idx = 0 区域
 buf_ready = 1; // 简化：实际应使用环形队列管理
 buf_idx = 1; // 下次使用后半
}
void HAL_I2S_RxCpltCallback(I2S_HandleTypeDef *hi2s) {
 buf_ready = 1;
 buf_idx = 0;
}

### 特征提取函数骨架（Q15 定点）

#include "arm_math.h"

// 预计算的 Hann 窗系数，Q15 格式
const int16_t hann_win_q15[FRAME_LEN] = { /* ... */ };
// 预计算的 Mel 滤波器组权重矩阵，Q15 格式
// mel_weights[m][k], m=0..NUM_MEL-1, k=0..FFT_N/2+1
const int16_t mel_weights[NUM_MEL][FFT_HALF] = { /* ... */ };
// DCT 矩阵 Q15
const int16_t dct_matrixq15[NUM_MFCC][NUM_MEL] = { /* ... */ };

void extract_features_mfcc(int16_t *frame_pcm, int16_t *mfcc_out) {
 int16_t windowed[FRAME_LEN];
 int16_t fft_out[FFT_SIZE]; // 复用，实部/(虚部交错)
 int32_t power_spec[FFT_HALF]; // Q31 功率
 int32_t mel_energy[NUM_MEL];
 int32_t log_mel[NUM_MEL];
 int32_t mfcc_temp[NUM_MFCC];

 // 1. 加窗：frame_pcm 为 Q15，窗系数也为 Q15，结果保留 Q15
 arm_mult_q15(frame_pcm, hann_win_q15, windowed, FRAME_LEN);

 // 2. 实序列 FFT: 输入 windowed (Q15), 输出 fft_out (复数交错)
 arm_rfft_instance_q15 rfft_inst;
 arm_rfft_init_q15(&rfft_inst, FFT_SIZE, 0, 1); // 正向 FFT
 arm_rfft_q15(&rfft_inst, windowed, fft_out);

 // 3. 计算功率谱: fft_out[0] 为实部，fft_out[1] 为虚部，交错排列
 arm_cmplx_mag_squared_q15(fft_out, power_spec, FFT_HALF); // 输出 Q31

 // 4. Mel 滤波: 对于每个 mel 频带，累加权重 * 功率
 for (int m = 0; m < NUM_MEL; m++) {
 int64_t acc = 0; // 用 64-bit 防止溢出
 for (int k = 0; k < FFT_HALF; k++) {
 acc += (int64_t)power_spec[k] * mel_weights[m][k]; // Q31 * Q15 -> Q46
 }
 // 缩放到 Q31
 mel_energy[m] = (int32_t)(acc >> 15);
 }

 // 5. 对数压缩: 此处使用简化的查表法（示意，实际查表略）
 // 仅示例：将 mel_energy 转为 log_mel，结果保持 Q31 范围
 // 实际应替换为高效的 log2 逼近
 for (int m = 0; m < NUM_MEL; m++) {
 // 避免 log(0)
 int32_t val = mel_energy[m] > 0 ? mel_energy[m] : 1;
 log_mel[m] = approx_log_q31(val); // 自定义定点对数
 }

 // 6. DCT: 使用 arm_dct4_q15 或矩阵乘法
 // 此处示例矩阵乘: mfcc = dct_matrix * log_mel
 for (int i = 0; i < NUM_MFCC; i++) {
 int64_t sum = 0;
 for (int j = 0; j < NUM_MEL; j++) {
 sum += (int64_t)log_mel[j] * dct_matrixq15[i][j];
 }
 mfcc_temp[i] = (int32_t)(sum >> 15); // Q31
 // 转换为 Q7 或 Q15 给神经网络
 mfcc_out[i] = (int16_t)(mfcc_temp[i] >> 12); // 示例：Q15 输出
 }
}

上述代码骨架中，approx_log_q31 和 DCT 矩阵乘法需要根据实际需求完善。CMSIS-DSP 提供了 arm_dct4_q15 可直接用于 Q15 数据，但需要将输入格式转换为 DCT IV 兼容的结构，具体请参见 CMSIS-DSP 官方文档。定点对数实现可参考 CMSIS-DSP/Examples/ARM/arm_signal_converge_example 或 TI 的 iqmath 库思路，但最终需根据精度和速度权衡自行实现或选取第三方。

### 主循环调度

while (1) {
 if (buf_ready) {
 int16_t *frame = audio_buf[buf_idx ^ 1]; // 刚刚填满的缓冲
 extract_features_mfcc(frame, features);
 // 将 features 送入神经网络分类器（见 6.2 节）
 // ...
 buf_ready = 0;
 }
}

上述代码中的中断处理、缓冲区切换以及 DMA 指针管理在真实工程中需结合 RTOS（如 FreeRTOS）或裸机下的精确设计。具体外设句柄、DMA 通道和中断向量号务必参考所用 MCU 的数据手册和 HAL 库版本。

### 收益–代价–适用边界

- 收益：将高维原始音频压缩为低维、具有听觉含义的特征，大幅降低后续分类器的计算量和参数规模，同时提高了对背景噪声的鲁棒性。

- 代价：特征提取本身消耗 CPU 周期和 SRAM（约 4–10 KB），且固定帧移（如 10 ms）意味着从语音出现到特征产生有不可忽略的延迟。

- 适用边界：当 MCU 主频过低（如 < 16 MHz）或 FFT 长度过大时，特征提取可能无法在帧移时间内完成，造成丢帧。此时需降低 Mel 滤波器个数、减少 FFT 点数或使用 log-mel 跳过 DCT，甚至考虑用模拟域特征提取（如使用专用 KWS IC 的时域方法）。

## 习题

- 提取题：KWS 数据流水线包含哪些主要阶段？为什么不能将原始 PCM 直接输入神经网络？（提示：信息表示有效性）

- 算资源账题：假设音频参数为：16 kHz 采样率，帧长 30 ms，帧移 10 ms，256 点 FFT（补零），Mel 滤波器数 32，特征输出 MFCC 12 个。请估算：一帧音频需要存储多少字节？FFT 的实部/虚部总占用多少字节？Mel 滤波器组权重若每个系数为 2 字节，共需多少字节？若 MCU 仅有 16 KB SRAM，这些前端缓存是否可接受？请给出分析过程。

- 动手题：描述使用 GPIO 和示波器测量特征提取函数耗时的详细方法（回指《从位到物联》第 19 章定时器方法）。

## 小结

本节建立了 KWS 的完整数据流水线，详细拆解了从麦克风 ADC 采集到 MFCC/log-mel 特征提取的每个环节。重点阐明了特征提取如何在资源受限的 MCU 上以定点数可靠实现，并提供了基于 STM32 + CMSIS-DSP 的动手代码骨架。读者应当认识到：KWS 模型确实可以做到 KB 量级，但特征提取的计算开销绝对不可忽视。在部署时，务必对特征提取算法进行定点化调优，并使用周期计数器实测延迟，以确保在帧移时间内完成处理。

## 延伸阅读

- Warden, P. & Situnayake, D. 《TinyML》: 第 6 章对音频前端和 KWS 流水线的论述与示例。

- ARM CMSIS-DSP 官方文档： arm_rfft_q15、arm_cmplx_mag_squared_q15 等函数的详细说明与使用方法。

- ST 官方手册：《AN3998 – Audio playback and recording using the STM32F4xxxx》等，涉及 I2S 配置。

- 《从位到物联》第 21 章（ADC）和第 19 章（定时器/GUI 测量）已为本节提供硬件测量基础，建议回顾。

### 6.2 训练→转换→量化→烧录全流程 ★

## 6.2 训练→转换→量化→烧录全流程 ★

在 6.1 节，我们完成了从空气振动到可供神经网络分类的特征向量（MFCC 或 log‑mel）的整个前端流水线。本节将承接这些特征，把训练好的浮点模型逐步转化为运行在 STM32 微控制器上的固件，打通“从模型到芯片”的最后通道。整个过程必须解决一个根本矛盾：模型精度与固件体积（Flash）、运行时内存（SRAM）及推理延迟之间的严格物理约束。下面将这条链路分解为确定性的工程步骤，其数据流与操作序列如图 6.2‑1 所示。

flowchart LR
 subgraph A[“《AI.docx》范畴（此处直接使用）”]
 Train[浮点模型训练<br>PyTorch/TensorFlow] --> Model[“SavedModel / HDF5<br>（精度最高）”]
 end

 Model --> Step2

 subgraph B[端侧部署流程 ★]
 direction TB
 Step2[“步骤2: 模型转换<br>（TFLite Converter）”] --> Step3[“步骤3: INT8 量化<br>（校准数据）”]
 Step3 --> Step4[“步骤4: 转 C 数组<br>（xxd / bin2c）”]
 Step4 --> Step5[“步骤5: 烧录固件<br>（OpenOCD / STM32CubeProg）”]
 Step5 --> Run[“步骤6: 上板运行<br>（推理+实测）”]
 end

 Step4 --> Flash[Flash 存储器]
 Step5 --> MCU[STM32 MCU]

 style A fill:#e1f5fe,stroke:#01579b
 style B fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d

图 6.2‑1 端侧部署全流程：从训练好的模型到 MCU 固件。

依赖与前置知识：

| 前置模块 | 内容 | 本书定位 |
| --- | --- | --- |
| 《AI.docx》 | 模型结构定义（如 DS-CNN）、训练超参设置 | 此处直接加载模型，不重讲训练过程 |
| 本书第 3 章 | 量化原理（PTQ/QAT）、校准数据作用 | 此处直接调用 INT8 量化 API |
| 本书第 5 章 | TFLM 解释器、Arena 内存池 | 此处生成 C 数组供解释器加载 |
| 《从位到物联》Ch19 | 闪存布局、链接脚本、烧录工具链 | 此处直接调用烧录命令，不重讲烧录器原理 |

步骤 1：训练小模型（回顾《AI.docx》）

针对 MCU 部署，我们不会使用庞大的 ResNet，而是采用专为边缘设计的紧凑网络，例如深度可分离卷积神经网络（DS‑CNN）或其变体。在关键词唤醒（KWS）任务上，这类模型通常仅需 20‑50 KB 参数量即可达到 85%‑90% 以上的准确率 ③【简化，具体精度取决于数据集和任务难度】。

- 输入：MFCC 特征（已见 6.1 节）。

- 输出：Softmax 概率分布（类别数对应关键词数量+“静音”/“未知”类）。

- 框架：使用 TensorFlow 或 PyTorch 训练，最终导出为 SavedModel 或 HDF5 格式。本节不再赘述训练代码，假设训练已完成，得到 FP32 权重的浮点模型 kws_fp32.h5。

常见坑之一：算子兼容性。在设计网络时即应避免使用 TFLM 尚未实现或 CMSIS‑NN 未加速的算子。必须参考 TFLite Micro 官方文档中的算子支持矩阵，优先选用 Conv2D、DepthwiseConv2D、FullyConnected、Reshape 等内核算子。LSTM 或 GRU 虽已获支持，但其内存占用通常较大，需要谨慎评估 ②【算子支持列表随 TFLM 版本更新，以官方发布为准】。

步骤 2：转换为 TFLite 格式

将 kws_fp32.h5 转换为 TensorFlow Lite 的 FlatBuffer 格式（.tflite）。此步骤仍保持 FP32 权重，目的是将计算图序列化为跨平台可加载的模型文件。

通用命令形态 ②【API 因 TensorFlow 版本而异，下同，以 tf‑nightly 或正式版文档为准】：

# Python 转换脚本骨架
import tensorflow as tf

# 加载训练好的模型
model = tf.keras.models.load_model('kws_fp32.h5')

# 实例化转换器
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
# 或从 SavedModel 加载: converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model('saved_model_dir')

# (可选) 启用优化，但 FP32 阶段通常不做优化，以保证精度无损
# converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]

# 执行转换
tflite_model = converter.convert

# 保存
with open('kws_fp32.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_model)

效果：得到 kws_fp32.tflite，包含计算图和所有原始权重。此时模型体积约为参数量的 4 倍（每个参数 4 字节的 FP32）。

步骤 3：INT8 训练后量化（PTQ，Post‑Training Quantization）

这是将模型“瘦身”为适合 MCU 部署的关键一步。采用训练后整数量化，将 FP32 的权重和激活值映射为 INT8。对于 Cortex‑M4/M7 等具有 SIMD 指令（见 5.3 节 CMSIS‑NN）的平台，INT8 可带来约 4 倍内存缩减和 2‑3 倍的推理加速 ①【内存缩减由数据类型决定；加速比为量级经验，具体数值 ②】。

原理简述（已见第 3 章，此处直接应用）： 量化过程可表示为：

Q=saturateroundR/S+Z

其中 R 是浮点值，S 是缩放因子（Scale，浮点数），Z 是零点（Zero‑point，整数）。校准过程需要一个“少量代表性数据样本”来统计每一层激活值的数值分布，从而确定合适的 S 和 Z。

通用命令形态：

import tensorflow as tf
import numpy as np

# 1. 加载 FP32 模型
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)

# 2. 准备校准数据（代表性样本，通常 100‑500 个）
def representative_dataset_gen:
 # 从验证集或训练集中加载输入数据样本
 # 数据需预处理成模型期待的形状和值域范围
 for i in range(min(500, len(cal_samples))):
 sample = cal_samples[i] # 假设 cal_samples 是 [1, 49, 10, 1] 的 MFCC 特征列表
 yield [sample.astype(np.float32)] # 必须作为 FP32 输入

converter.representative_dataset = representative_dataset_gen

# 3. 设置量化参数
# 重量级：INT8 权重 + INT8 激活（全整数量化）
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
# 输入/输出层可保持 FP32 或 INT8，MCU 推荐 INT8 输入/输出以避免额外转换层
converter.inference_input_type = tf.int8 # 或 tf.float32（视特征提取实现而定）
converter.inference_output_type = tf.int8 # 或 tf.float32

# 4. 转换
tflite_quant_model = converter.convert

# 5. 保存量化模型
with open('kws_int8.tflite', 'wb') as f:
 f.write(tflite_quant_model)

动手与验证： 转换后应立即检查 kws_int8.tflite 的大小，并使用 netron.app 可视化工具确认各层是 INT8 还是 FLOAT32。若发现仍有 FP32 层，说明存在 TFLite 不支持的量化算子，需根据错误日志修改模型定义。

常见坑之二：量化精度损失： > 若代表数据集分布与真实场景差异大，校准出的动态范围不准，会导致激活值饱和而精度急剧下降。解决策略：确保校准集覆盖典型信号（背景噪音、不同说话音量、语速）；若 PTQ 损失不可接受，则需回到《AI.docx》采用量化感知训练（QAT）技术。

收益–代价–适用边界： - 收益：模型体积缩小至约 1/4；推理可使用 CMSIS‑NN 整型内核加速。 - 代价：PTQ 可能带来 1‑3% 的精度损失 ②【具体损失取决于模型结构、数据集和校准质量，必须实测】；引入校准数据准备步骤。 - 适用：绝大多数小模型 KWS 视觉唤醒词任务；不适用于对精度极度敏感且数值分布具有严重长尾特性的特定模型。

步骤 4：转 C 数组并嵌入固件

MCU 没有文件系统来动态加载 .tflite，必须将模型文件转换成 C 语言常量数组，直接编译链接进固件，存储在 Flash 中。

通用命令形态： 使用 xxd 或 bin2c 工具将 .tflite 二进制文件转换为 C 源码。

# 使用 xxd（类 Unix 环境自带）
xxd -i kws_int8.tflite > model_data.cc

该命令生成一个包含十六进制数据声明和长度变量的文件，其内容骨架如下：

// model_data.cc
unsigned char kws_int8_tflite[] = {
 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, // TFLM 兼容的 FlatBuffer 数据
 ...
};
unsigned int kws_int8_tflite_len = 58432; // 模型字节数 ②【此为示例，以实际输出为准】

在 C/C++ 代码中引用：

// main.cc 或 model_loader.cpp
#include "model_data.cc"

// 将数组指针和长度传递给 TFLM 解释器
const tflite::Model* model = tflite::GetModel(kws_int8_tflite);

模型映射与 Flash 占用核算： 模型数组会自动被链接器放入 .rodata 段，烧录进 Flash。编译后，通过查看链接器生成的 Map 文件（.map），可精确查询 kws_int8_tflite 占用的 Flash 空间：

# map 文件片段示例
.rodata.kws_int8_tflite
 0x0800b000 0xe440 main.o

0xe440 即为十六进制字节数，转换为十进制即可得到 Flash 实际占用 ②【此值为示意，非实测】。

常见坑之三：Flash 放不下（溢出）： > 若编译时出现 Flash overflowed 错误，说明模型 + 框架代码 + 其他固件代码总大小超过了目标芯片的 Flash 容量。解决三步法：回看卷一“模型压缩”方法（剪枝/聚类）；或调整模型结构替换更小的主干网；或在 TFLite 转换时尝试 OPTIMIZE_FOR_SIZE 优化 ②【具体选项以 TFLite 官方文档为准】。

步骤 5：烧录到 STM32

此步骤将含有模型和推理引擎的完整固件镜像写入 STM32 的 Flash 存储器。

前置条件（已见《从位到物联》Ch19，此处直接使用）： - 已安装编译工具链（如 arm‑none‑eabi‑gcc）、硬件抽象层（HAL，如 STM32CubeMX 生成）。 - 已连接烧录器（ST‑LINK / J‑Link）和 PC。

通用命令形态 ②【命令依赖具体工具链和调试器，以 ST 官方手册为准】：

- 编译固件：

# 进入工程目录，以 STM32CubeIDE 或 Makefile 项目为例
make -j8
# 输出 elf、bin、hex 文件

- 烧录固件（以 OpenOCD 为例）：

openocd -f board/st_nucleo_f4.cfg \
-c "program build/kws_firmware.elf verify reset exit"

或者使用 ST 官方工具 STM32CubeProg（图形界面或命令行）： bash  STM32_Programmer_CLI -c port=SWD -w build/kws_firmware.elf -v -rst

烧录后验证：通过串口终端（如 minicom 或 PuTTY）连接到 MCU 的 UART，检查启动日志。应能看到 TFLM 解释器的初始化打印（如 “Arena size used: …”）以及“Model Loaded”等自定义信息。

步骤 6：上板运行与首测

烧录后，MCU 上电即开始初始化串口、传感器、加载模型并进入无限循环推理。

动手单元：可复现的完整流程实例清单 ②【平台：STM32F411RE，基于 TensorFlow Lite Micro 官方示例，以官方 Git 仓库 README 为准】： 以下是一个针对 Key Word Spotting 的标准复现步骤骨架，旨在指导读者跑通整个流程，而非提供一成不变的代码。

- 准备环境：

- 硬件：STM32F411RE Nucleo‑64 开发板、USB 转串口线、ST‑LINK。

- 软件：Python (≥3.8)、tensorflow‑cpu (版本 2.15.0 ②)、xxd。

- 下载 TFLM 官方示例库：

git clone https://github.com/tensorflow/tflite-micro.git
cd tflite-micro

- 模型获取与转换：

- 从 TFLM 示例中获取预训练的 micro_speech.keras 模型（可作为起点）或加载自己按 6.1 节训练的 KWS 模型。

- 执行前述步骤 2‑4，生成 model_data.cc。

- 将 model_data.cc 放置到目标 MCU 的工程源码目录（如 tensorflow/lite/micro/examples/micro_speech/main/）。

- 配置与编译：

- 进入对应 STM32 的编译目标目录：

make -f tensorflow/lite/micro/tools/make/Makefile TARGET=cortex_m_gcc_generic TARGET_ARCH=cortex-m4 OPTIMIZED_KERNEL_DIR=cmsis_nn micro_speech

- 检查 gen/cortex_m_gcc_generic/.../micro_speech 下是否生成了 .elf 文件。查看 .map 文件核算资源占用。

- 固件烧录：

- 连接 ST‑LINK，为你的 Nucleo 生成对应的 OpenOCD 脚本或直接用 STM32CubeProg 烧录。

- 示例命令（以 OpenOCD 为例）：openocd -f board/st_nucleo_f4.cfg -c "program gen/.../micro_speech.elf verify reset exit"

- 运行与调试：

- 打开串口助手（115200 8N1）。

- 按下 Reset 键。观察串口输出，应看到类似 Heard silence (score=75) 的信息。

- 对着板载或外部 MEMS 麦克风说出关键词（如 YES），观察终端输出变化。

- 若无反应：检查麦克风 ADC 采样（详见《从位到物联》Ch21）和特征提取管道数据流是否正确。

- 标准故障排查表：

- 上电死机/HardFault：Arena 大小不足（增加 kTensorArenaSize），模型未对齐，或堆栈溢出。

- 输出全是“Silence”：麦克风硬件未初始化、采样率不匹配（必须与模型特征的 16kHz 对齐）、MFCC 参数不对。

- 分类精度极差：量化引起的精度掉点（回到步骤 3 改善校准集）、训练数据域和实际场景域偏移。

收益–代价–适用边界（全流程）： - 收益：将云端复杂的 AI 模型全离线、低延迟（百毫秒级）、低功耗（毫瓦级）地运行在纽扣电池供电的 MCU 上，保护隐私。 - 代价：流程链路过长，涉及 Python/C/C++ 交叉编译、硬浮点/定点异构协调；开发者必须深刻理解“从模型算量到 SRAM/Flash 物理容量”的映射。 - 适用边界：适用于模型算量在 50M MACs 以内、参数量在 500KB 以内的微模型任务。对于高速连续视觉或大语言模型移动端部署的场景，需将目标切换到支持 NPU 的高端边缘盒或移动 SoC（详见本书第 8 章）。

习题 6.2： 1. 提取题：写出将一个 PyTorch 模型部署到 STM32 上需要的步骤顺序。为什么 INT8 量化步骤必须在模型转换（.tflite）之后？ 2. 算资源账题：假设你设计了一个 KWS 模型，其权重（Weights）和激活值（Activations）在 FP32 时总内存需求为 200 KB。如果全部采用 INT8 权重和 INT8 激活，且除模型外，固件代码及库占 Flash 为 180 KB，栈和堆占 8 KB，Arena 额外开销为 20 KB。请问此模型理论上能否放入一颗具有 256 KB Flash 和 32 KB SRAM 的 STM32F0 微控制器？若不能，瓶颈在哪？若可勉强放入，潜在风险是什么？（提示：Flash 存放模型，SRAM 存放激活及 Arena）。 3. 动手题：描述如何利用链接生成的 Map 文件测量一个 C 数组模型在 Flash 中的实际占用空间，以及如何利用 TFLM 的 API 在运行时打印 Arena 的实际使用量。

小结： 6.2 节构成了 TinyML 工程的脊柱，即“训练→转换→量化→转 C→烧录→实测”这一不可跳步的完整链路。每一环节都受到物理硬件的刚性约束：算子支持决定了网络设计的自由度，Flash 大小决定了模型体积的上界，SRAM 则限制了峰值激活的内存占用。深刻理解并量化每一步带来的体积、速度、精度折损，是保障项目成功落地的关键。此处的每一句命令，都应以可复现的结果和实测数据作为最终交付，而非凭空估算 ②【所有数值必须通过实际硬件测量验证】。现在，模型已作为固件的一部分运行在 MCU 上，下一步便是借助硬件工具精确测量其 Flash 占用、SRAM 峰值、推理延迟和功耗——这正是第 6.3 节的任务，从“跑通”走向“跑优”。

延伸阅读： - Pete Warden & Daniel Situnayake 著《TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra‑Low‑Power Microcontrollers》第 7‑8 章：完整的 KWS 语音唤醒实验复现。 - TensorFlow Lite Micro 官方文档：micro_speech 示例具体操作指南、算子内核添加方法。 - ARM 公司 Joseph Yiu 著《The Definitive Guide to ARM Cortex‑M3 and Cortex‑M4 Processors》：深刻理解 MCU 内存映射与闪存烧录机制。 - ST 公司《RM0368 Reference manual》STM32F411xC/E：用于查询确切的 Flash 和 SRAM 起始地址与容量 ②，以及链接脚本语法。

### 6.3 内存与延迟实测方法 ★

在嵌入式 ML 工程中，模型能否上线不只是看浮点精度，更取决于三个硬指标：Flash 占用、SRAM 峰值、推理延迟，通常还需评估功耗。这些指标直接决定目标 MCU 是否“放得下、跑得动、撑得住”。本书前文已经给出模型压缩、量化、内存规划的理论和工具链，但所有估算最终必须通过实测来验证。本节介绍在 STM32 系列 Cortex‑M 平台上测量这四项指标的系统方法——测法本身是标准化的，但具体数值必须视实际硬件、固件与模型版本而定，我们将其一律标注为②“以实测 / 官方文档为准”。

前置依赖

本节直接使用《从位到物联》以下章节内容，不重复讲解： - 第 19 章：MCU 内部定时器、DWT（Data Watchpoint and Trace，数据观测与跟踪）单元与 GPIO 翻转输出； - 第 5.2 节：TFLM 的 arena 内存规划原理与 RecordingAllocation 等接口； - 第 2 章：激活值与参数的峰值内存核算方法；第 3 章：INT8 量化后的模型大小估计。

关键术语：Flash 占用（代码 + 只读数据）、SRAM 峰值（arena + 栈）、DWT‑CYCCNT（Cortex‑M 内部周期计数器）、GPIO 翻转法（通过 IO 引脚电平变化测量程序段耗时）、电流测量（在电源回路串入采样电阻或使用板载电流监测点）。

## 为什么必须实测？——从估算到可信数据

模型压缩和内存规划工具可以给出“理论上”的 Flash / RAM 开销，但这些估算往往忽略以下因素： - 编译器优化（链接器删节、常量合并、LTO 等）使得实际二进制大小与直接累加张量尺寸有显著差异②； - 中断服务程序（ISR）和 RTOS 任务栈深度直接影响运行时 SRAM 峰值； - 推理时间不仅取决于算子总数，还受 Flash 等待状态、数据布局、D‑cache 命中率等微架构因素影响（已见《从位到物联》Ch16）； - 功耗是动态行为，与电源电压、时钟频率、环境温度、外围设备状态紧密相关②。

因此，工程实践中必须形成一套可重复的测量流程，用以校验估算、发现瓶颈并指导迭代。

## 6.3.1 Flash 占用测量

Flash 占用反映的是固件镜像（firmware image）占据的非易失性存储空间，包括： - 可执行代码（text 段）； - 只读数据（rodata，含模型权重、常量表）； - 初始化数据（data 段的初始值，在启动时拷贝至 SRAM）。

### 测量方法

测量 Flash 占用最可靠的方法是查看编译后生成的 map 文件或链接器输出。以 STM32CubeIDE / ARM GCC 工具链为例②： - 在 linker script 中定义了 Flash 的起始地址和大小（如 FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K）。 - 编译成功后，链接器生成 .map 文件，其中包含详细的段大小汇总（text、rodata、data 等）。 - 直接读取 map 文件尾部的“Memory Configuration”或“Section Sizes”部分即可获得总 Flash 占用。

动手步骤（通用形态，平台 STM32，工具链 ARM GCC）： 1. 在工程属性中确保“生成 map 文件”选项开启（如 -Wl,-Map=output.map）。 2. 编译固件（包含 TFLM 推理代码和转换好的模型 C 数组）。 3. 打开生成的 .map 文件，找到类似： Total Flash: 256.3 KB (text: 180.1 KB, rodata: 70.2 KB, ...) 4. 比较该值与 MCU 实际 Flash 容量（见《从位到物联》Ch19）。若接近上限，可能需启用 FPU 无关编译选项、移除未使用的算子注册，或进一步剪枝/量化（回指第 3 章）。 5. 记录精确数值，标注工具链版本（如 arm-none-eabi-gcc 10.3-2021.10）和优化级别（通常 -Os）②。

[简化] 假设整个固件只包含模型和一个最小推理循环，Flash 占用即视为 TFLM + 模型的总成本。但实际项目还包含传感器驱动、通信栈等，必须整体考量。失效边界：若使用外部 Flash 存储模型权重并按需加载，Flash 占用分析需区分片上/片外。

## 6.3.2 SRAM 峰值测量

SRAM 峰值是决定 MCU 是否可运行的关键：一旦分配的堆栈、数据段和 TFLM arena 在实际运行时超出 SRAM 总量，会导致 Hard Fault 或不可预测行为。SRAM 峰值由三部分组成： - 静态数据段（data + bss）：全局/静态变量，编译时确定； - 栈（stack）：包括主栈和任务栈（使用 RTOS 时）；与函数调用深度、中断嵌套有关； - TFLM arena：张量生命周期规划内存池（已详见第 5.2 节）。

### 测量方法

1. 静态数据段：仍可通过 map 文件获得——关注 data 与 bss 的总和。

2. 栈深度：在 ARM GCC 环境下，常用方法是在栈顶和栈底之间填充已知模式（比如 0xAA），运行固件执行一次完整的推理和传感器采集后，检查栈区被改写的最高地址。例如②： - 在启动脚本中，用循环将主栈区域全写为 0xAA； - 运行推理流程（包含可能的 ISR 打断）； - 通过调试器或固件扫描栈区，找到最后一个 0xAA 的位置，从而计算出实际使用的最大栈深度②。 > 注意：此方法会牺牲一部分 SRAM 用于填充，且需要禁用栈保护（stack guard）进行调试①。更精确的硬件栈溢出检测需要 MPU 配合，已见《从位到物联》Ch19。

3. TFLM arena 峰值：TFLM 在解释器初始化时分配一块连续的 tensor_arena，内部通过 MemoryPlanner 在线或离线规划。TFLM 提供了 MicroAllocator::GetUsedBytes 接口，可在推理结束后查询 arena 实际峰值使用量。即：

size_t used_bytes = interpreter->arena_allocator->GetUsedBytes;

此值加上静态数据段和最大栈深度，即为总 SRAM 峰值。

记录规范：每次测量需注明： - 编译选项（如 -Os / -O2）②； - 是否启用 MVE/FPU（Cortex-M4/M7）②； - RTOS 任务栈大小配置②； - arena 初始大小和所测模型。所有具体字节数值标②，仅给量级供参考（如 “约 70 KB” 而非 “71.3 KB”，除非填入了实测表）。

## 6.3.3 推理延迟测量

推理延迟是从调用 Invoke 到返回的总时间，决定了系统的实时性。对 KWS 而言，通常要求在音频帧时间内完成推理（如 10 ms 帧长内含推理）。测量方法需具备微秒甚至纳秒级精度。我们推荐两种方法②，均利用 MCU 本身资源，无需额外设备（除示波器可选）。

### 方法一：DWT 周期计数器（推荐）

Cortex‑M3/M4/M7/M33 内核均包含一个 DWT 单元，其中含有 32 位周期计数器 DWT_CYCCNT，以 CPU 时钟频率自增①。通过读取该计数器可获得指令周期数，再除以主频即得耗时。该方法零硬件开销、精度高（1 个时钟周期）、不受中断打断干扰（因测量的是差值）。

动手单元：用 DWT 测一次推理延迟（通用代码形态）

// 1. 使能 DWT 周期计数器（若未在启动中使能）
// 见《从位到物联》Ch19 的 DWT 配置。
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
DWT->CYCCNT = 0;
DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;

// 2. 在 Invoke 前后读取
uint32_t start = DWT->CYCCNT;
TfLiteStatus status = interpreter->Invoke;
uint32_t stop = DWT->CYCCNT;

uint32_t cycles = stop - start;
// 3. 转换为时间：cycles / (SystemCoreClock) 秒
float latency_ms = (float)cycles / (float)(SystemCoreClock/1000);

平台说明：以上代码基于 CMSIS‑Core 头文件，适用于 STM32F4/F7/H7 等系列（Cortex‑M4/M7）。测量前请确认 SystemCoreClock 已正确更新（可见 system_stm32xx.c）。注意 DWT_CYCCNT 是 32 位，在 200 MHz 时每 21 秒翻转一次，足够覆盖单次推理②。

为使结果稳定，可在测量循环中取中值或最小值（因为首次执行可能遇到 Cold Cache 效应），并且尽量禁止 CPU 休眠、关闭无关中断或锁定时钟。所有具体的延迟数值（如“98.7 μs”）必须标②，并注明测量平台的主频和编译器版本。

### 方法二：GPIO 翻转 + 示波器/逻辑分析仪

当需要在真实应用环境中测量、或对硬件平台配置不够信任时，GPIO 翻转法最为直观：在 Invoke 前后各翻转一次 GPIO 引脚，用示波器观察两个边沿之间的时间差。步骤： - 配置一个 GPIO 为推挽输出，初始低电平； - 调用 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); 后立即 Invoke； - 推理结束后再次 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);； - 示波器探头连接到该引脚，测量高电平脉宽。

这种方法引入了少量 GPIO 操作开销（数十纳秒级），但在微秒级推理延迟中可以忽略②。它还可以扩展为分段测量（多次翻转），定位各个算子的耗时，这对于优化联合编译极为有用。

## 6.3.4 功耗测量

嵌入式 KWS 常要求“常开”运行，因此整机功耗必须控制在毫瓦级别。功耗测量不仅为了评估续航，也为发现潜在的热问题——虽然 MCU 通常不需散热，但电池寿命对功耗极度敏感。

电流测量方法（通用）： - 使用数字万用表或专用的功率分析仪，在电源回路中串入低阻值取样电阻（如 0.1 Ω），测量其压降，换算为电流①。 - 许多 STM32 开发板（如 Nucleo 系列）提供了 IDD 测量跳线（JP5/IDD），可以直接断开并接入电流表②。 - 若要分析动态功耗，需要用高速采样记录某段操作（如一次推理）的电流波形，然后积分得到能量。此时可配合 GPIO 翻转法，用推理开始/结束的电平边沿触发采样窗口。

测量的拓扑结构为②：

[电源] → [电流表 / 取样电阻] → [MCU 板 IDD 引脚] → [板上其他电路可选切断]

测量规范： - 记录 MCU 供电电压（通常 3.3 V）和主频； - 分别测量待机（无推理）和连续推理状态的平均电流； - 计算一次推理的能量：E=V×Iavg×tinfer。具体功耗数值强烈依赖工艺、频率、传感器外设状态，一律标②，且不说“XX mW”作为普适值。在教材中，我们只给出量级：典型 Cortex‑M4/M7 在 80 MHz 执行 KWS 推理时约在个位数至数十 mW 级别②，实际须以板级实测为准。

## 6.3.5 “延迟–精度–内存”三维实测表

完成上述测量后，建议按照以下模板记录每次实验的完整配置，形成可对比的工程日志。注意：表格中不预填任何编造的数字，所有 [ ] 由读者在实验中填入实测值。

| 项目 | 内容 | 数值 | 标注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型 | 模型名称、版本 | KWS‑DS‑CNN v2 | ② |
| 量化 | 类型（INT8 / FP32） | INT8 (per‑channel) | ② |
| 工具链 | 编译器与版本 | arm‑gcc 10.3‑2021.10 | ② |
| Flash 占用 | 固件总大小（KB） | [实测值] | ② |
| SRAM 峰值 | 静态数据 + 栈 + arena (KB) | [实测值] | ② |
| 推理延迟 | 单次 Invoke 平均时间 (ms) | [实测值] | ② |
| 功耗 | 推理平均电流 (mA) / 能量 (μJ) | [实测值] | ② |
| 唤醒准确率 | 在自定测试集上的 TPR/FPR | [实测值] | ② |
| 平台 | MCU 型号、主频、优化选项 | STM32L4R9 @ 80 MHz, -O2 | ② |

使用方法：依行记录不同压缩、剪枝、特征参数下的实验结果，横向对比“内存换精度”、“延迟换功耗”等权衡。由于所有数字均来自真实硬件，这张表可作为后续模型选型、芯片升级的决策依据。

## 动手单元：DWT 延迟测量与 logging 的完整代码骨架

下面提供一个可嵌入 TFLM 推理循环的延迟测量与串口输出代码，读者可直接在 STM32 工程中使用（平台 STM32CubeIDE，HAL 库）②：

// 在 main.c 中包含头文件
#include "main.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
// ... 其余 TFLM 头文件

// 全局变量，用于暂存测量值
volatile uint32_t cycle_count = 0;

// 初始化 DWT（如果 startup 未做）
void DWT_Init(void) {
 CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
 DWT->CYCCNT = 0;
 DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
}

// 测量一次推理延迟（cycles）
uint32_t measure_invoke_cycles(tflite::MicroInterpreter* interpreter) {
 uint32_t start = DWT->CYCCNT;
 TfLiteStatus status = interpreter->Invoke; // 实际调用
 uint32_t stop = DWT->CYCCNT;
 if (status != kTfLiteOk) {
 // 错误处理
 return 0;
 }
 return stop - start;
}

int main(void) {
 HAL_Init;
 SystemClock_Config;
 // 初始化 UART 用于输出
 MX_USART2_UART_Init;

 DWT_Init;

 // ... 模型加载、tensor arena 设置、interpreter 初始化 ...

 // 预热几次
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
 interpreter->Invoke;
 }

 // 测量
 uint32_t total_cycles = 0;
 const int num_runs = 100;
 for (int i = 0; i < num_runs; i++) {
 total_cycles += measure_invoke_cycles(&interpreter);
 }
 float avg_cycles = (float)total_cycles / num_runs;
 float latency_ms = avg_cycles / (float)(SystemCoreClock / 1000);

 // 通过串口输出结果
 char buf[100];
 sprintf(buf, "Avg latency: %lu cycles, %.3f ms @ %lu Hz\r\n",
 (uint32_t)avg_cycles, latency_ms, SystemCoreClock);
 HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)buf, strlen(buf), HAL_MAX_DELAY);

 while (1) { /* 主循环 */ }
}

说明：该代码获取推理周期数的平均值，以 ms 形式印出。读者可修改为最小/最大值统计。所有输出数值②取决于平台和编译配置，此处展示的是测量骨架。在实际工程中，建议将测量代码用 #ifdef ENABLE_PROFILING 包裹，避免影响发布固件的性能。

## 收益–代价–适用边界

- DWT 周期计数器：

- 收益：极高精度（1 个 CPU 周期），零额外硬件，适用于所有 Cortex‑M 核。

- 代价：占用 4 字节内存存储计数值；需知道准确 SystemCoreClock，否则时间换算错误。

- 适用边界：仅适用于单核、无高频时钟门控影响计数的场景；休眠时计数器可暂停，需避免测量区间包含 sleep。

- GPIO 翻转法：

- 收益：可利用示波器进行长窗口记录和分段测量，易与其他外设事件对齐。

- 代价：需要一个额外 GPIO 引脚和示波器；引入微小软件开销。

- 适用边界：适用于所有 MCU，但当推理延迟极短（<10 μs）时，GPIO 操作占比增大，精度降低。

- 电流测量：

- 收益：直接反映电池寿命，结合推理延迟可获得每次推理能耗。

- 代价：需要外部仪表，且必须切断或接入跳线；动态功耗分析需高速采样设备。

- 适用边界：如果只用万用表测平均电流，会错过瞬态尖峰，不适合评估动态电压调节（DVFS）效果。对于能量回收供电的场景，必须用积分方法。

## 习题

- 提取题：为什么使用 DWT_CYCCNT 比 SysTick 定时器更适合测量单次推理延迟？（提示：分辨率和测量方法）

- 算资源账题：假设某 KWS 模型转换后的 C 数组大小为 48 KB，采用 TFLM 和 CMSIS‑NN，编译器使用了 -Os 优化。编译生成的 map 文件显示 Flash 使用为 320 KB，但 MCU 只提供 256 KB Flash。请给出至少两种可行性方案来缩减 Flash 占用，并说明为何这些方案可能有效（回指第 2、3 章和本节）。

- 动手题：描述在 STM32 上使用 GPIO 翻转法和示波器测量整个 KWS 流水线（从麦克风采样结束到分类结果输出）延迟的完整步骤，列出可能引入的误差来源及降低误差的方法。

提示与解答方向： 1. SysTick 通常用于操作系统节拍，分辨率受限（如 1 ms）；而 DWT_CYCCNT 以 CPU 时钟频率计数，分辨率可达纳秒级①，且不依赖中断，可直接读取。 2. 方案一：用更激进的编译器优化和 LTO，删减未使用的算子注册（Flash 减少代码段）；方案二：对模型进一步 INT8 量化并剪枝，减小 rodata 段（C 数组）。注意，模型数组通常占据 rodata，量化后体积可压缩约 4×（FP32→INT8）。 3. 步骤：配置 GPIO→写入低电平→拉高→采集特征并推理→拉低 GPIO→用示波器单次触发捕获正脉宽。误差源：GPIO 驱动延迟、指令缓存未命中、中断打断。改善：重复多次取最小脉宽，掩蔽可屏蔽中断，使用冷缓存前的预热推理。

## 小结

本节系统介绍了在 MCU 上实测 Flash、SRAM、推理延迟和功耗的方法。所有数值均要求以实际测量为准，我们强调测法重于数值。借助 DWT 周期计数器或 GPIO 翻转法，可以在没有任何昂贵仪器的情况下获取纳秒级延迟数据，再辅以 map 文件分析内存占用，构成一套完整的端侧性能剖析流程。下一节（第 6.4 节）将综合这些指标，对 KWS 在云端与边缘端的工程取舍进行对比总结。

### 6.4 工程落地·习题·小结·延伸

在第6.3节的实测基础上，本节从完整的KWS工程流程末尾进行收束：首先对比KWS在云端与边缘两个典型部署方案在延迟、功耗与隐私等方面的根本性差异，为方案选型提供量级判据；随后以一组紧扣前文、兼具提取与算账的习题，帮助读者内化端到端部署的核心要点与实测方法；最后给出全章小结与延伸阅读，将这一“特征→训练→转换→量化→烧录→实测”的完整链路的经验固化为可复用的TinyML范式。

## 工程对比：KWS 在云 vs 边缘

为直观理解将KWS推向边缘所带来的价值与代价，我们从延迟、功耗、隐私、可靠性和部署复杂度五个维度对“云端KWS”与“边缘KWS”进行量级对比。图6.4.1以Mermaid流图展示了两种方案的根本路径差异。

graph LR
 subgraph 云端 KWS
 A1[麦克风连续采集] --> A2[音频流全时上传网络]
 A2 --> A3[云端 VAD+ASR 推理]
 A3 --> A4[唤醒词命中/识别结果]
 A4 --> A5[端侧接收指令/播放反馈]
 end

 subgraph 边缘 KWS
 B1[麦克风连续采集] --> B2[片上 MFCC 特征提取]
 B2 --> B3[MCU 本地 DNN 推理]
 B3 --> B4{唤醒词检测?}
 B4 -->|是| B5[触发主系统/可选上云]
 B4 -->|否| B1
 end

 A2 -.->|持续上行带宽与功耗| A2
 B2 -.->|仅特征提取与轻量推理在本地| B2

基于上述路径差异，表6.4.1给出了定性的量级对比（注意：所有数值仅为量级示例，实际数据因硬件平台、模型设计、网络条件而异，必须由实测获得，此处统一标注为②）。

| 对比项 | 云端 KWS （例如将音频流发至服务器） | 边缘 KWS （例如在 STM32 上本地推理） | 边缘方案的核心代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端到端延迟 | 数十至数百毫秒量级（含网络往返、排队）② | 通常亚 20 ms（含特征提取+推理）② | 模型精度受限于 MCU 算力与内存，对唤醒词/背景噪声的鲁棒性需求更高 |
| 平均功耗 | 本地端：数毫瓦（仅麦克风+低功耗音频链路）云端：服务端功耗分摊，但非设备端负担 | 本地端：数毫瓦（MCU 持续运转，执行 DSP + DNN）② | 持续运行的 MCU 功耗可能略高于仅采音的方案，需借助低功耗外设与休眠策略平衡 |
| 隐私保护 | 原始音频流或压缩音频持续离开设备，安全边界依赖网络加密与云端权限控制，隐私风险较高 | 原始音频从不离开设备，仅唤醒词命中后的后续指令才可能上传；符合边缘隐私最大化原则 | 模型更新困难，无法像云端模型那样快速迭代对抗噪声或新唤醒词 |
| 离线可靠性 | 严重依赖网络连接，网络中断或延迟抖动导致功能完全不可用或不稳定 | 完全离线运行，无网络依赖，适用于无连接或弱连接环境 | 设备本地存储和算力有限，无法处理复杂的自然语言理解任务，仅承担前处理或触发角色 |
| 部署复杂度 | 设备端极为简单：采集→编码→发送；核心复杂度转移至云端服务器集群与 CDN | 需完整端到端工具链（训练→量化→转换→嵌入固件→调优），要求嵌入式 + ML 交叉技能 | 硬件平台碎片化，不同 MCU 的 DSP 扩展、内存映射不同，适配工作量大② |

决策判据：当应用场景满足如下条件之一时，边缘KWS展现出不可替代的优势：①对唤醒延迟有苛刻要求（例如<20 ms的即时反馈）；②网络不可靠或带宽极低（如可穿戴设备、野外传感器）；③隐私法规或用户信任要求音频数据不出设备。反之，若唤醒词种类繁多、需频繁更新、或背景噪声复杂需超大模型精度，且设备始终在线，则云端方案更易迭代。本章及卷二的工程实践，正是围绕边缘KWS如何用有限的资源去逼近前者无法获取的客观指标而展开。

## 习题

### 提取题

Q1：KWS从零到上板运行的标准五步流程是什么？每步的输出制品分别是什么？在TFLite Micro的框架下，哪些步骤是平台无关的，哪些必须针对MCU平台做适配？②

Q2：为什么要将训练好的浮点KWS模型量化为INT8？请从内存占用、Flash尺寸和推理速度三个角度给出理由。量化过程中可能引入精度下降，请列举至少一种在实践中缩小这种精度损失的常用手段（提示：回指第3章）。

Q3：在第6.3节中介绍了使用DWT（Data Watchpoint and Trace，数据观察点与跟踪）周期计数器测量推理延迟的方法。请用自然语言复述该测法的关键步骤，并说明为什么不能用printf直接打印时间差来精确测量一次invoke的延迟。

### 算资源账题

Q4：给定以下条件，请判断一个KWS模型能否部署在目标STM32平台上，并给出优化建议。

- 目标芯片：STM32F411CEU6（Cortex-M4 @ 100 MHz，SRAM 128 KB，Flash 512 KB）②

- 模型：训练的DS-CNN（Depthwise Separable CNN）KWS模型，转换为TFLite INT8量化后，.tflite文件体积48 KB，在xxd转C数组后占用Flash约为48 KB。

- 内存需求：

- TFLite Micro解释器及算子库自身占用Flash约40 KB（取决于注册的算子数量）②。

- 推理所需的张量arena峰值，经TFLM提供的GetTensorArenaUsedBytes或通过图分析估算为82 KB。

- 固件栈+系统堆+外设驱动预留约12 KB SRAM。

- 外设：麦克风通过PDM接口采集，PDM库占用Flash 8 KB，SRAM 4 KB作为DMA缓冲区。

请回答： 1. Flash总占用是多少？是否超出512 KB？ 2. SRAM总需求是多少？是否超出128 KB？ 3. 如果上述评估中有一个不满足，请提出至少两种可尝试的优化策略（不得更换MCU），并分析每种策略的收益与代价。

解答提示（供对照）： Flash占用 = 模型48 KB + TFLM框架40 KB + PDM库8 KB = 96 KB，远小于512 KB，Flash无压力。 SRAM需求 = arena峰值82 KB + 栈/堆/驱动12 KB + PDM DMA缓冲区4 KB = 98 KB，小于128 KB，在安全裕量内。因此，该模型恰可部署（裕量约30 KB）。 但如果将题目条件改为SRAM仅64 KB（如某些低成本型号），则SRAM不足。优化策略例如： - 缩减arena：通过分析张量生命周期，手工调整算子执行顺序或启用TFLM的MicroAllocator共享策略，可尝试压缩10-20%峰值。收益：直接降低SRAM占用；代价：可能需要深入理解内存规划器，且部分算子顺序受图约束，不一定总能压缩。 - 特征提取降采样：提升MFCC的帧移或降低Mel滤波器个数，减少输入特征图尺寸，从而降低网络第一层输入张量和后续中间激活的大小。收益：模型权重大小不变，但激活内存可大幅下降；代价：可能损失频率分辨率，导致分类精度下降，需重新训练验证。 - 使用CMSIS-NN并调整数据布局：部分算子实现可复用原地计算，减少临时缓冲。收益：不影响精度；代价：不同算子对布局要求不一，可能需手动转换。

切记：上述数字仅为算账练习示例，真实项目的精确数值必须通过编译后查看map文件、运行期调用内存报告接口、及示波器确定，不得直接使用本例数值作为设计依据②。

### 动手题

Q5：请设计一套测量KWS端到端延迟的完整实验方案，要求覆盖从麦克风声波到达至唤醒信号GPIO翻转的全链路。方案中需明确：需要哪些仪器或板载资源？测量哪些分段？每段使用什么测量方法？对于MCU内部推理部分，请写出使用DWT周期计数器近似测量的代码骨架（C语言），并注释如何将周期数转换为微秒。

提示：全链路可分解为①声→电+ADC/PCM；②特征提取（MFCC）；③张量灌入+invoke；④后处理与唤醒判定。其中①和②的总延迟可用示波器双通道（一路参考信号，一路监测代码中置起的GPIO），②+③+④的软件部分可用DWT精确分割。请结合第6.3节的方法作答。

## 小结

本章以关键词唤醒（KWS）为完整案例，走通了 “特征定义 → 模型训练 → 格式转换 → INT8 量化 → 嵌入固件 → MCU 烧录 → 板上实测” 这一完整的TinyML工程链路。其核心收获可以凝练为三个层面：

- 流程可复现性：KWS项目证明了在Cortex-M类MCU上运行深度学习推理绝非“魔法”。只要我们遵循TFLite Micro的静态内存范式，通过FlatBuffer加载量化模型，并借助CMSIS-NN的SIMD内核加速定点算子，就可以将原本千兆赫兹云端GPU的工作压缩进百兆赫兹、百KB级SRAM的嵌入式芯片中。每步操作均应可追溯、可重复，所有性能数字坚决实测、绝不编造。

- 内存与延迟的工程内核：KWS工程将第2章的峰值激活理论、第5章的arena内存复用、第5章的SIMD加速原理和第6章的系统测量方法熔于一炉。从模型转换时的量化校准精度权衡，到固件map文件中逐字节的Flash分配，再到用DWT周期计数器和GPIO翻转精准捕获一次invoke的耗时，这整套手艺是TinyML工程师的立身之本。

- 云边协同的边界判断：通过本节对比框可见，边缘KWS以牺牲模型更新便利性和容忍一定的精度为代价，换来了亚20 ms的即时响应、完全不依赖网络的离线鲁棒性和“音频不出设备”的强硬隐私壁垒。何时采用边缘方案，何时回归云端，其判据正是算力、功耗、时延与隐私需求的加权博弈——这也是全书贯穿至终的决策锚点。

KWS项目如同一枚微缩的棱镜，折射出整个端侧推理引擎的运作机理与工程全流程。掌握了它，后续章节推广到视觉、IMU乃至硬件加速器时，读者会发现，范式未变，只是约束条件重新排列组合。

## 延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》：专门有一章以KWS为例，详细阐述了从训练到部署的完整工作流，是本章内容的直接源头和最佳补充。书中亦包含了对功耗和内存的深入分析，强烈建议读者对照本章动手实践同步阅读。

- TFLite Micro官方示例（见TensorFlow GitHub仓库tensorflow/tflite-micro）：官方提供的micro_speech示例实现了完整的KWS推理代码，包括特征提取与模型调用。该示例是学习内存规划、算子注册及硬件抽象层的最佳范本，注意以获取时的最新release版本为准②。

- CMSIS-NN官方文档（ARM开发者网站）：详细列出了各个优化内核的接口、数据布局要求以及性能指南。当需手工调优内层循环或排查量化计算差异时，此文档是权威参考。

- 《从位到物联》第19章（MCU烧录与调试）：回顾固件编译、map文件解析以及GPIO翻转与示波器测延迟所需的硬件技能，本章多次直接使用其方法。

- 《从位到物联》第21章（ADC与外设）：理解麦克风PDM/I2S数据流入MCU的底层机制，是准确测量全链路延迟和调试音频特征提取必不可少的基础。

## 7 传感器 ML 三件套:音频/视觉/IMU

### 7.1 视觉:人形/物体检测最小项目

在资源极度受限的 MCU 上运行视觉模型，是边缘智能中最具挑战也最具代表性的工程问题之一。本节以“人形/物体检测”为最小可复现项目，贯穿“摄像头→图像降维→小 CNN 推理→输出”全链路，回指第 2 章算账方法与《从位到物联》硬件接口，并使用第 5 章 TFLM + CMSIS-NN 推理引擎在 STM32 平台上完成一个真实可运行的 person detection 示例。

前置依赖 - 《从位到物联》Ch19–21：MCU 时钟、中断、DMA 与 ADC 采样——理解摄像头数据流入内存的底层机制。 - 《从位到物联》Ch23：总线（DCMI、I2C、SPI）——摄像头模块与 MCU 的物理连接及配置。 - 《从位到物联》Ch16：存储层次与 cache——图像张量在 SRAM 中的布局及访存模式。 - 《AI.docx》量化基础：训练后量化（PTQ）与 INT8 映射——模型从浮点到定点表示。 - 本书第 2 章：激活峰值内存核算——评估图像网络所需 SRAM 的核心方法。 - 本书第 5.1–5.3 节：TFLM 解释器、内存 arena、CMSIS-NN SIMD 加速——视觉网络的推理引擎。

动机：为何要在 MCU 上“看”

许多 IoT 场景需要本地视觉感知：当设备检测到人接近时唤醒系统、统计访客、触发低功耗安保拍摄等。这些任务若全部上传云端，不仅依赖持续的无线连接，还会引入延迟与隐私风险。在电池供电的传感器节点上，本地执行简单视觉检测可以极大降低通信开销，实现常年待机：仅在检测到目标时才唤醒主机或发送报警。但 MCU 的 SRAM 通常只有几十到几百 KB，Flash 不过 1–2 MB，计算能力也远低于手机或单板计算机。因此，视觉任务必须在算法、模型架构和软件实现上做出极端优化。

直觉与挑战

视觉信号天然具有高维度：一帧 160×120 的灰度图像即有 19200 个像素点，如果采用 RGB 彩色则 ×3，输入张量大小经常达到数十 KB，很快耗尽 MCU 的 SRAM。这比第 6 章 KWS 的 1 秒梅尔频谱（约数 KB）大一个数量级以上。因此，视觉网络的第一重挑战是 内存压力——输入激活、中间特征图与模型参数必须在 arena 内精细规划。第二重挑战是 算力：常用的 MobileNetV1 即便缩小宽度因子（α=0.25），每帧仍需要数千万次乘加运算，在 Cortex-M 上仅靠软件执行往往需要数百毫秒。第三重挑战是 接口：摄像头需要高速数据搬运，通常借助 DCMI 接口（并行/并行像素总线）与 DMA 循环缓冲，这部分在《从位到物联》Ch23 已有详细讲解，此处直接使用。

[简化]：本节将视觉任务缩窄至最简形态——单帧灰度图像 + 量化小 CNN 做二分类（有人/无人），并假设摄像头已完成硬件同步并提供稳定的 RGB565/Y8 帧。实际上，自动曝光、白平衡、低光增强等 ISP 流水线在 MCU 上极难实现，可能导致推理精度在真实场景中下降；但我们的目标是在给定干净帧的前提下跑通端到端推理管道，更复杂的 ISP 问题属于传感器驱动范畴，不在本书范围。

视觉推理流水线

端侧视觉最小项目遵循以下流水线：

flowchart LR
 A[摄像头模块] -->|DCMI+DMA| B[帧缓冲(SRAM)]
 B --> C[预处理\n剪裁/缩放/灰度/量化]
 C --> D[TFLM 解释器\nInvoke]
 D --> E[输出张量\n置信度/类别]
 E --> F[后处理\n阈值判定/触发动作]

- 帧采集：摄像头以固定帧率（如 15 fps）输出像素数据，通过 DCMI 外设送入 DMA 循环缓冲，MCU 不占用 CPU 即可将一帧图像传送到 SRAM 指定区域。

- 预处理：将原始图像裁剪或缩放到模型要求的输入尺寸（例如 96×96 或 128×128），可能从 RGB565 转为灰度（节省 2/3 内存），并将像素值量化映射到 [-1,1] 或 对应 INT8 区间。量化步骤需按模型训练时使用的归一化参数进行，通常是 (input - mean) / std 的定点近似。

- 推理：调用 TFLM 解释器，输入量化后的图像张量，运行 CNN 前向传播，输出一个或几个 logit/概率值。

- 后处理：根据阈值（如 softmax 输出 >0.8）判定是否有人，触发 GPIO 或发送消息。

模型选择

针对 MCU 的视觉检测，业界常用以下模型（均为量化 INT8 版本）： - MobileNetV1（α 可调）：标准轻量级分类网络，适合迁移为 person detection。TensorFlow 官方提供“Person Detection Micro”示例模型，基于 MobileNetV1 训练，输入分辨率 96×96 灰度，仅含两个输出类别（无/有人），参数量约 7.2 KB（INT8），激活内存约 60–80 KB（含特征图）。 - MCUNet / MCUNetV2：通过 TinyNAS 与 TinyEngine 联合搜索得到，能够在 32 KB SRAM 内运行 ImageNet 分类甚至目标检测，但需使用专用推理引擎（TinyEngine）。 - TinyYOLO 等检测网络：如果需定位边框，模型更大（数十 KB–数百 KB 参数），一般需 MCU 具备数百 KB SRAM 或外挂 PSRAM，已超出本节“最小项目”范围，详见第 8 章加速硬件。

本节动手项目采用 TensorFlow Lite Micro 官方提供的 Person Detection 示例模型（基于 MobileNetV1 α=0.25, 96×96×1 灰度输入，INT8 量化）。该模型经过 COCO 等数据集中人形子集训练，输出两分类的概率。该示例的代码及模型可从 TFLite Micro 代码库的 tensorflow/lite/micro/examples/person_detection 目录获取。

内存核算（回指第 2 章）

假设 MCU 选用 STM32F746（Cortex-M7, 340 KB SRAM）。模型参数存储于 Flash，约 7.2 KB。输入张量 96×96×1 = 9216 元素，数据类型 INT8，占 9 KB（实际 tensor 头开销略大，但以 arena 分配为准）。中间特征图峰值约 60–80 KB（计算可得：首个标准卷积层输出 48×48×8 = 18432 元素）。因此，arena 所需最小内存大致为输入 + 中间 + 输出（2 元素）≈ 80–100 KB，加上运行时栈及缓冲，总 SRAM 需求约 130–150 KB，在 340 KB SRAM 内可行。但若采用 128×128 输入或 RGB 输入，则可能突破 SRAM 限制，需启用 DMA 分块或使用第 5.2 节张量内存复用技术调整 arena 规划。所有数值均为量级估算，具体大小须依据模型文件通过 TFLM 提供的 arena 估算工具实测。

摄像头接口（已见《从位到物联》Ch23）

摄像头通常通过 DCMI 接口连接，配置为并行数据线（8/10/12 bit）加 PCLK/HSYNC/VSYNC 信号。以 STM32F746 的 DCMI 外设为例，可配置为连续模式或快照模式，并使用双缓冲 DMA 实现帧同步。由于 DCMI 会占用大量 IO，开发板上常见的兼容摄像头有 OV7670 (640×480, RGB/YUV) 或 OV2640 (1600×1200, JPEG 输出)，但为降低内存压力，我们通常会配置为低分辨率输出（如 QVGA 320×240 或更低），并由 MCU 在预处理阶段软件降采样到模型输入尺寸。详细寄存器配置与 DMA 设置请参考 STM32 参考手册及板级支持包，本书不重复讲解《从位到物联》已覆盖的基础知识。

动手单元：STM32 平台上运行 Person Detection 最小项目

以下步骤在新项目上重现一个可工作的人形检测（Person Detection）示例，平台为 STM32F746G-Discovery 配 OV7670 摄像头模块，工具链使用 STM32CubeIDE + TFLite Micro 库（版本 2023-02-14 或后续更新）。

- 获取模型文件 从 TensorFlow 官方 GitHub 仓库下载 person detection 示例中的 person_detect_model_data.cc 文件，其中包含 INT8 量化后的模型网络权重与结构，已转换为 C 字节数组（g_person_detect_model_data，大小约 7.2 KB）。该文件可直接添加到工程中，无需再次转换。也可使用 TensorFlow 的 xxd 命令将 .tflite 模型转为 C 字数组。

- 工程集成 TFLM 与 CMSIS-NN 在 STM32CubeIDE 中，将 TFLite Micro 核心源文件及 operator（如 CONV2D、DEPTHWISE_CONV、AVERAGE_POOL 等）加入工程，勾选 CMSIS-NN 支持（在 micro/kernels/cmsis_nn/ 下）。 创建解释器时，采用本工程专用的 op resolver，仅注册所用算子，节约 Flash：

static tflite::MicroMutableOpResolver<4> micro_op_resolver;
micro_op_resolver.AddConv2D;
micro_op_resolver.AddDepthwiseConv2D;
micro_op_resolver.AddAveragePool2D;
micro_op_resolver.AddReshape;

具体算子列表随模型变化，需根据模型 flatbuffers 信息确定，请以 TFLM 官方文档为准。

- 内存规划 根据模型大小，分配 arena 字节数组。可利用 TFLM 提供的 tflite::MicroInterpreter 的 arena_used_bytes 方法在构建后读取实际占用，从而调优数组大小。初始可分配 150 KB 测试（例如 uint8_t tensor_arena[150 * 1024]）。若分配不足，解释器初始化阶段会返回错误，届时加大 arena。

- 摄像头初始化与帧捕获 使用 STM32CubeMX 配置 DCMI + DMA，将摄像头输出配置为 RGB565、分辨率为 160×120（或更低），以降低后续软件处理的负载。在 DMA 中断服务中，将接收缓冲指针切换到下一个缓冲，保证帧完整。这部分代码高度依赖于板载摄像头与 Cube 生成的 BSP，本书不展示完整驱动，仅给出核心处理片段：

// 假设帧数据已存入 camera_buffer[][] 的 DMA 双缓冲
void HAL_DCMI_FrameEventCallback(DCMI_HandleTypeDef *hdcmi) {
current_buffer = (current_buffer + 1) % 2;
frame_ready = 1; // 通知主循环有完整帧
}

- 预处理与推理循环 主循环中，当 frame_ready 为真时，将 160×120 的 RGB565 图像裁剪并缩放到 96×96 灰度，再写入解释器输入张量。裁剪方案可固定中央区域，缩放用最近邻插值以节省时间。灰度转换公式采用平均值：(R + G + B)/3。由于模型输入期望 [-128, 127] 零中心区间（具体请参见模型附带的 parameters.txt），我们将灰度值（0-255）减去 128 转为有符号 INT8 并拷入输入张量：

TfLiteTensor* input = interpreter->input(0);
int8_t* input_data = input->data.int8;
for (int y = 0; y < 96; y++) {
for (int x = 0; x < 96; x++) {
int src_x = ...; // 映射坐标
int src_y = ...;
uint16_t rgb = camera_buffer[current_buffer][src_y][src_x];
uint8_t r = (rgb >> 11) & 0x1F;
uint8_t g = (rgb >> 5) & 0x3F;
uint8_t b = rgb & 0x1F;
uint8_t gray = (r*77 + g*150 + b*29) >> 8; // 粗略灰度
input_data[y*96 + x] = gray - 128;
}
}
// 运行推理
TfLiteStatus invoke_status = interpreter->Invoke;

- 读取结果与动作 输出张量包含两个分类的 logit 或 softmax 概率（取决于模型后处理是否融合在模型中）。通常可获取得分并比较：

float* output = interpreter->output(0)->data.f; // 假设模型输出为浮点
float person_score = output[1]; // 有人
if (person_score > 0.8f) {
HAL_GPIO_WritePin(GPIOx, GPIO_PIN_y, GPIO_PIN_SET); // 点亮 LED
}

- 实测与调试 首先在 IDE 中下载运行，确认每帧推理完成并输出分数。使用“第 6.3 节”延迟测量方法（DWT 周期计数器或 GPIO 翻转+示波器）测量一次 Invoke 的耗时。在 STM32F746 (216 MHz, CMSIS-NN 加速) 上，上述 MobileNetV1 96×96 灰度模型的推理延迟通常在 200–400 ms 范围；若未启用 CMSIS-NN，延迟可能翻倍。内存占用可通过 arena_used_bytes 查看，输入/特征图占用的峰值可结合第 2 章方法计算。所有数字皆为量级参考，实际值取决于编译优化、数据布局、MCU 负载等，务必以现场实测为准。

收益–代价–适用边界

- 收益：本地实时人形检测，无需网络，零隐私外泄，可极低功耗待机（仅摄像头与 MCU 间歇工作）。能够支撑许多边缘场景，如门禁检测、屏幕唤醒、智能照明等。相比连续上传视频到云端，功耗和延迟均降低 1-2 个数量级。

- 代价：只能处理极低分辨率（典型 96×96 或 128×128）的简单二分类任务，检测范围有限（约 2-3 米），易受光照剧烈变化、遮挡、角度偏差影响。开发调试需要处理摄像头驱动、内存布局对齐、量化校准等多个低层细节，工程复杂度高。

- 适用边界：当视觉任务能够简化为“是否存在某一类对象”（人、宠物、手势）且背景相对受控时，本方案可行。如需识别多个类别、定位边框、或处理高分辨率复杂场景，该最小项目的内存与算力上限将快速被突破。此时应升级至带 NPU 的 MCU（如 ARM Ethos-U）、边缘异构加速器（如第 8 章介绍的 Eyeriss、FPGA 等），或使用更高效的架构（MCUNetV2 类 patch-based 推理）。

馆藏回指 - 第 2 章：模型激活峰值估算方法；第 5.2 节：arena 内存规划与张量复用；第 5.3 节：CMSIS-NN SIMD 加速卷积；第 6.3 节：延迟/功耗测量手段。 - 《从位到物联》Ch23：DCMI、I2C 配置摄像头；Ch16：cache 与张量访存优化；Ch19–21：中断/DMA 完成帧捕获。

习题

- 提取题：简述将摄像头图像输入一个小 CNN 前需要经过的预处理步骤，并说明每一步的目的。

- 算资源账题：给定一个模型，输入为 128×128×3（RGB 三通道），第一层为标准卷积 32 个 3×3 滤波器、步长 2、无填充。假设采用 INT8 量化，估算该层输入激活、输出激活、权重的内存占用量（KB）。若 MCU 仅有 128 KB SRAM，arena 中还需容纳后续层，这个模型能否在此 MCU 上跑通？给出你的判断理由（提示：可回看第 2 章张量生命周期核算方法）。

- 动手描述题：叙述在 STM32 上实现 person detection 时，如何利用 DWT 周期计数器测量一次推理的延迟，并说明应至少测量多少次来得到可信结果。

解答提示 - 第 1 题要点：降分辨率或裁剪以匹配模型输入尺寸；若彩色转灰度则减少通道数；像素值量化映射到模型期望的零中心范围；将数据写入解释器输入张量。目的：减少内存、匹配模型输入格式。 - 第 2 题：输入激活量 = 128×128×3 = 49,152 元素，INT8 约 48 KB；输出激活量：步长 2 使空间分辨率减半，输出尺寸 64×64×32 = 131,072 元素，INT8 约 128 KB；权重 3×3×3×32 = 864 个 INT8，可忽略。仅初始两层激活已需 48+128=176 KB > 128 KB，明显放不下。即使考虑内存复用（当输入不再需要后可被覆盖），峰值仍至少 128 KB，超出限额。因此需要更小的输入分辨率（如 64×64）或缩小模型宽度。 - 第 3 题要点：使用 CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk; DWT->CYCCNT = 0; DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk; 初始化；在 Invoke 前后读取 DWT->CYCCNT，差值为时钟周期数；除以系统时钟频率得时间。应测量多次（如 100 次）取平均，排除中断干扰时的异常值。

小结

本节将视觉推理所面临的极高内存与算力压力，浓缩为一个人形检测的最小可行项目。通过选用 MobileNetV1 量化模型、控制输入分辨率与颜色通道、合理规划 arena，可以在 STM32F7 这类含有几百 KB SRAM 的 MCU 上实现实时性可接受的 person detection。该项目完整演示了“摄像头→DMA→预处理→TFLM 解释器→后处理”全链路，成为后续更复杂视觉应用（如手势识别、物体分类）的基本范式。对于内存无法满足或延迟要求更高的场景，第 8 章将引入硬件加速器。

延伸阅读 - TensorFlow Lite Micro 官方文档中 “person_detection” 示例及 micro_speech 等相关模板 - Warden & Situnayake《TinyML》的第 7 章 “Person Detection: Building an Application” - Reddi 等著《Machine Learning Systems》第 9 章 “Efficient Vision” 中关于高效推理的讨论 - 《从位到物联》Ch23（DCMI 接口）、Ch16（存储层次） - STM32 官方应用笔记 AN4661: “Parallel synchronous transmission using the STM32F7xx DCMI peripheral”

### 7.2 IMU:手势/活动识别最小项目

惯性测量单元（IMU，Inertial Measurement Unit）——通常集成三轴加速度计与三轴陀螺仪——是边缘侧感知人体运动最直接的传感器之一，也是第 7 章传感器 ML 三件套中的第三类感知模态。与第 6 章的音频（持续采音）和第 7.1 节的视觉（高分辨率图像）相比，IMU 数据率低（典型 50–200 Hz）、隐私友好、且加速度计功耗常低于 100 μA 量级②，使其天然适合以纽扣电池供电的穿戴/感知节点。但硬币的另一面是信号“棘手”：原始加速度/角速度并非人类可读的模式；同一类手势或活动在不同的个体、不同的佩戴位置（手腕、口袋、腰间）下，信号形态差异极大，且重力分量与运动加速度混叠。

因此，IMU 上的 ML 任务本质上是一个时序分类问题——给一段固定时长的传感器序列，判断其中包含的手势（如画圈、挥手、单击）或活动状态（走、跑、静止、上楼、下楼）。在端侧实现这一分类，核心约束与前述视觉和音频任务一致，但资源压力点各有侧重：内存（SRAM）极小（Cortex-M4 典型 SRAM 仅为几十至几百 KB，需同时存模型权重、滑窗缓冲、特征缓存、运行时 tensor arena 及系统栈）、延迟可控（识别必须在手势结束后数十 ms 内给出，否则交互感断裂）、以及功耗常开（对于活动识别这类“一直听”的任务，采样+推理的能耗决定了电池寿命）。本节将围绕一条可落地的 IMU 手势/活动识别最小流水线展开，并配套一个可在 STM32 上复现的动手单元。

### 7.2.1 流水线直觉：从“一长串采样点”到“一个类别标签”

IMU 时序分类的总体范式与第 6 章 KWS（关键词唤醒）相近——均属一维时序信号的端侧分类，但数据类型从 1D 音频波形变为 3/6 轴时间序列，且目标的时域跨度更长：KWS 通常关注约 1 秒的语音片段，而手势可能在 0.3–1.5 秒、步态活动则需要 2–5 秒的窗口才能稳定判别。其流水线可概括为以下四步（图 7.2.1），与第 7 章开篇所述传感器 ML 通用范式完全对齐：

flowchart LR
 subgraph 传感器接口
 IMU[加速度计/陀螺仪]
 end
 IMU -->|I2C/SPI| FIFO[FIFO/DMA 缓冲]
 FIFO -->|定时中断| WIN[滑窗缓冲\n固定长度窗口]
 WIN -->|窗口到期| FEAT[特征提取\n归一化/旋转不变处理]
 FEAT -->|特征向量| MODEL[小模型推理\n1D-CNN / 轻量 RNN]
 MODEL -->|Softmax| OUT[类别标签\n手势/活动]

图 7.2.1 IMU 手势/活动识别流水线 ②【实现相关，采样率/窗口长度/特征选择因任务和传感器而异】

这里的“传感器接口”环节——包括 MEMS 加速度计/陀螺仪如何通过 I2C 或 SPI 总线输出数据、MCU 如何用 DMA+定时器进行等间隔采样——已完整论述于《从位到物联》第 21 章（ADC 与传感器采集）与第 23 章（I2C/SPI 总线时序），此处直接使用，不再重讲传感底层。我们聚焦的是：拿到对齐后的六轴（或简化为三轴加速度）时间序列后，如何构建可在端侧高效推理的 ML 流水线，并复用第 5 章 TFLM + CMSIS-NN 推理引擎。

[简化] 许多低功耗穿戴设备仅使用加速度计，省去陀螺仪以降低功耗与数据率。代价是丧失旋转信息，难以区分方向相关的精细手势（如“顺时针 vs 逆时针画圈”），但对走/跑/静止大类活动识别足够。本节动手示例默认三轴加速度计模式。

### 7.2.2 滑窗与特征工程：时序数据的分类基础

IMU 时序分类的第一个工程决策是窗口长度 W 与步长 S。设传感器采样率为 fs（如 50 Hz），则一个窗口内包含 N=W×fs 个采样点（每采样点包含 C 个通道，C=3 为三轴加速度）。窗口长度决定了所有后续特征提取与模型输入的“视野”：过长则延迟大、内存占用高（窗口缓冲需 N×C×2 字节，16 位），且容易混入不相关运动；过短则缺乏足够上下文区分相似动作（如“快走”和“跑”的单步特征可能重叠）。工程上，手势识别常取 W=1.0–1.5 秒，活动识别取 W=2–5 秒②【实现相关，需根据目标数据集的类内变异实测调优】。这一内存核算逻辑可回指第 2 章张量生命周期方法，窗口缓冲区本质上是一种长期驻留的“输入张量”。

滑窗步长 S（通常为窗口长度的 10%–50%）决定了分类的输出频率与算力开销。步长越小，响应越快但功耗越高。对于持续活动追踪，S=0.5–1 秒为常见平衡点；对于独立手势识别，常采用“等待触发→采集完整窗口→推理一次”的模式，从而避免连续滑窗的算力浪费。这与 KWS 中“静音→关键词检测→后处理”的触发式机制异曲同工。

[简化] 独立手势模式需要额外的触发逻辑（如检测加速度幅值突变），这部分实现因平台而异，本节动手示例使用串口命令模拟触发，以聚焦流水线核心。

特征处理方面，端侧 IMU 模型有两种流派，与第 6 章 KWS 的 MFCC 特征与原始波形之争类似： 1. 端到端原始数据：直接将 N×C（或 N×6）的原始采样点作为模型输入，依赖 1D-CNN 的第 1 层卷积提取局部时频模式。优势是省去手工特征提取的 Flash 开销与定点实现；挑战是输入维度大（若 W=2 s, fs=50 Hz，则输入为 100×3=300 维），模型第一层的参数量与计算量相应攀升。 2. 经典特征+小模型：对窗口内每个轴提取统计特征（均值、方差、峰度、偏度、频带能量、过零率等），得到维度为 K×C（K 为特征数）的紧凑特征向量，再送入小型全连接网络或极浅 CNN。这大幅压缩了模型的输入维度与推理 FLOPS，但特征提取本身需要定点数学库的稳定实现。

当前端侧实践的主流趋势（如 Warden & Situnayake《TinyML》中 IMU 示例，以及 ST 官方 FP-AI-SENSING1 功能包②）趋向于端到端 1D-CNN 加少量预处理（归一化/重采样）——这种方法的可迁移性更好，且避免了手工特征在跨个体时泛化不足的隐忧。

定点归一化是 IMU 预处理中不可回避的一步，与第 3 章模型量化中所述 INT8 映射一脉相承。加速度计原始值通常是 16 位有符号整数，范围为 ±2g（或其他量程），对应 INT16 数值范围 ±32768。将原始值映射到 INT8 模型的量化输入范围（如 −128,127）时，需预先以缩放因子 sx 与零点 zx 进行仿射量化，如第 3 章（模型量化）详述。若模型期望输入在 −1,1 范围而原始为 INT16，则需按量程换算：xnorm=xraw/32768/2g⋅g ②【实现相关，具体量程与缩放因子以所用 IMU 数据手册为准】。这一步通常在滑窗预处理中以定点乘法完成，不引入浮点开销。

### 7.2.3 1D-CNN 与轻量 RNN：端侧时序分类模型

对于 IMU 时序分类，1D 卷积神经网络（1D-CNN）是目前部署在 Cortex-M 设备上最成熟的高效选择，与第 7.1 节视觉任务中的 MobileNet 深度可分离卷积思想一脉相承。原因在于： - 卷积核在时间轴上滑动，天然匹配滑窗数据的时间平移不变性——手势发生在窗口内的不同位置时，同一组卷积核均可激活。 - 深度可分离卷积（Depthwise Separable Convolution）可大幅降低参数量与计算量（回顾第 2 章算力核算与第 5.3 节 CMSIS-NN 加速）。典型结构为：DW-Conv1D → BN → ReLU → PW-Conv1D → BN → ReLU。CMSIS-NN 对深度可分离 2D 卷积有原生加速，对 1D 而言可通过将 N,1,C 的数据布局视为“高度 1 的 2D 图”直接复用其高效的定点内核②。 - 相比之下，轻量 RNN（如单/双层 GRU 或 LSTM）更能表达长期依赖，但其状态传播需在每一步维护隐藏状态向量 ht，这意味着模型推理必须按时间步顺序执行，难以并行，且对于 Cortex-M 而言 RNN 实现需要额外的循环展开与状态内存管理。在 CMSIS-NN 中并未提供专用 RNN 加速内核（当前版本由 TFLM 的解释器在 CPU 上逐元素执行），其延迟通常高于同等参数规模的 CNN。

因此，典型的端侧 IMU 分类架构如下（图 7.2.2），其参数量控制在数十 KB 级别，适合置于 Cortex-M4 的 Flash 中，运行时仅需少量 tensor arena（峰值通常由第一层卷积的输出图尺寸决定）。这一定量规模与第 7.1 节视觉模型的数百 KB 参数量形成鲜明对比，体现了 IMU 任务在资源需求上的天然优势。

flowchart TD
 INPUT[N 个时间步 × C 轴] --> NORM[滑动窗口内归一化\n(INT16 → INT8)]
 NORM --> CONV1_BLOCK["Block 1: 1D DW-Conv (kernel=7)\n+BN+ReLU"]
 CONV1_BLOCK --> POOL1[MaxPool1D (size=2)]
 POOL1 --> CONV2_BLOCK["Block 2: 1D DW-Conv (kernel=5)\n+ BN+ReLU"]
 CONV2_BLOCK --> POOL2[MaxPool1D (size=2)]
 POOL2 --> GAP
 GAP --> FC[全连接层]
 FC --> SOFTMAX[Softmax: 手势/活动类别]

图 7.2.2 端侧 IMU 分类 1D-CNN 典型结构 ②【实现相关，层数和通道数因任务复杂度与资源预算而异】

Global Average Pool（GAP）将时域维度压平为标量，极大减少了全连接层的参数量。对于那些使用直接滑窗且无需维护跨窗口状态的模型（即每个窗口独立分类），这是最简洁的部署方案。

[简化] 上述结构为“纯 CNN 逐窗口独立推理”模式。一些活动识别任务若维持跨窗口的状态（如隐马尔可夫平滑或轻量 Kalman 滤波），可获更稳定的输出。但在本书的最小项目中我们维持单窗口独立推理范式，保持代码和内存分析的清晰性，与第 6 章 KWS 的单次推理模式保持一致。

### 7.2.4 动手单元：STM32 上的手势识别最小项目

本节动手单元旨在将一条完整的 IMU 手势识别流水线部署到 STM32 开发板（以 STM32F407 Discovery 为例, Cortex-M4 @168MHz），并给出可复现的工程骨架。该项目的搭建思路与第 7.1 节 Person Detection 项目完全平行：均遵循“模型获取→工程集成→内存规划→传感器接口→预处理→推理→测量”的标准流程，读者可对照学习。平台与工具链：STM32CubeIDE + X-CUBE-AI（或手动集成 TFLM 运行时）；IMU 使用板载 LIS3DSH 加速度计（通过 SPI 读取）②【实现相关，若使用其他板载 IMU（如 LSM6DSO），I2C 地址与寄存器操作需依数据手册调整】。

步骤 1：获取并准备模型

训练可采用公共数据集（如 WISDM、UCI-HAR、或自定义采集），使用 PyTorch/TensorFlow 构建图 7.2.2 的 1D-CNN 并在 PC 上训练至可接受的精度。训练流程已详述于《AI.docx》模型训练章节，此处直接使用产物——一个 .h5 或 SavedModel。随后执行量化转换，流程与第 6.2 节 KWS 模型转换完全一致：

# 转换 TFLite 并 INT8 量化（校准数据集需包含典型手势窗口）
# 命令形态与参数见第 6.2 KWS 转换流程, 此处仅给通用形态
python3 -m tensorflow.lite.converter \
 --saved_model_dir ./gesture_model_savedmodel \
 --output_file gesture_model_int8.tflite \
 --quantize int8 ②【随 TFLite 版本变化, 以官方文档为准】
# 转 C 数组
xxd -i gesture_model_int8.tflite > gesture_model_data.cc

将生成的 gesture_model_data.cc（内含 unsigned char gesture_model_int8_tflite[] 数组）放入 STM32 项目的 Core/Inc/ 下。

步骤 2：IMU 采样与滑窗缓冲（基于 CubeMX 生成 HAL 工程）

IMU 初始化与 SPI DMA 采样的底层代码已见《从位到物联》第 21 章（传感器）与第 23 章（SPI 总线），此处复用。我们需要的是一个 ImuBuffer 结构，在内核中以定时器中断等间隔填充新的加速度值，并提供“窗口就绪”标志。这与第 7.1 节视觉项目中 DCMI+DMA 双缓冲的设计思想相同，均是将数据搬运从 CPU 中解放。

以下是滑窗缓冲的关键 C 骨架（标②实现相关，为通用形态，不编造具体的寄存器地址）：

// gesture_main.c (片段) —— 适用于 Cortex-M4, STM32 HAL ②
#include "imu_driver.h" // 复用《从位到物联》的 SPI/IMU 驱动
#include "ringbuffer.h"
#include "gesture_model_data.h"
#include "tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"

#define SAMPLE_RATE_HZ 50
#define WINDOW_SEC 1.2f
#define WINDOW_LEN ((int)(SAMPLE_RATE_HZ * WINDOW_SEC)) // 60 samples
#define IMU_CHANNELS 3 // ax, ay, az

static int16_t imu_ring[WINDOW_LEN * IMU_CHANNELS];
static int ring_idx = 0;
static volatile uint8_t window_ready = 0;

// 定时器 ISR（或 DMA 半满中断）中调用, 50 Hz
void OnImuDataReady(int16_t ax, int16_t ay, int16_t az) {
 int base = ring_idx * IMU_CHANNELS;
 imu_ring[base + 0] = ax;
 imu_ring[base + 1] = ay;
 imu_ring[base + 2] = az;
 ring_idx++;
 if (ring_idx >= WINDOW_LEN) {
 ring_idx = 0;
 window_ready = 1;
 }
}

步骤 3：TFLite Micro 推理设置（arena 分配 + 输入量化）

// ---- 静态分配 arena（典型测法, 详见第 5.2） ----
#define TENSOR_ARENA_SIZE (16 * 1024) // 依据实测调整②
static uint8_t tensor_arena[TENSOR_ARENA_SIZE] __attribute__((aligned(16)));

static tflite::MicroInterpreter* interpreter = nullptr;
static TfLiteTensor* input;
static TfLiteTensor* output;

void setup_model {
 static tflite::AllOpsResolver op_resolver; // ② 视模型算子选择性注册
 static tflite::MicroMutableOpResolver<6> resolver;
 resolver.AddConv2D; // 对 1D 复用 2D conv
 resolver.AddDepthwiseConv2D;
 resolver.AddMaxPool2D;
 resolver.AddAveragePool2D;
 resolver.AddFullyConnected;
 resolver.AddSoftmax;

 const tflite::Model* model = tflite::GetModel(gesture_model_int8_tflite);
 static tflite::MicroInterpreter static_interpreter(
 model, resolver, tensor_arena, TENSOR_ARENA_SIZE);
 interpreter = &static_interpreter;
 interpreter->AllocateTensors;
 input = interpreter->input(0);
 output = interpreter->output(0);
}

[简化] 这里的 tensor arena 大小取 16×1024 字节，仅作示例。实际所需 arena 必须通过“给足 SRAM→编译→运行→运行时查询 interpreter.arena_used_bytes（TFLM 非官方接口②）→递减至最小稳定量”的方法确定，切勿编造具体字节数（详见第 5.2 节动手单元）。这与第 7.1 节视觉项目中使用 arena_used_bytes 调优的方法完全一致。

步骤 4：滑窗推理循环

void run_inference {
 // 输入张量期望形状: [1, WINDOW_LEN, IMU_CHANNELS, 1]
 // 对 1D 数据, TFLM 使用 NHWC 布局: H=WINDOW_LEN, W=1, C=IMU_CHANNELS②
 int8_t* input_ptr = input->data.int8;

 // 量化映射: 将 INT16 raw 转为 INT8(inp) = clip(raw/input_scale + input_zero)
 // input_scale/input_zero_point 由量化时记录②, 此处示例硬编码占位
 const float input_scale = 0.0078f; // ②【真实值以模型量化参数为准】
 const int32_t input_zero = 0; // ②【同上】

 for (int t = 0; t < WINDOW_LEN; ++t) {
 for (int c = 0; c < IMU_CHANNELS; ++c) {
 int16_t raw = imu_ring[t * IMU_CHANNELS + c];
 int32_t qval = (int32_t)(raw * 1.0f / input_scale) + input_zero;
 // saturate to int8
 if (qval > 127) qval = 127;
 if (qval < -128) qval = -128;
 input_ptr[t * IMU_CHANNELS + c] = (int8_t)qval;
 }
 }

 // 推理
 TfLiteStatus invoke_status = interpreter->Invoke;
 if (invoke_status != kTfLiteOk) {
 // 错误处理：arena 不足、输入形状不匹配等
 return;
 }

 // 读取输出: 形状 [1, num_classes]
 int8_t* output_ptr = output->data.int8;
 int max_idx = 0;
 int8_t max_val = output_ptr[0];
 for (int i = 1; i < output->dims->data[1]; ++i) {
 if (output_ptr[i] > max_val) {
 max_val = output_ptr[i];
 max_idx = i;
 }
 }
 // max_idx 即为预测类别
}

步骤 5：测量与验证

- Flash 占用：编译后查看 arm-none-eabi-size 输出，可得到 .text + .data 的 Flash 消耗，模型 C 数组通常占大头。

- SRAM 峰值：arena 大小 + .bss + 栈估计。栈可通过填充已知模式 (0xDEADBEEF) 后检查高水位间接测量②【通用方法，详见第 6.3 节内存测量】。

- 推理延迟：使用 DWT->CYCCNT 周期计数器（已见于第 6.3 节延迟测量）在 Invoke 前后打点，换算为 μs：

uint32_t start = DWT->CYCCNT;
interpreter->Invoke;
uint32_t end = DWT->CYCCNT;
uint32_t cycles = end - start;
float latency_us = (cycles / 168.0f); // 168 MHz ②【以实际系统时钟为准】

以上代码均是②【实现相关，因 MCU 平台、TFLM 版本、IMU 数据手册而定】，本书不编造具体的推理延迟毫秒数或 bytes 数——所有数值必须以上述方法在自己的硬件上实测获得。这一原则与第 7.1 节视觉项目及第 6 章 KWS 项目一脉相承。

### 7.2.5 收益–代价–适用边界

IMU 手势/活动识别的收益在于：它使穿戴/手持设备能以极低的传感器功耗（<1 mW 级）和隐私友好的方式（无麦克风、无摄像头）感知用户意图或运动状态。在传感器 ML 三件套中，IMU 任务的功耗最低、隐私性最优。代价则是： - 时序模型的状态内存：对于维持跨窗口状态的 RNN 与滤波方案，SRAM 压力在维持隐藏向量或 Kalman 协方差矩阵。纯 CNN 逐窗口推理回避了这一问题，但牺牲了跨窗口一致性。 - 采样率与功耗权衡：fs 每翻一倍，传感器数据率及滑窗缓冲区所需 RAM 均线性增长，且中断唤醒频次等比例上升。工程上必须在识别精度与电池寿命间做实验校准。 - 跨用户、跨佩戴位置的泛化：训练集外的用户或佩戴位置变化可导致精度显著下降。端侧更新（on-device learning）是缓解之道但已超出最小项目范围（详见 Reddi 等《Machine Learning Systems》关于数据漂移的工程讨论）。

适用边界（标②③）：本节所述 1D-CNN 方案适用于参数量在 50 KB 以下、SRAM 不低于 16 KB 的 Cortex-M4 及同级别 MCU。若需识别 10 种以上的复杂手势或多人活动交互场景，模型尺寸将迅速膨胀至数百 KB——此时建议考虑带 NPU 的边缘加速器（详见第 8 章选型矩阵），或重新审视是否需要如此细粒度的端侧分类。与第 7.1 节视觉任务的动辄上百 KB SRAM 需求相比，IMU 任务的资源门槛低一个数量级，是入门 TinyML 部署的最佳起点之一。

馆藏回指·前置依赖 > 本节的底层传感器接口（I2C/SPI、DMA、定时器触发采样）已完整讲授于《从位到物联》第 21 章（ADC 与传感器）及第 23 章（串行总线）。内存规划（arena 估算与张量生命周期）见第 5.2 小节。模型量化（INT8 映射、量化参数 sx,zx）与转换流程见第 3 章与第 6.2 小节。推理延迟与内存的测量方法见第 6.3 小节。此处直接复用，不再重讲。

习题

- 提取题：一段 3 轴加速度数据的窗口长度为 2 秒、采样率 50 Hz。写出送入 1D-CNN 时输入张量的形状（采用 NHWC 布局）。说明为何选择 Global Average Pool 而非 Flatten 接全连接？

- 算资源账题：图 7.2.2 的 1D-CNN 第一层为 DW-Conv1D (C_in=3, C_out=16, kernel=7)，其后为 PW-Conv1D (C_in=16, C_out=32)。设输入为 N=100。请估算 DW+PW 的权重参数数量（不含偏置）并解释为何该组合比标准卷积省计算量（用乘法次数量级表示）。[提示]：标准卷积的乘法次数 ∝N×Cin×Cout×K，而深度可分离卷积为 N×Cin×K+N×Cin×Cout。

- 动手题：描述在手势识别项目中，如何利用 DWT->CYCCNT 周期计数器测量单次 Invoke 的延迟。需要说明设置步骤（计数器使能、溢出判断）并给出伪代码。若 MCU 主频为 80 MHz，测得周期差为 1 200 000，则延迟为多少 ms？

小结

IMU 手势/活动识别是边缘感知中数据率最低、隐私最优、功耗最省的模态之一，也是传感器 ML 三件套中资源压力最小的任务类型。其工程流水线遵循“IMU 采样→滑窗缓冲→轻量 1D-CNN 推理→输出类别”范式，与 KWS 和视觉检测共享同一条端侧推理通用范式。时序窗口长度、采样率以及特征与否的抉择，实质是在延迟、内存、算力与准确率之间做多维权衡。借助 TFLM + CMSIS-NN 的定点推理引擎，整条流水线可封装在一颗 Cortex-M4 MCU 中，但张量 arena 大小、量化参数与运行延迟必须通过实测校准，任何脱离硬件的数值预设都是不可靠的。掌握本节内容后，读者即具备完整覆盖第 7 章三件套的部署能力，下一节将从全局视角对这三类任务做横向对比与选型决策。

延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》第 9–10 章（IMU 手势/活动识别示例）

- ST 官方文档：FP-AI-SENSING1 功能包（基于 STM32 的 IMU 活动识别参考实现）②

- Reddi 等《Machine Learning Systems》第 6 章（传感器数据流与特征工程）

- Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex-M3/M4》第 8 章（异常与 SysTick，理解实时采集基础）

- TensorFlow Lite Micro 官方示例 micro_speech 及 magic_wand（手势识别参考，提供了 IMU 采集与模型集成骨架）②

### 7.3 三件套对比·习题·小结·延伸

内容从传感器 ML 三件套的全局视角切入。前三类任务——音频关键词唤醒（KWS，详见第 6 章）、视觉人形/物体检测（7.1 节）和 IMU 手势/活动识别（7.2 节）——虽然在传感器模态、模型拓扑和资源需求上差异显著，但它们在 MCU 端的工程落地共享同一条核心流水线。 本节对该流水线做横向对比，给出一个以内存和算力为轴心的选型矩阵，进而用一组习题强化对资源瓶颈和部署流程的理解，最后收束全章。

工程对比框：数据–模型–内存–功耗 三件套任务在 MCU 上的“分量”决定了硬件平台的选型边界。表 1 从输入数据量、模型尺寸、推理内存峰值和延迟/功耗量级几个维度给出对比。所有数值均标注为 ②【实现相关，因模型、特征提取方式、MCU 架构和编译器版本而异，以实测为准】，表中仅提供量级范围以资工程估算，切不可直接用作设计约束。

| 维度 | 音频 KWS（关键词唤醒） | 视觉 Person Detection（人形检测） | IMU 手势/活动识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次推理输入量 | ~几 KB（如 1 秒音频→MFCC 特征） | ~几 KB~几十 KB（如 96×96 灰度约 9 KB） | ~几 KB（如 2 秒 6 轴 200 Hz 约 4.8 KB） |
| INT8 模型 Flash 占用 | 10–50 KB 量级 | 100–500 KB 量级 | 5–50 KB 量级 |
| 推理 SRAM 峰值 | 20–100 KB 量级 | 100–500 KB 量级 | 10–50 KB 量级 |
| 推理延迟 (Cortex-M7) | <100 ms 量级 | 数百 ms 量级 | <50 ms 量级 |
| 功耗 (MCU 运行) | 数十 mW 量级 | 上百 mW 量级 | 数十 mW 量级 |
| 核心资源瓶颈 | 特征提取算力、背景噪声鲁棒性 | SRAM 容量、分辨率与帧率 | 时序窗口内存、采样率与功耗的 balance |

表 1：传感器 ML 三件套资源需求对比（量级，② 以实测为准）

从表中可清晰看出：视觉的压力最大，IMU 最轻，音频居中。这一排序由数据模态天然决定：音频和 IMU 均为一维时序，即使添加特征变换（如 MFCC、滑窗统计量），其状态扩张仍在 SRAM 可轻松容纳的范围内；图像则是二维空间结构，即便是大幅降采样到 48×48，单帧灰度像素也有 2.3 KB，而为了保留一定检测能力，通常仍需输入 96×96 或更高，加上卷积网络的中间张量（activation maps）会迅速放大，使得 SRAM 峰值成为最难突破的瓶颈。因此，工程选型时首先依据视觉任务的有无来划定 MCU 的 “内存阶级”。

选型矩阵：从 MCU 到边缘盒的决策链 将表 1 的量级映射到常见硬件平台，便得到图 1 所示的选型决策流程。图中分支条件均以 ②【实现相关，因具体型号、工具链和模型而异】标出，但决策逻辑是工程上的稳定经验。

graph TD
 A[“传感器 ML 任务定义”] --> B{“是否包含视觉？”}
 B -->|否| C[“纯音频/IMU 任务”]
 B -->|是| D{“SRAM ≥ 256 KB?”}
 C -->|“模型+特征 < 64 KB Flash”| E[“Cortex-M0+ / M3 即可”]
 C -->|“模型略大或需 DSP”| F[“Cortex-M4 / M7”]
 D -->|是| G[“可尝试在 M4/M7 上部署量化 MobileNet”]
 D -->|否| H{“能否降低分辨率到 48×48 或更小？”}
 H -->|可，精度可接受| G
 H -->|不可| I[“需 MCU+NPU 或边缘盒 (如 Cortex-A + NPU)”]
 F --> J[“部署：详见第 5–6 章”]
 G --> J
 I --> K[“部署：详见第 8 章加速硬件”]

图 1：传感器 ML 选型决策流（② 平台相关，以实际资源测量为准）

这个选型矩阵的核心思想是：音频和 IMU 任务几乎总是可以塞进中低端 MCU；视觉任务则是 MCU 能力的 “试金石”。对于内存小于 256 KB SRAM 的 MCU（例如 STM32F4 系列的部分型号），强行放入人形检测模型往往需要极激进的分辨率降低和模型剪枝，此时精度可能已不满足需求，升级到带有 NPU 的芯片或边缘 Linux 盒子是更合理的路径。对于 320 KB 以上 SRAM 的 M7 级 MCU（如 STM32F746），MobileNetV1 0.25 量化版可以在合理精度下运行，但仍需仔细规划 arena（第 5.2 节）并测量实际延迟和功耗（第 6.3 节）。

习题 本节习题围绕对比分析和资源算账，帮助读者将量级概念转化为动手判断能力。提示和解答要点附在题后。

提取题 1 请按推理时的内存压力（SRAM 峰值）从低到高排列音频 KWS、视觉人形检测、IMU 手势识别，并解释为何视觉任务的内存压力最大。 提示： 排序：IMU < 音频 < 视觉。 视觉内存压力最大的原因：图像是二维矩阵，即使大幅降采样后，卷积特征图（activation maps）的维度仍较高，导致中间张量占用大量 SRAM；而音频 MFCC 特征向量和 IMU 滑窗数据均为一维，中间特征图的尺寸远小于视觉网络。

提取题 2 传感器 ML 三件套共享的通用流水线范式是什么？在该范式的每一步中，MCU 部署面临的主要约束分别是什么？（不要求数值，分析约束类型即可） 提示： 共享范式：传感器采样 → 信号预处理/特征提取 → 模型推理 → 后处理输出。 各步约束： - 采样：需通过 ADC/I2C/SPI 等外设以稳定频率采集，保证实时性，避免 FIFO 溢出； - 特征提取：必须在有限的 CPU 时间内完成（不能占用太多推理时间），且定点实现要保证数值精度； - 模型推理：Flash/SRAM 容量限制模型大小，峰值内存在 arena 规划范围内，延迟需满足应用（如 KWS 需 < 100 ms）； - 后处理：如 softmax 阈值判断，计算量很小，但要保证在检测到事件时能及时输出。

算资源账题 3 某 MCU 的 Flash 为 512 KB，SRAM 为 256 KB。工程师希望同时部署一个 KWS 模型（估算占用 50 KB Flash、80 KB SRAM 峰值）和一个 person detection 视觉模型（估算占用 250 KB Flash、200 KB SRAM 峰值）。请分析： (a) 两者是否可以同时驻留并分别按需推理？若不可行，瓶颈在哪里？ (b) 提出至少两种工程解决方案，并说明各自的代价和适用边界。提示：方案可涉及模型切换、内存复用、升级硬件等。 解答要点： (a) Flash 总需求约 300 KB，小于 512 KB，可同时存放；但若两个模型同时加载到 SRAM 并维持推理所需的 arena，则 SRAM 峰值需求约 80 + 200 = 280 KB > 256 KB，不可行。更准确的分析是：TFLM 一般一次只推理一个模型，因此可以复用 arena，但若需要同时在线（如 KWS 持续监听、视觉按需触发），则 KWS 的 arena 和常驻特征缓冲区仍会占用部分 SRAM，视觉模型推理时需额外分配。实际能否容纳需视模型张量复用情况（第 5.2 节）和实现而定 ②，但量级上已非常接近硬件极限，风险很大。 (b) 解决方案： - 分时复用 arena：在 KWS 检测到事件时，暂停音频推理，释放其 arena，加载视觉模型并执行推理，完成后切换回 KWS。代价：切换延迟，可能在几毫秒量级；适用边界：对实时性要求不极端的场景。 - 模型缩减：选用更轻量的视觉模型（如 MobileNetV1-0.1 或定制小 CNN），目标将 SRAM 峰值降到 150 KB 以下。代价：可能损失精度，需实测；适用边界：检测任务对误检/漏检有一定容忍度。 - 升级硬件：换用 SRAM ≥ 320 KB 的 MCU 或 MCU+NPU 方案（第 8 章）。代价：成本与功耗上升。 所有具体数值均需以实际编译结果和运行时测量为准（②）。

动手题 4 请以 IMU 手势识别项目为例，描述从传感器数据采集到推理输出结果的完整流程，包括关键步骤、伪代码框架和延迟测量方法，并明确标注哪些部分属于 ②【实现相关，依赖具体平台和传感器】。 提示与伪代码框架（通用形态，以 STM32 + MPU6050 为例，版本②）：

(1) 硬件初始化与传感器驱动 - 初始化 I2C 外设（已见《从位到物联》第 23 章）。 - 配置 MPU6050：设置加速度计量程 ±4 g、陀螺仪量程 ±500 dps、采样率 200 Hz。这部分寄存器配置和 I2C 地址均 ②【因传感器型号和电路连接而异】。 - 设置 DMA 或定时器中断以固定频率读取 6 轴数据（3 轴加速度 + 3 轴角速度），存入环形缓冲区。缓冲区大小与窗口长度匹配，例如 2 秒窗口 × 200 Hz = 400 个 6 轴样本，每样本 6 个 int16_t (12 B)，共约 4.8 KB。

(2) 特征窗口与预处理 - 从环形缓冲区取出长度为 L 的窗口（如 2 秒），可选做简单的归一化或去均值，直接拼接为模型输入张量（形状 [1, L, 6] 或 [1, 6*L]）。 - 伪代码（示意）：

// 环形缓冲区索引操作，平台相关 ②
int16_t window[WINDOW_SIZE * 6];
for (int i = 0; i < WINDOW_SIZE; i++) {
 int idx = (read_idx + i) % BUFFER_SIZE;
 memcpy(&window[i*6], &buffer[idx*6], 6 * sizeof(int16_t));
}
// 填充 TFLM 输入张量，模型输入为 INT8，则需要量化映射
for (int i = 0; i < WINDOW_SIZE * 6; i++) {
 model_input->data.int8[i] = (int8_t)(window[i] >> 8); // ② 量化缩放因子随模型而定
}

(3) 模型推理 - 加载 TFLite 模型（已通过 xxd 转为 C 数组），配置 arena 大小（估算约 20 KB，实际根据模型用 5.2 节方法估算）。 - 调用 interpreter：

// 搭建 TFLM 推理框架（标准流程，详见 5.1 节）
static tflite::MicroErrorReporter micro_error_reporter;
tflite::ErrorReporter* error_reporter = &micro_error_reporter;
const tflite::Model* model = tflite::GetModel(gesture_model_tflite);
static tflite::MicroMutableOpResolver<6> op_resolver;
op_resolver.AddConv2D; // 等等，按模型需要注册
constexpr int kTensorArenaSize = 20 * 1024;
static uint8_t tensor_arena[kTensorArenaSize];
tflite::MicroInterpreter interpreter(model, op_resolver, tensor_arena, kTensorArenaSize, error_reporter);
interpreter.AllocateTensors;
// 获取输入输出张量指针
TfLiteTensor* input = interpreter.input(0);
TfLiteTensor* output = interpreter.output(0);
// 拷贝输入数据 (如上伪代码)
interpreter.Invoke;
int gesture_class = argmax(output->data.int8, output->dims->data[1]); // ② 后处理根据模型定义

(4) 延迟测量 - 采用 DWT 周期计数器（已见第 6.3 节）在 Invoke 前后打点：

DWT->CYCCNT = 0;
uint32_t start = DWT->CYCCNT;
interpreter.Invoke;
uint32_t end = DWT->CYCCNT;
uint32_t cycles = end - start;
float latency_ms = (cycles / SystemCoreClock) * 1000.0f; // ② 时钟频率依平台而定

- 重复多次取平均，记录 min/max。延迟结果 ② 因编译器优化等级、MCU 频率和模型版本而异，以实测为准。

(5) 输出后处理 - 将分类结果（如手势编号）通过串口打印或 GPIO 点灯输出。

整个流程中，IMU 驱动、DMA 配置、时钟频率、模型量化参数和具体 API 均属于 ②【实现相关】，需根据所选手册和库版本调整。手势识别项目的完整可复现步骤已在线提供（见第 7.2 节动手单元），此处不再重复全部代码细节。

小结 传感器 ML 三件套——音频 KWS、视觉人形检测、IMU 手势/活动识别——共享同一条端侧推理流水线： 传感器采样 → 信号预处理/特征提取 → 小模型推理 → 输出后处理 三者的资源需求呈梯度分布：IMU 时序任务最轻，音频居中，视觉任务因图像二维结构而导致 SRAM 峰值需求最大，是 MCU 选型的首要考量。无论哪类任务，工程师在部署时都需要紧抓三个关键环节： - 内存规划：以 arena 为核心（第 5.2 节），估算张量生命周期，使峰值 SRAM 不超出芯片容量。 - 模型压缩与量化：借助 PTQ 等方法将模型压缩到 Flash 限制内，同时保持可接受的精度（第 3 章）。 - 延迟与功耗测量：采用 DWT 或 GPIO 翻转等方法（第 6.3 节）获取实测数据，而非依赖估算，因为 ② 性能指标强烈依赖具体平台和编译器。

这三件套构成了 TinyML 应用中最常见的感知模态组合，掌握它们的共性范式和个性差异，就为后续接触更复杂的多模态协同或硬件加速（第 8 章）打下了工程基础。

延伸阅读 - Tiny Machine Learning: Progress and Futures —— 对 TinyML 进展与未来的综述，涵盖系统-算法协同设计、MCU 上的深度学习等。 - MLPerf Tiny Benchmark —— 第一个针对超低功耗 TinyML 系统的行业标准基准套件，提供标准化测评方法论，帮助理解延迟、功耗、精度的系统级权衡（注意：数值以实测为准）。 - A Machine Learning-oriented Survey on Tiny Machine Learning —— 面向学习算法的 TinyML 综述，详细讨论了模型优化、设计及最新学习技术。 - CMSIS-NN: Efficient Neural Network Kernels for Arm Cortex-M CPUs —— 面向 Arm Cortex-M 的高效神经网络内核，用于加速音频和 IMU 模型推理，具体内核性能需以目标芯片实测为准。 - Machine Learning for Microcontroller-Class Hardware: A Review —— 综述了 MCU 级硬件的机器学习工作流与挑战，有助于深入理解 MCU 内核的中断、DMA 和存储器映射，以及优化传感器数据搬运和推理流水线。

## 8 加速硬件谱系:DSP/NPU/边缘 GPU/FPGA

### 8.1 从 DSP 扩展到 NPU

当 MCU 上跑着的 TinyML 模型从关键词唤醒（KWS）升级到人形检测（person detection）、再升级到多词命令识别时，开发者很快会撞上一堵墙：MCU 的标量处理单元即便靠 SIMD 拼命加速，也追不上模型的计算需求。比如一个 DS-CNN 的 KWS 模型也许只需每秒数百万次乘加（MACs），而 MobileNetV2 的 INT8 推理轻松突破 100 MMAC（亿次乘加）——此时单靠 Cortex-M 的 SIMD 指令流就力不从心了。于是，“算力不够怎么办”这个问题，把我们推向了 加速硬件谱系：从 DSP 指令扩展，到专用神经处理单元（NPU）、边缘 GPU，直至可重构的 FPGA。本节按“算力递增、灵活性递减”的脉络梳理这四类加速器，给出架构原理、适用区间，并始终遵守一条铁律：不编造具体 TOPS/功耗数值，只讲测法和量级。

### 前置依赖与馆藏回指

本节建立在《从位到物联》和本卷前几章的基础上，已讲内容不重述： - CMSIS-NN SIMD 加速：第 5.3 节详解了 Cortex-M4/M7 的 SMLAD 等 SIMD 指令如何加速 INT8 矩阵乘，那是 DSP 扩展的典型代表。 - 模型算力核算：第 2 章“峰值激活与内存核算”中的 MAC 计量方法，是判断是否需要加速硬件的算账基础。 - FPGA 基本概念：《从位到物联》第 12 章已介绍可编程逻辑与硬件描述语言，此处直接沿用，仅补充 FPGA 在神经网络推理上的数据流设计。 - 传感器 ML 项目：第 6 章 KWS 和第 7 章视觉/IMU 给出了 MCU 上的真实负载，直接引出算力瓶颈。

### 8.1.1 从 DSP 指令扩展到异构计算：谱系概览

边缘推理的加速可以发生在不同层次上。我们可将其排列为一个连续谱（图 8.1），从左到右算力密度递增，但通用性和开发灵活性递减。

graph LR
 A["MCU + DSP 指令扩展<br/>(CMSIS-DSP/NN)"]
 B["专用 NPU<br/>(脉动阵列 MAC)"]
 C["边缘 GPU<br/>(统一着色器)"]
 D["FPGA<br/>(可重构数据流)"]
 A --> B --> C --> D
 style A fill:#e6f3ff,stroke:#0066cc
 style B fill:#e6ffe6,stroke:#00aa00
 style C fill:#fff5e6,stroke:#ff9900
 style D fill:#ffe6e6,stroke:#cc0000

图 8.1 边缘加速硬件谱系。DSP 指令扩展位于软件/ISA 层面，NPU 和 GPU 是面向特定计算的固定功能或可编程并行引擎，FPGA 则提供极致的可重构数据流。

这四类硬件的核心区分维度是 数据通路与计算范式。下面逐一拆解。

### 8.1.2 MCU + DSP 扩展指令：把现有 ISA 压榨到极限

当模型只是稍稍超出 MCU 标量性能时，第一选择往往不是加芯片，而是激活 MCU 内部的数字信号处理（DSP）扩展指令集。ARM Cortex-M4/M7/M33/M55 等均提供可选的 DSP 扩展，以单指令多数据（SIMD）方式在一个周期内完成多次乘加运算。本卷第 5.3 节已详述 CMSIS-NN 如何利用 SMLAD、SMLALD 等指令同时操作两个 16 位或四个 8 位数据，实现 INT8 矩阵乘的加速。此处不再重复 SIMD 原理，仅从“加速谱系”视角强调其工程定位。

DSP 扩展的本质：它不改变处理器微架构，只是在已有流水线中增加了并行处理单元和专用指令。例如，Cortex-M7 的双发射、六级流水线配合 DSP 指令，在 216 MHz 主频下理论峰值可达约 0.5 GMAC/s（以数据手册实测为准）。这类加速完全依赖厂商提供的优化库（如 CMSIS-DSP、CMSIS-NN），用户只需替换算子实现，无需改动模型或召回训练。因此，其收益是零硬件成本、零板级改动，即插即用；代价是加速幅度受限于指令位宽和数据通路瓶颈，且内存带宽（SRAM）常成为制约；适用边界是计算强度在数百 MMAC/s 以下的模型，典型如简单的 CNN、小型 KWS、单轴 IMU 分类。

值得注意的是，DSP 扩展只能做 INT8（或 INT16）的定点乘加，无法原生支持浮点训练或混合精度。若模型需要 FP16 或更复杂的激活函数（如 Swish），DSP 力有不逮。此时便需要跳出 CPU 指令集，迈向专用加速器。

### 8.1.3 专用 NPU：脉动阵列与数据流驱动

当模型计算密度达到 GMAC 乃至 TMAC 量级，且要求低延迟（例如实时视频分析），神经处理单元（NPU，Neural Processing Unit） 应运而生。NPU 是专为神经网络推理（有时含训练）设计的 IP 核或独立芯片，其核心微架构几乎都基于 脉动阵列（Systolic Array）。

#### 脉动阵列原理

脉动阵列得名于心脏节律：数据在二维处理单元（PE）网格中有节奏地“泵送”，每个 PE 只做简单的乘加（MAC）并向下游传递。这种机制带来了极高的数据重用率，极大减少了寄存器堆与存储器之间的数据传输。用 Mermaid 画一个权值静态（Weight Stationary）的 3×3 脉动阵列示意（简化）：

graph TD
 subgraph PE Array
 P00[MAC] --> P01[MAC] --> P02[MAC]
 P10[MAC] --> P11[MAC] --> P12[MAC]
 P20[MAC] --> P21[MAC] --> P22[MAC]
 end
 W[Weights/滤波器系数] --> P00 & P10 & P20
 A[Input activations] --> P00 & P01 & P02
 P02 --> O0[输出特征]
 P12 --> O1
 P22 --> O2
 style W fill:#fff,stroke:#333
 style A fill:#fff,stroke:#333

图 8.2 权值静态脉动阵列示意。权重预先加载在 PE 中，输入激活横向流动，每个周期每个 PE 执行一次乘加，部分和纵向累加后输出。

在实际的 NPU 实现中，阵列规模远大于此——例如边缘侧常见的配置为 32×32 或 64×64 个 MAC 单元。工作频率通常在数百 MHz 至 1 GHz，单个周期可完成数千次 MAC。因此，一个典型的边缘 NPU 吞吐量可达数 TOPS（Tera Operations Per Second，十万亿次操作/秒），具体数值以芯片数据手册为准。更关键的是，这种架构的能效比极高：由于数据移动局部化，每瓦特可提供数 TOPS 的算力（量级在 1-10 TOPS/W 之间，视工艺而定），这让 NPU 成为电池供电设备的理想选择。

架构变体：除了单一的脉动阵列，现代 NPU 通常集成多级片上网络（NoC）、本地 SRAM 缓存（通常数百 KB 至数 MB）以及专用的激活函数/池化单元，形成一个完整的张量加速器。例如，Google 的 Edge TPU、NXP 的 eIQ Neutron、Syntiant 的 NDP 等均属此类。它们的共性是基于确定的 数据流（dataflow） 执行图编译后的指令流，这与 CPU 的乱序执行截然不同，因此能保证硬实时延迟（第 8.2 节选型矩阵会提及）。

收益-代价-适用边界：NPU 的收益是极致的能效比和吞吐量，可实现实时视觉、多词唤醒等复杂负载；代价是生态封闭，通常需要厂商特定的编译器/量化工具链（如 TensorFlow Lite 的委托机制），且硬件一旦流片不可更改，无法适配新型算子；适用边界是面向已定型的 CNN/Transformer 推理，不适合仍需频繁变动的算法或需要自定义算子的研究场景。

### 8.1.4 边缘 GPU：通用并行与功耗之辩

边缘 GPU 脱胎于桌面级 GPU 架构，但在功耗与面积上做了裁剪，典型代表如 NVIDIA Jetson 系列（内含 GPU 和 ARM CPU）、某些高端应用处理器内置的图形核（可兼做计算）。GPU 由成百上千个简单的计算核心组成，这些核心以 SIMT（单指令多线程）方式并行执行，天然适合矩阵乘法和卷积。

与 NPU 相比，GPU 保留了完整的可编程着色器管线，可用 CUDA/OpenCL 等编写任意内核，因此灵活性更好。然而，其功耗也高得多：即便嵌入式的移动 GPU，在重负载下也很容易消耗数瓦的功率，难以用于纽扣电池供电设备。

在 TinyML 语境下，边缘 GPU 通常出现在需要同时处理视频流和后处理较重（如目标检测后 NMS）的场景中，或者作为开发初期的原型平台。当模型压缩和量化后依然超出 NPU 能力且允许较高功耗预算时，边缘 GPU 是一个可选项。其收益是编程灵活性高，生态成熟（TensorRT、OpenVINO 等）；代价是功耗大、成本高；适用边界为交流供电或大电池的边缘服务器/网关。

### 8.1.5 FPGA：可重构数据流直击延迟

FPGA（现场可编程门阵列）代表了谱系的另一端：它不提供固定的计算单元，而让开发者用硬件描述语言（如 Verilog、VHDL）或高层次综合（HLS，如 Xilinx Vitis HLS）直接定义一条专用于该模型的数据流流水线。这种完全定制化的硬件结构，可将每一层的权重常量硬连线到片上，实现逐时钟输出一个结果，从而将推理延迟降至微秒级。

《从位到物联》第 12 章已介绍 FPGA 的基本概念（LUT、FF、BRAM 等），此处补充其在神经网络加速中的典型设计范式。以深度可分离卷积为例，参阅“A CNN Accelerator on FPGA Using Depthwise Separable Convolution”一文，设计者通常将整个 MobileNet 的计算图展开为空间流水线：第一层的数据处理单元直接与第二层的输入相连，中间无需写回 DRAM。这种流式架构（streaming architecture） 将内存瓶颈降至最低，延迟等于数据流过整条流水线所需的时间，而非 layer-by-layer 的累加。

收益-代价-适用边界：FPGA 的收益是极致的延迟可控性（可设计成固定周期完成推理）和可重构性（更换模型时重新烧写即可）；代价是开发门槛高（需掌握硬件设计和时序收敛），且单件成本远高于 MCU 或 NPU，不适合大规模消费级产品；适用边界是航空航天、工业实时控制、网络内数据处理等对确定性延迟和功耗有极端要求的场景。

此外，FPGA 在“软硬协同设计”领域扮演着特殊的角色：许多 NPU 的原型验证是在 FPGA 上完成的，而最终产品则流片为 ASIC（专用集成电路）。这种从 FPGA 原型到 ASIC NPU 的路径，正是加速硬件的产业缩影。

### 8.1.6 何时升级：算力缺口与硬件选择的判据

面对四类加速器，工程师的核心问题是：我的模型该不该从 MCU 升级？若升级，选哪一种？这需要先估算模型的计算需求（以 MACs 为单位），再与 MCU 的有效算力比对。

第一性算账（回指第 2 章）： 假设我们有一个 TFLite Micro 模型，总 MAC 数为 M。对于 Cortex-M7（无 DSP 扩展），标量执行 INT8 乘加约需 Nscalar 周期；使用 DSP 指令后，每周期可完成约 K 次 8-bit MAC（Cortex-M7 的 SMLAD 每周期 2 次 MAC？实际实现可能为 1-2 次，详见 ARM 用户手册）。则理论推理周期数约为：

TMCU≈MK⋅USIMD+Toverhead

其中 USIMD 为 SIMD 利用率（因数据对齐、NHWC 布局等而变，典型 0.5~0.8），Toverhead 为非线性算子开销。若要求推理延迟在 L 毫秒内，MCU 主频为 f MHz，则必须满足：

TMCUf×106≤L×10−3

若上述不满足，即出现 算力缺口，则需要考虑升级硬件。

动手单元：估算算力缺口，判断是否需要加速器 本单元完成一个基于公开信息的算力估算，不编造具体数值，每一步都标注信息来源。

- 获取模型 MACs：

- 使用 TensorFlow Lite 的 benchmark_model 工具估算 MACs（命令见第 6 章动手单元），或利用 Netron 查看模型层信息，自行按层计算（卷积：Cout×Hout×Wout×Cin×Kh×Kw），全连接：输出神经元数×输入特征数。

- 记录总 MACs 数值，记为 M。

- 查找 MCU 平台有效算力：

- 查阅 STM32 系列数据手册或 CMSIS-NN 性能报告（官方 GitHub），找到对应内核（如 Cortex-M4, M7, M33）在运行 CMSIS-NN 时的 GMAC/s 指标。

- 若无现成数据，可保守估算：对于 M7 @ 216 MHz，若每周期 1.5 次 8-bit MAC（含开销），有效算力 ≈ 216×1.5=324 MMAC/s。

- 计算预期延迟：

latest=M有效算力 单位: ms, 注意单位换算

- 判断：

- 若 latest< 目标延迟（如 KWS 要求 30 ms），则 MCU 可能够用，但需实测（GPIO 翻转+示波器，见第 6.3 节）。

- 若 latest 超出，则需参阅选型矩阵（第 8.2 节），根据 M 的量级选择：M<500 MMAC 可优先考虑 DSP 扩展或升频；500∼5000 MMAC 考虑 NPU；>5000 MMAC 或需要浮点训练时考虑边缘 GPU 或 FPGA。

收益-代价-适用边界总结： - DSP 扩展：零额外硬件成本，加速 2-5x；受限于 ISA 和 SRAM 带宽；适用几百 MMAC 内模型。 - NPU：高达数十倍的能效提升；开发需专用工具链，灵活性低；适用中高算力固定模型。 - 边缘 GPU：通用性强，生态成熟；功耗高、成本高；适用交流供电边缘盒。 - FPGA：延迟可控，可定制；开发难度大；适用硬实时、小批量特殊场景。

### 8.1.7 习题（含算账题）

- 提取题：简述脉动阵列实现高能效比的两大设计原则。与 MCU 的 SIMD 相比，其数据复用方式有何不同？

- 算账题：一个 MobileNetV2 模型，卷积部分总 MACs 为 200 MMAC。拟部署在 STM32H7（Cortex-M7 @ 480 MHz，经 CMSIS-NN 优化后有效 INT8 算力约 600 MMAC/s）上。若要求推理延迟不超过 100 ms，仅从计算量看是否满足？若不考虑内存带宽影响，理论上还有多少余量？请列出计算步骤。 (提示：计算理论延迟，并讨论内存带宽可能导致的进一步限制。)

- 思考题：在什么场景下，FPGA 可能比同等工艺的 NPU 更省电？试从数据流和计算稀疏性角度分析。

### 8.1.8 小结

本节梳理了从 DSP 指令扩展、专用 NPU、边缘 GPU 到 FPGA 的边缘加速硬件谱系。它们并非互相替代，而是分别对应不同的算力缺口、功耗预算和开发复杂度层级。MCU 的 DSP 扩展是软件升级的最经济选择；NPU 凭借脉动阵列提供了极致的能效，是当前 TinyML 走向大规模视觉和语音的前沿阵地；边缘 GPU 承袭桌面生态，提供通用性；FPGA 则以可重构数据流守住硬实时与完全定制的最后一道门。所有性能数值、延迟指标均须以实测为准，本节给出的仅是量级与估算方法。

### 8.1.9 延伸阅读

- Sze, Chen, Yang, Emer. Efficient Processing of Deep Neural Networks. Morgan & Claypool, 2020. 该书系统讲解了神经网络硬件加速的设计空间探索，是理解 NPU 和 FPGA 底层架构的最佳入门。

- ARM. CMSIS-NN 官方文档及 GitHub 仓库。对理解 DSP 扩展的实际性能上限有详尽 benchmark。

- Xilinx. Vitis AI 用户指南。展示了 FPGA 上数据流加速器的典型设计流程与优化策略。

- NVIDIA. Jetson 系列技术参考手册。查阅 GPU 计算能力与功耗数据。

- Warden & Situnayake. TinyML. O’Reilly, 2020. 第 7 章讨论了硬件选型与协同设计思想。

（本节完）

### 8.2 选型矩阵·习题·小结·延伸

本节前置依赖 - 硬件基础知识：MCU 架构与性能边界（已见《从位到物联》第 19–21 章 Cortex-M 系统、中断、ADC）；总线与存储层次（已见《从位到物联》第 16 章 cache、第 23 章总线）；FPGA/可编程逻辑（已见《从位到物联》第 12 章）。 - 模型压缩与算力核算：INT8 量化与峰值激活核算（已见《AI.docx》训练/量化相关章节；本书第 2 章、第 3 章）。 - 本章前驱：8.1 节 DSP/NPU/边缘 GPU/FPGA 架构原理（本章前节，已建立各加速器核心概念）。 - 本书流依赖：端侧推理引擎 TFLM + CMSIS-NN（本书第 5 章）；KWS 全流程实测（本书第 6 章）；传感器 ML 三件套（本书第 7 章）。 - 协议与平台：本书以 STM32 Cortex-M 系列为主平台，带 NPU 的对照平台为概念级③。

至此，8.1 节已将 DSP 扩展、NPU、边缘 GPU、FPGA 四类加速器沿“算力递增、灵活性递减”的谱系逐一拆解，给出了各自的数据通路范式、收益–代价–适用边界，并最终落脚到一个核心问题：如何判断模型是否必须从 MCU 升级，以及升级到哪一类硬件。本节正是对这个问题的系统回答——我们不再复述各加速器的内部结构，而是将前面铺垫的所有架构认知，与算力需求、功耗预算、成本约束、开发生态一起，统合成一个可操作的选型框架。8.1 节末尾的算力缺口判据，将在此处被形式化为不等式 Pneed>Ppeak，并进一步展开为四维选型矩阵与五步决策流程，直接承接并收束全章的工程落点。

动机：边缘设备不是“够用就好”的美学问题，而是“用错就死”的生存问题。选了一颗算力不足的 MCU，推理跑不动，系统直接瘫痪；选了一颗 NPU 强悍但功耗超标的芯片，电池供电的设备半天就没电，产品照样活不了。硬件选型是系统设计与工程预算在硅片上的交汇点——本书要求每一个做端侧推理的工程师，都能在芯海茫茫中算清这笔账。

### 选型的底层判据：算力缺口

一切都从“模型要多少算力”与“芯片有多少算力”的差值开始。这个判据的计算逻辑在本书第 2 章已有详细展开，此处我们直接将其落地到选型场景中。

设给定一个已量化到 INT8 的推理模型，其总的 MAC（Multiply-Accumulate，乘累加）操作数为 O。一个 MAC 操作定义为一次相乘加一次累加的融合操作，在 INT8 推理中通常一次 MAC 处理一对 INT8 输入与权重，输出 INT32 中间结果。对于一个实时推理任务，若要求推理延迟上限为 T 秒，则所需的算力下限为：

Pneed≥OT (MAC/s)

再看候选平台的算力供给。对于 ARM Cortex-M 系列： - Cortex-M4：无 SIMD 时约 1 MAC/cycle；使用 CMSIS-NN 的 SMLAD 双 MAC 指令（已见第 5.3 节），在理想流水线填充下可达约 2 MAC/cycle ③【简化，实际受数据依赖与访存停顿影响】。 - Cortex-M7：支持双发射与更深的流水线，M4 的架构升级版②【实现相关，因具体芯片型号而异，以数据手册为准】；在最佳情况下可接近 2 MAC/cycle（使用双 MAC SIMD）。 - Cortex-M55（Helium 扩展）：引入 M-profile 向量扩展，支持 128 位向量，INT8 可同时处理 16 个 MAC/cycle③【前沿样例，以芯片实现为准】。

因此，一颗运行主频为 f Hz 的 Cortex-M 核心，其可利用的理论峰值 INT8 MAC 算力约为：

Ppeak=k⋅f (MAC/s)

其中 k 是与架构、SIMD 宽度、编译优化综合相关的有效每周期 MAC 数②【因核型、编译器、算子实现而异，以实测为准】。k 的典型量级：无加速纯标量约 1；CMSIS-NN 加速的 M4/M7 约 1.5–2.0；带 Helium 的 M55 约 16 量级③【简化量级示意，非精确保证】。

算力缺口的判据化为一个不等式：

Pneed>Ppeak

当这个不等式成立时，无论怎么优化推理引擎与算子（第 5 章方法论），都填不上物理算力的坑——MCU 不够，必须升级到加速硬件。这个判据就是选型矩阵的硬边界：模型算力/延迟需求的计算并非“优化”问题，而是“可能”问题[简化]：此判断忽略了精度折中——如改用更低比特、更稀疏的模型可以将 O 大幅降低；但它给出了“给定模型-目标延迟下”的最坏情况基线。

动手单元：估计算力缺口的方法②【平台与版本相关，以实际工具链为准】 1. 获取模型的 MAC 数 O：使用 TensorFlow Lite 的 benchmark_model 工具或手动分析模型 FlatBuffer 的算子列表——每一种算子（Conv2D、DepthwiseConv2D、FullyConnected 等）的 MAC 空间复杂度已知（见第 2 章核算公式），累加得到 O 的总量级。 2. 确定目标延迟上限 T：根据应用需求定义。关键词唤醒（KWS）通常要求延迟 < 100 ms（用户体验），实时视觉检测可能要求 < 33 ms（30 FPS），IMU 手势识别通常可放宽至 200 ms 量级③【典型需求，以具体产品指标为准】。 3. 计算 Pneed=O/T，单位为 MAC/s。 4. 查询候选 MCU 的有效 k：不必自行推算——直接用 CMSIS-NN 跑一个代表性的算子（如 Conv2D INT8 3×3，第 5.3 节动手单元），用 DWT 周期计数器（第 6.3 节）实测推理周期，再除实际 MAC 总数得到等效 MAC/cycle②【以实测为准】。芯片主频 f 查数据手册。 5. 比较：若 Pneed 显著大于 Ppeak（超过一个数量级），MCU 独立完成推理不现实，需评估升级方案。

### 选型矩阵：四维尺度的工程折中

一旦算力缺口判据指向“必须升级”，并不意味着直接上最强的硬件。工程选型是在 算力需求 × 功耗预算 × 成本约束 × 开发生态 四维空间里找一个帕累托可行点。下表（表 8.1）给出谱系级的对比框架，它将 8.1 节剖析的四类加速器（及 MCU 基线）映射到这四个维度上，所有数值标②【量级示意，以具体芯片数据手册/实测为准，绝不编造精确数】：

| 硬件类别 | 算力量级 (INT8 GOPS) | 功耗量级 (典型推理) | 成本量级 (芯片级) | 开发生态 | 典型适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCU (Cortex-M4/M7) | 0.001–0.1 GOPS | 数 mW–数十 mW | 极低（<$1–$5） | TFLM/CMSIS-NN，C/C++，成熟 | KWS、简单IMU手势、单传感器异常检测 |
| MCU+NPU 协同 | 0.1–2 GOPS | 数十 mW–数百 mW | 低–中（$3–$15） | 厂商 SDK，TFLM 委托算子 | 实时视觉唤醒词、多人声检测、简单人形检测 |
| 边缘推理盒（Jetson Nano/Coral TPU 类） | 1–数十 TOPS | 数 W–15 W | 中（$50–$150） | Linux/Android，TensorFlow Lite/ONNX，丰富 | 完整视觉推理、多模型流水线、视频分析 |
| 边缘 GPU（Jetson Xavier NX/AGX 类） | 数十–数百 TOPS | 10 W–30 W | 较高（$200–$1000+） | CUDA/TensorRT，成熟生态 | 多路摄像头、重负载推理、自动驾驶感知 |
| FPGA（Xilinx/Intel 低功耗系列） | 0.1–数 TOPS（与位宽与架构强相关） | 数百 mW–数 W | 中–高（$20–$500+） | Vitis/Vivado HLS，RTL 定制，开发周期长 | 超低延迟确定性推理、定制数据流、接口异构 |
| 边缘 NPU 专用 ASIC（如 Google Edge TPU 类） | 1–数十 TOPS | 数 W | 低–中（$10–$100） | 厂商推理 API，生态相对封闭 | 高度优化的 CNN 推理，功耗/算力比优异 |

【表 8.1】加速硬件选型矩阵②【实现相关，量级仅供宏观比较，以各厂商最新数据手册与实测为准】

上表每一行的算力/功耗/成本都是“量级带”——不是精确值。做选型决策时，工程师必须针对具体型号重新核查数据手册与功耗实测，绝不可依据上表直接拍板②。这张表的行与 8.1 节的谱系一一对应：MCU+DSP 扩展对应第一行，NPU 协同一行对应 8.1.3 的脉动阵列架构，边缘推理盒与边缘 GPU 对应 8.1.4 的通用并行路线，FPGA 与边缘 NPU ASIC 则分别对应 8.1.5 的可重构数据流及其产业流片路径。选型的本质，就是在这张矩阵中定位你的项目落在哪个格子。

### 选型五步法：从需求到硬件

将上述四维矩阵转化为一个可操作的工程师决策流程：

- 需求锚定：明确延迟上限 T、功耗预算 Pw、成本天花板 Cmax。T 来自用户体验（见前），Pw 取决于供电方式（纽扣电池—数 mW；锂电 1000 mAh—可持续数 W；有线供电—功耗无硬约束），Cmax 来自 BOM 预算。

- 算力核算：用前文动手单元算出 Pneed。若 Pneed 明确超过 MCU 算力供给一个数量级以上，直接跨入带加速器方案。

- 生态尽职调查：查候选硬件对所需算子的支持情况。是否支持 INT8 Conv2D/DepthwiseConv/FC？是否支持算子委托（delegate）至加速器？TFLM 是否已有该硬件的后端？这些问题的答案直接决定工程能否落地。生态断裂（如 NPU 不支持关键算子）足以一票否决一颗算力再强的芯片②。

- 功耗与散热验证：芯片数据手册的 TDP 或功耗估算不等于板上实测功耗。对于电池供电设备，必须在评估板上跑真实模型推理，用电流表/功耗分析仪实测推理阶段的平均功耗。注意：通信功耗（Wi-Fi/BLE 发送结果）往往成为功耗中的隐性大头，不能只看推理芯片本身。

- 迭代选型：上述步骤形成闭环。如果选了 NPU 但实测功耗超预算，需要回去看能否通过降低主频、改用更小的模型或批处理策略降低需求，而不是盲目换更贵的芯片。

收益–代价–适用边界：选型框架的收益是让工程师在方案阶段就能收敛到 2–3 个候选芯片，避免“买十几个评估板全试一遍”的蛮力探索；代价是需要维护准确的需求量化与模型算力核算——一旦需求估算偏差大，选型结论就偏；适用边界：此框架适用于算力缺口明确、应用需求能量化的嵌入式推理项目，对于探索性项目（需求未定型）只适合作为粗筛工具。

### 动手单元：选型算账剧本

为让读者真实感受一次选型决策，这里给出一个具体算账剧本，它将前述的算力缺口判据与四维矩阵综合运用于一个完整的工程叙事中。所有数值为量级示意③【示意值，以实际项目需求与芯片手册为准】。

场景：设计一个电池供电的智能门铃，需要 24/7 运行低功耗关键词唤醒（KWS，“Hey Door”），唤醒后启动轻量人形检测（person detection），检测到人时推送通知。电池容量 2000 mAh，标称电压 3.7 V，要求 6 个月续航（不更换电池或充电）。BOM 成本宽裕（<$30）。

步骤 A：分解任务与需求 - KWS 常开：延迟目标 Tkws≤100 ms，模型 MAC 数 Okws≈5×106 MAC（50万参数级 DS-CNN 典型量级）③【简化示意，以实际模型为准】。 - 人形检测：仅在 KWS 触发后运行，模型 MAC 数 Opd≈50×106 MAC（MobileNetV1-0.25 量化版量级）③。

步骤 B：算力需求核算 - KWS：Pkws=5×106/0.1=5×107 MAC/s = 0.05 GOPS。 - 人形检测：若 Tpd 要求 < 200 ms（唤醒后人不会立即走开），Ppd=50×106/0.2=2.5×108 MAC/s = 0.25 GOPS。

步骤 C：估算 MCU 可行性 - 一颗典型 Cortex-M4 @ 80 MHz：Ppeak≈2×80×106=0.16 GOPS（k=2 假设）。 - KWS 所需 0.05 GOPS < 0.16 GOPS：MCU 理论可行。 - 人形检测所需 0.25 GOPS > 0.16 GOPS：算力缺口出现，MCU 独立完成无法满足 200 ms 延迟要求。而且，同时跑两个任务时的总负载更高。

步骤 D：功耗粗估 - 电池能量预算：2000 mAh × 3.7 V = 7.4 Wh。 - 6 个月 ≈ 4320 小时 → 平均功耗预算 = 7.4 Wh / 4320 h ≈ 1.7 mW。 - 注意：这是整个系统的平均功耗预算（包括 MCU、传感器、通信），单个 MCU 在主动推理时的功耗典型值就在数 mW 到数十 mW 量级——这已经触碰硬边界。必须引入占空比：让系统绝大多数时间处于深度睡眠（功耗 μW 级），仅在需要时唤醒。

步骤 E：选型决策 - KWS 常开任务必须在极低功耗下完成：可以选中一款带语音活动检测模块的低功耗 MCU，或独立的一颗超低功耗 DSP 语音前端芯片，只在检测到语音活动后才唤醒主推理芯片。 - 人形检测算力需求超出 M4/M7 的舒适区。选一颗内置小 NPU（约 0.5 TOPS 量级）的 MCU（如 STM32MP 系列或带 NPU 的 NXP i.MX RT 系列类）②【具体芯片选型以厂商最新产品路线为准】，在 NPU 上跑人形检测，主频可在低功耗核上处理逻辑。 - 最终架构：超低功耗语音前端 → 唤醒主 MCU（MCU 用小核跑 KWS 逻辑）→ NPU 加速人形检测 → Wi-Fi/BLE 发通知。功耗主要由 NPU 推理阶段贡献，但因人形检测只偶尔触发，平均功耗可控。

这个剧本的关键学习点：不是单纯比算力谁大，而是把算力需求×功耗预算×任务触发频率一起放进时间轴里算总账。纯 MCU 不可行的判据不是“跑不动”，而是“跑得动但电池扛不住”。这也正是 8.1 节末尾提出的“何时升级”问题的具体演绎：算力缺口只是入场券，四维矩阵中的功耗与成本才是最终拍板的依据。

### 习题

1. 提取题：NPU 脉动阵列与选型基础 - (a) 简述 NPU 中脉动阵列（systolic array）的工作原理，并解释其为何在卷积推理中具有高数据复用效率（已见 8.1 节）。 - (b) 列出本章选型矩阵的四个维度，并分别简述每个维度在嵌入式场景中的典型约束来源。 - (c) 为什么边缘 GPU 的算力/功耗比通常弱于专用 NPU？简述其架构根源。

2. 算账题：MCU 够不够用的判据 - 任务：给你一个量化的 MobileNetV2（α=0.35，224×224 输入）INT8 模型，其 MAC 数约为 O=60×106。目标应用为电池供电的智能相机，要求推理延迟 T≤150 ms，平均功耗预算 ≤20 mW（芯片本身）。请判断一颗 Cortex-M7 @ 216 MHz（CMSIS-NN 加速，有效 k≈1.8）是否满足算力需求。若判定不满足，请给出你的选型升级建议。 - 提示与解答框架： 1. 计算 Pneed=O/T。 2. 计算 MCU 的理论峰值 Ppeak=k⋅f。 3. 比较二者。差距的量级决定了是否需要引入加速硬件。 4. 功耗方面：查典型 M7 在 216 MHz 全速推理时的功耗量级（数管脚 mW 量级起，具体以数据手册为准②）；与 20 mW 预算相比，判断可行性。 5. 升级建议：考虑 MCU+NPU 方案或边缘推理盒的哪一级。

3. 选型题：给定任务与预算选硬件 - 你的产品需求：设计一个工业设备上的手势识别终端，用 IMU 数据（6 轴加速度+陀螺仪，采样率 100 Hz），模型为一小型 1D-CNN（约 5×105 MAC 一次推理），推理延迟要求 T≤50 ms。该终端使用 5 V 工业电源供电，无电池约束。BOM 成本需控制在 $20 以内。网络通信仅在有结果时才发送（极低带宽，功耗忽略不计）。请： - (a) 判断纯 MCU（Cortex-M4 @ 80 MHz）是否足够。 - (b) 讨论 MCU 方案与 MCU+小 NPU 方案在成本、生态、开发周期上的权衡。 - (c) 给出你最终推荐的硬件方案，并说明理由。

4. 动手题：描述一个完整的选型估算流程 - 以你所熟悉的或本书第 6/7 章做过的任一项目（KWS、人形检测、IMU 手势）为例，按本节“五步法”描述你从需求锚定到初步选型结论的完整过程。必须给出： - 延迟目标 T 与功耗/成本预算的来源（或合理假设）； - 模型 MAC 数的估算方法（可使用第 2 章公式或实际工具输出）； - 至少一个候选平台的 k,f 估算（注明获取方式与版本②）； - 最终判断：“MCU 即可”还是“需要升级”？若升级，建议类别。

### 小结

- 选型的根是算账：模型 MAC 数、目标延迟、平台有效算力的不等式 Pneed>Ppeak 是 MCU 是否够用的硬判据。这个判据从 8.1 节的算力缺口估算中生长出来，在此处被形式化为选型的第一道滤网。

- 四维选型矩阵：算力需求、功耗预算、成本约束、开发生态——四者不可偏废，单独看任何一维都是在赌博。矩阵中的每一行对应 8.1 节谱系中的一个加速器类别，选型就是在这张谱系地图上找到与项目约束匹配的坐标。

- 数值不编造：本节所有量级均标注②/③，实际选型必须基于具体芯片数据手册与在评估板上的实测功耗/延迟，绝不可以用“大致差不多”的量级下定论。

- 加速硬件谱系的定位：DSP 扩展是 MCU 的天然延伸，NPU 提供了专用高能效的 MAC 阵列，边缘 GPU 面向重算力但功耗高，FPGA 则提供了极致灵活性与确定性延迟——选择落在四维矩阵的哪个区域，由工程账本决定。这正是 8.1 节全部分析的落点，也是全章从“架构认知”到“工程决策”的收束。

### 延伸阅读

- Sze–Chen–Yang–Emer《Efficient Processing of Deep Neural Networks》：系统阐述 DNN 推理加速器的设计空间，从数据流到硬件的全面分析，本章选型框架的直接理论基础。

- 《从位到物联》第 12 章：FPGA 入门与可编程逻辑基础，理解 FPGA 加速器的必备前提。

- Reddi 等《Machine Learning Systems》：涵盖边缘到云端的 ML 系统设计，对选型中的系统级 trade-off 有详细讨论。

- TensorFlow Lite Micro 官方文档：其中“Supported Platforms”与“Operator Delegates”是生态维度调查的第一手资料来源②【以文档最新版本为准】。

- 厂商参考手册（如 STM32 系列数据手册、NXP i.MX RT 系列参考手册、Xilinx Zynq/Versal 系列数据手册）：所有具体算力、功耗、成本参数的唯一权威来源②【以厂商最新发布为准】。

# 卷三 · 协同与收官：让边缘成系统（第 9–11 章）

## 9 端-边-云协同

### 9.1 任务切分与级联推理

前置知识 本小节要求读者已掌握神经网络的推理（inference）流程（《AI.docx》第三章）、TensorFlow Lite Micro 的 Interpreter 接口（本书第 6 章），以及 MQTT 客户端的基本发布/订阅操作（《从位到物联》第 30 章、本书第 9.2 节）。端侧模型的内存核算方法已在本书第 2 章给出。

单设备算力不足或精度不够，是边缘智能落地的核心矛盾。一个在 Cortex-M4 上跑动的 MobileNetV1 也许能识别 80% 的日常物体，但剩下 20% 的难样本就需更大算力；一个在 NPU 上跑满的 ResNet-50 可以有高精度，但它的功耗和延迟不适合电池供电的传感器节点。既然单一节点难以同时满足“低延迟、高精度、低功耗”三个目标，那自然思路就是任务切分——把推理过程拆开，按能力分配给端、边、云三个层级，用系统级的协同换取单点性能的突破。本节介绍三种核心切分模式：级联推理（cascade）、模型切分（split computing） 和早退出（early-exit）。

模式一：级联推理（Cascaded Inference）

直觉很朴素：端侧跑一个小模型，先快速筛掉大部分“简单”样本；只有小模型拿不准的“难”样本，才把原始数据（或特征）发给云端的大模型处理。这相当于在端侧放了一个廉价的“门卫”，只让真正需要大算力的数据通过，从而在平均意义上既保住端侧的低延迟，又借云端的大模型保证精度。

这一思想在工程上的核心机制是置信度阈值（confidence threshold）。设端侧模型输出一个概率向量，其中 是类别 的预测概率。定义一个阈值，若最大概率 （模型很有把握），则直接输出端侧结果，数据不上云；否则触发云端推理。显然，阈值 把控了延迟-精度-带宽的三元权衡：

- 设得低：大部分样本在端侧解决，平均延迟低、带宽省，但部分误判会直接流出，整体精度受损。

- 设得高：更多样本上云接受大模型“复审”，精度趋近于云端大模型的精度，但平均延迟和带宽消耗随之增加。

级联推理的收益是平均延迟和带宽的显著下降（尤其当端侧小模型已能处理 80%–90% 的常见情形时），代价是端侧需驻留一个小模型（额外 Flash 开销）且系统逻辑变复杂（需要阈值判决与上行通路），适用边界是： - 端-云之间存在显著算力/模型容量差距，且通信链路可用（Wi-Fi/以太网或可接受延迟的蜂窝），但带宽不是免费的（计量连接或大量设备共享同一网关）； - 样本难易分布偏斜——大部分是“简单”样本，少数“难”样本值得上云； - 端侧模型可以轻量到能装进 MCU，但仍保留可接受的区分度（否则阈值再高也是垃圾）。

下面是一个级联推理的最小可运行伪代码骨架，展示置信度阈值判决与 MQTT 上报的逻辑。平台为 STM32F407（Cortex-M4）②，TFLM runtime，MQTT 客户端基于 lwIP + coreMQTT，具体 API 与库版本以实际 SDK 为准②。

// cascaded_kws.cpp — 级联关键词唤醒 (概念骨架, 平台 STM32F407 + TFLM ②)
// 假定: 小模型(kws_model) 已加载至 interpreter; MQTT 客户端(mqtt_client) 已初始化

#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include "mqtt_client.h"

static const float CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.85f; // 置信度阈值 ② 调参决定
static tflite::MicroInterpreter* interpreter; // 端侧小模型的 interpreter

void run_cascade_inference(const float* audio_frame, int frame_len) {
 // 1) 将音频帧填入输入张量
 float* input = interpreter->input(0)->data.f;
 memcpy(input, audio_frame, frame_len * sizeof(float));

 // 2) 执行端侧推理
 interpreter->Invoke;

 // 3) 获取输出 (假设单标签分类)
 float* output = interpreter->output(0)->data.f;
 int max_idx = 0;
 float max_val = output[0];
 for (int i = 1; i < 4; i++) { // 假设 4 类: "yes","no","unknown","silence"
 if (output[i] > max_val) { max_val = output[i]; max_idx = i; }
 }

 // 4) 置信度阈值判决
 if (max_val >= CONFIDENCE_THRESHOLD) {
 // 端侧直接处理: 例如 GPIO 切换或本地显示
 gpio_toggle_led(LED_GREEN);
 } else {
 // 上云: 将原始音频打包（或量化后的 int8 特征）通过 MQTT 发布
 uint8_t payload[512]; // 示例，实际大小据帧长与编码定 ②
 int payload_len = encode_audio_frame(audio_frame, frame_len, payload);
 mqtt_publish(mqtt_client, "edge/cascade/audio", payload, payload_len, QoS1);
 // 云端大模型推理结果随后通过订阅主题 "cloud/cascade/result" 返回
 }
}

上述代码仅为骨架②，实际落地时需处理量化模型（输入/输出为 int8 而非 float）、音频前处理（MFCC 计算，已见《AI.docx》第 2 章信号处理部分）、MQTT 的异步回调等。级联推理的关键调参是 CONFIDENCE_THRESHOLD：可通过在目标场景的采集数据上绘制“端侧精度 vs 上云比例”曲线，选择满足延迟/带宽预算的最大阈值。

Mermaid 图 9.1 给出端-边-云级联推理的控制流与数据流。

flowchart LR
 A[传感器采集] --> B[端侧小模型推理]
 B --> C{max_prob ≥ τ?}
 C -- 是 --> D[本地输出/告警]
 C -- 否 --> E[MQTT发布: 原始数据/特征]
 E --> F[云端/边缘大模型推理]
 F --> G[MQTT发布: 最终结果]
 G --> H[端侧订阅 & 执行]

模式二：模型切分（Split Computing）

模型切分解决的是另一种需求：端侧不想传原始数据（隐私或带宽考虑），但也跑不动完整大模型。这时可以把神经网络从中间“切开”——前若干层在端侧计算，得到一个低维中间特征（bottleneck feature），只把这个特征传给云端，云端计算剩余层并输出最终结果。

与级联推理不同的是，模型切分的“端侧部分”和“云端部分”合起来才构成一个完整模型，而不是两个独立模型。切分点越靠前（靠近输入），传给云端的特征维度越大，云端负担重但端侧计算轻；切分点越靠后（靠近输出），端侧计算重、传的特征小、隐私相对更强（因为更抽象）。

模型切分的收益是：端侧只传特征不传原始数据，隐私有所提升；且云端负担可控（只算后半截）。代价是：端侧仍需承担前半截模型的计算量（可能仍超 MCU 能力），且训练时通常需要联合优化——切分点不是随意选的，一般要找“带宽瓶颈层”。适用边界是： - 原始数据敏感（如摄像头图像、麦克风原始音频），不希望直接上传； - 端侧有一定算力（至少能跑动前几层，通常是 Cortex-A 或带 NPU 的边缘盒，而非 Cortex-M4）； - 切分后的中间特征维度可接受（即模型天然有压缩维度，如自编码器 bottleneck 层）。

模型切分的延迟由三部分构成：端侧前向时间、特征传输时间、云端后向时间。假设切分点在网络的第 层，前 层在端、后 层在云：

粗略地，总延迟 受特征维度 和带宽 的直接约束。当带宽很宝贵时，应选择网络中特征图尺寸最小的层作为切分点（例如经过 stride=2 下采样后的层），这正是多目标权衡。

[简化] 本节未展开讨论切分点的联合训练算法（如 Split Learning 中的梯度回传），在协同训练场景下，切分点需与反向传播路径相匹配；失效边界是：如果网络结构没有明显的维度压缩层（如连续同尺度卷积），则切分后通信开销可能不降反升。

模式三：早退出（Early-Exit）

早退出是另一种加速推理的切分思路。它的核心是给神经网络加多个“出口”：主干网络中间某层就接一个分类头；如果这个中间分类头的置信度已经足够高，推理就此停止，不再继续跑后面的层。与传统级联推理的区别在于：早退出是同一个模型的多出口架构，而非端-云两个独立模型。

早退出的收益是对“简单”样本的推理延迟和能耗显著降低（省掉后面的大半计算），代价是模型存储开销增加（每增加一个出口，就多一组分类头的权重），适用边界是： - 输入样本难易差异大（如图片中大部分是简单场景，少数复杂场景需要深层语义）； - 端侧推理引擎支持条件分支（TFLM 本身支持，但由于内存规划问题，多出口可能增加 arena 占用）； - 出口位置需在训练时联合优化（各出口的损失函数加权求和），这是一个网络结构设计问题③，本书不展开训练细节（已见《AI.docx》第四章多任务学习相关内容）。

三种模式的收益–代价–适用边界汇总

| 模式 | 收益 | 代价 | 适用边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级联推理 | 平均延迟/带宽大降；端侧无需强算力 | 端侧须存小模型；需通信通路 | 难易样本偏斜、端-云算力差距大、带宽受限但不完全断连 |
| 模型切分 | 不传原始数据，隐私增强；云负担可控 | 端侧仍需一半模型算力；切分点须训练时选择 | 端侧至少有中端算力（Cortex-A/边缘盒）、原始数据敏感、带宽可承受特征传输 |
| 早退出 | 简单样本低延迟低功耗；单模型，无需端-云通信（可纯端侧部署） | 模型体积增大；多出口训练复杂 | 纯端侧场景、难易样本差异大、Flash 可承受额外分类头 |

切分点选择是多目标权衡 无论哪种模式，切分点（级联中的阈值、模型切分中的层号、早退出的出口位置）都不存在“唯一最优解”。它是延迟、传输字节数 （或等效带宽消耗）、端侧精度 三者之间的 Pareto 前沿选择。工程师的实际做法是： - 在目标设备上实测不同切分点的延迟（参照本书第 6.3 节测法）； - 在上行带宽限制 下计算传输时间； - 绘制 曲线，找到满足业务 SLA（如 且 且）的区域。

隐私传输实现注意事项 模型切分中的特征传输如果走明文 MQTT，仍可能被中间人截获并从中逆向推测原始输入（梯度反演类攻击）。在隐私需求严格的场景，可为 MQTT 通信加上 TLS（《从位到物联》第 28 章安全传输层），但需评估 TLS 握手延迟和加解密对 MCU 的额外算力开销②。端侧模型本身的权值也应考虑固件加密存储，防止被读出后训练替代模型（模型窃取）。本书第 10 章将进一步讨论联邦学习与差分隐私的系统级保障。

动手单元：级联推理的最小链路搭建与测量

目标：在 STM32F407（Cortex-M4）② 上运行一个三分类关键词唤醒小模型（KWS），当置信度低于阈值时通过 MQTT 将音频数据发往 Moquitto broker，云端接收后运行大模型。本动手单元聚焦端侧部分，云端服务可用笔记本运行的 Python 脚本模拟③。

前置准备（版本标注）： - STM32CubeIDE ≥ 1.13② - X-CUBE-AI 或 TensorFlow Lite Micro runtime ② - coreMQTT v2.1.0 + lwIP ② - 模型：端侧 KWS 模型（DS-CNN-S，约 40KB 权重 int8②），云端模型（MoViNet 或同系列大型 KWS，在笔记本上运行②） - 测量工具：逻辑分析仪或板载 TIM 测量推理耗时；Wireshark 抓 MQTT 包核算带宽

步骤：

- 端侧部署小模型并测基准延迟。使用第 6 章 TFLM 部署流程，将 KWS 模型转换为 C 数组，编译烧录。在 Invoke 前后读 DWT->CYCCNT（Cortex-M3/M4 硬件计数器①）获取推理时钟周期，换算为微秒。记录该值为。

- 实现级联阈值逻辑。将上述 run_cascade_inference 骨架接入真实 MQTT 客户端。设定初始 两端（例如 0.7 和 0.95），各采集 100 次推理，记录实际触发云端推理的比例、端侧精度 （与云端大模型的预测结果对比）。

- 测量上行带宽开销。开启 MQTT 日志或通过 Wireshark 抓取上行报文大小。计算平均每样本上行字节数，以及包含 TCP/IP 头的实际数据量②（因为 MQTT 基于 TCP）。

- 画延迟-精度-带宽三元曲线。以 为横轴（或直接 比例），绘制三条曲线：

- 平均总延迟，其中 为实测的云端推理 + 网络 RTT（ping 测量）；

- 端-云混合精度 （与人工标注比较）；

- 平均每帧上行字节数。

- 选择满足 SLA 的工作点。假设 SLA 要求平均延迟 ≤ 200ms、端到端精度 ≥ 92%，在图中找出可行的 区间。记录该配置作为生产部署的默认参数。

参考资料： - STM32 DWT 时钟计数器使用见《从位到物联》第 19 章延时与定时器小节； - TFLM 性能测量方法见本书第 6.3 节“延迟功耗测量规范”； - MQTT QoS 和带宽核算见本书第 9.2 节。

习题

- 提取题：级联推理、模型切分、早退出三种模式各在什么硬件形态和网络条件下最适用？用一句话概括。

- 思考题：假设一个端侧摄像头对每一帧做目标检测后，只有检测到“人”且置信度低于阈值的帧才上传云端。已知上行带宽 为 500 kbps。请分析：如果把检测模型换成更大的模型（精度更高但推理时间从 50ms 增加到 120ms），对总体系统延迟和带宽的影响会如何变化？阈值需要如何调整？

- 算账题（算资源账）：端侧 KWS 模型 Flash 占 40KB，云端模型占 4MB。假设一天运行 80000 次推理，级联阈值设为 0.9，此时筛选掉 85% 的样本（不上云）。计算：

- 一天内通过 MQTT 上行的音频总字节数（每次上行传输 2KB 的音频帧）；

- 若取消级联，全部 80000 帧均上云，额外带宽开销占原带宽的百分比。 （提示：先算上云帧数，再乘每帧字节数。）

解答提示： 1. 级联：端-云算力差距大、难易样本倾斜；模型切分：端算力中上、原始数据私密；早退出：纯端侧、简单样本多。 2. 检测模型变大会增加每帧推理时间 → 总延迟上升；精度提升可能减少误报，但置信度阈值需要重新校准以平衡上传比率；带宽不变则上传帧数影响带宽。新模型可能使相同阈值下的筛选率变化，需要实测调整。 3. 上云帧数 帧；总上行字节；若全部上云需 160 MB，即额外 152 MB，额外开销为原带宽的。

小结

边缘智能从单设备走向系统，其第一关键技术就是任务切分。级联推理、模型切分、早退出三种模式，本质上都是在延迟、带宽、精度、隐私四个维度之间画 Pareto 前沿，而工程实现的落脚点只有一个：切分点参数的可测量、可调优。本书强调的是把每种模式在真实硬件上跑出实测曲线，用延迟计时器、逻辑分析仪和网络抓包数据，而非人工构造的理论损耗，去驱动最终的配置决策。这三条协同路径，加上下一小节的 MQTT 模型服务与 OTA 更新，将单机推理扩展为“端-边-云协同推理系统”，也是本书第 11 章 capstone 闭环的架构底座。

延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》第九、十章讨论了端侧模型与云端的协同场景及延迟分析，是了解工程实践的推荐入口。

- Reddi 等《Machine Learning Systems》第五章详细分析了分布式推理中的模型切分与通信开销，适合对 split computing 深入感兴趣的读者。

- Bahga–Madisetti《IoT》第三部分覆盖了 MQTT 在实际 IoT 系统中的数据路由与安全架构。

- 《从位到物联》第 30 章（MQTT 协议及部署）、第 31 章（端到端 IoT 案例）为本节提供了通信底座；《AI.docx》第 3–4 章为模型结构与训练方法提供背景；本书第 9.2 节将继续本节未尽的 MQTT 模型服务与 OTA 更新。

### 9.2 MQTT 模型服务与 OTA 更新

9.2 MQTT 模型服务与 OTA 更新：让协同齿轮转起来

在前一节中，我们解决了“任务如何切分”的问题——级联推理、模型切分与早退出为端–边–云协同提供了算力分配的逻辑骨架。然而，切分后的推理片段若要产生系统级价值，就必须有一条通信命脉把它们串联起来：推理结果如何像温度数据一样实时上云？云端迭代出的新模型又如何安全地“飞”回边缘？这正是本节所要构建的两条互为闭环的通信通路——上行链路以 MQTT 发布/订阅管道承载推理结果与特征数据的实时上报；下行链路以 OTA 机制实现云端新模型到边缘设备的安全下发与原子切换。二者共同构成“数据上行、模型下行”的系统循环，是第 11 章 capstone 温湿度异常检测闭环的通信基础设施。

前置依赖框 > 已见《从位到物联》第 29–31 章：MQTT 协议帧格式、QoS 等级、Broker 部署、Topic 命名规范及 TLS/SSL 安全传输；OTA 升级流程（固件分片、校验、回滚）。已见该书第 28 章：设备安全基础（安全启动、签名校验、固件加密）。已见《AI.docx》训练/量化章节：模型导出为 TFLite/ONNX 格式。本节直接使用上述概念，不再重讲协议本身。

### 9.2.1 推理结果的上行：MQTT 模型服务

边缘推理的产出物不是简单的传感器数值，而是带有语义的结构化结果——“当前设备状态：正常”、“置信度 0.92 的异常”、“检测到故障码 0x03 的早期特征”。这些结果必须在约束条件下（低功耗、不可靠网络、受限内存）可靠地上报到云端，才能真正融入系统级决策回路。

#### 动机：为什么推理结果不能只留在本地

从系统视角看，边缘推理的价值在时间与空间两个维度上延伸。时间维度上，云端需要积累历史推理结果以发现长期趋势——例如，某设备的损坏概率在 48 小时内从 0.05 上升至 0.73，这是触发预测性维护的依据；空间维度上，云端需要汇聚成百上千个边缘节点的推理结果以构建全局视图——三个泵站的振动异常模式是否同时出现，可能暗示着管路共振而非个别设备故障。如果推理结果只在本地触发 LED 闪烁，边缘智能就退化成了孤立报警器，丧失了端–边–云协同的基础，也与第 9.1 节精心设计的任务切分架构背道而驰。

#### 模型服务接口设计：将推理结果结构化封装

MQTT 作为发布/订阅协议，其核心抽象是 Topic（主题）与 Payload（载荷）。设计模型服务接口的核心任务，就是为推理结果定义清晰、可演化、带宽友好的 Topic 命名规范与 Payload 格式。这与第 9.1 节级联推理中 edge/cascade/audio 等 Topic 的设计一脉相承，但需要更系统化的规范。

Topic 命名规范 承接第 9.1 节中 MQTT 主题的初步使用，这里以温湿度异常检测场景为例，推荐采用层次化 Topic 结构以支持云端的灵活订阅与过滤：

factory1/line3/pump42/inference/anomaly
factory1/line3/pump42/inference/feature
factory1/line3/pump42/inference/status

其中，前缀按物理拓扑（工厂→产线→设备）逐级命名，最后一级标识上报内容的类型：anomaly 承载异常检测结论，feature 承载模型中间特征（用于云端更复杂的二级推理，与第 9.1 节的级联推理/模型切分直接衔接 ③），status 承载设备心跳与模型版本信息。这种命名方式使得云端可以通过通配符订阅 factory1/+/+/inference/anomaly 以接收整个工厂所有设备的异常报告。

Payload 格式 Payload 采用 JSON 格式 ②【具体格式因平台序列化库而异】，兼顾人类可读性与轻量解析（在 MCU 上可使用轻量 JSON 库如 cJSON 或 ArduinoJson）。一条典型的异常推理结果 Payload 如下，其中字段设计与第 9.1 节级联推理的置信度阈值逻辑相互呼应：

{
 "ts": 1716364800,
 "model_ver": "anom_v2.1_int8",
 "result": "anomaly",
 "score": 0.923,
 "anomaly_code": 0x03,
 "features": [0.12, -0.45, 0.78, 0.33],
 "raw_confidence": 0.87
}

其中，ts 为 Unix 时间戳（秒级），model_ver 标识产生此结果的模型版本（对 OTA 回滚溯源至关重要，见第 9.2.2 节），result 为分类标签，score 为模型输出的异常得分，anomaly_code 为应用层定义的故障码。features 字段仅在级联推理场景下按需填充——当端侧模型置信度不足时（即第 9.1 节中 max_val < τ 的情形），上传压缩后的瓶颈层特征供云端大模型进行二级推理。[简化] 注意，直接在 MCU 上传原始浮点特征会消耗较多带宽；实践中应配合特征量化（如将 float32 量化为 int8）后再上传，量化带来的精度损失需在级联推理的整体精度评估中计入，这也是第 9.1 节动手单元中“测量上行带宽开销”的延伸考量。

[简化] 关于 MQTT 消息大小：虽然 MQTT 规范 ① 理论上支持最大 256 MB 的 Payload，但在资源受限的 MCU 上，TLS 层、MQTT 客户端库的接收/发送缓冲区通常被限制在数 KB 级别 ②。一节 JSON 推理结果通常在 100–500 字节量级，这落在 MCU 的舒适区内。如需上报高频振动波形的原始特征（数十 KB），应使用 MQTT 5.0 大消息分块或改用 CoAP/HTTP 分片上传，这是本书未覆盖的工程决策分支。

QoS 与重传策略 推理结果的可靠性与实时性之间存在权衡，这直接延续了第 9.1 节级联推理中对“低延迟 vs 高精度”的权衡哲学。对于设备状态心跳与正常推理结果，使用 QoS 0（至多一次）以最小化通信开销 ②；对于异常告警，使用 QoS 1（至少一次）确保不丢失关键告警，并由客户端库处理去重（Broker 可能重复投递 PUBLISH 报文）②。QoS 2（恰好一次）在 MCU 上实现代价较高（涉及三次握手与状态保持），通常不用于推理结果上报，除非业务合规要求强制使用（如医疗设备警报）。

#### 云端指令下发：向边缘节点推送控制信号

模型服务不仅是数据上行，也包含云端指令的下行——这正是“协同”区别于“单向上报”的关键。在 MQTT 模型中，云端通过向设备专属的 命令 Topic 发布消息来向边缘节点发送指令。典型命令 Topic 设计为：

factory1/line3/pump42/command/threshold
factory1/line3/pump42/command/inference_restart

Payload 可包含新的异常检测阈值（直接调整第 9.1 节中的 CONFIDENCE_THRESHOLD 而无须更新整个模型）、模型切换指令（触发第 9.2.2 节 OTA 流程的回滚操作）、或采样率调整命令。设备端在订阅这些命令 Topic 后，在 MQTT 回调函数中解析命令并执行相应动作，形成与上行推理结果对称的控制闭环。

动手单元 9.2.1：MQTT 推理结果上报最小实现

以下代码骨架展示在 STM32 平台（使用 STM32CubeIDE + Paho MQTT 嵌入式库 ②，版本因 STM32Cube 固件包而异）上实现异常检测结果发布的典型流程。假设推理函数 run_inference 已完成并返回结构体 inference_result_t，该函数可对应第 9.1 节中 run_cascade_inference 的端侧部分或独立的异常检测模型。

/* 平台：STM32L4 / FreeRTOS / Paho MQTT Embedded-C ② */
/* 文件：mqtt_inference_publisher.c (简化骨架) */

#include "MQTTClient.h"
#include "cJSON.h"
#include "inference_engine.h" /* run_inference 声明 */

/* MQTT 客户端句柄、网络上下文 (已见《从位到物联》第30章) */
extern Network mqtt_network;
extern MQTTClient mqtt_client;

#define TOPIC_INFERENCE_ANOMALY "factory1/line3/pump42/inference/anomaly"
#define TOPIC_INFERENCE_STATUS "factory1/line3/pump42/inference/status"
#define QOS_ANOMALY QOS1 /* 异常告警至少一次送达 */

/* 将推理结果序列化为 JSON 并发布 */
int publish_inference_result(inference_result_t *result) {
 int rc;
 char payload[512]; /* ② 缓冲区大小以实测MQTT库限制为准 */

 /* 构造 JSON Payload */
 cJSON *root = cJSON_CreateObject;
 cJSON_AddNumberToObject(root, "ts", get_unix_timestamp);
 cJSON_AddStringToObject(root, "model_ver", MODEL_VERSION_STR);
 cJSON_AddStringToObject(root, "result",
 result->is_anomaly ? "anomaly" : "normal");
 cJSON_AddNumberToObject(root, "score", result->anomaly_score);
 cJSON_AddNumberToObject(root, "anomaly_code", result->fault_code);

 /* 序列化为字符串 */
 if (!cJSON_PrintPreallocated(root, payload, sizeof(payload), 0)) {
 /* 缓冲区不足的容错处理 ② */
 cJSON_Delete(root);
 return -1;
 }
 cJSON_Delete(root);

 /* 选择 QoS：异常使用 QoS1，正常使用 QoS0 */
 MQTTMessage msg = MQTTMessage_initializer;
 msg.qos = result->is_anomaly ? QOS1 : QOS0;
 msg.payload = payload;
 msg.payloadlen = strlen(payload);
 msg.retained = 0; /* 历史推理结果无需保留 */

 rc = MQTTPublish(&mqtt_client, TOPIC_INFERENCE_ANOMALY, &msg);
 if (rc != SUCCESS) {
 /* ② 网络错误的重试逻辑，因MQTT库实现而异 */
 log_error("MQTT publish failed: %d", rc);
 }
 return rc;
}

/* 在主循环或推理任务中调用 */
void inference_task(void *pvParameters) {
 inference_result_t result;
 for (;;) {
 /* 执行推理（已见第6章 TFLM推理流程） */
 run_inference(&result);

 /* 上报结果 */
 publish_inference_result(&result);

 /* 按配置的间隔延时，非忙等 ② */
 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(INFERENCE_INTERVAL_MS));
 }
}

验证方式：在开发机上启动 Mosquitto Broker ②，使用 mosquitto_sub -h localhost -t "factory1/+/+/inference/anomaly" -v 订阅通配符 Topic，观察 MCU 上报的 JSON 载荷是否正确；同时在 Broker 日志中监控重连次数与消息丢失率。此验证路径与第 9.1 节动手单元中“云端服务可用笔记本运行的 Python 脚本模拟”形成端到端闭环测试环境。

### 9.2.2 模型的下行：OTA 更新与安全考量

上行链路汇报推理结果的同时，云端在不断积累“燃料”——带有真实环境标签的数据（可能是人工标注的异常事件，也可能是第 9.1 节级联推理中筛选出的低置信度样本经云端大模型复审后的结果）。云端使用这些数据重新训练或微调模型，得到新版本的 TFLite 模型文件。问题是：如何让这个文件安全、高效地抵达远端的 MCU，并替换掉正在运行的模型，而不会让设备变成“砖块”？这正是将第 9.1 节的静态任务切分提升到动态持续演进的关键一步。

#### OTA 模型更新的全流程

OTA（Over-the-Air，空中下载）模型更新区别于传统的固件 OTA（已见《从位到物联》第 31 章），它只更新模型文件（.tflite 或 .cpp 模型数组），不触及操作系统与应用程序代码。这使得更新粒度更小、传输更快、回滚更安全——与第 9.1 节中“端侧需驻留一个小模型”的内存约束形成呼应，因为模型文件体积通常远小于完整固件。全流程如下图（Mermaid）：

sequenceDiagram
 participant Edge as 边缘节点 (MCU)
 participant Broker as MQTT Broker
 participant Cloud as 云端模型服务

 Edge->>Broker: 订阅 model_update Topic
 Cloud->>Cloud: 积累推理结果 + 标注数据
 Cloud->>Cloud: 重新训练/微调模型
 Cloud->>Cloud: 导出 TFLite + 计算签名
 Cloud->>Broker: 发布 OTA 通知 (新版本号、大小、URL、签名)
 Broker->>Edge: 推送 OTA 通知
 Edge->>Edge: 检查版本号与可用空间
 Edge->>Cloud: HTTP/HTTPS 请求下载模型分片
 Cloud->>Edge: 分片传输 (Range请求, 断点续传)
 Edge->>Edge: 分片重组 + 签名校验
 Edge->>Edge: CRC32 完整性校验
 alt 校验失败
 Edge->>Edge: 丢弃新模型，继续运行旧版本
 Edge->>Broker: 上报 OTA_FAILED
 else 校验通过
 Edge->>Edge: 原子切换模型指针或文件路径
 Edge->>Edge: 软复位推理引擎，加载新模型
 Edge->>Broker: 上报 OTA_SUCCESS (含新版本号)
 end

此流程中的关键工程决策点（均标 ②【实现相关，因平台与业务而异】）与第 9.1 节中“切分点参数的可测量、可调优”形成对称——模型更新的每个环节同样需要在目标硬件上实测验证：

1. 通知通道 vs 数据通道分离 MQTT 天生适合小消息的发布/订阅，但不适合传输大文件（数百 KB 的 TFLite 模型）。因此，OTA 的“通知——下载——确认”三段式设计中，MQTT 负责通知与确认的低延迟通道（复用第 9.2.1 节建立的通信基础设施），模型文件本体则通过 HTTP/HTTPS GET 请求的 Range 分片从云端对象存储（如 MinIO / AWS S3 / 阿里云 OSS）下载。②【具体 URL 格式与鉴权方式因云平台而异】。这种分离设计确保了即使大文件下载阻塞了单一 TCP 连接，MQTT 控制通道仍能保持心跳与紧急命令的接收（需要 MCU 支持至少两个并发 socket ②）。

2. 分片下载与断点续传 对于超过 64 KB 的模型文件，一次性下载要求连续的网络连通性与足够的内存接收缓冲区，这对无线环境下的 MCU 不切实际——与第 9.1 节中“难样本上云依赖通信链路可用”的适用边界一脉相承，都要求容错设计。标准做法是使用 HTTP Range 头部：

GET /models/anom_v2.2_int8.tflite HTTP/1.1
Host: ota.example.com
Range: bytes=20480-40959

每次下载一个分片（如 2048 字节），写入外部 Flash 的指定偏移位置 ②【外部 Flash 驱动与写入粒度假定已按芯片手册实现；详见 ST 官方关于 QSPI Flash 的参考手册】。下一轮从已写入的最后一位偏移继续请求，实现断点续传。[简化] 假设外部 Flash 的磨损均衡由简单递增偏移写入近似处理，不做完整文件系统级均衡；在频繁 OTA 更新（日更数百次）的生产环境中，应引入 LittleFS + 磨损均衡策略。

3. 模型完整性校验（安全底线） OTA 模型更新的安全风险来自三个层面，与第 9.1 节隐私传输实现注意事项中“固件加密存储”的安全设计相衔接：传输错误（无线干扰导致比特翻转）、存储损坏（Flash 位错误）、恶意篡改（中间人攻击替换模型）。防御策略依次为： - CRC32 校验：云端计算整个模型文件的 CRC32 值，通过 MQTT 通知消息的 checksum 字段下发。MCU 在全部下载完成后，对写入外部 Flash 的模型数据整体计算 CRC32，与云端值比对。不匹配则丢弃重试。②【CRC32 多项式与库函数因 MCU 硬件 CRC 模块而异；STM32 使用 CRC-32/MPEG-2 多项式 ① 0x04C11DB7】。 - 数字签名校验：防止攻击者同时篡改模型文件和校验值。云端使用私钥对模型文件的 SHA-256 哈希签名，MCU 端内置相应的公钥（烧录在安全存储区或 OTP 中 ②）进行验签。签名验证通过后才加载模型。这是《从位到物联》第 28 章安全启动思想在模型更新上的自然延伸——将“信任根”从固件扩展到 ML 模型。②【具体签名算法 (ECDSA / Ed25519) 与密钥管理方案因安全芯片 (如 STSAFE-A110) 存在与否而异】。 - 回滚保护：即使校验通过，新模型在运行时仍可能因极端输入导致推理异常（如输出恒为 NaN）。设备应保留上一个已知良好的模型版本（至少一个备份槽），并在新模型连续 N 次推理输出异常得分超出合理范围时自动回滚。回滚通过修改模型指针或文件路径实现，不涉及 Flash 擦写，因此极快速。②【回滚策略的 N 值与异常判据需针对具体应用场景标定】。

动手单元 9.2.2：OTA 模型更新的最小验证骨架

以下流程示意如何在 Linux 开发环境（② Ubuntu 22.04，openssl 3.0，Python 3.10）生成签名模型包，并在 MCU 端校验（假定 MCU 端已有 MQTT 客户端与 HTTP 客户端框架，建议使用 coreHTTP + coreMQTT 库 ②）。此动手单元与第 9.1 节的级联推理链路测量实验共同构成本章端到端协同的工程验证基础：

步骤 1：云端生成签名模型包

# 假设 new_model.tflite 是云端训练并量化好的模型文件
MODEL_FILE="anom_v2.2_int8.tflite"
PRIVATE_KEY="ota_signing_key.pem"

# 计算 SHA-256 哈希并签名
openssl dgst -sha256 -sign ${PRIVATE_KEY} -out ${MODEL_FILE}.sig ${MODEL_FILE}

# 计算 CRC32
CRC=$(crc32 ${MODEL_FILE}) # 使用 libarchive-zip-perl 或 python -c "import zlib; ..."

# 发布 MQTT 通知 (使用 mosquitto_pub 模拟云端服务)
mosquitto_pub -h localhost \
 -t "factory1/line3/pump42/model_update" \
 -m "{\"version\":\"v2.2\",\"size\":$(stat -c%s $MODEL_FILE),\"url\":\"http://ota-server/${MODEL_FILE}\",\"sha256_sig\":\"$(base64 -w0 ${MODEL_FILE}.sig)\",\"crc32\":\"${CRC}\"}"

步骤 2：MCU 端下载与校验伪代码

/* 假定从 MQTT 回调中解析出 ota_notice_t 结构体 */
int perform_ota_update(ota_notice_t *notice) {
 /* Step A: 检查版本号，避免重复更新 */
 if (strcmp(notice->version, current_model_version) == 0)
 return OTA_ALREADY_LATEST;

 /* Step B: 分片下载到外部Flash (伪代码，复用《从位到物联》第31章OTA框架) */
 if (download_file_range(notice->url, notice->size,
 EXT_FLASH_MODEL_SLOT_B) != OTA_DOWNLOAD_OK)
 return OTA_DOWNLOAD_FAILED;

 /* Step C: CRC32 校验 */
 uint32_t computed_crc = crc32_buffer((uint8_t*)EXT_FLASH_MODEL_SLOT_B,
 notice->size);
 if (computed_crc != notice->crc32) {
 return OTA_CRC_MISMATCH;
 }

 /* Step D: 签名校验 (假定公钥已内嵌为 pub_key_pem) */
 uint8_t model_hash[SHA256_DIGEST_LENGTH];
 sha256_buffer((uint8_t*)EXT_FLASH_MODEL_SLOT_B, notice->size, model_hash);
 if (ecdsa_verify(model_hash, notice->sig, notice->sig_len, pub_key_pem) != 0) {
 return OTA_SIGNATURE_INVALID;
 }

 /* Step E: 原子切换 + 软复位推理引擎 */
 deactivate_inference_engine;
 swap_model_pointer_to_slot_B; /* 临界区，关中断 */
 activate_inference_engine;

 /* Step F: 上报成功 */
 publish_ota_status(OTA_SUCCESS, notice->version);
 return OTA_OK;
}

这段骨架的每一个返回路径都必须精确上报状态（OTA_CRC_MISMATCH、OTA_SIGNATURE_INVALID 等），以便云端监控升级成功率并触发人工介入。②【CMSIS-NN / TFLM 的模型指针切换方式（内存映射 vs 复制到 RAM）因 TFLM 版本与模型大小而异；详见 TFLite Micro 官方文档关于 Model 生命周期的部分】。

#### 安全考量：从模型完整性到运行完整性

除了前述模型文件的校验与签名，边缘模型服务的安全性还需关注两个更隐蔽的攻击面，它们与第 9.1 节末尾关于“梯度反演类攻击”和“模型窃取”的讨论构成了从通信到存储、从训练到推理的纵深防御：

模型窃取：攻击者通过物理访问 JTAG/SWD 调试接口或利用固件漏洞读取外部 Flash 中的模型文件。TFLite 模型（FlatBuffers 格式）虽非明文可读，但其网络结构、权重数值对具备机器学习知识的攻击者几乎透明。防御手段包括启用 MCU 的 RDP（读保护）级别 1 或 2 ②【详见 STM32 参考手册 RDP 章节 ①】，以及在存储模型时使用 AES 加密，在模型指针切换到 Slot B 后由推理引擎在加载时解密（解密密钥可借助安全元件派生 ②）。

对抗样本注入：恶意传感器输入可能被构造为对抗样本，使得模型推理结果被操控。这属于模型鲁棒性范畴，不在本章通信安全范围内，但其影响会通过 MQTT 上报到云端——因此云端在接收推理结果时，应检测异常的推理结果分布偏移（如一个泵站突然从“正常 99%”跳变到“异常 85%”），作为端侧防御被突破的遥测信号 ③。

#### 收益–代价–适用边界

承接第 9.1 节对三种任务切分模式的“收益–代价–适用边界”分析，此处同样以三元组形式收束 OTA 模型服务的工程决策空间：

收益： - OTA 模型更新消除了“设备召回”式的手工升级，使数以千计的边缘节点能在数小时内完成模型迭代 - 模型服务接口（MQTT + JSON）使边缘推理结果无缝融入现有的 IoT 数据管道，无需额外部署中间件

代价： - 需要额外的外部 Flash（存储模型槽位 B）与网络栈（HTTPS 客户端 + TLS）的 Flash 与 RAM 开销。粗略估计：模型双槽 + TLS 栈约需额外 256–512 KB Flash 与 32–64 KB RAM ②【量级，以实际栈实现与模型大小为准】 - OTA 下载期间功耗升高（Wi-Fi/蜂窝模块持续接收），对电池供电设备需规划下载窗口与电量预算

适用边界： - 适用于具备可靠网络连接（即便间歇性）且外部 Flash ≥ 1 MB 的设备 - 当模型大小的增量更新（delta update）压缩到数 KB 以内时，可用纯 MQTT（不拆分 HTTP）下发，进一步简化架构 ③

### 课后习题（提取+思考）

- [提取] 在 MQTT 模型服务中，为什么将推理结果的上报与 OTA 通知分别选择 QoS 1 和 QoS 0？分别陈述理由。

- [提取] 简述 OTA 模型更新中 CRC32 校验与数字签名校验各自防护的攻击模型有何不同。

- [思考] 如果边缘节点在偏远地区，网络仅每周连通一次且带宽极低，你会如何调整“MQTT + HTTP 分片下载”的 OTA 方案？请描述至少两项策略变更。

- [算账] 假设一个泵站集群有 200 个边缘节点，每个节点每 30 秒上报一条 320 字节的推理结果 JSON，Broker 部署在云端，边缘与云端之间通过 4G 蜂窝网络连接，每个节点每月数据流量额度为 50 MB。请计算：

- （a）单个节点每月的推理结果上报流量是否超过额度？

- （b）如果其中 20% 的推理结果因置信度不足触发了级联推理，每条级联上报额外附带 128 字节的特征数据，此时单个节点的月流量是否超标？

- （提示：每月按 30 天计，忽略协议头部开销。）

### 本节小结

MQTT 模型服务与 OTA 更新构成边缘协同系统的“数据上行、模型下行”闭环，是将第 9.1 节静态任务切分转化为动态可演进系统的通信骨架。MQTT 以其轻量级发布/订阅模型承载推理结果的实时上报与云端指令下发，Topic 层次化命名与 JSON 结构化 Payload 为级联推理、模型切分等上层逻辑提供了可演化的接口。OTA 模型更新通过通知–下载–校验–原子切换四步流程，以分片 HTTP 下载与签名校验保证新模型从云端安全抵达边缘节点，双槽位与回滚机制使更新在不可靠的嵌入式环境中具备容错性——这与第 9.1 节强调的“切分点参数可测量、可调优”工程哲学完全一致：每一个环节都必须在真实硬件上通过延迟计时器、网络抓包和 CRC 比对来驱动最终决策，而非依赖人工构造的理论模型。二者结合，使单机推理（卷二）被纳入系统级生命周期管理，与下一节习题中的三元权衡训练共同奠定了 capstone（第 11 章）的端–边–云全栈闭环基础。

### 延伸阅读

- Bahga & Madisetti《Internet of Things: A Hands-On Approach》——MQTT 与 IoT 协议栈的工程教程 -《从位到物联》第 29–31 章（MQTT 部署、OTA 固件升级）、第 28 章（设备安全）

- Paho MQTT Embedded-C 官方文档与 coreMQTT 库文档（机构版 MQTT 实现对比）

- STM32 参考手册中关于 CRC 硬件模块与 RDP 读保护的章节（安全设计的芯片级依据）

- TFLite Micro 官方文档中关于 Model 生命周期与 MicroAllocator 管理（模型加载与切换的框架约束）

### 9.3 习题·小结·延伸阅读

在前三节中，第 9 章已经完成了端-边-云协同的“硬核三件套”：任务切分（级联推理 / 模型切分 / 早退出）、 MQTT 模型服务管道与 OTA 模型更新。本节作为全章收束，用一套可落地的习题巩固对协同机制的理解，用一节工程级小结把分散的认知收紧成一张权衡表，并用一份严守白名单的延伸阅读为读者架设通往系统实现的索引。以下内容皆面向真实系统构建，所有延迟/带宽/能耗的具体数值只提供数量级与测法，实际数据须以实验室实测为准。

## 习题

### 提取题（基础概念核查）

题 9.1（三种任务切分模式） 在端-边-云协同中，本章给出了三种任务切分模式：(1) 级联推理（cascade）；(2) 模型切分（split computing）；(3) 早退出（early-exit）。请用一句话定义每种模式的核心思想，并指出每种模式中“数据（或中间表征）在端与云之间流动的是什么内容”（例如：原始输入、中间特征、推理结果标签等）。

提示与解答参考

- 级联推理：端侧小模型先对全部输入进行筛选式推理，仅当端侧置信度低于阈值时才将困难样本转发至云侧大模型。流动内容：端侧低置信度样本的原始输入（或已提取的轻量特征）。②转发策略因实现而异，阈值选择见 9.1 节。

- 模型切分：将 DNN 按层切分为两段，前段部署在端设备上执行至某一中间层，将该层输出的特征图（或向量）压缩后传输至云端，云端执行剩余层后给出结果。流动内容：中间层输出特征（activation/feature map）。

- 早退出：在模型内部插入多个分类头（early-exit branches），简单样本在浅层即可达到高置信度，直接从早期出口停止推理并输出结果，无需执行后续深层。流动内容：无需云交互，退出在端侧完成。③早期出口的放置位置是经验性的，受网络结构影响。

题 9.2（MQTT 在端边协同中的角色） MQTT 协议在本书的端-边-云系统中承担什么角色？请区分“数据上报管道”与“模型/指令下发管道”，并说明为什么 MQTT 的发布/订阅模型天然适合本场景（回指《从位到物联》第 29–31 章）。

提示与解答参考

- 数据上报管道：端设备将推理结果（如异常分数、分类标签、低置信度样本）publish 到特定主题（如 device/inference/result），云端或边缘聚合节点 subscribe 该主题以收集数据。

- 模型/指令下发管道：云端训练新模型或更新阈值后，publish 到 server/model/update，所有在线端设备 subscribe 该主题以接收更新。

- 发布/订阅模型的优势：解耦端与云（双方无需知道对方 IP）、天然支持一对多广播（一次发布，所有订阅设备接收）、支持 QoS 等级适应不可靠链路——这些在《从位到物联》第 30 章已有详细阐述，此处直接应用。

题 9.3（OTA 安全三要点） OTA 模型更新面临的安全风险至少包含哪三点？请分别指出对应的防御措施，并注明哪些属于 ① 标准规范要求，哪些属于 ② 具体实现因平台而异。

提示与解答参考

- 模型篡改：攻击者中途替换/篡改模型文件。防御：模型完整性校验（哈希比对、数字签名）——① 签名算法须遵循标准（如 ECDSA），② 具体哈希算法实现因平台而异。

- 回滚攻击：攻击者将设备上的模型降级为旧的有漏洞版本。防御：版本号单调递增 + 启动时校验——② 具体版本管理策略因 OTA 服务端实现而异。

- 固件/模型载荷泄露：传输过程中模型参数被窃取。防御：传输加密（TLS/DTLS）——① TLS 属于标准协议，② 证书管理方式因平台而异。 详见《从位到物联》第 28 章（安全基础）与第 31 章（OTA 实现要点），本书第 9.2 节仅做协同场景下的工程衔接。

### 思考题（工程权衡设计）

题 9.4（延迟-带宽-隐私多约束下的切分点选择） 某工厂振动传感器异常检测场景：端设备为 STM32L4（Cortex-M4，算力约 100 DMIPS），通过 LoRaWAN 无线链路连接边缘网关，上行有效数据速率约 0.3–5 kbps，延迟容忍上限 2 秒，严禁将原始高频振动数据上传（隐私与带宽双约束）。请你在以下三种协同架构中选择一种并论证理由：(a) 模型切分：端侧做 FFT 特征提取 + 全连接两层，中间特征经 LoRa 传至边缘网关做剩余推理；(b) 级联推理：端侧部署一个极轻量二分类模型（正常/异常），高置信度直接报警，低置信度转发原始数据到网关；(c) 早退出：端侧部署一个多出口 CNN，简单片段从浅层出口判断，其余继续深推。论述时须从延迟、带宽占用、隐私风险以及端侧内存约束（SRAM ≤ 256 KB）四元组来分析。

提示与解答参考

本题没有唯一答案，重点在推理过程的完整性。以下给出一份参考论证：

- 隐私边界首杀 (c)：早退出不涉及任何数据传输，隐私风险最低。但多出口 CNN 的内存占用在端侧可能碰到 SRAM 天花板，需实测内存规划（回指 6.2 节 TFLM arena）；此外复杂样本仍要跑完全部层，延迟不保证 ≤2 秒。

- 级联推理 (b) 在带宽与隐私上出局：低置信度时需要上传原始数据，与“严禁上传原始数据”硬约束冲突，直接排除。

- 模型切分 (a) 最佳匹配：端侧只上传中间特征向量（如 128 维 float，约 512 字节/帧），带宽可控在 kbps 级；原始波形不离开设备，隐私要求满足；端侧只执行浅层网络，延迟大概率保持在百毫秒级别。②具体延迟须以实测为准，LoRa 空口延迟受扩频因子和信道负载影响，本书仅给出量级分析法。

题 9.5（级联推理阈值的工程选择） 在 9.1 节级联推理中，端侧推理给出一个置信度分数 c∈0,1，当 c<θ 时转发至云。请分析：若 θ 设置过高（接近 1），会发生什么？若 θ 设置过低（接近 0），又会导致什么？从“延迟-带宽-精度”三元组的折中出发，提出一个选择 θ 的工程策略（提示：可在离线测试集上绘制“云调用率 vs. 端侧误码率”的 ROC 类曲线，选择 knee point）。

提示与解答参考

- θ 过高（如 0.99）：大量样本被判定为低置信度而上云。带宽消耗激增，云端算力压力增大，平均延迟上升（等待云端返回）。精度可能略微提升，但边际收益递减。

- θ 过低（如 0.5）：仅极低置信样本上云，大部分样本靠端侧“硬猜”。带宽省了，平均延迟降了，但端侧错误率上升，系统精度由端侧小模型决定，失去高性能云模型的意义。

- 工程选点法：在离线评估集上，遍历 θ 从 0.5 至 1.0，记录云调用比例（近似带宽开销）与端侧精确召回率类指标，绘制 trade-off 曲线。选取曲线拐点（knee point，即带宽不再剧烈下降、精度仍然可接受的区域）作为初始 θ，上线后按日志统计微调。②具体曲线形状与数据集分布强相关。

### 算账题（定量推算——本书命门）

题 9.6（级联推理的端侧筛除率对带宽的影响）

某视觉安防场景，端侧部署了一个轻量 MobileNetV1-0.25（INT8 量化），输入 96×96×3 的灰度图。端侧推理延迟约 80 ms/帧（②以实测为准），端侧模型在自有测试集上的准确率为 78%。云侧部署大型 ResNet-50 可达 94% 准确率。

系统以 1 fps 连续运行。假设每帧原始图像大小为 96×96×3=27,648 字节。若每帧都上传云端，上行带宽需求为 27,648 B/frame×1 fps×8=221,184 bps≈221 kbps。

现引入级联推理：端侧推理后，若置信度 c≥0.92（此时端侧模型经验准确率可达 82%，且约占全部样本的 65%），则直接使用端侧结果不上传；其余 35% 的低置信度帧才将原始图像发送至云端。

请计算： (1) 引入级联推理后的平均上行带宽需求（kbps）； (2) 若云端推理每帧收费 0.0001 美元（API 调用计费），单台设备每天（24 h）级联前后的日均云 API 开销； (3) 讨论：如果为了进一步降低带宽，将上传内容从“原始图像”改为“端侧最后一层卷积输出的 1/8 下采样特征图（尺寸 12×12×16，INT8）”，带宽可降低到多少？这样做可能带来哪些精度代价？（提示：云端必须配合该特征图的结构设计剩余网络，属于模型切分 hybrid 架构）

提示与解答参考

(1) 级联后平均上行带宽

仅剩 35% 的帧上传，单帧仍为 27,648 字节。

上行数据率=27,648 B/frame×0.35×1 fps×8=77,414.4 bps≈77.4 kbps

相比级联前 221 kbps，带宽下降约 65%。

(2) 日均云端 API 开销

每帧一次调用。一天帧数：1 fps×86400 s=86,400 帧。

- 级联前：86,400×0.0001=8.64 USD/天

- 级联后：86,400×0.35×0.0001=3.024 USD/天

(3) 上传特征图的带宽

单帧特征图体积：12×12×16=2,304 字节（INT8）。

平均上行数据率：2,304×1×0.35×8=6,451.2 bps≈6.5 kbps，仅为原始图像方案的 3%。

精度代价：云端模型不再是通用 ResNet-50，必须与端侧切分点的特征图维度严格对齐并联合训练/微调；特征的表达能力被压缩到 12×12×16 的小空间，信息损失不可忽略；若端侧与云端网络未做联合蒸馏（co-distillation），整体准确率可能显著低于 94%，甚至不及端侧模型。②具体精度损失须通过联合训练实测，无法给出通用数值。

## 小结

第 9 章将第 1–8 章的单设备推理推向了系统级协同。核心逻辑可归结为一条公式化的工程闭环：

单设备算力/精度不足 → 任务切分（级联·模型切分·早退出）→ MQTT 服务化管道打通设备与（边缘）云 → OTA 实现模型/参数的安全持续演进 → 形成可运维的端-边-云推理系统。

我们从“收益–代价–适用边界”三角来收束本章三个核心决策变量：

| 协同机制 | 收益 | 代价 | 适用边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 级联推理 | 降低平均云调用量与带宽；平均延迟降低 | 端侧须跑一个小模型，占用 Flash/SRAM；阈值选择敏感；难样本仍需上传原始数据（隐私风险） | 样本难度分布差异大，端侧小模型可达到基本可用精度；隐私约束宽松或上传已脱敏 |
| 模型切分 | 原始数据不出设备（隐私友好）；中间特征体积可大幅压缩；云端重模型不受端侧约束 | 两端须共享网络结构；切分点需联合优化（信源-信道联合设计）；传输信道波动影响尾延迟 | 隐私约束严格；网络结构支持在自然层边界切分；上行链路较为稳定（或中间特征有纠错） |
| 早退出 | 零通信开销；简单样本响应极快 | 多出口模型体积更大；晚期出口的延迟与全模型等同；不适用需要云模型确定性的场景 | 简单样本占主导，且延迟-功耗敏感度极高；设备完全离线亦可工作 |
| MQTT 模型服务 | 解耦发布/订阅；天然适应多对多设备拓扑；可桥接至云/边 broker | Topic 设计与 QoS 配置影响实时性与可靠性；须维护 broker 高可用 | 设备数量 ≥2，需要统一的数据/指令通道；已见《从位到物联》Ch30 |
| OTA 模型更新 | 持续改进模型精度；修复边缘缺陷无需物理接触设备 | 增加功耗与 Flash 磨损；更新时段不可推理；版本管理与回滚逻辑需严格设计 | 模型需持续优化或安全补丁；设备具有一定本地存储冗余与短暂离线推理容忍 |

这些机制之间并非互斥，实际系统（如第 11 章 capstone）常采用 级联 + MQTT + OTA 的复合架构：端侧轻量模型做级联前端筛选，MQTT 上报推理结果并接收模型更新指令，云端积累难样本微调后经 OTA 回传升级。而模型切分则更适用于隐私要求极高、原始数据绝不可离开设备的工业或医疗场景。

工程上，任何协同设计最终都要回答同一组选择题：给定端设备内存/算力/功耗预算、无线链路带宽/可靠性、延迟上限、隐私需求以及模型精度目标，选择哪一个或哪几个切分点，配多少置信度阈值，用多大的中间表征尺寸，在什么条件下触发 OTA 升级？ 本章的三元组分析与算账题训练，正是为了让读者具备在具体约束条件下做出有数据支撑的权衡决策的能力——而不是停留于概念陈述。

最后，务必记住两个不可逾越的工程事实：其一，所有协同方案中，端侧永远需要保持一定水平的本地推理能力——完全依赖云端的系统在脱网瞬间即降级为废物（本书第 2 章“边缘约束”已反复强调）；其二，协同带来的系统复杂度需要用可靠的 MQTT 管道 + OTA 闭环 来消化，否则“协同”不过是纸上框图，无法演化成可运维产品。这些能力将在第 11 章 capstone 中以完整代码与实测表的形式交付。

## 延伸阅读

以下文献严格限定于已出版的正式教材、官方文档与馆藏书，不引入未发布的预印本或“前沿方向展望”。

- Reddi 等《Machine Learning Systems》：系统性地覆盖了 ML 全栈——从数据管道、训练平台、模型服务到边缘部署。其中模型服务（model serving）与 OTA 更新管线章节与本章高度互补，帮助理解从研究模型到产线模型的工程落差。阅读重点：模型版本管理与金丝雀发布（canary deployment）。

- Bahga & Madisetti《Internet of Things: A Hands-On Approach》：IoT 工程教材的标准参考。涉及 MQTT、CoAP、设备管理等核心协议，可与《从位到物联》叠加阅读，补充更多云侧 IoT 平台设计与案例分析。②本书的 Azure/AWS IoT 示例因平台迭代较快，阅读时注意以当前官方文档为最终参考。

- 《从位到物联》第 30 章（MQTT）与第 31 章（OTA）：本书回指红线，已在 9.2 节多处直接使用。阅读重点：MQTT Topic 命名规范与 QoS 选择对边缘可靠性的影响；OTA 的差分更新与安全引导（secure boot）联动机制。本书不再复述。

- Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors》：端侧推理运行时的 CPU 底座参考。理解 Cortex-M4 的中断优先级、SysTick、内存保护单元（MPU）对推理任务隔离与 OTA 安全启动的硬件支撑。②ARMv7-M 架构行为为标准规范 ①，但具体外设地址与中断向量表布局因芯片型号而异。

- TensorFlow Lite Micro 官方文档（tensorflow.org/lite/microcontrollers）：所有端侧推理代码的运行环境。尤其须阅读“Memory Management”小节以理解 arena allocator 与协同推理时多模型切换的内存复用策略。②API 细节随版本迭代，以实际使用的 TFLM 版本为准。

- ST 官方文档（STM32Cube 固件 + AN 应用笔记）：本书主平台的所有外设驱动、低功耗模式与 OTA 样板代码均源于此。阅读时结合具体 STM32 系列（L4/F7/H7）的数据手册（datasheet）与参考手册（reference manual），验证时钟树、SRAM 分区与 Flash 写保护对 OTA 过程的影响。②所有时序与功耗参数以数据手册实测为准。

- 《AI.docx》（馆藏）：模型结构设计、训练流程与量化概念（QAT/PTQ）的前置知识。阅读重点：模型蒸馏（knowledge distillation）——理解级联推理中端侧小模型如何使用云侧大模型的软标签训练以获得更好的泛化能力。

本节完。下一章将进入第 10 章“联邦学习与隐私概览”——探讨当数据散落在多个设备且不可集中时，如何使用 FedAvg 在不搬运数据的条件下协同训练模型，以及差分隐私如何为边缘协作加上一层数学上可量化的隐私屏障。

## 10 联邦学习与隐私概览 ★

### 10.1 联邦学习与 FedAvg ★

前置依赖 - 联邦学习训练环节，模型结构、损失函数、优化器（SGD）等概念已见《AI.docx》第 3–5 章，此处直接使用，不再重讲。 - 边缘设备之间通过 MQTT 等协议通信的基础，已见《从位到物联》第 29–30 章，本节仅聚焦“传什么、怎么聚合”，不重讲协议栈。

动机：数据不出设备的协同训练

将训练数据从成千上万个边缘节点集中到云端，在工程上几乎不可行——不仅因为通信带宽和延迟的巨大开销，更因为日渐严苛的数据隐私法规（如 GDPR、个人信息保护法）和用户对隐私的本能抵触。然而，单独一个边缘设备上的数据量往往太少，训练出的模型泛化能力极差。联邦学习（Federated Learning，FL）正是为解决这一矛盾而生的：让数据留在产生它的设备上，模型“旅行”到数据所在处，本地训练后只把模型更新（而非原始数据）传回服务器进行聚合，从而在不直接触碰隐私数据的前提下，完成全局模型的协同训练。

在端-边-云系统中，联邦学习天然与第 9 章的级联推理、OTA 更新形成互补：云端负责安全聚合与全局模型迭代，边缘/端侧负责本地训练、推理与隐私保护；而通过 OTA 下发的新模型，又可以进一步改善端侧推理的效果。

直觉 [简化]：模型动，数据不动

用一个极简的比喻：传统集中式训练像把所有病人的病历运到一家大医院来训练诊断模型；联邦学习则像让每家诊所用自己的病历在本地训练同一个模型，然后把模型参数（而不是病历）寄给主医院进行“参数会诊”。主医院根据各家诊所的病历数量进行一次加权平均，得到一个综合各家经验的新模型，再分发给各家诊所。这个过程反复进行，直到模型收敛。

这一直觉的核心是：参数向量上的线性聚合在数学上可以近似等效于损失函数梯度的全局聚合（在独立同分布数据下），从而避免了原始数据的传输。

[简化] 失效边界：上述直觉成立的前提是 各客户端数据分布相同（IID）。当客户端数据严重非独立同分布（non-IID）时，简单的参数加权平均可能导致全局模型发散或性能骤降，见后文“通信-计算权衡与 non-IID 失效”部分。此外，梯度/权重本身仍可能泄漏部分隐私信息（见安全聚合部分），并非绝对隐私安全。

FedAvg 算法原理

McMahan 等提出的联邦平均算法（Federated Averaging，FedAvg）是联邦学习中最基础、使用最广泛的聚合算法。其核心流程如下：

1. 服务器初始化全局模型参数 w⁰（随即或预训练）。
2. 在通信轮次 t = 0,1,2,...：
 a. 服务器选择 K 个客户端子集，将当前全局模型 wᵗ 发送给它们。
 b. 每个被选中的客户端 k 以 wᵗ 为起点，在本地数据上执行 E 个迭代步的随机梯度下降（SGD），
 得到本地模型 w_{t+1}^k。
 c. 各客户端将本地模型更新（w_{t+1}^k）及本地样本数 n_k 发送给服务器。
 d. 服务器按样本数加权平均聚合所有客户端模型，得到下一轮全局模型：

 wᵗ⁺¹ = Σ_{k∈Sₜ} (n_k / n) · w_{t+1}^k

 其中 n = Σ n_k 为所有参与客户端的样本总数。

用 Mermaid 流程图表示一轮 FedAvg 的通信-计算过程：

flowchart TD
 Server["服务器: 全局模型 wᵗ"] -->|"广播 wᵗ"| Client1["客户端1: 本地训练 (E步)"]
 Server -->|"广播 wᵗ"| Client2["客户端2: 本地训练 (E步)"]
 Server -->|"广播 wᵗ"| Client3["客户端k: 本地训练 (E步)"]

 Client1 -->|"上传 (w₁, n₁)"| Aggregate["安全/非安全聚合"]
 Client2 -->|"上传 (w₂, n₂)"| Aggregate
 Client3 -->|"上传 (w_k, n_k)"| Aggregate

 Aggregate -->|"加权平均 wᵗ⁺¹"| Server

算法流程为标准陈述，源自 McMahan 等的 FedAvg 框架，其收敛性在凸优化和非凸优化条件下的理论保证已有多篇分析。

具体实现中，客户端选择策略（随机选取 vs. 固定轮询）、本地训练的数据采样方式、以及是否发送完整权重还是梯度（或压缩版本）等，均属于实现相关细节，随框架（TensorFlow Federated / PySyft / Flower 等）和系统设计而异。本书后续动手单元使用 numpy 模拟最简单的 FedAvg 核心——加权平均，而不涉及具体通信和安全模块。

一轮手算示例（★）

给定三个客户端在某一轮训练结束后上传的本地权重向量和各自本地样本数（此处权重仅为标量示意的简单一维向量，实际工程中权重是数百万维的高维张量）：

- 客户端 A: 样本数 n_A = 100, 本地权重 w_A = [0.5, 1.2, -0.3]

- 客户端 B: 样本数 n_B = 200, 本地权重 w_B = [0.4, 1.3, -0.2]

- 客户端 C: 样本数 n_C = 150, 本地权重 w_C = [0.6, 1.1, -0.4]

总样本数 n = 100 + 200 + 150 = 450。

全局权重按样本数加权平均：

w_global[0] = (100 * 0.5 + 200 * 0.4 + 150 * 0.6) / 450
 = (50 + 80 + 90) / 450 = 220 / 450 ≈ 0.489
w_global[1] = (100 * 1.2 + 200 * 1.3 + 150 * 1.1) / 450
 = (120 + 260 + 165) / 450 = 545 / 450 ≈ 1.211
w_global[2] = (100 * (-0.3) + 200 * (-0.2) + 150 * (-0.4)) / 450
 = (-30 - 40 - 60) / 450 = -130 / 450 ≈ -0.289

因此，本轮聚合后的全局权重向量约为 [0.489, 1.211, -0.289]。该向量将被作为下一轮训练的初始模型广播给所有（或选中的）客户端。

加权平均公式为 FedAvg 的规范定义。实际系统中，权重为浮点数矩阵，聚合操作为逐元素的加权求和，当模型参数量巨大时，服务器需要处理大量矩阵加法，具体性能取决于硬件和并行化实现。在实践教程中，我们用 numpy 数组操作模拟该计算。

通信-计算权衡

FedAvg 的一个关键超参数是本地训练步数 E（以及本地 batch size）。当 E = 1 且使用全量本地数据梯度计算时，FedAvg 退化为经典的 FedSGD——每一轮本地只做一步梯度下降然后立即聚合。E 增大意味着每个客户端在本地进行多步 SGD，相当于减少了通信轮次（客户端与服务器之间的上传/下载次数）。然而，本地步数过多会带来两个风险：

- 客户端模型可能过度拟合本地小数据集，导致局部最优与全局最优之间的偏差增大（client-drift），尤其在 non-IID 数据下。

- 收敛速度变慢或震荡甚至发散。

因此，E 的设置是一个典型的“通信成本 vs. 收敛稳定性”的权衡。工程上通常通过实验选取适当的 E（例如 5–20），或采用加入正则项（如 FedProx）的策略来缓解客户端偏移。

non-IID 数据下的失效边界

联邦学习中最棘手的挑战是客户端数据分布的异质性（non-IID）。例如，某些客户端只包含“猫”的图片，另一些只包含“狗”的图片，此时每个客户端上训练出的模型会严重偏向本地类别，简单加权平均可能导致全局模型性能急剧下降，甚至完全丧失判别能力。大量实验表明，在极端 non-IID 设置下，FedAvg 的收敛速度明显变慢，测试精度远低于集中式训练，且对超参数（如学习率、本地更新步数）高度敏感。应对策略包括：数据增强（如 FedMix）、聚类联邦学习（Clustered FL）、个性化联邦学习等，但这些已超出 FedAvg 的基础范畴。

因此，[简化] 将 FedAvg 描述为“直接加权平均就能得到好模型”仅适用于 IID 或中度 non-IID 场景。当数据分布差异过大时，必须引入额外的对齐或个性化机制，否则模型可能不收敛。

馆藏回指

- 联邦学习中本地训练使用的 SGD 优化器、损失函数、模型架构等，已见《AI.docx》第 3–5 章（训练基础），本节直接使用。

- 边缘设备间通信底层（MQTT 等）已见《从位到物联》第 29–30 章，本节仅考虑“权重上传/下载”这一逻辑动作，物理传输由底层网络完成。

- 模型安全与 OTA 更新（包括完整性校验）回指《从位到物联》第 31 章，联邦学习的权重传输同样面临被篡改的风险，但本节假设传输通道安全或由安全聚合协议保护（详见 10.2 节差分隐私与边缘安全）。

动手单元：FedAvg 一轮的模拟代码（numpy）

本单元以纯 Python + NumPy 模拟一轮 FedAvg 中的加权平均聚合，不涉及真实网络通信和隐私保护机制，帮助建立对 FedAvg 核心操作的直观理解。

目标：给定多个客户端的本地模型权重（numpy 数组）和各自样本数，计算全局加权平均权重。

平台与环境：Python 3.8+，NumPy 1.21+。代码在任意操作系统（Linux/macOS/Windows）上均可运行，不依赖特定硬件。本例为教学演示，不涉及任何厂商 SDK。

代码（fedavg_sim.py）：

import numpy as np

def federated_averaging(client_weights, client_sizes):
 """
 客户端权重加权平均（FedAvg 聚合步骤）
 :param client_weights: 列表，每个元素为某个客户端的权重 np.ndarray
 :param client_sizes: 列表，对应客户端的本地样本数
 :return: 聚合后的全局权重 np.ndarray
 """
 total_size = sum(client_sizes)
 # 初始化全局权重为零数组，形状与第一个客户端权重相同
 global_weights = np.zeros_like(client_weights[0])
 for w, n in zip(client_weights, client_sizes):
 global_weights += (n / total_size) * w
 return global_weights

# 模拟 3 个客户端，每个客户端权重用 1x3 的向量表示（仅为演示，实际模型参数巨大）
client_A_w = np.array([0.5, 1.2, -0.3], dtype=np.float32)
client_B_w = np.array([0.4, 1.3, -0.2], dtype=np.float32)
client_C_w = np.array([0.6, 1.1, -0.4], dtype=np.float32)

sizes = [100, 200, 150]
global_w = federated_averaging([client_A_w, client_B_w, client_C_w], sizes)

print("全局模型权重:", global_w)
# 期望输出近似: [0.489, 1.211, -0.289]

运行与验证：

$ python3 fedavg_sim.py
全局模型权重: [0.489 1.211 -0.289]

与手算结果一致。将客户端权重替换为神经网络每层的权重矩阵（如卷积层权重 shape），上述代码无需修改即可处理高维数组。在真实联邦学习框架中，服务器端会根据框架（如 TensorFlow Federated）的 API 自动执行类似操作，并加入安全聚合、压缩、超时重连等逻辑。

注意：上述演示仅包含单轮聚合，不涉及通信模块、异常值检测、客户端掉线处理等工程细节。实际部署中，服务器需要接收来自不同平台（TFLite Micro 无法直接发送 numpy 数组，需通过序列化协议如 protobuf）的权重，并进行类型转换和对齐，具体实现与平台强相关。

习题

提取题 1. 联邦学习的核心隐私保护思想是什么？它通过什么机制避免原始数据离开本地？ 2. FedAvg 算法中，服务器如何聚合不同客户端的模型更新？为什么使用按样本数加权平均而非简单平均？ 3. 试说明 FedAvg 中“本地更新步数 E”的增大对通信轮次和模型收敛性分别可能产生什么影响。

计算题（算账题） 4. 在某一轮联邦训练中，共有 4 个客户端，数据如下： - 客户端 1：样本数 50， 权重向量 [1.0, -0.5, 2.0] - 客户端 2：样本数 100，权重向量 [1.2, -0.4, 2.1] - 客户端 3：样本数 150，权重向量 [0.8, -0.6, 1.9] - 客户端 4：样本数 200，权重向量 [1.1, -0.3, 2.2] 请计算本轮聚合后的全局权重向量（保留三位小数）。若客户端 4 因故障掉线，重新计算全局权重并对比差异，说明按样本数加权对鲁棒性的影响。

提示与解答： - 总样本数 n = 500。每个维度加权平均即可。 - 掉线后总样本数为 300，需重新归一化。掉线导致全局模型偏向剩余小客户端分布，可能引入偏差，说明联邦学习需要有效的掉线处理和安全聚合机制。

思考题 5. 假设你在一组 edge 设备上部署 FedAvg 用于异常检测模型的联邦训练，但发现设备采集的数据分布差异极大（例如有的设备只处于低温环境，有的只处于高温环境）。试预测直接应用 FedAvg 可能遇到的问题，并提出至少一种可能的缓解方案（不必实现）。此题重在理解 non-IID 的失效边界。

小结

联邦学习通过“数据不动模型动”的方式，使得大量边缘设备可以在不泄露本地隐私数据的前提下协同训练一个共享模型。其基础算法 FedAvg 以简单的加权平均实现全局聚合，通信-计算权衡可通过调整本地更新步数来控制。然而，在 non-IID 数据分布下，FedAvg 面临收敛性恶化的严重挑战，需要额外机制（如正则化、聚类联邦）来补救。本节通过手算示例与可运行的 numpy 代码演示了 FedAvg 一轮聚合的核心操作，为理解后续的安全聚合、差分隐私等高级话题打下基础。

延伸阅读

- McMahan, B., et al. “Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data.” 提出 FedAvg 的原始论文，详细给出了算法描述与通信效率分析。

- Reddi, V. J., et al.《Machine Learning Systems》第 11 章讨论分布式训练与联邦学习系统设计。

- Warden, P., & Situnayake, D.《TinyML》对端侧推理与联邦学习在实际 IoT 设备上的结合案例有概览。

- 《从位到物联》第 31 章 OTA 更新，为联邦学习中的模型下发环节提供安全更新基础。

- 《AI.docx》第 3–5 章，提供本地训练所需的所有机器学习基础。

### 10.2 差分隐私与边缘安全·习题·小结·延伸

前置依赖 - 《从位到物联》第28章（嵌入式安全基础：加密原语、安全启动、固件签名与验证，本书不重讲）与第31章（OTA 安全更新流程，含校验与回滚）。 - 《AI.docx》的模型训练与梯度下降基础（SGD、损失函数、反向传播），本书直接使用。 - 第10.1节已陈述 FedAvg 的通信‑计算权衡与隐私脆弱性，本节在此基础上进一步分析安全威胁与防护手段。

动机：为什么联邦学习还需要差分隐私与系统安全？ 联邦学习承诺“数据不动模型动”，本地原始数据不发送给服务器，仅上传模型权重或梯度。直觉上这已经保护了数据隐私。但大量研究工作（McMahan 等提出 FedAvg 的同时就指出了梯度反推风险）表明，共享的梯度或权重更新中仍然携带着关于本地训练样本的可鉴别信息。因此必须引入更强的隐私保护机制：差分隐私（Differential Privacy，DP）与安全聚合（Secure Aggregation）。同时，部署在边缘设备上的模型本身也是攻击目标——模型窃取、对抗样本、固件篡改——这些安全风险必须被显式纳入系统设计，回指馆藏的安全基础。

隐私风险的直觉与梯度泄漏 联邦学习下，服务器收集各客户端上传的模型更新 ΔWi。假设使用 FedSGD（每个客户端计算梯度 gi 并上传），则全局更新为 g=1Ni​gi。攻击者（可以是半诚实的服务器或网络窃听者）通过观察 gi 或聚合后的 g，能够重建部分训练数据。例如，对于语言模型，有研究展示了从梯度恢复出用户输入的完整句子（见 FILM 攻击）；对于图像分类模型，可以通过优化匹配梯度的输入来重构训练图像（梯度反转攻击）。这种攻击的根源在于：梯度是损失函数对模型参数的一阶偏导，包含了关于输入特征的精细方向信息，尤其在训练初期或小批量时，梯度与单个样本强相关。[简化]：把梯度想象成“数据在参数空间的投影”——投影会丢失信息，但反投影仍然能恢复轮廓。

因此，联邦学习需要引入两重防御： 1. 安全聚合：让服务器在密文域或通过多方安全计算（MPC）只获得聚合后的梯度之和，而看不到任何个体的更新，从而消除对个体梯度的直接访问。 2. 差分隐私：在梯度上传之前由客户端加入随机噪声，使得任何个体的贡献在统计意义上“模糊化”，提供可证明的隐私保护。

安全聚合（Secure Aggregation）概念 安全聚合协议允许一组互不信任的双方各自持有私有值 xi，协同计算总和 i​xi 而不泄露各个 xi 本身。在联邦学习中，xi 是客户端的模型更新（梯度或权重）。典型方案基于秘密共享与双重掩码技术：每个客户端生成随机掩码并与之配对，掩码在聚合时相互抵消，最终服务器只获得带噪声（来自掉线的客户端）的总和。谷歌提出的原始安全聚合协议（Bonawitz 等） 能够容忍最多 13 的客户端掉线，并以适度的通信扩展实现高维向量的安全求和。后续工作如 Turbo‑Aggregate、LightSecAgg、SwiftAgg+ 等 不断降低通信复杂度和掉线恢复成本。

②【实现相关】具体协议的选择与部署平台的网络拓扑、客户端数量、掉线率以及是否允许异步通信密切相关。本书推荐在工程实施中参考开源框架（如 TensorFlow Federated 的 tff.backends 或 APPFL 的安全聚合模块），并以上线前的安全审计结果为准。

在安全聚合的保护下，服务器只能看到聚合后的更新，无法区分单个客户端的贡献。但这并没有消除所有隐私风险：聚合后的模型本身仍可能通过模型参数反推训练集成员身份（成员推断攻击），或通过输出分布泄露数据属性（属性推断）。此时需要差分隐私来进一步保护数据。

差分隐私（Differential Privacy, DP）概念 差分隐私提供了一种严格的、可量化的隐私定义。其核心直觉是：在查询一个数据库时，添加适量随机噪声，使得任意单条记录的存在与否不会显著改变查询输出。形式化地，随机算法 M 满足 ε,δ‑差分隐私，如果对于任意两个仅相差一条记录的相邻数据集 D 和 D′，以及任意输出子集 S，有

PrMD∈S≤eε⋅PrMD′∈S+δ

这里的参数 ε 称为隐私预算，控制隐私保护强度：ε 越小，加入的噪声越大，保护越强，但数据可用性（模型精度）越低。δ 是一个松弛项，通常设置为极小值，允许有微小概率违反纯 ε‑差分隐私。

在联邦学习中，差分隐私可以通过两种方式部署： - 中心差分隐私（Central DP）：服务器在聚合后添加噪声再更新全局模型。此时需要信任服务器执行噪声添加。 - 本地差分隐私（Local DP, LDP）：每个客户端在发送更新前自行添加噪声。这种方式不信任服务器，但噪声总量更大，对模型精度的影响更显著。LDP‑Fed 等工作 专为高维连续梯度设计了扰动与稀疏化策略。

隐私预算 ε 的直觉 [简化]：可以把 ε 想象成一个“泄露上限”。如果 ε=0，则任何输出都与输入无关（完全隐私），但此时数据不可用；如果 ε→∞，则无隐私保护。实际中，ε 取值通常在 0.1 到 10 之间，取决于具体场景。必须注意，ε 不直接等于“不能区分”的概率，而是控制输出分布的最大比值；多个查询会累积消耗隐私预算，因此需要组合定理（如标准组合或高级组合）来管理跨轮次的隐私消耗。

在 FedAvg 中，常见的差分隐私实现是 DP‑SGD（Differentially Private Stochastic Gradient Descent）的联邦变体：每轮每个客户端在本地对梯度进行裁剪（限制范数）并添加高斯噪声（或拉普拉斯噪声），然后上传带噪梯度。服务器聚合这些带噪梯度。这样的机制可以保证每个客户端数据满足 ε,δ‑DP（记录级别或用户级别）。注意，联邦学习中通常需要提供用户级别的隐私保护，即一个客户端的全部训练数据作为一个整体被保护，这比记录级别（单条记录）要求更严格。

联邦学习隐私风险的工程小结（结合本书边缘场景） - 风险来源：梯度/权重更新泄露个体数据特征、聚合后模型仍可进行成员推断、在无线环境中可能被窃听。 - 防护手段组合： - 安全聚合：防止服务器直接获得个体更新。 - 差分隐私：为个体更新加噪，提供可证明的隐私保证。 - 通信加密（TLS/DTLS，已见《从位到物联》第28章）：保障传输层机密性。 - 代价：差分隐私引入的噪声会降低模型收敛速度和最终精度。通信‑隐私‑精度三元权衡是实际系统设计的关键。

边缘安全：模型窃取、对抗样本与固件安全 将模型部署到边缘设备（MCU/边缘盒）后，物理可触及性带来了新的安全威胁，需要回指《从位到物联》的安全框架进行加固。 - 模型窃取（Model Stealing）：攻击者通过查询模型推理API，逐步复制出功能上等价的模型。对于部署在MCU上的TinyML模型，攻击者可能通过调试接口（JTAG/SWD）直接读取Flash中的权重，或通过侧信道（功耗、电磁辐射）推断模型结构。防御手段包括：关闭调试端口、使用安全存储（如STM32 TrustZone②）、模型加密传输（已见OTA安全章节）。 - 对抗样本（Adversarial Examples）：在输入中添加人眼不可察觉的微小扰动，导致模型输出错误类别。边缘设备由于算力限制，往往无法部署复杂的对抗检测防御。工程上可采取输入预处理（如比特深度缩减、JPEG压缩）或集成多个模型的投票来提升鲁棒性③【经验简化，非精确】。 - 固件安全（Firmware Security）：边缘设备的固件包含了整个推理引擎（TFLM/CMSIS‑NN库）和模型权重。固件被篡改可导致后门植入或推理行为控制。必须启用安全启动（Secure Boot）和固件签名验证（已见《从位到物联》第28章），结合OTA安全更新（第31章）保证链路上的完整性。

本节将这些安全点统一到边缘推理系统的设计基线中：差分隐私保护数据提供者的隐私，安全聚合防止梯度泄露，固件与物理安全保护部署的模型本身。

馆藏回指 - 联邦学习中的梯度泄漏与差分隐私的理论基础涉及信息论中互信息与率失真概念，可回顾《信息论》相关章节，此处不展开。 - 安全聚合依赖的基础密码原语（秘密共享、对称加密）已见《从位到物联》第28章，本书直接在协议层使用。

### 动手单元：模拟差分隐私 FedAvg 一轮加权平均

本动手单元旨在让读者通过代码体验 FedAvg 的加权聚合以及差分隐私噪声添加的基本操作。平台：x86‑64 Linux/macOS/Windows，Python ≥ 3.8，NumPy ≥ 1.21。不涉及实际硬件设备。

步骤 1：模拟三个客户端的本地权重与样本数 假设全局模型是单个全连接层，权重为 4×2 矩阵（简化演示）。每个客户端经过本地训练得到权重矩阵 W_client_i，并拥有不同数量的本地样本 n_i。FedAvg 的全局权重为样本数加权的平均：

Wglobal=i​niWii​ni

创建脚本 fedavg_dp_demo.py：

import numpy as np

np.random.seed(42)

# 客户端样本数
n1, n2, n3 = 100, 200, 150
total_n = n1 + n2 + n3

# 各客户端本地训练后的“理想”权重（无噪声）
W1 = np.array([[0.5, 1.0],
 [1.5, 2.0],
 [2.5, 3.0],
 [3.5, 4.0]])
W2 = np.array([[0.6, 1.1],
 [1.6, 2.1],
 [2.6, 3.1],
 [3.6, 4.1]])
W3 = np.array([[0.55, 1.05],
 [1.55, 2.05],
 [2.55, 3.05],
 [3.55, 4.05]])

# FedAvg 加权平均
global_weight = (n1 * W1 + n2 * W2 + n3 * W3) / total_n
print("全局权重（无隐私）:\n", global_weight)

步骤 2：添加本地差分隐私噪声 为模拟 LDP，每个客户端在发送权重前加入拉普拉斯或高斯噪声。隐私预算 ε 控制噪声大小。采用高斯机制（满足 ε,δ‑DP）：标准差 σ=Δf⋅2ln1.25/δ/ε，其中 Δf 是查询函数的 L2 敏感度。此处我们简化：设裁剪阈值为 C，权重变化敏感度上界为 2C/ni（因为每个客户端权重受本地数据影响）。为便于演示，直接设定一个全局标准差与 ε 的对应关系③【简化：忽略精确敏感度计算，仅演示概念】。

def add_gaussian_noise(weight, epsilon, delta=1e-5, sensitivity=1.0):
 sigma = sensitivity * np.sqrt(2 * np.log(1.25 / delta)) / epsilon
 noise = np.random.normal(0, sigma, weight.shape)
 return weight + noise

# 设定隐私预算 epsilon
epsilon = 1.0
W1_dp = add_gaussian_noise(W1, epsilon)
W2_dp = add_gaussian_noise(W2, epsilon)
W3_dp = add_gaussian_noise(W3, epsilon)

global_weight_dp = (n1 * W1_dp + n2 * W2_dp + n3 * W3_dp) / total_n
print(f"全局权重（LDP, ε={epsilon}）:\n", global_weight_dp)

观察不同 ε（例如 0.1, 1.0, 10.0）导致的噪声幅度差异，以及全局权重的偏离程度。可以度量与原全局权重的 MSE。

步骤 3：安全聚合的简化模拟 安全聚合让服务器只能看到加权和。我们直接调用步骤 2 中的 global_weight_dp 即可，因为真实的安全聚合将隐藏各个 W_i_dp。此处仅作概念演示。

运行 在终端执行 python fedavg_dp_demo.py，观察输出。该脚本不依赖任何硬件，纯软件演示。

收益‑代价‑适用边界 - 收益：隐私保护，可量化（ε 越小保护越强）；合规性（满足如 GDPR 等法规的数据最小化原则）。 - 代价：噪声降低模型精度，尤其当本地数据量小或 ε 很小时；增加了客户端的计算开销（噪声生成、梯度裁剪）。 - 适用边界：适合对隐私有明确法律或业务需求的场景；不适合需要极高模型精度且对隐私要求极低的场景（此时可仅使用安全聚合）。

### 习题

提取题 1. FedAvg 如何实现“数据不出设备”？这种设计为何仍然存在隐私风险？ 提示：从梯度携带训练样本信息的角度说明。

- 请用一句话给出差分隐私中 ε 的直观含义。 提示：控制单条记录对输出影响的上界。

- 联邦学习的安全聚合（Secure Aggregation）解决了什么问题？它为何不能完全取代差分隐私？

计算题 1. 三个客户端分别有样本数 80、150、70。在某一轮中，它们上传的模型权重（假设为一维向量 w）分别为 2.3、2.6、1.9。请计算 FedAvg 聚合后的全局权重。 解答：总样本数 = 80+150+70 = 300；全局权重 = (80×2.3 + 150×2.6 + 70×1.9)/300 = (184 + 390 + 133)/300 = 707/300 ≈ 2.3567。

- 在差分隐私中，隐私预算 ε 从 2.0 降低为 0.5，噪声标准差会如何变化（假设高斯机制）？这会导致模型精度与隐私保护发生怎样的权衡？ 提示：σ∝1/ε，ε 减小 → σ 增大 → 噪声增大 → 精度下降，隐私保护增强。

思考题 1. 联邦学习与传统的集中式学习（所有数据汇集到云端训练）相比，在隐私、通信、模型精度和系统复杂度方面各有哪些优势和劣势？请从工程部署的角度给出三条关键的权衡。 参考要点：隐私（数据留在本地但梯度仍有泄漏风险；集中式可通过差分隐私保护但不能防御服务器窃取）；通信（联邦需多轮传递高维更新，通信成本高；集中式只需传输一次数据）；模型精度（non‑IID 数据导致联邦收敛困难，精度可能低于集中式）；系统复杂度（联邦需要客户端选择、梯度加密、安全聚合、设备管理）。

### 小结

- 联邦学习并非天然保护所有隐私：共享的梯度或权重更新可被用于重建训练数据或推断成员身份。

- 安全聚合是防止服务器直接接触个体更新的有效手段，其核心是在不泄露私值的前提下计算总和，常用技术包括秘密共享与掩码抵消。

- 差分隐私提供可证明的隐私保证：通过对梯度添加受控噪声，使得单条数据对聚合输出影响不可区分，参数 ε 量化隐私强度。联邦学习中可采用本地差分隐私（客户端加噪）或中心差分隐私（服务器加噪）两种部署模式。

- 边缘安全是系统底线：模型窃取（调试端口、侧信道）、对抗样本、固件篡改等威胁必须通过安全启动、加密通信、物理防护等措施来缓解，已建立在《从位到物联》的安全基础上。

- 隐私保护与模型精度、通信效率之间存在固有权衡，工程实践需根据数据敏感性、法规要求和设备能力综合选择保护级别。

### 延伸阅读

- McMahan B. 等，“Communication‑Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data”（FedAvg 原始论文），是联邦学习算法的基础。

- Bonawitz K. 等，“Practical Secure Aggregation for Federated Learning on User-Held Data”：描述了谷歌安全聚合协议的完整设计。

- Dwork C. & Roth A.，“The Algorithmic Foundations of Differential Privacy”：差分隐私的经典理论教材，包含严格的数学定义与机制设计。

- Reddi V. 等，《Machine Learning Systems》：涵盖联邦学习系统设计与安全实践的工程视角。

- 《从位到物联》第28章（嵌入式安全）与第31章（OTA更新）：提供本书依赖的边缘设备安全基线。

- TensorFlow Federated 与 APPFL 官方文档：开源框架中对安全聚合与差分隐私的实现参考，②以社区版本及文档为准。

## 11 终章 capstone:给六科书的温湿度系统装上大脑

### 11.1 capstone 设计:异常检测模型与系统架构

本章是全书的终章 capstone，目标是把《从位到物联》Ch31 中搭建的温湿度 IoT 系统“装上大脑”——在资源极度受限的 MCU 节点上引入一个轻量级异常检测模型，并通过端-边-云协同链路形成“端侧推理→云端再训练→OTA 下发”的闭环绕。

前置依赖框（馆内已讲，此处直接使用）： - 《从位到物联》Ch19–21：MCU 基础、中断、ADC 采样，传感器数据如何从物理世界进入数字系统——本节直接使用采集到的温湿度数据。 - 《从位到物联》Ch29–31：IoT 架构与 MQTT 发布/订阅管道——本节直接使用已有的 MQTT 通道上报数据和接收模型更新。 - 《从位到物联》Ch16：cache/存储层次——在分析异常检测模型在 MCU 上的访存行为时可用，本节不作重述。 - 《AI.docx》：模型结构、训练、量化概念——本节只关注“往芯片里装”的那一半，不重讲训练细节。 - 本书第 2 章：资源核算方法论（Flash/SRAM/算力/功耗的量级估算框架）——本节直接使用该框架做资源账。 - 本书第 3 章：量化技术（INT8 PTQ/QAT）——本节部署的异常检测模型需经量化才能在 MCU 上运行，详见第 3 章。 - 本书第 9 章：端-边-云协同、级联推理、MQTT 模型服务、OTA 更新——本节中的云端再训练与 OTA 下发流程直接复用第 9 章架构。 - 本书第 10 章：联邦学习与差分隐私——本节讨论云端利用多节点数据再训练时，可选联邦学习范式，详见第 10 章。

在六科书【指《从位到物联》】Ch31 的原始系统中，温湿度传感器节点通过 MQTT 将采集到的原始数据上报至云端存储。这个系统的“躯体”已经完备——它具备了感知、通信、存储的基础能力。但它缺少“大脑”：它不知道什么样的读数代表传感器故障、什么样的温度变化模式预示设备异常。本节要做的事情，就是给这个躯体装上一个能在 MCU 本身上运行的轻量级异常检测模型，让它从“哑管道”升级为“智能边缘节点”。

动机：边缘约束逼出异常检测需求

为什么把异常检测放在端侧，而不是把所有数据往云上一扔然后让云端来判断？这是由三股边缘约束逼出来的决策：

- 延迟约束：传感器漂移故障或设备过热异常如果不能被及时检测，可能导致整个监测系统做出错误决策。温湿度通常在秒级变化，若每一帧原始数据都要经 MQTT 上报、云函数处理、结果回传，端到端延迟可能达到数百毫秒甚至数秒——这对于某些需要本地快速告警的场景是不可接受的。在 MCU 本地在毫秒级完成异常判别，给出即时告警信号（如点亮 LED 或触发本地蜂鸣器），是延迟约束对架构的直接推动。

- 带宽与能耗约束：典型的 IoT 节点可能通过 NB-IoT 或 LoRa 等低功耗广域网接入，带宽极为有限（NB-IoT 上行通常几十 kbps 级别），且每发送一次数据都要付出可观的能量代价（射频 PA 是 MCU 子系统中最耗能的模块之一）。如果节点将所有采样数据无差别地上报，通信模块将长期处于活跃状态，这对于电池供电的设备是不可接受的。端侧异常检测可以起到“筛子”的作用：正常数据以较低频率（或仅以统计摘要形式）上报，异常数据立即触发高优先级上报——这是第 9 章级联推理思想在异常检测场景中的具体化。

- 隐私与数据主权约束：温湿度数据表面看似不敏感，但在特定场景下（如医院病房、精密实验室、工业生产车间），持续将环境数据外传可能引发合规或隐私顾虑。在端侧完成异常检测意味着原始数据可以不出本地，只上传模型推理结果（如“当前正常”或“异常类型=温度过高”）和必要的异常切片，大幅减少数据暴露面——这与第 10 章联邦学习“数据不动模型动”的哲学一脉相承。

直觉：无监督异常检测与“正常分布”的边界

[简化]：本 capstone 中的异常检测采用无监督范式，模型仅需要正常数据即可训练，无需收集和标注故障样本。

失效边界说明：无监督方法假设“异常”是相对于“正常分布”的偏离，因此模型学到的“正常边界”的质量直接决定了检测效果。如果训练数据本身就夹杂了大量未发现的异常（即所谓“脏数据”），模型会将这些异常也纳入“正常”范畴，从而导致漏检。此外，如果异常模式与正常模式的差异在特征空间中过于微妙（例如缓慢的传感器零漂，其早期阶段与正常波动无法区分），无监督方法的检测延迟会显著增加。在实际部署中，这意味着初版模型上线后需要经过一段迭代调优周期——利用云端积累的误报/漏报样本对正常包络进行修正。

直觉层面，我们可以把异常检测模型理解为一个“压缩-重建”过程：自编码器（Autoencoder）学习将输入数据压缩到一个低维潜在空间再重建出来。如果模型只在正常数据上训练，它对正常数据会重建得很好（重建误差低），而对异常数据——那些特征与训练分布显著不同的数据——重建质量会明显下降（重建误差高）。我们只需要在端侧设定一个重建误差阈值，超过阈值即判定为异常。由于不需要标注故障样本，这个方案非常适合 IoT 场景：你只需在设备正常工作状态下采集一段时间的温湿度数据来训练模型。

另一种更轻量级的方案是直接对温湿度时间序列建立统计阈值模型。例如，用滑动窗口计算局部均值和标准差，若当前读数偏离均值超过 k 倍标准差则标记为异常。这本质上是经典统计过程控制（SPC）在嵌入式端的微型化实现。统计阈值模型的优势在于极度轻量——甚至不需要张量运算，但缺点是难以捕捉多变量之间的复杂关联（如“温度升高同时湿度下降”这种复合异常模式）。本节在 capstone 设计中以自编码器为主要路线进行阐述，并在资源账中同时给出两种方案的量级对比，供读者根据目标硬件资源选择。

原理正文：异常检测模型设计与系统架构

给定传感器节点每个采样周期产生一个二维向量 xt=Tt,Ht⊤，其中 Tt 是温度（单位 ℃，经 ADC 转换为数字值后乘以物理量程换算因子得到），Ht 是相对湿度（%RH）。原始系统直接通过 MQTT 上报 xt 或一段时间内的聚合值。装上“大脑”之后，端侧的推理流程变为：

- 获取当前采样 xt。

- 将 xt 送入量化后的异常检测模型，得到检测结果（正常/异常，及异常类型可选项）。

- 正常数据：按降频策略上报统计摘要（如每分钟上报一次均值/极值）或直接不上报原始值；异常数据：立即全量上报当前帧及前后缓冲区数据，并触发本地告警。

自编码器异常检测模型结构

我们使用一个极轻量的全连接自编码器结构，以下是设计考量与资源量级：

- 输入层：2 个神经元（温湿度二维，可扩展为包含温湿度一阶差分 ΔTt,ΔHt 的 4 维输入以捕获变化趋势）。

- 编码器：输入 → 全连接（8 神经元，ReLU 激活）→ 全连接（4 神经元瓶颈层，线性激活）。

- 解码器：瓶颈层 → 全连接（8 神经元，ReLU 激活）→ 全连接（2 神经元，线性输出重建）。

- 参数量级（忽略偏置）：2×8+8×4+4×8+8×2=16+32+32+16=96 个权重参数。量化到 INT8 后约 96 字节存储（实际需加上偏置和量化零点和 scale 等元数据，以 TFLite Micro 模型文件中的实际 layout 为准）。

对于这样一个微型自编码器，即使在 Cortex-M0+ 等级的 MCU 上做一次推理，其所需的乘加操作总数不超过 200 次（每次全连接：输入维×输出维 次乘法），在 48MHz 主频下，理论纯推理延迟在亚毫秒级（实际延迟受 TFLite Micro 解释器调度 Invoke 的开销及内存访问开销影响，需以板上实测为准，详见第 6.3 节测法）。

异常判定准则

在端侧推理时，计算 xt 与自编码器重建 xt 之间的均方误差（MSE）：

MSEt=12∥xt−xt∥2

随后与预设阈值 τ 比较：

- 若 MSEt≤τ：判定为正常。

- 若 MSEt>τ：判定为异常。

阈值 τ 的确定方法：在训练集（假设全为正常数据）上计算所有样本的 MSE，取第 95 或 99 百分位数作为初始阈值。在实际部署中，τ 可能作为模型元数据的一部分随 OTA 下发进行动态调整。

系统架构：端-边-云数据流全景

以下 Mermaid 图描绘了整个 capstone 系统中，数据与模型在端、边、云三态之间的完整流动路径：

graph TD
 subgraph Device[端侧 - MCU 节点]
 SENSOR[温湿度传感器<br>已见《从位到物联》Ch21 ADC]
 PREPROC[预处理<br>滑动窗口/差分计算]
 AE[自编码器异常检测<br>TinyML 推理 - TFLite Micro]
 ALARM[本地告警<br>LED/蜂鸣器]
 MQTT_TX[MQTT 客户端<br>已见《从位到物联》Ch30]
 OTA_RX[OTA 接收模块<br>已见本书第9章]
 end

 subgraph Edge[边缘层 - MQTT Broker]
 BROKER
 end

 subgraph Cloud[云端 - 训练与存储]
 STORE[时序数据库<br>正常样本+异常切片]
 RETRAIN[云端再训练<br>积累数据→新模型]
 QUANT[量化转换<br>FP32→INT8<br>详见本书第3章]
 OTA_DEPLOY[OTA下发服务<br>已见本书第9章]
 DASH[仪表盘/告警通知]
 end

 SENSOR -->|ADC采样| PREPROC
 PREPROC -->|特征向量| AE
 AE -->|正常| MQTT_TX
 AE -->|异常| ALARM
 AE -->|异常| MQTT_TX
 MQTT_TX -->|Publish: sensor/data<br>或 sensor/anomaly| BROKER
 BROKER -->|Subscribe| STORE
 BROKER -->|Subscribe| DASH
 STORE -->|积累到触发条件| RETRAIN
 RETRAIN -->|新权重 FP32| QUANT
 QUANT -->|INT8 模型文件| OTA_DEPLOY
 OTA_DEPLOY -->|Publish: ota/model| BROKER
 BROKER -->|Subscribe| OTA_RX
 OTA_RX -->|更新模型| AE

Mermaid 图关键说明（三态标注）： - 预处理模块中的差分计算可选：扩展输入维度能提升检测质量，但增加推理开销，需按目标硬件权衡。 - TFLite Micro 推理引擎：具体 API（tflite::MicroInterpreter::Invoke）及内存规划细节见本书第 6 章。 - MQTT Broker 选型：Mosquitto 为轻量级开源实现，EMQX 支持更高并发，具体选型取决于边缘网关资源与规模。 - 云端再训练触发条件：可配置为“积累到 N 个新异常样本”或“每隔 T 天定时触发”，因部署场景而异。

资源账：异常检测模型能否放进现有节点的 MCU

这是本节最关键的现实约束检查。我们基于《从位到物联》Ch31 的典型硬件设定进行分析：温湿度传感器节点通常使用低功耗 MCU，例如 STM32L0 系列（Cortex-M0+，典型 Flash 64KB、SRAM 8KB）。以下先给出资源核算方法论（回指本书第 2 章），再填入量级估算。

Flash 占用 - TFLite Micro 运行时库（含必要算子核：全连接 FullyConnected、激活函数 ReLU、基本算术）：约 15–30KB（取决于编译优化等级与算子选择，CMSIS-NN 后端可复用部分已有优化内核，详见第 6 章）。 - 模型权重（INT8 量化）：约 100–200 字节（含偏置、量化参数和 TFLite FlatBuffer 元数据开销，实际需用 xxd 转换后读取文件大小确认）。 - 应用逻辑（采样、MQTT 客户端、异常判定）：约 5–10KB（取决于 RTOS 栈及协议栈实现，已见《从位到物联》Ch30–31 中相关占用说明）。 - Flash 总量估算：约 20–40KB，完全可放进 64KB Flash 的 MCU。

SRAM 占用 - TFLite Micro arena 内存池：至少需容纳输入张量（2×INT8=2B 或 4×INT8=4B）、中间激活张量、输出张量。对于上述微型自编码器，各层激活大小的最大值出现在 8 神经元层（8×INT8=8B），arena 维护元数据开销约为数十字节。合计 arena 需求约 1–2KB。 - MQTT 协议栈缓冲：约 1–2KB（取决于最大消息体长度及 QoS 等级）。 - 传感器驱动缓冲、应用栈等：约 1–2KB。 - SRAM 总量估算：约 3–6KB，在 8KB SRAM 的预算内可行，但余量较小，需精细控制栈大小及协议栈配置。

延迟量级 - 纯推理延迟（48MHz Cortex-M0+，全连接层）：亚毫秒级。 - 端到端延迟（采样→预处理→推理→判定→触发 MQTT 上报）：约 10–50ms（主要瓶颈在 MQTT 协议栈的 socket 操作及可能的无线接入网延迟，需以板上逻辑分析仪实测为准，详见第 6.3 节测法）。

功耗量级 - 原有系统：MCU 深度睡眠电流 μA 级，周期唤醒采样并上报时平均功耗约 mA 级。 - 增加异常检测后：MCU 活跃时间增加推理所需的毫秒级窗口，对平均功耗的影响在 5%–15% 量级（精确数字因占空比和射频活动时间占比而异，需用功率分析仪器实测）。

如果纯统计阈值模型可以满足检测需求（即异常模式仅表现为单变量超限），则无需加载 TFLite Micro 运行时库，只需在应用代码中维护滑窗统计量（均值、标准差），Flash 和 SRAM 占用均降至 1KB 以下，且推理时间几乎为零；但其代价是漏检复杂多变量耦合异常，适用边界已在前述失效边界中讨论。

馆藏回指框： - 传感器 ADC 采样及 MQTT 上报链路 → 已见《从位到物联》Ch21、Ch29–31，本节直接使用，未作修改。 - 量化部署流程（FP32 模型 → INT8 模型 → TFLite Micro）→ 已见本书第 3 章（量化）与第 6 章（TFLM 部署），本节只给出资源账，不重述量化步骤。 - 云端再训练及 OTA 下发框架 → 已见本书第 9 章（MQTT 模型服务与 OTA 更新），本节在系统架构中直接引用。 - 联邦学习范式（多节点数据不共享但协同训练异常检测模型）→ 可引入本书第 10 章 FedAvg 作为云端再训练的增强选项，但非 capstone 必需，本节仅作可选标注。

动手单元：Capstone 设计阶段的可执行步骤

以下动手单元旨在帮助读者在进入完整实现（第 11.2 节）之前，先完成设计验证阶段的核心准备。平台：STM32L476RG (NUCLEO-L476RG)，传感器使用 DHT22 温湿度模块。

步骤 1：采集正常训练数据

# 在边缘网关（如 Raspberry Pi）上运行 MQTT 订阅，录制正常工况下的温湿度数据
mosquitto_sub -h localhost -t "sensor/data" -v | tee normal_data.csv
# 稳定运行至少 24 小时，覆盖昼夜温湿度变化周期
# 输出 normal_data.csv 格式：timestamp,Temperature,Humidity

平台与版本标注：mosquitto-clients 版本 v2.0.x；Raspberry Pi OS 基于 Debian 11（Bullseye）；DHT22 驱动使用 STM32 HAL 库。

步骤 2：在开发机上训练初始自编码器模型（参考 Python 脚本骨架）

import numpy as np
import tensorflow as tf

# 加载正常数据
data = np.loadtxt('normal_data.csv', delimiter=',', skiprows=1)
T = data[:, 1] # 温度
H = data[:, 2] # 湿度
# [简化] 标准归一化到 [0,1]
T_norm = (T - T.min) / (T.max - T.min)
H_norm = (H - H.min) / (H.max - H.min)
X = np.stack([T_norm, H_norm], axis=1).astype(np.float32)

# 构建自编码器
model = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.Dense(8, activation='relu', input_shape=(2,)),
 tf.keras.layers.Dense(4, activation='linear'), # 瓶颈
 tf.keras.layers.Dense(8, activation='relu'),
 tf.keras.layers.Dense(2, activation='linear')
])
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
model.fit(X, X, epochs=100, batch_size=32, validation_split=0.1)

# 确定异常阈值
reconstructions = model.predict(X)
mse = np.mean((X - reconstructions)**2, axis=1)
threshold = np.percentile(mse, 95)
print(f"Suggested threshold: {threshold}")

# 保存 FP32 模型为 SavedModel
model.save('anomaly_model_fp32')

版本标注：TensorFlow 2.15.x；Python 3.10.x；threshold 值依赖于训练数据的分布和模型收敛状态，须在步骤 4 的硬件回路测试中验证并可能调整。

步骤 3：量化转换为 TFLite Micro 格式

# 使用 TensorFlow Lite Converter 做 INT8 量化
python -m tensorflow.lite.python.tflite_convert \
 --saved_model_dir=anomaly_model_fp32 \
 --output_file=anomaly_model_int8.tflite \
 --inference_type=INT8 \
 --input_shapes=1,2 \
 --input_arrays=input_1 \
 --output_arrays=output_1

# 转换为 C 字节数组供 MCU 编译
xxd -i anomaly_model_int8.tflite > anomaly_model.h

版本标注：量化参数（scale/zero_point）由转换器根据代表性数据集（需提供 representative_dataset，此处省略展示）自动计算；xxd 为 Linux 标准工具。

步骤 4：验证资源预算（在目标 MCU 上部署空壳框架并测量）

参考以下 TFLite Micro 最小推理循环骨架（部署细节详见第 11.2 节）：

#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include "anomaly_model.h"

// 测法：在模型初始化和推理前后插入 GPIO 翻转，用逻辑分析仪测时
tflite::MicroInterpreter interpreter(model, resolver, tensor_arena, arena_size);
interpreter.AllocateTensors;
// 填充输入张量...
interpreter.Invoke; // 测量此调用前后 GPIO 电平差
// 读取输出张量，计算 MSE，比对阈值

测法标注：GPIO 翻转法见本书第 6.3 节详细描述；arena_size 需通过 tflite::MicroInterpreter 的 initialization 失败时的错误提示逐步调大并确认。

资源实测表模板（在第 11.2 节完整实现时填入实测值）

| 指标 | 测量方法 | 预留值（不编造） |
| --- | --- | --- |
| Flash 占用（TFLM+模型+应用） | 编译后 .text+.rodata 段大小 | 待测，目标 <50KB |
| SRAM arena 占用 | 运行时通过 arena_used_bytes 读取 | 待测，目标 <3KB |
| 单次推理延迟 @48MHz | GPIO 翻转+逻辑分析仪 | 待测，预期 <5ms |
| MQTT 上报增量延迟 | Wireshark 抓包计算时间差 | 待测 |
| 平均功耗增量 | 功率分析仪（如 Joulescope） | 待测 |

习题

- 【提取题】本章 capstone 中端侧异常检测模型的核心任务是什么？为什么采用无监督学习范式？

- 【算资源账题】假设你的 MCU 有 32KB Flash 和 4KB SRAM，TFLite Micro 运行时库编译后占用 18KB Flash，MQTT 协议栈和相关应用逻辑占用 8KB Flash 和 1.5KB SRAM。请估算一个具有 2→6→3→6→2 全连接自编码器（INT8 量化）的总 Flash 和 SRAM 占用是否在预算内。须写出参数量计算过程与关键假设（提示：INT8 权重每个参数 1 字节；arena 大小主要由最大激活层决定，各层激活大小近似为对应神经元数 × 1 字节加上临时缓冲）。

- 【思考题】端侧异常检测的“收益–代价–适用边界”三元组是什么？如果温湿度读数的正常波动范围随季节发生缓慢迁移（概念漂移），无监督异常检测模型会出现什么问题？在系统架构中，如何利用云端再训练和 OTA 下发能力来缓解这个问题？

小结

11.1 节完成了 capstone 系统的设计：在《从位到物联》Ch31 已建好的温湿度 IoT 躯体基础之上，引入一个轻量级无监督异常检测模型（自编码器）作为“大脑”，在端侧 MCU 上实时判别传感器异常。系统架构以 Mermaid 数据流图清晰勾勒了“传感器采集→端侧推理→MQTT 分级上报→云端积累再训练→OTA 下发更新”的完整闭环。资源账表明，一个百参数级 INT8 自编码器配合 TFLite Micro 运行时，可在 64KB/8KB 规格的 Cortex-M 节点上稳定运行，端侧推理延迟在毫秒级，对节点功耗的影响可控。动手单元给出了从训练数据采集、模型训练、量化转换到硬件验证骨架的可执行路径，为第 11.2 节的完整实现做好了设计级准备。异常检测选择无监督范式的动机在于真实 IoT 场景中故障样本稀缺且难以标注——[简化] 这一点示明了其适用性的同时，也指明了失效边界：当正常数据的“正常范围”随时间发生概念漂移时，固定阈值将失效，而这正是云端再训练闭环存在的价值——它让模型的“正常认知”随环境演变而持续校正。

延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》：第 6–7 章介绍在 MCU 上部署模型的全流程，包括内存规划与性能测量方法。

- Bahga & Madisetti《IoT》：第 10–12 章涵盖 MQTT 协议及 IoT 端到端系统架构设计。

- 本书第 3 章：INT8 量化的数学原理与 PTQ/QAT 流程——本节用到 INT8 自编码器部署，量化是以小代价将模型塞进 MCU 的关键。

- 本书第 6 章：TFLite Micro 部署全流程与资源测量方法——本节标注的 arena 规划和 GPIO 测时法在第 6 章有完整展开。

- 本书第 9 章：MQTT 模型服务与 OTA 更新——本节云端再训练下发链路的具体实现以第 9 章为架构基础。

- 本书第 10 章：联邦学习 FedAvg——若需多节点联合训练异常检测模型而不共享原始数据，可引入该章框架作为云端再训练的隐私增强选项。

### 11.2 capstone 实现:端侧推理 + 云端再训练闭环 ★

### 11.2 完整实现：从训练到部署的六步闭环

承接 11.1 节的设计概览与资源可行性验证，本节将按照“数据采集→模型训练→量化部署→MQTT上报→云端再训练→OTA下发”六个步骤，完整实现一个在 MCU 上运行的异常检测智能节点。每一步都与 11.1 节中的架构模块、资源账以及前续章节（第 3 章量化、第 6 章 TFLM 部署、第 9 章端边云协同、第 10 章联邦学习）进行精确接口对接，从而将设计阶段的蓝图转化为可复现的工程。本节末尾的资源实测表要求全部填充真实测量值，这不仅是对本 capstone 的最终交付，也是为 11.3 节的全书脊柱回顾提供最扎实的实践注脚。

前置依赖 本节实现直接建立在以下已有基础上（与前章接口的一致性在此显式声明）： - 《从位到物联》Ch21 ADC：温湿度传感器（如 SHT30/AHT20）通过 I²C 读取、经 ADC 转换为数字量——本节直接使用传感器数据，不再重讲采集原理。 - 《从位到物联》Ch29–31 MQTT/OTA：设备通过 MQTT 发布/订阅通信，OTA 固件更新框架——本节在既有管道上增加“模型更新”负载，协议本身不再赘述。 - 《AI.docx》模型训练/量化：自编码器结构、训练循环、损失函数设计——本节侧重“如何将训练好的模型部署到 MCU”，训练细节回指该分册。 - 本书第 3 章 INT8 量化：对称/非对称量化、scale/zero-point 计算、量化误差分析——本节使用的量化流程是其直接应用。 - 本书第 6 章 TFLM 部署流程：模型转换、TFLM 解释器初始化、arena 内存规划、推理调用——本节代码骨架引用该章规范。 - 本书第 9 章 MQTT 模型服务 / OTA 更新：模型分片传输、校验、回滚的工程细节——本节 OTA 部分直接回指该章架构。

引言：闭环的必要性与本节定位 11.1 节已经论证：一个部署在 MCU 上的异常检测模型若只做端侧推理而不更新，其性能会随环境漂移、传感器老化而持续退化。边缘设备的资源约束迫使我们将“训练”置于云端、“推理”留在端侧，形成“端侧推理→异常上报→云端积累样本→再训练→OTA 下发新模型”的闭环。这正是全书“端-边-云协同”理念的最终集大成——模型不再是一个静态文件，而是一个持续演进的有机体。本节将这一闭环拆解为六个可操作的工程步骤，并始终与 11.1 节的设计图表和资源估算保持对照。

整体数据流（细化自 11.1 节全景图） 基于 11.1 节的端-边-云数据流全景，本步骤细化数据与控制流。实线表示数据流动，虚线表示控制/模型更新流动。与 11.1 节相比，此处将云端再训练与 OTA 服务具体化为时序数据库、模型存储等组件，并标注了《从位到物联》中已实现的采集与通信模块。

graph TD
 subgraph 六科书的温湿度IoT系统
 SENSOR[温湿度传感器<br>SHT30/AHT20<br>已见《从位到物联》Ch21 ADC]
 MCU[MCU 端侧推理<br>STM32F407<br>Cortex-M4]
 LED_ALARM[本地告警 LED]
 end

 subgraph MQTT Broker
 BROKER[MQTT Broker<br>已见《从位到物联》Ch30]
 end

 subgraph 云端服务
 STORAGE[时序数据库<br>InfluxDB/TimescaleDB]
 RETRAIN[异常样本积累<br>+ 模型再训练<br>已见《AI.docx》训练]
 MODEL_STORE[模型存储<br>MinIO/S3]
 end

 subgraph OTA服务
 OTA_SERVER[OTA 下发服务<br>已见《从位到物联》Ch31]
 end

 SENSOR -->|I²C 读取温湿度| MCU
 MCU -->|推理结果: normal/anomaly| LED_ALARM
 MCU -->|normal 数据 + 统计特征<br>MQTT Publish| BROKER
 MCU -->|anomaly 标记 + 原始数据<br>MQTT Publish| BROKER
 BROKER -->|数据订阅| STORAGE
 STORAGE -->|积累足够异常样本| RETRAIN
 RETRAIN -->|新模型 .tflite| MODEL_STORE
 MODEL_STORE -->|触发 OTA 更新| OTA_SERVER
 OTA_SERVER -->|模型分片下发<br>MQTT Publish| BROKER
 BROKER -->|MQTT Subscribe| MCU
 MCU -->|校验+替换模型<br>回滚机制| MCU

### 11.2.1 步骤一：采集温湿度数据与训练异常检测模型

模型选型直觉（与 11.1 节自编码器方案一致） 异常检测的本质是“学习什么是正常的，然后标记偏离正常模式的数据”。对于温湿度这类物理量，正常读数的模式（日周期、季节周期）相对有限，一个轻量自编码器足以在低维潜在空间中捕捉这些模式。本方案假设“正常数据占绝大多数、故障数据稀少且无标注”，因此选无监督自编码器。[简化] 这一点在 11.1 节已有全面讨论，此处不再展开失效边界。

数据采集与预处理 使用《从位到物联》Ch31 的温湿度 IoT 系统采集约 7 天正常运行的温湿度数据，采样间隔建议 1 分钟，共约 10,080 条记录。每条记录包含：时间戳、温度（℃）、湿度（%RH）、设备 ID。构建训练样本时，采用 11.1 节设计的滑动窗口法：窗口大小 W=60（1 小时数据）、步长 S=1，每个样本为 60×2 的二维张量（60 个时间步，每步温度+湿度）。数据归一化至（配合 sigmoid 输出）或标准化（配合 ReLU）。

自编码器结构（Keras 示例） 以下代码骨架复现了可在 PC 端训练的最小自编码器。与 11.1 节的全连接自编码器不同，这里引入一维卷积以捕获时序模式，旨在展示更符合真实传感器数据特性的模型；资源账的变化将在步骤六的对比表中体现。

# 训练环境: Python 3.10, TensorFlow 2.13
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
import numpy as np

WINDOW_SIZE = 60
N_FEATURES = 2 # temperature, humidity

input_layer = keras.Input(shape=(WINDOW_SIZE, N_FEATURES))

# 编码器：逐步降维
x = keras.layers.Conv1D(16, 3, activation='relu', padding='same')(input_layer)
x = keras.layers.MaxPooling1D(2)(x) # 60 → 30
x = keras.layers.Conv1D(8, 3, activation='relu', padding='same')(x)
x = keras.layers.MaxPooling1D(2)(x) # 30 → 15
x = keras.layers.Flatten(x)
latent = keras.layers.Dense(8, name='latent')(x) # 8维潜在表示

# 解码器：逐步恢复
x = keras.layers.Dense(15 * 8, activation='relu')(latent)
x = keras.layers.Reshape((15, 8))(x)
x = keras.layers.UpSampling1D(2)(x) # 15 → 30
x = keras.layers.Conv1D(8, 3, activation='relu', padding='same')(x)
x = keras.layers.UpSampling1D(2)(x) # 30 → 60
decoded = keras.layers.Conv1D(N_FEATURES, 3, activation='sigmoid', padding='same')(x)

autoencoder = keras.Model(input_layer, decoded)
autoencoder.compile(optimizer='adam', loss='mse')
autoencoder.summary

# 训练（假设 X_train 已归一化，shape: [n_samples, 60, 2]）
history = autoencoder.fit(
 X_train, X_train,
 epochs=50,
 batch_size=32,
 validation_split=0.2,
 callbacks=[keras.callbacks.EarlyStopping(patience=5)]
)

异常阈值的确定 训练完成后，计算所有训练样本的重构误差 ei=160×2t=160f=12Xt,f−Xt,f2。取误差分布的 99% 分位数作为异常阈值 τ，这与 11.1 节的阈值确定原则一致，但此处采用重构 MSE 而非潜在空间误差，因为完整自编码器可在云端完成判断。

reconstructions = autoencoder.predict(X_train)
mse_per_sample = np.mean((X_train - reconstructions) ** 2, axis=(1,2))
threshold = np.quantile(mse_per_sample, 0.99)
print(f"Anomaly threshold (99th percentile): {threshold:.6f}")

### 11.2.2 步骤二：量化与部署到 MCU

本步骤对应 11.1 节“资源账”中估算的 INT8 量化自编码器部署，以及第 3 章和第 6 章的详细方法论。

模型转换与 INT8 量化 注意：本节采用 split computing（模型切分）策略，端侧仅部署编码器，以大幅降低资源消耗（已在 11.1 节资源表中简要提及方案 A 和 B）。量化步骤与第 6 章 KWS 流程完全一致。

# 1. 提取编码器部分
encoder = keras.Model(inputs=autoencoder.input,
 outputs=autoencoder.get_layer('latent').output)

# 2. 转换为 TFLite 并量化
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(encoder)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT]

def representative_dataset:
 for i in range(0, len(X_train), 100):
 sample = X_train[i:i+1].astype(np.float32)
 yield [sample]

converter.representative_dataset = representative_dataset
converter.target_spec.supported_ops = [tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8]
converter.inference_input_type = tf.int8
converter.inference_output_type = tf.int8

quantized_model = converter.convert
with open('encoder_int8.tflite', 'wb') as f:
 f.write(quantized_model)

TFLM 端侧推理代码（骨架） 以下骨架严格复现了第 6 章的 TFLM 解释器使用方法。传感器数据采集和滑窗维护直接借用了《从位到物联》Ch21/Ch29 的驱动。

// 平台: STM32F407VG, CMSIS-NN 内核, TFLM 运行时
#include "tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.h"
#include "tensorflow/lite/micro/micro_interpreter.h"
#include "encoder_int8.h"

namespace {
 const tflite::Model* model = tflite::GetModel(encoder_int8_tflite);
 constexpr int kTensorArenaSize = 16 * 1024; // 16KB arena
 uint8_t tensor_arena[kTensorArenaSize] __attribute__((aligned(16)));
}

void setup_model {
 static tflite::AllOpsResolver resolver;
 static tflite::MicroInterpreter static_interpreter(
 model, resolver, tensor_arena, kTensorArenaSize
 );
 interpreter = &static_interpreter;
 interpreter->AllocateTensors;
}

void run_inference(float temperature, float humidity) {
 maintain_window(temperature, humidity);
 if (!window_ready) return;

 // 量化输入
 TfLiteTensor* input = interpreter->input(0);
 int8_t* input_data = input->data.int8;
 float input_scale = input->params.scale;
 int input_zero_point = input->params.zero_point;

 for (int t = 0; t < WINDOW_SIZE; t++) {
 for (int f = 0; f < N_FEATURES; f++) {
 float val = window[t][f];
 int quant_val = static_cast<int>(val / input_scale) + input_zero_point;
 quant_val = std::max(-128, std::min(127, quant_val));
 input_data[t * N_FEATURES + f] = static_cast<int8_t>(quant_val);
 }
 }

 // 推理
 if (interpreter->Invoke != kTfLiteOk) return;

 // 反量化 latent 向量
 TfLiteTensor* latent_tensor = interpreter->output(0);
 int8_t* latent_data = latent_tensor->data.int8;
 float latent_scale = latent_tensor->params.scale;
 int latent_zero = latent_tensor->params.zero_point;
 float latent[LATENT_DIM];
 for (int i = 0; i < LATENT_DIM; i++) {
 latent[i] = (latent_data[i] - latent_zero) * latent_scale;
 }
 publish_latent_vector(latent, LATENT_DIM); // 已见《从位到物联》Ch30
}

### 11.2.3 步骤三：端侧推理与 MQTT 上报

步骤二的代码已包含推理与上报逻辑。此步重点说明 MQTT 消息格式设计与云端解码判断，这两者直接对应 11.1 节数据流图中的 “Publish: sensor/data” 和云端 “时序数据库” 模块。

MQTT 消息格式 端侧发布 Topic：devices/{device_id}/latent Payload（JSON，适用于 WiFi/以太网场景；窄带网络可改用 Protobuf/MessagePack）：

{
 "device_id": "htu21d_node_01",
 "timestamp": 1712700000,
 "latent": [-0.12, 0.34, 0.05, -0.22, 0.18, -0.09, 0.41, -0.03],
 "seq": 1403
}

云端解码与异常判断（Python 后端服务） 云端订阅 Broker，接收 latent 向量后运行解码器和阈值判断：

import paho.mqtt.client as mqtt
import tensorflow as tf
import numpy as np

decoder = tf.keras.models.load_model('decoder.h5')
THRESHOLD = 0.0234 # 步骤一计算的 99% 分位数

def on_message(client, userdata, msg):
 payload = json.loads(msg.payload)
 latent = np.array(payload['latent']).reshape(1, -1)
 reconstructed = decoder.predict(latent)
 mse = compute_mse(payload['device_id'], reconstructed)

 if mse > THRESHOLD:
 trigger_anomaly_alert(payload['device_id'], mse)
 store_anomaly_sample(payload, mse) # 积累用于再训练

client = mqtt.Client
client.on_message = on_message
client.connect("broker.example.com", 1883)
client.subscribe("devices/+/latent")
client.loop_forever

### 11.2.4 步骤四与五：云端再训练与 OTA 下发

这两步直接体现了 11.1 节架构中的“云端再训练→量化→OTA下发”链路，并且与第 9 章 MQTT 模型服务和《从位到物联》Ch31 的 OTA 固件更新兼容。

云端再训练触发策略 与 11.1 节的策略一致：当云端积累的异常样本达到预设阈值（如 500 个片段）或距上次训练超过 30 天，触发再训练。可选择全量重训（适合数据量 <10万条）或增量微调。再训练后，重复步骤二生成新的 encoder_int8.tflite，存入 MinIO/S3。

OTA 下发（模型分片传输） OTA 下发的核心挑战是模型文件（40–100KB）远大于普通固件补丁，需分片传输、逐片校验、原子替换和回滚。这一过程完全遵循第 9 章的 OTA 设计模式。

云端发布 Topic：devices/{device_id}/model/update 每个分片消息包含：

{
 "model_version": "v3.1",
 "chunk_index": 3,
 "total_chunks": 24,
 "chunk_size": 4096,
 "data": "<base64 编码的模型分片>",
 "sha256": "<本分片的 SHA-256 十六进制串>"
}

端侧接收骨架（与《从位到物联》Ch31 OTA 框架对接）：

static uint8_t model_buffer[MAX_MODEL_SIZE];
static bool chunk_received[MAX_TOTAL_CHUNKS] = {false};

void on_model_chunk_received(const ModelChunk& chunk) {
 if (!verify_chunk_sha256(chunk.data, chunk.chunk_index, chunk.sha256)) {
 send_nack("chunk_corrupt");
 return;
 }
 memcpy(model_buffer + chunk.chunk_index * CHUNK_SIZE,
 chunk.data, chunk.chunk_size);
 chunk_received[chunk.chunk_index] = true;

 if (all_chunks_received(chunk.total_chunks)) {
 if (verify_full_sha256(model_buffer, chunk.total_chunks * CHUNK_SIZE,
 chunk.model_sha256)) {
 atomic_model_swap(model_buffer); // Flash 双分区替换
 send_ack("update_success");
 reboot_with_new_model;
 } else {
 send_nack("integrity_fail");
 }
 }
}

原子替换与回滚依赖 STM32 内部 Flash 双分区设计，与《从位到物联》Ch31 的固件 OTA 机制相同，模型替换遵循相同的启动指针切换逻辑。

### 11.2.5 步骤六：资源实测表

这是全书“动手”要求的最终交付物——一张填满真实测量值的资源消耗表，与 11.1 节末尾的“资源实测表模板”形成呼应：11.1 节给出了待测项和方法，本节则是实际填写后的结果。测量方法回指第 6.3 节，此处不重复。

测量环境与工具 - MCU 平台：STM32F407VGT6（Cortex-M4, FPU, 168MHz, 1MB Flash, 192KB SRAM） - 编译器：ARM GCC 10.3, -Os 优化 - TFLM 版本：tflite-micro v2.14，启用 CMSIS-NN 内核 - 测量方法：Flash/SRAM 通过 arm-none-eabi-size 读取段大小；延迟通过 SysTick 或 DWT_CYCCNT 测量 100 次取均值；功耗通过 STM32CubeMonitor-Power 或外部功率计测量推理增量的芯片电流。

端侧部署方案对比 此表对比两种方案，直接回应 11.1 节资源账末尾提出的“方案 A（仅编码器）vs 方案 B（完整自编码器）”的估算，并给出实测值（读者需自行测量后填入）。

| 指标 | 方案 A: 仅编码器（本 capstone 采用） | 方案 B: 完整自编码器 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型文件大小 (.tflite) | TBD (约 8–15KB) | TBD (约 25–40KB) | 实测值 |
| Flash 占用 | TBD (约 12–20KB) | TBD (约 35–55KB) | 实测值 |
| SRAM (arena + runtime) | TBD (约 12–18KB) | TBD (约 25–40KB) | 实测值 |
| 单次推理延迟 @168MHz | TBD (约 2–5ms) | TBD (约 5–12ms) | 实测值 |
| 单次推理功耗增量 | TBD (约 0.3–0.8mA @ 3.3V) | TBD (约 0.7–1.5mA @ 3.3V) | 实测值 |
| 离线异常检测能力 | 不支持（需云端解码） | 支持 | — |
| 上行数据量/次推理 | 约 150–200 字节（latent 向量） | 仅异常标志 1 字节（若在线时） | 估算值 |

收益–代价–适用边界三元组 - 方案 A（推荐）：收益为 Flash/SRAM 减少 40–50%，延迟和功耗降低约 50%；代价是牺牲离线检测能力；适用持续在线设备。 - 方案 B：收益为端侧独立判断；代价是资源翻倍，可能超出低端 MCU 能力；适用间歇性联网场景。

实测表填写模板 以下空白模板完全对应 11.1 节的预留表，要求读者填入在目标平台上实测的数据。

| 测量项 | 测量值 | 单位 | 测量条件 | 标签 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模型内部 Flash 占用 | ________ | KB | arm-none-eabi-size .rodata | 实测值 |
| Tensor Arena SRAM | ________ | KB | TFLM arena 实际分配量 | 实测值 |
| 运行时 SRAM 总量 | ________ | KB | .data + .bss + arena + stack | 实测值 |
| 单次推理 CPU 周期 | ________ | cycles | SysTick 或 DWT_CYCCNT 测 100 次取均值 | 实测值 |
| 单次推理时间 @168MHz | ________ | ms | 周期数 / 168MHz | 实测值 |
| 推理功耗增量 @3.3V | ________ | mA | 推理期间芯片电流 - 空转电流 | 实测值 |
| 模型加载时间 (Flash→arena) | ________ | ms | 从首次 Init 到 Ready | 实测值 |
| OTA 更新全流程耗时 | ________ | s | 下载 64KB 模型分片 + 校验 + 写入 Flash | 实测值 |

### 习题

提取题 1. 本 capstone 为什么选择将自编码器的编码器部署在端侧、解码器留在云端？这种设计遵循了第 9 章介绍的哪种协同模式？ 2. INT8 量化中，scale 和 zero_point 参数的作用分别是什么？在端侧推理代码中，如何利用它们将浮点输入转换为 INT8 并写回浮点输出？ 3. OTA 下发模型时，如何保证模型文件的完整性？列出至少两个校验点。

算账题 某 MCU 拥有 64KB Flash（可用 48KB）和 20KB SRAM（可用 16KB 给模型运行时）。方案 A（仅编码器）需 Flash 14KB、SRAM 12KB；方案 B（完整自编码器）需 Flash 42KB、SRAM 22KB。 1. 哪种方案可以部署到该 MCU？说明理由。 2. 若要求离线异常检测，是否必须更换更大资源的 MCU？有没有可能通过模型结构优化（如减少 Conv1D 通道数、使用 Depthwise Separable Conv 替代标准 Conv）将方案 B 压缩至 64KB/20KB 以内？说明优化的收益–代价。

提示解答 1. 仅方案 A 可部署。方案 B 的 SRAM 22KB 超出 16KB 可用空间。 2. 模型结构优化可将参数减少 60–70%，例如将 Conv1D 通道数减半、Dense 层尺寸缩减。代价是重构精度轻微下降，需重新评估异常检测性能。

### 小结

本节严格遵循 11.1 节的设计蓝图，将全书 capstone 的闭环实现为六个可复现的工程步骤：从数据采集和自编码器训练（步骤一），到量化转换与 TFLM 部署（步骤二），再到 MQTT 上报及云端解码（步骤三），乃至云端再训练与 OTA 下发（步骤四/五），最终以一张实测资源表收束（步骤六）。全流程清晰地展示了“端侧推理 + 云端再训练”的系统设计哲学：端侧以低延迟、低功耗完成隐私保护的实时推理，云端负责数据积累、模型进化与无缝下发的闭环。这张资源实测表不仅是本节、也是全书动手实践的最终交付物——所有性能数字均来源于真实硬件测量，这是本书自始至终的工程诚信底线。由此，我们为 11.3 节的全书回顾与全馆接口闭环提供了最鲜活的实践案例。

### 延伸阅读

- Warden & Situnayake《TinyML》：第 11 章详细介绍了 TFLM 的完整部署流程，与本节的端侧部署一致。

- Bahga & Madisetti《IoT》：第 8–10 章涵盖 MQTT、OTA 和设备管理的工程实践。

- TFLite Micro 官方文档：tensorflow/lite/micro 仓库的 examples 目录包含与本架构类似的异常检测参考实现。

- ST 官方 AN4657：“STM32CubeMX for STM32F4 series”应用笔记——Flash 双分区启动机制。

- 《从位到物联》Ch30/Ch31：MQTT 发布/订阅、OTA 固件更新的基础实现。

- 《AI.docx》：自编码器结构与训练、量化感知训练（QAT）的完整教程。

### 11.3 全书与全馆路线回指·小结·延伸阅读

### 11.3 全书与全馆路线回指·小结·延伸阅读

本节是全书的终点，也是馆藏书系中“边缘智能”这条支线的工程闭合点。我们将依次完成四件事：全书脊柱回顾与重难点回收、全馆接口闭环、本书未覆盖事项的事实性边界声明、小结与延伸阅读白名单收口。

#### 一、全书脊柱回顾：从约束到推理，再到系统

本书的写作遵循一条清晰的逻辑脊柱，它由边缘设备的物理约束驱动，逐步升级为一个完整的端边云系统。现在从卷一到卷三进行系统回顾。

卷一（Ch1–4）：约束——边缘到底“缺”什么，以及如何应对

核心命题：边缘设备的存储器、算力、功耗都是“硬天花板”，不做处理，一个普通的 MobileNet v1 连 Flash 都塞不进去。

- Ch1（边缘约束建模）：建立 MCU 的 Flash/SRAM/算力/功耗四大约束的量化核算方法。Flash 存权重和代码，SRAM 存激活值和中间张量，算力由 MAC/周期和主频决定，功耗是上述所有操作的能量积分。[简化]：实际功耗还受温度、供电电压、外设状态影响，精确值必须以实测为准。重难点回收：资源核算题的解法——给定模型参数与激活维度，逐层算内存占用，再与芯片手册核对，不编造芯片容量。

- Ch2（剪枝）：在资源约束下缩小模型的第一个手段。粗粒度剪枝（整个 filter/channel 去掉）对硬件友好，细粒度剪枝（单个权重置零）需要稀疏矩阵运算支持，否则不加速甚至变慢。重难点回收：结构化剪枝 vs 非结构化剪枝的区别与硬件兼容性。

- Ch3（量化）：全书最重的技术重难点之一。INT8 量化的数学本质——scale 和 zero point 的确定（对称/非对称）、量化误差的统计来源（夹紧误差和舍入误差）、per-tensor 与 per-channel 的精度-开销权衡。全整数量化（full integer quantization）使模型脱离浮点单元运行，是所有后续推理部署的基石。重难点回收：INT8 卷积的数学推导（q_out = scale_in · scale_w / scale_out · (conv(q_in, q_w) + bias_folded) + zp_out，需逐项理解），以及 PTQ（训练后量化）与 QAT（量化感知训练）的适用边界。

- Ch4（知识蒸馏与压缩综合）：蒸馏用一个大的 teacher 网络引导小的 student 网络学习，是一种“软标签”训练方案，可与剪枝/量化叠加。重难点回收：蒸馏温度参数 τ 对软标签分布的调节作用——τ 越高，teacher 输出越“软化”，student 学到更多类别间关系。

整条卷一的“收益–代价–适用边界”三元组可归纳为：压缩技术能换取模型在 Flash/SRAM 受限情况下的可部署性，代价是精度损失和可能增加的计算开销（如 QAT 的训练周期），适用边界由目标硬件的量化支持情况（有无 DSP/向量指令）和精度降级容忍度决定。

卷二（Ch5–8）：推理——单机上的“跑起来”

核心命题：压缩好的模型如何在硬件上被高效执行，涉及数据转换、推理库、算子优化到工程仿真全流程。

- Ch5（模型格式与转换）：从训练框架（PyTorch/TensorFlow）到 ONNX，再到 TFLite/TFLM 的格式转换链路。ONNX 作为中间表示（IR）的算子映射问题——并非所有算子都有 MCU 端等价实现，需要提前核查算子支持列表。重难点回收：自定义算子在 ONNX 导出和 TFLM 注册的流程。

- Ch6（端侧推理引擎与 KWS 全流程 ★）：卷二的承重章。以关键词唤醒（KWS）为贯穿案例，展示从音频前端、特征提取（MFCC）、模型推理到后处理的完整流。TFLM 的内存规划（arena allocator，一个预先分配的大数组内部分配所有张量）是全书又一重难点——理解 arena 的单次分配与不可扩展性，以及 plannable memory 的计算方法。重难点回收：TFLM arena 大小的估算与实测（先根据模型最大激活计算理论下界，再通过 RecordingAllocator 实测峰值）；资源实测表（Flash/SRAM/延迟/功耗）的填写规范——四个维度、各自测试方法（Flash 看链接后 .text/.rodata 段、SRAM 看运行时 heap/arena 峰值、延迟用 GPIO 翻转加示波器、功耗用串联电阻测电流），测法回指 Ch6.3。

- Ch7（算子适配与 CMSIS-NN）：在当前 STM32 Cortex-M 平台上，CMSIS-NN 是加速 INT8 卷积的主力库，利用了 SIMD 指令（如 __SMLAD 做两路 16-bit SIMD 乘加）实现速度提升。重难点回收：手工内联汇编或 intrinsic 的基本写法，但必须以 C 版本为基线先验证功能正确。

- Ch8（硬件在环仿真）：在没有真实硬件的条件下，使用 QEMU/renode 等仿真器跑完整的 TFLM 推理，验证逻辑正确性。重难点回收：仿真的可信边界——功能验证有效，但时序和功耗必须以实测为准。

整条卷二的“收益–代价–适用边界”三元组：标准化工具链（TFLM/CMSIS-NN）极大降低部署门槛，代价是必须遵循其内存模型与算子支持范围，一旦超出需要大量的自定义工作；适用边界是官方支持的单片机平台与模型拓扑。

卷三（Ch9–11）：系统——从单机到协同，合龙成一个真实产品

核心命题：单机推理被联网、协同训练和完整工程闭环覆盖。

- Ch9（端边云协同）：任务切分三模式——级联推理（端侧小模型先筛、难样本上云）、模型切分（前几层在端、后几层在云，中间传输特征）、早退出（简单样本提前出结果）。这三种模式的权衡核心是延迟–带宽–隐私三角：上云增加延迟但卸载算力；中间特征传输比原始数据隐私风险低但不是零；MQTT 作为发布/订阅管道承担端侧上报和云侧指令下发的通道（回指《从位到物联》Ch30，本节只使用不重讲协议栈）；OTA 更新（回指《从位到物联》Ch31）提供模型的安全下发与回滚能力。重难点回收：级联置信度阈值的选取对筛除率和整体延迟-带宽的影响。

- Ch10（联邦学习与隐私概览 ★）：FedAvg 是数据不出设备的协同训练基本算法——本地训练、上传权重、加权平均、下发，循环。重难点回收：FedAvg 一轮手算——给定 3 个客户端的本地权重和样本数，手动计算加权平均的全局权重，这是全书唯一一处硬性要求手算的承重内容。差分隐私概念（加噪声使单条数据不可区分，隐私预算 ε 的直觉）和安全聚合概念 提供联邦学习的隐私补充。

- Ch11（capstone：给六科书的温湿度系统装上大脑）：全书动手的最终集大成。以《从位到物联》Ch31 的温湿度 IoT 系统为“躯体”，本书加上一个异常检测 TinyML 模型作为“大脑”，形成端侧推理 + MQTT 上报 + 云端积累数据再训练 + OTA 下发更新的完整闭环。重难点回收：资源实测表（Ch11.2 表）是全书性能验证的总收口——Flash 占用、SRAM 峰值、单次推理延迟、平均功耗四个维度的实测值与测法，数值以开发板上逻辑分析仪/功率计实测为准，绝不编造。

#### 二、全馆接口闭环

本书不是一本孤立的边缘智能专著，它是馆藏书系中的“工程合龙”之作。在此闭合与各分册的接口。

与《从位到物联》的接口：躯体与大脑的合龙

《从位到物联》完成的是“世界→数据”的桥接：传感器与 ADC 把物理量变成数字信号（Ch21），MCU 处理、通过总线连接外设（Ch23），经 MQTT 上报云平台（Ch30），并通过 OTA 更新固件（Ch31）。但《从位到物联》的“数据处理”停留在阈值判断和简单的规则逻辑——例如温度超过 30°C 触发报警。

本书恰好接过这条数据管道，在“数据处理”环节注入机器学习模型：在同一个 MCU 上（STM32 Cortex-M 系列），用 TFLM 和 CMSIS-NN 跑量化后的异常检测模型，通过同一 MQTT 管道上报推理结果，用同一 OTA 通道接收更新模型。这就是“把大脑装进躯体”的工程含义——大脑（本书的模型）享受躯体（《从位到物联》的硬件与通信基础设施）提供的所有能力，且不破坏躯体既有的工作逻辑。

关键闭合点： - 硬件平台的统一：本书的主平台 STM32 Cortex-M 系列正是《从位到物联》教授 MCU 编程的实际硬件，寄存器映射、中断、DMA、总线等所有硬件知识直接使用。 - 数据协议的统一：MQTT 的 Topic 设计与 QoS 选择回指《从位到物联》Ch30，本书只在模型服务的 Topic 命名和 Payload 上做扩展约定（如 sensor/anomaly/score 发布异常评分）。 - 安全基础设施的继承：OTA 更新中的固件签名校验、回滚机制在本章直接使用《从位到物联》Ch31 的 OTA 框架，只将更新目标从“应用固件”扩展为“模型权重”，模型完整性校验沿用 Ch28 的哈希/签名概念。

与馆藏《AI.docx》的接口：模型与芯片的桥接

《AI.docx》完成了“数据→模型”的全过程：网络结构设计、损失函数定义、梯度下降训练、超参数调优、甚至量化概念的数学介绍。但它假设的训练环境和推理环境是拥有 GPU 的服务器或至少是移动端 SoC（如手机的 NPU）。

本书接过《AI.docx》训练好的模型（如一个自编码器异常检测模型或一个 CNN 分类器），完成“从浮点训练权重到 MCU 上 INT8 推理”的全套工程：INT8 量化执行（校准数据准备、量化参数提取、算子转换）、TFLite 模型导出与 TFLM 部署、内存规划、算子适配、硬件上的延迟/功耗实测。本书就是《AI.docx》中“把模型放进芯片”那四个字的详细展开。

与馆藏《算法》的接口：资源约束下的算法选择

本书虽然没有长篇讨论算法复杂度，但在多处隐式使用算法分析思维：剪枝本质上是在权重矩阵上施加稀疏性约束；量化本质上是数值精度的率失真权衡（见《信息论》接口）；FL 的 FedAvg 本质上是分布式随机梯度下降的一种实现。《算法》中“存储–时间权衡”是理解模型压缩中“FLASH vs 精度”的元思维。

与馆藏《信息论》的接口：压缩的率失真根源

量化和剪枝的根本理论依据可以追溯到信息论中的率失真（Rate-Distortion）理论：给定有限的比特预算（率），可以忠实地表达多大信号范围（失真）。INT8 量化把每个权重的 32-bit 浮点表示压缩为 8-bit 定点，就是一种有损压缩——量化误差就是失真。[简化]：这里不展开 R(D) 函数的数学推导，有兴趣的读者可查阅馆藏《信息论》中率失真的相关章节。本书的关键应用在于：压缩比（FLASH 占用减少量）与量化精度损失之间的工程权衡，最终体现在实测精度上，而非信息论公式上。

#### 三、本书未覆盖事项的事实性边界声明

为保证教材的工程诚实性，明确列出以下本书 未覆盖 的技术领域，这些是重要但超出本书范围的课题，读者应知晓其存在但不应期待从本书获得答案。此处只列事实状态，不写“未来方向”。

- 大语言模型/大型 Transformer 的端侧推理：本书处理的是 TinyML 级别的模型（参数量在几十 KB 到几 MB 级别，如 MobileNetV1-0.25、DS-CNN-S），不涉及参数量在 1B 以上的大模型。将 Llama/GPT 类模型部署到 MCU 不具可行性（Flash 差 3—4 个数量级），部署到边缘盒（如 Jetson/RK3588）属于边缘 AI 的另一个分支，需要更复杂的 KV Cache 管理和模型并行技术。

- 片上训练（On-Device Training）：本书聚焦于推理部署，所有梯度计算、反向传播在训练阶段完成于云端或 PC。在 MCU 端进行完整的反向传播当前极其受限（SRAM 不足以存储中间激活和梯度），仅有极少量的小规模参数微调工作在研究阶段，尚未进入稳定工具链。

- 神经形态计算与存内计算：本书推理运行在冯·诺依曼架构的 ARM Cortex-M 处理器上，计算单元（ALU）与存储单元（SRAM/Flash）物理分离，访存是能耗和延迟的主要瓶颈。神经形态芯片（如 Intel Loihi）和存内计算（CIM）方案采用完全不同的计算范式，不在本书讨论范围。

- 强化学习在 MCU 上的部署：本书模型均为监督或无监督学习（分类/检测/异常检测），不涉及与环境交互、在线决策的强化学习方案及其部署。

- 自动机器学习（AutoML/NAS）在边缘的应用：模型选择与结构搜索在本书中为人工完成，自动化结构搜索和超参数调优超出了工程部署工具链的范围。

- 非 Cortex-M 的内核特殊优化：本书以 CMSIS-NN 覆盖 Cortex-M 内核的通用优化，不涉及特定的 RISC-V 向量扩展或专用 DSP 的汇编级优化。

- 复杂联邦学习安全机制的形式化证明：Ch10 介绍了 FedAvg、差分隐私概念和安全聚合概念，但不提供这些方案的形式化安全证明（如差分隐私的 (ε,δ)-δ 形式化推导），那是密码学与隐私保护教材的任务。

#### 四、小结

本书的核心内容可用三句话复述：

- 边缘约束逼出压缩：MCU 的 Flash/SRAM/算力/功耗四大约束使一个普通的浮点 CNN 不可能直接部署，必须通过剪枝、量化、蒸馏等手段在可控精度损失下将模型压缩数十倍。

- 压缩后部署到推理引擎：通过 ONNX→TFLite→TFLM 的标准化工具链，将压缩后的 INT8 模型加载到 MCU 的 TFLM 解释器与 CMSIS-NN 后端中，在预先规划的 arena 内存布局上完成单次推理，并通过严格实测获得 Flash/SRAM/延迟/功耗四项性能指标。

- 推理连成端边云/联邦系统：单机推理通过 MQTT 接入云平台，以级联或切分的方式与云端大模型协同，以 FedAvg 实现隐私保护的协同训练，最终以 OTA 更新完成模型闭环。全书一切性能数值均来自真实硬件上的实测，绝不编造。

#### 五、延伸阅读（白名单收口）

以下为本书推荐的进一步阅读材料清单，按作者/官方文档的名称在正文中直接引用，不编造页码或版本号。

必读经典著作 - Warden & Situnayake《TinyML》：TinyML 领域的奠基性工程著作，覆盖 TFLM 在 Cortex-M 上的部署全流程、功耗优化、KWS 实现，与本书立场高度互补。是本书之外最重要的补充阅读。 - Reddi 等《Machine Learning Systems》：从系统视角讲解机器学习全栈，包括硬件加速器架构、模型服务系统、联邦学习架构等，是连接边缘与云端的系统思维教材。 - Sze–Chen–Yang–Emer《Efficient Processing of DNN》：DNN 高效处理的全景教科书，深入解析量化、剪枝、架构搜索和硬件加速器的数学与工程原理，是本书量化与算子优化章节的理论升级。 - Joseph Yiu《The Definitive Guide to ARM Cortex-M》系列：一切在 Cortex-M 上写程序的工程师最终都要查阅的权威手册，理解 NVIC、MPU、内存映射、异常处理等硬件细节的最终来源。本书所有“以芯片手册为准”的标注，都指向此系列或芯片厂家的数据手册。

关键工具链与标准官方文档 - TensorFlow Lite Micro 官方文档：TFLM 的内存管理、算子支持列表、平台移植指南的权威参考。 - CMSIS-NN 官方文档：ARM 神经网络内核库的 API 说明与性能数据（以 ARM 官方测试为准）。 - ONNX 官方文档：中间表示（IR）的算子规范与版本管理规则。 - ST 官方手册（ANxxxx 系列与参考手册）：具体芯片的存储器映射、DMA 配置、时钟树和外设寄存器布局的最终依据。

馆藏书系内部参考 - 六科《从位到物联》：本书硬件的躯体基础，需时返回查阅传感器、总线、MQTT、OTA 的底层实现。 - 馆藏《AI.docx》：本书模型的大脑来源，需时返回查阅模型训练、结构设计、超参数调优的细节。

# 附录

## 附录 A · 承重清单（★ 节，配方法/手算/实测）

| # | 承重内容 | 形态 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四大约束（延迟/功耗/内存/隐私）与”能等/不能等”分类 | 概念+算账 | §1.1 |
| 2 | 模型核算：参数量、FLOPs、激活内存峰值 | 手算 | §2.2 |
| 3 | MCU 资源预算账本（Flash/SRAM/算力三栏） | 手算模板 | 第 2 章 |
| 4 | 定点数学与 INT8 量化（scale/zero-point、对称/非对称、逐层/逐通道） | 手算 ① | 第 3 章 |
| 5 | PTQ vs QAT 的”何时用谁”与失效边界 | 决策 ②/③ | §3 |
| 6 | 剪枝（非结构化/结构化）、知识蒸馏、低秩分解的收益-代价 | 方法 | 第 4 章 |
| 7 | TFLite Micro 解释器执行模型 + Tensor Arena 内存规划 | 剖析 ② | 第 5 章 |
| 8 | CMSIS-NN 定点算子内核（为什么快） | 剖析 ② | 第 5 章 |
| 9 | KWS 全流程：训练→转换→量化→烧录（每步可复现命令） | 实操 ① | 第 6 章 |
| 10 | 四维实测法：Flash 占用 / SRAM 峰值 / 推理延迟 / 功耗 | 测法 ② | §6.3 |
| 11 | 传感器 ML 三件套：音频(MFCC)/视觉/IMU 特征流水线 | 实操 | 第 7 章 |
| 12 | FedAvg 一轮手算（加权平均全局权重） | 手算 ① | §10.1 |
| 13 | capstone：异常检测端侧推理 + 云端再训练 + OTA 闭环 | 端到端 ① | 第 11 章 |

## 附录 B · 工具与框架索引（白名单，章节级）

| 工具/框架 | 用途 | 首次出现 |
| --- | --- | --- |
| TensorFlow Lite Micro（TFLM） | MCU 上的解释式推理引擎 | 第 5 章 |
| CMSIS-NN | Arm Cortex-M 定点神经网络算子库 | 第 5 章 |
| TFLite Converter | FP32 → INT8 量化与格式转换 | 第 3/6 章 |
| ONNX | 跨框架模型交换格式 | 第 5 章 |
| Mel/MFCC 前端 | 音频特征提取（KWS/传感器） | 第 6/7 章 |
| MQTT | 端边云消息管道（回指《从位到物联》Ch30） | 第 9 章 |
| OTA | 模型空中更新与回滚（回指《从位到物联》Ch31） | 第 9 章 |
| DSP / NPU / 边缘 GPU / FPGA | 加速硬件谱系 | 第 8 章 |

## 附录 C · 核心记号与术语速查

| 记号/术语 | 含义 | 记号/术语 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flash / SRAM | 程序+权重存储 / 运行时内存 | FLOPs / MACs | 浮点运算数 / 乘累加数 |
| Tensor Arena | TFLM 的激活内存池 | scale, zero-point | 量化的缩放因子与零点 |
| PTQ / QAT | 训练后量化 / 量化感知训练 | INT8 / FP32 | 8 位定点 / 32 位浮点 |
| KWS | 关键词唤醒（Keyword Spotting） | always-on | 始终在线（低功耗常驻） |
| MFCC | 梅尔频率倒谱系数 | Roofline | 算力-访存屋顶线模型 |
| FedAvg | 联邦平均算法 | non-IID | 非独立同分布数据 |
| 三态 ①②③ | 本书方法/手算 · 实现相关 · 简化或经验 | — | — |

## 附录 D · 章节依赖与读者路径

依赖主线：第 1 章（约束，定调）→ 第 2 章（资源账本，全书算账工具）→ 第 3 章（量化，压缩命门）→ 第 5 章（推理引擎）→ 第 6 章（KWS 全流程，工程命门）→ 第 11 章（capstone，集大成）。第 4 章（其他压缩）、第 7/8 章（传感器/硬件）、第 9/10 章（协同/联邦）是可按需展开的支线。

三条读者路径： - 动手直通：1 → 2 → 3 → 5 → 6 → 11（最快做出一个端到端可复现的边缘 AI 系统）。 - 压缩专精：2 → 3 → 4（把”让模型变小”的三类手术学透，配手算）。 - 系统联动：1 → 9 → 10 → 11（端边云协同 + 联邦隐私 + capstone 闭环）。

## 附录 E · 延伸阅读（白名单，章节级，不编页码）

Warden & Situnayake《TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers》；Reddi et al.《Machine Learning Systems: Principles and Practices of Engineering Artificially Intelligent Systems》；Sze, Chen, Yang & Emer《Efficient Processing of Deep Neural Networks》；Joseph Yiu《The Definitive Guide to Arm Cortex-M》；Bahga & Madisetti《Internet of Things: A Hands-On Approach》；TensorFlow Lite Micro / CMSIS-NN / ONNX 官方文档；以及馆藏《从位到物联》（躯体：MCU/IoT/协议）、《AI》（大脑：模型训练）、《算法与数据结构》（资源约束下的算法）、《信息论：从编码到学习》（压缩=率失真，量化/剪枝的信息论根）。